Na osnovu člana 37. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/50-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NjIHOVO KORIŠĆENjE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se klase vazdušnog prostora Republike Srbije ispod nivoa leta 195 i uslovi pod kojima se svaka klasa vazdušnog prostora koristi.

Član 2.

Vazdušni prostor Republike Srbije, u smislu ove uredbe, je celokupan vazdušni prostor iznad teritorije Republike Srbije.

Član 3.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na sve vazduhoplove koji lete u vazdušnom prostoru Republike Srbije, osim na vojne vazduhoplove kada lete u privremeno izdvojenim i privremeno rezervisanim prostorima ili kada izvršavaju letove posebne namene po odobrenju Ministra odbrane.

Član 4.

Vazdušni prostor Republike Srbije klasifikuje se u skladu sa ICAO klasifikacijom vazdušnog prostora datom u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

U Republici Srbiji primenjuju se ICAO klase C, D i G.

Klasa S primenjuje se od 450 m (1500 ft) iznad terena do nivoa leta 195, izuzev u kontrolisanim zonama (CTR).

Klasa D primenjuje se u svim kontrolisanim zonama (CTR).

Klasa G primenjuje se do 450 m (1500 ft) iznad terena, izuzev u  kontrolisanim zonama (CTR).

Član 6.

Za vazduhoplove koji lete po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (u daljem tekstu: VFR) u klasi C, D i G vazdušnog prostora moraju biti ispunjeni sledeći meteorološki uslovi:

1) vidljivost u letu:

(1)  8 km na i iznad 3050 m (10 000 ft) nadmorske visine (u daljem tekstu: AMSL),

(2)  5 km ispod 3 050 m (10 000 ft) AMSL;

2) udaljenost od oblaka:

(1)    1500 m horizontalno,

(2)    300 m (1 000 ft) vertikalno.

Za vazduhoplove koji lete po VFR u klasi G vazdušnog prostora, a na ili ispod 900m AMSL ili 300m iznad terena uzimajući šta je više moraju biti ispunjeni sledeći meteorološki uslovi:

1) vidljivost u letu - 5 km;

2) udaljenost od oblaka - van oblaka uz stalni kontakt sa površinom zemlje.

Letenje vazduhoplova može se vršiti i pri manjoj vidljivosti u letu od 5 km ali ne manjoj od 1500 m i uz stalni kontakt sa površinom zemlje, ako se let izvršava brzinama manjim od 140 kt (IAS).

Letenje helikoptera može se vršiti i pri manjoj vidljivosti u letu od 1500 m ali ne manjoj od 800 m i uz stalni kontakt sa površinom zemlje, ako se let izvršava brzinama manjim od 140 kt (IAS).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primnjivaće se od 1. decembra 2011. godine.

05 Broj:

u Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Prilog

| ICAO klasifikacija vazdušnog prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontrolisani vazdušni prostor |  |  |  |  | Nekontrolisani vazdušni prostor |  |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| IFR | Razdvajanje vazduhoplova | Svih vazduhoplova | Svih vazduhoplova | IFR od IFR IFR od VFR | IFR od IFR | IFR od IFR | IFR od IFR dokle god je moguće | Ne pruža se |
|  | Nivo pružanja usluga | usluga kontrole letenja | Usluga kontrole letenja | usluga kontrole letenja | usluga kontrole letenja, informacija o VFR saobraćaju (i na zahtev savet o izbegavanju saobraćaja) | usluga kontrole letenja i dokle god je moguće informacije o VFR saobraćaju | savetodavne usluge, usluga informisanja u letu | usluga informisanja u letu |
|  | Ograničenje brzina |  |  |  | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL |
|  | Radio veza | Neprekidna obostrana | Neprekidna obostrana | Neprekidna obostrana | Neprekidna obostrana | Neprekidna obostrana | Neprekidna obostrana | Neprekidna obostrana |
|  | ATS odobrenje | DA | DA | DA | DA | DA | NE | NE |
| VFR | Razdvajanje vazduhoplova | VFR letovi nisu dozvoljeni | Svih vazduhoplova | VFR od IFR | NE | NE | NE | NE |
|  | Nivo pružanja usluga |  | usluga kontrole letenja | usluga kontrole letenja za razdvajanje od IFR Informacija o saobraćaju za VFR/ VFR ( i na zahtev saveta o izbegavanju saobraćaja) | Informacija o IFR/ VFR i VFR/ VFR saobraćaju ( i na zahtev savet o izbegavanju saobraćaja) | Informacija o saobraćaju dokle god je moguće | usluga informisanja u letu | usluga informisanja u letu |
|  | Ograničenje brzina |  |  | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL | ne više od 250 kt IAS ispod 3050 m (10000 ft) AMSL |
|  | Radio veza |  | Neprekidna obostrana |  |  | NE | NE | NE |
|  | ATS odobrenje |  | DA | DA | DA | NE | NE | NE |
| Brzina od 250 kt ne primenjuje se na vojne vazduhoplove |  |  |  |  |  |  |  |  |