Прилог

ТАБЕЛА КОНВЕРЗИОНИХ ФАКТОРА

| Врста енергије |  | Енергенти/Енергија | Јединица | Густина | Финална енергија (MJ/јединици) | Финална енергија (kWh/јединици) | Финална енергија (toe/јединици) | Примарна енергија (toe/јединици) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | Б=A/3,6 | Ц=Б/11630 | Д=Ц/ефикасност |
| Гориво |  | Лигнит | t | 1,35 t/m3 | 7.523 | 2.090 | 0,1797 | 0,1797 |
|  |  | Сушени лигнит | t | 1,35 t/m3 | 17.600 | 4.889 | 0,4204 | 0,4204 |
|  |  | Мрки угаљ | t | 1,55 t/m3 | 15.988 | 4.441 | 0,3819 | 0,3819 |
|  |  | Камени угаљ | t | 1,35 t/m3 | 26.900 | 7.472 | 0,6425 | 0,6425 |
|  |  | Кокс | t | 0,50 t/m3 | 29.300 | 8.139 | 0,6998 | 0,6998 |
|  |  | Високопећни гас | 1000 m3 | 1,25 kg/m3 | 4.212 | 1.170 | 0,1006 | 0,1006 |
|  |  | Рафинеријски гас | 1000 m3 |  | 36.950 | 10.264 | 0,8825 | 0,8825 |
|  |  | Бензин | 1000 L | 0,71 t/Kl | 31.240 | 8.678 | 0,7462 | 0,7462 |
|  |  | Керозин | 1000 L | 0,80 t/Kl | 34.400 | 9.556 | 0,8216 | 0,8216 |
|  |  | Евро дизел | 1000 L | 0,86 t/Kl | 36.120 | 10.033 | 0,8627 | 0,8627 |
|  |  | Уље за ложење лако | t | 0,97 t/m3 | 40.700 | 11.306 | 0,9721 | 0,9721 |
|  |  | Уље за ложење средње (мазут) | t | 0,95 t/m3 | 41.150 | 11.431 | 0,9829 | 0,9829 |
|  |  | Нафтни кокс | t | 0,98 t/m3 | 31.400 | 8.722 | 0,7500 | 0,7500 |
|  |  | Течни нафтни гас | t | 0,50 t/m3 | 46.340 | 12.872 | 1,1068 | 1,1068 |
|  |  | Природни гас | 1000 m3 | 0,68 kg/m3 | 33.338 | 9.261 | 0,7963 | 0,7963 |
|  |  | Биогас | 1000 m3 | 1,22 kg/m3 | 18.000 | 5.000 | 0,4299 | 0,4299 |
|  |  | Огревно дрво | t | 0,40 t/m3 | 9.500 | 2.639 | 0,2269 | 0,2269 |
|  |  | Дрвни остатак (пелет, брикет и сл.) | t |  | 17.000 | 4.722 | 0,4060 | 0,4060 |
|  |  | Дрвeни угаљ | t | 0,60 t/m3 | 19.020 | 5.283 | 0,4543 | 0,4543 |
|  |  | Љуска сунцокрета | t | 0,10 t/m3 | 17.500 | 4.861 | 0,4180 | 0,4180 |
|  |  | Слама | t | 0,17 t/m3 | 14.500 | 4.028 | 0,3463 | 0,3463 |
|  |  | Биомаса 1 | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Биомаса 2 | t |  |  |  |  |  |
|  |  | Остало 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остало 2 |  |  |  |  |  |  |
| Топлотна енергија | Купљена | Пара | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,1344 |
|  |  | Топла вода | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,1344 |
|  | Сопствена производња | Соларна енергија | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Геотермална енергија | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Остало 1 | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Остало 2 | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
| Електрична енергија | Купљена | ЕПС снабдевање | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,2150 |
|  |  | Остали снабдевачи | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,2150 |
|  | Сопствена производња | Соларна енергија | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Геотермална енергија | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Енергија ветра | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Остало 1 | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |
|  |  | Остало 2 | 1000kWh | - | 3.600 | 1.000 | 0,0860 | 0,0860 |