На основу члана 30. став 3. и члана 31. став 4. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18, 9/20, 62/23 и 19/25) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 -исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

# УРЕДБУ

# О УПРАВЉАЊУ ВАЗДУШНИМ ПРОСТОРОМ

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописује управљање ваздушним простором, као и концепт флексибилног коришћења ваздушног простора Републике Србије.

#### Члан 2.

Поједини изрази и скраћенице употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) аd-hoc зона је део ваздушног простора који се успоставља и алоцира у циљу испуњавања оперативних потреба корисника ваздушног простора, а који није претходно одређен и публикован;

2) ажурирани план коришћења ваздушног простора (Updated Airspace Usage Plan, UUP) је порука стандардног формата којом јединица за управљање ваздушним простором обавештава заинтересоване стране о промени алокације ваздушног простора у одређеном временском периоду, претходно објављеној у плану коришћења ваздушног простора;

3) беспилотни ваздухоплов је сваки ваздухоплов који се користи аутономно или је пројектован да се користи аутономно или да се њиме управља даљински, без пилота у ваздухоплову;

4) ваздушни простор управљив од стране јединице за управљање ваздушним простором (AMC Manageable Area, AMA) је део ваздушног простора, чије коришћење може да буде предмет преговарања са корисницима пре доношења одлуке о алокацији ваздушног простора на пре-тактичком нивоу;

5) заштитна зона је део ваздушног простора који се успоставља око простора који корисник захтева за обављање одређених активности и који служи за заштиту ваздушног саобраћаја;

6) јединица пружаоца услуга у ваздушном саобраћају (Air Traffic Services Unit, ATS unit) је општи појам који може да означава јединицу контроле летења, центар за информисање ваздухоплова у лету, аеродромску јединицу за услугу информисања ваздухоплова у лету или АТS пријавни биро;

7) јединица за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell, AMC) је јединица одговорна за свакодневно управљање ваздушним простором у надлежности једне или више држава;

8) корисник ваздушног простора је цивилни или државни ваздухоплов који лети у ваздушном простору, као и други корисник који захтева употребу ваздушног простора;

9) Менаџер мреже (Network Manager) је тело успостављено са задатком да кроз додељене функције унапређује перформансе Европске мреже за управљање ваздушним саобраћајем. Одлуком Европске комисије за Менаџера мреже до 31. децембра 2029. године је одређен Евроконтрол;

10) мобилна апликација за пријаву лета беспилотних ваздухоплова (у даљем тексту: мобилна апликација) је софтверска апликација која се користи за потребе аутоматизације процеса пријаве лета беспилотних ваздухоплова, за увид у податке о оператерима система беспилотног ваздухоплова, даљинским пилотима и системима беспилотног ваздухоплова, као и за увид у актуелна ограничења у ваздушном простору и активне летове беспилотних ваздухоплова;

11) национални план коришћења ваздушног простора (National Airspace Usage Plan, NUP) је скуп информација садржаних у AUP-у и NOTAM-у, путем којих јединица за управљање ваздушним простором обавештава заинтересоване стране о свим алокацијама ваздушног простора у одређеном временском периоду;

12) NOTAM је порука која се дистрибуира путем телекомуникација, а која садржи информације о успостављању, стању или измени било ког ваздухопловног уређаја, службе, поступка или опасности, чије је благовремено познавање значајно за особље које учествује у припреми и реализацији лета;

13) област информисања ваздухоплова у лету (Flight Information Region, FIR) је ваздушни простор одређених димензија у којем се пружају услуге информисања ваздухоплова у лету и узбуњивања;

14) оператер система беспилотног ваздухоплова је свако правно или физичко лице које користи или намерава да користи један или више система беспилотних ваздухоплова;

15) оперативни ваздушни саобраћај (Operational Air Traffic, OAT) су сви летови који се не обављају у складу са правилима за општи ваздушни саобраћај, већ према правилима и процедурама које су прописали надлежни државни органи;

16) план коришћења ваздушног простора (Airspace Use Plan, AUP) је порука стандардног формата којом јединица за управљање ваздушним простором обавештава заинтересоване стране о привременој алокацији ваздушног простора у одређеном временском периоду;

17) показатељи учинка су показатељи који се користе за праћење, мерење и процену учинка у одређеној области;

18) привремено издвојени деo ваздушног простора (Temporary Segregated Area, TSA) је део ваздушног простора који је издвојен на одређено време на захтев одређеног корисника ради његовог коришћења искључиво од стране тог корисника;

19) привремено резервисани део ваздушног простора (Temporary Reserved Area, TRA) је део ваздушног простора привремено резервисан за одређеног корисника, али може бити доступан и другим корисницима, по одобрењу јединице контроле летења;

20) статусни индикатори (STS индикатори) су индикатори којима се обезбеђује изузимање лета од мера управљања протоком саобраћаја, и то:

(1) STS/FFR - за летове који се одвијају у сврху гашења пожара,

(2) STS/MEDEVAC - за летове којима се обавља хитан медицински превоз,

(3) STS/SAR - за летове који се обављају у сврху трагања за ваздухопловом и спасавања лица,

(4) STS/HEAD - за летове којима се превозе шефови држава или влада;

21) структура ваздушног простора је део ваздушног простора посебно обликованог да омогући безбедне и оптималне операције ваздухоплова;

22) флексибилно коришћење ваздушног простора (Flexible Use of Airspace, FUA) је концепт којим се ваздушни простор посматра као недељива целина и свакодневно прилагођава потребама корисника ваздушног простора.

#### Члан 3.

Управљање ваздушним простором у Републици Србији се темељи на примени концепта флексибилног коришћења ваздушног простора.

Концепт флексибилног коришћења ваздушног простора заснива се на три нивоа управљања ваздушним простором (ASM Level): на стратешком нивоу (ASM ниво 1), пре-тактичком нивоу (ASM ниво 2) и тактичком нивоу (ASM ниво 3).

#### Члан 4.

Стратешки ниво управљања ваздушним простором је здружени цивилно-војни процес којим се одређује национална политика управљања ваздушним простором и обавља неопходно стратешко планирање, при чему се узимају у обзир захтеви домаћих и страних корисника ваздушног простора и пружалаца услуга у ваздушној пловидби.

Послове управљања ваздушним простором на стратешком нивоу врши Национални ваздухопловни комитет (даљем тексту: Комитет), основан Одлуком о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РСˮ, број 106/13).

#### Члан 5.

Пре-тактички ниво управљања ваздушним простором обухвата:

1) обраду захтева корисника за алокацију ваздушног простора;

2) алокацију ваздушног простора на коришћење;

3) прослеђивање података свим заинтересованим корисницима објављивањем плана коришћења ваздушног простора.

Послови на пре-тактичком нивоу управљања ваздушним простором обављају се у оквиру јединице за управљање ваздушним простором (у даљем тексту: АМС) и морају се окончати најкасније један радни дан пре отпочињања активности које захтевају алокацију ваздушног простора.

AMC управља само оним делом ваздушног простора (AMC Manageable Area, AMA) чије је коришћење предмет преговарања и одлучивања од стране те јединице на пре-тактичком нивоу управљања ваздушним простором.

#### Члан 6.

АМС је здружена цивилно-војна јединица у саставу овлашћеног пружаоца услуга у ваздушној пловидби, формирана уговором о цивилно-војној координацији, закљученим између министарства надлежног за послове одбране и овлашћеног пружаоца услуга у ваздушној пловидби.

Чланове цивилног дела АМС-а одређује овлашћени пружалац услуга у ваздушној пловидби, а чланове војног дела АМС-а одређује министарство надлежно за послове одбране.

У раду АМС-а по потреби могу да учествују и представници других држава које су АМС-у повериле, у складу са одговарајућим уговорима, алоцирање свог ваздушног простора.

Овлашћени пружалац услуга у ваздушној пловидби обезбеђује члановима АМС-а одговарајућу обуку, услове за рад и неопходне техничке системе и уређаје за подршку за потребе обављања послова из члана 7. ове уредбе.

#### Члан 7.

АМС обавља следеће послове:

1) прима и обрађује поднете захтеве за алокацију ваздушног простора;

2) доноси одлуке о алокацији ваздушног простора;

3) обавештава подносиоце захтева у случају да алокацију ваздушног простора није могуће извршити;

4) објављује одлукe о алокацији ваздушног простора кроз план коришћења ваздушног простора (AUP) и национални план коришћења ваздушног простора (NUP);

5) на пре-тактичком нивоу управљања ваздушним простором, по потреби објављује ажурирани план коришћења ваздушног простора (UUP), односно објављује посредством NОТАМ-а све остале измене планираног коришћења ваздушног простора;

6) на тактичком нивоу, односно на дан извођења операција (у даљем тексту: „D” дан), прима и анализира обавештења у вези са изменом или поништењем планираног активирања одговарајућих структура ваздушног простора чија је алокација објављена и, по потреби, асистира надлежним јединицама пружаоца услуга у ваздушном саобраћају у објављивању ажурираног плана коришћења ваздушног простора (UUP) или NОТАМ-а;

7) води и најмање пет година чува евиденцију о поднетим захтевима за алокацију, донетим одлукама о алокацији, стварном коришћењу алоцираног ваздушног простора, реалокацији и изменама и поништењу планираних активности објављених у националном плану коришћења ваздушног простора (NUP);

8) анализира показатеље учинка флексибилног коришћења ваздушног простора и, по потреби, учествује у анализи процеса алокације ваздушног простора;

9) најкасније до 1. марта текуће године доставља Комитету годишњи извештај за претходну годину, који садржи анализу показатеља учинка флексибилног коришћења ваздушног простора, као и преглед одступања од прописаних рокова за подношење захтева за алокацију ваздушног простора;

10) координира активности са јединицама за управљање ваздушним простором суседних области информисања ваздухоплова у лету у циљу усаглашавања коришћења ваздушног простора који се протеже преко државних граница и/или граница суседних области информисања ваздухоплова у лету.

Члан 8.

Алоцирани ваздушни простор обухвата део ваздушног простора који је привремено додељен кориснику ваздушног простора за обављање одређених активности и заштитну зону око тог простора.

Ваздушни простор може да буде алоциран у виду ad-hoc зоне или у виду привремено издвојеног или привремено резервисаног дела ваздушног простора, који је утврђен прописом о привремено издвојеним или привремено резервисаним деловима ваздушног простора.

#### Члан 9.

Субјекти који су овлашћени да поднесу захтев за алокацију ваздушног простора јединици за управљање ваздушним простором (у даљем тексту: овлашћени субјекти) су:

1) министарство надлежно за послове одбране;

2) министарство надлежно за унутрашње послове;

3) Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат);

4) оператер система беспилотног ваздухоплова (у даљем тексту: оператер UAS-а) који обавља операције у посебној или сертификованој категорији, уз претходно одобрење Директората;

5) друго физичко или правно лице, уз претходно одобрење Директората, у случајевима који су прописани законом којим се уређује ваздушни саобраћај и прописима донетим на основу тог закона.

#### Члан 10.

Захтев за алокацију ваздушног простора се подноси АМС-у путем електронске поште и дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Изузетно од става 1. овог члана, оператер UAS-а може да поднесе захтев за алокацију ваздушног простора путем мобилне апликације.

Рокови за подношење захтева за алокацију ваздушног простора који представља 
ad-hoc зону зависе од врсте планиране активности и дати су у Прилогу 2 (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Изузетно од става 3. овог члана, ако то захтева јавни интерес, министарство надлежно за послове одбране, министарство надлежно за унутрашње послове и Директорат могу да поднесу захтев за алокацију ваздушног простора након истека рокова наведених у Прилогу 2. ове уредбе, уз образложење за прекорачење рокова.

У случају из става 4. овог члана, ако алокацију ваздушног простора није могуће извршити тако да то не утиче на безбедност ваздушног саобраћаја, АМС може одбити захтев за алокацију ваздушног простора који је поднет након истека рока.

Рок за подношење захтева за алокацију привремено резервисаних и привремено издвојених делова ваздушног простора одређен је посебним прописом о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора.

Члан 11.

Након пријема захтева за алокацију ваздушног простора, АМС врши његову анализу.

Ако утврди да је захтев поднео овлашћени субјекат и да је алокацију могуће извршити, АМС доноси одлуку о алокацији ваздушног простора.

Одлуком о алокацији одређује се простор и време активирања ad-hoc зоне или привремено издвојеног или привремено резервисаног дела ваздушног простора.

Аd-hoc зона може бити намењена за искључиво коришћење од стране одређеног корисника ваздушног простора (ad-hoc TSA) или може, по одобрењу јединице контроле летења, бити доступна и другим корисницима ваздушног простора (ad-hoc TRA).

У зависности од категорије приоритета у коју је сврстана активност због које се алоцира ваздушни простор, у одлуци о алокацији ваздушног простора АМС одређује хоризонталну заштитну зону (изражену у наутичким миљама) и вертикалну заштитну зону (изражену у стопама), у складу са Прилогом 2. ове уредбе.

Члан 12.

Ако се захтеви овлашћених субјеката за алокацију одређеног дела ваздушног простора преклапају временски или просторно, АМС настоји да поднете захтеве усагласи, а ако то није могуће, одлука се доноси у складу са правилима приоритета из Прилога 2. ове уредбе.

Правила приоритета из Прилога 2. ове уредбе примењују се тако што се активности разврставају у категорије од К1 до К15, при чему категорија К1 има највиши степен приоритета, а категорија К15 најнижи степен приоритета.

Категорије приоритета из Прилога 2. ове уредбе примењују се на активности које се обављају у алоцираном ваздушном простору из члана 8. став 2. ове уредбе.

Ако оба поднета захтева имају исту категорију приоритета, АМС преговара са подносиоцима захтева како би се дошло до решења које омогућава задовољење оперативних потреба оба корисника за ваздушним простором, а ако то није могуће постићи, предност се даје захтеву који је раније поднет.

Члан 13.

AMC обавештава кориснике ваздушног простора о одлуци о алокацији ваздушног простора путем националног плана коришћења ваздушног простора (NUP), плана коришћења ваздушног простора (AUP) или објављених NOTAM-a.

У случају отказивања планираних активности пре „D” дана, овлашћени субјекат о томе одмах обавештава АМС, који у том случају поништава предметну одлуку о алокацији ваздушног простора.

#### Члан 14.

Посредством система кога је успоставио Менаџер мреже, АМС доставља AUP Менаџеру мреже, који га објављује кроз европски план коришћења ваздушног простора и чини га доступним свим заинтересованим странама.

AUP и NOTAM се објављују до 14.00 часова по универзалном координираном времену током летњег периода рачунања времена, односно до 15.00 часова по универзалном координираном времену  током зимског периода рачунања времена, како би се обухватио период од 24 часа, почев од 06.00 часова наредног дана.

За период од 24 часа може се издати само један AUP.

Измене AUP-а објављују се путем ажурираног плана коришћења ваздушног простора (UUP), у истом формату, за исти период важења и на исти начин као и за AUP.

AMC објављује NUP на интернет страници пружаоца услуга у ваздушној пловидби и чини га доступним за употребу у мобилној апликацији.

Ако процени да је потребно, АМС може да објави и информације о употреби оног дела ваздушног простора чије коришћење није предмет преговарања и одлучивања од стране АМС-а (Non AMC Manageable Area, NAM), на пре-тактичком нивоу управљања ваздушним простором.

Информације из става 6. овог члана АМС објављује путем AUP-а, UUP-а или у 
NUP-у, у складу са условима објављеним у ваздухопловним информативним производима.

#### Члан 15.

Тактички ниво управљања ваздушним простором састоји се од активирања, деактивирања или реалокације дела ваздушног простора на „D” дан, који је АМС претходно алоцирао и објавио.

Ако је на „D” дан дошло до отказивања планиране активности, скраћења планираног времена употребе или смањења граница претходно алоцираног простора, лице које је овлашћени субјекат задужио за хитну обуставу активности, мора одмах о томе да обавести АМС и надлежну јединицу контроле летења.

Након пријема обавештења из става 2. овог члана, AMC и надлежна јединица контроле летења, у најкраћем могућем року, алоцирани ваздушни простор чине доступним осталим корисницима ваздушног простора.

Надлежна јединица контроле летења може привремено или трајно прекинути активности у алоцираном ваздушном простору из следећих разлога:

1) због ваздухоплова који се налази у стању нужде;

2) због ваздухоплова који обавља хитне послове у оперативном ваздушном саобраћају (ОАТ);

3) због ваздухоплова који избегава метеоролошку појаву опасну за летење;

4) због лета ваздухоплова са неким од следећих STS индикатора: MEDEVAC, SAR, FFR или HEAD.

Члан 16.

Субјекат на чији захтев је алоциран ваздушни простор је дужан да тај простор користи у складу са одлуком АМС-а о алокацији ваздушног простора и да не нарушава  унутрашње границе заштитне зоне тог простора.

Надлежна јединица контроле летења је у обавези да издаје инструкције којима се спречава улазак у заштитну зону ваздухоплова који лете по правилима за инструментално летење.

Пилот ваздухоплова који лети по правилима за визуелно летење и оператер UAS-a су дужни да поштују објављене спољашње границе заштитне зоне алоцираног ваздушног простора.

Члан 17.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) не користи алоцирани ваздушни простор у складу са одлуком АМС-а о алокацији ваздушног простора или ако нарушава унутрашње границе заштитне зоне тог простора (члан 16. став 1);

2) не поштује објављене спољашње границе заштитне зоне алоцираног ваздушног простора (члан 16. став 3).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

#### Члан 18.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о управљању ваздушним простором („Службени гласник РСˮ, бр. 86/19 и 120/20).

#### Члан 19.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 29. октобра 2026. године.

05 Број: 110-4161/2026-1

У Београду, 21. маја 2026. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

проф. др Ђуро Мацут, с.р.