ДЕО 8

Одредбе за посаду брода, опрему, употребу бродова и документацију

|  | Поглавље 8.1 |
| --- | --- |
|  | Општи захтеви који се односе на бродове и опрему |
| 8.1.1 | (Резервисано) |
| 8.1.2 | Документа |
| 8.1.2.1 | Поред докумената које налажу други прописи, на броду се морају налазити и следећа документа: - Сертификат о одобрењу за транспорт опасног терета, који се наводи у 8.1.8; - Документа о транспорту наведена у 5.4.1 за све опасне терете на броду и, где је неопходно, сертификат о контејнерском паковању (види 5.4.2); - Упутства дата писaно прeма ставу 5.4.3 за све опасне терете на броду; - Једна копија прописа ADN са свим прописима изложеним у анексима, што може бити и копија у електронском облику којој се може приступити у сваком тренутку; - Сертификат о извршеном прегледу отпорности изолације електричних инсталација прописаном у 8.1.7; - Сертификат о извршеном прегледу опреме за гашење пожара и црева за гашење пожара прописаном у 8.1.6.1; - Књига у којој су забележени сви резултати мерења; - Једна копија свих релевантних текстова специјалних овлашћења прописаних у 1.5 уколико се транспортна операција врши сходно овим специјалним овлашћењима; - Средства за идентификацију, која обухватају фотографију, за сваког члана посаде сходно прописима из 1.10.1.4; - Листа или сертификат на којем су забележени резултати провере коју је извршио надлежни орган, како је прописано у 1.8.12. Ова листа или сертификат се морају држати на броду. - За транспорт расхлађених материја, упутство које се захтева у 7.2.3.28; - Сертификат који се односи на систем за хлађење, прописан ставом 9.3.1.27.10. |
| 8.1.2.2 | Поред докумената прописаних ставом 8.1.2.1 на теретним бродовима морају се налазити следећа документа: - План утовара прописан ставом 7.1.4.11; - Сертификат о познавању ADN прописа на нивоу посебних знања , прописан у 8.2.12; - За бродове који морају да поштују захтеве контроле оштећења (види 9.1.0.95) - План контроле оштећења; - Документа која се односе на стабилност брода у неоштећеном стању као и сви услови у вези са стабилношћу у неоштећеном стању брода који се узимају у обзир приликом прорачуна оштећене стабилности у облику који заповедник брода разуме; - Сертификат класификационог друштва (види 9.1.0.88 или 9.2.0.88). |
| 8.1.2.3 | Поред докумената прописаних ставом 8.1.2.1 на танкеру морају се држати следећа документа: - Дневник утовара прописан ставом 7.2.4.11; - Сертификат о познавању ADN прописа на нивоу посебних знања, прописан у 7.2.3.15; - За бродове који морају да поштују захтеве контроле оштећења (види 9.3.1.15 или 9.3.2.15) - План контроле оштећења; - Документа која се односе на стабилност брода у неоштећеном стању као и сви услови у вези са стабилношћу у неоштећеном стању брода који се узимају у обзир приликом прорачуна оштећене стабилности брода у облику који заповедник брода разуме; - Документа која се односе на електричне инсталације прописане ставовима 9.3.1.50, 9.3.2.50 или 9.3.3.50; - Сертификат о класи прописан ставовима 9.3.1.8, 9.3.2.8 или 9.3.3.8; - Сертификат о детектору запаљивих гасова прописан у ставовима 9.3.1.8.3, 9.3.2.8.2 или 9.3.3.8.3; - Сертификат са списком свих опасних терета за које је одобрен транспорт бродом, како је наведено у 1.11.1.2.5; - Сертификат o извршеном прегледу цеви за утовар и истовар како је прописано у 8.1.6.2; - Упутства која се односе на ток утовара и истовара прописан у 9.3.2.25.9 или 9.3.3.25.9. - Сертификат о извршеном прегледу инсталације за исушивање прописан у 8.6.4.2;  - У случају транспорта терета који има тачку топљења ≥0°С, упутство за грејање; - Сертификат о извршеном прегледу вентила за испуштање притиска и вакуума прописаним у 8.1.6.5; - Документ о регистрацији наведен у 8.1.11. |
| 8.1.2.4 | Упутства у писаној форми наведена ставом 5.4.3 уручују се заповеднику брода пре утовара, а на танкеру уручују му се после утовара. |
| 8.1.2.5 | Упутства у писаној форми која се не примењују на опасне терете које се на броду држе се одвојено од оних на које се примењују, како би се избегла забуна. |
| 8.1.2.6 | Држање Сертификата о одобрењу на броду не захтева се у случају потиснице које не транспортују опасне терете, под условом да су наведени следећи подаци, истим писмом, на металној плочи коју обезбеђује CEVNI: Број Сертификата о одобрењу… Издат од стране……. са роком важења до …………. Власник потиснице из тог разлога чува Сертификат о одобрењу код себе. Истоветност података на металној плочици и оних у Сертификату о одобрењу оверава надлежни орган који то потврђује печатом на таблици. |
| 8.1.2.7 | Држање Сертификата о одобрењу на броду не захтева се у случају потисница која транспортује суви терет или танк потисница које транспортује опасне терете под условом да се металној плочици коју обезбеђује CEVNI дода и друга метална плочица на којој је копија целокупног Сертификата о одобрењу добијена фото-оптичким путем. Власник тегљенице после тога чува Сертификат о одобрењу код себе. Истоветност података на металној плочици и оних у Сертификату о одобрењу оверава комисија за преглед која то потврђује печатом на таблици. |
| 8.1.2.8 | Сва документа морају бити сачињена на језику који заповедник брода зна да чита и разуме, а ако тај језик није енглески, француски или немачки, и на енглеском, француском или немачком, изузев ако постоје споразуми склопљени између земаља укључених у дотични транспорт који прописују другачије. Они морају бити сачињени на једном од наведених језика. |
| 8.1.2.9 | Одредбе ставова 8.1.2.1(b), 8.1.2.1(g), 8.1.2.4 и 8.1.2.5 не примењују се на бродове сепараторе уља нити на бродове за снабдевање, а 8.1.2.1(c) не примењује се на бродове сепараторе уља. |
| 8.1.3 | (Резервисано) |
| 8.1.4 | Системи за гашење пожара Поред уређаја за гашење пожара описаног у Прописима у 1.1.4.6, сваки брод мора бити опремљен најмање са два додатна ручна уређаја за гашење пожара који имају исти капацитет. Агенс за гашење пожара који је садржан у овим додатним уређајима за гашење пожара мора бити одговарајуће врсте и у довољној количини за борбу против пожара укључујући и опасне терете које се транспортују. |
| 8.1.5 | Посебна опрема |
| 8.1.5.1 | У оној мери колико то захтевају одредбе Поглавља 3.2, Табеле А или Ц, следећа опрема мора бити на броду: PP: За сваког члана посаде, један пар заштитних наочара, један пар заштитних рукавица, једно заштитно одело и одговарајући пар заштитних ципела (или заштитних чизама, по потреби). На танкерима, заштитне чизме су обавезне у свим случајевима; ЕР: одговарајуће средство за евакуацију за свако лице на броду; ЕХ: детектор запаљивог гаса са упутством за његову употребу; ТОХ: токсиметар са упутством за његову употребу; А: апарат за дисање; |
| 8.1.5.2 | Материјале и посебну додатну заштитну опрему коју детаљно наводи пошиљалац у упутствима у писаном облику обезбеђује пошиљалац или пунилац теретних танкова или складишних простора. Овај захтев не примењује се у случајевима када се, у транспортном ланцу упутства у писаном облику за друмски транспорт или одговарајуће копије о сигурносним подацима IMDG-Кôde EmS користе у складу са 1.1.4.2.2 а материјали и додатна заштитна опрема се изричито наводе за сваки вид транспорта осим за водни саобраћај. |
| 8.1.5.3 | За потискиване саставе и формације бок-уз-бок на путу, довољно је, међутим, ако је потисница или брод који покреће такву формацију опремљен посебном опремом како је горе наведено у 8.1.5.1, а то се захтева у Поглављу 3.2, Табеле А или Ц. |
| 8.1.6 | Провера и преглед опреме |
| 8.1.6.1 | Уређаји за гашење пожара и црева се обавезно проверавају најмање једном у две године од стране лица овлашћених за те сврхе одлуком надлежног органа. Доказ о извршеном прегледу биће причвршћен на уређаје за гашење пожара. Сертификат о тако обављеном прегледу држи се на броду. |
| 8.1.6.2 | Црева и њихови прикључци који се користе за утовар и истовар морају бити у складу са Европским стандардом EN 12115:1999 (Црева од гуме и термопластике и припадајући прикључци) или EN 13765:2003 (Вишеслојна термопластична црева (невулканизирана) или EN ISO 10380:2003 (Црева од ребрастог метала и припадајући прикључци). Они се прегледају и проверавају у складу са табелом 6 стандарда EN 12115:1999 или табелом К.1 стандарда EN 13765:2003 или ставом 7 стандарда EN ISO 10380:2003 најмање једном годишње према упутствима произвођача, од стране лица овлашћених за те сврхе одлуком надлежног органа. Сертификат о тако обављеном прегледу држи се на броду. |
| 8.1.6.3 | Специјална опрема у смислу 8.1.5.1 и систем за детекцију гаса прегледа се и проверава у складу са упутствима произвођача од стране лица овлашћених за те сврхе одлуком надлежног органа. Сертификат о обављеном таквом прегледу држи се на броду. |
| 8.1.6.4 | Мерни инструменти прописани у 8.1.5.1 проверавају се сваки пут пре употребе од стране корисника у складу са упутством за употребу. |
| 8.1.6.5 | Вентили за испуштање притиска и вакуума прописани у 9.3.1.22, 9.3.2.22, 9.3.2.26.4, 9.3.3.22 и 9.3.3.26.4 прегледају се приликом сваког обнављања Сертификата о одобрењу од стране произвођача или од стране фирме коју одобри произвођач. Сертификат о обављеном таквом прегледу држи се на броду. |
| 8.1.6.6 | Систем за исушивање у смислу 9.3.2.25.10 или 9.3.3.25.10 подлеже тесту на воду пре своје прве употребе, или после модификације. Тест и одређивање количина преосталог терета врше се према одредбама у 8.6.4.2. Сертификат о обављеном тесту у смислу 8.6.4.3 држи се на броду. |
| 8.1.7 | Електричне инсталације Отпорност изолације електричних инсталација, уземљење и оверен сигурносни тип електричне опреме као и усаглашеност докумената захтеваних у 9.3.1.50.1, 9.3.2.50.1 или 9.3.3.50.1 са условима на броду су предмет прегледа од стране овлашћеног лица сваки пут када се Сертификат о одобрењу продужава као и сваке треће године од датума његовог издавања. Одговарајући сертификат о извршеном прегледу држи се на броду. |
| 8.1.8 | Сертификат о одобрењу |
| 8.1.8.1 | Бродови за транспорт сувог терета који транспортују опасне терете у количинама већим од изузетих количина, бродови наведени у 7.1.2.19.1, танкери који транспортују опасне терете и бродови наведени у 7.2.2.19.3 морају имати одговарајући Сертификат о одобрењу. |
| 8.1.8.2 | Сертификат о одобрењу доказује да је брод прегледан и да је његова конструкција и опрема у складу са захтевима ових Прописа. |
| 8.1.8.3 | Сертификат о одобрењу издаје се сходно захтевима и процедурама изложеним у Поглављу 1.16 и треба да је у сагласности са моделом у 8.6.1.1. или 8.6.1.3. За танкере излазни притисак сигурносних вентила или брзореагујућих вентила се уноси у Сертификат о одобрењу. Ако брод има теретни танк са различитим притисцима на отворима вентила, притисак на отвору сваког танка уписује се у Сертификат о одобрењу. НАПОМЕНА: За поступке везано за: - издавање Сертификата о одобрењу: види 1.16.2; - молбе за издавање Сертификата о одобрењу: види 1.16.5; - измене и допуне које треба унети у Сертификат о одобрењу: види 1.16.6; - постављање брода ради контроле: види 1.16.7; - прву контролу (ако брод још увек не поседује Сертификат о одобрењу за пловидбу или ако је важење Сертификата о одобрењу за пловидбу истекло пре више од шест месеци): види 1.16.8; - посебну контролу (ако су труп брода или опрема претрпели измене које изазивају могуће умањење сигурности у погледу транспорта опасног терета, или су претрпели оштећење које може да угрози ову сигурност): види 1.16.9; - периодичну контролу и обнављање Сертификата о одобрењу: види 1.16.10; - продужење Сертификата о одобрењу без контроле види 1.16.11; - право на званичну контролу од стране надлежног органа Уговорне стране: види 1.16.12; - повлачење и враћање Сертификата о одобрењу : види 1.16.13; - издавање дупликата: види 1.16.14; |
| 8.1.8.4 | Сертификат о одобрењу има рок важења најдуже пет година. У Сертификату о одобрењу мора се налазити датум истека важења. Надлежни орган који је издао Сертификат о одобрењу може, без прегледа брода, продужити рок његовог важења за највише годину дана. Овакво продужење може се гарантовати само једном у року од два периода важења (види 1.16.11). |
| 8.1.8.5 | Уколико су на трупу брода или опреми извршене измене којима је евентуално могло доћи до смањења сигурности у погледу транспорта опасних материја или су претрпели оштећења која утичу на такву сигурност, брод мора бити подвргнут техничком прегледу (1.16.9). |
| 8.1.8.6 | Сертификат о одобрењу може се одузети ако се брод не одржава по прописима или ако конструкција брода или његова опрема више нису у складу са важећим одредбама ових Прописа (види 1.16.13). |
| 8.1.8.7 | Сертификат о одобрењу може одузети једино надлежни орган који га је издао. Међутим, у случајевима наведеним у 8.1.8.5 и 8.1.8.6 надлежни органи државе у којој брод остаје, могу забранити његово коришћење за транспорт ових опасних терета за које се захтева Сертификат о одобрењу. У ову сврху они могу одузети Сертификат о одобрењу до рока у коме ће брод бити доведен у стање да поново испуњава важеће одредбе ових Прописа. У том случају они обавештавају надлежни орган који је издао Сертификат о одобрењу. |
| 8.1.8.8 | Не доводећи у питање наведени став 8.1.8.7, сваки надлежни орган може изменити или одузети Сертификат о одобрењу на захтев власника брода, под условом да о томе обавести надлежни орган који је Сертификат о одобрењу издао. |
| 8.1.9 | Привремени Сертификат о одобрењу НАПОМЕНА: о процедури издавања Сертификата о одобрењу, види Поглавље 1.16 |
| 8.1.9.1 | За брод који не поседује Сертификат о одобрењу, може се издати привремени Сертификат о одобрењу са ограниченим роком важења, у следећим случајевима и под следећим условима: - Када је брод усклађен са важећим одредбама ових Прописа, али Сертификат о одобрењу није могао да се изда на време. Привремени Сертификат о одобрењу имаће рок важења на одговарајући период који није дужи од три месеца. - Када брод није усаглашен са свим важећим одредбама ADN после претрпљеног оштећења, привремени Сертификат о одобрењу издаје се једнократно, са роком трајања једне пловидбе и за конкретан товар. Надлежни орган може наметнути и додатне услове. |
| 8.1.9.2 | Привремени Сертификат о одобрењу усаглашен је са моделом наведеним у 8.6.1.2 или 8.6.1.4 ADN или са моделом једнократног Сертификата о одобрењу комбинујући привремени Сертификат о одобрењу о техничком прегледу и привремено Сертификат о одобрењу под условом да модел једнократног Сертификата о одобрењу садржи исте податке као 8.6.1.2 или 8.6.1.4 и да га одобри надлежни орган. |
| 8.1.10 | Дневник утовара Сви танкери морају имати дневник утовара у складу са одредбама CEVNI. Оригинал дневника утовара мора да се држи на броду најмање 12 месеци од уношења последњег податка. Први дневник утовара издаје орган који је издао Сертификат о одобрењу. Наредне дневнике могу издати други за то овлашћени органи.] |
| 8.1.11 | Регистар операција везаних за транспорт UN 1203 Танкери прихваћени за транспорт бензина UN 1203 морају на броду имати регистар операција током пловидбе. Овај регистар се може састојати од других докумената у којима се налазе тражене информације. Овај регистар или друга документа држе се на броду најкраће три месеца и обухватају најмање последња три товара. |

|  | Поглавље 8.2 |
| --- | --- |
|  | Захтеви који се односе на обучавање |
| 8.2.1 | Општи захтеви о обучавању стручних лица |
| 8.2.1.1 | Стручно лице не сме бити млађе од 18 година. |
| 8.2.1.2 | Стручно лице је лице које поседује посебна знања о ADN. Доказ о овим знањима показује се сертификатом који издаје надлежни орган или овлашћене службе од стране овог надлежног органа. Овај сертификат издаје се лицима која, после обуке, положе испит квалификације за ADN. |
| 8.2.1.3 | Стручна лица из 8.2.1.2 учествују у основном курсу обуке. Обука мора да се одржава у оквиру наставног програма које одобри надлежни орган. Превасходни циљ ове обуке је да стручна лица буду свесна опасности везаних за транспорт опасних терета и да им се пружи неопходно основно знање о томе како да сведу опасност од незгоде на минимум, да се оспособе за предузимање неопходних мера за обезбеђивање сопствене сигурности, опште сигурности и заштите животне средине и како да ограниче последице евентуалне незгоде. Ова обука, која обухвата индивидуалне практичне вежбе, има облик основног курса; она покрива најмање три циља наведена под 8.2.2.3.1.1 и под 8.2.2.3.1.2 или 8.2.2.3.1.3. |
| 8.2.1.4 | Стручна лица за транспорт гасова морају да похађају виши курс који покрива минимално циљеве наведене под 8.2.2.3.3.1. Обука се одржава у оквиру часова које одобрава надлежни орган. Сертификат за стручно лице издаје се лицима која, после обуке, успешно положе испит о транспорту гасова и поднесу доказ да имају радно искуство на броду типа G најмање годину дана у току последње две године које су претходиле полагању овог испита, или после њега. |
| 8.2.1.5 | Стручна лица за транспорт хемикалија похађају виши курс који покрива најмање циљеве наведене под 8.2.2.3.3.2. Обука се одржава у оквиру часова које одобри надлежни орган. Сертификат за стручно лице издаје се лицима која, после обуке, успешно положе испит о транспорту хемикалија и поднесу доказ да имају радно искуство на броду типа С најмање годину дана у току последње две године које су претходиле полагању овог испита, или после њега. |
| 8.2.1.6 | После пет година стручно лице подноси доказ, у форми релевантних детаља који се уписују у сертификат од стране надлежног органа или од овог органа овлашћене службе, о учешћу на курсу за освежавање знања или на вишем курсу које је то лице похађало последње године пре истицања важења сертификата, а који покрива минимално циљеве наведене под 8.2.2.3.1.1 и 8.2.2.3.1.2 или 8.2.2.3.1.3 и који нарочито обухвата и новине у датој области. Нови период неважења почиње на дан истицања рока важења сертификата; у другим случајевима почиње на дан издавања сертификата о учешћу на курсу. |
| 8.2.1.7. | После пет година рада, стручно лице за контролу транспорта гасова подноси доказ, у форми релевантних детаља који се уписују у сертификат од стране надлежног органа или тела које тај орган признаје, - да је током године која претходи истицању важења сертификата похађао курс за обнављање знања или виши курс који покрива минимално циљеве наведене под 8.2.2.3.3.1 као и посебно нове тенденције, или - да је током претходне две године стекао практично искуство у току периода не краћег од годину дана на танкеру типа G. У случају када се курс за освежавање знања или виши курс похађа у години која претходи датуму истицања важења сертификата, нови период важења почиње на дан истицања претходног сертификата, али у другим случајевима почиње датумом потврђивања похађања курса. |
| 8.2.1.8 | После пет година стручно лице за контролу транспорта хемикалија подноси доказ, у форми релевантних детаља који се уписују у сертификат од стране надлежног органа или тела које тај орган признаје, - да је током године која претходи истицању важења сертификата похађао курс за обнављање знања или виши курс који покрива минимално циљеве наведене под 8.2.2.3.3.2, a посебно нове тенденције, или - да је током претходне две године стекао практично искуство у току периода не краћег од годину дана на танкеру типа C. У случају када се курс за освежавање знања или виши курс похађа у години која претходи датуму истицања важења сертификата, нови период важења почиње на дан истицања претходног сертификата, али у другим случајевима почиње датумом потврђивања похађања курса. |
| 8.2.1.9 | Документ којим се оверава обука и стечено практично искуство у складу са захтевима Поглавља V кода STCW-Кôd о обучавању и квалификацијама заповедника, официра и бројчаним подацима на танкерима који транспортују LPG/LNG је еквивалентан сертификату наведеном под 8.2.1.4, под условом да је признат од надлежног органа. Не сме проћи више од пет година од датума издавања или продужетка таквог документа. |
| 8.2.1.10 | Документ којим се оверава обука и стечено практично искуство у складу са Поглављем V кода STCW-Кôd за официре у смислу персонала задуженог за товар на танкерима који транспортују хемикалије у виду расутог терета је еквивалентан сертификату наведеном под 8.2.1.5, под условом да је признат од надлежног органа. Не сме проћи више од пет година од датума издавања или продужетка таквог документа. |
| 8.2.1.11 | Сертификат мора бити усаглашен са моделом наведеним под 8.6.2. |
| 8.2.2 | Посебни захтеви за обуку Стручних лица |
| 8.2.2.1 | Теоретско знање и практичне способности стичу се као резултат обуке у теорији и практичним вежбама. Теоретско знање тестира се на испиту . У току курсева за обнављање знања и виших курсева вежбе и тестови обезбеђују да учесник узме активно учешће у обуци. |
| 8.2.2.2 | Организатор обуке мора да обезбеди да учесници стекну солидно знање о предмету и узима у обзир најновије трендове у смислу Прописа и захтева о обуци у области транспорта опасних терета. Предавања морају бити тесно повезана са праксом. Наставни програм мора бити састављен у складу са одобрењем на основу циљева наведених под 8.2.2.3.1.1 до 8.2.2.3.1.3 и 8.2.2.3.3.1 или 8.2.2.3.3.2. Основна обука, као и курс за обнављање знања и виши курс, обухватају појединачне практичне вежбе (види 8.2.2.3.1.1). |
| 8.2.2.3 | Организација обуке Основна обука, као и курс за обнављање знања и виши курс организују се у контексту основних курсева (види 8.2.2.3.1) и по потреби посебних курсева (види 8.2.2.3.3). Курсеви наведени под 8.2.2.3.1 могу садржати три варијанте: транспорт сувог терета, транспорт танкерима и комбиновани транспорт сувог терета и транспорт танкерима. |
| 8.2.2.3.1 | Основни курс Основни курс о транспорту сувог терета Претходна обука: није потребна Знање: ADN у принципу, изузев Поглавља 3.2 Табела С, Поглавља 7.2 и 9.3 Овлашћен за : бродове за суви терет Обука: уопштено 8.2.2.3.1.1 и танкери 8.2.2.3.1.3 Комбиновани основни курс за суви терет и танкере Претходна обука: није потребна Знање: ADN у принципу, изузев одељака 9.3.1 и 9.3.2 Овлашћен за : бродове за суви терет и танкере за транспорт материје за које се прописује танкер типа N Обука: уопштено 8.2.2.3.1.1 , бродови за транспорт сувог терета и течних терета 8.2.2.3.1.3 |
| 8.2.2.3.1.1 | Општи део курса основне обуке обухвата минимално следеће циљеве: Уопштено: - Циљеви и структура ADN. Градња и опрема: - Градња и опрема бродова који подлежу ADN. Технике мерења: - Мерење токсичности, садржаја кисеоника, експлозивности. Знање о производима: - Класификација и карактеристике ризика који потенцијално носе опасне терете. Утовар, истовар и транспорт: - Утовар, истовар, општи захтеви за сервисне услуге и захтеви који се односе на транспорт. Документа: - Документа која морају бити на броду у току транспорта. Ризици и превентивне мере: - Опште сигурносне мере Практичне вежбе: - Практичне вежбе, посебно у смислу уласка у просторе, коришћења против пожарних уређаја, опреме за гашење пожара и личне заштитне опреме, као и детектора запаљивих гасова, мерача кисеоника и токсиметара. |
| 8.2.2.3.1.2 | Део обуке на основном курсу о „бродовима за суви терет“ покрива минимално следеће циљеве: Градња и опрема: - Градња и опрема бродова за транспорт сувог терета Обрада складишта и суседних простора: - Испуштање гаса, чишћење, одржавање, - Вентилација складишта и простора изван товарног простора. Утовар, истовар и транспорт: - Захтеви за утовар, истовар, општи сервисни и транспортни захтеви, - Стављање налепница на паковања. Документа: - Документа која морају бити на броду у току транспорта. Ризици и превентивне мере: - Опште безбедносне мере, - Лична заштитна и безбедносна опрема. |
| 8.2.2.3.1.3 | Део обуке на основном курсу о „танкерима“ покрива минимално следећа знања: Градња и опрема: - Градња и опрема танкера - Вентилација - Системи за утовар и истовар Обрада теретних танкова и суседних простора: - Испуштање гаса, чишћење, одржавање, - Грејање и хлађење терета, - Поступци код танкова за преостали терет. Технике мерења и узимања узорака: - Мерење токсичности, садржаја кисеоника и експлозивности, - Узимање узорака. - Утовар, истовар и транспорт: - Захтеви за утовар, истовар, општи сервисни и транспортни захтеви, Документа: - Документа која морају бити на броду у току транспорта. Ризици и превентивне мере: - Превентивне и опште безбедносне мере, - Варничење, - Лична заштитна и сигурносна опрема, - Пожари и гашење пожара. |
| 8.2.2.3.2 | Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви о транспорту сувог терета Претходна о бука: Важећи сертификат ADN „бродови за транспорт сувог терета“ или сертификат о комбинованој обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“ Знање: ADN уопштено, изузев Поглавља 3.2 Табела Ц Поглавља 7.2 и 9.3 Овлашћен за : бродове за суви терет Обука: уопштено 8.2.2.3.1.1 и бродови за суви терет 8.2.2.3.1.2 Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви о транспорту танкерима Претходна обука: Важећи сертификат ADN о „танкерима“ или сертификат о комбинованој обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“ Знање: ADN у принципу, изузев Поглавља 3.2 Табеле А и Б, Поглавља 7.1, 9.1 и 9.2 и одељака 9.3.1 и 9.3.2 Овлашћен за : танкере за транспорт материје за које је прописан танкер типа N Обука: Уопштено 8.2.2.3.1.1 и танкери 8.2.2.3.1.3. Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви о комбинованом транспорту „бродовима за транспорт сувог терета/ танкерима “ Претходна обука: Важећи сертификат ADN о комбинoваној обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“ Знање: ADN у принципу, укључујући одељке 9.3.1 и 9.3.2 Овлашћен за : бродове за транспорт сувог терета и танкере за транспорт материје за које је прописан танкер типа N Обука: Уопштено 8.2.2.3.1.1 бродови за транспорт сувог терета и танкери 8.2.2.3.1.3. |
| 8.2.2.3.3 | Посебни курсеви Посебан курс за гасове Претходна обука: Важећи сертификат ADN о „танкерима“ или комбинованој обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“ Знање: ADN, а посебно знање везано за утовар, транспорт, истовар и руковање гасовима. Овлашћен за : танкере за транспорт материје за које је прописан танкер типа G и за транспорт у типу G материје за које се захтева тип С у типу теретног танка у колони (7) Табеле С Поглавља 3.2 Обука: Гасови 8.2.2.3.3.1 Посебан курс за хемикалије Претходна обука: Важећи сертификат ADN о „танкерима“ или комбинованој обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“ Знање: ADN, а посебно знање везано за утовар, транспорт, истовар и руковање хемикалијама. Овлашћен за : танкере за транспорт материје за које је прописан танкер типа С Обука: Хемикалије 8.2.2.3.3.2 |
| 8.2.2.3.3.1 | Посебан курс о гасовима покрива минимално следеће циљеве: Знање физике и хемије: - закони о гасовима, нпр. Бојлов, Геј-Лисаков закон и основни закони - парцијални притисак и смеше, нпр. дефиниције и једноставни рачун, пораст притиска и испуштање гасова из теретних танкова - Авогадров број и израчунавање маса идеалног гаса и примена формула за масе - густина и запремина течности, нпр. густина, запремина у смислу пораста температуре и максималног нивоа пуњења - критичан притисак и температура - полимеризација, нпр. теоретска и практична питања, услови транспорта - испаравања, кондензација, нпр.дефиниција, коефицијент запремине течности и запремине гаса - смеше, нпр. притисак паре, састав и карактеристике у погледу ризика - хемијске везе и формуле. Пракса: - испирање теретних танкова, нпр. испирање у случају промене терета, додавања ваздуха терету, методе испирања (испуштање гаса) пре уласка у теретни танк - узимање узорака - опасност од експлозије - здравствени ризици - мере концентрације гаса, нпр. који апарат користити и како - надгледање затворених простора и улаз у ове просторе - сертификати за испуштање гаса и за дозвољене радове - ниво пуњења и препуњавање - сигурносне инсталације - пумпе и компресори. Мере које се предузимају у хитним случајевима - физичке повреде, нпр. течни гас у додиру са кожом, удисање гаса, помоћ - неправилности везане за терет, нпр. цурење у везама, препуњавање, полимеризација и опасност у близини брода. |
| 8.2.2.3.3.2 | Посебан курс о хемикалијама обухвата минимално следеће циљеве: Знања физике и хемије: - хемијски производи, нпр. молекули, атоми, агрегатна стања, киселине, базе, оксидација - густина, притисак и запремина течности, нпр. густина, запремина и притисак у смислу пораста температуре, максимални ниво пуњења - критична температура - полимеризација, нпр. теоретска и практична питања, услови транспорта - смеше, нпр. притисак паре, састав и карактеристике у погледу ризика - хемијске везе и формуле. Пракса - чишћење теретних танкова, нпр. испуштање гаса, прање, остаци, остаци терета - утовар и истовар, нпр. системи цевовода за пару, уређаји за брзо затварање, утицај температуре - узорковање - опасност од експлозије - ризици по здравље - мерење концентрације гасова, нпр. који апарат се користи и како се користи - надгледање затворених простора и улаза у те просторе - сертификати за извршено испуштање гаса и дозвољене радове - ниво пуњења и препуњавања - безбедносне инсталације - пумпе и компресори. Мере које се предузимају у хитним случајевима - физичке повреде, нпр. течни гас у додиру са кожом, удисање гасова, помоћ - неправилности у вези са теретом, нпр. цурење на спојевима, препуњавање, полимеризација и опасности у близини брода. |
| 8.2.2.3.4 | Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви о гасовима Претходна обука: Важећи сертификат ADN о „гасовима“ и „танкерима“ или комбинованој обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“; Знање: ADN, а посебно знање везано за утовар, транспорт, истовар и руковање гасовима; Овлашћен за : танкере за транспорт материје за које је прописан танкер типа G или материје и за транспорт у типу G оних материја за које се захтева тип С у теретном танку типа 1 у колони (7) табеле Ц Поглавља 3.2: Обука: Гасови 8.2.2.3.3.1 Курсеви у оквиру обуке за обнављање знања и виши курсеви о хемикалијама Претходна обука: Важећи сертификат ADN о „хемикалијама“ и „танкерима“ или комбинованој обуци о „бродовима за суви терет и танкерима“; Знање: ADN, а посебно знање везано за утовар, транспорт, истовар и поступање са гасовима; Овлашћен за : танкере за транспорт материје за које је прописан танкер типа С Обука: Хемикалије 8.2.2.3.3.2 |
| 8.2.2.4 | Планирање курсева обуке за обнављање знања и посебних курсева Следећи минимални периоди обуке узимају се у обзир: Основни курс о „бродовима за суви терет 24 часа од по 45 мин. Основни курс о „танкерима“ 24 часа од по 45 мин. Основни комбиновани курс 32 часа од по 45 мин. Посебан курс о гасовима 16 часова од по 45 мин. Посебан курс о хемикалијама 16 часова од по 45 мин. У току једног дана обуке не може бити одржано више од осам часова. Ако се теоретски курс одржава дописним путем, одређује се еквивалент наведном броју часова. Дописни курс се мора завршити у року од девет месеци. Приближно 30% основне обуке посвећује се практичним вежбама. Практичне вежбе се, где год је могуће, предузимају у току периода теоретске обуке; у сваком случају, оне се морају завршити најкасније три месеца по завршетку теоретске обуке |
| 8.2.2.5 | Планирање курсева за обнављање знања и виших курсева Курсеви за обнављање знања и виши курсеви одржавају се пре истека рока наведеног под 8.2.1.4, 8.2.1.6 или 8.2.1.8. Следећи минимални периоди се морају поштовати: Основни курс за обнављање знања: - Бродови за суви терет 16 часова од по 45 мин. - Танкери 16 часова од по 45 мин. - Комбиновани бродови за суви терет и танкери 16 часова од по 45 мин. Посебан курс за обнављање знања о гасовима 8 часова од по 45 мин. Посебан курс за обнављање знања о хемикалијама 8 часова од по 45 мин. У току једног дана обуке не може бити одржано више од осам часова. Приближно 50% основне обуке посвећује се практичним вежбама. Практичне вежбе се, где год је могуће, предузимају у току периода теоретске обуке; у сваком случају, оне се морају завршити најкасније три месеца по завршетку теоретске обуке. |
| 8.2.2.6 | Одобравање курсева за обуку |
| 8.2.2.6.1 | Курсеве за обуку морају бити одобрени од надлежног органа. |
| 8.2.2.6.2 | Одобрење се издаје само на захтев достављен у писаној форми. |
| 8.2.2.6.3 | Уз захтев за одобрење се достављају и следећи документи: - детаљан наставни план у ком је наведен план часова као предвиђени методи наставе; - списак наставног особља, са њиховим квалификацијама и предметима које подучавају; - информације о учионицама и наставним средствима, као и о опреми за практичне вежбе; - услови за учешће на курсевима, као нпр. број кандидата. |
| 8.2.2.6.4 | Надлежни орган је одговоран за надзор над обукама и испитима. |
| 8.2.2.6.5 | Одобрење обухвата, између осталог следеће услове: - обуке морају бити усаглашене са документима из захтева; - надлежни орган може делегирати инспекторе да присуствују курсевима обуке и испитима; - распореди часова за разне курсеве морају бити достављени надлежном органу унапред. Одобрење се издаје у писаној форми. Оно може бити повучено, ако не испуњава услове одобрења. |
| 8.2.2.6.6. | Документом о одобрењу наводи се да ли је курс о коме је реч основни курс, посебан курс или курс за обнављање знања и виши курс. |
| 8.2.2.6.7 | Уколико, након издавања одобрења, организатор обуке жели да промени услове који су од значаја за одобрење, он претходно мора да затражи сагласност од надлежног органа. Ова одредба се посебно односи на измене наставног плана. |
| 8.2.2.6.8 | Курсеви обуке узимају у обзир савремена достигнућа у различитим областима наставе. Организатор обуке је одговоран да обезбеди да се скрене пажња наставном особљу на савремена достигнућа и да их наставници исправно схвате. |
| 8.2.2.7 | Испити |
| 8.2.2.7.1 | Основни курсеви обуке |
| 8.2.2.7.1.1 | Након почетног курса обуке, укључујући и практичне вежбе, приступа се основном испиту обучености у области ADN. Овај испит се спроводи или одмах након одржане наставе или у року од шест месеци по завршетку наставе. |
| 8.2.2.7.1.2 | На испиту кандидат пружа доказ да је, у складу са основним курсем обуке, стекао знање, разумевање и способности које се захтевају од стручног лица на броду. |
| 8.2.2.7.1.3 | Административни Комитет саставља листу питања којима су обухваћени циљеви наведени под ставкама 8.2.2.3.1.1 до 8.2.2.3.1.3. Питања за испит се бирају са ове листе. Кандидат не сме имати сазнања унапред о томе која ће се питања одабрати. |
| 8.2.2.7.1.4 | Узорак приложен уз листу питања користи се за састављање испитних питања. |
| 8.2.2.7.1.5 | Испит се одржава у писаној форми. Кандидатима се поставља 30 питања. Испит траје 60 минута. Сматра се да је кандидат положио испит ако одговори тачно на најмање 25 од 30 питања. У току испита, кандидат сме да се послужи текстовима прописа о опасној терети CEVNI. |
| 8.2.2.7.2 | Посебан курс о гасовима и хемикалијама |
| 8.2.2.7.2.1 | Кандидати који покажу успех на основном испиту обучености у области ADN могу се пријавити за посебан курс у области „гасова“ и/или „хемикалија“, после кога се такође полаже испит. Овај испит заснива се на листи питања коју саставља Административни Комитет . |
| 8.2.2.7.2.2 | На испиту кандидат пружа доказ да је, у складу са посебним курсем обуке у области „гасова“ и/или „хемикалија“, стекао знање, разумевање и способности које се, зависно од посебних знања, захтевају од стручног лица на броду који транспортује гасове или хемикалије. |
| 8.2.2.7.2.3 | Административни Комитет припрема листу питања за испит, која обухвата циљеве наведене под ставкама 8.2.2.3.3.1 или 8.2.2.3.3.2. Испитна питања се бирају са ове листе. Кандидат не сме имати сазнања унапред о томе која ће питања бити одабрана. |
| 8.2.2.7.2.4 | У случају да се одржава већи број курсева обуке, може се организовати један испит. |
| 8.2.2.7.2.5 | Испит се одржава у писаној форми. Кандидату се поставља 30 питања са могућношћу избора између неколико понуђених одговора, и једно садржинско питање. Испит траје укупно 120 минута, од којих је 60 минута предвиђено за питања са избором између неколико понуђених одговора, а 60 минута за садржинско питање. Испит се бодује са укупно 60 бодова, од којих 30 носе питања са могућношћу избора између неколико понуђених одговора, (један бод по питању), а 30 носи садржинско питање (расподела бодова остављена је процени Административног Комитета). Сматра се да је кандидат положио испит ако освоји 44 бода. Међутим минимални број бодова по сваком предмету је 20. Уколико кандидат освоји 44 бода, али не и 20 по предмету, питања из тог предмета ће му се поставити на поновљеном испиту. У току испита, кандидат сме да се послужи текстовима прописа и техничком литературом. |
| 8.2.2.8 | Сертификат о посебном знању из области ADN Издавање и продужавање сертификата о посебном знању из области ADN сходно одредбама става 8.6.2, је у одговорности надлежног органа. Сертификат се издаје: - кандидатима који су похађали основни курс обуке и положили испит у области познавања ADN; - кандидатима који су похађали курс обнављања знања или виши курс. Важење сертификата о основном курсу обуке је пет година од датума испита. Важење сертификата о завршеном посебном курсу обуке за „гасове“ и/или „хемикалије“ усаглашава се са роком важења сертификата о основном курсу обуке. Уколико курс за обнављање знања и виши курс нису у пуном обиму окончани пре истека рока важења сертификата, нови сертификат се не издаје док кандидат не заврши поновни почетни основни курс и положи испит према 8.2.2.7. |

|  | Поглавље 8.3 |
| --- | --- |
|  | Разни захтеви које посада брода мора поштовати |
| 8.3.1 | Овлашћена лица на броду |
| 8.3.1.1. | Искључиво следећа лица су овлашћена да буду на броду: - чланови посаде - лица, која иако нису чланови посаде, нормално обитавају на броду; и - лица која су на броду из службених разлога. |
| 8.3.1.2 | Лица наведена под 8.3.1(b) нису овлашћена да остану у заштићеном простору брода за транспорт сувог терета или у товарном простору танкера изузев на кратко време. |
| 8.3.1.3 | Када се захтева да брод носи ознаку две плаве купе са два плава светла у складу са колоном (19) Табеле Ц Поглавља 3.2, лицима млађим од 14 година није дозвољен приступ на брод. |
| 8.3.2 | Преносиве светиљке На броду за транспорт сувог терета, једине преносиве светиљке дозвољене у заштићеном простору су светиљке које имају сопствени извор напајања. На танкерима, једине дозвољене преносиве светиљке у товарном простору су оне са сопственим извором напајања. Оне морају бити атестиране. |
| 8.3.3 | Дозвољен приступ на брод Ниједном неовлашћеном лицу није дозвољен приступ на брод. Ова забрана се објављује на огласним таблама на одговарајућим местима. |
| 8.3.4 | Забрана пушења, употребе ватре и извора светлости са отвореним пламеном Пушење на броду је забрањено. Ова забрана се објављује на огласним таблама на одговарајућим местима. Ова забрана не односи се на стамбени простор или на кормиларницу под условом да су њихови прозори, врата, светларници и гротла затворени. |
| 8.3.5 | Опасност изазвана радовима на броду Нису дозвољени никакви радови на одржавању нити поправке које захтевају употребу отвореног пламена или електричне струје или које могу изазвати варничење на: - броду за транспорт сувог терета у заштићеном простору или на палуби на удаљености краћој од 3 m испред и у правцу крме у односу на тај простор; - танкерима. Овај захтев не примењује се на следеће случајеве: - када брод за транспорт сувог терета има овлашћење које издаје надлежни локални орган или сертификат којим се атестира да је из заштићеног простора у потпуности извучен гас; - када танкер има овлашћење које издаје надлежни локални орган или сертификат којим се атестира да је из брода у потпуности извучен гас; - на операције везивања. Такве радове је дозвољено предузети на танкерима без дозволе у радним просторима изван товарних простора, под условом да су врата и отвори добро затворени и да се брод тада не утовара, истовара, или из њега испушта гас. Дозвољена је употреба одвијача и кључева од челика са хромом и ванадијумом или одвијача и кључева од материјала еквивалентних својстава у смислу варничења. |

|  | Поглавље 8.4 |
| --- | --- |
|  | (Резервисано) |

|  | Поглавље 8.5 |
| --- | --- |
|  | (Резервисано) |

|  | Поглавље 8.6 |
| --- | --- |
|  | Документа |
| 8.6.1 | Сертификат о одобрењу |
| 8.6.1.1 | Узорак Сертификат о одобрењу за бродове за суви терет |

1 Надлежни орган: .......................................................................................................................... Место резервисано за грб и име државе Сертификат о одобрењу Бр.: - Име брода ................................................................................................................................ - Званични број ............................................................................................................................. - Тип брода.................................................................................................................................... - Додатни захтеви: брод у смислу става 7.1.2.19.1¹ брод у смислу става 7.12.2.19.3¹ Брод је у складу са додатним прописима за градњу у смислу 9.1.0.80 до 9.1.0.95/ 9.2.0.80 до 9.2.0.95 за бродове са дуплом оплатом¹ - Дозвољена одступања .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - Важност овог Сертификата о одобрењу истиче .........................................................(датум) - Претходни Сертификат о одобрењу бр. ....................... издат је дана................................... од стране .....................................................................................................(надлежни орган). - Дозвољава се да брод транспортује опасне терете по обављеном : - техничком прегледу дана¹ ....................................................................................... (датум) - издавању сертификата од признатог класификационог друштва¹ Назив признатог класификационог друштва¹ .......................................(датум)...................... - Подвргнут дозвољеној еквиваленцији:¹ ................................................................................. .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - Подложан посебним овлашћењима:1..................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - Издат у ........................................................... (место) ................................................(датум) - (Печат) ........................................ (надлежни орган) ....................................... (потпис) _____________________________ ¹ Непотребно прецртати 2 Продужење рока важности Сертификата о одобрењу - Рок важности овог Сертификата о одобрењу продужава се сходно Поглављу 1.16. ADN до .................................... (датум) - ................................................................ ....дана ....................................................................... (место) (датум) ....................................................... - (Печат) (надлежни орган) ...................................................... (потпис)

| 8.6.1.2 | Узорак привременог Сертификат о одобрењу за бродове за транспорт сувог терета |
| --- | --- |

НАПОМЕНА: 	Овај модел привременог Сертификата о одобрењу може се заменити једним јединим узорком који представља комбинацију привременог Сертификата о одобрењу о обављеном техничком прегледу и привременог Сертификата о одобрењу, под условом да овај јединствени узорак Сертификата о одобрењу   садржи исте детаље као горе наведени узорак и да га одобре надлежни органи.

1 Надлежни орган: ............................................................................................................................... Место резервисано за грб и име државе Привремени Сертификат о одобрењу Бр.: - Назив брода ............................................................................................................................. - Званични број ........................................................................................................................... - Тип брода ............................................................................................................................... - Додатни захтеви: брод подлеже оредбама у 7.1.2.19.1¹ брод подлеже оредбама у 7.2.2.19.3¹ Брод је у складу са додатним прописима за градњу у смислу 9.1.0.80 до 9.1.0.95/ 9.2.0.80 до 9.2.0.95 за бродове са дуплом оплатом¹ - Дозвољена одступања ............................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - Важење овог привременог Сертификата о одобрењу је¹ ..................................................... 6.1 до ..................................................................................................................................... - за једнократну пловидбу од .......................... до ........................................................... - Издат у ..............................................................(место) ........................................... (датум) - (Печат) .............................................................. (надлежни орган) ......................................................... (потпис) ............................................................................................................................................................ ____________ 1 Непотребно прецртати

| 8.6.1.3 | Модел Сертификата о одобрењу за танкере |
| --- | --- |
| 1 Надлежни орган: ................................................................................................................................... Место резервисано за грб и име државе Сертификат о одобрењу бр.: - Назив брода ................................................................................................................................ - Званични број .............................................................................................................................. - Тип брода ................................................................................................................................... - Тип танкера .................................................................. ............................................................. - Типови теретних танкова 1. Теретни танк под притиском¹ ² 2. Затворени теретни танкови ¹ ² 3. Отворени теретни танкови са пламеном пригушницом¹ ² 4. Отворени теретни танкови ¹ ² - Типови теретних танкова 1. Независни теретни танкови¹ ² 2. Интегрални теретни танкови¹ ² 3. Зид теретног танка одвојен од оплате¹ ² - Притисак отварања брзореагујућих/сигурносних вентила........................................... kPa¹ ² - Додатна опрема: - Уређај за узорковање Затворен ................................................................ да/не¹ ² Делимично отворен .............................................. да/не¹ ² Отвор за узорковање ............................................ да/не¹ ² - Систем за орошавање водом ............................................... да/не¹ ² - Систем за загревање терета Могућност загревања терета са обале .............. да/не¹ ² Инсталација за загревање терета на броду........ да/не¹ ² - Систем за хлађење терета ................................................... да/не¹ ² - Теретна пумпна станица испод палубе .............................. да/не¹ ² - Уређај за испуштање притиска ............................................ да/не¹ ² у ......................... - Напојни и повратни гасни цевовод према........................... цевоводу и инсталацији са пратећим грејањем.................. да/не¹ ² - Електрична опрема: - Класа температуре: ............................................................. - Група експлозивности:.......................................................... - Брзина утовара: ................................................................... m³/h 1 Непотребно прецртати 2 Уколико танкови нису сви у истом стању, види стр. 3 |  |
| 2 - Дозвољена релативна густина ................................................................................................. - Додатна запажања: ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... - Рок важности овог Сертификата о одобрењу истиче ................................................ (датум) - Претходни Сертификат о одобрењу Бр. ............................ је издат дана ….............................. Од стране .....................................................................................................(надлежни орган) - Брод је одобрен за транспорт опасних терета наведених на листи у атесту који је приложен овом сертификату, после: - техничког прегледа извршеног дана¹ (датум)..................................................................... - издавања сертификата од стране признатог класификационог друштва¹ - назив класификационог друштва¹ .................................................... (датум) ..................... - Подвргнут дозвољеној еквиваленцији¹ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... - Подложан специјалним овлашћењима¹ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... - Издат у .......................................................... дана .............................................................. (место) (датум) - (Печат) ........................................................ (надлежни орган) ........................................................ (потпис) _____________ 1 Непотребно прецртати |  |

Продужење рока важности Сертификата о одобрењу - Рок важности Сертификат о одобрењу продужава се сходно Поглављу 1.16. ADN до ..................... (датум) - ................................................................ дана ................................ (место) (датум) - (Печат) .............................................................. (надлежни орган) .............................................................. (потпис)

| 3 Уколико теретни танкови брода нису сви у истом стању или опрема није једнака, њихово стање и њихова опрема се наводи доле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број теретног танка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Теретни танк под притиском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затворени теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отворени теретни танк са пламеном пригушницом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отворени теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Независни теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегрални теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зид теретног танка одвојен од трупа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Притисак отварања брзореагујућег вентила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затворени уређај за узорковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Делимично затворен уређај за узорковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвор за узорковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Систем за орошавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аларм за унутрашњи притисак 40 kPa........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могућност загревања терета са обале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсталација за загревање терета на броду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсталација за хлађење терета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напојни и повратни гасни цевовод сходно 9.3.2.22.5 или 9.3.3.22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напојни гасни цевовод и инсталација са пратећим грејањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.6.1.4 | Модел привременог Сертификата о одобрењу за танкере |
| --- | --- |

1 Надлежни орган: ................................................................................................................................... Место резервисано за грб и име државе Привремени Сертификат о одобрењу бр.: - Назив брода .................................................................................................................................. - Званични број ................................................................................................................................. - Тип брода ..................................................................................................................................... - Тип танкера ................................................................................................................................... - Типови теретних танкова 1. Независни теретни танкови ¹ ² 2. Интегрални теретни танкови ¹ ² 3. Зид теретног танка одвојен од оплате ¹ ² - Типови теретних танкова 1. Теретни танк под притиском ¹ ² 2. Затворени теретни танкови ¹ ² 3. Отворени теретни танкови са пламеном пригушницом ¹ ² 4. Отворени теретни танкови ¹ ² - Притисак отварања брзореагујућих/сигурносних вентила.................kPa ¹ ² - Додатна опрема: - Уређај за узорковање Затворен ................................................................. да/не¹ ² Делимично отворен .............................................. да/не¹ ² Отвор за узорковање ............................................. да/не¹ ² - Систем за орошавање водом ........................................... да/не¹ ² - Систем за загревање терета ............................................ да/не¹ ² Могућност загревања терета са обале ................ да/не¹ ² Инсталација за загревање терета на броду......... да/не¹ ² - Систем за хлађење терета ............................................... да/не¹ ² - Теретна пумпна станица испод палубе ........................... да/не¹ ² - Електрична опрема: - Класа температуре: .......................................................... - Група експлозивности:...................................................... - Брзина утовара: ..................................................................... m³/h - Дозвољена релативна густина: ................................................................................................... - Додатне опсервације: ................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 1 Непотребно прецртати 2 Уколико танкови нису сви у истом стању, види стр. 3

- Привремени Сертификат о одобрењу има рок важности1........................................................... 13.1 до ..................................................................................................................................... 13.2 за једно путовање од ............................... до .............................................................. - Издат у .................................................................... дана .......................................................... (место) (датум) - (Печат) ........................................................... (надлежни орган) ........................................................... (потпис) 1 Непотребно прецртати

НАПОМЕНА: Овај Модел привременог Сертификата о одобрењу може се заменити моделом Сертификата о одобрењу за једно путовање који садржи комбинацију привременог Сертификата о одобрењу о извршеном прегледу и привременог Сертификата о одобрењу, под условом да овај модел Сертификата о одобрењу за једно путовање садржи исте податке као и горе наведени модел, и да га одобре надлежни органи.

| 3 Уколико теретни танкови брода нису сви у истом стању или опрема није једнака, њихово стање и њихова опрема се наводи доле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број теретног танка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Теретни танк под притиском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затворени теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отворени теретни танк са пламеном пригушницом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отворени теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Независни теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегрални теретни танк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зид теретног танка одвојен од оплате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Притисак отварања брзореагујућег вентила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затворени уређај за узорковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Делимично затворен уређај за узорковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвор за узорковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Систем за орошавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аларм за унутрашњи притисак 40 kPa........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могућност загревања терета са обале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсталација за загревање терета на броду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсталација за хлађење терета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напојни и повратни гасни цевовод сходно 9.3.2.22.5 или 9.3.3.22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напојни гасни цевовод и инсталација са пратећим грејањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.6.2 | Сертификат о посебним знањима у области ADN сходно ставовима 8.2.1.2, 8.2.1.4 или 8.2.1.5 |
| --- | --- |

(формат: А6, боја: наранџаста)

Број сертификата..................................................

(Место резервисано

за државни грб, надлежни орган)  			Презиме

Име(на): ................................................................

Рођен:    ................................................................

Сертификат ADN			Држављанство: ....................................................

о посебним знањима у области 		Потпис власника ..................................................

ADN

Власник овог сертификата поседује посебна  знања у области ADN

Овај сертификат има рок важности за посебна знања у области

ADN сходно ставовима

8.2.1.2 (бродови за суви терет)*

8.2.1.2 (танкери)*

8.2.1.4*

8.2.1.5*

до: ...........................................................................

Издат од стране: ...................................................

Датум: ...................................................................

(Печат)

Потпис: .................................... ............

__________

* Непотребно прецртати

(прва страна)                                              		 (полеђина)

| 8.6.3 | Контролна листа ADN |
| --- | --- |

| 1 Контролна листа ADN О примени прописа у области безбедности и неопходних мера за утовар / истовар - Подаци о броду .................................................................. Бр. ............................................................... (име брода) (званични број) .................................................................. (тип брода) - Подаци о операцијама утовара или истовара .................................................................... .................................................................... (обалска инсталација за утовар или истовар) (место) .................................................................... ................................................... (датум) (време) - Подаци о терету |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количина m³ | Назив производа | Идентификациони број | Класа |
| ...................... ...................... ...................... | .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. | ............................... ............................... ............................... | .................... .................... .................... |
| - Подаци о последњем терету* |  |  |  |
| Назив производа |  | Идентификациони број | Класа |
| ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... |  | ............................... ............................... ............................... | .................... .................... .................... |

__________

* Попунити само приликом утовара брода

| 2 Брзина утовара (не попуњава се ако се у брод утоварује гас) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив материје | Број теретног танка | Договорена брзина утовара/истовара |  |  |  |  |  |
|  |  | На почетку |  | У средини |  | На крају |  |
|  |  | Брзина m³/h | Колич. m³ | Брзина m³/h | Колич. m³ | Брзина m³/h | Колич. m³ |
| ......................... ......................... ......................... | ............... ............... ............... | ............ ............ ............ | ............... ............... ............... | ............ ............ ............ | ............... ............... ............... | ............. ............. ............. | ............... ............... ............... |
| Да ли ће товарни цевоводи бити испражњени после утовара или истовара исушивањем или издувавањем преосталих количина према обалској инсталацији / према броду?* Издувавањем* Исушивањем* Ако се празни издувавањем, на који начин ће се то извршити? .................................................................................................................................................................... (нпр. помоћу ваздуха, инертног гаса, рукаваца) .......................................................... kPa (максималан дозвољен притисак у теретном танку) ........................................................... литара (процењена количина остатка) Питања заповеднику или лицу које он овласти и лицу задуженом на месту утовара/истовара Утовар/истовар могу се започети једино пошто су сва питања у контролној листи „откачена“ знаком „Х“, тј. ако се на њих одговори са ДА и ако листу потпишу оба лица. Питања која се не примењују у датој ситуацији се бришу. Ако се не одговори на сва питања са ДА, утовар/истовар се дозвољава само уз дозволу надлежног органа. |  |  |  |  |  |  |  |

____________

* Непотребно избрисати

|  | брод | 3 место утовара/ истовара |
| --- | --- | --- |
| - Да ли је броду дозвољено да транспортује овај терет? | O* | O* |
| - Да ли је заповедник или лице које он овласти примио упутства у писаној форми у смислу 5.4.3 од пошиљаоца? | O* | O* |
| - Да ли је брод привезан у складу са локалним условима? | O | - |
| - Да ли су одговарајућа средства обезбеђена на прамцу и крми брода, за укрцавање и искрцавање, укључујући и хитне случајеве? | O | O |
| - Да ли су руте за евакуацију и место за утовар/истовар адекватно осветљени? | O | O |
| - Веза брод/обала - Да ли су теретна црева између брода и обале у задовољавајућем стању? Да ли су исправно повезана? 6.2 Да ли су све прикључне прирубнице опремљене одговарајућим заптивкама? 6.3 Да ли су спојни завртњи монтирани и стегнути? 6.4 Да ли су утоварни краци са обалске стране слободни да се крећу у свим правцима и да ли црева имају довољно простора за неометано кретање? | - - - О - | О О О О О |
| - Да ли су прирубнице на везама цеви за утовар и истовар и цеви за пару која није у употреби исправно запечаћени | O | O |
| - Да ли су одговарајућа средства за сакупљање цурења испод спојева цеви које су у употреби | O | O |
| - Да ли су преносиви делови за спајање између баластних и цевовода каљуже са једне и утоварно-истоварних цевовода са друге стране расклопљени? | O | - |
| - Да ли је непрекидно и одговарајуће надгледање утовара/истовара обезбеђено током укупног трајања операције? | O | O |
| - Да ли је обезбеђена комуникација између брода и обале? | O | O |

_________

* попуњава се само непосредно пред утовар брода

|  |  | брод | 4 место утовара/ истовара |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 12.2 12.3 | Приликом утовара брода, да ли је бродски цевовод за пару, тамо где се предвиђа, или уколико постоји, повезан са обалским повратним гасним цевоводом ? Да ли је обезбеђено да обалска инсталација буде таква да притисак на спојевима не може бити већи од притиска отварања брзореагујућих вентила? У случајевима када се захтева заштита од експлозије у поглављу 3.2 табела Ц, колона (17) да ли обалска инсталација обезбеђује да њен одушни вод или компензациони цевовод под притиском буде такав да брод буде заштићен од детонација и ватре са обале? | O - - | O O* О |
| 13. | Да ли је познато какве се активности морају предузети у случајевима „ОПАСНОСТ-СТОП“ И „АЛАРМ“ | O | O |
| 14. | Проверити најважније оперативне захтеве - Да ли су исправни захтевани системи за гашење пожара и припадајући уређаји? - Да ли је исправност свих вентила и других уређаја за затварање проверена у смислу правилног положаја кад су отворени или затворени? - Да ли је пушење у потпуности забрањено? - Да ли су искључени уређаји на броду који користе отворени пламен за грејање, припрему хране или хлађење? - Да ли су инсталације које користе течни гас искључене на главном контролном вентилу? - Да ли је искључен напон на радарским инсталацијама? - Да ли је искључена сва електрична опрема означена црвеном бојом? - Да ли су затворени сви прозори и врата? | O O O O O O O O | O O O - - - - - |
| 15.1 15.2 | Да ли је почетни радни притисак бродске пупе за пражњење прилагођен дозвољеном радном притиску обалске инсталације? Да ли је почетни радни притисак обалске пумпе прилагођен дозвољеном радном притиску бродске инсталације? | O - | - O |
| 16. | Да ли је у функцији инсталација за узбуњивање због недозвољеног нивоа течности? | O | - |
| 17. | Да ли је уређај који контролише ниво и активира систем за спречавање плављења укључен, у исправном радном стању и испитан? | O | O |

|  |  | брод | 5 место утовара/ истовара |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Попуњава се само у случају утовара и истовара материја за чији транспорт се захтева брод затвореног типа или брод отвореног типа за који је неопходна пригушница пламена. Да ли су гротла теретног танка и отвор за преглед теретног танка, отвори за мерење и за узорковање затворени или заштићени пламеним пригушницама у добром стању? | O | - |
| Проверено, попуњено и потписано За брод: за инсталацију за утовар и истовар ………………………. ................................ ……………………………....................................... Име (штампаним словима) Име (штампаним словима) ……………………….................................. ……………………………….................................... (потпис) (потпис) |  |  |  |

Објашњење:

Питање 3

„Добро усидрен“ значи да је брод причвршћен за док или станицу за трансфер терета на такав начин да је спречено, без интервенције трећег лица, померање брода у било ком правцу, а које може успорити операцију трансфера терета. Установљена или предвидива варирања нивоа воде на датој локацији и специјални фактори морају се узети у обзир.

Питање 4

Мора се омогућити укрцавање и напуштање брода у сваком тренутку. Уколико постоји само једна или ниједна маршрута  за евакуацију доступна са обалске стране за брзу евакуацију са брода у случају хитне потребе, обезбеђује се одговарајуће средство са бродске стране (нпр. поринут гумени чамац).

Питање 6

Важећи сертификат о техничком прегледу за утоварна/истоварна црева мора бити на броду. Материјал од ког су направљена црева мора бити такав да поднесе очекивано оптерећење  и да одговара трансферу терета за одговарајуће материје. Термин теретна црева обухвата црева као и обалске утоварне/истоварне краке.  Црева за трансфер терета између брода и обале постављају се тако да  се она не могу оштетити услед промене нивоа воде, проласка других бродова и/или током операција утовара/истовара. Сви спојеви прирубница опремају се одговарајућим заптивкама и довољним бројем спојних закивака како би се искључило евентуално процуривање.

Питање 10

Утовар/истовар се надзире на броду и обали тако да опасности које могу да настану у близини теретних црева могу одмах да се уоче. У случајевима када се надзор врши додатним техничким средствима мора се постићи сагласност између обалске инсталације и брода о начину да се он обезбеди.

Питање 11

За безбедне операције утовара/истовара захтева се добра комуникација између брода и обале. У ове сврхе  могу се користити телефон и радио станица једино под условом да припадају типу који има заштиту од експлозије и ако су смештени надохват руке надзорном органу.

Питање 13

Пре почетка операције утовара/истовара представник обалске инсталације и заповедник или лице које он овласти договарају се о процедури која ће се применити.  Морају се узети у обзир специфична својства материја која се утоварују/истоварују.

| 8.6.4 | Избацивање преосталих количина и систем за исушивање |
| --- | --- |
| 8.6.4.1 | Уређај за избацивање преосталих количина |
|  | - Спој а избацивање преосталих количина - Спој на обалској инсталацији намењен издувавању преосталих количина према обалској инсталацији помоћу гаса. |

| 8.6.4.2 | Испитивање система за исушивање |
| --- | --- |
| 8.6.4.2.1 | Пре почетка испитивања, теретни танкови и њихови цевоводи треба да се очисте. Теретни танкови морају бити безбедни за улазак. |
| 8.6.4.2.2 | У току испитивања, трим и нагиб брода не смеју прећи нормалне оперативне вредности. |
| 8.6.4.2.3 | У току испитивања, повратни притисак од најмање 300 kPa (3 bara) се мора одржавати на уређају за испуштање преосталих количина причвршћеном на цеви за истовар. |
| 8.6.4.2.4 | Тест обухвата: - Пуњење теретног танка водом све док усисни отвор унутар танка не буде уроњен; - Испумпавање воде и пражњење теретног танка и одговарајућег цевовода помоћу система за исушивање танка. - Сакупљање преостале воде на следећим тачкама: - Усисни отвор теретног танак; - Дно теретног танка где се вода сакупила; - Најнижа тачка дренажног извода теретне пумпе; - На најнижим тачкама цевовода повезаних са теретним танком до уређаја за испуштање преосталих количина. |
| 8.6.4.2.5 | Количина воде сакупљена према опису из 8.6.4.2.2 (c) мери се прецизно и бележи се на сертификату о обављеном тесту у смислу 8.6.4.3. |
| 8.6.4.2.6 | Надлежни орган или признато класификационо друштво мора у потврди о испиту да утврди све радне поступке које су потребне за тај испит. Ова потврда обухвата најмање следеће податке: - трим брода у току тестирања; - нагиб брода у току тестирања; - редослед истовара танка; - повратни притисак на уређају за испуштање преосталих количина - преостале количине по танку; - преостале количине по систему цевовода; - трајање операције исушивања; - план теретног танка прописно састављен. |

| 8.6.4.3 | Сертификат за тестирање система за исушивање |
| --- | --- |

Сертификат за тестирање система за исушивање

1.	Назив брода: ...........................................................................................................................

2.	Званични број: ........................................................................................................................

3. 	Тип танкера: ...........................................................................................................................

4. 	Број Сертификата о одобрењу: .............................................................................................

5.	Датум тестирања: ..................................................................................................................

6.   	Место тестирања: ..................................................................................................................

7.	Број теретних танкова: ..........................................................................................................

8.	Следеће количине остатка терета су измерене у току тестирања

Танк 1: ............................................	литра	Танк 2: ..............................	литра

Танк 3: ............................................	литра	Танк 4: .............................. литра

Танк 5: ............................................ литра	Танк 6: ........................ ......литра

Танк 7: ............................................ литра	Танк 8: .............................. литра

Танк 9: ............................................ литра	Танк 10: .............................литра

Танк 11: ...........................................литра	Танк 12: ............................ литра

Танк за отпадне воде 1: ............... литра

Танк за отпадне воде 2: ............... литра

Танк за отпадне воде 3: ....... ........литра

Систем цевовода 1:............... ........литра

Систем цевовода 2:............... ........литра

9.	У току тестирања, повратни притисак на уређају за испуштање остатака био је................... 	kPa.

10.	Танкови су испражњени према следећем редоследу:

танк ......,	танк ......,	танк ......,	танк ......,	танк ......,

танк ......,	танк ......,	танк ......,	танк ......,	танк ......,

11.	У току тестирања, трим брода био је.......................................................................................... а нагиб брода био је ....................................................................................................................

12.    	Укупно трајање операције исушивања било је ..................................................................... h.

......................................................................    	................................................................

(датум)                                                		(потпис)

Није неопходно применити овај став. Датум примене биће одређен касније.

Није неопходно применити овај став. Датум примене биће одређен касније.

Није неопходно применити овај подстав. Датум примене биће дефинисан касније.

Пре ступања на снагу овог Споразума, или док Административни Комитет не усвоји листу питања, ову листу питања саставља надлежни орган. Препоручује се да надлежни орган користи листу питања коју је саставила Централна Комисија за пловидбу Рајном или Дунавска комисија.