|  | Поглавље 3.2 |
| --- | --- |
|  | Списак опасног терета |
| 3.2.1 | Списак опасног терета по нумеричком редоследу |
|  | Објашњењa Табеле А |
|  | По правилу, сваки ред табеле А овог поглавља обрађује материју (материје) или предмет (предмете), који су обухваћени одређеним UN-бројем или бројем материје. Међутим, ако материје или предмети, који припадају истом UN-броју, имају различите хемијске особине, физичке особине и/или услове транспорта, за ове UN-бројеве или за бројеве материја могу се користити више узастопних редова. |
|  | Свака колона Табеле А је намењена једној одређеној теми, како је то наведено у наредним објашњењима. Пресек колона и редова (ћелија) садржи информације, које се односе на тему, која се обрађује у колони за материју (материје) или предмет (предмете) у том реду: - Прве четири ћелије идентификују материју (материје) или предмет (предмете) који спадају у тај ред (у том погледу додатне информације су наведене у посебним прописима у колони (6)); - Следеће ћелије наводе примењиве посебне прописе, или као потпуне информације или у кôдираном облику. Кôдови упућују на детаљне информације, садржане у бројевима, који су наведени у објашњењима у наставку. Празна ћелија значи, или да нема никаквих посебних прописа и да се примењују само општи прописи, или да важи ограничење транспорта наведено у објашњењима. |
|  | У одговарајућим колонама се не указује на примењиве опште прописе. |
|  | Објашњења за сваку колону: Колона (1); " UN-број / број материје" Ова колона садржи UN-број или број материје за: - опасну материју или предмет, ако је ова материја или предмет сврстана у сопствени специфични UN-број или број материје, или - називе по врстама или називе н.д.н., у које се сврставају опасне материје и предмети који нису поименично наведени у складу са критеријумима Дела 2 ("алгоритам за класификацију").. Колона (2); "Називе и опис» Ова колона садржи називе материје или предмета великим словима, ако је материји или предмету додељен сопствени специфичан UN-број или број материје, или називе по врстама, или називе н.д.н., у који је сврстана опасна материја или предмет у складу са критеријумима Дела 2 ("алгоритам за класификацију "). Ово називе се мора користи као званично називе за транспорт, или по потреби, као део званичног назива за транспорт (види 3.1.2 за даље појединости везано за званично називе за транспорт). Након званичног назива за транспорт је додат описни текст малим словима, ради разјашњења подручја примене назива, у случајевима у којима прописи за класификацију и/или транспортни прописи за материју или предмет под одређеним условима могу бити различити.. Колона (3а); "Класа " Ова колона садржи број класе, чија дефиниција појма обухвата опасну материју или предмет. Овај број класе се додељује у складу са поступцима и критеријумима Дела 2.. Колона (3b); " Класификациони кôд " Ова колона садржи класификациони кôд опасне материје или предмета. - За опасне материје или предмете класе 1, кôд садржи број подкласе и слова групе компатибилности, која се додељује у складу са поступцима и критеријумима из 2.2.1.1.4. - За опасне материје и предмете класе 2, кôд садржи број и једно или више слова која представљају групу опасних особина, које су објашњене у 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3. - За опасне материје или предмете класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 кôдови су објашњени у 2.2.x.1.2.. - Опасне материје или предмети класе 7 немају никакве класификационе кôдове.. Колона (4); " Амбалажна група " Ова колона садржи број (бројеве) амбалажна група (I, II или III), у коју је сврстана опасна материја. Ови бројеви амбалажне групе се додељују на основу поступака и критеријума Дела 2. Одређени предмети и материје нису сврстани ни у једну амбалажну групу.. Колона (5); "Листице опасности" Ова колона садржи број узорка листице опасности / велике листице (налепнице) (види 5.2.2.2 и 5.3.1.7), које треба да буду постављене на комаде за отпрему, контејнере, контејнер цистерне, преносиве цистерне, MEGC и возила. Међутим, за материје и предмете класе 7, 7X означава узорак листице бр. 7А, 7B или 7C, зависно од случаја, према категорији (види 2.2.7.8.4 и 5.2.2.1.11.1) или велику листицу (налепницу) по узорку 7D (види 5.3.1.1.3 и 5.3.1.7.2). Општи прописи за постављање листице опасности / велике листице (налепнице) (нпр. број листице или место постављања) садржани су за комаде за отпрему у 5.2.2.1, а за контејнере, контејнер цистерне, MEGC, преносиве цистерне, возила у 5.3.1. Напомена: Претходно наведени прописи о олиставању (постављању листица) могу бити измењени у колони (6) наведеним посебним прописима.. Колона (6); "Посебне одредбе" Ова колона садржи бројчане кôдове посебних одредби којих се треба придржавати. Ове одредбе односе се на проширено подручје тема, које су углавном повезане са садржајем колона (1) до (5) (нпр. забране транспорта, изузећа од примене, објашњења везана за класификацију одређених облика опасног терета, као и додатне одредбе о олиставању или обележавању) и наведене су у Поглављу 3.3 у бројчаном редоследу. Ако је колона (6) празна, за односни опасан терет не важе никакви посебни прописи везано за садржаје колона (1) до (5). Посебне одредбе за водни саобраћај на унутрашњим пловним путевима почињу од 800.. Колона (7); "Ограничене количине" Ова колона садржи алфанумерички кôд са следећим значењем: - "LQ0" значи, да не постоји никакво изузеће од прописа ADN за опасан терет паковану у ограниченим количинама; - Остали алфанумерички кôдови који почињу словима "LQ" значе, да се прописи ADN не примењују, ако су испуњени услови наведени у Поглављу 3.4 (општи услови у 3.4.1 и услови у 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 и 3.4.6, који се примењују за односне кôдове).. Колона (8); "Дозвољен транспорт" Ова колона садржи алфнумерички кôд који се односи на дозвољени облик транспорта у бродовима за пловидбу на унутрашњим пловним путевима. Ако је колона (8) празна, у том случају дозвољен је транспорт материје или предмета само у комадима за отпрему. Ако колона (8) садржи кôд «B», у том случају дозвољен је транспорт у комадима за опрему или у расутом стању (види 7.1.1.11). Ако колона (8) садржи кôд «Т», у том случају дозвољен је транспорт у комадима за опрему и у бродовима танкерима. Код транспорта у бродовима танкерима важе прописи Табеле Ц (види 7.2.1.21). Ако се у колони (8) појављује "транспорт забрањен", транспорт није дозвољен. Ако се у колони (8) појављује "слободно", материја не подлеже прописима ADN.. Колона (9); "Потребна опрема" Ова колона садржи алфнумерички кôд за потребну опрему при транспорту опасних материја и предмета (види 8.1.5).. Колона (10); "Вентилација" Ова колона садржи алфанумерички кôд посебних прописа који се односе на вентилацију а који се примењују на транспорт са следећим значењем: - алфанумерички кôдови који почињу словима «VЕ» односе се на додатне посебне прописе које се морају применити за вентилацију у току транспорта. Они су наведени у 7.1.6.12 по нумеричком редоследу и утврђују посебне захтеве.. Колона (11); "Одредбе који се односе на утовар, истовар и транспорт" Ова колона садржи алфанумеричке кôдове за посебне одредбе које се примењују за транспорт са следећим значењем: - алфанумерички кôдови који почињу словима «CO», «ST» и «RA» односе се на додатне посебне одредбе које се морају применити у транспорту терета у растом стању. Они су наведени у 7.1.6.11 по нумеричком редоследу и утврђују посебне захтеве. - алфанумерички кôдови који почињу словима «LO» односе се на додатне посебне одредбе које треба применити пре утовара. Они су наведени у 7.1.6.13 по нумеричком редоследу и утврђују посебне захтеве. - алфанумерички кôдови који почињу словима «HA» односе се на додатне посебне одредбе које треба применити код руковања и слагања терета. Они су наведени у 7.1.6.14 по нумеричком редоследу и утврђују посебне захтеве. - алфанумерички кôдови који почињу словима «IN» односе се на додатне посебне одредбе које треба применити ради контроле (инспекције) теретног простора у току транспорта. Они су наведени у 7.1.6.16 по нумеричком редоследу и утврђују посебне захтеве.. Колона (12); "Број конуса / плава светла" Ова колона садржи број конуса/светла, са којима мора бити обележен брод током транспорта ових опасних материја и предмета (види 7.1.5).. Колона (13); "Додатни захтеви / Напомене" Ова колона садржи додатне захтеве или напомене, које се односе на транспорт ових опасних материја и предмета.. |

x = број класе опасне материје или предмета, евентуално без тачке.