- ДЕО  4

Одредбе које се односе на паковање и цистерне

|  | Поглавље 4.1 |
| --- | --- |
|  | Употреба амбалаже, IBC амбалажe и великe амбалажe |
| 4.1.1 | Опште одредбе за паковање опасног терета у амбалажу, IBC амбалажу и велику амбалажу Напомена: Опште одредбе овог одељка важе за паковање терета Класе 2, 6.2 и 7 само ако је то наведено у 4.1.1.16 (Класа 2), 4.1.8.2 (Класа 6.2), 4.1.9.1.5 (Класа 7) и у примењивим упутствима за паковање у одељку 4.1.4 (Упутства за паковање Р201 и Р202 за Класу 2 као и Р620, Р621, Р650, IBC620 и LP621 за Класу 6.2). |
| 4.1.1.1 | Опасан терет мора бити упакован у амбалажу, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу доброг квалитета, која мора бити довољно јака, да издржи ударе и напрезања, који могу настати под нормалним условима транспорта, укључујући претовар између транспортних јединица и између транспортних јединица и складишта, као и свако скидање са палете или вађење из неке сабирне амбалаже ради ручног или механичког руковања. Амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, мора бити тако израђена и затворена, да је под нормалним транспортним условима спречено свако ослобађање садржаја из амбалаже, припремљене за транспорт, нарочито услед вибрације, промене температуре, влажности или притиска (на пример, изазваних висинским разликама). Амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу мора бити затворена у складу са упутствима добијеним од произвођача. У току транспорта на спољашности амбалаже, IBC амбалаже и велике амбалаже не сме бити никаквих опасних остатака. Ови одредбе важе, уколико су примењиве, за нову, поново употребљену, поправљену и преправљену амбалажу, и за нову и поново употребљену, поправљену или преправљену IBC амбалажу, као и нову или поново употребљену велику амбалажу. |
| 4.1.1.2 | Делови амбалаже, IBC амбалажe и великe амбалажe, који су у непосредном додиру са опасним теретом: - не смеју бити нагрижени или осетно ослабљени дејством опасног терета; и - не смеју изазивати опасно дејство, нпр. каталитичку реакцију или реакцију са опасним теретом. Уколико је потребно, амбалажа мора имати одговарајућу унутрашњу облогу или обраду. Напомена: За хемијску компатибилност пластичне амбалаже, укључијући IBC, произведене од полиетилена, види 4.1.1.19. |
| 4.1.1.3 | Уколико у ADR није ништа друго предвиђено, свака амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, изузев унутрашње амбалаже, мора одговарати типу конструкције, који је зависно од случаја, успешно испитан у складу са захтевима одељака 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6, или 6.6.5. Амбалажа за које се не захтева испитивање наведена је у 6.1.1.3. |
| 4.1.1.4 | Ако се амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу пуни течним материјама, мора остати слободан простор, да услед ширења течне материје, проузроковано температурама које могу наступити у току транспорта, не дође ни до ослобађања течне материје нити до трајне деформације амбалаже. Уколико не постоје посебни захтеви, амбалажа не сме бити сасвим напуњена течним материјама на температури од 55 °C. Међутим, у свакој IBC амбалажи, мора остати довољно слободног простора, да би се обезбедило, да на средњој температури садржаја од 50 °C није напуњено више од 98% његове запремине за воду. Уколико није другачије предвиђено, за температуру пуњења од 15 °C, највећи степен пуњења се одређује како следи: Тачка кључања (почетак кључања) материје у °C; < 60; ≥ 60 < 100; ≥ 100 < 200; ≥ 200 < 300; ≥ 300. Степен пуњења у % запремине амбалаже; 90; 92; 94; 96; 98. или - степен пуњења = % запремине амбалаже |
|  | У овој формули α представља средњи кубни коефицијенат ширења течне материје између 15 °C и 50 °C; тј., за максимално повећање температуре од 35 °C. α се израчунава према формули: При чему d15 и d50 представљају релативне густине течне материје на 15 °C и 50 °C, а tF средњу температуру течне материје у моменту пуњења. |
| 4.1.1.5 | Унутрашња амбалажа мора бити тако упакована у спољну амбалажу, да под нормалним транспортним условима не може доћи до њеног лома или пробијања, или до испуштања садржаја у спољну амбалажу. Унутрашња амбалажа, која садржи течне материје треба да се пакује са затварачем окренутим нагоре и да је у складу са ознакама за показивање праваца прописаних у 5.2.1.9 смештена у спољну амбалажу. Ломљива унутрашња амбалажа или таква, која се може лако пробити, као што су посуде од стакла, порцелана, керамике, или одређене пластичне материје, итд., мора бити обезбеђена у спољној амбалажи са одговарајућим материјалом за заштиту. Приликом ослобађања садржаја не сме бити у већој мери угрожена заштитна особина тог материјала. |
| 4.1.1.5.1 | Ако је спољна амбалажа неке мешовите амбалаже или велике амбалаже успешно испитана са различитим типовима унутрашњих амбалажа, такве различите унутрашње амбалаже могу бити такође заједно обухваћене спољном амбалажом или великом амбалажом. Осим тога, без подвргавања комада за отпрему даљим испитивањима, дозвољене су следеће промене на унутрашњој амбалажи, под условом да је одржан исти ниво карактеристика,: - Унутрашња амбалажа са истим или мањим димензијама може се користити, под условом да: - је унутрашња амбалажа сличне конструкције као што је испитана унутрашња амбалажа (нпр. облик – округао, правоугаони итд.); - материјал, који је коришћен за унутрашњу амбалажу (стакло, пластика, метал, итд.) показује исту или већу отпорност на удар или слагање од оригинално испитиване унутрашње амбалаже; - унутрашња амбалажа има исте или мање отворе и да је затварач сличне конструкције (нпр. поклопац са навојем, подесиви затварач, итд.); - је коришћен додатни материјал за заштиту у довољној количини, за попуњавање празних међупростора ради спречавања значајнијих померања унутрашње амбалаже; и - су унутрашње амбалаже у спољној амбалажи усмерене у истом правцу као и у испитаним амбалажама. - Мањи број испитане унутрашње амбалаже или алтернативних типова унутрашње амбалаже наведене у претходном ставу (а), могу се користити, под условом, да је додат довољан материјал за попуњавање празног међупростора ради спречавања значајнијих померања унутрашњих амбалажа. |
| 4.1.1.6 | Опасан терет не сме бити пакован заједно са опасним или другим теретом у истој спољној амбалажи или у великој амбалажи, ако они међусобно опасно реагују a да при томе проузрокују следеће: - сагоревање или развијање значајне топлоте; - развијање запаљивих , загушљивих оксидирајућих или отровних гасова; - стварање нагризајућих материја; - стварање нестабилних материја. Напомена: За посебне одредбе за заједничко паковање види одељак 4.1.10. |
| 4.1.1.7 | Затварачи амбалажа, које садрже навлажене или разређене материје, морају бити такви, да процентуални удео течне материје (воде, растварача или средства за разблаживање) у току транспорта не падне испод прописане граничне вредности. |
| 4.1.1.7.1 | Ако су на IBC амбалажи намештена два или више система затварања један за другим, тада се најпре затвара онај који је најближи материји која се транспортује. |
| 4.1.1.8 | Ако се у комаду за отпрему развије надпритисак услед ослобађања гаса из садржаја (због пораста температуре или из других разлога), амбалажа или IBC амбалажa може бити опремљено уређајем за одзрачивање, под условом, да ослобођени гас не представља опасност нпр. због своје отровности, запаљивости или ослобођене количине. Уређај за одзрачивање мора бити уграђен, ако на основу нормалног распадања материје може доћи до стварања опасног надпритиска. Уређај за одзрачивање мора бити тако конструисан, да је спречено ослобађање течних материја као и продирање страних материја у оном положају амбалаже или IBC амбалаже који је предвиђен за транспорт, под нормалним транспортним условима. Напомена: Одзрачивање комада за отпрему у ваздушном саобраћају није дозвољено. |
| 4.1.1.8.1 | Течне материје се могу пунити само у унутрашњу амбалажу, која је довољно отпорна да издржи унутрашњи притисак, који се може појавити под нормалним транспортним условима. |
| 4.1.1.9 | Нова, прерађена или поново употребљена амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, или преправљену амбалажу и поправљену или редовно одржавану IBC амбалажу, према потреби, морају издржати испитивања прописана у 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 или 6.6.5. Пре пуњења и предаје на транспорт, свака амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, мора бити прегледана, да би се утврдило, да не постоји корозија, нечистоћа и друго оштећење, а свака IBC амбалажа мора бити прегледана у погледу исправног функционисања опреме за опслуживање. Свака амбалажа, која показује знаке смањене отпорности у поређењу са испитаним типом конструкције, не сме бити више коришћена или мора бити тако поправљена, да може да издржи испитивање које је предвиђено за тај тип конструкције. Свака IBC амбалажа, која показује знаке смањене отпорности у поређењу са испитаним типом конструкције, не сме бити више коришћена или мора бити тако поправљена или редовно одржавана, да може да издржи испитивање које је предвиђено за тип конструкције. |
| 4.1.1.10 | Течне материје се смеју пунити само у амбалажу, укључујући IBC амбалажу, која је довољно отпорна да издржи унутрашњи притисак, који може да се развије под нормалним транспортним условима. Амбалажа и IBC амбалажа на чијим ознакама је исписан испитни хидраулички притисак према 6.1.3.1 (d), и 6.5.2.2.1, могу се пунити само течном материјом, чији је притисак паре; - толики, да укупан надпритисак у амбалажи или IBC амбалажи (тј. притисак паре терета којом се пуни плус парцијални притисак ваздуха или других инертних гасова, умањен за 100 kPa) на 55 °C, који је одређен на основу максималног степена испуњености према 4.1.1.4 и температуре пуњења од 15 °C, не прекорачује 2/3 испитног притиска који је исписан на амбалажи; или - на 50 °C мањи од 4/7 збира испитног притиска који је исписан на амбалажи увећан за 100 kPa; или - на 55 °C мањи од 2/3 збира испитног притиска који је исписан на амбалажи увећан за 100 kPa. Метална IBC амбалажа намењена за транспорт течних материја, не сме се користити за транспорт течних материја, чији је притисак паре већи од 110 kPa, (1,1 bar) на 50 °C или 130 kPa (1,3 bar) на 55 °C. |

|  | Примери за испитне притиске, који треба да буду исписани на амбалажи, укључујући IBC амбалажу, а који су израчунати према 4.1.1.10 (c) UN број; Назив материје; Класа; Амба- лажна група; Vp55 (kPa); (Vp55 x 1,5) (kPa); (Vp55 x 1,5) минус 100 (kPa); Захтевани најнижи испитани притисак (надпритисак) према 6.1.5.5.4 (c) (kPa); Најнижи испитни притисак (надпритисак) који мора буде исписан на амбалажи (kPa). 2056; Тетрахидрофуран; 3; II; 70; 105; 5; 100; 100. 2247; n-Декан; 3; III; 1,4; 2,1; -97,9; 100; 100. 1593; Дихлорметан; 6.1; III; 164; 246; 146; 146; 150. 1155; Диетилетар; 3; I; 199; 299; 199; 199; 250. Напомена 1: За чисте течне материје притисак паре на 55 °C (Vp 55) се често може узети из табела, које су објављене у научној литератури. 2: Најнижи испитни притисци наведени у табели односе се само на примену података у 4.1.1.10 (c), што значи да наведени испитни притисак мора бити 1,5 пута већи од притиска паре на 55 °C умањен за 100 kPa. Ако је на пример, испитни притисак за n-Декан одређен према 6.1.5.5.4 (а), најнижи испитни притисак који треба навести може бити мањи. 3: За диетилетар најмањи испитни притисак који се захтева у 6.1.5.5.5 износи 250 kPa. |
| --- | --- |
| 4.1.1.11 | Празна амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, која су садржала неки опасан терет, подлеже истим захтевима као и пуна амбалажа, изузев ако су предузете одговарајуће мере за искључивање сваке опасности. |
| 4.1.1.12 | Свака амбалажа, наведена Поглављу 6.1, која је намењена за течне материје, мора успешно да буде подвргнута одговарајућем испитивању заптивености, и мора бити у стању да испуни одређени ниво испитивања наведен у 6.1.5.4.3; - пре прве употребе за транспорт; - након прераде или преправке сваке амбалаже пре поновне употребе за транспорт; За ово испитивање није неопходно, да је амбалажа опремљена затварачима. Унутрашња посуда комбиноване (састављене) амбалаже може бити испитивана без спољне амбалаже, под условом, да то не угрожава резултате испитивања. Ово испитивање се не захтева за: - унутрашњу амбалажу мешовите амбалаже или велике амбалаже; - унутрашње посуде мешовите амбалаже (стакло, порцелан, керамика), које су обележене у складу са 6.1.3.1. (а) (ii) знаком "RID/ADR"; - амбалажу од танког лима, која је обележена у складу са 6.1.3.1. (а) (ii) знаком "RID/ADR". |
| 4.1.1.13 | Амбалажа, укључујући IBC амбалажу, за чврсте материје, које се могу претворити у течно стање на температурама, до којих долази у току транспорта, мора такође бити способна да ову материју задржи и у течном стању. |
| 4.1.1.14 | Амбалажа, IBC амбалажу, за прашкасте или зрнасте материје мора бити непропусна за прашину или опремљена унутрашњом облогом. |
| 4.1.1.15 | Уколико надлежни орган није другачије прописао, за пластичну бурад и канистере, крутa IBC амбалажа и комбинована (састављена) IBC амбалажа са пластичном унутрашњом посудом, период коришћења дозвољен за транспорт опасног терета износи пет година, рачунајући од датума њихове израде, изузев ако је због врсте материје која се у њима транспортује, прописан краћи период коришћења. |
| 4.1.1.16 | Амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, који су обележени према 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2 или 6.6.3, али су одобрени за употребу у држави која није Уговорна Страна ADR, могу се користити и за транспорте по ADR. |
| 4.1.1.17 | Експлозиви и предмети са експлозивном материјом, саморeагујуће материје и органски пероксиди Уколико у ADR није супротно прописано, амбалажа, укључујући IBC амбалажу и велику амбалажу, које се користе за терет Класе 1, за самореагујуће материје Класе 4.1 и за органске пероксиде Класе 5.2, мора одговарати одредбама средње групе опасности (амбалажна група II). |
| 4.1.1.18 | Употреба амбалаже за спашавање |
| 4.1.1.18.1 | Оштећени, неисправни, незаптивени комади за отпрему или они који не одговарају прописима, или опасан терет који су расут или изливен, може се транспортовати у амбалажи за спашавање поменут у 6.1.5.1.11. То не искључује употребу амбалаже већих димензија одговарајућег типа и одговарајуће чврстине, под условом, да су испуњени захтеви из 4.1.1.18.2 и 4.1.1.18.3. |
| 4.1.1.18.2 | Одговарајуће мере морају бити предузете ради спречавања прекомерног померања оштећених или незаптивених комада за отпрему унутар амбалаже за спашавање. Уколико амбалажа за спашавање садржи течне материје, мора се додати довољна количина инертног материјала за апсорбовање, да би се елиминисало изливање слободне течности. |
| 4.1.1.18.3 | Неопходно је предузети одговарајуће мере за спречавање стварања опасног притиска. |
| 4.1.1.19 | Верификација хемијске компатибилности пластичне амбалаже, укључујући IBC амбалажу, изједначавањем материје којом се пуни са стандардним течностима |
| 4.1.1.19.1 | Подручје примене За полиетиленску амбалажу према 6.1.5.2.6 и за полиетиленску IBC амбалажу према 6.5.6.3.5, хемијска компатибилност са материјом којом се пуни се може верификовати изједначавањем са стандардним течностима, следећи поступке утврђене у 4.1.1.19.3 до 4.1.1.19.5 уз коришћење списка у табели 4.1.1.19.6, под условом, да је одређени тип конструкције испитан са овим стандардним течностима у складу са одељком 6.1.5 или 6.5.6, узимајући у обзир одељак 6.1.6 и да су испуњени услови из 4.1.1.19.2. Ако није могуће изједначавањем у складу са овим ставом, хемијска компатибилност се доказује испитивањем типа конструкције у складу са 6.1.5.2.5 или лабораторијским испитивањем у складу са 6.1.5.2.7. за амаблажу, и у складу са 6.5.6.3.3 одн. 6.5.6.3.6 за IBC амбалажу. Напомена: Независно од одредби овог става, употреба амбалаже, укључујући IBC амбалажу, за неку посебну материју којом се пуни, подлеже ограничењима Табеле А Поглавља 3.2, и упутствима за паковање 4.1. |
| 4.1.1.19.2 | Услови Релативна густина материје којом се пуни амбалажа (IBC амбалажа)не сме да прекорачи ону(е), одговарајуће(их) стандардне(их) течности која(е) се користи(е) за одређивања висине при испитивању на пад, успешно спроведеном према 6.1.5.3.4 или 6.5.6.9.4 и масе при испитивању на слагање, успешно спроведеном према 6.1.5.6 или, уколико је неопходно, према 6.5.6.6. Притисак паре материје којом се пуни амбалажа (IBC амбалажа) на 50 °C или 55 °C, не сме да прекорачи онај(е) притисак, одговарајуће(их) стандардне(их) течности која(е) се користи(е) за одређивање притиска при испитивању унутрашњег хидрауличног притиска, успешно спроведеном према 6.1.5.5.4 или 6.5.6.8.4.2. У случају да је материје којом се пуни амбалажа (IBC амбалажа), изједначена са комбинацијом стандардних течности, одговарајуће вредности материја, које се користе за пуњење, не смеју прекорачити најмање вредности асимилованих стандардних течности, које су изведене из испитивања висине пада, масе за слагање и унутрашњег испитног притиска. Пример: UN број 1736 Бензоилхлорид је изједначен са комбинацијом стандардних течности "Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење". Бензоилхлорид има притисак паре на 50 °C од 0,34 kPa и релативну густину приближно 1,2. Испитивање типа конструкције за пластичну бурад и канистере често се спроводи на најмањем испитном нивоу који се захтева. У пракси то значи, да се испитивање на слагање одређене врсте амбалаже обично спроводи са оптерећењем за слагање, који одговара релативној густини од 1,0 за "смешу угљоводоника" и релативној густини од 1,2 за "раствор средства за квашење" (види дефиницију стандардних течности у 6.1.6). Дакле у овом случају, хемијска компатибилност за тај испитани тип конструкције не би био доказан за Бензоилхлорид, због неадекватног нивоа испитивања типа конструкције са стандардном течношћу "смеше угљоводоника". (Пошто у већини случајева, примењени унутрашњи хидраулички испитни притисак није мањи од 100 kPa, притисак паре Бензоилхлорида је на задовољавајући начин покривен нивоом испитивања према 4.1.1.10). Сви састојци материје којом се пуни амбалажа (IBC амбалажа), а која може бити раствор, смеша, или препарат, као што су средства за квашење у средствима за чишћење или дезинфекцију, независно од тога, да ли су опасни или безопасни, морају бити укључени у поступак изједначавања. |
| 4.1.1.19.3 | Поступак изједначавања материје При сврставању материје којом се пуни амбалажа (IBC амбалажа), међу материје или групе материја из списка изједначавања наведених у табели 4.1.1.19.6, морају се предузети следећи кораци (види и шему у цртежу 4.1.1.19.1): - Класификуј материју за пуњење, у складу са поступком и критеријумима Дела 2 (одређивање UN броја и амбалажне групе); - Потражи UN број у колони (1) табеле 4.1.1.19.6, уколико је тамо садржан; - Ако постоји више назива за овај UN број, изабери ред који се слаже са подацима за амбалажну групу, концентрацију, тачку паљења, присуство састојака који нису опасни, итд. помоћу информација које се налазе у колонама (2а), (2b) и (4). Ако то није могуће, хемијска компатибилност се мора доказати у складу са 6.1.5.2.5 или 6.1.5.2.7 за амбалажу, и у складу са 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.6 за IBC (међутим, за водене растворе види 4.1.1.19.4); - Ако UN број и амбалажна група материје за пуњење, одређене према тачки (а) није укључен у списак изједначавања, хемијска компатибилност се мора доказати у складу са 6.1.5.2.5 или 6.1.5.2.7 за амбалажу, и у складу са 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.6 за IBC; - Примени "Правило за заједнички назив", описано у 4.1.1.19.5, ако је то наведено у колони (5) изабраног реда; - Хемијска компатибилност материје за пуњење, може се сматрати да је доказана узимајући у обзир одредбе наведене у 4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2, ако је поименично наведена материја изједначена са стандардном течности или комбинацијом стандардних течности у колони (5) и тип конструкције одобрен за ту стандардну течност (течности). |

Цртеж 4.1.1.19.1: Шема за изједначавање материје за пуњење са стандардним течностима Класификација материје према Делу 2 са циљем утврђивања UN броја и амбалажне групе Да ли су UN број и амбалажна група садржани у списку изједначавања? НE неопходна су даља испитивања (види 4.1.1.19.1) хемијска компатибилност се сматра да је доказана, ако је испитивање типа конструкције амбалеже/ IBC спроведено са наведеним стандардним течностима; то важи, по потреби, и за водене растворе материја. ДA Да ли је материја или група мате-рија поименично наведена у списку изједначавања ? Да ли је у списку наведена стан-дардна течност или комбинација стандардних течности? ДA ДA НE НE Наставак са "Правилом за заједничке називе "

| 4.1.1.19.4 | Водени раствори Водени раствори материја и група материја, које су изједначене са једном или више стандардних течности у складу са 4.1.1.19.3, такође могу бити изједначени са овим стандардним течностима, под условом да су испуњени следећи критеријуми; - водени раствор може бити сврстан у исти UN број као материја која је наведена у списку изједначавања у складу са критеријумима из 2.1.3.3, и - водени раствор није посебно поименично наведен на другом месту у списку изједначавања у 4.1.1.19.6, и - не наступа никаква хемијска реакција између опасне материје и воде као растварача. Пример: Водени раствор UN 1120 терт-Бутанол; - Сам чисти терт-Бутанол је сврстан у стандардне течности "сирћетна киселина" у списку изједначавања. - Водени раствори терт-Бутанола могу се у складу са 2.1.3.3, Класификовати под UN број 1120 БУТАНОЛИ, јер водени раствор терт-Бутанола се не разликује од назива чисте материје у односу на Класу, амбалажну(е) групу(е) или физичко стање. Осим тога, UN број 1120 БУТАНОЛИ, није изричито ограничен на чисту материју, а и водени раствори ових материја нису посебно поименично другачије наведени у Табели А Поглавља 3.2 као и у списку изједначавања. - UN 1120 БУТАНОЛИ не реагују са водом под нормалним транспортним условима. Сходно томе, водени раствори UN број 1120 терт-Бутанол могу се сврстати у стандардне течности "сирћетна киселина" |
| --- | --- |
| 4.1.1.19.5 | Правило за заједничке називе За изједначавање терета за пуњење, за који је у рубрици (5) наведен "Правило за заједничке називе", морају се предузети следећи кораци и испунити следећи критеријуми (види шему 4.1.1.19.2): - Изврши поступак изједначавања за сваки опасан састојак раствора, смеше или препарата у складу са 4.1.1.19.3 узимајући у обзир предуслове из 4.1.1.19.2. Код назива по врстама, неки састојци се могу занемарити за које је познато да немају штетна дејства на полиетилене високе густине (нпр. чврсти пигменти у UN 1263 БОЈЕ или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ); - Раствор, смеша или препарат се не може изједначити са стандардним течностима, ако: - UN број и амбалажна група једног или више опасних састојака није садржан у списку изједначавања; или - је у рубрици (5) списка изједначавања наведено "Правило за заједничке називе" за један или више опасних састојака; или - (са изузетком UN 2059 НИТРОРЦЕЛУЛОЗА У РАСТВОРУ, ЗАПАЉИВА) се класификациони кôд једног или више њених опасних састојака разликује од оних у раствору, смеши или препарату. - Ако су сви опасни састојци наведени у списку изједначавања и чији су класификациони кôдови у складу са класификационим кôдовима самог раствора, смеше и препарата, и сви опасни састојци су изједначени са истом стандардном течности или у комбинацијом стандардних течности у рубрици (5), може се сматрати да је хемијска компатибилност раствора, смеше или препарата доказана, узимајући у обзир 4.1.1.19.1.и.4.1.1.19.2: - Ако су сви опасни састојци наведени у списку изједначавања и чији су класификациони кôдови у складу са класификационим кôдовима самог раствора, смеше и препарата, али су у рубрици (5) наведене различите стандардне течности, може се сматрати да је хемијска компатибилност доказана, само за следеће комбинације стандардних течности, узимајући у обзир 4.1.1.19.1.и.4.1.1.19.2: - вода/азотна киселина 55 %; са изузетком неорганске киселине са класификационим кôдом C1, која је сврстана у стандардне течности "вода "; - вода/раствор средство за квашење; - вода/сирћетна киселина; - вода/смеша угљоводоника; - вода/n-бутилацетат – n-бутилацетат засићени раствор средства за квашење. - У оквиру овог правила, компатибилност се не сматра да је доказана за друге стандрадне течности од оних које су наведене под (d) као и за све случајеве наведене под (b). У таквим случајевима хемијска компатибилност се мора доказати другим средствима (види 4.1.1.19.3 (d)). Пример 1: Смеша од UN 1940 ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА (50%) и UN 2531 МЕТАКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА (50%); класификација смеше UN 3265 НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. - У списку изједначавања укључени су и UN бројеви састојака као и UN бројеви смеше; - Исте класификационе кôдове имају и састојци као и смеша: C3; - UN 1940 ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА је асимилована у стандардну течност "сирћетна киселина" а UN 2531 МЕТАКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА је асимилована у стандардну течност "n-Бутилацетат – са n-Бутиалцетат засићени раствор средства за квашење". Према тачки (d) није дозвољена комбинација стандардних течности. Хемијска компатибилност смеше мора бити доказана другим средствима. Пример 2: Смеша од UN 1793 ИЗОПРОПИЛФОСОФОРНА КИСЕЛИНА (50%) и UN ФЕНОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА (50%); класификација смеше УН 3265 НАГРИЗАЈУЋА ОРГАНСКА КИСЕЛА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. - У списку изједначавања укључени су и UN бројеви састојака као и UN бројеви смеше; - Исте класификационе кôдове имају и састојци као и смеша: C3; - UN 1793 ИЗОПРОПИЛФОСОФОРНА КИСЕЛИНА је изједначен са стандардном течности "раствор средства за квашење" и UN 1803 ФЕНОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА је изједначена са стандардном течности "вода". Према тачки (d) је то дозвољена комбинација стандардних течности. Сходно томе, хемијска компатибилност за ове смеше се може сматрати доказаном, под условом да је тип конструкције дозвољен за стандардне течности "раствор средства за квашење" и "вода". |

Цртеж 4.1.1.19.2: Шема "Правило за заједничке називе " Појединачни и заједнички називи, раствори, смеше, препарати са наводом "Правило за заједнички назив " у списку изједначавања Да ли су укључени називи у списак изједначавања за све састојке раствора, смеша или препарата препарата? НE ДА Да ли сви састојци имају исте класификационе кôдове као раствори, смеше или препарати? НE DA ДA Да ли су сви састојци изједначени са истом стандардном течности, одн. са комбинацијом стандардних течности ? Да ли су сви састојци одвојено или заједно изједначени са једном од комбинација стан- дардних течности настваку? НE НE Неопходна су даља испитивања ДA ДA Хемијска компатибилност се сматра доказаном, ако је тип конструкције амбалаже/IBC испитан са наведеним стандарним течностима.

Дозвољена комбинација стандардних течности: - вода/азотна киселина 55%, са изузетком неорганских киселина класификационог кôда С1, који је сврстан у стандардне течности "вода" - вода/ раствор средства за квашење; - вода/сирћетна киселина; - вода/раствор угљоводоника; - вода/n-бутилацетат – n-бутилацетат засићен раствором средства за квашење

| 4.1.1.19.6 | Списак изједначавања У следећој табели (списку изједначавања) опасне материје су наведене по растућем редоследу UN бројева. По правилу, сваки ред обрађује једну материју, појединачни или заједнички назив који је сврстан у одређени UN број. Међутим, за исти UN број могу се користити наредних неколико редова, ако материје, које припадају истом UN броју имају различите називе (нпр. поједини изомери групе материја), различите хемијске особине, различите физичке особине и/или различите транспортне услове. У том случају појединачни или заједнички назив унутар постојеће амбалажне групе, је последњи који је наведен у овом низу редова. Колоне (1) до (4) табеле 4.1.1.19.6 следе сличну структуру као и Табела А Поглавља 3.2, и користе се за идентификацију материје у сврху овог пододељка. Последња колона наводи стандардну(не) течност(и) са којом се материја може изједначити. Објашњења за поједине колоне: |
| --- | --- |
|  | Колона (1); UN број Садржи UN број - опасне материје, ако је материја сврстана у сопствени специфични UN број, или - заједничког назива, у који је сврстана опасна материја која није поименично наведена у складу са критеријумима Дела 2 ("Алгоритам одлучивања").. Колона (2а); Званичан назив материје или технички назив Садржи име материје одн. име појединачног назива, који може да покрива различите изомере, или име самог заједничког назива. Наведени назив може да се изведе из званичног назива. Колона (2б); Опис Садржи описан текст као разјашњење подручја примене назива, у случајевима када су класификација, услови транспорта и/или хемијска компатибилност материје различити.. Колона (3а); Класа Садржи број Класе, под чији појам спада опасна материја. Овај број Класе се додељује у складу са поступком и критеријумима Дела 2.. Колона (3б); Класификациони кôд Садржи класификациони кôд опасне материје у складу са поступком и критеријумима Дела 2.. Колона (4); Амбалажна група Садржи број(бројеве) амбалажне групе (I, II, III) у коју су сврстане опасне материје. Ови бројеви амбалажних група су додељени у складу са поступком и критеријумима Дела 2. Одређене материје нису сврстане у ни у једну амбалажну групу.. Колона (5); Стандардна течност Ова колона садржи или стандардну течност или комбинацију стандардних течности са којом се материја може изједначити, или упућује на правило за заједничке називе у 4.1.1.19.5.. |

Табела 4.1.1.19.6:	Списак изједначавања

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1090 | Ацетон |  | 3 | F1 | II | Смеша угловодоника Напомена: примењиво је само, ако је доказано, да пермеабилитет (пропустљивост) материје из предвиђеног комада за отпрему има прихватљив ниво |
| 1093 | Акрилонитрил, стабилизован |  | 3 | FT1 | I | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1104 | Амилацетат | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1105 | Пентаноли | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II/III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1106 | Амиламин | чисти изомери и смеша изомера | 3 | FC | II/III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1109 | Амилформијати | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1120 | Бутаноли | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II/III | Сирћетна киселина |
| 1123 | Бутилацетати | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II/III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1125 | n-Бутиламин |  | 3 | FC | II | смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1128 | n-Бутилформијат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1129 | Бутиралдехид |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1133 | Лепила | која садрже запаљиву течнoст | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 |  | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) |  | (5) |
| 1139 | Раствор за површинску заштиту | ( укључујући површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе, као што су заштитни премаз каросерије или заштитни премаз буради) | 3 | F1 | I/II/III |  | Правило за заједничке називе |
| 1145 | Циклохексан |  | 3 | F1 | II |  | Смеша угљоводоника |
| 1146 | Циклопентан |  | 3 | F1 | II |  | Смеша угљоводоника |
| 1153 | Етиленгликолдиетилетар |  | 3 | F1 | III |  | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 1154 | Диетиламин |  | 3 | FC |  | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1158 | Диизопропиламин |  | 3 | FC |  | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1160 | Диметиламин, водени раствор |  | 3 | FC |  | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1165 | Диоксан |  | 3 | F1 |  | II | Смеша угљоводоника |
| 1169 | Екстракти, ароматични, течни |  | 3 | F1 |  | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1170 | Етанол (етилалкохол) или етанол, раствор (етилалкохол, раствор) | водени раствор | 3 | F1 |  | II/III | Сирћетна киселина |
| 1171 | Етиленгликолмоноетил-етар |  | 3 | F1 |  | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 1172 | Етиленгликолмоноетил-етарацетат |  | 3 | F1 |  | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1173 | Етилацетат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1177 | 2-Етилбутилацетат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1178 | 2-Етилбутиралдехид |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1180 | Етилбутират |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1188 | Етиленгликолмонометилетар |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 1189 | Етиленгликолмонометилетарацетат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 1190 | Етилформијат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1191 | Октилалдехиди | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1192 | Етиллактат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1195 | Етилпропионат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1197 | Екстракти арома, течни |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1198 | Формалдехид, раствор, запаљив | водени раствор, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | FC | III | Сирћетна киселина |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1202 | Дизел гориво | одговара стандарду EN 590:2004 или са тачком паљења не више од 100 °C | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1202 | Газол | тачка паљења не више од 100 °C | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1202 | Уље за ложење, лако | ултра лако | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1202 | Уље за ложење, лако | одговара стандарду EN 590:2004 или са тачком паљења не вишом од 100 °C | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1203 | Бензин или гориво за Ото моторе |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1206 | Хептани | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1207 | Хексалдехид | n-Хексалдехид | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1208 | Хексани | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1210 | Штампарске боје или додатне материје за боју | запаљиве, укључујући разређиваче и раствараче штампарских боја) | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1212 | Изобутанол (изобутилалкохол) |  | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |
| 1213 | Изобутилацетат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1214 | Изобутиламин |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1216 | Изооктени | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1219 | Изопропанол (изопропилалкохол) |  | 3 | F1 | II | Сирћетна киселина |
| 1220 | Изопропилацетат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1221 | Изопропиламин |  | 3 | FC | I | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1223 | Керозин |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1224 | Кетони, течни, н.д.н. |  | 3 | F1 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 1230 | Метанол |  | 3 | FT1 | II | Сирћетна киселина |
| 1231 | Метилацетат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1233 | Метиламилацетат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1235 | Метиламин, водени раствор |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1237 | Метилбутират |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1247 | Метилметакрилат, мономер, стабилизован |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1248 | Метилпропионат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1262 | Октани | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1263 | Боје или додатни материјали за боје | укључујући боје, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци или укључујући разређиваче и раствараче | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1265 | Пентани, течни | n-Пентан | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1266 | Парфемски производи | са запаљивим растварачима | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1268 | Нафта катрана каменог угља | парни притисак на 50 °C мањи од 110 kPa | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1268 | Дестилати сирове нафте, н.д.н. или производи сирове нафте, н.д.н. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1274 | n-Пропанол (n-Пропилалкохол) |  | 3 | F1 | II/III | Сирћетна киселина |
| 1275 | Пропионалдехид |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1276 | n-Пропилацетат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1277 | Пропиламин | n-Пропиламин | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1281 | Пропилформијати | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1282 | Пиридин |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 1286 | Калофонијумско уље |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1287 | Каучук, раствор |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1296 | Триетиламин |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1297 | Триетиламин, водени раствор | не више од 50% триметиламина | 3 | FC | I/II/III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1301 | Винилацетат, стабилизован |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1306 | Средства за заштиту дрвета, течна |  | 3 | F1 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 1547 | Анилин |  | 6.1 | T1 | II | Сирћетна киселина |
| 1590 | Дицхлоранилини, течни | чисти изомери и смеша изомера | 6.1 | T1 | II | Сирћетна киселина |
| 1602 | Боје, течне, отровне, н.д.н.или међупроизвод за боје, течан, отрован, н.д.н. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1604 | Етилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1715 | Анхидрид сирћетне киселине |  | 8 | CF1 | II | Сирћетна киселина |
| 1717 | Ацетилхлорид |  | 3 | FC | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1718 | Бутилфосфат |  | 8 | C3 | III | Раствор средства за квашење |
| 1719 | Водоник сулфид | водени раствор | 8 | C5 | III | Сирћетна киселина |
| 1719 | Нагризајућа алкална течна материја, н.д.н. | неорганска | 8 | C5 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 1730 | Антимонпентахилорид, течан | чист | 8 | C1 | II | Вода |
| 1736 | Бензоилхлорид |  | 8 | C3 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1750 | Хлорсирћетна киселина, раствор | водени раствор | 6.1 | TC1 | II | Сирћетна киселина |
| 1750 | Хлорсирћетна киселина, раствор | смеше моно- и дихлорсирћене киселине | 6.1 | TC1 | II | Сирћетна киселина |
| 1752 | Хлорацетилхлорид |  | 6.1 | TC1 | I | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1755 | Хромна киселина, раствор | водени раствор са не више од 30% хромне киселине | 8 | C1 | II/III | Азотна киселина |
| 1760 | Цијанамид | водени раствор са не више од 50% цијананида | 8 | C9 | II | Вода |
| 1760 | О,О-Диетил-дитиофосфорна киселина |  | 8 | C9 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1760 | О,О-Диизопропил-дитиофосфорна киселина |  | 8 | C9 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1760 | О,О-Ди-n-пропил-дитиофосфорна киселина |  | 8 | C9 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1760 | Нагризајућа течна материја н.д.н. | тачка паљења изнад 60 °C | 8 | C9 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1761 | Бакар(II)етилендиамин, раствор | водени раствор | 8 | CT1 | II/III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1764 | Дихлорсирћетна киселина |  | 8 | C3 | II | Сирћетна киселина |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1775 | Флуорборна киселина | водени раствор са мање од 50% флуорборне киселине | 8 | C1 | II | Вода |
| 1778 | Флуорсилицијумова киселина |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1779 | Мравља киселина | са више од 85% киселине | 8 | C3 | II | Сирћетна киселина |
| 1783 | Хексаметилендиамин, раствор | водени раствор | 8 | C7 | II/III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 1787 | Јодоводонична киселина | водени раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1788 | Бромоводонична киселина | водени раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1789 | Хлороводонична киселина | водени раствор мањи од 38% | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1790 | Флуорводонична киселина | са не више од 60% флуороводоника | 8 | CT1 | II | Вода рок употребе: највише 2 године |
| 1791 | Хипохлорит, раствор | водени раствор, у трговачкој употреби са средством за квашење | 8 | C9 | II/III | Азотна киселина и раствор средства за квашење (*) |
| 1791 | Хипохлорит, раствор | водени раствор | 8 | C9 | II/III | Азотна киселина (*) |
| (*) За UN број 1791: Испитивање само са уређајем за проветравање. Ако се испитивање спроводи са азотном киселином као стандардна течност, морају се користити уређај за проветравање и заптивке, које су отпорне на киселину. Ако се испитивање спроводи само са раствором хипохлорита, такође су дозвољени уређаји за проветравање и заптивке исте врсте конструкције, који су отпорни на хипохлорит (нпр. силиконски каучук), али не и на азотну киселину. |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | Изопропилфосфат кисели |  | 8 | C3 | III | Раствор средства за квашење |
| 1802 | Перхлорна киселина | водени раствор са највише 50% киселине | 8 | CO1 | II | Вода |
| 1803 | Фенолсулфонска киселина, течна | смеша изомера | 8 | C3 | II | Вода |
| 1805 | Фосфорна киселина, раствор |  | 8 | C1 | III | Вода |
| 1814 | Калијумхидроксид, раствор | водени раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1824 | Натријумхидроксид, раствор | водени раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1830 | Сумпорна киселина | са више од 51% чисте киселине | 8 | C1 | II | Вода |
| 1832 | Сумпорна киселина, коришћена | хемијски стабилна | 8 | C1 | II | Вода |
| 1833 | Сумпораста киселина |  | 8 | C1 | II | Вода |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1835 | Тетраметиламонијум-хидроксид, раствор | водени раствор, тачка паљења изнад 60 °C | 8 | C7 | II | Вода |
| 1840 | Цинкхлорид, раствор | водени раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 1848 | Пропионска киселина | са најмање 10% а не више од 90% (масених) киселине | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1862 | Етилкротонат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1863 | Гориво за млазне моторе |  | 3 | F1 | I/II/III | Смеша угљоводоника |
| 1866 | Смола, раствор | запаљив | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1902 | Диизооктилфосфат |  | 8 | C3 | III | Раствор средства за квашење |
| 1906 | Отпадна сумпорна киселина |  | 8 | C1 | II | Азотна киселина |
| 1908 | Хлорит, раствор | водени раствор | 8 | C9 | II/III | Сирћетна киселина |
| 1914 | Бутилпропионат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1915 | Циклохексанон |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1917 | Етилакрилат, стабилизован |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1919 | Метилакрилат, стабилозован |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1920 | Нонани | чисти изомери и смеша изомера, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1935 | Цијанид, раствор, н.д.н. | неоргански | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 1940 | Тиогликолна киселина |  | 8 | C3 | II | Сирћетна киселина |
| 1986 | Алкохоли, запаљиви, отровни, н.д.н. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1987 | Циклохексанол | технички чисти | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |
| 1987 | Алкохоли, н.д.н. |  | 3 | F1 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 1988 | Алдехиди, запаљиви, отровни, н.д.н. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1989 | Алдехиди, н.д.н. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1992 | 2,6-cis-диметилморфолин |  | 3 | FT1 | III | Смеша угљоводоника |
| 1992 | Запаљива течност, отровна, н.д.н. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 1993 | Пропионска киселина винилестер |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1993 | (1-Метокси-2-пропил)-ацетат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 1993 | Запаљива течност, н.д.н. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 2014 | Водоникпероксид, водени раствор | са најмање 20% али највише 60% водоник-пероксида, стабилизованог по потреби | 5.1 | OC1 | II | Азотна киселина |
| 2022 | Крeзилна киселина | течна смеша од кресола, ксиленола и метилфенола | 6.1 | TC1 | II | Сирћетна киселина |
| 2030 | Хидразин, водени раствор | са више од 37% а не више од 64% хидразина | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2030 | Хидразинхидрат | водени раствор са 64% хидразина | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2031 | Азотна киселина | остале азотне киселине изузев црвене пушљиве са највише 55 % чисте киселине | 8 | CO1 | II | Азотна киселина |
| 2045 | Изобутиралдехид (изобутилалдехид) |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2050 | Диизобутилен, изомерна једињења |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2053 | Метилизобутил карбинол |  | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |
| 2054 | Морфолин |  | 3 | CF1 | I | Смеша угљоводоника |
| 2057 | Трипропилен |  | 3 | F1 | II/III | Смеша угљоводоника |
| 2058 | Валералдехид | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2059 | Нитроцелулоза, раствор, запаљив |  | 3 | D | I/II/III | Правило за заједничке називе: Одступајући од нормалног поступка, ово правило се може применити на раствараче класификационог кôда F1 |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2075 | Хлорал, безводни, стабилизован |  | 6.1 | T1 | II | Раствор средства за квашење |
| 2076 | Крезоли, течни | чисти изомери и смеша изомера | 6.1 | TC1 | II | Сирћетна киселина |
| 2078 | Толуендиизоцијанат | течан | 6.1 | T1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2079 | Диетилентриамин |  | 8 | C7 | II | Смеша угљоводоника |
| 2209 | Формалдехид, раствор | водени раствор са 37% формалдехида, садржај метанола: 8 до 10% | 8 | C9 | III | Сирћетна киселина |
| 2209 | Формалдехид, раствор | водени раствор, са не мање од 25% формалдехида | 8 | C9 | III | Вода |
| 2218 | Акрилна киселина, стабилизована |  | 8 | CF1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2227 | n-Бутилметакрилат, стабилизован |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2235 | Хлорбензилхлориди, течни | Пара-хлоробензилхлорид | 6.1 | T2 | III | Смеша угљоводоника |
| 2241 | Циклохептан |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2242 | Циклохептен |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2243 | Циклохексилацетат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2244 | Циклопентанол |  | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |
| 2245 | Циклопентанон |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2247 | n-Декан |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2248 | Ди-n-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2258 | 1,2-Пропилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2259 | Триетилентетрамин |  | 8 | C7 | II | Вода |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2260 | Трипропиламин |  | 3 | FC | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2263 | (Диметил)циклохексани | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2264 | N,N-Диметилцикло-хексиламин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2265 | N,N-Диметилформамид |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2266 | Диметил-N-пропиламин |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2269 | 3,3'-Иминобиспропиламин |  | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2270 | Етиламин, водени раствор | са концентрацијом етиламина не мањом од 50% и не већом од 70%, тачка паљења испод 23 °C, нагризајући или слабо нагризајући | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2275 | 2-Етилбутанол |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2276 | 2-Етилхексиламин |  | 3 | FC | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2277 | Етилметакрилат, стабилизован |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2278 | n-Хептен |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2282 | Хексаноли | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2283 | Изобутилметакрилат, стабилизован |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2286 | Пентаметилхептан |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2287 | Изохептени |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2288 | Изохексени |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2289 | Изофорондиамин |  | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2293 | 4-Метокоси-4-метилпентан-2-он |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2296 | Метилциклохексан |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2297 | Метилциклохексанон | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2298 | Метилциклопентан |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2302 | 5-Метилхексан-2-он |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2308 | Нитрозилсумпорна киселина, течна |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 2309 | Октадиени |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2313 | Пиколини | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2317 | Натријумбакарцијанид, раствор | водени раствор | 6.1 | T4 | I | Вода |
| 2320 | Тетраетиленпентамин |  | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2324 | Триизобутилен | смеша од C12-моноолефина, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2326 | Триметилцикло- хексиламин |  | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2327 | Триметилхексаметилен диамини | чисти изомери и смеша изомера | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2330 | Ундекан |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2336 | Алилформијат |  | 3 | FT1 | I | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2348 | Бутилакрилати, стабилизовани | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2357 | Циклохексиламин | тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2361 | Диизобутиламин |  | 3 | FC | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2366 | Диетилкарбонат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2367 | алфа-Метилвалералдехид |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2370 | 1-хексен(хекс-1-ен) |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2372 | 1,2-Ди-(диметиламино)-етан |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2379 | 1,3-Диметилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2383 | Дипропиламин |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2385 | Етилизобутират |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2393 | Изобутилформијат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2394 | Изобутилпропионат | тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2396 | Метакрилалдехид, стабилизован |  | 3 | FT1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2400 | Метилизовалерат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2401 | Пиперидин |  | 8 | CF1 | I | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2403 | Изопропенилацетат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2405 | Изопропилбутират |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2406 | Изопропилизобутират |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2409 | Изопропилпропионат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2410 | 1,2,3,6-Тетрахидропиридин |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2427 | Калијумхлорат, водени раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2428 | Натријумхлорат, водени раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2429 | Калцијумхлорат, водени раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2436 | Тиосирћетна киселина |  | 3 | F1 | II | Сирћетна киселина |
| 2457 | 2,3-Диметилбутан |  | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2491 | Етаноламин |  | 8 | C7 | III | Раствор средства за квашење |
| 2491 | Раствор етаноламина | водени раствор | 8 | C7 | III | Раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2496 | Анхидрид пропионске киселине |  | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2524 | Етилортоформијат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2526 | Фурфуриламин |  | 3 | FC | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2527 | Изобутилакрилат, стабилизован |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2528 | Изобутилизобутират |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2529 | Изобутерна киселина |  | 3 | FC | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2531 | Метакрилна киселина, стабилизована |  | 8 | C3 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2542 | Трибутиламин |  | 6.1 | T1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2560 | 2-Метилпентан-2-ол |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2564 | Трихлорсирћетна киселина у раствору | водени раствор | 8 | C3 | II/III | Сирћетна киселина |
| 2565 | Дициклохексиламин |  | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2571 | Етилсумпорна киселина |  | 8 | C3 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2571 | Алкилсумпорне киселине |  | 8 | C3 | II | Правило за заједничке називе |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2580 | Алиуминијумбромид, раствор | водени раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2581 | Алуминијумхлорид, раствор | водени раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2582 | Гвожђе(III)хлорид (ферихлорид), раствор | водени раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2584 | Метан сулфонске киселине | са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Аликилсулфонске киселине, течне | са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2584 | Бензен сулфонске киселине | са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Тоуелен сулфонске киселине | са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Арилсулфонске киселине, течне | са више од 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2586 | Метан сулфонске киселине | са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Аликилсулфонске киселине, течне | са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2586 | Бензен сулфонске киселине | са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Тоуелен сулфонске киселине | течна, са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Арилсулфонске киселине, течне | са највише 5% слободне сумпорне киселине | 8 | C1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2610 | Триалиламин |  | 3 | FC | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2614 | Метилалилалкохол |  | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |
| 2617 | Метилциклохексаноли | чисти изомери и смеша изомера, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2619 | Бензилдиметиламин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2620 | Амилбутират | чисти изомери и смеша изомера, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2622 | Глицидалдехид | тачка паљења испод 23 °C | 3 | FT1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2626 | Хлорна киселина, водени раствор | са највише 10% хлорне киселине | 5.1 | O1 | II | Азотна киселина |
| 2656 | Хинолин | тачка паљења изнад 60 °C | 6.1 | T1 | III | Вода |
| 2672 | Амонијак, раствор | у води, релативна густина на 15 °C између 0,880 и 0,957 са више од 10% а не више од 35% амонијака | 8 | C5 | III | Вода |
| 2683 | Амонијумсулфид, раствор | водени раствор, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 8 | CFT | II | Сирћетна киселина |
| 2684 | 3-Диетиламинопропил-амин |  | 3 | FC | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2685 | N,N-Диетилетилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2693 | Бисулфит, водени раствор, н.д.н. | неоргански | 8 | C1 | III | Вода |
| 2707 | Диметилдиоксани | чисти изомери и смеша изомера | 3 | F1 | II/III | Смеша угљоводоника |
| 2733 | Амини, запаљиви, нагризајући, н.д.н.или полиамини течни, нагризајући, запаљиви, н.д.н. |  | 3 | FC | I/II/III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2734 | Ди-sеc-бутyламин |  | 8 | CF1 | II | Смеша угљоводоника |
| 2734 | Амини, запаљиви, нагризајући, н.д.н.или полиамини течни, нагризајући, запаљиви, н.д.н. |  | 8 | CF1 | I/II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2735 | Амини, нагризајући, н.д.н. или полиамини течни, нагризајући, н.д.н. |  | 8 | C7 | I/II/III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2739 | Анхидрид бутерне киселине |  | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2789 | Глациална сирћетна киселина или раствор сирћетне киселине | водени раствор, са више од 80% киселине | 8 | CF1 | II | Сирћетна киселина |
| 2790 | Сирћетна киселина, раствор | водени раствор, са више од 10% и највише 80% киселине | 8 | C3 | II/III | Сирћетна киселина |
| 2796 | Сумпорна киселина | са највише 51 % чисте киселине | 8 | C1 | II | Вода |
| 2797 | Алкални електролит за пуњење батерија | Калијум/Натријум-хидроксид, водени раствор | 8 | C5 | II | Вода |
| 2810 | 2-Хлор-6-флуорбензилхлорид | стабилизована | 6.1 | T1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2810 | 2-Фенилетанол |  | 6.1 | T1 | III | Сирћетна киселина |
| 2810 | Етиленгликолмонохексил етар |  | 6.1 | T1 | III | Сирћетна киселина |
| 2810 | Органска отровна течност, н.д.н. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 2815 | N-Аминоетилпиперазин |  | 8 | C7 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2818 | Амонијумполисулфид, раствор | водени раствор | 8 | CT1 | II/III | Сирћетна киселина |
| 2819 | Амилфосфат кисели |  | 8 | C3 | III | Раствор средства за квашење |
| 2820 | Бутерна киселина | n-Бутерна киселина | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2821 | Фенол, раствор | водени раствор, отрован, не-алкалан | 6.1 | T1 | II/III | Сирћетна киселина |
| 2829 | Капронска киселина | n-Капронска киселина | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2837 | Бисулфати, водени раствор |  | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 2838 | Винилбутират, стабилизован |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2841 | Ди-n-Амиламин |  | 3 | FT1 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2850 | Тетрапропилен (Пропилентетрамер) | C12-моноолефинска смеша, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2873 | Дибутиламиноетанол | Н,N-Ди-n-бутиламиноетанол | 6.1 | T1 | III | Сирћетна киселина |
| 2874 | Фурфурил алкохол |  | 6.1 | T1 | III | Сирћетна киселина |
| 2920 | О,О-Диетилдитио фосфорна киселина | тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 8 | CF1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2920 | О,О-Диметилхилдитио фосфорна киселина | тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 8 | CF1 | II | Раствора средства за квашење |
| 2920 | Бромводоник | 33% раствор у глациалној сирцетној киселини | 8 | CF1 | II | Раствор средства за квашење |
| 2920 | Тетраметзламонијумхидроксид | водени раствор, тачка паљења од 23 °C до 60 °C | 8 | CF1 | II | Вода |
| 2920 | Нагризајућа течност, запаљива, н.д.н. |  | 8 | CF1 | I/I I | Правило за заједничке називе |
| 2922 | Амонијумсулфид | водени раствор, тачка паљења изнад 60 °C | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2922 | Крезоли | водени алкални раствор, смеша од натријум и калијум крезолата | 8 | CT1 | II | Сирћетна киселина |
| 2922 | Фенол | водени алкални раствор, смеша од натријум и калијум фенолата | 8 | CT1 | II | Сирћетна киселина |
| 2922 | Натријумводоник дифлуорид | водени раствор | 8 | CT1 | III | Вода |
| 2922 | Нагризајућа течност, запаљива, н.д.н. |  | 8 | CT1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 2924 | Запаљива течност, корозивна, н.д.н. | благо корозивна | 3 | FC | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 2927 | Отровна органска течност, нагризајућа, н.д.н. |  | 6.1 | TC1 | I/I I | Правило за заједничке називе |
| 2933 | Метил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2934 | Изопропил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2935 | Етил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2936 | Тиомлечна киселина |  | 6.1 | T1 | II | Сирћетна киселина |
| 2941 | Флуоранилини | чисти изомери и смеша изомера | 6.1 | T1 | III | Сирћетна киселина |
| 2943 | Тетрахидрофурфуриламин |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 2945 | N-Метилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2946 | 2-Амино-5-диетиламино-пентан |  | 6.1 | T1 | III | Смеша угљоводоника и раствора средства за квашење |
| 2947 | Изопропилхлорацетат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 2984 | Водоникпероксид, водени раствор | са најмање 8% и највише 20% водоникпероксида (стабилизованог по потреби) | 5.1 | O1 | III | Азотна киселина |
| 3056 | n-Хепталдехид |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 3065 | Алкохолна пића | са више од 24% (запреминских) алкохола | 3 | F1 | II/III | Сирћетна киселина |
| 3066 | Боја или сродни материјали | укључујући боје, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци или укључујући разређиваче и раствараче боја | 8 | C9 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 3079 | Метакрилнитрил, стабилизован |  | 3 | FT1 | I | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3082 | sec-Алкохол(C6-C17)-поли- (3-6)етоксилат |  | 9 | M6 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3082 | Алкохол(C12-C15)-поли- (1-3)етоксилат |  | 9 | M6 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 3082 | Алкохол(C13-C15)-поли- (1-6)етоксилат |  | 9 | M6 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 3082 | Гориво за ваздухопловне турбине ЈP-5 | тачка паљења изнад 60 °C | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Гориво за ваздухопловне турбине JP-7 | тачка паљења изнад 60 °C | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Катран каменог угља | тачка паљења изнад 60 °C | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Нафта катрана каменог угља | тачка паљења изнад 60 °C | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Креозот произведен од катрана каменог угља | тачка паљења изнад 60 °C | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Креозот произведен од дрвеног катрана | тачка паљења изнад 60 °C | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат |  | 9 | M6 | III | Раствора средства за квашење |
| 3082 | Децилакрилат |  | 9 | M6 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 3082 | Диизобитилфталат |  | 9 | M6 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |
| 3082 | Ди-n-бутилфталат |  | 9 | M6 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3082 | Угљоводоници | течна, тачка паљења изнад 60 °C, опасна по животну средину | 9 | M6 | III | Правило за заједничке називе |
| 3082 | Изолдецилдифенил- фосфат |  | 9 | M6 | III | Раствор средства за квашење |
| 3082 | Метилнафтален | смеша изомера, течне | 9 | M6 | III | Смеша угљоводоника |
| 3082 | Триарил фосфат | н.д.н. | 9 | M6 | III | Раствор средства за квашење |
| 3082 | Трикрезил фосфат | са највише 3% ортоизомера | 9 | M6 | III | Раствор средства за квашење |
| 3082 | Триксиленил фосфат |  | 9 | M6 | III | Раствор средства за квашење |
| 3082 | Цинк алкил дитиофосфат | C3-C14 | 9 | M6 | III | Раствор средства за квашење |
| 3082 | Цинк арил дитиофосфат | C7-C16 | 9 | M6 | III | Раствор средства за квашење |
| 3082 | Материја опасна по животну средину, течна, н.д.н. |  | 9 | M6 | III | Правило за заједничке називе |
| 3099 | Оксидациона течност, отровна, н.д.н. |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Органски пероксид, типа B, C, D, Е или F, течан или органиски пероксид, типа B, C, D, Е или F, течан, SA контролисанoм температуром |  | 5.2 | P1 |  | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење и смеша угљоводоника и азотна киселина(**) |
| (**) За UN бројеве 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (terc-бутил хидропероксид са више од 40 % садржаја пероксида као и пероксисирћетне киселине су изузете): Сви органски пероксиди у технички чистом облику и у раствору у растварачу, који обзиром на њихову компатибилност су покривени у овом списку стандардном течношћу "смеша угљоводоника". Компатибилност уређаја за проветравање и заптивки са органским преоксидима може се доказати и независно од испитивања врсте конструкције, путем лабораторијских испитивања са азотном киселином. Органски пероксиди UN бројева 3111, 3113, 3115, 3117 и 3119 нису дозвољени за транспорт у железничком саобраћају. |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Бутилфенол | течан, Н.Д.Н. | 8 | C3 | I/II/III | Сирћетна киселина |
| 3145 | Алкилфеноли, течни, н.д.н. | укљичујући C2 до C12 хомологни | 8 | C3 | I/II/III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3149 | Водоникпероксид и персирћетна киселина, смеша стабилизована | са UN 2790 сирћетном киселином, UN 2796 сумпорна киселина и/или UN 1805 фосфорна киселина, са водом и највише 5% пероксисирћетне киселине | 5.1 | OC1 | II | Раствор средстваза квашење и азотна киселина |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3210 | Хлорати, неоргански , водени раствори, н.д.н. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3211 | Перхлорати неоргански , водени раствори,н.д.н. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3213 | Бромати, неоргански , водени раствори,н.д.н. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3214 | Перманганати, неоргански , водени раствори,н.д.н. |  | 5.1 | O1 | II | Вода |
| 3216 | Персулфати, неоргански,водени раствори, н.д.н. |  | 5.1 | O1 | III | Раствор средстваза квашење |
| 3218 | Хитрати, неоргански, водени раствори, н.д.н |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3219 | нитрити, неоргански , водени раствори, н.д.н. |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 3264 | Бакар(II)-хлорид | водени раствор, благо корозивна | 8 | C1 | III | Вода |
| 3264 | Хидроксиламинсулфат | 25% водени раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 3264 | Фосфорна киселина | водени раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 3264 | Нагризајућа кисела неорганска течност, н.д.м.н | тачка паљења изнад 60 °C | 8 | C1 | I/II/III | Правило за заједничке називе; се не може применити на смеше које садрже компоненте са следећим UN бројевима: 1830, 1832, 1906 и 2308 |
| 3265 | Метилокси сирћетна киселина |  | 8 | C3 | I | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3265 | Анхидрид алилћилибарне киселине |  | 8 | C3 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3265 | Дитиолгликона киселина |  | 8 | C3 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3265 | Бутилфосфат | смеша моно- и ди-бутилфосфата | 8 | C3 | III | Раствор средства за квашење |
| 3265 | Каприлна киселина |  | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3265 | Изовалеријанска киселина |  | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3265 | Паларгонска киселина |  | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3265 | Пиро грожђана киселина |  | 8 | C3 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3265 | Валеријанска киселина |  | 8 | C3 | III | Сирћетна киселина |
| 3265 | Нагризајућа кисела органска течност, н.д.м.н | тачка паљења изнад 60 °C | 8 | C3 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 3266 | Натријумхидросулфид | водени раствор | 8 | C5 | II | Сирћетна киселина |
| 3266 | Натријумсулфид | водени раствор, благо корозиван | 8 | C5 | III | Сирћетна киселина |
| 3266 | Нагризајућа базна неорганска течност, н.д.м.н | тачка паљења изнад 60 °C | 8 | C5 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 3267 | 2-2’-(Бутилимино)-Бизетанол |  | 8 | C7 | II | Смеша угљоводоника и Раствор средства за квашење |
| 3267 | Нагризајућа базна органска течност, н.д.м.н | тачка паљења изнад 60 °C | 8 | C7 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 3271 | Етилен гликол монобутиетар | тачка паљења на 60 °C | 3 | F1 | III | Сирћетна киселина |
| 3271 | Етри, н.д.н. |  | 3 | F1 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 3272 | Акрилска киселина-tert-бутиестер |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | Изобутилпропионат | тачка паљења испод 23 °C | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | Метилвалерат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | Триметилортоформијат |  | 3 | F1 | II | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |

| UN број | Званичан назив материје или технички назив 3.1.2 | Опис 3.1.2 | Класа 2.2 | Класификациони кôд 2.2 | Амбалажна група 2.1.1.3 | Стандардна течност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3272 | Етилвалерат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | Изибутилизовалерат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | n-Амилпропионат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | n-Бутилбутират |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | Метил лактат |  | 3 | F1 | III | n-Бутилацетати/ n-бутилацетатом засићен раствор средства за квашење |
| 3272 | Естри, н.д.н. |  | 3 | F1 | II/III | Правило за заједничке називе |
| 3287 | Натријумнитрит | 40% водени раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3287 | Oтровна неорганска течност, н.д.н. |  | 6.1 | T4 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 3291 | Клинички отпад, без техничких података, н.д.н. | течан | 6.2 | I3 | II | Вода |
| 3293 | Хидразин, водени раствор | са највише 37% хидразина | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3295 | Хептен | н.д.н. | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 3295 | Нонан | тачка паљења испод 23 °C | 3 | F1 | II | Смеша угљоводоника |
| 3295 | Декан | н.д.н. | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензен |  | 3 | F1 | III | Смеша угљоводоника |
| 3295 | Угљоводоници, течни, н.д.н |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило за заједничке називе |
| 3405 | Баријумхлорат, раствор | водени раствор | 5.1 | OT1 | II/III | Вода |
| 3406 | Баријумперхлорат, раствор | водени раствор | 5.1 | OT1 | II/III | Вода |
| 3408 | Оловоперхлорат, раствор | водени раствор | 5.1 | OT1 | II/III | Вода |
| 3413 | Калијумцијанид, раствор | водени раствор | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 3414 | Натријумцијанид, раствор | водени раствор | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 3415 | Натријумфлуорид, раствор | водени раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3422 | Калијумфлуорид, раствор | водени раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |

| 4.1.2 | Додатне опште одредбе за употребу IBC амбалаже |
| --- | --- |
| 4.1.2.1. | Ако се IBC амбалажа користи за транспорт течних материја са тачком паљења од највише 60 °C (затворена посуда за топљење) или прашкастих метарија које су склоне експлозији праха, потребно је предузети мере за спречавање опасног електростатичког пражњења. |
| 4.1.2.2 | Сви метални IBC, сви крути пластични IBC и сви комбиновани IBC, морају бити прегледани и испитани у складу са 6.5.4.4 или 6.5.4.5. - пре прве употребе; - након тога, према потреби, у интервалима не дужим од две ипо или пет година; - након поправке или прераде, пре поновног коришћења за транспорт; IBC амбалажа се не сме пунити или предавати на транспорт након истека рока за поновни преглед или испитивање. Међутим, IBC амбалажа, која ја била напуњена пре истека рока последњег периодичног испитивања или прегледа, може се транспортовати у периоду од највише три месеца након истека датума последњег периодичног испитивања или прегледа. Осим тога, IBC амбалажа се може транспортовати након истека датума последњег периодичног испитивања или прегледа: - након пражњења, али пре чишћења у сврху извршавања испитивања или прегледа које се захтева пре поновног пуњења, и - уколико надлежни орган није другачије предвидео, за период од највише шест месеци након истека датума последњег периодичног испитивања или прегледа, да би се омогућио повратак опасног терета или остатка ради прописног збрињавања или рециклаже. Напомена: За податке у транспортном документу види 5.4.1.1.11. |
| 4.1.2.3 | IBC амбалажа типа 31HZ2 мора бити напуњено најмање до 80% запремине спољног омотача. |
| 4.1.2.4 | Изузев за редовно одржавање металног, крутог пластичног, комбинованог, флексибилног IBC, које обавља власник IBC, и чија држава и назив или ауторизовани знак, су трајно означени (утиснути) на IBC, служба која обавља редовно одржавање IBC, мора на њему, у близини знака произвођача типа конструкције UN, да постави следеће трајне ознаке: - државу у којој је обављено редовно одржавање; и - назив или ауторизовани знак службе, којa је обавилa редовно одржавање. |
| 4.1.3 | Опште одредбе које се односе на упутства за паковање |
| 4.1.3.1 | Упутства за паковање која важе за опасан терет Класе 1 до 9 наведена су у одељку 4.1.4. Она су подељена у три пододељка у зависности од врсте амбалаже за коју важе: Пододељак 4.1.4.1; за амбалажу,изузев IBC амбалаже и велике амбалаже; ова упутства за паковање су означена алфанумеричким кôдом, који почиње словом "Р" или за амбалажу која је специфична за RID и ADR словом "R";. Пододељак 4.1.4.2; за IBC амбалажу; ова упутства за паковање означена су алфанумеричким кôдом који почиње словима " IBC ". Пододељак 4.1.4.3; за велику амбалажу; ова упутства за паковање су означена алфанумеричком кôдом, који почиње словима „LP".. У принципу, у упутствима за паковање се наводи, да сe опште одредбе из одељака 4.1.1, 4.1.2 или 4.1.3, ако су одговарајући (прикладни), морају применити. Упутства за паковање могу, у зависности од случаја, да захтевају усклађеност са посебним одредбама одељака 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 или 4.1.9. У упутствима за паковање за одређене материје или предмете могу бити наведени и посебне одредбе за паковање. Они се такође означавају алфанумеричким кôдом који се састоји од следећих слова: "PP"; за амбалажу, изузев IBC амбалаже и велике амбалаже, или "RR", ако се ради о посебним одредбама за RID и ADR;. "B"; за IBC амбалажу или ,,BB" ако се ради о посебним одредбама за RID и ADR;. "L"; за велику амбалажу.. Уколико није другачије наведено, свака амбалажа мора одговарати примењивим захтевима Дела 6. У принципу, упутства за паковање не садрже податке о компатибилности, због чега корисник не сме одабрати амбалажу, без провере, да ли је материја компатибилна са изабраним материјалом амбалаже (нпр. стаклене посуде су неодговарајуће за већину флуорида). Ако су у упутствима за паковање дозвољене посуде од стакла, такође је дозвољена и амбалажа од порцелана и керамике. |
| 4.1.3.2 | Колона (8) Табеле А у Поглављу 3.2 садржи за сваки предмет или материју упутство(а) за паковање, које се мора применити. У колонама (9а) и (9б) наведене су посебне одредбе примењиве за паковање појединачних материја и предмета и посебне одредбе о заједничком паковању (види одељак 4.1.10). |
| 4.1.3.3 | У сваком упутству за паковање, у зависности од случаја, је наведена дозвољена појединачна и мешовита амбалажа. За мешовиту амбалажу наведена је дозвољена спољна амбалажа, унутрашња амбалажа, а по потреби и дозвољена највећа количина за сваку унутрашњу или спољну амбалажу. Највећа нето маса и највећа запремина дефинисани су у одељку 1.2.1. |
| 4.1.3.4 | Следећа амбалажа се не сме користити, ако терет који се транспортује, може у току транспорта да се претвори у течност: Амбалажа: Бурад:; 1D и 1G. Сандуци:; 4A, 4B, 4C1 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2. Вреће:; 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 и 5M2. Комбинована амбалажа:; 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 и 6PH1. Bелика амбалажа: Флексибилна пластична амбалажа:; 51H (спољна амбалажа). IBC амбалажа За материје амбалажне групе I:; сви типови IBC амбалаже. За материје амбалажне групе II или III:. IBC од дрвета:; 11C, 11D и 11F. IBC од картона:; 11G. флексибилни IBC:; 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2. комбиновани IBC:; 11HZ2 и 21HZ2. У сврху овог пододељка, материје и смеше материја, које имају тачку топљења од највише 45 °C, треба сматрати као чврсте материје, које се у току транспорта могу претворити у течност. |
| 4.1.3.5 | Ако упутства за паковање у овом поглављу дозвољавају употребу неке посебне врсте амбалаже (нпр. 4G одн. 1А2), амбалажa којa носи исти идентификациони кôд након чега следи слово "V", "U" или "W" означени у складу са захтевима Дела 6 (нпр. 4GV, 4GU или 4GW; одн. 1А2V, 1А2U или 1А2W) могу се такође користити под истим условима и уз иста ограничења, која се примењују према одговарајућем упутству за паковање, за употребу те врсте амбалаже. На пример, мешовита амбалажа означена кôдом амбалаже "4GV" може се користити увек када је мешовита амбалажа означена кôдом "4G" одобрена, под условом, да су испуњени захтеви важећег упутства за паковање који важе за врсту унутрашње амбалаже и количинска ограничења. |
| 4.1.3.6 | Посуде под притиском за течне и чврсте материје |
| 4.1.3.6.1 | Уколико у ADR није другачије наведено, посуде под притиском које одговарају: - примењивим захтевима Поглавља 6.2 или - домаћим или међународним стандардима за конструкцију, израду, испитивање, производњу и преглед, које примењује држава у којој је посуда под притиском произведена, под условом да су испуњени одредбе у 4.1.3.6 и ако су металне боце, велике боце, бурад под притиском и свежњеве боца, израђени тако, да је минимални коефицијент разарања (притисак при којем настаје прслина или лом подељен са испитним притиском) износи: - 1,50 за посуде под притиском које се могу допуњавати; - 2,00 за посуде под притиском, које се не могу допуњавати; су одобрене за транспорт свих течних и чврстих материја, са изузетком експлозива, термички нестабилних материја, органских пероксида, самореагујућих материја, материја код којих се услед хемијске реакције може развити значајан притисак, и радиоактивних материја (уколико је дозвољено у одељку 4.1.9). Овај пододељак се не примењује за материје поменуте у 4.1.4.1, упутство за паковање Р200, табела 3 и у 4.1.4.4. |
| 4.1.3.6.2 | Сваки тип конструкције посуда под притиском мора бити одобрен од надлежног органа земље произвођача или као што је наведено у Поглављу 6.2. |
| 4.1.3.6.3 | Уколико није другачије наведено, морају се употребљавати посуде под притиском које имају најмањи испитни притисак од 0,6 МPa. |
| 4.1.3.6.4 | Уколико није другачије наведено, посуде под притиском могу бити опремљене уређајем за растерећење притиска за случај нужде, који је конструисан тако да би се избегло разарање у случају препуњавања или пожара. Вентили за посуде под притиском морају бити конструисани и израђени на начин, да се подразумева да су стању да одолевају оштећењима без ослобађања садржаја, или морају методама које су наведене у 4.1.6.8 (а) до (f) да буду заштићени од оштећења, које би могло водити до ненамерног ослобађања садржаја посуде под притиском. |
| 4.1.3.6.5 | Ниво пуњења не сме да прекорачи 95% запремине посуде под притиском на 50 °C. Неопходно је оставити довољно слободног непопуњеног простора, да би се обезбедило да посуда под притиском на температури од 55 °C није потпуно напуњена течношћу. |
| 4.1.3.6.6 | Уколико није другачије наведено, посуде под притиском подлежу периодичним прегледима и испитивањима сваких пет година. Периодично испитивање мора да обухвати спољни преглед, унутрашњи преглед или алтернативну методу која је одобрена од надлежног органа, укључујући проверу делова прибора (нпр. заптивеност вентила, вентила за растерећење притиска за случај нужде или топљивог осигурача). Посуде под притиском се не смеју пунити након истека рока који је одређен за периодични преглед и испитивање, али се могу транспортовати након истека овог рока. Поправке посуде под притиском морају одговарати захтевима у 4.1.6.11. |
| 4.1.3.6.7 | Пре пуњења, пакер терета мора да спроведе контролу посуде под притиском и да утврди да је посуда под притиском дозвољена за материју која је намењена за транспорт и да су испуњени захтеви ADR. Након пуњења вентили за затварање морају бити затворени и остати затворени током транспорта. Пошиљалац мора проверити, да затварачи и уређаји не пропуштају. |
| 4.1.3.6.8 | Посуде под притиском које се могу поново пунити, не смеју се пунити материјом која се разликује од претходно садржане материје, изузев ако су спроведене потребне мере за промену употребе. |
| 4.1.3.6.9 | Обележавање посуда под притиском за течне и чврсте материје према 4.1.3.6 (које не одговарају захтевима Поглавља 6.2) мора се спровести у складу са захтевима надлежног органа земље произвођача. |
| 4.1.3.7 | Амбалажа или IBC амбалажа, који нису изричито дозвољени према примењивом упутству за паковање, не смеју се користити за транспорт материје или предмета, изузев ако између Уговорних Страна ADR није посебно договорено привремено одступање од ових прописа према 1.5.1. |
| 4.1.3.8 | Неупаковани предмети са изузетком предмета Класе 1 |
| 4.1.3.8.1 | Ако се велики и робустни предмети не могу паковати према захтевима Поглавља 6.1 или 6.6, али се морају транспортовати празни, неочишћени и неупаковани, надлежни орган земље порекла може да дозволи такав транспорт. При томе надлежни орган мора имати у виду да: - Велики и робусни предмети морају бити довољно отпорни, да би издржали ударе и оптерећења, до којих може доћи под нормалним транспортним условима, укључујући претовар између транспортних средстава, и транспортних средстава и складишта, као и свако скидање са палете ради накнадног ручног или механичког руковања; - Сви затварачи и отвори морају да буду тако затворени, да би се под нормалним транспортним условима спречио сваки губитак садржаја услед вибрација, промене температуре, влажности или притиска (на пример, изазвано висинским променама). На спољној страни великих и робусних предмета не смеју се налазити никакви опасни остаци. - Делови великих и робусних предмета, који су у непосредном додиру са опасним теретом: - не смеју бити угрожени или у знатној мери ослабљени опасним теретом; и - не смеју изазвати никакаво опасно дејство, нпр. каталитичку реакцију или реакцију са опасним теретом; - Велики и робусни предмети, који садрже течне материје, морају бити тако слагани и обезбеђени, да је спречено истицање садржаја или трајна деформација предмета у току транспорта; - Они морају бити тако причвршћени на клизна постоља, у оквире од летви или на друга средства за руковање, или на транспортној јединици или у контејнеру, да се под нормалним транспортним условима не могу померати. |
| 4.1.3.8.2 | Неупаковани предмети, који су одобрени од надлежног органа у складу са одредбама у 4.1.3.8.1, подлежу процедурама за отпрему у Делу 5. Осим тога, пошиљалац таквих предмета мора утврдити, да је копија такве дозволе приложена транспортном документу. Напомена: Велики и робустан предмет може бити флексибилни резервоар за погонско гориво, војна опрема, машина или опрема, који/која садрже(и) опасан терет преко ограничених количина према 3.4.6. |
| 4.1.4 | Списак упутстава за паковање Напомена: Иако се у следећим упутствима за паковање користи исти систем обележавања бројевима (нумерација) као у кôду IMDG и у Модел прописима UN, ипак треба имати у виду неке одступајуће посебности у случају ADR прописа. |

| 4.1.4.1 | Упутства за употребу амбалаже (изузев IBC амбалаже и велике амбалаже) |
| --- | --- |

| Р 001 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (ТЕЧНЕ МАТЕРИЈЕ) |  |  |  |  |  |  | Р 001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амблажа је дозвољена ако су испуњени општи прописи Поглавља 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  | Највећа запремина/нето маса (види 4.1.3.3) |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  | Спољна амбалажа |  | Амбалажна група I |  |  | Амбалажна група II |  | Амбалажна група III |  |
| стакло |  | 10 l | Бурад од |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластика |  | 30 l |  | челика (1А2) | 250 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
| метал |  | 40 l |  | алуминијума (1B2) | 250 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | другог метала осим челика или алуминијума (1N2) | 250 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | пластике (1H2) | 250 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (1D) | 150 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | картона (1G) | 75 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  | Сандуци од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (4A) | 250 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | алуминијума (4B) | 250 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | природног дрвета (4C1, 4C2) | 150 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (4D) | 150 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) | 75 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | картона (4G) | 75 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) | 60 kg |  |  | 60 kg |  | 60 kg |  |
|  |  |  |  | круте пластике (4H2) | 150 kg |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  | Канистри од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (3A2) | 120 kg |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |
|  |  |  |  | алуминијума (3B2) | 120 kg |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |
|  |  |  |  | пластике (3H2) | 120 kg |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика, са неодстрањивим поклопцем (1А1) |  |  |  |  | 250 l |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) |  |  |  |  | 250 l(a) |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | алуминијума, са неодстрањивим поклопцем (1B1) |  |  |  |  | 250 l |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) |  |  |  |  | 250 l(a) |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | другог метала осим челика или алуминијума са неодстрањивим поклопцем (1N1) |  |  |  |  | 250 l |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | другог метала осим челика или алуминијума са неодстрањивим поклопцем (1N2) |  |  |  |  | 250 l(a) |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | пластике, са неодстрањивим поклопцем (1H1) |  |  |  |  | 250 l |  |  | 450 l |  | 450 l |
|  | пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |  |  |  | 250 l(a) |  |  | 450 l |  | 450 l |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика, са неодстрањивим поклопцем (3А1) |  |  |  |  | 60 l |  |  | 60 l |  | 60 l |
|  | Челика, са одстрањивим поклопцем (3А2) |  |  |  |  | 60 l(a) |  |  | 60 l |  | 60 l |
|  | Алуминијума, са неодстрањивим поклопцем (3B1) |  |  |  |  | 60 l |  |  | 60 l |  | 60 l |
|  | Алуминијума, са одстрањивим поклопцем (3B2) |  |  |  |  | 60 l(a) |  |  | 60 l |  | 60 l |
|  | Пластике, са неодстрањивим поклопцем (3H1) |  |  |  |  | 60 l |  |  | 60 l |  | 60 l |
|  | од пластике, са одстрањивим поклопцем (3H2) |  |  |  |  | 60 l(a) |  |  | 60 l |  | 60 l |
| а Једино су дозвољене материје са вискозитетом већим од 2680 mm2/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Појединачна амбалажа (наставак) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика или алуминијума, (6HA1, 6HB1) |  |  | 250 l | 250 l | 250 l |
| пластична посуда у бурету од картона, пластике или шперплоче (6HG1, 6HH1, 6HD1) |  |  | 120 l | 250 l | 250 l |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или пластична посуда у сандуку од дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) |  |  | 60 l | 60 l | 60 l |
| стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, картона, шперплоче, круте пластике или пенасте пластике (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, или у сандуку од природног дрвета или картона, или у плетеној корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) |  |  | 60 l | 60 l | 60 l |
| Посуде под притиском, под условом да испуњавају опште прописе у 4.1.3.6. |  |  |  |  |  |
| Додатни пропис За материје Класе 3, амбалажне групе III, које ослобађају малу количину угљендиоксида и азота, амбалажа мора бити опремљена уређајем за проветравање. |  |  |  |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |
| PP 1 | За UN бројеве 1133, 1210, 1263 и 1866, материје амбалажних група II и III, могу се транспортовати у количинама од највише 5 литара по амбалажи од метала или пластике, која не мора да буде подвргнута испитивањима према Поглављу 6.1, под условом, да се транспортују: - као палетизованe пошиљке, у решеткастим бокс палетама или у товарним јединицама, нпр. у појединачној амбалажи, којa је смештена или слагана на палети, и на њу причвршћена каишима, растегљивом или стезућом фолијом или другим погодним средством; - као унутрашња амбалажа мешовите амбалаже са највећом нето масом од 40 kg. |  |  |  |  |
| PP 2 | За UN бројеве 3065, могу се користити дрвена бурад са највећом запремином од 250 литара, која не испуњавају прописе Поглавља 6.1. |  |  |  |  |
| PP 4 | За UN број 1774, амбалажа мора да одговара нивоу испитивања за групу паковања II. |  |  |  |  |
| PP 5 | За UN број 1204, амбалажа мора бити тако израђена, да не може доћи до експлозије услед повећања унутрашњег притиска. Боце и велике боце и посуде под притиском, не смеју се користити за ове материје. |  |  |  |  |
| PP 6 | За UN бројеве 1851 и 3248, највећа нето количина по комаду за отпрему може износити 5 I. |  |  |  |  |
| PP 10 | За UN број 1791, амбалажне групе II, амбалажа мора бити опремљена уређајем за проветравање. |  |  |  |  |
| PP 31 | За UN број 1131, амбалажа мора бити херметички затворена. |  |  |  |  |
| PP 33 | За UN број 1308, амбалажне групе I и II, дозвољена је самo мешовита амбалажа са највећом укупном масом од 75 kg. |  |  |  |  |
| РР 81 | За UN број 1790 са више од 60% али не више од 85% флуороводоника и UN број 2031 са више од 55% азотне киселине, дозвољени период коришћења буради и канистера од пластике, који се користе као појединачна амбалажа, износи две године од датума производње. |  |  |  |  |
| Посебан пропис за амбалажу специфичан за RID и ADR |  |  |  |  |  |
| RR 2 |  | За UN број 1261, није дозвољена амбалажа са одстрањивим поклопцем. |  |  |  |

| Р 002 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ) |  |  |  | Р 002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена уколико испуњава опште прописе у 4.1.1. и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  | Највећа нето маса (види 4.1.3.3) |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  | Спољна амбалажа |  | Амбалажна група I | Амбалажна група II |  | Амбалажна група III |
| стакло |  | 10 kg | Бурад од |  |  |  |  |  |
| пластика(а) |  | 50 kg |  | челика (1А2) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
| метал |  | 50 kg |  | алуминијума (1B2) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
| папир(а),(б),(в) картон(а),(б),(в) |  | 50 kg 50 kg |  | другог метала осим челика или алуминијума (1N2) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
| (a) Ова унутрашња амбалажа не сме да пропушта прашину. (б) Ова унутрашња амбалажа се не може користити ако се материје, које се морају транспорто-вати, могу током транспорта постати течне (види 4.1.3.4) (в) Ова унутрашња амбалажа се не може користити за материје амбалажне групе I |  |  |  | пластике (1H2) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | шпер плоче (1D) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | картона (1G) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  | Сандуци од |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (4A) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | алуминијума (4B) | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | природног дрвета (4C1) | 250 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) | 250 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | шпер плоче (4D ) | 250 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) | 125 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | картона (4G) | 125 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) | 60 kg | 60 kg |  | 60 kg |
|  |  |  |  | круте пластике (4H2) | 250 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  |  |  | Канистри од |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (3A2) | 120 kg | 120 kg |  | 120 kg |
|  |  |  |  | алуминијума (3B2) | 120 kg | 120 kg |  | 120 kg |
|  |  |  |  | пластике (3H2) | 120 kg | 120 kg |  | 120 kg |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (1А1 или 1А2(г)) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  | алуминијума (1B1 или 1B2(г)) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  | другог метала осим челика или алуминијума са неодстрањивим поклопцем (1N1 или 1N2(г)) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  | пластике (1H1 или 1H2(г)) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  | картона (1G(д)) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
|  | шпер плоче (1D(д)) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  | 400 kg |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (3А1 или 3А2(г))) |  |  |  | 120 kg | 120 kg |  | 120 kg |
|  | алуминијума (3B1 или 3B2(г))) |  |  |  | 120 kg | 120 kg |  | 120 kg |
|  | пластике (3H1 или 3H2(г)) |  |  |  | 120 kg | 120 kg |  | 120 kg |
| Сандуци од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (4A)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | алуминијума (4B)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | природног дрвета (4C1)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | шпер плоче (4D )(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | MDF- медијапан плоче (4F)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | природног дрвета са страницама које не пропуштају прашину (4С2)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | картона (4G)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
|  | круте пластике (4H2)(д) |  |  |  | није дозвољено | 400 kg |  | 400 kg |
| Вреће |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вреће (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (д) |  |  |  | није дозвољено | 50 kg |  | 50 kg |
| (г) Ова амбалажа се не сме користити за материје амбалажне групе I, које могу постати течне у току транспорта (види 4.1.3.4). (д) Ова амбалажа се не сме користити, ако материје које се транспортују, могу постати течне у току транспорта (види 4.1.3.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Појединачна амбалажа (наставак) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика или алуминијума, шпер плоче, картона или пластике (6HA1, 6HB1, 6HG1(д), 6HD1(д) или 6HH1) |  | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2(д), 6HG2(д) или 6HH2) |  | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, шпер плоче или картона (6PA1, 6PB1, 6PD1(д) или 6PG1(д)) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, или у сандуку од дрвета или картона, или у плетеној корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2(д) или 6PD2(д)) или у амбалажи од чврсте пластике или пенасте пластике (6PH2 или 6PH1(д)) |  | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| (д) Ова амбалажа се не сме користити ако материје, које се транспортују, могу постати течне у току транспорта (види 4.1.3.4). |  |  |  |  |
| Посуде под притиском, под условом да испуњавају опште прописе у 4.1.3.6. |  |  |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |
| РР 6 | За UN број 3249, највећа нето маса по комаду за отпрему може да износи 5 kg. |  |  |  |
| РР 7 | UN број 2000 целулоид може да се транспортује неупакован на палети, увијен у фолију од пластике и обезбеђен одговарајућим средствима, као што су челичне траке, као комплетан товар у затвореним возилима или у затвореним контејнерима. Укупна маса сваке палете не сме да прекорачи 1.000 kg. |  |  |  |
| РР 8 | За UN број 2002 амбалажа мора бити тако израђена, да не може доћи до експлозије услед раста унутрашњег притиска. Боце, велике боце и посуде под притиском се не смеју користити за ове материје. |  |  |  |
| РР 9 | За UN бројеве 3175, 3243 и 3244 амбалажа мора одговарати типу конструкције, који је издржао испитивање заптивености на нивоу, који одговара за групу амбалаже II. За UN број 3175, испитивање заптивености се не захтева, ако су течне материје у потпуности апсорбоване у чврсту материју и садржане у заптивеним врећама. |  |  |  |
| РР 11 | За UN број 1309 амбалажне групе III и UN број 1362 дозвољене су вреће 5H1, 5L1 и 5М1, ако су препаковане у вреће од пластике или увијене растегљивом и стежућом фолијом на палети. |  |  |  |
| РР 12 | За UN бројеве 1361, 2213 и 3077 дозвољене су вреће 5H1, 5L1 и 5М1, ако се транспортују у затвореним возилима или затвореним контејнерима. |  |  |  |
| РР 13 | За предмете класификоване под UN бројем 2870, дозвољена је само мешовита амбалажа, која испуњава ниво испитивања за групу амбалаже I. |  |  |  |
| РР 14 | За UN бројеве 2211, 2698 и 3314, амбалажа не мора да издржи поступак испитивања према Поглављу 6.1. |  |  |  |
| РР 15 | За UN бројеве 1324 и 2623, амбалажа мора да испуњава ниво испитивања за групу амбалаже III. |  |  |  |
| РР 20 | За UN број 2217, може се употребљавати свака посуда заптивена за прашину и неподерива. |  |  |  |
| РР 30 | За UN број 2471, ниje дозвољена унутрашња амбалажа од папира или картона. |  |  |  |
| РР 34 | За UN број 2969 семе рицинуса (цела зрна) дозвољене су вреће 5H1, 5L1 и 5М1. |  |  |  |
| РР 37 | За UN бројеве 2590 и 2212, дозвољене су вреће 5М1. Све врсте вреће се морају транспортовати у затвореним возилима или контејнерима или затворене у крутој сабирној амбалажи. |  |  |  |
| РР 38 | За UN број 1309, амбалажне групе II дозвољене су вреће само у затвореним возилима или затвореним контејнерима. |  |  |  |
| РР 84 | За UN број 1057, потребно је користити круту спољну амбалажу, која одговара нивоу испитивања за амбалажну групу II. Амбалажа мора бити конструисана, произведена и подешена, да спречава померање, ненамерно паљење (активирање) уређаја или ненамерно ослобађање запаљивих гасова или течних материја. |  |  |  |
| Посебан пропис за амбалажу специфичан за RID и ADR |  |  |  |  |
| RR 5 | Без обзира на посебне прописе за паковање PP84, морају бити испуњени само општи прописи из 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 до 4.1.1.7, ако укупна маса комада за отпрему није већа од 10 kg. |  |  |  |

| Р 003 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 003 |
| --- | --- | --- |
| Опасне материје морају бити смештене у одговарајућу спољну амбалажу. Амбалажа мора одговарати прописима 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 и 4.1.3 и мора бити тако изведена да одговара прописима за израду у одељку 6.1.4. Мора се користити спољна амбалажа, која је произведена од материјала одговарајуће чврстоће и конструкције у односу на запремину и предвиђену употребу. При примени овог упутства за паковање, за транспорт предмета или унутрашње амбалаже у мешовитој амбалажи, амбалажа мора бити тако конструисана и израђена да спречава случајно пражњење под нормалним транспортним условима. |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |
| РР 16 | За UN број 2800, батерије (акумулатори) морају бити заштићени од кратког споја и безбедно упаковани у јаку спољну амбалажу. Напомена: 1: Батерије (акумулатори) безбедни од изливања, које су интегрални део, и потребне за функционисање механичког или електричног уређаја, морају бити безбедно причвршћени у држачу батерије уређаја и заштићени од оштећења и кратког споја. 2: За употребљене батерије (акумулаторе) (UN број 2800), види Р801 а. |  |
| РР 17 | За UN бројеве 1950 и 2037, комади за отпрему у амбалажи од картона не смеју прекорачити 55 kg нето масе, а остала амбалажа 125 kg нето масе. |  |
| РР 19 | За UN бројеве 1364 и 1365, дозвољен је транспорт у балама. |  |
| РР 20 | За UN бројеве 1363, 1386, 1408 и 2793 може се користити свака посуда која не пропушта прашину. |  |
| РР 32 | UN бројеви 2857 и 3358 могу се транспортовати неупаковани, у сандуцима од летава и у одговарајућој сабирној амбалажи. |  |
| РР 87 | За UN број 1950 отпадни аеросоли транспортовани у складу са посебним прописом 327, амбалажа мора бити опремљена средством, које задржава сваку слободну течност која би се могла ослободити током транспорта, нпр. Апсорпциони (упијајући) материјал. Амбалажа мора бити адекватно проветравана, да би се спречило стварања запаљиве атмосфере и развијање притиска. |  |
| РР 88 | За UN број 3473 ако су горивне ћелије паковане са уређајима, оне морају бити паковане у унутрашњој амбалажи или смештене у спољну амбалажу са материјалом за попуњавање, тако да су ћелије (патроне) заштићене од оштећења, које би могло настати услед померања или уметања уређаја и ћелије (патроне) у спољну амбалажу. |  |
| Посебан пропис за амбалажу специфичан за RID и ADR |  |  |
| RR 6 | За UN бројеве 1950 и 2037, при транспорту као комплетан товар, метални предмети се могу паковати како следи: Предмети се морају груписати заједно у јединицу на уметку и са одговарајућим пластичним омотачем држани у усправном положају; ове јединице морају бити слагане на палети, и на одговарајући начин обезбеђене. |  |

| Р 099 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 099 |
| --- | --- | --- |
| Може се користити само амбалажа, која је дозвољена од стране надлежног органа. |  |  |

| Р 101 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 101 |
| --- | --- | --- |
| Може се користити само амбалажа која је одобрена од стране надлежног органа земље порекла. Уколико земља порекла није Уговорна Страна ADR, амбалажа мора бити одобрена од стране надлежног органа прве државе Уговорне Стране ADR на коју пошиљка наилази. Карактеристична озанака државе за моторна возила у међународном саобраћају за државу по чијем налогу надлежни орган делује, мора бити наведена у транспортном документу како следи: "АМБАЛАЖА ОДОБРЕНА ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА........" (види 5.4.1.2.1 (е)). |  |  |

| Р 110а | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 110а |
| --- | --- | --- |
| (Резервисано) Напомена: Ово упутство за паковање предвиђено у UN- Модел прописима није дозвољено за транспорте по ADR. |  |  |

| Р 110b |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  | Р 110b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање у 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање у 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Посуде |  |  |  | Преграде |  | Сандуци од |  |  |
|  | од метала од дрвета од проводљиве гуме |  |  |  | од метала од дрвета од пластике |  | природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) |  |
|  | од проводљиве пластике |  |  |  | од картона |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
| Вреће |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | од проводљиве гуме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | од проводљиве пластике |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 42 |  | За UN бројеве 0074, 0113, 0114, 0129, 0130 и 0224 морају бити испуњени следећи услови: - У унутрашњој амбалажи не сме да садржи више од 50 g експлозивне материје (количина као сува супстанца); - Одељци између преградних зидова не сме да садржи више од једне унутрашње амбалаже, која мора бити чврсто уметнута; и - Број одељака мора бити ограничено на 25 по спољној амбалажи. |  |  |  |  |  |  |

| Р 111 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | водоотпорног папира |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | пластике |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  | текстила, гумирано |  |  |  |  | природног дрвета, обични (4C1) |  |
| Овоји од |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  |  |
|  | текстила, гумиран |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) |  |
|  |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 43 |  | За UN број 0159, није потребна унутрашња амбалажа, ако се бурад од метала (1A2 или 1B2 ) или пластике (1H2) користе као спољна амбалажа. |  |  |  |  |  |

| Р 112а |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (навлажена чврста материја, 1.1D) |  |  |  |  | Р 112а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Вреће од |  | Сандуци од |  |  |
|  | папира, вишеслојне, водоотпорне |  |  |  | пластике |  | челика (4A) алуминијума (4B) природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) пенасте пластике (4H1) круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  |  | текстила, са пресвлаком или облогом од пластике |  |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текстила |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текстила, гумиране |  |  | Посуде од |  |  |  |  |
|  | пластичне тканине |  |  |  | метала |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пластике |  |  |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Додатни пропис Међуамбалажа није неопходна, ако се за спољну амбалажу користе непропусна бурад са одстрањивим поклопцем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 26 |  | За UN бројеве 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 и 0394, амбалажа мора бити без олова. |  |  |  |  |  |  |
| РР 45 |  | За UN број 0072 и 0226, није неопходна међуамабалажа. |  |  |  |  |  |  |

| 112b |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (сува чврста материја, која није у облику праха 1.1D) |  |  |  |  | Р 112b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Вреће од (само за UN број 0150) |  | Вреће од |  |  |
|  | натрон папира папира, вишеслојне,водо- отпорне пластике текстила текстила, гумиране пластичне тканине |  |  |  | пластике текстила, са пресвлаком или облогом од пластике |  | пластичне тканине, непропус- не за прашину (5H2) пластичне тканине, водоот-порне (5H3) пластичне фолије (5H4) текстила, непропусне за пра- шину (5L2) текстила, водоотпорне (5L3) папира, вишеслојне, водоотпорне (5M2) |  |
|  |  |  |  |  |  | Сандуци од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика (4A) алуминијума (4B) природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) пенасте пластике (4H1) круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 26 |  | За UN бројеве 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386, амбалажа мора бити без олова. |  |  |  |  |  |  |
| РР 46 |  | За UN број 0209, за TNT у љуспицама и гранулама, у сувом стању и са највећом нето масом од 30 kg, се препоручују вреће које не пропуштају прашину (5H2). |  |  |  |  |  |  |
| РР 47 |  | За UN број 0222, није неопходна унутрашња амбалажа, ако је спољна амбалажа врећа. |  |  |  |  |  |  |

| Р 112c |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (сува, чврста материја, у облику праха 1.1D) |  |  |  |  | Р 112c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Вреће од |  | Сандуци од |  |  |
|  | папира, вишеслојне, водоотпорне |  |  |  | папира, вишеслојне, водо- отпорне са унутрашњом пресвлаком пластике |  | челика (4A) алуминијума (4B) природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) круте пластике (4H2) |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластичних влакана |  |  |  |  |  |  |  |
| Посуде од |  |  |  | Посуде од |  |  |  |  |
|  | картона |  |  |  | метала |  |  |  |
|  | метала |  |  |  | пластике |  |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрвета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Додатни прописи 1. Унутрашња амбалажа није неопходна, ако се за спољну амбалажу користе бурад. 2. Амбалажа мора бити непропусна за прашину. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 26 |  | За UN бројеве 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386, амбалажа мора бити без олова. |  |  |  |  |  |  |
| РР 46 |  | За UN број 0209, за TNT у љуспицама и гранулама, у сувом стању и са највећом нето масом од 30 kg, се препоручују вреће које не пропуштају прашину (5H2).. |  |  |  |  |  |  |
| РР 48 |  | За UN број 0504, се не сме користити метална амбалажа. |  |  |  |  |  |  |

| Р 113 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | папира, пластике текстила, гумиране |  |  |  |  | челика (4A) алуминијума (4B) природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) круте пластике (4H2) |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  |  |  |
|  | картона метала пластике дрвета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Додатни пропис Амбалажа мора бити непропусна за прашину. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 49 |  | За UN бројеве 0094 и 0305, у унутрашњој амбалажи не може бити паковано више од 50 g материје. |  |  |  |  |  |
| РР 50 |  | За UN број 0027, унутрашња амбалажа није неопходна, уколико се бурад користе као спољна амбалажа. |  |  |  |  |  |
| РР 51 |  | За UN број 0028, за унутрашњу амбалажу се могу користити материјали за увијање од натрон папира или папира са слојем воска (воштани папир). |  |  |  |  |  |

| Р 114а |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (навлажена, чврста материја) |  |  |  |  | Р 114а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Вреће од |  | Сандуци од |  |  |
|  | пластике текстила |  |  |  | пластике текстила, са пресвлаком или облогом од пластике |  | челика (4A) природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) круте пластике (4H2) |  |
|  | пластичних влакана |  |  |  |  |  |  |  |
| Посуде од |  |  |  | Посуде од |  |  |  |  |
|  | метала |  |  |  | метала |  |  |  |
|  | пластике |  |  |  | пластике |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Додатни пропис Међуамбалажа није неопходна, ако се за спољну амбалажу користе бурад, која не пропуштају прашину са одстрањивим поклопцем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 26 |  | За UN бројеве 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236, амбалажа мора бити без олова. |  |  |  |  |  |  |
| РР 43 |  | За UN број 0342, није потребна унутрашња амбалажа, ако се бурад од метала (1A2 или 1B2 ) или пластике (1H2) користе као спољна амбалажа. |  |  |  |  |  |  |

| Р 114b |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (сува, чврста материја) |  |  |  |  | Р 114b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  |  |  | Сандуци од |  |  |
|  | натрон папира пластике текстила, непропусне за прашину пластичне тканине, непропусне за прашину |  |  |  | није потребна |  | природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | картона метала папира пластике пластичне тканине, непропусне за прашину |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 26 |  | За UN бројеве 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236, амбалажа мора бити без олова. |  |  |  |  |  |  |
| РР 50 |  | За UN бројеве 0160 и 0161 унутрашња амбалажа није неопходна, уколико се бурад користе као спољна амбалажа. |  |  |  |  |  |  |
| РР 52 |  | За UN бројеве 0160 и 0161, ако се као спољна амбалажа користе метална бурад (1А2 или 1B2), метална амбалажа мора бити тако израђена, да спречи опасност од експлозије услед раста унутрашњег притиска због унутрашњих или спољних узрока. |  |  |  |  |  |  |

| Р 115 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  | Р 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Посуде од |  |  |  | Вреће од |  | Сандуци од |  |  |
|  | пластике |  |  |  | пластике у металној посуди |  | природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D) MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  | Бурад од |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | метала |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 45 |  | За UN број 0144 међуамбалажа није неопходна. |  |  |  |  |  |  |
| РР 53 |  | За UN бројеве 0075, 0143, 0495 и 0497, уколико се сандуци користе као спољна амбалажа, унутрашња амбалажа мора бити затворена капсулама и поклопцима на навој, а њихова појединачна запремина не сме бити већа од 5 литара. Унутрашња амбалажа мора бити обложена материјалом за попуњавање који је незапаљив и упијајући. Количина упијајућег материјала за попуњавање мора бити довољна, да у потпуности упије (апсорбује) садржај течне материје. Металне посуде морају бити одвојене једне од друге материјалом за попуњавање. Ако се сандуци користе као спољна амбалажа, нето маса горива је ограничена на 30 kg по комаду за отпрему. |  |  |  |  |  |  |
| РР 54 |  | За UN бројеве 0075, 0143, 0495 и 0497, уколико се бурад користе као спољна амбалажа, и ако су бурад међуамбалажа она морају бити обухваћена незапаљивим упијајућим материјалом за попуњавање у количини која је довољна да упије (апсорбује) садржај течне материје. Уместо унутрашње и међуамбалаже може се користити комбинована амбалажа која се састоји од пластичне посуде и металног бурета. Нето запремина горива не сме бити већа од 120 литара по комаду за отпрему. |  |  |  |  |  |  |
| РР 55 |  | За UN број 0144 мора се додати упијајући материјал за попуњавање. |  |  |  |  |  |  |
| РР 56 |  | За UN број 0144 смеју се користити металне посуде као унутрашња амбалажа. |  |  |  |  |  |  |
| РР 57 |  | За UN бројеве 0075, 0143, 0495 и 0497, при коришћењу сандука као спољне амбалаже морају се користити вреће као међуамбалажа. |  |  |  |  |  |  |
| РР 58 |  | За UN бројеве 0075, 0143, 0495 и 0497, уколико се бурад користи као спољна амбалажа, за међуамбалажу се морају користити бурад. |  |  |  |  |  |  |
| РР 59 |  | За UN број 0144, смеју се као спољна амбалажа користити сандуци од картона (4G). |  |  |  |  |  |  |
| РР 60 |  | За UN број 0144, не смеју се користити бурад од алуминијума са одстрањивим поклопцем (1B2). |  |  |  |  |  |  |

| Р 116 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  | Р 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна |  | Вреће од |  |  |
|  | папира, отпорне на воду и уље пластике текстила текстила, са пресвлаком или облогом од пластике пластичне тканине, која не пропуштају прашину |  |  |  |  |  | пластичних влакана, (5H1) папира, вишеслојне, водоотпорне (5M2) пластичне фолије (5H4) текстила, који не пропушта прашину (5L2) текстила, водоотпорне (5L3) |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  | Сандуци од |  |  |
|  | картона, водоотпорне метала пластике дрвета, непропусне за прашину |  |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алуминијума (4B) природног дрвета, обични (4C1) природног дрвета са страница- ма које не пропуштају прашину (4С2) шпер плоче (4D ) MDF- медијапан плоче (4F) картона (4G) круте пластике (4H2) |  |
| Овоји од |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | папира, водоотпорни воштаног папира пластике |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) шпер плоче (1D) картона (1G) пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |
|  |  |  |  |  |  | Канистри од |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим поклоп- цем (3А2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим пок- лопцем (3H2) |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 61 |  | За UN бројеве 0082, 0241, 0331 и 0332, није неопходна унутрашња амбалажа, ако се за спољну амбалажу користе заптивена бурад са одстрањивим поклопцем. |  |  |  |  |  |  |
| РР 62 |  | За UN бројеве 0082, 0241, 0331 и 0332, није неопходна унутрашња амбалажа, ако су експлозивне материје садржане у материјалу, који не пропушта течност. |  |  |  |  |  |  |
| РР 63 |  | За UN број 0081, није неопходна унутрашња амбалажа, уколико су ове материје садржане у крутој пластици, која не пропушта естре азотне киселине. |  |  |  |  |  |  |
| РР 64 |  | За UN број 0331, није неопходна унутрашња амбалажа, ако се за спољну амбалажу користе вреће (5H2), (5H3) или (5H4). |  |  |  |  |  |  |
| РР 65 |  | За UN бројеве 0082, 0241, 0331 и 0332, смеју се користити вреће (5H2 или 5H3) као спољна амбалажа. |  |  |  |  |  |  |
| РР 66 |  | За UN број 0081, не смеју се користити вреће као спољна амбалажа. |  |  |  |  |  |  |

| Р 130 |  |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  | Р 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |  |
| Није потребна |  |  |  |  |  | Није потребна |  | Сандуци од |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ма које не пропуштају прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 67 |  |  | Следећи прописи важе за UN бројеве 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019 0034, 0035, 0038, 0039. 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502: Велики и робусни предмети са експлозивом, који су уобичајено предвиђени за војну употребу, и који не садрже упаљаче или чији су упаљачи опремљени најмање са два ефективна заштитна уређаја, могу се транспортовати неупаковани. Ако ови предмети садрже погонска пуњења или су на сопствени погон, њихови системи за паљење морају бити заштићени од оптерећења, до којих може доћи под нормалним транспортним условима. Ако је резултат испитивања серије 4 на неупакованом предмету негативан, предмет се може транспортовати неупакован. Такви неупаковани предмети могу се причврстити на подметаче (клизаче) или у сандуцима од летви или у другим уређајима погодним за руковање. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 131 |  |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  | Р 131 |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |  |  |
| Вреће од |  |  |  |  | Није потребна |  | Сандуци од |  |  |  |  |
|  | папира |  |  |  |  |  |  |  | челика (4A) |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  |  |  |  | (4C1) |  |  |
|  | картона |  |  |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |  |
|  | метала |  |  |  |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |  |
|  | пластика |  |  |  |  |  |  |  | прашину(4С2) |  |  |
|  | дрвета |  |  |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |  |
| Калемови |  |  |  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 68 |  | За UN бројеве 0029, 0267 и 0455, не смеју користити вреће и калемови као унутрашња амбалажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Р 132a | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (Предмети, који се састоје од затвореног металног, пластичног или картонског омота, који садржи детонирајући експлозив, или који се састоје од детонирајућег експлозива повезаног пластиком) |  |  |  | Р 132a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Није потребна |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  |  |  |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |

| Р 132b |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (Предмети без затвореног омота) |  |  |  | Р 132b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Посуде од |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | картона |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | метала |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  | пластике |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  |  |  |  |  | (4C1) |  |
| Овоји од |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | папира |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | пластике |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |

| Р 133 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  | Р 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема |  | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Посуде од |  |  |  | Посуде од |  | Сандуци од |  |  |
|  | картона |  |  |  | картона |  | челика (4A) |  |
|  | метала |  |  |  | метала |  | алуминијума (4B) |  |
|  | пластике |  |  |  | пластике |  | природног дрвета, обични |  |
|  | дрвета |  |  |  | дрвета |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
| Уметци, са раздвајајућим |  |  |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
| преградама од |  |  |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  | картона |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  | пластике |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  | дрвета |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
| Додатни пропис Посуде као међуамбалажа су неопходне, ако је унутрашња амбалажа уметак. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 69 |  | За UN бројеве 0043, 0212, 0225, 0268 и 0306, уметци се не смеју користити као унутрашња амбалажа. |  |  |  |  |  |  |

| 134 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | водоотпорне |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
| Посуде од |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  | картона |  |  |  | (4C1) |  |
|  | метала |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | пластика |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | дрвета |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
| Овоји од |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  | таласастог картона |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) |  |
| Тубе од |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  | картона |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |

| Р 135 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | папира |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | пластике |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
| Посуде од |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  | картона |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | метала |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | пластике |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  | дрвета |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
| Овоји од |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  | Папира |  |  |  | пенасте пластике (4H1) |  |
| пластике |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |

| Р 136 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | пластике |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | текстила |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
| Сандуци од |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  | картона |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | пластике |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | дрвета |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
| Раздвајајуће преграде у |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
| спољној амбалажи |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |

| Р 137 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
| Сандуци од |  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  | картона |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
| Тубе од |  |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | картона |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  | метала |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  | пластике |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
| Раздвајајуће преграде у |  |  |  |  |  |  |  |
| спољној амбалажи |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 70 |  | За UN бројеве 0059, 0439, 0440, и 0441, ако се кумулативна пуњења пакују појединачно, конусне шупљине морају бити усмерене према доле, а комад за отпрему обележен са «ОВА СТРАНА ГОРЕ». Ако се кумулативна пуњења пакују у пару, конусне шупљине морају бити окренуте једна према другој, да би се дејство кумулативног пуњења у случају ненамерног паљења свело на што је могуће мању меру. |  |  |  |  |  |

| Р 138 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | пластике |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Додатни пропис Ако су крајеви предмета чврсто затворени, није неопходна унутрашња амбалажа. |  |  |  |  |  |  |

| Р 139 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  | картона |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  | метала |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | пластике |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | дрвета |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
| Калемови |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
| Овоји од |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  | натрон папира |  |  |  |  |  |  |
|  | пластике |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 71 |  | За UN бројеве 0065, 0102, 0104, 0289 и 0290, крајеви детонаторске врпце (фитиља) морају бити чврсто затворени, на пример чврсто причвршћеним чепом, да експлозивна материја не може да се ослободи. Крајеви савитљиве детонаторске врпце морају бити чврсто везани. |  |  |  |  |  |
| РР 72 |  | За UN бројеве 0065 и 0289, није неопходна унутрашња амбалажа, ако су предмети у котуровима (намотајима). |  |  |  |  |  |

| Р 140 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | пластике |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
| Калемови |  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  |  |  |  |  |  | (4C1) |  |
| Овоји од |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | натрон папира |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | пластике |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Посебни прописи за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 73 |  | За UN број 0105, није неопходна унутрашња амбалажа, ако су крајеви предмета чврсто затворени. |  |  |  |  |  |
| РР 74 |  | За UN број 0101, амбалажа мора бити непропусна за прашину, изузев ако се фитиљ налази у папирној туби и ако су оба краја тубе опремљена чеповима који се могу скидати. |  |  |  |  |  |
| РР 75 |  | За UN број 0101, не смеју се користити сандуци или бурад од челика или алуминијума. |  |  |  |  |  |

| Р 141 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Посуде од |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | картона |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | метала |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  | пластике |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  | дрвета |  |  |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
| Уметци, са раздвајајућим |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
| преградама од |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  | пластике |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  | дрвета |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
| Раздвајајуће преграде у |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
| спољној амбалажи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |

| Р 142 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | папира |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | пластике |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
| Посуде од |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  | картона |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
|  | метала |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | пластике |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  | дрвета |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
| Овоји од |  |  |  |  | картона (4G) |  |
|  | папира |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
| Уметци, са раздвајајућим |  |  |  | Бурад од |  |  |
| преградама од |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  | пластике |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |

| Р 143 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Вреће од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | натрон папира |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | пластике |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  | текстила |  |  |  |  | природног дрвета, обични |  |
|  | текстила, гумиране |  |  |  |  | (4C1) |  |
|  |  |  |  |  |  | природног дрвета са страница- |  |
| Посуде од |  |  |  |  |  | ма које не пропуштају |  |
|  | картона |  |  |  |  | прашину (4С2) |  |
|  | метала |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) |  |
|  | пластике |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (4G) |  |
| Уметци, са раздвајајућим |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
| преградама од |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластике |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  | дрвета |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  | шпер плоче (1D) |  |
|  |  |  |  |  |  | картона (1G) |  |
|  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Додатни пропис Уместо претходно наведене унутрашње и спољне амбалаже, може се користити комбинована амбалажа (6НН2) (пластична посуда са спољним сандуком од круте пластике). |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 76 |  | Ако се за UN бројеве 0271, 0272, 0415 и 0491 користи амбалажа од метала, она мора бити тако израђена, да је спречена опасност од експлозије услед раста унутрашњег притиска на основу унутрашњих или спољних узрока. |  |  |  |  |  |

| Р 144 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњени општи прописи за паковање одељака 4.1.1, 4.1.3 и посебни прописи за паковање одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа и опрема |  |  |  | Међуамбалажа и опрема | Спољна амбалажа и опрема |  |  |
| Посуде од |  |  |  | Није потребна | Сандуци од |  |  |
|  | картона |  |  |  |  | челика (4A) |  |
|  | метала |  |  |  |  | алуминијума (4B) |  |
|  | пластике |  |  |  |  | природног дрвета, једноставни |  |
|  |  |  |  |  |  | (4C1) са оплатом од метала |  |
| Раздвајајући преграде у |  |  |  |  |  | шпер плоче (4D ) са оплатом |  |
| спољној амбалажи |  |  |  |  |  | од метала |  |
|  |  |  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) са |  |
|  |  |  |  |  |  | оплатом од метала |  |
|  |  |  |  |  |  | пенастом пластиком (4Н1) |  |
|  |  |  |  |  |  | круте пластике (4H2) |  |
|  |  |  |  |  | Бурад од |  |  |
|  |  |  |  |  |  | челика, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1А2) |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијума, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1B2) |  |
|  |  |  |  |  |  | пластике, са одстрањивим |  |
|  |  |  |  |  |  | поклопцем (1H2) |  |
| Посебан пропис за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 77 |  | За UN бројеве 0248 и 0249, амбалажа мора бити заштићена од продирања воде. Ако се транспортују уређаји, који се активирају водом без амбалаже, они морају садржати најмање два независна заштитна уређаја за спречавање продирање воде. |  |  |  |  |  |

| Р 200 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 200 |
| --- | --- | --- |
| Врста амбалаже: Боце, велике боце, боце под притиском и свежњеви боца Боце, велике боце, боце под притиском и свежњеви боца су дозвољени, под условом, да су испоштовани посебни прописи одељка 4.1.6 и следећи прописи од (1) до (11). Опште одредбе - Посуде морају бити тако затворене и заптивене, да је спречено истицање гасова. - Посуде под притиском, које садрже отровне материје са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m³ (ppm) како је наведено у табели, не смеју бити опремљене никаквим уређајем за растерећење притиска. - Наредне три табеле обухватају сабијене (компримоване) гасове (Табела 1), гасове у течном стању и растворене гасове (Табела 2) и материје, које не спадају у Класу 2 (Табела 3). Оне садрже податке за: - UN број, назив и опис као и класификациони кôд материје; - вредност LC50 за отровне материје; - врсте посуда под притиском, означене словом „X“, које су одобрене за материју; - највећи дозвољени рок за периодичну контролу посуда под притиском; Напомена: За посуде под притиском, које су израђене од композитних материјала, учесталост периодичног испитивања одређује надлежни орган, који је издао дозволу за посуду. - најмањи испитни притисак за посуде под притиском; - највећи дозвољени радни притисак посуда под притиском за сабијене (компримоване) гасове или највећи дозвољени степен пуњења за гасове у течном стању и растворене гасове; - посебне прописе за паковање, који важе за ту материју. Испитни притисак, степен пуњења и прописи за пуњење - Најмањи испитни притисак износи 1 МРа (10 бара). - Посуде под притиском не смеју ни у ком случају да буду пуњене изнад граничних вредности, дозвољених у следећим прописима: - За сабијене (компримоване) гасове, радни притисак не сме бити већи од две трећине испитног притиска посуде под притиском. Ограничења везана за горњу границу радног притиска утврђује посебан пропис за паковање „о“. Унутрашњи притисак на 65 °С, ни у ком случају не сме да премаши испитни притисак. - За гасове преведене у течно стање под високим притиском, степен пуњења треба да буде такав, да притисак развијен на 65°С не премаши испитни притисак посуде под притиском. Коришћење других испитних притисака и степена пуњења од оних који су наведени у табели је дозвољено, под условом да је испуњен претходно поменути критеријум, изузев у случајевима где се примењује пропис за паковање „о“. За гасове преведене у течно стање под високим притиском и смеше гасова за које у табели не постоје одговарајући подаци, највећи дозвољени степен пуњења (FR) се одређује на следећи начин: при чему је FR; =; највећи дозвољен степен пуњења. dg; =; густина гаса (на 15 °С, 1 бар) (у kg/ m³). Ph; =; најмањи испитни притисак (у барима).. Ако густина гаса није позната, највећи дозвољени степен пуњења се одређује на следећи начин: при чему је FR; =; највећи дозвољен степен пуњења. Ph; =; најмањи испитни притисак (у барима).. ММ; =; молекуларна маса (у g/mol). R; =; 8.31451 x 10-2 bar.l.mol-1.K-1 (гасна константа). За смеше гасова, треба узимати просечну молекуларну масу, узимајући у обзир запреминску концентрацију појединих састојака. - За гасове преведене у течно стање под ниским притиском, највећа дозвољена маса пуњења по литру запремине посуде треба да је једнак 0,95-струкој густини течне фазе на 50 °С; осим тога, течна фаза не сме потпуно да испуни посуду под притиском на било којој температури до 60 °C. Испитни притисак посуде под притиском мора бити барем једнак притиску паре (апсолутном) течне материје на 65 °C, умањеном за 100 kPa (1 bar). За гасове превeдене у течно стање под ниским притиском и за смеше гасова, за које у табели не постоје одговарајући подаци о пуњењу, највећи дозвољени степен пуњења одређује се како следи: при чему је FR; =; највећи дозвољен степен пуњења. BP; =; тачка кључања (у Келвинима). dl; =; густина течне материје на тачки кључања (у kg/l).. - За UN број 1001 ацетилен, растворен, и UN број 3374 ацетилен, без средства за растварање, види (10) посебни пропис за паковање "р". - Могу се користити други испитни притисци и степен пуњења, под условом да испуњавају опште прописе описане у претходним ставовима (4) и (5); - Пуњење посуда под притиском могу да врше само посебно опремљени центри са квалификованим особљем који користе одговарајуће поступке. Поступци морају да садрже следеће контроле (провере); - усаглашености посуда и делова припадајуће опреме са прописима; - компатибилности посуда и делова припадајуће опреме са производом који се транспортује; - да не постоје оштећења, која би могла утицати на безбедност; - придржавање степена или притиска пуњења, у зависности од употребе; - прописно обележавање и идентификација. Периодична испитивања - Посуде које се могу поновно пунити морају бити подвргнуте периодичном испитивању према прописима у 6.2.1.6. - Уколико у табели у наставку за одређене материје нема наведених посебних прописа, периодична испитивања се морају вршити: - сваких пет година на посудама под притиском за транспорт гасова класификационих кôдова 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F и 4C; - сваких пет година на посудама под притиском за транспорт материја других класа; - сваких десет година на посудама под притиском за транспорт гасова класификационих кôдова 1 А, 1О, 1F, 2А, 2О и 2F. Одступајући од прописа овог става, периодична испитивања посуда под притиском израђених од композитних материјала морају се спроводити у размацима, које је одредио надлежни орган Земље Уговорне стране ADR-a, која је одобрила технички правилник за конструкцију и израду. Посебни прописи за паковање - Објашњење знакова за рубрику "Посебни прописи за паковање": Компатибилност материјала (за гасове види EN ISO 11114-1:1997 и EN ISO 11114-2:2000) а: Посуде под притиском од легуре алуминијума нису дозвољене. b: Вентили од бакра не смеју се користити. c: Метални делови, који долазе у додир са садржајем, не смеју да садрже више од 65% бакра. d: Ако се користе посуде од челика, дозвољене су само оне, које услед дејства водоника не постану сувише крте. Прописи за отровне материје са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m³ (ppm) k: Отвори вентила морају бити опремљени чеповима и поклопцима који не пропуштају гас, произведеним од материјала, који није подложан нагризајућем дејству садржаја посуде под притиском. Свака боца једног свежња мора бити опремљена сопственим вентилом, који у току транспорта мора бити затворен. Након пуњења спојна цев мора бити испражњена, очишћена и затворена. Свежњеви боца, који садрже UN број 1045 Флуор, сабијен (компримован) могу уместо вентила појединачно на свакој боци имати вентиле на групи боца које имају запремину која не прелази 150 литара. Боце и појединачне боце у свежњу боца морају имати испитни притисак од најмање 200 бара и најмању дебљину зидова од 3.5 mm за алуминијумске легуре или 2 mm за челик. Појединачне боце, које не одговарају овом пропису морају се транспортовати у крутој спољној амбалажи, која довољно штити боце и арматуре и одговара нивоу испитивања за групу амбалаже I. Посуде под притиском морају имати најмању дебљину зидова, која је одређена од стране надлежног органа. Посуде под притиском не смеју бити опремљене уређајем за растерећење притиска. Боце или појединачне боце у свежњу морају бити ограничене на запремину од 85 литара. Сваки вентил мора имати конусни навојни спој непосредно са посудом под притиском и да је способан да издржи испитни притисак посуде под притиском. Сваки вентил мора бити или типа без заптивки са неперфорираном мембраном или типа који спречава цурење преко или мимо заптивки. Транспорт у капсулама није дозвољен. Након пуњења, код сваке посуде под притиском мора се контролисати заптивеност. Специфични прописи за гасове l: UN број 1040 етиленоксид може бити упакован и у херметички затворену унутрашњу амбалажу од стакла или метала, на одговарајући начин смештену, са материјалом за попуњавање, у сандуке од картона, дрвета или метала, који одговарају нивоу испитивања за групу амбалаже I. Највећа дозвољена количина за сваку унутрашњу амбалажу од стакла износи 30 g, а највећа дозвољена количина за сваку унутрашњу амбалажу од метала износи 200 g. Након пуњења, свака унутрашња амбалажа мора бити испитана на заптивеност, уметањем у купку са топлом водом при чему температура и трајање морају бити довољни да се постигне унутрашњи притисак исти као што је притисак паре етиленоксида на 55 °С. Највећа нето маса у спољној амбалажи не сме да премаши 2.5 kg. m: Посуде под притиском морају бити напуњене до радног притиска, који не премашује 5 бара. n: За UN број 2190 оксидифлуорид, збијен (компримован), боце и појединачне боце у свежњевима боца не смеју да садрже више од 5 kg гаса . За UN број 1045 флуор, збијен (компримован), боце и појединачне боце у свежњевима боца и комплети боца у свежњевима боца, не смеју да садрже више од 5 kg гаса. Свежњеви, који садрже овај гас могу бити подељени у комплете (групе) боца, који не премашују укупну водену запремину од 150 литара. о: Радни притисак или степен пуњења наведен у табели не сме се ни у ком случају прекорачити. р: За UN број 1001 ацетилен, у раствору и UN број 3374 ацетилен без растварача: боце морају бити напуњене хомогеном монолитичком порозном масом; радни притисак, количина ацетилена и количина растварача не сме да прекорачи вредност наведену у дозволи или у стандарду ISO 3807-1:2000, односно ISO 3807-2:2000. За UN 1001 ацетилен, у раствору: боце морају да садрже количину ацетона или одговарајућег растварача као што је наведено у дозволи (види стандард ISO 3807-1:2000, односно ISO 3807-2:2000); боце, које су опремљене уређајима за растерећење притиска или су међусобно повезане спојном цеви, морају се транспортовати у вертикалном положају. Алтернативно, за UN број 1001 ацетилен, у раствору; боце које нису посуде под притиском према UN могу бити пуњене немонолитичком порозном масом; радни притисак, количина ацетилена и количина растварача не сме да прекорачи вредност наведену у дозволи. Највећи дозвољени рок за периодично испитивање боца не сме да премаши пет година. Испитни притисак од 52 бара се примењује само за боце које одговарају стандарду ISO 3807-2:2000. q: Вентили посуда под притиском за пирофорне гасове или запаљиве смеше гасова, који садрже више од 1 % пирофорних једињења, морају бити опремљени чеповима и поклопцима који су непропусни за гас, произведеним од материјала, који није подложан нагризајућем дејству садржаја посуде под притиском. Ако су ове посуде под притиском повезане преко спојне цеви у свежањ, свака посуда под притиском мора бити опремљена сопственим вентилом, који у току транспорта мора бити затворен, а испусни вентил спојне цеви мора бити опремљен чепом или поклопцем који је непропустан за гас. Транспорт у капсулама није дозвољен. r: Транспорт у капсулама је дозвољен под следећим условима: - Маса гаса не сме да прекорачи 150 g по капсули; - Капсуле не смеју имати грешке, које би могле смањити њихову чврстоћу. - Заптивеност затварача мора бити обезбеђена додатним уређајем (поклопац, капак, чеп, заптивни материјали (кудеља) итд.), који је способан да спречи незаптивеност система за затварање током транспорта. - Капсуле морају бити смештене у спољну амбалажу која је довољно чврста. Комад за отпрему не сме бити тежи од 75 kg. s: Посуде под притиском од легура алуминијума: - смеју бити опремљене само вентилима од месинга или нерђајућег челика; - морају бити ослобођене нечистоћа од угљоводоника и не смеју бити запрљане уљем. UN посуде под притиском морају бити очишћене према стандарду ISO 11621:1997. ta: За пуњење заварених боца од челика ради транспорта материја UN 1965 могу да се примене други критеријуми: - уз сагласност надледлежног органа државе у којој се транспорт обавља; и - према технчким националним прописима и стандардима који су признати од надлежног органа. Ако критеријуми за пуњење одступају од оних у P200 (5), транспортни документ мора да садржи податак „Транспорт у складу са упутством за паковање P200, посебно упутство за паковање ta“ и податак о референтној температури која се користи за прорачун односа пуњења. Периодично испитивање u: Рок између периодичних испитивања може бити продужен на 10 година за посуде под притиском од легура алуминијума. Ово одступање се може применити на UN посуде под притиском само, ако је легура посуде под притиском подвргнута испитивању на корозију услед напрезања према стандарду ISO 7866:1999. v: Рок између периодичних испитивања за боце од челика може се продужити до 15 година: - уз сагласност надлежног органа државе (држава) у којој се (којима се) извршава периодично испитивање и транспорт, и - у складу са техничким прописима или стандардима признатим од стране надлежног органа, или стандардом EN 1440:1996 „Покретне боце, које се могу поново пунити, од завареног челика за течни гас (LPG) - Периодично испитивање". Прописи за називе н.д.н. и смеше z: Материјали посуда под притиском и њихове опреме морају бити компатибилни са садржајем и не смеју са њим да стварају никаква штетна или опасна једињења. Испитни притисак и степен пуњења треба да се рачунају према одговарајућим прописима одељка (5). Отровне материје са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 не смеју се транспортовати у великим боцама, боцама под притиском или MEGC и морају одговарати посебном пропису за паковање "k". Међутим, UN број 1975 Смеша азот моноксида и азот диоксида, се може транспортовати у боцама под притиском. Посуде под притиском, који садрже пирофорне гасове или запаљиве смеше гасова, који садрже више од 1% пирофорних једињења, морају одговарати посебном пропису за паковање "q". Неопходно је предузети потребне мере за спречавање опасних реакција (нпр. полимеризација или распадање) у току транспорта. Уколико је потребно, може се спровести стабилизација или додати инхибитор. Смеше, које садрже UN број 1911 диборан, треба пунити до притиска на којем неће бити прекорачене две трећине испитног притиска посуде под притиском, у случају потпуног распадања диборана. Прописи за материје, које не спадају у Класу 2 аb: Посуде под притиском морају испуњавати следеће услове: - Испитивање притиска мора укључити и преглед унутрашњости посуде под притиском, као и проверу арматура; - Осим тога, неопходно је одговарајућим мерним уређајима, сваке две године (нпр. ултразвуком) испитати стање арматуре и отпорност на корозију. - Дебљина зидова не сме бити мања од 3 mm. ac: Неопходно је да се испитивања и прегледи увек спроводе под контролом стручног лица признатог од стране надлежног органа. ad: Посуде под притиском морају испуњавати следеће услове: - Оне морају бити пројектоване према прорачунском притиску од најмање 2,1 MPa (21 бара) (надпритисак). - Додатно уз податке за посуде које се могу поново пунити, на посудама под притиском морају бити трајно и читко уписани следећи подаци: - UN број и званичан назив материје према 3.1.2; - највећа дозвољена маса пуњења и сопствена маса (тара) посуде под притиском, укључујући делове опреме, који су били постављени у току пуњења или укупна маса. (11) Прописи овог упутства за паковање се сматрају испуњеним, ако су примењени следећи стандарди: Применљиви захтеви; Стандард; Наслов документа. (7); EN 1919:2000; Преносиве плинске боце – Боце за гасове у течном стању (изузев ацетилена и LPG течног гаса) – Контрола за време пуњења.. (7); EN 1920:2000; Преносиве плинске боце – Боце за збијене (компримоване) гасове (изузев ацетилена) – Контрола за време пуњења.. (7); EN 12754:2001; Преносиве плинске боце – Боце за ацетилен у раствору – Контрола за време пуњења.. (7); EN 13365:2002 + А1:2005; Преносиве плинске боце – Свежњеви боца за перманентне гасове и гасове у течном стању (изузев ацетилена) – Контрола за време пуњења.. (7) и (10) ta (b); EN 1439:2005 (изузев 3.5 и Прилог С); Уређаји за течни гас и делови опреме – Заварене и залемњене преносиве боце за течни нафтни гас (LPG), од челика, које се могу поново пунити - Контрола пре, у току и након пуњења.. (7) и (10) ta (b); EN 14794:2005; Уређаји за течни гас и делови опреме – Преносиве боце, које се могу поново пунити, од алуминијума, за течни гас (LPG) - Контрола пре, у току и након пуњења.. (10) p; EN 1801:1998; Преносиве плинске боце - Услови пуњења за појединачне ацетиленске боце (укључујући списак дозвољених порозних материјала). (10) p; EN 12755:2000; Преносиве плинске боце - Услови пуњења за ацетиленске свежњеве боца. |

Табела 1: Kомпримовани  гасови

| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце | Велике боце | Буре под притиском | Свежњеви боца | Рок за испитивање (година)(а) | Испитни притисак (бар)(b) | Највиши дозвољени радни притисак (бар)(b) | Посебни прописи за паковање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | ВАЗДУХ, КОМПРИМОВАН | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | АРГОН, КОМПРИМОВАН | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | УГЉЕНМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН | 1 TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | U |
| 1023 | ГАС ДОБИЈЕН ДЕСТИЛАЦИЈОМ УГЉА, КОМПРИМОВАН | 1 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | ФЛУОР, КОМПРИМОВАН | 1TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | ХЕЛИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | ВОДОНИК, КОМПРИМОВАН | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | КРИПТОН, КОМПРИМОВАН | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | НЕОН, КОМПРИМОВАН | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | АЗОТ, КОМПРИМОВАН | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | НАФТНИ ГАС, КОМПРИМОВАН | 1 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | КИСЕОНИК, КОМПРИМОВАН | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | ХЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ И КОМПРИМОВАН ГАС, СМЕША | 1 T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | АЗОТМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН (ОКСИД АЗОТА, КОМПРИМОВАН) | 1 TOC | 115 | X |  |  | X | 5 | 200 | 50 | k, o |
| 1953 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 1 TF | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 1 T | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1956 | КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н. | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | ДЕУТЕРИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1964 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н. | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1971 1971 | МЕТАН, КОМПРИМОВАН или ЗЕМНИ ГАС, КОМПРИМОВАН са високим садржајем метана | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | ВОДОНИК И МЕТАН, СМЕША, КОМПРИМОВАНА | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | ОКСИДИФЛУОРИД, КОМПРИМОВАН | 1TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 3156 | ГАС КОМПРИМОВАН СА ОКСИДАЦИОНИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 1TO | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 1TC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 1 TFC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 1TOC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
|  | (а) Није примењиво за посуде под притиском од спајаних материјала. (b) Уколико не постоји назив у рубрици, радни притисак не сме да буде већи од две трећине испитног притиска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 2: Течни и растворени гасови

| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце |  | Велике боце |  | Буре под притиском | Свежњеви боца | Рок за испитивање (година)(а) | Испитни притисак (бар) | Степен пуњења | Посебни прописи за паковање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН, РАСТВОРЕН | 4F |  | X |  |  |  |  | X | 10 | 60 |  | c, p |
| 1005 | АМОНИЈАК, БЕЗВОДНИ | 2TC | 4000 | X |  | X |  | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b, r |
| 1008 | БОРТРИФЛУОРИД | 2TC | 387 | X |  | X |  | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | БРОМОТРИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 13B1) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |
| 1010 | БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (1,2-бутадиен) или | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,59 | r |
| 1010 | БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (1,3-бутадиен) или | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,55 | r |
| 1010 | СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, | 2F |  | X |  | X |  | X |  | 10 | 10 | 0,50 | r |
| 1011 | БУТАН | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,51 | r, v |
| 1012 | БУТИЛЕН, СМЕША или | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, z |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,53 |  |
| 1012 | cis-2-БУТИЛЕН или | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,55 |  |
| 1012 | trans-2-БУТИЛЕН | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,54 |  |
| 1013 | УГЉЕНДИОКСИД | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1017 | ХЛОР | 2TC | 293 | X |  | X |  | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, r |
| 1018 | ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 22) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 29 | 1,03 | r |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 115) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 124) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 12 | 1,20 |  |
| 1022 | ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 13) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |
| 1026 | ДИЦИЈАН | 2TF | 350 | X |  | X |  | X | X | 5 | 100 | 0,70 | r, u |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |
| 1028 | ДИХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |
| 1029 | ДИХЛОРМОНОФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 21) | 2A |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |
| 1030 | 1,1-ДИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 152а) | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, r |
| 1033 | ДИМЕТИЛЕТАР | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |
| 1035 | ЕТАН | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |
| 1036 | ЕТИЛАМИН | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, r |
| 1037 | ЕТИЛХЛОРИД | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, r |
| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце |  | Велике боце |  | Буре под притиском | Свежњеви боца | Рок за испитивање (година)(а) | Испитни притисак (бар) | Степен пуњења | Посебни прописи за паковање |
| 1039 | ЕТИЛМЕТИЛЕТАР | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |
| 1040 | ЕТИЛЕНОКСИД, или ЕТИЛЕНОКСИД ПОД АЗОТОМ до укупног подпритиска од 1MPa (10 бара) на 50 ºC | 2TF | 2900 | X |  | X |  | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, r |
| 1041 | ЕТИЛЕНОКСИД и УГЉЕН-ДИОКСИД, смеша са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида | 2F |  | X |  | X |  | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1043 | ЂУБРИВА, АМОНИЈАЧНИ РАСТВОР, са слободним амонијаком | 2А |  | X |  |  |  | X | X | 5 |  |  | b, z |
| 1048 | БРОМОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2TC | 2860 |  | X |  | X | X | X | 5 | 60 | 1,54 | a, d, r |
| 1050 | ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2TC | 2810 |  | X |  | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r |
| 1053 | ВОДОНИКСУЛФИД | 2TF | 712 |  | X |  | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d, r, u |
| 1055 | ИСОБУТИЛЕН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 10 | 0,5 | r |
| 1058 | ГАСОВИ, УТЕЧЊЕНИ, незапаљиви, допуњени азотом, угљен-диоксидом или ваздухом | 2A |  |  | X |  | X | X | X | 10 | Испитни притисак = 1,5 x радни притисак |  | r |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА Пропадиен са 1% до 4% нетилацетилена смеша P1 смеша P2 | 2F |  |  | X X X X |  | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 22 30 24 | 0,52 0,49 0,47 | c, r, z c, r c, r c, r |
| 1061 | МЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, r |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД са највише 2% хлорпикрина | 2T | 850 |  | X |  | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R 40) | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2TF | 1350 |  | X |  | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, r, u |
| 1067 | ДИАЗОТТЕТРОКСИД (АЗОТ ДИОКСИД) | 2TOC | 115 |  | X |  |  | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 2TC | 35 |  | X |  |  |  | X | 5 | 13 | 1,10 | k, r |
| 1070 | АЗОТСУБОКСИД | 2O |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | ФОЗГЕН | 2TC | 5 |  | X |  |  | X | X | 5 | 20 | 1,23 | k, r |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | r |
| 1078 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н. као смеша F1 смеша F2 смеша F3 | 2A |  |  | X X X X |  | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 12 18 29 | 1,23 1,15 1,03 | r, z |
| 1079 | СУМОПОРДИОКСИД | 2TC | 2520 |  | X |  | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | r |

| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце |  | Велике боце |  | Буре под притиском | Свежњеви боца | Рок за испитивање (година)(а) | Испитни притисак (бар) | Степен пуњења | Посебни прописи за паковање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1080 | СУМОПОРХЕКСАФЛОУРИД | 2A |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | r r r |
| 1081 | ТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 200 |  | m, o, r |
| 1082 | ТРИФЛУОРХЛОРЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2TF | 2000 |  | X | X |  | X | X | 5 | 19 | 1,13 | r, u |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ | 2F |  |  | X | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, r |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  |  | X | X |  | X | X | 10 | 10 | 1.37 | a, r |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  |  | X | X |  | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, r |
| 1087 | ВИНИЛМЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  |  | X | X |  | X | X | 10 | 10 | 0,67 | r |
| 1581 | ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД, СМЕША са више од 2% хлорпикрина | 2T | 850 |  | X |  | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1582 | ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД, СМЕША | 2T | (d) |  | X |  | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
| 1589 | ХЛОРЦИЈАН, СТАБИЛИЗОВАН | 2TC | 80 |  | X |  |  |  | X | 5 | 20 | 1,03 | k |
| 1741 | БОРТРИХЛОРИД | 2TC | 2541 |  | X |  | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | r |
| 1749 | ХЛОРТРИФЛУОРИД | 2TOC | 299 |  | X |  | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |
| 1858 | ХЕКСАФЛУОРОПРОПИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАДЕЊЕ, R1216) | 2A |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |
| 1859 | СИЛИЦИЈУМТЕТРАФЛУОРИД | 2TC | 450 |  | X |  | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | ВИНИЛФЛУОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, r |
| 1911 | ДИБОРАН | 2TF | 80 |  | X |  |  |  | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИД И МЕТИЛЕН-ХЛОРИД, СМЕША | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1952 | ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида | 2A |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 114) | 2A |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | r |
| 1959 | 1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1132а) | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | r |
| 1962 | ЕТИЛЕН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |
| 1965 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. смешa А1 смешa А01 смешa А02 смешa А0 смешa А1 смешa B1 смешa B2 смешa B смешa C | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 15 15 15 20 25 25 25 30 | (b) 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 | r, v, z |
| 1967 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 2T |  |  | X |  | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 2A |  |  | X |  | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2F |  |  | X |  | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r, v |

| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце |  | Велике боце |  | Буре под притиском | Свежњеви боца |  | Рок за испитивање (година)(а) |  | Испитни притисак (бар) |  | Степен пуњења |  | Посебни прописи за паковање |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1973 | ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН, СМЕША (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502) са фиксном тачком кључања,са приближно 49% хлордифлуорметана | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 31 |  | 1,05 |  | r |  |
| 1974 | БРОМХЛОРДИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12B1) | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 10 |  | 1,61 |  | r |  |
| 1975 | АЗОТ-МОНОКСИД И АЗОТ-ТЕТРОКСИД, СМЕША (АЗОТ-МОНОКСИД И АЗОТ-ДИОКСИД, СМЕША) | 2TOC | 115 |  | X |  |  | X |  | X |  | 5 |  |  |  |  |  | k, z |  |
| 1976 | ОКТАФЛУОРЦИКЛОБУТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ RC 318) | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 11 |  | 1,34 |  | r |  |
| 1978 | ПРОПАН | 2F |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 25 |  | 0,42 |  | r, v |  |
| 1982 | ТЕТРАФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 14) | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 200 300 |  | 0,62 0,94 |  |  |  |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 133а) | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 10 |  | 1,18 |  | r |  |
| 1984 | ТРИФЛУОРМЕТАН (ГАС КАО СРЕДСТВО ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 23) | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 190 250 |  | 0,87 0,95 |  | r r |  |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 143а) | 2F |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 35 |  | 0,75 |  | r |  |
| 2036 | КСЕНОН | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 130 |  | 1,24 |  |  |  |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2F |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 10 |  | 0,53 |  | r |  |
| 2073 | ВОДЕНИ РАСТВОР АМОНИЈАКА релативна густина мања од 0,880 на 15 ºC у води са садржајем амонијака више од 35% а највише 40% са садржајем амонијака више од 40% а највише 50% | 4A |  |  | X X |  | X X | X X |  | X X |  | 5 5 |  | 10 12 |  | 0,80 0,77 |  | b b |  |
| 2188 | АРСЕНВОДОНИК (АРСИН) | 2TF | 20 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 42 |  | 1,10 |  | d, k |  |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2TFC | 314 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 10 |  | 0,90 |  |  |  |
| 2191 | СУЛФУРИЛФЛУОРИД | 2T | 3020 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 50 |  | 1,10 |  | u |  |
| 2192 | ГЕРМАНИЈУМВОДОНИК (ГЕРМАН)(c) | 2TF | 620 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 250 |  | 1,02 |  | d, r, q |  |
| 2193 | ХЕКСАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 116) | 2A |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 200 |  | 1,10 |  |  |  |
| 2194 | СЕЛЕНХЕКСАФЛУОРИД | 2TC | 50 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 36 |  | 1,46 |  | k, r |  |
| 2195 | ТЕЛУРХЕКСАФЛУОРИД | 2TC | 25 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 20 |  | 1,00 |  | k, r |  |
| 2196 | ВОЛФРАМХЕКСАФЛУОРИД | 2TC | 160 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 10 |  | 2,70 |  | a, k, r |  |
| 2197 | ЈОДОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2TC | 2860 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 23 |  | 2,35 |  | a, d, r |  |
| 2198 | ФОСФОРПЕНТАФЛУОРИД | 2TC | 190 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 200 300 |  | 0,90 1,34 |  | k k |  |
| 2199 | ФОСФОРВОДОНИК (ФОСФИН)(c) | 2TF | 20 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 225 250 |  | 0,30 0,45 |  | d, k, q, d, k, q |  |
| 2200 | ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 22 |  | 0,50 |  | r |  |
| 2202 | СЕЛЕНОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2TF | 2 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 31 |  | 1,60 |  | k |  |
| 2203 | СИЛАН (ХИДРИД СИЛИЦИЈУМА)(c) | 2F |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 225 250 |  | 0,32 0,36 |  | d,q d,q |  |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛФИД | 2TF | 1700 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 26 |  | 0,84 |  | r, u |  |
| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце |  | Велике боце |  | Буре под притиском | Свежњеви боца |  | Рок за испитивање (година)(а) |  | Испитни притисак (бар) |  | Степен пуњења |  | Посебни прописи за паковање |  |  |
| 2417 | КАРБОНИЛФЛУОРИД | 2TC | 360 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 200 300 |  | 0,47 0,70 |  |  |  |
| 2418 | СУМПОРТЕТРАФЛУОРИД | 2TC | 40 |  | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 30 |  | 0,91 |  | k, r |  |
| 2419 | БРОМТРИФЛУОРЕТИЛЕН | 2F |  |  | X |  | X | X |  | X |  | 10 |  | 10 |  | 1,19 |  | r |  |
| 2420 | ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН | 2TC | 470 |  | X |  | X | X |  | X |  | 5 |  | 22 |  | 1,08 |  | r |  |
| 2421 | АЗОТ ТРИОКСИД | 2TOC | ЗАБРАЊЕН ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | ОКТАФЛУОРБУТ-2-ЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1318) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 12 |  | 1,34 |  | r |  |  |
| 2424 | ОКТАФЛУОРПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 218) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 25 |  | 1,09 |  | r |  |  |
| 2451 | АЗОТТРИФЛУОРИД | 2O |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 200 |  | 0,50 |  |  |  |  |
| 2452 | ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 10 |  | 0,57 |  | c, r |  |  |
| 2453 | ЕТИЛФЛУОРИД(ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 161) | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 30 |  | 0,57 |  | r |  |  |
| 2454 | МЕТИЛ-ФЛУОРИД(ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 41) | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 300 |  | 0,36 |  | r |  |  |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | 2A | ЗАБРАЊЕН ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 142b) | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 10 |  | 0,99 |  | r |  |  |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2TFC | 600 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | r, z |  |  |
| 2548 | ХЛОР-ПЕНТАФЛУОРИД | 2TOC | 122 | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 13 |  | 1,49 |  | a, k |  |  |
| 2599 | ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН И ТРИФЛУОРМЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 60% хлортрифлоурметана (ГАС ЗА РАСХЛАДЈИВАЊЕ R 503) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 31 42 100 |  | 0,11 0,20 0,66 |  | r r r |  |  |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 10 |  | 0,63 |  | r |  |  |
| 2602 | ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И 1,1-ДИФЛУОРМЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 74% дихлордифлуорметана (ГАС ЗА РАСХЛАДЈИВАЊЕ R 500) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 22 |  | 1,01 |  | r |  |  |
| 2676 | АНТИМОНХИДРИД (СТИБИН) | 2TF | 20 | X |  |  |  |  | X |  | 5 |  | 20 |  | 1,20 |  | k, r |  |  |
| 2901 | БРОМХЛОРИД | 2TOC | 290 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  | 10 |  | 1,50 |  | a |  |  |
| 3057 | ТРИФЛУОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2TC | 10 | X |  |  |  | X | X |  | 5 |  | 17 |  | 1,17 |  | k, r |  |  |
| 3070 | ЕТИЛЕНОКСИД И ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН, СМЕША са највише 12.5% етилен-оксида | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 18 |  | 1,09 |  | r |  |  |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФЛУОРИД | 2 TO | 770 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  | 33 |  | 1,21 |  | U |  |  |
| 3153 | ПЕРФЛУОРМЕТИЛВИНИЛЕТАР | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 20 |  | 0,75 |  | r |  |  |
| 3154 | ПЕРФЛУОРЕТИЛВИНИЛЕТАР | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 10 |  | 0,98 |  | r |  |  |
| 3157 | ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 10 |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  |  |  |  | z |  |  |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 134а) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 22 |  | 1,04 |  | r |  |  |
| 3160 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2TF | ≤ 5000 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | r, z |  |  |
| 3161 | ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  |  |  |  | r, z |  |  |
| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце |  | Велике боце |  | Буре под притиском | Свежњеви боца |  | Рок за испитивање (година)(а) |  | Испитни притисак (бар) |  | Степен пуњења |  | Посебни прописи за паковање |  |  |
| 3162 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. | 2T | ≤ 5000 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | z |  |  |
| 3163 | ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н. | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  |  |  |  |  | r, z |  |  |
| 3220 | ПЕНТАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 125) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 49 36 |  | 0,95 0,72 |  | r r |  |  |
| 3252 | ДИФЛУОРМЕТАН (ГАС КАО СРЕДСТВО ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 32) | 2F |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 48 |  | 0,78 |  | r |  |  |
| 3296 | ХЕПТАФЛУОРПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 227) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 15 |  | 1,20 |  | r |  |  |
| 3297 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ХЛОРТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 8,8% етилен-оксида | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 10 |  | 1,16 |  | r |  |  |
| 3298 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ПЕНТАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 7,9% етилен-оксида | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 26 |  | 1,02 |  | r |  |  |
| 3299 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 5,6% етилен-оксида | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 17 |  | 1,03 |  | r |  |  |
| 3300 | ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са више од 87% етилен-оксида | 2TF | > 2900 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  | 28 |  | 0,73 |  | r |  |  |
| 3307 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 2TO | ≤ 5000 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | z |  |  |
| 3308 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2TC | ≤ 5000 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | r, z |  |  |
| 3309 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2TFC | ≤ 5000 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | r, z |  |  |
| 3310 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. | 2TOC | ≤ 5000 | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | z |  |  |
| 3318 | АМОНИЈАК, ВОДЕНИ РАСТВОР релативна густина мања од 0,880 на 15ºC, са више од 50% амонијака | 4TC |  | X |  | X |  | X | X |  | 5 |  |  |  |  |  | b |  |  |
| 3337 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 404А (Азеотропна смеса пентафлуоретана, 1,1,1-трифлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 44% пентафлуоретана и 52% 1,1,1-трифлуоретана) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 36 |  | 0,82 |  | r |  |  |
| 3338 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407А (Азеотропна смеса дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 20% дифлуорметана и 40% пентафлуоретана) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 36 |  | 0,94 |  | r |  |  |
| 3339 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407B (Азеотропна смеса дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 10% дифлуорметана и 70% пентафлуоретана) | 2A |  | X |  | X |  | X | X |  | 10 |  | 38 |  | 0,93 |  | r |  |  |

| UN број | Назив и опис | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце | Велике боце | Буре под притиском | Свежњеви боца | Рок за испитивање (година)(а) | Испитни притисак (бар) | Степен пуњења | Посебни прописи за паковање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3340 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407C (Азеотропна смеса дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 23% дифлуорметана и 25% пентафлуоретана) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |
| 3354 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3355 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН, БЕЗ РАСТВАРАЧА | 2F |  | X |  |  | X | 5 | 60 |  | c, p |

(a)  Није примењиво за посуде под притиском од спајаних материјала.

(b)  За смеше UN броја 1965, највећа дозвољена маса садржаја по литру запремине је следеће:

Највећа дозвољена маса пуњења по литру запремине

Трговачки назив Бутан

Трговачки назив

Пропан

Густина на 50 ºC у kg/l

- Важи као самозапаљив (пирофоричан)

- Важи као отрован. Вредност LC50 треба још одредити.

| UN број | Назив и опис | Класа | Класификациони кôд | LC50 ml/m3 | Боце | Велике боце | Буре под притиском | Свежњеви боца | Рок за испитивање (година)(а) | Испитни притисак (bar) | Степен пуњења | Посебни прописи за паковање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051 | ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3% воде | 6.1 | TF1 | 40 | X |  |  | X | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 8 | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 1745 | БРОМПЕНТАФЛУОРИД | 5.1 | OTC | 25 | X |  | X | X | 5 | 10 | (b) | k,ab,ad, |
| 1746 | БРОМТРИФЛУОРИД | 5.1 | OTC | 50 | X |  | X | X | 5 | 10 | (b) | k,ab,ad |
| 1790 | ФЛУОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са више од 85% (масених) флуороводоника | 8 | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 2495 | ЈОДПЕНТАФЛУОРИД | 5.1 | OTC | 120 | X |  | X | X | 5 | 10 | (b) | k,ab,ad |

(a)  Није примењиво за посуде под притиском од композитних материјала.

(b) Прописан је празан (ненапуњен) простор од најмање 8% запремине.

| Р 201 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 201 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 3167, 3168 и 3169 |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена: (1) Боце, велике боце и боце под притиском за сабијене (компримоване) гасове, којe у погледу конструкције, испитивања и пуњења, одговарају захтевима утврђеним од стране надлежног органа; (2) Осим тога, следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1. и 4.1.3. - За неотровне гасове, мешовита амбалажа са херметички затвореном унутрашњом амбалажом од стакла или метала са највећом запремином од 5 литара по амбалажи, која испуњава испитне захтеве за амбалажну групу III. - За отровне гасове, мешовита амбалажа са херметички затвореном унутрашњом амбалажом од стакла или метала са највећом запремином од 1 литра по амбалажи, која испуњава испитне захтеве за амбалажну групу III. |  |  |

| Р 202 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 202 |
| --- | --- | --- |
| (Резервисано) |  |  |

| Р 203 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 203 |
| --- | --- | --- |
| Врста амбалаже Криогена посуда Општа упутства - Посебне одредбе одељка 4.1.6 морају бити испуњени. - Посуде морају бити тако изоловане, да не може доћи до појаве росе или иња на спољним зидовима посуде. - У случају посуда, која су намењена за транспорт гасова класификационог кôда 3О, материјал употребљен за заптивање спојева или одржавање уређаја за затварање, мора бити компатибилан са садржајем. Посебна упутства за затворене криогене посуде - Затворене криогене посуде израђене према захтевима у Поглављу 6.2 дозвољене су за транспорт дубоко расхлађених гасова у течном стању. - Испитни притисак Дубоко расхлађене течне материје потребно је пунити у криогене посуде чији је најмањи испитни притисак: - за затворене криогене посуде са вакуум изолацијом, испитни притисак не сме бити мањи од 1,3 вредности збира највећег унутрашњег притиска напуњене посуде, укључујући унутрашњи притисак током пуњења и пражњења, увећан за 100 MPa (1 bar). - За друге затворене криогене посуде, испитни притисак не сме бити мањи од 1,3 вредности највећег унутрашњег притиска напуњене посуде, узимајући у обзир притисак који се развија током пуњења и пражњења. - Степен пуњења За дубоко расхлађене течне гасове, који нису запаљиви ни отровни (класификциони кôд 3А и 3О) запремина течне фазе на температури пуњења и при притиску од 100 kPa (1 bar) не сме да премаши 98% водене запремине посуде под притиском. За дубоко расхлађене течне запаљиве гасове (класификциони кôд 3F) степен пуњења, при загевању садржаја на температури на којој притисак паре одговара притиску отварања сигурносног вентила, мора остати испод вредности на којој запремина течне фазе не прелази 98% водене запремине на тој температури. - Уређаји за растерећење притиска Затворене криогене посуде морају бити опремљене са најмање једним уређајем за растерећење притиска. - Компатибилност Материјали коришћени за заптивање спојева или за одржавање уређаја за затварање морају бити компатибилни са садржајем. За оксидирајуће гасове (класификциони кôд 3О) види и претходни став (3). - Периодично испитивање Посуде се морају подвргавати периодичном испитивању у складу са одредбама у 6.2.1.6. Периодично испитивање се мора спровeсти сваких 10 година. Одступајући од овог рока, периодична испитивања за посуде од композитних материјала морају се спровести у размацима које утврди надлежни орган Уговорне Стране ADR, који је одобрио прописе за конструкцију и израду. Посебне одредбе за отворене криогене посуде - Отворене криогене посуде нису дозвољене за дубоко расхлађених течних запаљивих гасова класификционог кôда 3F, као и за UN број 2187 угљендиоксид, дубоко расхлађен,у течном стању и за смеше са угљендиоксидом. - Посуде морају бити опремљени уређајима који спречавају прскање течности из посуда. - Стаклене посуде морају бити са дуплим зидом вакуумски изоловане и обмотане изолационим и упијајућим материјалом; оне морају бити заштићене жичаним корпама и смештене у металне сандуке. Метални сандуци за стаклене посуде и друге посуде морају бити снабдевене опремом за ношење. - Отвори посуда морају бити опремљени уређајима који пропуштају гас, да би се спречило прскање течности из посуде, а ти уређаји треба да буду причвршћени да не могу да испадну. - За UN број 1073 кисеоник, дубоко расхлађен, течан и за смеше кисеоника, дубоко расхлађене, течне, претходно поменути уређаји као и изолациони упијајући материјали, којима су обмотане стаклене посуде, морају бити израђени од незапаљивог материјала. Указивање на стандарде (Резервисано) |  |  |

| Р 204 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 204 |
| --- | --- | --- |
| (Брисано) |  |  |

| Р 205 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 205 |
| --- | --- | --- |
| (Брисано) |  |  |

| Р 206 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 206 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство за паковање важи за UN број 3150 уређаји, мали, са угљоводоничним гасом или UN 3150 патроне са угљоводоничним гасом за допуну за мале уређаје |  |  |
| - Уколико је примењиво, потребно је испоштовати посебне одредбе одељка 4.1.6. - Предмети морају одговарати одредбама земље у којој се пуне. - Уређаји и патроне за допуњавање морају бити упаковани у спољну амбалажу, према одељку 6.1.4, која је испитана и одобрена у складу са Поглављем 6.1, за амбалажну групу II. |  |  |

| Р 300 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 300 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3064. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Мешовита амбалажа, која се састоји од металних лименки запремине не више од 1 литра појединачно као унутрашња амбалажа и сандука од дрвета (4С1, 4С2, 4D или 4F) као спољна амбалажа, која не садржи више од 5 литара раствора. |  |  |
| Додатни захтеви - Металне лименке морају бити у потпуности обмотане упијајућим материјалом за попуњавање. - Сандуци од дрвета морају у потпуности бити обложени одговарајућим материјалом, који не пропушта воду и нитроглицерин. |  |  |

| Р 301 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 301 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3165. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: - Посуда под притиском од алуминијума, која се састоји од цилиндра са завареним дном. Главни резервоар за гориво у оквиру ове посуде мора се састојати од завареног алуминијумског балона са највећом унутрашњом запремином од 46 литара. Спољна посуда мора имати најмањи прорачунски притисак (надпритисак) од 1275 kPa и најмањи притисак разарања посуде од 2755 kPa. Свака посуда, у току израде и пре отпреме мора бити испитана на заптивеност и не сме пропуштати. Комплетна унутрашња јединица мора бити безбедно упакована са незапаљивим материјалом за попуњавање, као што је вермикулит, у чврсто затворену спољну амбалажу од метала, која на одговарајући начин штити све арматуре. Максимална количина горива по јединици и комаду за отпрему износи 42 литра; - Алуминијумска посуда под притиском. Главни резервоар за гориво у оквиру ове посуде мора се састојати од завареног одељка за гориво који не пропушта пару са балоном од еластомера, који има највећу унутрашњу запремину од 46 литара. Посуда под притиском мора имати најмањи прорачунски притисак (надпритисак) од 2860 kPa и најмањи притисак разарања посуде од 5170 kPa. Свака посуда, у току израде и пре отпреме мора бити испитана на заптивеност и безбедно упакована са незапаљивим материјалом за попуњавање, као што је вермикулит, у чврсто затворену спољну амбалажу од метала, која на одговарајући начин штити све арматуре. Максимална количина горива по једници и комаду за отпрему износи 42 литра. |  |  |

| Р 302 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 302 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3269. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Мешовита амбалажа која одговара испитним захтевима за амбалажну групу II или III у складу са критеријумима Класе 3, који се примењују на основни производ. Основни производ и активатор (органски пероксид) морају бити упаковани у одвојену унутрашњу амбалажу. Компоненте могу бити смештене у исту спољну амбалажу, под условом, да у случају ослобађања не реагују међусобно опасно. Активатор мора бити ограничен на количину од 125 ml за течне материје и 500 g за чврсте материје по унутрашњој амбалажи. |  |  |

| Р 400 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 400 |
| --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 (види и Табелу у 4.1.4.4): - Посуде под притиском, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6. Оне морају бити произведене од челика и подвргнуте првом испитивању и периодичном испитивању сваких 10 година на притиску од најмање 1 MPa (10 бара, надпритиска). У току транспорта, течна материја мора да се налази испод слоја инертног гаса са надпритиском од најмање 20 kPa (0,2 бара); - Сандуци (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4G), бурад (1A2 , 1B2, 1N2, 1D или 1G) или канистри (3A2 или 3B2), који садрже херметички затворене металне лименке са унутрашњом амбалажом од стакла или метала, и које имају појединачну запремину од највише 1 литра и затварачем са навојем и заптивком. Унутрашња амбалажа са свих страна мора бити попуњена сувим, упијајућим, материјалом који не сагорева у количини која је довољна за упијање целокупног садржаја. Унутрашња амбалажа може бити пуњена највише до 90% њене запремине. Спољна амбалажа може имати највећу нето масу од 125 kg. - Бурад од челика, алуминијума или од неког другог метала (1A2, 1B2 или 1N2), канистри (3А2 или 3B2) или сандуци (4A или 4B) са највећом појединачном нето масом од 150 kg, који садрже херметички затворене металне лименке са појединачном запремином од највише 4 литара, и који су опремљени затварачем са навојем и заптивком. Унутрашња амбалажа, са свих страна мора бити попуњења сувим, упијајућим, материјалом који несагорева у количини довољној за упијање целокупног садржаја. Појединачни слојеви унутрашње амбалаже морају бити додатно међусобно одвојени одговарајућим материјалом за попуњавање у виду преграда. Унутрашња амбалажа сме да буде напуњена највише до 90% своје запремине. |  |  |
| Посебне одредбе са паковање |  |  |
| РР 86 | За UN бројеве 3392 и 3394, из парне фазе потребно је уклонити ваздух азотом или другим средством. |  |

| Р 401 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  | Р 401 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 (види и Табелу у 4.1.4.4): - Посуде под притиском, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6. Оне морају бити произведене од челика и подвргнуте првом и периодичном испитивању сваких 10 година на притиску од најмање 0,6 MPa (6 бара, надпритиска). У току транспорта, течна материја мора да се налази испод слоја инертног гаса са надпритиском од најмање 20 kPa (0,2 бара); |  |  |  |  |
|  |  | Унутрашња амбалажа | Спољна амбалажа |  |
| - Мешовита амбалажа са унутрашњом амбалажом од стакла, метала или пластике, која има затвараче са навојем и која је попуњена инертним упијајућим материјалом за попуњавање у количини која је довољна за упијање целокупног садржаја. |  | 1 l | 30 kg (највећа нето маса) |  |

| Р 402 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  | Р 402 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 (види и Табелу у 4.1.4.4): - Посуде под притиском, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6. Оне морају бити произведене од челика и подвргнуте првом и периодичном испитивању сваких 10 година на притиску од најмање 0,6 МPа (6 бара, надпритиска). У току транспорта, течна материја мора да се налази испод слоја инертног гаса са надпритиском од најмање 20 kPa (0,2 бара); |  |  |  |  |
|  |  | Унутрашња амбалажа | Спољна амбалажа |  |
|  |  | Највећа нето маса |  |  |
| - Мешовита амбалажа са унутрашњом амбалажом од стакла, метала или пластике, која има затвараче са навојем и која је попуњена инертним упијајућим материјалом за попуњавање у количини која је довољна за упијање целокупног садржаја. |  | 10 kg (стакло) 15 kg (метал или пластика) | 125 kg 125 kg |  |
| - Челична бурад (1А1) са највећом запремином од 250 литара. - Комбиноване амбалаже, које се састоје од пластичне посуде у бурету од челика или алуминијума (6НА1 или 6НB1) са највећом запремином од 250 литара. |  |  |  |  |
| Посебна одредба за паковање специфична за RID и ADR |  |  |  |  |
| RR 4 | За UN број 3130 отвори посуда морају бити чврсто затворени са два уређаја један иза другог, од којих један мора бити са навојем или на сличан начин чврсто затворен. |  |  |  |

| Р 403 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  | Највећа нето маса |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  | Спољна амбалажа |  |  |  |
| од стакла 2 kg |  |  | Бурад од |  |  |  |
| од пластике 15 kg |  |  |  | челика (1А2) | 400 kg |  |
| од метала 20 kg |  |  |  | алуминијума (1B2) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | другог метала осим | 400 kg |  |
| Унутрашња амбалажа мора |  |  |  | челика или алумини- |  |  |
| бити херметички затворена |  |  |  | јума (1N2) |  |  |
| (нпр. лепљивом траком или |  |  |  | пластике (1H2) | 400 kg |  |
| затварачем са навојем) |  |  |  | шпер плоче (1D) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | картона (1G) | 400 kg |  |
|  |  |  | Сандуци од |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (4A) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | алуминијума (4B) | 400 kg |  |
|  |  |  |  | природног дрвета (4C1) | 250 kg |  |
|  |  |  |  | природног дрвета са стра- | 250 kg |  |
|  |  |  |  | ницама које не пропуш- |  |  |
|  |  |  |  | тају прашину (4С2) |  |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (4D ) | 250 kg |  |
|  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | картона (4G) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) | 60 kg |  |
|  |  |  |  | круте пластике (4H2) | 250 kg |  |
|  |  |  | Канистри од |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (3A2) | 120 kg |  |
|  |  |  |  | алуминијума (3B2) | 120 kg |  |
|  |  |  |  | пластике (3H2) | 120 kg |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  | Највећа нето маса |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (1А1, 1А2) |  |  |  | 250 kg |  |
|  | алуминијума (1B1, 1B2) |  |  |  | 250 kg |  |
|  | другог метала осим челика или алуминијума (1N1, 1N2) |  |  |  | 250 kg |  |
|  | пластике (1H1, 1H2) |  |  |  | 250 kg |  |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (3A1, 3A2) |  |  |  | 120 kg |  |
|  | алуминијума (3B1, 3B2) |  |  |  | 120 kg |  |
|  | пластике (3H1, 3H2) |  |  |  | 120 kg |  |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика или алуминијума (6НА1, или 6НB1) |  |  |  |  | 250 kg |  |
| пластична посуда у бурету од картона, пластике или шпер плоче (6НG1, 6HH1 или 6HD1) |  |  |  |  | 75 kg |  |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од природног дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6НА2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) |  |  |  |  | 75 kg |  |
| Посуде под притиском, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6. |  |  |  |  |  |  |
| Додатни захтев Амбалажа мора бити херметички затворена. |  |  |  |  |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |  |  |  |
| РР 83 |  | Материје UN броја 2813 смеју се за транспорт паковати у водоотпорне вреће, које садрже не више од 20 g неке материје у сврху стварања топлоте. Свака водоотпорна врећа мора бити херметички затворена у пластичну врећу и смештена у међуамбалажу. Спољна амбалажа не сме да садржи више од 400g материје. Вода или течност се не сме налазити у амбалажи са материјама, које реагују са водом. |  |  |  |  |

| Р 404 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  |  | Р 404 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за пирофорне чврсте материје UN бројева : 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 и 3393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мешовита амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спољна амбалажа: |  |  |  |  |  | (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2) |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа: |  |  |  |  |  | Амбалажа од метала са појединачном нето масом од највише 15 kg. Унутрашња амбалажа мора бити херметички затворена и имати затвараче са навојем. |  |  |  |
| - Метална амбалажа: |  |  |  |  |  | (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 и 3B2) |  |  |  |
| Највећа укупна маса: |  |  |  |  |  | 150 kg |  |  |  |
| - Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  | Посуда од пластике у бурету од челика или алуминијума (6HA1 или 6HB1) |  |  |  |
| Највећа укупна маса: |  |  |  |  |  | 150 kg |  |  |  |
| Посуде под притиском, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 86 |  | За UN бројеве 3391 и 3393, ваздух, који се налази у парној фази, је потребно уклонити азотом или другим средством. |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 405 |  |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  | Р 405 |
| Ово упутство важи за UN број 1381. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | За UN број 1381, влажан фосфор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) |  | Мешовита амбалажа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спољна амбалажа: |  |  |  | (4А, 4B, 4C1, 4C2, 4D или 4F) |  |  |
|  |  |  | Највећа нето маса: |  |  |  | 75 kg |  |  |
|  |  |  | (i) |  | херметички затворене металне лименке, са највећом нето масом од 15 kg или |  |  |  |  |
|  |  |  | (ii) |  | унутрашња амбалажа од стакла, која је са свих страна обложена са сувим, упијајућим, незапаљивим материјалом за попуњавање у количини која је довољна за упијање целокупног садржаја, са највећом нето масом од 2 kg; или |  |  |  |  |
|  | (b) |  | Бурад (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2); највећа нето маса 400 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канистри (3А1 или 3B1); највећа нето маса: 120 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Ова амбалажа мора бити у стању да издржи испитивање заптивености описано у 6.1.5.4 са испитним захтевима за амбалажну групу II. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | За UN број 1381, фосфор, сув: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (а) |  | У растопљеном облику: бурад (1А2, 1B2 или 1N2) са највећом нето масом од 400 kg; или |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) |  | У Пројектилима или предметима са чврстим кућиштима код транспорта без састојака Класе 1: амбалажа одређена од стране надлежног органа. |  |  |  |  |  |  |

| Р 406 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  | Р 406 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |
| (1) | Мешовита амбалажа |  |  |  |  |
|  | Спољна амбалажа: |  |  | (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 или 3H2) |  |
|  | Унутрашња амбалажа: |  |  | водоотпорна амбалажа; |  |
| (2) | Бурад од пластике, шпер плоче или картона (1H2, 1D или 1G) или сандуци (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2) са водоотпорном унутрашњом врећом, пластичном облогом или водоотпорним горњим слојем. |  |  |  |  |
| (3) | Метална бурад (1А1, 1А2, 1B1, 1B2, 1N1, или 1N2), пластична бурад (1Н1 или 1Н2), метални канистри (3А1, 3А2, 3B1 или 3B2), пластични канистри (3Н1 или 3Н2), пластична посуда у бурету од челика или алуминијума (6НА1 или 6НB1 ), пластична посуда у бурету од картона, пластике или шпер плоче (6HG1, 6HH1 или 6HD1), пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од дрвета, шпер плоче, картона, или чврсте пластике (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, или 6HH2). |  |  |  |  |
| Додатни захтеви 1. Амбалажа мора бити тако конструисана и израђена, да је онемогућено истицање воде, алкохола или средства за флегматизацију. 2. Амбалажа мора бити тако израђена и затворена, да је онемогућено настајање експлозивног надпритиска или стварање притиска од преко 300 kPa (3 bar). |  |  |  |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |  |  |  |
| PP 24 |  | За UN бројеве 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 и 3369 количина материје која се транспортује не сме да премаши 500 g по комаду за отпрему. |  |  |  |
| PP 25 |  | За UN број 1347, транспортована количина не сме да премаши 15 kg по комаду за отпрему. |  |  |  |
| PP 26 |  | За UN бројеве 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 и 3376 амбалажа не сме да садржи олово. |  |  |  |
| PP 78 |  | За UN број 3370 количина материје која се транспортује не сме да премаши 11,5 kg по комаду за отпрему. |  |  |  |
| PP 80 |  | За UN број 2907 амбалажа мора да испуњава испитне захтеве за амбалажну групу II. Амбалажа која испуњава испитни критеријум за амбалажну групу I, се не сме користити. |  |  |  |

| Р 407 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 407 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 1331, 1944, 1945 и 2254. |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Мешовита амбалажа, која садржи безбедно затворену унутрашњу амбалажу ради спречавања ненамерног паљења под нормалним транспортним условима. Највећа укупна маса комада за отпрему не сме да премаши 45 kg, изузев за сандуке од картона, чија укупна маса не сме прекорачити 30 kg. |  |  |  |
| Додатни захтев Шибице морају бити херметички упаковане. |  |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |
| PP 27 | UN број 1331 шибице, које се свуда пале, не смеју бити паковане у исту спољну амбалажу са другим опасним теретом, изузев сигурносних шибица или воштаних шибица, које се морају паковати у одвојену унутрашњу амбалажу. Унутрашња амбалажа не сме да садржи више од 700 шибица, које се свуда пале. |  |  |

| Р 408 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 408 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3292. |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |
| (1) | За ћелије: Прилагођена спољна амбалажа са довољно материјала за попуњавање, ради спречавања међусобног додира ћелија или ћелија са унутрашњом површином спољне амбалаже, као и опасно померање ћелија унутар спољне амбалаже у току транспорта. Амбалажа мора одговарати испитним захтевима за амбалажну групу II. |  |  |
| (2) | За батерије: Батерије се смеју транспортовати неупаковане или у заштитној амбалажи (нпр. у потпуно затвореној заштитој амбалажи или у сандуцима од дрвених летви). Полови батерије не смеју бити оптерећени тежином других батерија или материјала са којима су заједно упаковане. |  |  |
| Додатни захтев Батерије морају бити заштићене од изазивања кратког споја и изоловане на тај начин да се спречи кратак спој. |  |  |  |

| Р 409 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 2956, 3242 и 3251. |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |
| (1) | Бурад од картона (1G), која могу да буду опремљена облогом или премазом; највећа нето маса: 50 kg. |  |  |
| (2) | Мешовита амбалажа: унутрашња појединачна врећа од пластике у сандуку од картона (4G); највећа нето маса: 50 kg. |  |  |
| (3) | Мешовита амбалажа: унитрашња амбалажа од пластике са појединачном нето масом од највише 5 kg у сандуку од картона (4G) или бурету од картона(1G); највећа нето маса: 25 kg. |  |  |

| Р 410 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  | Р 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  | Највећа нето маса |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  | Спољна амбалажа |  | Амбалажна група II | Амбалажна група III |  |
| од стакла 10 kg |  |  | Бурад од |  |  |  |  |
| од пластике(a) 30 kg |  |  |  | челика (1А2) | 400 kg | 400 kg |  |
| од метала 40 kg |  |  |  | алуминијума (1B2) | 400 kg | 400 kg |  |
| од папира (а),(б) 10 kg |  |  |  | другог метала осим | 400 kg | 400 kg |  |
| од картона(а),(б) 10 kg |  |  |  | челика или алуминију- |  |  |  |
|  |  |  |  | ма (1N2) |  |  |  |
| (а) Ова амбалажа не сме да |  |  |  | пластике (1H2) | 400 kg | 400 kg |  |
| пропушта прашину. |  |  |  | шпер плоче (1D) | 400 kg | 400 kg |  |
| (б) Ова унутрашња амбалажа |  |  |  | картона (1G)(а) | 400 kg | 400 kg |  |
| не сме се користити, ако се |  |  | Сандуци од |  |  |  |  |
| материје које се транспорту- |  |  |  | челика (4A) | 400 kg | 400 kg |  |
| ју могу претворити у |  |  |  | алуминијума (4B) | 400 kg | 400 kg |  |
| течност за време транспорта. |  |  |  | природног дрвета (4C1) | 400 kg | 400 kg |  |
|  |  |  |  | природног дрвета са стра- | 400 kg | 400 kg |  |
|  |  |  |  | ницама које не пропуш- |  |  |  |
|  |  |  |  | тају прашину (4С2) |  |  |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (4D ) | 400 kg | 400 kg |  |
|  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) | 400 kg | 400 kg |  |
|  |  |  |  | картона (4G)(а) | 400 kg | 400 kg |  |
|  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) | 60 kg | 60 kg |  |
|  |  |  |  | круте пластике (4H2) | 400 kg | 400 kg |  |
|  |  |  | Канистри од |  |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (3A2) | 120 kg | 120 kg |  |
|  |  |  |  | алуминијума (3B2) | 120 kg | 120 kg |  |
|  |  |  |  | пластике (3H2) | 120 kg | 120 kg |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (1А1 или 1А2) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | алуминијума (1B1 или 1B2) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | другог метала осим челика или алуминијума (1N1, или 1N2) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | пластике (1H1, или 1H2) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (3A1 или 3A2) |  |  |  | 120 kg | 120 kg |  |
|  | алуминијума (3B1 или 3B2) |  |  |  | 120 kg | 120 kg |  |
|  | пластике (3H1 или 3B2) |  |  |  | 120 kg | 120 kg |  |
| Сандуци од |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (4A)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | алуминијума (4B)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | природног дрвета (4C1)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | шпер плоче (4D)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | MDF- медијапан плоче (4F)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | природног дрвета са страницама које не пропуштају пра- |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | шину (4С2)(в) |  |  |  |  |  |  |
|  | картона (4G)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
|  | круте пластике (4H2)(в) |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
| Вреће |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вреће (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)(в)(г) |  |  |  | 50 kg | 50 kg |  |
| (в) Ова амбалажа се не сме користити, ако се материје које се транспортују могу претворити у течност. (г) Ова амбалажа се сме користити само за материје амбалажне групе II, ако се транспортују у затвореним возилима или затвореним контејнерима. |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика, алуминијума, шпер плоче, картона или пластике (6НА1, 6НB1, 6HG1, 6HD1 или 6НН1) |  |  |  |  | 400 kg | 400 kg |  |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од природног дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6НА2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) |  |  |  |  | 75 kg | 75 kg |  |
| стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, шпер плоче или картона (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од природног дрвета или картона или у плетеној корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или у амбалажи од пенасте или круте пластике (6РН1 или 6РН2). |  |  |  |  | 75 kg | 75 kg |  |
| Посуде под притиском, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 39 |  | За UN број 1378, за металну амбалажу неопходан је уређај за проветравање. |  |  |  |  |  |
| РР 40 |  | За UN бројеве 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 и 3182, амбалажне групе II, нису дозвољене вреће. |  |  |  |  |  |
| РР 83 |  | Материје UN броја 2813 могу се за транспорт паковати у водоотпорне вреће, које садрже не више од 20 g материје у сврху стварања топлоте. Свака водоотпорна врећа мора бити смештена у херметички затворену пластичну врећу и смештена у међуамбалажу. Вода или течност се не сме налазити у амбалажи са материјама, које реагују са водом. |  |  |  |  |  |

| Р 411 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 411 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3270. |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |
| (1) | Сандук од картона са највећом укупном масом од 30 kg; |  |  |
| (2) | Друга амбалажа, под условом да није могућа експлозија услед пораста унутрашњег притиска. Највећа нето маса не сме да премаши 30 kg. |  |  |

| Р 500 |  |  |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3356. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 морају бити испуњени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбалажа мора да одговара испитним захтевима за амбалажну групу II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор(и) се мора(ју) транспортовати у комаду за отпрему, који у случају да се генератор у њему активира, испуњава следеће критеријуме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (а) |  | други генератори у комаду за отпрему се не смеју активирати; |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) |  | материјал за паковање се не сме запалити; и |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) |  | температура спољне површине комада за отпрему не сме да премаши 100 ºС. |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 501 |  |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 501 |  |
| Ово упутство важи за UN број 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  |  | Унутрашња амбалажа највећа запремина | Спољна амбалажа највеће нето маса |  |  |
| (1) |  |  | Сандуци (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) или бурад (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) или канистри (3A2, 3B2, 3H2 ) са унутраш-њом амбалажом од стакла, пластике или метала |  |  | 5 l | 125 kg |  |  |
| (2) |  |  | Сандуци од картона (4G ) или бурад од картона (1G) са унутрашњом амбала-жом од пластике или метала, свака у пластичној врећи. |  |  | 2 l | 50 kg |  |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  |  |  | Највећа запремина |  |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (1А1) |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |
|  | алуминијума (1B1) |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |
|  | другог метала осим челика или алуминијума (1N1) |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |
|  | пластике (1H1) |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (3A1) |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |
|  | алуминијума (3B1) |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |
|  | пластике (3H1) |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика или алуминијума (6НА1, 6НB1) |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |
| пластична посуда у бурету од картона, пластике или шпер плоче (6НG1, 6HH1, 6HD1) |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од природног дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6НА2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |
| стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, картона, шпер плоче пенасте или круте пластике (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од природног дрвета или картона или у плетеној корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2). |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |
| Додатни захтеви 1. Највећи степен пуњења амбалаже износи 90%. 2. Амбалажа мора бити опремљена уређајем за проветравање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Р 502 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  | Највећа нето маса |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  | Спољна амбалажа |  |  |  |
| од стакла 5 l |  |  | Бурад од |  |  |  |
| од пластике 5 l |  |  |  | челика (1А2) | 125 kg |  |
| од метала 5 l |  |  |  | алуминијума (1B2) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | другог метала осим | 125 kg |  |
|  |  |  |  | челика или алумини- |  |  |
|  |  |  |  | јума (1N2) |  |  |
|  |  |  |  | пластике (1H2) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (1D) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | картона (1G) | 125 kg |  |
|  |  |  | Сандуци од |  |  |  |
|  |  |  |  | челика (4A) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | алуминијума (4B) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | природног дрвета (4C1) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | природног дрвета са стра- | 125 kg |  |
|  |  |  |  | ницама које не пропуш- |  |  |
|  |  |  |  | тају прашину (4С2) |  |  |
|  |  |  |  | шпер плоче (4D) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | картона (4G) | 125 kg |  |
|  |  |  |  | пенасте пластике (4H1) | 60 kg |  |
|  |  |  |  | круте пластике (4H2) | 125 kg |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  | Највећа запремина |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (1А1) |  |  |  | 250 l |  |
|  | алуминијума (1B1) |  |  |  | 250 l |  |
|  | пластике (1H1) |  |  |  | 250 l |  |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |
|  | челика (3A1) |  |  |  | 60 l |  |
|  | алуминијума (3B1) |  |  |  | 60 l |  |
|  | пластике (3H1) |  |  |  | 60 l |  |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика или алуминијума (6НА1 или 6НB1) |  |  |  |  | 250 l |  |
| пластична посуда у бурету од картона, пластике или шпер плоче (6НG1, 6HH1 или 6HD1) |  |  |  |  | 250 l |  |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од природног дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6НА2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) |  |  |  |  | 60 l |  |
| стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, картона, шпер плоче, круте или пенасте пластике (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од природног дрвета или картона или у плетеној корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2). |  |  |  |  | 60 l |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |  |  |  |
| РР 28 |  | За UN број 1873, дозвољена је за мешовиту амбалажу само стаклена унутрашња амбалажа, а за комбиновану амбалажу само стаклена унутрашња посуда. |  |  |  |  |

| Р 503 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | Р 503 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  | Највећа нето маса |  |
| Унутрашња амбалажа |  | Спољна амбалажа |  |  |  |
| од стакла 5 kg |  | Бурад од |  |  |  |
| од метала 5 kg |  |  | челика (1А2) | 125 kg |  |
| од пластике 5 kg |  |  | алуминијума (1B2) | 125 kg |  |
|  |  |  | другог метала осим | 125 kg |  |
|  |  |  | челика или алумини- |  |  |
|  |  |  | јума (1N2) |  |  |
|  |  |  | пластике (1H2) | 125 kg |  |
|  |  |  | шпер плоче (1D) | 125 kg |  |
|  |  |  | картона (1G) | 125 kg |  |
|  |  | Сандуци од |  |  |  |
|  |  |  | челика (4A) | 125 kg |  |
|  |  |  | алуминијума (4B) | 125 kg |  |
|  |  |  | природног дрвета (4C1) | 125 kg |  |
|  |  |  | природног дрвета са стра- | 125 kg |  |
|  |  |  | ницама које не пропуш- |  |  |
|  |  |  | тају прашину (4С2) |  |  |
|  |  |  | шпер плоче (4D) | 125 kg |  |
|  |  |  | MDF- медијапан плоче (4F) | 125 kg |  |
|  |  |  | картона (4G) | 40 kg |  |
|  |  |  | пенасте пластике (4H1) | 60 kg |  |
|  |  |  | круте пластике (4H2) | 125 kg |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  |  |
| Бурад од метала (1A1, 1A2, 1B1, 1B2 1N1 или 1N2 ) са највећом нето масом од 250 kg. |  |  |  |  |  |
| Бурад од картона (1G) или шпер плоче (1D) са унутрашњом облогом и највећом нето масом од 200 kg |  |  |  |  |  |

| Р 504 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  | Р 504 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешовита амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  | Највећа нето маса |  |  |  |
| (1) |  | Стаклене посуде са највећом запремином од 5 литара у спољној амбалажи 1A1, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, или 4H2. |  |  |  |  |  |  | 75 kg |  |  |  |
| (2) |  | Пластичне посуде са највећом запремином од 30 литара у спољној амбалажи 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, или 4H2. |  |  |  |  |  |  | 75 kg |  |  |  |
| (3) |  | Металне посуде са највећом запремином од 40 литара у спољној амбалажи 1G, 4F или 4G. |  |  |  |  |  |  | 125 kg |  |  |  |
| (4) |  | Металне посуде са највећом запремином од 40 литара у спољној амбалажи 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, или 4H2. |  |  |  |  |  |  | 225 kg |  |  |  |
| Појединачна амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  | Највећа запремина |  |  |  |
| Бурад од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика, са неодстрањивим поклопцем (1А1) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | челика, са одстрањивим поклопцем (1А2) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | алуминијума, са неодстрањивим поклопцем (1B1) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | алуминијума, са одстрањивим поклопцем (1B2) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | другог метала осим челика или алуминијума, са неодстрањивим поклоп- цем (1N1) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | другог метала осим челика или алуминијума, са одстрањивим поклоп- цем (1N2) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | пластике, са неодстрањивим поклопцем (1H1) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
|  | пластике, са одстрањивим поклопцем (1H2) |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
| Канистри од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | челика, са неодстрањивим поклопцем (3A1) |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
|  | челика, са одстрањивим поклопцем (3A2) |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
|  | алуминијума, са неодстрањивим поклопцем (3B1) |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
|  | алуминијума, са одстрањивим поклопцем (3B2) |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
|  | пластике, са неодстрањивим поклопцем (3H1) |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
|  | пластике, са одстрањивим поклопцем (3H2) |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
| Комбинована амбалажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од челика или алуминијума (6НА1 или 6НB1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 l |  |  |  |
| пластична посуда у бурету од картона, пластике или шпер плоче (6НG1, 6HH1 или 6HD1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 l |  |  |  |
| пластична посуда у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума или у сандуку од природног дрвета, шпер плоче, картона или круте пластике (6НА2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
| стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, картона, шпер плоче круте или пенасте пластике (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од природног дрвета или картона или у плетеној корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2). |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 l |  |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР 10 |  |  | За UN бројеве 2014, 2984 и 3149, амбалажа мора бити опремљена уређајем за проветравање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 520 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  | Р 520 |  |
| Ово упутство важи за органске пероксиде Класе 5.2 и самореагујуће материје Класе 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3, као и посебне одредбе одељка 4.1.7. Методе паковања обележене су ознакама OP1 до OP8. Методе паковања, које се односе на до сада појединачно сврстане органске пероксиде и самореагујуће материје наведене су у 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 и 2.2.52.4. Количине, које су наведене за сваку методу паковања, су највеће дозвољене количине по комаду за отпрему. Следећа амбалажа је дозвољена: - Мешовита амбалажа, са сандуцима (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2), бурадима (1A2, 1B2, 1G, 1H2 и 1D) и канистерима (3A2, 3B2 и 3H2) као спољном амбалажом; - Бурад (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1D) или канистри (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 и 3H2), као појединачна амбалажа; - Комбинована амбалажа са унутрашњим посудама од пластике (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 и 6HH2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Највећа дозвољена количина по амбалажи/комаду за отпрему(а) за методе паковања OP1 до OP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Највећа дозвољена количина |  |  |  | Метода паковања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OP1 | OP2(a) | OP3 | OP4(a) | OP5 | OP6 | OP7 |  | OP8 |
| највећа дозвољена количина (kg) за чврсте материје и за мешовиту амбалажу (течне и чврсте материје) |  |  |  | 0,5 | 0,5 / 10 | 5 | 5 / 25 | 25 | 50 | 50 |  | 400(б) |
| највећа дозвољени садржај у литрама за течне материје(в) |  |  |  | 0,5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 |  | 225(г) |
| (а) Ако су наведене две вредности, прва важи за највећу дозвољену нето масу по унутрашњој амбалажи, а друга за највећу дозвољену нето масу целог комада за отпрему. (б) 60 kg за канистре/200 kg за сандуке и за чврсте материје 400 kg у мешовитој амбалажи са сандуком као спољном амбалажом (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2) и са унутрашњом амбалажом од пластике или картона са највећом нето масом од 25 kg. (в) Вискозне материје третирају се као чврсте материје, ако у дефиницији појмова за "течне материје" нису испуњени критеријуми прописани у одељку 1.2.1. (г) 60 литара по канистру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додатни захтеви - Амбалажа од метала, укључујући унутрашњу амбалажу мешовите амбалаже и спољну амбалажу мешовите или комбиноване амбалаже може се користити само за методе паковања OP7 и OP8. - У мешовитој амбалажи, посуде од стакла се могу користити само као унутрашња амбалажа, са највећом дозвољеном количином по посуди од 0,5 kg за чврсте материје и 0,5 литара за течне материје. - У мешовитој амбалажи материјал за попуњавање не сме бити лако запаљив. - Амбалажа за органски пероксид или неку самореагујућу материју за која треба да носи листицу опасности "ЕКСПЛОЗИВ" (Узорак бр. 1, види 5.2.2.2.2), мора одговарати и одредбама наведеним у 4.1.5.10 и 4.1.5.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 21 |  |  | За одређене самораспадајуће материје типа B или C (UN бројеви 3221, 3222, 3223 и 3224) мора се користити мања амбалажа него што је дозвољено у методи паковања OP5 или OP6 (види одељак 4.1.7 и 2.2.41.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 22 |  |  | UN број 3241, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол, мора бити упакован у складу са методом паковања OP6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Р 600 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 600 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 1700, 2016 и 2017. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Спољна амбалажа (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2), која испуњава испитне захтеве за амбалажну групу II. Предмети морају бити појединачно упаковани и међусобно раздвојени преградама, преградним зидовима, унутрашњом амбалажом или материјалом за попуњавање, ради спречавања случајног испадања под нормалним транспортним условима. Највећа нето маса: 75 kg. |  |  |

| Р 601 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 601 |
| --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 и да је амбалажа херметички затворена: - Мешовита амбалажа са највећом укупном масом од 15 kg, која се састоји од - једне или више унутрашњих амбалажа од стакла, са највећом запремином од 1 литара по свакој унутрашњој амбалажи, којa(е) је(су) напуњенa(е) највише до 90 % њене(њихове) запремине; затварач(и) сваке унутрашње амбалаже мора (морају) бити физички учвршћени уређајем, који је у стању да спречи одвртање или отпуштање затварача услед судара или вибрације у току транспорта; унутрашња(е) амбалажа(е) мора(ју) бити појединачно смештена(е) у - металне посуде заједно са упијајућим материјалом за попуњавање у количини довољној за упијање целокупног садржаја стаклене унутрашње амбалаже, a која је даље упакована у - спољну амбалажу 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2; - Мешовита амбалажа са металном унутрашњом амбалажом или, само за UN број 1744, додатно унутрашњом амбалажом од поливинил дифлуорида (PVDF), чија запремина не премашује 5 литара и која је упакована појединачно са упијајућим материјалом, у количини довољној за упијање целокупног садржаја и инертним материјалом за попуњавање, у спољну амбалажу 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 са највећом укупном масом од 75 kg. Унутрашња амбалажа сме да буде напуњена највише до 90% своје запремине. Затварач сваке унутрашње амбалаже мора бити физички учвршћен уређајем, који је у стању да спречи одвртање или лабављење затварача услед удара или вибрација у току транспорта. - Амбалажа, која се састоји од: Спољне амбалаже: бурад од челика или пластике, са одстрањивим поклопцем (1А2 или 1H2), која су испитана у складу са захтевима за испитивање одељка 6.1.5 са масом, која одговара маси збирног комада за отпрему, или као амбалажа намењена да садржи унутрашњу амбалажу, или као појединачна амбалажа, која садржи чврсту или течну материју, и која је на одговарајући начин обележена; Унутрашње амбалаже: Бурад и комбинована амбалажа (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), који одговарају захтевима Поглавља 6.1 за појединачну амбалажу и испуњавају следеће услове: - испитивање унутрашњег притиска (хидрауличког) се мора спровести на притиску од најмање 0,3 МPа (3 bar) (надпритисак); - испитивање заптивености у оквиру типског и серијског испитивања мора се спровести на испитном притиску од 30 kPa (0,3 bar); - она морају бити изолована од спољног бурета коришћењем инертног материјала за попуњавање, који амортизује ударе и који обухвата унутрашњу амбалажу са свих страна; - њихова запремина не сме да прекорачи 125 литара; и - затварачи морају бити поклопци са навојем, који су - посебним уређајем физички тако учвршћени, да су у стању, да спрече одвртање или лабављење затварача услед удара или вибрација у току транспорта; и - опремљени заптивком за поклопац; - спољна и унутрашња амбалажа мора бити подвргнута периодичном испитивању заптивености према (b) у размацима од највише две ипо године; - комплетна амбалажа мора бити подвргнута визуелном прегледу најмање сваке 3 године, на начин који задовољава надлежног органа; - на спољној и унутрашњој амбалажи мора читко и трајно стајати: - датум (месец, година) првог и последњег периодичног испитивања и визуелног прегледа; - жиг експерта, који је извршио испитивање и преглед; - Посуде под притиском, под условом да испуњавају опште одредбе из 4.1.3.6. Оне морају бити подвргнуте првом испитивању и периодичним испитивањима сваких 10 година на притиску од најмање 1 MPa (10 bar) (надпритисак). Посуде под притиском не смеју бити опремљене уређајем за растерећење притиска. Свака посуда под притиском, која садржи течне материје отровне при удисању са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 (ppm), мора бити опремљена са капком или вентилом за затварање, који испуњавају следеће захтеве: - Сваки капак или вентил мора бити са конусним навојем директно повезан са посудом под притиском и да буде у стању да издржи испитни притисак посуде без оштећења или цурења. - Сваки вентил мора бити типа без заптивке са неперфорираном мембраном, уз изузетак, да за нагризајуће материје може бити тип са заптивком, код којег се непропусност за гас постиже помоћу заптивног поклопца са заптивком, причвршћеним на тело вентила или на посуду под притиском, ради спречавања губитка материје кроз или мимо заптивке. - Сваки излазни отвор вентила мора бити заптивен поклопцем са навојем или чврстим капком са навојем и инертним материјалом за заптивање; - Материјали посуде под притиском, вентила, капака, поклопаца и заптивки морају бити међусобно компатибилни, као и у односу на садржај. Свака посуда чија је дебљина зида на било ком месту мања од 2,0 mm, и свака посуда која није опремљена заштитом вентила, мора се транспортовати у спољној амбалажи. Посуде под притиском не смеју бити опремљене или повезане међу собом преко спојне цеви. |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |
| PP 82 | За UN број 1744, унутрашња амбалажа од стакла са запремином од највише 1,3 литара сме се користити у дозвољеној спољној амбалажи са највећом укупном масом од 25 kg. |  |
| Посебна одредба за паковање специфична за RID и ADR |  |  |
| RR 3 | Могу се користити само посуде, које одговарају посебним одредбама (PR) наведеним у 4.1.4.4. |  |

| Р 602 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 602 |
| --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 и да је амбалажа херметички затворена: - Мешовита амбалажа са највећом укупном масом од 15 kg, која се састоји од: - од једне или више унутрашње амбалаже од стакла, са највећом запремином од 1 литра по свакој унутрашњој амбалажи, којa(е) је(су) напуњенa(е) највише до 90% њене(њихове) запремине; затварач(и) сваке унутрашње амбалаже мора (морају) бити физички учвршћени уређајем, који је у стању да спречи одвртање или лабављење затварача услед удара или вибрација у току транспорта; унутрашња амбалажа мора бити појединачно смештена у - металне посуде заједно са упијајућим материјалом за јастучење у количини довољној за упијање целокупног садржаја стаклене унутрашње амбалаже, a која је даље упакована у - спољну амбалажу 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2; - Мешовита амбалажа са унутрашњом амбалажом од метала, која је појединачно пакована са упијајућим материјалом у количини довољној за упијање целокупног садржаја и инертним материјалом за попуњавање, у спољну амбалажу 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 са највећом укупном масом од 75 kg. Унутрашња амбалажа сме бити напуњена највише до 90% своје запремине. Затварач сваке унутрашње амбалаже мора бити физички учвршћен уређајем, који је у стању да спречи одвртање или лабављење затварача услед удара или вибрација у току транспорта. Запремина унутрашње амбалаже не сме да премаши 5 литара: - Бурад и комбинована амбалажа (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HH1) који испуњавају следеће услове: - испитивање унутрашњег притиска (хидрауличког) се мора спровести на притиску од најмање 0,3 MPa (3 bar) (надпритисак); - испитивање заптивености у оквиру типског и серијског испитивања мора се спровести на испитном притиску од 30 kPa (0,3 bar); и - затварачи морају бити поклопци са навојем, који су - посебним уређајем физички тако учвршћени, да су у стању, да спрече одвртање или лабављење затварача услед удара или вибрацијa у току транспорта; - опремљени су поклопцем са заптивком; - Посуде под притиском, под условом да испуњавају опште одредбе из 4.1.3.6. Оне морају бити подвргнуте првом испитивању и периодичним испитивањима сваких 10 година на притиску од најмање 1 MPa (10 bar) (надпритисак). Посуде под притиском не смеју бити опремљене уређајем за растерећење притиска. Свака посуда под притиском, која садржи течне материје отровне при удисању са вредношћу LC50 од најмање 200 ml/m3 (ppm), мора бити опремљена са капком или вентилом за затварање, који испуњавају следеће захтеве: - Сваки капак или вентил мора бити конусним навојем директно повезан са посудом под притиском и да буде у стању да издржи испитни притисак посуде без оштећења или цурења. - Сваки вентил мора бити типа без заптивке са неперфорираном мембраном, уз изузетак, да за нагризајуће материје може бити тип са заптивком, код којег се непропусност за гас постиже помоћу заптивног поклопца са заптивком, причвршћеним на тело вентила или на посуду под притиском, ради спречавања губитка материје кроз или мимо заптивке. - Сваки излазни отвор вентила мора бити заптивен поклопцем са навојем или чврстим капком са навојем и инертним материјалом за заптивање; - Материјали посуде под притиском, вентила, капака, поклопаца и заптивки морају бити међусобно компатибилни, као и у односу на садржај. Свака посуда чија је дебљина зида на било ком месту мања од 2,0 mm, и свака посуда која није опремљена заштитом вентила, мора се транспортовати у спољној амбалажи. Посуде под притиском не смеју бити опремљене или повезане међу собом преко спојне цеви. |  |  |

| Р 620 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 620 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 2814 и 2900. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене посебне одредбе одељка 4.1.8: Амбалажа, која испуњава захтеве поглавља 6.3 и која је на одговарајући начин одобрена, а састоји се од: - Унутрашња амбалаже, која се састоји од: - заптивене (заптивених) примарне (примарних) посуде (посуда); - заптивене секундарне амбалаже; - - изузев за заразне чврсте материје - упијајућег материјала у количини довољној за упијање целокупног садржаја између примарне и секундарне амбалаже; ако је више посуда смештено у појединачну секундарну амбалажу, оне морају бити посебно увијене или одвојене једне од других, како би се спречило њихово међусобно додиривање; - Спољне амбалаже, довољне отпорности обзиром на њену запремину, њену масу и предвиђену сврху. Најмања спољна димензија не сме бити мања од 100 mm. |  |  |
| Додатни захтеви - Унутрашња амбалажа, која садржи заразне материје, не сме да буде заједно упакована са унутрашњом амбалажом која садржи другу врсту терета. Комплетни комади за отпрему могу бити садржани у сабирној амбалажи према одредбама одељака 1.2.1 и 5.1.2; таква сабирна амбалажа може да садржи суви лед. - Не узимајући у обзир изузетне пошиљке, као нпр. при отпреми комплетних органа, који захтевају специјалну амбалажу, важе следећи захтеви: - Материје, које се отпремају на температури околине или на вишој температури: Примарне посуде морају бити од стакла, метала или пластике. За обезбеђивање заптивености потребно је користити ефикасна средства, као што су нпр. запечаћен затварач, обрубљен поклопац или метални затварач са прирубницом. Ако се користе поклопци са навојем, они морају бити обезбеђени ефикасним средствима, као што су нпр. трака, парафинска заптивна трака или сигурносни затварач који је произведен у ту сврху. - Материје, које се отпремају расхлађене или смрзнуте: око секундарне амбалаже или по избору у сабирној амбалажи, са једним или више комплетних комада за отпрему, који су обележени према 6.3.1.1, мора бити смештен лед, суви лед или неко друго средство за хлађење. Да би секундарна амбалажа или комади за отпрему, након топљења леда или испаравања сувог леда, остали безбедни у свом првобитном стању, потребно је предвидети унутрашње држаче. Ако се користи лед, спољна или сабирна амбалажа мора бити заптивена. Ако се користи суви лед, спољна или сабирна амбалажа мора да омогући ослобађање угљендиоксида. Примарна посуда и секундарна амбалажа морају сачувати своју исправност на температури на којој се користе средства за хлађење; - Материје, које се отпремају у течном азоту: Потребно је користити пластичне посуде, које су отпорне на врло ниске температуре. Секундарна амбалажа мора такође, да буде отпорна на врло ниске температуре и најчешће се мора прилагодити појединим примарним посудама. Одредбе за отпрему течног азота морају такође бити испоштовани. Примарна посуда и секундарна амбалажа морају сачувати своју исправност на температури течног азота. - Лиофилизоване материје се такође могу транспортовати у примарним посудама, које се састоје од заварених ампула од стакла или са гуменим чепом затворених фиола (бочица) од стакла са металним заптивкама. - Независно од предвиђене температуре отпреме, примарне посуде и секундарна амбалажа морају без попуштања заптивености, да издрже унутрашњи притисак, који одговара разлици притиска од најмање 95 kPa и температурама од -40°C до +55°C. |  |  |

| Р 621 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 621 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3291. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 као и посебне одредбе одељка 4.1.8: - Крута, заптивена амбалажа, која одговара захтевима поглављa 6.1 за чврсте материје и испитним захтевима за амбалажну групу II, под условом да је на располагању упијајући материјал довољан за упијање целокупне количина течне материје, која је садржана у амбалажи и да је амбалажа у стању, да задржи течну материју. - За комаде за отпрему, који садрже већу количину течних материја, крута амбалажа, која одговара захтевима поглавља 6.1 за течне материје и испуњава захтеве испитивања за амбалажну групу II. |  |  |
| Додатни захтеви Амбалажа која је предвиђена за оштре или шиљате предмете, као што су ломљено стакло или игле, мора бити безбедна од пробијања и у стању, да течну материју задржи према захтевима испитивања Поглавља 6.1. |  |  |

| Р 650 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 650 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3373. |  |  |
| - Амбалажа мора бити доброг квалитета и довољно чврста да издржи ударе и оптерећења, која се могу појавити у нормалним транспортним условима, укључујући претовар између возила или контејнера, и између возила или контејнера и складишта, као и скидање са палете или из сабирне амбалаже ради накнадног ручног или механичког руковања. Амбалажа мора бити тако конструисана да обезбеди да не дође до било каквог губитка њеног садржаја који би могао бити проузрокован у нормалним условима транспорта, вибрацијама, променом температуре, влажности или притиска. - Амбалажа мора да се састоји од најмање три елемената: - примарне посуде; - секундарне амбалаже; и - спољне амбалаже при чему или секундарна амбалажа или спољна амбалажа мора бити крута. - Примарне посуде морају бити тако упаковане у секундарну амбалажу, да је под нормалним транспортним условима спречено ломљење, пробијање или изливање садржаја у секундарну амбалажу. Секундарна амбалажа мора бити обезбеђена у спољној амбалажи са одговарајућим материјалом за попуњавање. Изливање садржаја не сме оштетити заштитне особине материјала за попуњавање или спољну амбалажу. - За транспорт се мора поставити ознака, приказана у наставку, на спољној површини спољне амбалаже на контрастну позадину и ознака мора бити јасно уочљива и читљива. Ознака мора имати облик квадрата постављеног под углом од 450 са минималним димензијама од 50 mm x 50 mm; линија мора бити дебљине од најмање 2 mm а висина слова и бројева најмање 6 mm. Одмах поред ознаке у облику квадрата постављеног на врх на спољној амбалажи мора бити написано, словима висине од најмање 6 mm, званичан назив материје "БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈЕ B". UN 3373 - На спољној амбалажи најмање једна површина мора имати најмању димензију од 100 mm x 100 mm. - Комплетан комад за отпрему мора да буде у стању, да успешно издржи испитивање на пад према 6.3.2.5, а према захтевима у 6.3.2.3. до 6.3.2.4 са висине од 1,2 m. Према постојећим серијама испитивања на пад, не сме бити изливања из примарне (примарних) посуде (посуда), којa (којe) мора(ју) остати заштићена(е) упијајућим материјалом, уколико се он захтева, у секундарну амбалажу. - За течне материје важи: - Примарна (е) посуда (е) мора (морају) бити непропусна(е) за течност. - Секундарна амбалажа мора бити непропусна за течност. - Ако се више ломљивих примарних посуда смешта у једну секундарну амбалажу, оне морају бити или појединачно обмотане или одвојене једне од других ради спречавања међусобног додира. - Између примарне (примарних) посуде (посуда) и секундарне амбалаже мора бити уметнут упијајући материјал у количини довољној за упијање целокупног садржаја примарне (примарних) посуде (посуда), да изливање течне материје не би оштетило заштитне особине материјала за попуњавање или спољну амбалажу. - Примарна посуда или секундарна амбалажа мора бити у стању да издржи унутрашњи притисак од 95 kPa (0,95 bar) без истицања (губитка) течности. - За чврсте материје важи: - Примарна (е) посуда (е) мора (морају) бити непропусне за прашину. - Секундарна амбалажа мора бити непропусна за прашину. - Ако се више ломљивих примарних посуда смешта у једну секундарну амбалажу, оне морају бити или појединачно обмотане или одвојене једнe од других ради спречавања међусобног додира. - Уколико постоји сумња у то, да у примарној посуди у току транспорта има остатка течности, неопходно је користити одговарајућу амбалажу за течне материје са упијајућим материјалом. - Расхлађени или замрзнути узорци: лед, суви лед и течни азот - Ако се за хлађење узорака користи суви лед или течни азот, сви примењиви захтеви ADR морају бити примењени. Ако се користи лед или суви лед, они морају да буду смештени изван секундарне амбалаже, у спољну амбалажу или у сабирну амбалажу. Да би секундарна амбалажа након топљења леда или испаравања сувог леда задржала првобитно стање, неопходно је предвидети унутрашње подупираче. Ако се користи лед, спољна амбалажа или сабирна амбалажа мора бити непропусна за течност. Ако се користи угљендиоксид, чврст (суви лед), амбалажа мора бити тако конструисана и израђена, да гасовити угљендиоксид може да се ослободи, ради спречавања стварања надпритиска, који би могао да проузрокује лом амбалаже; на комаду за отпрему (спољној амбалажи или сабирној амбалажи) мора стајати натпис "Угљендиоксид, чврст" или "Суви лед". - Примарна посуда и секундарна амбалажа морају одржати своје заштитне особине на температури на којој се користи расхладно средство, као и на температури и при притиску, који би настао губитком хлађења. - Ако се комади за отпрему смештају у сабирну амбалажу, ознаке на комадима за отпрему према овом упутству за паковање морају бити јасно уочљиве или постављене и на спољној страни сабирне амбалаже. - Заразне материје разврстане у UN број 3373, које су паковане према овом упутству и комади за отпрему, који су означени у складу са овим упутством за паковање, не подлежу другим захтевима ADR. - Произвођачи и следећи дистрибутери амбалаже морају доставити пошиљаоцу или особи која припрема комаде за отпрему (нпр. болеснику) јасна упутства за пуњење и затварање ових комада за отпрему, ради правилне припреме комада за отпрему за транспорт. - Други опасан терет се не сме заједно паковати у исту амбалажу са заразним материјама Класе 6.2, осим ако су ови неопходни за одржавање живота, за стабилизацију, за спречавање разграђивања или за неутрализацију опасности од заразних материја. Опасан терет Класе 3, 8 или 9 може бити пакована у количини од највише 30 ml по свакој примарној посуди, која садржи заразне материје. Ако се ове мале количине опасог терета пакују заједно са заразним материјама у складу са овим упутством за паковање, остали захтеви ADR не морају бити испуњени. - Ако су се ове материје ослободиле и излиле у возилу или контејнеру, исти се могу поново употребити тек након темељног чишћења и, према потреби, дезинфекције или деконтаминације. Сав остали терет и предмети у истом возилу или контејнеру морају бити испитани на могуће загађење. |  |  |

| Р 800 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  | Р 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 2803 и 2809. |  |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: - Посуде под притиском под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.3.6, или - Металне бочице или боце са затварачима са навојем и запремином од највише 3 литра, или - мешовита амбалажа, која одговара следећим захтевима: - унутрашња амбалажа мора се састојати од стакла, метала или круте пластике и свака мора бити намењена да садржи течне материје са највећом нето масом од 15 kg; - унутрашња амбалажа мора бити упакована са довољно материјала за попуњавање, ради спречавања ломљења; - унутрашња или спољна амбалажа мора имати унутрашње облоге или вреће потпуно заптивене, отпорне на пробијање и непропустљиве за садржај, које садржај у потпуности обухватају и независно од положаја или усмерености комада за отпрему спречавају његово ослобађање. - Дозвољена је следећа спољна амбалажа и највећа нето маса: |  |  |  |  |
| Спољна амбалажа |  |  | Највећа нето маса |  |
| Бурад од |  |  |  |  |
|  | челика (1А2) |  | 400 kg |  |
|  | другог метала осим челика или алуминијума (1N2) |  | 400 kg |  |
|  | пластике (1H2) |  | 400 kg |  |
|  | шпер плоче (1D) |  | 400 kg |  |
|  | картона (1G) |  | 400 kg |  |
| Сандуци од |  |  |  |  |
|  | челика (4A) |  | 400 kg |  |
|  | природног дрвета (4C1) |  | 250 kg |  |
|  | природног дрвета са страницама које не пропуштају прашину (4C2) |  | 250 kg |  |
|  | шпер плоче (4D) |  | 250 kg |  |
|  | MDF- медијапан плоче (4F) |  | 125 kg |  |
|  | картона (4G) |  | 125 kg |  |
|  | пенасте пластике (4H1) |  | 60 kg |  |
|  | круте пластике (4H2) |  | 125 kg |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |  |
| PP 41 |  | Уколико је неопходно, да се UN број 2803 галијум транспортује на ниским температурама, да би се задржао у потпуно чврстом стању, горе наведена амбалажа може бити смештена у чврсту водоотпорну спољну амбалажу, која садржи суви лед или неко друго расхладно средство. Ако се користи расхладно средство, сви горе наведени материјали који се користе за паковање, морају хемијски и физички да буду отпорни на расхладно средство и да буду отпорни на удар на ниским температурама на којима се користи расхладно средство. Ако се користи суви лед, спољна амбалажа мора да омогући ослобађање гасовитог угљендиоксида. |  |  |

| Р 801 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 801 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за нове и употребљене батерије (акумулаторе) UN бројева 2794, 2795 и 3028. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: - Крута спољна амбалажа; - Сандуци од дрвених летви; - Палете. |  |  |
| Додатни захтеви - Батерије (акумулатори) морају бити заштићене од кратког споја. - Слагане батерије (акумулатори) морају бити на одговарајући начин размештене у више нивоа, који су раздвојени слојем материјала који не проводи струју. - Полови (клеме) батерија (акумулатора) не смеју бити оптерећени тежином других јединца, које леже изнад њих. - Батерије (акумулатори) морају бити тако упаковани или обезбеђени, да се спречи свако ненамерно померање. Ако се користи материјал за попуњавање, он мора бити инертан. |  |  |

| Р 801a | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 801a |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за употребљене батерије (акумулаторе) UN бројева 2794, 2795, 2800 и 3028. |  |  |
| Кутијe за акумулаторе од нерђајућег челика или од круте пластике са запремином до 1 m3 су дозвољене под следећим условима: - Кутије за акумулаторе морају бити отпорне на нагризајуће материје које су садржане у батеријама (акумулаторима). - Под нормалним транспортним условима из кутија за акумулаторе не сме да се излије нагризајућа материја, нити у кутије за акумулаторе смеју споља да допру друге материје (нпр. вода). Споља на кутијама за акумулаторе не смеју се налазити опасни остаци нагризајућих материја које се налазе у батеријама (акумулаторима). - Кутије за акумулаторе не смеју бити товарене батеријама (акумулаторима) изнад висине њихових страница. - У кутијама за акумулаторе не смеју се налазити батерије (акумулатори) заједно са садржајем материја или другим опасним теретом, са којима међусобно могу опасно реаговати. - Кутије за акумулаторе морају бити или: - покривене; или - транспортоване у затвореним или у покривеним возилима или контејнерима. |  |  |

| Р 802 |  |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  | Р 802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Мешовита амбалажа |  |  |  |  |  |
|  | спољна амбалажа: |  |  | 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2; |  |  |
|  | највећа нето маса: |  |  | 75 kg; |  |  |
|  | унутрашња амбалажа: |  |  | од стакла или пластике; највећа запремина: 10 литара; |  |  |
| (2) | Мешовита амбалажа |  |  |  |  |  |
|  | спољна амбалажа: |  |  | 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2; |  |  |
|  | највећа нето маса: |  |  | 125 kg; |  |  |
|  | унутрашња амбалажа: |  |  | од метала; највећа нето маса: 40 литара; |  |  |
| (3) | Комбинована амбалажа: стаклена посуда у бурету од челика, алуминијума, шперплоче или круте пластике (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PH2) или у сандуку од летви или сандуку од челика или алуминијума, у сандуку од природног дрвета или у корпи од прућа (6PA2, 6PB2, 6PC или 6PD2); највећа запремина: 60 литара. |  |  |  |  |  |
| (4) | Бурад од челика (1А1) са највећом запремином од 250 литара. |  |  |  |  |  |
| (5) | Посуде под притиском, под условом да испуњавају опште одредбе у 4.1.3.6. |  |  |  |  |  |
| Р 803 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  | Р 803 |  |
| Ово упутство важи за UN број 2028. |  |  |  |  |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: - Бурад (1А2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); - Сандуци (4А, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); Највећа нето маса: 75 kg. Предмети морају бити упаковани појединачно и одвојени једни од других преградама, преградним зидовима, унутрашњом амбалажом или материјалом за попуњавање, како би се спречило случајно испадање под нормалним транспортним условима. |  |  |  |  |  |  |

| Р 900 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 900 |
| --- | --- | --- |
| (Резервисано) |  |  |

| Р 901 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 901 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3316. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Амбалажа, која одговара испитним захтевима за ону амбалажну групу, у коју је сврстан цео прибор за тестирање или комплетна опрема (види посебну одедбу 251 у одељку 3.3.1). Највећа количина опасног терета по спољној амбалажи: 10 kg. |  |  |
| Додатни захтев Опасне материје у приборима за тестирање или опреми морају бити упаковане у унутрашњу амбалажу запремине од највише 250 ml или 250 g и морају бити заштићене од других материја, које су садржане у приборима за тестирање или опреми. |  |  |

| Р 902 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 902 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3268. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Амбалажа, која одговара испитним захтевима за амбалажну групу III. Амбалажа мора бити тако конструисана и израђена, да спречава померање предмета и ненамерно активирање под нормалним транспортним условима. Предмети се могу транспортовати од места производње до фабрике за монтажу и неупаковани у посебно опремљеним уређајима за руковање, возилима или контејнерима. |  |  |
| Додатни захтев Посуде под притиском морају одговарати захтевима надлежног органа за материју(е) која (које) је (су) садржана(е) у посудама под притиском. |  |  |

| Р 903 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 903 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 3090 и 3091. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Амбалажа, која одговара испитним захтевима за амбалажну групу II. Ако су литијумске ћелије и батерије упаковане са опремом, морају бити упаковане у унутрашњу амбалажу од картона, која одговара захтевима за амбалажну групу II. Ако су литијумске ћелије и батерије, садржане у опреми, ова опрема мора бити тако упакована у јаку спољну амбалажу, да је спречено ненамерно активирање у току транспорта. Осим тога, батерије са чврстим кућиштем отпорним на удар и укупном масом од најмање 12 kg, као и склопови таквих батерија могу се транспортовати неупаковани или на палетама у чврстој спољној амбалажи, у заштитним кућиштима (нпр. у потпуно затвореним сандуцима од дрвених летви). Батерије морају бити обезбеђене ради спречавања ненамерног померања, а полови (клеме) не смеју бити оптерећени тежином других горе наслаганих елемената. |  |  |
| Додатни захтев Батерије морају бити заштићене против кратког споја. |  |  |

| Р 903а | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 903а |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за употребљене ћелије и батерије UN бројева 3090 и 3091. |  |  |
| Следећа амбалажа је дoзвољенаа Buš). , jer su zbirni unosi direktno uzimani iz te tabeleovanje su gotove. 0000000000000000000000000000000000000000000, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Амбалажа, која одговара испитним захтевима за амбалажну групу II. Амбалажа која нема одобрење, је ипак дозвољена, под условом, - да испуњава опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3, - да су ћелије и батерије тако упаковане и учвршћене, да је спречена свака опасност од кратког споја, - да комади за отпрему нису тежи од 30 kg. |  |  |
| Додатни захтев Батерије морају бити заштићене од кратког споја. |  |  |

| Р 903b | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 903b |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за употребљене ћелије и батерије UN бројева 3090 и 3091. |  |  |
| Употребљене литијумске ћелије и батерије са укупном масом од највише 250 g, сакупљене у сврху збрињавања, могу се транспортовати саме или заједно са другим употребљеним батеријама, које не садрже литијум, а да нису појединачно заштићене, под следећим условима: - У бурадима 1H2 или сандуцима 4H2, који одговарају испитним захтевима за чврсте материје амбалажне групе II; - У збирним посудама са укупном масом мањом од 30 kg произведеним од непроводљивог материјала, које одговарају општим одредбама у 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 до 4.1.18. |  |  |
| Додатни захтеви Празан простор у амбалажи мора бити попуњен одговарајућим материјалом, да би се ограничило померање батерија у току транспорта. Херметички затворена амбалажа мора бити опремљена уређајем за проветравање у складу са 4.1.1.8. Уређај за проветравање мора бити тако конструисан да надпритисак проузрокован гасовима не премашује 10 kPa. |  |  |

| Р 904 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 904 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3245. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: - Амбалажа према упутству за паковање Р 001 или Р 002, која одговара испитним захтевима амбалажне групе III. - Амбалажа, која не мора oбавезно да одговара испитним захтевима за амбалажу Дела 6, али мора да испуњава следеће захтеве: - Унутрашња амбалажа, која се састоји од: - примарне(их) посуде(а) непропусне за течност ; - секундарне амбалаже непропусне за течност; - упијајућег материјала, који је уметнут између примарне(их) посуде(а) и секундарне амбалаже. Упијајући материјал мора бити у довољној количини да упије целокупан садржај примарне(их) посуде(а), да истицање течне материје не би довело до оштећења заштитних особина материјала за попуњавање или спољне амбалаже; - ако је више ломљивих примарних посуда смештено у једну секундарну амбалажу, оне морају бити појединачно умотане, ради спречавања међусобног додира; - Спољна амбалажа мора бити довољно отпорна с обзиром на њену запремину, масу и предвиђену употребу, а њена најмања спољна димензија мора износити 100 mm. |  |  |
| Додатни захтеви Суви лед и течни азот Ако се угљендиоксид, чврст (суви лед) користи као расхладно средство, амбалажа мора бити тако конструисана и израђена, да се гасна фаза угљендиоксида може ослободити, да би се спречило стварање притиска, који би могао проузроковати лом амбалаже. Материје, које се отпремају у течном азоту или сувом леду, морају бити упаковане у примарне посуде, које су у стању да издрже врло ниске температуре. Секундарна амбалажа, такође мора бити у стању да издржи врло ниске температуре и у већини случајева мора бити појединачно прилагођена примарној посуди. |  |  |

| Р 905 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 905 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 2990 и 3072. |  |  |
| Свака погодна амбалажа је дозвољена, ако су испуњене одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3, изузев ако амбалажа не одговара захтевима Дела 6. Ако су уређаји за спасавање произведени за уградњу у крута кућишта отпорна на временске услове (нпр. у чамац за спасавање) или су у њима садржани, могу се транспортовати неупаковани. |  |  |
| Додатни захтеви - Све опасне материје и предмети, који служе као опрема у уређајима, морају бити заштићени од ненамерног померања; осим тога, - сигнална тела Класе 1 морају бити упакована у унутрашњу амбалажу од пластике или картона; - незапаљиви и неотровни гасови морају бити садржани у боцама, које су прописане од стране надлежног органа и које могу бити повезане са уређајем; - батерије (акумулатори) (Класе 8) и литијумске батерије (Класе 9) морају бити на клемама растављене или електрично изоловане и заштићене од губитка течности; и - мале количине других опасних материја (на пример Класа 3, 4.1 и 5. 2) морају бити упаковане у чврсту унутрашњу амбалажу. - Припрема за транспорт и за паковање мора обухватити поступке за спречавање ненамерног активирања уређаја. |  |  |

| Р 906 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | Р 906 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 2315, 3151, 3152 и 3432 . |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: - За чврсте и течне материје, које садрже PCB или полихалогенисане бифениле или терфениле или су њима контаминиране: амбалажа према упутству за паковање P 001, односно P 002. - За трансформаторе, кондензаторе и друге уређаје: Заптивена амбалажа, која је у стању, да поред уређаја прихвати најмање 1,25-струку запремину у њему садржаног течног PCB или полихалогенисаних бифенила. У амбалажи мора бити довољно упијајућег материјала, да може да упије 1,1-струку запремину течности коју апарат садржи. У принципу, трансформатори и кондензатори се морају транспортовати у заптивеној металној амбалажи, која је у стању, да поред трансформатора и кондензатора прихвати и најмање 1,25-струку запремину течности, која је у њима садржана. Одступајући од горе наведених одредби, чврсте и течне материје, које нису упаковане према упутству за паковање P 001 или P 002, као и неупаковани трансформатори и кондензатори, могу се транспортовати у транспортним средствима, која су опремљена заптивеним металним коритом (кадом) најмање висине од 800 mm, које садржи упијајући интерни материјал у довољној количини која може да упије најмање 1,1-струку запремину сваке слободне течности. |  |  |
| Додатни захтев За заптивaње трансформатора и кондензатора морају се предузети одговарајуће мере, ради спречавања незаптивености под нормалним транспортним условима. |  |  |

| R 001 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | R 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |
| Амбалажа од танког лима |  | Највећа запремина / Највећа нето маса |  |  |  |
|  |  | Амбалажна група I | Амбалажна група II | Амбалажна група III |  |
| од челика, са неодстрањивим поклопцем (0А1) од челика, са одстрањивим поклопцем (0А2)(а) |  | није дозвољена није дозвољена | 40 l / 50 kg 40 l / 50 kg | 40 l / 50 kg 40 l / 50 kg |  |
| (а) није дозвољенa за UN број 1261 нитрометан |  |  |  |  |  |
| Напомена 1. Ово упутство важи за чврсте и течне материје, под условом, да је тип конструкције испитан и обележен на одговарајући начин. 2. У случају материја Класе 3, амбалажне групе II, ова амбалажа се може користити само за материје, које немају споредну опасност, а имају притисак паре од највише 110 kPa на 50°C, као и за слабо отровне пестициде Класе 3, амбалажне групе II. |  |  |  |  |  |

| 4.1.4.2 |  | Упутство за IBC амбалаже |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IBC 01 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  | IBC 01 |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: Метални IBC (31А, 31B и 31N). |  |  |  |
| Додатни захтев Дозвољенe су само течне материје са притиском паре од највише 110 kPa на 50°C или 130 kPa на 55°C. |  |  |  |
| Посебна одредба за паковање специфична за RID и ADR |  |  |  |
| BB 1 | За UN број 3130, отвори посуда за ове материје морају бити чврсто затворени са два уређаја један за другим, од којих један мора бити са навојем или обезбеђен на исти начин. |  |  |

| IBC 02 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 02 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: - метални IBC (31А, 31B и 31N); - IBC од круте пластике (31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (31HZ1); |  |  |
| Додатни захтев Дозвољене су само течне материје са притиском паре од највише 110 kPa на 50°C или 130 kPa на 55°C. |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |
| B 5 | За UN бројеве 1791, 2014, 2984 и 3149 IBC амбалаже морају бити опремљене уређајем за проветравање током транспорта. Улаз уређаја за растерећење притиска, код највишег пуњења током транспорта мора се налазити у парној фази великог средства за паковање (IBC). |  |
| B 7 | За UN бројеве 1222 и 1865, због експлозивног потенцијала ових материја током транспорта у великим количинама, нису дозвољене IBC амбалаже са запремином од преко 450 литара. |  |
| B 8 | Ова материја се не сме транспортовати у IBC амбалажи у чистом облику, јер је познато, да она има притисак паре већи од 110 kPa на 50°C или већи од 130 kPa на 55°C. |  |
| Посебна одредба за паковање специфична за RID и ADR |  |  |
| BB 2 | За UN број 1203, без обзира на посебну одредбу 534 (види 3.3.1), IBC амбалажа се може користити само, ако стварни притисак паре није већи од 110kPa на 50°C или 130 kPa на 55°C. |  |

| IBC 03 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 03 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: - метални IBC (31А, 31B и 31N); - IBC од круте пластике (31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (31HZ1, 31HА2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2). |  |  |
| Додатни захтев Дозвољене су само течне материје са притиском паре од највише 110 kPa на 50°C или 130 kPa на 55°C. |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |
| B 8 | Ова материја се не сме транспортовати у IBC амбалажи у чистом облику, јер је познато, да она има притисак паре већи од 110 kPa на 50°C или већи од 130 kPa на 55°C. |  |

| IBC 04 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 04 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: метални IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N). |  |  |

| IBC 05 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 05 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: - метални IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); - IBC од круте пластике (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (11HZ1, 21HZ1 и 31HZ1). |  |  |

| IBC 06 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 06 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: - метални IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); - IBC од круте пластике (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2). |  |  |
| Додатни захтев Комбиновани IBC 11HZ2 и 21HZ2 не смеју се користити, ако се материја која се транспортује у току транспорта може да претвори у течност. |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |
| B 12 | Зa UN број 2907, IBC морају одговарати испитним захтевима амбалажне групе II. IBC који одговарају испитним критеријумима амбалажне групе I не смеју се користити. |  |

| IBC 07 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 07 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: - метални IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); - IBC од круте пластике (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2). - IBC од дрвета (11C, 11D и 11F). |  |  |
| Додатни захтев Облоге дрвених IBC морају бити непропусне за прашину. |  |  |

| IBC 08 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 08 |
| --- | --- | --- |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: - метални IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); - IBC од круте пластике (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2); - IBC од картона (11G); - IBC од дрвета (11C, 11D и 11F); - флексибилни IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2) |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |
| B 3 | Флексибилни IBC морају бити непропусни за прашину и водоотпорни или морају бити опремљени облогом која је непропусна за прашину и која је водоотпорнона. |  |
| B 4 | Флексибилни IBC, IBC од картона и IBC од дрвета морају бити непропусни за прашину и водоотпорни или да буду опремљени облогом која је непропусна за прашину и која је водоотпорна. |  |
| B 6 | За UN бројеве 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 и 3314, није неопходно да IBC испуњавају испитне захтеве према Поглављу 6.5. |  |
| B 13 | Напомена: За UN број 1748, 2208 и 2880 према кôду IMDG транспорт IBC у поморском саобраћају није дозвољен. |  |

| IBC 99 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 99 |
| --- | --- | --- |
| Могу се користити IBC амбалаже, које су одобрене од стране надлежног органа. |  |  |

| IBC 100 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 100 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN бројеве 0082, 0241, 0331 и 0332. |  |  |
| Следеће IBC амбалаже су дозвољене, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 као и посебне одредбе одељка 4.1.5: - метални IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N); - флексибилни IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 и 13M2); - IBC од круте пластике (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2); - комбиновани IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2); |  |  |
| Додатни захтеви - IBC се смеју користити само за слободно текуће материје. - Флексибилни IBC се смеју користити само за чврсте материје. |  |  |
| Посебне одредбе за паковање |  |  |
| B 9 | За UN број 0082 ово упутство за паковање се сме користити само, ако се материје састоје од смеша амонијумнитрата или других неорганских нитрата са другим сагорљивим материјама, које нису експлозивни састојци. Такве експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин, ни сличне течне органске нитрате, а ни хлорате. Метални IBC нису дозвољени. |  |
| B 10 | За UN број 0241, ово упутство за паковање се може користити само за материје, које садрже воду као главни састојак и велики удео амонијумнитрата или других оксидирајућих материја, од којих се неке или све налазе у раствору. Други састојци могу да садрже угљоводонике или алуминијум у праху, али не и нитро-једињења као тринитротолуен (ТNТ). Метални IBC нису дозвољени. |  |

| IBC 520 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  | IBC 520 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за органске пероксиде и самореагујуће материје типа F. |  |  |  |  |  |  |  |
| IBC у наставку дозвољени су за наведене препарате, под условом да су испуњене опште одредбе из 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, као и посебне одредбе из 4.1.7.2. За препарате који нису наведени могу се користити само IBC који су дозвољени од надлежног органа (види 4.1.7.2.2). |  |  |  |  |  |  |  |
| UN број | Органски пероксиди |  | Тип IBC | Највећа количина (литар/kg) | Контролна темпера-тура |  | Температура у случају ванредних околности |
| 3109 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН |  |  |  |  |  |  |
|  | terc-БУТИЛХИДРОПЕРОКСИД, највише 72%, са водом |  | 31А | 1250 |  |  |  |
|  | terc-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ, највише 32%, у разређивачу типа А |  | 31А 31HA1 | 1250 1000 |  |  |  |
|  | terc- БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ, највише 32%, у разређивачу тип А |  | 31А 31HA1 | 1250 1000 |  |  |  |
|  | КУМИЛХИДРОПЕРОКСИД, највише 90%, у разређивачу типа А |  | 31HA1 | 1250 |  |  |  |
|  | ДИБЕНЗОИЛПЕРОКСИД, највише 42%, стабилна дисперзија у води |  | 31H1 | 1000 |  |  |  |
|  | ДИ-terc-БУТИЛПЕРОКСИД, највише 52%, у разређивачу типа А |  | 31А 31HA1 | 1250 1000 |  |  |  |
|  | 1,1-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОХЕКСАН, највише 42%, у разређивачу типа А |  | 31H1 | 1000 |  |  |  |
|  | ДИЛАУРОИЛПЕРОКСИД, највише 42%, као стабилна дисперзија у води |  | 31HA1 | 1000 |  |  |  |
|  | ИЗОПРОПИЛКУМИЛХИДРОПЕРОКСИД, највише 72%, у разређивачу типа А |  | 31HA1 | 1250 |  |  |  |
|  | p-МЕНТИЛХИДРОПЕРОКСИД, највише 72%, у разређивачу типа А |  | 31HA1 | 1250 |  |  |  |
|  | ПЕРОКСИСИРЦЕТНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА, највише 17% |  | 31H1 31HA1 31А | 1500 1500 1500 |  |  |  |
| 3110 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИКУМИЛПЕРОКСИД |  | 31А 31H1 31HA1 | 2000 |  |  |  |
| 3119 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН СА КОНТРОЛИСАНОМ ТЕМПЕРАУРОМ |  |  |  |  |  |  |
|  | terc-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЕТЛХЕКСАНОАТ, највише 32 %, у разређивачу типа B |  | 31HA1 31А | 1000 1250 | + 30 ºC + 30 ºC |  | + 35 ºC + 35 ºC |
|  | terc-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ, највише 23 %, у разређивачу типа А |  | 31А | 1250 | 0 ºC |  | + 10 ºC |
|  | terc-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ, највише 42 %, стабилна дисперзија у води |  | 31А | 1250 | - 5 ºC |  | + 5 ºC |
|  | terc-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ, највише 27 %, у разређивачу типа B |  | 31HA1 31А | 1000 1250 | + 10 ºC + 10 ºC |  | +15 ºC +15 ºC |
|  | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ, највише 52 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31А | 1250 | -15 ºC |  | - 5 ºC |
|  | ДИ-(4-terc-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, највише 24 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31HA1 | 1000 | + 30 ºC |  | + 35 ºC |
|  | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, највише 42 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31HA1 | 1000 | + 30 ºC |  | + 35 ºC |
|  | ДИЦИКЛОХЕКСИЛПЕРОКСИ ДИКАРБОНАТ, највише 42 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31А | 1250 | + 10 ºC |  | + 15 ºC |
|  | ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, највише 52 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31А | 1250 | - 20 ºC |  | - 10 ºC |
|  | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, највише 42 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31HA1 | 1000 | + 15 ºC |  | +20 ºC |
|  | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ)-ПЕРОКСИД, највише 38 %, у разређивачу типа А |  | 31HA1 31А | 1000 1250 | + 10 ºC + 10 ºC |  | +15 ºC +15 ºC |
|  | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ)-ПЕРОКСИД, највише 52 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31А | 1250 | + 10 ºC |  | + 15 ºC |
|  | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ НЕОДЕКАНОАТ, највише 52 %, као стабилна дисперзија у води |  | 31А | 1250 | - 5 ºC |  | + 5 ºC |
| 3120 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ СА КОНТРОЛИСАНОМ ТЕМПЕРАУРОМ није наведен никакав препарат |  |  |  |  |  |  |
| Додатни захтеви - IBC морају бити опремљени уређајем за проветравање током транспорта. Улаз уређаја за растерећење притиска, при највишем (максималном) пуњењу током транспорта мора да се налази у парној фази IBC-а. - Да би се спречило експлозивно распадање металног IBC или комбинованог IBC са металним кућиштем пуних зидова, уређаји за растерећење притиска у случају нужде морају бити тако конструисани, да је омогућен одвод свих производа распадања и паре, које се развијају током самоубрзавајућег распадања или током дејства ватре у периоду најмање од једног сата, рачунато према формули која је наведена у 4.2.1.13.8. Контролне темпаратуре и температуре у случају ванредних околности, које су у овом упутству за паковање наведене, односе се на IBC који није термички изолован. Приликом отпреме органског пероксида у IBC према овом упутству за паковање, пошиљаоц има обавезу да обезбеди да су: - уређаји за растерећење притиска и сугурносног вентила, који су постављени на IBC, тако конструисани да је узет у обзир самоубрзајуће распадање органског пероксида и дејство пожара и, - уколико је примењиво, наведене контролне темпеартуре и температуре у случају ванредних околности уз узимање у обзир конструкцију (нпр. термичку изолацију) одоварајуће за коришћени IBC. |  |  |  |  |  |  |  |

| IBC 620 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | IBC 620 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3291. |  |  |
| Следећа велика средства за паковање (IBC) су дозвољена, под условом да су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 као и посебне одредбе одељка 4.1.8: Kрути непропусни IBC, који одговарају испитним захтевима за амбалажну групу II. |  |  |
| Додатни захтеви - Мора постојати довољно упијајућег материјала, да упије целокупну количину течности која је садржана у IBC амбалажи. - IBC амбалажа мора бити у стању да задржи течне материје. - IBC амбалажа, које је предвиђено за оштре или шиљате предмете, као што су ломљено стакло и игле, мора бити отпорно на пробијање. |  |  |

| 4.1.4.3 |  | Упутства за употребу велике амбалаже |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP 01 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ (ТЕЧНЕ МАТЕРИЈЕ) |  |  |  |  |  |  | LP 01 |
| Следећа велика амбалажа је дозвољена, под условом да испуњава одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  |  | Велика амбалажа као спољна амбалажа | Амбалажна група I | Амбалажна група II | Амбалажна група III |  |
| од стакла |  |  | 10 лит. | од челика (50А) | није дозвољена | није дозвољена | највећа запремина 3 m3 |  |
| од пластике |  |  | 30 лит. | од алуминијума (50B) |  |  |  |  |
| од метала |  |  | 40 лит. | од другог метала осим |  |  |  |  |
|  |  |  |  | челика и алуминију- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ма (50N) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од круте пластике (50H) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од природног дрвета |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (50C) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од шпер плоче (50D) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од MDF- медијапан плоче |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (50F) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од крутог картона (50G) |  |  |  |  |

| LP 02 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  |  |  |  | LP 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа велика амбалажа је дозвољена, под условом да испуњава одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  |  | Велика амбалажа као спољна амбалажа | Амбалажна група I | Амбалажна група II | Амбалажна група III |  |
| од стакла |  |  | 10 kg | од челика (50А) | није дозвољена | није дозвољена | највећа запремина 3 m3 |  |
| од пластике(б) |  |  | 50 kg | од алуминијума (50B) |  |  |  |  |
| од метала |  |  | 50 kg | од другог метала осим |  |  |  |  |
| од папира (а),(б) |  |  | 50 kg | челика и алуминију- |  |  |  |  |
| од картона (а),(б) |  |  | 50 kg | ма (50N) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од круте пластике (50H) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од природног дрвета |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (50C) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од шпер плоче (50D) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од MDF- медијапан плоче |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (50F) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | од крутог картона (50G) од флексибилне пластике (51H)(в) |  |  |  |  |
| (а) Ова унутрашња амбалажа се не сме користити, ако материје које се транспортују могу током транспорта постати течне. (б) Ова унутрашња амбалажа мора бити непропусна за прашину. (в) Користити само са флексибилном унутрашњом амбалажом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 2 | За UN број 1950 паковања гаса под притиском, велика амбалажа мора да испуњава испитне захтеве за амбалажну групу III. Велика амбалажа за паковања гаса под притиском као отпад, која се транспортује у складу са посебном одредбом 327, мора бити опремљена средством које задржава сваку слободну течност, која се може ослободити у току транспорта, нпр. упијајући материјал. |  |  |  |  |  |  |  |

| LP 99 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | LP 99 |
| --- | --- | --- |
| Сме се користити само велика амбалажа која је одобрена од стране надлежног органа (види 4.1.3.7). |  |  |

| LP 101 |  | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  | LP 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа велика амбалажа је дозвољена, под условом да испуњава одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 као и посебне одредбе одељка 4.1.5: |  |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  |  | Међуамбалажа | Спољна велика амбалажа |  |
| Није потребна |  |  | Није потребна | од челика (50А) од алуминијума (50B) од другог метала осим челика и алуминијума (50N) од круте пластике (50H) од природног дрвета (50C) од шпер плоче (50D) од MDF- медијапан плоче (50F) од крутог картона (50G) |  |
| Посебна одредба за паковање |  |  |  |  |  |
| L 1 | Следеће важи за UN бројеве: 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502: Велики и робусни предмети са експлозивном материјом, који су уобичајено предвиђени у војне сврхе и не садрже средства за паљење или чија су средства за паљење опремљена са најмање два ефективна заштитна уређаја, смеју се транспортовати без амбалаже. Ако ови предмети садрже погонска пуњења или су предмети на сопствени погон, њихови системи за паљење морају бити заштићени од оптерећења до којих може доћи у нормалним транспортним условима. Ако је резултат испитивања према серији 4 на неупакованом предмету негативан, транспорт овог предмета се може предвидети без амбалаже. Такви неупаковани предмети смеју бити причвршћени на клизне носаче или смештени у сандуке од летви или у друге одговарајуће уређаје за руковање. |  |  |  |  |

| LP 102 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ |  |  | LP 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Следећа велика амбалажа је дозвољена, под условом да испуњава одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 као и посебне одредбе одељка 4.1.5: |  |  |  |  |
| Унутрашња амбалажа |  | Међуамбалажа | Спољна велика амбалажа |  |
| Вреће водоотпорне Посуде од картона метала пластика дрвета Овоји од таласасте хартије Тубе од картона |  | Није потребна | од челика (50А) од алуминијума (50B) од другог метала осим челика и алуминијума (50N) од круте пластике (50H) од природног дрвета (50C) од шпер плоче (50D) од MDF- медијапан плоче (50F) од крутог картона (50G) |  |

| LP 621 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | LP 621 |
| --- | --- | --- |
| Ово Упутство важи за UN број 3291. |  |  |
| Следећа велика амбалажа је дозвољена, под условом да испуњава одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3 као и посебне одредбе одељка 4.1.8: - За клиничке отпатке, који су упаковани у унутрашњу амбалажу: крута, заптивена велика амбалажа, која одговара захтевима Поглавља 6.6 за чврсте материје и испуњава испитне захтеве за амбалажну групу II, под условом, да постоји довољно упијајућег материјала за упијање целокупне количине течне материје која је садржана у великој амбалажи, а да је велика амбалажа у стању, да задржи течну материју. - За комаде за отпрему, који садрже веће количине течне материје: крута велика амбалажа, која одговара захтевима Поглавља 6.6 за течне материје и испуњава испитне захтеве за амбалажну групу II. |  |  |
| Додатни захтев Велика амбалажа, која је предвиђена за оштре или шиљате предмете, као што су ломљено стакло и игле, мора бити отпорна на пробијање и у стању да задржи течне материје под испитним условима Поглавља 6.6. |  |  |

| LP 902 | УПУТСТВО ЗА ПАКОВАЊЕ | LP 902 |
| --- | --- | --- |
| Ово упутство важи за UN број 3268. |  |  |
| Следећа амбалажа је дозвољена, ако су испуњене опште одредбе одељака 4.1.1 и 4.1.3: Амбалажа која одговара испитним захтевима амбалажне групе III. Амбалажа мора бити тако конструисана и израђена да је спречено померање предмета и ненамерно активирање под нормалним транспортним условима. Предмети се могу транспортовати од места производње до фабрике за монтажу и неупаковани у посебно опремљеним уређајима за руковање, возилима или контејнерима. |  |  |
| Додатни захтев Посуде под притиском морају одговарати захтевима надлежног органа за материје које су садржане у посуди под притиском. |  |  |

| 4.1.4.4 | Посебне одредбе за коришћење посуда под притиском за материје, које не спадају у Класу 2 |
| --- | --- |
|  | Ако се користе боце, велике боце и боце под притиском као амбалажа за материје, које подлежу упутствима за паковање P 400, P 401, P 402 или P 601, оне морају бити израђене, испитане, пуњене и обележене према одговарајућим захтевима за сваки UN број, који је наведен у табели у наставку (PR 1 до PR 7). |
|  | Табела: Списак посебних захтева (PR) за гасне боце и посуде |
|  | Кôд захтева; UN броје-ви; Захтеви који се примењују за израду, испитивање, пуњење и обележавање. PR 1; 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2845 2870 3129 3130 3148 3194 3254 3394; Материје ових UN бројева морају бити упаковане у херметички затворене металне посуде, на које садржај не може деловати нагризајуће и које имају запремину од највише 450 литара. Посуде морају бити подвргнуте испитивању, први пут и периодично сваких 5 година, притиском од најмање 1 МPa (10 bar) (надпритисак). Посуде смеју бити пуњене највише до 90% своје запремине; али на средњој температури од 50 °C мора ипак остати слободан простор од најмање 5%. Током транспорта, течна материја мора да се налази под слојем инертног гаса са најмање 50 kPa (0,5 bar) (надпритисак). Посуде морају бити опремљене таблицом са следећим трајно унетим подацима: - Материја(е) дозвољена(е) за транспорт(а); - сопствена маса(б) посуде, укључујући делове опреме; - испитни притисак(б) (надпритисак); - датум (месец, година) спроведеног последњег испитивања; - жиг експерта, који је извршио испитивање; - запремина(б) посуде; - највећа дозвољена маса пуњења(б).. PR 2; 1183 1242 1295 2988; Материје ових UN бројева морају бити упаковане у посуде од нерђајућег челика, са запремином од највише 450 литара. Уређај за затварање посуде мора бити заштићен поклопцем. Посуде морају бити подвргнуте испитивању, први пут и периодично сваких 5 година, притиском од најмање 0,4 МPa (4 bar) (надпритисак). Највећа дозвољена маса пуњења по литру запремине сме да износи највише 0,93 kg за етилдихлорсилан, 0,95 kg за метилдихлорсилан и 1,14 kg за трихлорсилан, ако се посуда пуни по маси; ако се посуда пуни запремински, степен пуњења може да износи највише 85%. Посуде морају бити опремљене таблицом са следећим трајно унетим подацима: - Опис материје(а) прихваћене(их) за транспорт - "Хлорсилани, Класа 4.3"; - сопствена маса(б) посуде, укључујући делове опреме; - испитни притисак(б) (надпритисак); - датум (месец, година) спроведеног последњег испитивања; - жиг експерта, који је извршио испитивање; - запремина(б) посуде; - највећа дозвољена маса пуњења(б) за сваку материју која је дозвољена за транспорт.. а Назив материје може бити замењен генеричким описом који покрива скупа материја сличних особина и које су компатибилне са карактеристикама посуде. б За бројчане вредности мора бити наведена јединица мере. Кôд захтева; UN броје-ви; Захтеви који се примењују за израду, испитивање, пуњење и обележавање. PR 3; 1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294; Материје ових UN бројева морају бити упаковане у металне посуде са херметички затвореним уређајима за затварање, који по потреби могу бити обезбеђени заштитним поклопцима од механичких оштећења. Посуде од челика са запремином од највише 150 литара морају имати најмању дебљину зидова од 3 mm, док посуде од челика са већом запремином и посуде од других материјала морају имати најмању дебљину зидова, која обезбеђује једнаку механичку отпорност. Највећа дозвољена запремина посуда износи 250 литара. Највећа маса пуњења по литру запремине износи 1 kg. Посуде се морају пре прве употребе подвргнути испитивању хидрауличким притиском од најмање 1 МPa (10 bar) (надпритисак). Испитивање притиска се мора понављати сваких пет година, такође мора обухватити и прецизан преглед унутрашњости и проверу сопствене масе посуде. На металним посудама морају бити читко и трајно исписани следећи подаци: - материја(е) дозвољена(е) за транспорт(а); - назив власника посуде; - сопствена маса(б) посуде, укључујући делове опреме, као што су вентили, заштитни поклопци итд.; - датум (месец, година) спроведеног првог и последњег периодичног испитивања, као и жиг експерта, који је извршио испитивања; - највећа дозвољена маса пуњења посуде у kg; - унутрашњи притисак (испитни притисак) који је потребно користити за испитивање хидрауличког притиска.. PR 4; 1185; Материја овог UN броја мора бити упакована у челичне посуде довољне дебљине, које су затворене чеповима са навојем и заштитним поклопцем са навојем или неким уређајем једнаких карактеристика који је непропустљив за гасове и течност. Посуде морају бити подвргнуте испитивању, први пут и периодично најмање сваких 5 година, притиском од најмање 1 МPa (10 bar) (надпритисак) у складу са 6.2.1.5 и 6.2.1.6. Највећа маса пуњења по литру запремине износи 0,67 kg. Комад за отпрему не сме бити тежи од 75 kg. На посудама мора бити читко и трајно наведено: - назив или ознака произвођача и број посуде; - ознака "Етиленимин"; - сопствена маса(б) посуде и највећа дозвољена маса(б) напуњене посуде; - датум (месец, година) спроведеног првог и последњег периодичног испитивања; - жиг експерта, који је извршио испитивања.. Кôд захтева; UN броје-ви; Захтеви који се примењују за израду, испитивање, пуњење и обележавање. PR 5; 2480 2481; Материје ових UN бројева морају бити упаковане у посудe од чистог алуминијума са дебљином зидa од најмање 5 mm или у посуде од нерђајућег челика. Посуде морају бити потпуно заваренe. Посуде морају бити подвргнуте испитивању, први пут и периодично најмање сваких 5 година, притиском од најмање 0,5 МPa (5 bar) (надпритисак) у складу са 6.2.1.5 и 6.2.1.6. Оне морају бити херметички затворене са два затварача један изнад другог, од којих један мора бити са навојем или учвршћен на неки сличан начин. Степен пуњења може да износи највише 90%. Бурад, која су тежа од 100 kg, морају бити опремљена обручима за котрљање или прстеновима за ојачање. На посудама мора читко и трајно бити наведено: - назив или ознака произвођача и број посуде; - материја(е) дозвољена(е) за транспорт(а); - сопствена маса(б) посуде и највећа дозвољена маса(б) напуњеног суда; - датум (месец, година) спроведеног првог и последњег периодичног испитивања; - жиг експерта, који је извршио испитивања.. Кôд захтева; UN броје-ви; Захтеви који се примењују за израду, испитивање, пуњење и обележавање. PR 6; 1744; Бром са садржајем воде мањим од 0,005% или од 0,005 до 0,2%, под условом да су у последњем случају предузете мере за спречавање корозије облоге посуде, сме се транспортовати у посудама које испуњавају следеће услове: - Посуде морају бити израђене од челика, обложене заптивком од олова или неког другог материјала који обезбеђује исту заштиту и опремљене херметичким затварачем; посуде од легура монела, од никла или са облогом од никла су такође дозвољене; - Запремина посуда не сме да премаши 450 литара; - Посуде могу бити напуњене највише до 92% своје запремине или са највише 2,86 kg по литру запремине; - Посуде морају бити заварене и конструисане према прорачунском притиску од најмање 2,1 МPa (21 bar) (надпритисак). Материјал и израда морају у свему осталом одговарати примењивим захтевима Поглавља 6.2. За прво испитивање необложених челичних посуда важе примењиви захтеви у 6.2.1.5; - Уређаји за затварање морају што је мање могуће да буду истурени над површином посуде и морају бити опремљени заштитним поклопцима. Затварачи и поклопци морају бити опремљени заптивкама од материјала, који је није осетљив на корозивна дејства брома. Затварачи се морају налазити на горњем делу посуде, тако да ни у ком случају не могу бити у сталном додиру са течном фазом; - посуде морају бити опремљене уређајима, који омогућавају њихово стабилно постављање на тло; у горњем делу морају бити опремљени уређајима за подизање (прстеновима, прирубницама итд.), који су испитани са двоструком корисном масом. - Пре прве употребе посуде морају бити подвргнуте испитивању заптивености притиском од најмање 200 kPa (2 bar) (надпритисак). Испитивање заптивености се мора понављати сваке две године и мора бити повезано са контролом унутрашњости и провером сопствене масе. Испитивање заптивености и контрола унутрашњости спроводи се под контролом експерта признатог од стране надлежног органа. На посудама мора читко и трајно бити наведено: - назив или ознака произвођача и број посуде; - ознака "Бром"; - сопствена маса(б) посуде и највећа дозвољена маса(б) напуњене посуде; - датум (месец, година) спроведеног првог и последњег периодичног испитивања; - жиг експерта, који је извршио испитивања.. Кôд захтева; UN броје-ви; Захтеви који се примењују за израду, испитивање, пуњење и обележавање. PR 7; 1614; Течан цијановодоник, стабилизован, када је у потпуности апсорбован инертним порозном масом, мора бити упакован у металне посуде са највише 7,5 литара запремине, које су тако смештене у дрвене сандуке, да се међусобно не могу додиривати. Таква мешовита амбалажа мора испуњавати следеће услове: - посуде морају бити испитане на притиску од најмање 0,6 МPa (6 bar); - посуде морају бити у потпуности попуњене порозном масом, која и након дуже употребе, при потресу или чак на температурама до 50°C не сме спасти (скупити се, сабити се) или формирати опасне празне просторе; - на поклопцу сваке посуде мора бити трајно наведен датум пуњења; - мешовита амбалажа мора бити испитана и дозвољена у складу са 6.1.4.21 за амбалажну групу I; - комад за отпрему не сме бити тежи од 120 kg.. |
|  | а Назив материје може бити замењен генеричким описом који покрива скупа материја сличних особина и које су компатибилне са карактеристикама посуде. б За бројчане вредности мора бити наведена јединица мере. |

| 4.1.5 | Посебне одредбе за паковање терета Класе 1 |
| --- | --- |
| 4.1.5.1 | Опште одредбе одељка 4.1.1 морају бити испуњени. |
| 4.1.5.2 | Сва амбалажа за терет Класе 1 мора бити тако конструисана и израђена, да: - су експлозиви и предмети са експлозивним материјама тако заштићени, да је спречено њихово ослобађање и да не проузрокују повећање опасности ненамерног паљења или активирања, у нормалним транспортним условима, укључујући предвидљиве промене температуре, влаге или притиска; - се комплетним комадом за отпрему може безбедно руковати у нормалним транспортним условима; - комади за отпрему могу да издрже свако оптерећење услед предвиђеног слагања до кога може доћи у току транспорта, а да се при томе опасност коју представљају експлозиви или предмети са експлозивним материјама не повећа, да се не смањи способност амбалаже за прихват терета и да се комади за отпрему не деформишу на начин или у обиму, који би смањио њихову чврстину или би водио до нестабилности наслаганих комада за отпрему. |
| 4.1.5.3 | Сви експлозиви и предмети са експлозивним материјама, у стању у коме су припремљени за транспорт, морају бити класификовани у складу са поступком описаном у одељку 2.2.1. |
| 4.1.5.4 | Сав терет Класе 1 мора бити упакован у складу са упутством за паковање наведеним у рубрици 8, табеле А, Поглавља 3.2, а описаним у одељку 4.1.4. |
| 4.1.5.5 | Узимајући у обзир 4.1.1.13 и 6.1.2.4, као и 6.5.1.4.4, амбалажа, IBC амбалажа и велика амбалажа, мора да испуњава захтеве Поглавља 6.1, 6.5, односно 6.6 и да одговара захтевима за испитивање одељака 6.1.5, 6.5.6, односно 6.6.5 за амбалажну групу II. Остала амбалажа, осим амбалаже од метала, која испуњава испитне критеријуме амбалажне групе I, се сме користити. Ради спречавања непотребне затворености, не сме се користити амбалажа од метала, која испуњава испитне критеријуме амбалажне групе I. |
| 4.1.5.6 | Уређај за затварање амбалаже за течне експлозиве мора имати двоструку заштиту против цурења. |
| 4.1.5.7 | Уређај за затварање буради од метала мора имати одговарајућу заптивку; ако уређај за затварање има навој, мора бити спречено продирање експлозивне материје у навој. |
| 4.1.5.8 | Амбалажа за експлозивне материје које се растварају у води мора бити водоотпорна. Амбалажа за десензитизоване или флегматизоване материје мора бити тако затворена, да се спречи промена концентрације у току транспорта. |
| 4.1.5.9 | Уколико амбалажа садржи дупли омотач (облогу) напуњен водом, која би током транспорта могла да се замрзне, у воду је неопходно додати довољну количину средтва против замрзавања (антифриза) ради спречавања замрзавања. Не смеју се користити средства против замрзавања (антифризи) која због њихове запаљивости могу да представљају опасност од пожара. |
| 4.1.5.10 | Ексери, спојнице и други уређаји за затварање од метала без заштитне навлаке не смеју продирати у унутрашњост спољне амбалаже, изузев, ако унутрашња амбалажа на одговарајући начин штити експлозиве и предмете са експлозивним материјама од додира са металом. |
| 4.1.5.11 | Унутрашња амбалажа, дистанциони елемент и материјал за попуњавање, као и положај експлозивних материја или предмета са експлозивним материјама у комадима за отпрему морају бити такви, да је спречено просипање експлозивне материје из унутрашње у спољну амбалажу, под нормалним транспортним условима. Метални делови предмета не смеју доћи у додир са металном амбалажом. Предмети са експлозивним материјама, који нису обухваћени спољном облогом, морају бити тако одвојени једни од других, да се спречи трење и удари. У ту сврху могу се користити материјали за попуњавање, преграде, преградни зидови у унутрашњој и спољној амбалажи, пресовани калупи или посуде. |
| 4.1.5.12 | Амбалажа мора бити израђена од материјала, који су компатибилни са експлозивним материјама и предметима са експлозивним материјама који су садржани у комадима за отпрему и који су за њих непропустљиви, да не би дошло ни до међусобног дејства између експлозивних материја и предмета са експлозивним материјама са материјалом амбалаже, нити до истицања истих из амбалаже, које би могло проузроковати да експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама угрозе безбедност транспорта, или да измене подкласу опасности или групу компатибилности. |
| 4.1.5.13 | Продирање експлозивних материја у удубљења места спојева металне амбалаже мора бити спречено. |
| 4.1.5.14 | Пластична амбалажа не сме бити подложна стварању или сакупљању довољне количине електростатичког електрицитета, чије пражњење може да проузрокује паљење или активирање упакованих експлозивних материја или предмета са експлозивним материјама. |
| 4.1.5.15 | Велики и робусни предмети са експлозивним материјама, који су уобичајено предвиђени у војне сврхе и не садрже средства за паљење или чија су средства за паљење опремљена са најмање два ефективна заштитна уређаја, могу се транспортовати без амбалаже. Ако ови предмети садрже погонска пуњења или су предмети на сопствени погон, њихови системи за паљење морају бити заштићени од оптерећења, до којих може доћи под нормалним транспортним условима. Ако је резултат испитивања према серији 4 на неупакованом предмету негативан, транспорт овог предмета се може предвидети без амбалаже. Такви неупаковани предмети могу бити причвршћени на клизне носаче или смештени у сандуке од летви или у друге одговарајуће уређаје за руковање, складиштење или у уређаје за лансирање, на начин да се под нормалним транспортним условима не могу олабавити. Ако се такви велики предмети са експлозивном материјом, у оквиру испитивања њихове безбедности функционисања и погодности, подвргавају испитним поступцима, који одговарају захтевима ADR, и ако су та испитивања успешно извршена, надлежни орган може одобрити транспорт ових предмета у складу са ADR. |
| 4.1.5.16 | Експлозивне материје не смеју се паковати у унутрашњу и спољну амбалажу, у којој би разлике између унутрашњег и спољног притиска на основу термичког или другог дејства, могле имати за последицу експлозију или разарање комада за отпрему. |
| 4.1.5.17 | Уколико слободне експлозивне материје или експлозивне материје предмета, који је без облоге или само делимично обложен, могу доћи у додир са унутрашњом површином металне амбалаже (1А2, 1B2, 4А, 4B и посуде од метала), метална амбалажа мора бити опремљена унутрашњом облогом или пресвлаком (види 4.1.1.2). |
| 4.1.5.18 | Упутство за паковање P101 може се користити за сваку експлозивну материју или предмет са експлозивном материјом, уколико је амбалажа одобрена од стране надлежног органа, без обзира да ли амбалажа одговара упутству за паковање који је наведен у Поглављу 3.2, табела А, рубрика 8 или не. |
| 4.1.6 | Посебне одредбе за паковање терета Класе 2 и терета других класа, које су сврстане у упутство за паковање P200 Напомена: За терет других Класа, која се транспортује у боцама под притиском и сврстана у упутство за паковање PR 1 до PR 7, види 4.1.4.4. |
| 4.1.6.1 | Овај одељак садржи опште захтеве за употребу боца под притиском и отворених криогених боца за транспорт гасова Класе 2 и терет других класа, који су сврстани у упутство за паковање P200 (нпр. UN 1051 цијановодоник, стабилизован). Боце под притиском морају бити израђене и затворене тако, да је спречено свако истицање садржаја под нормалним транспортним условима, укључујући вибрацију, промене температуре, влажности или притиска (нпр. изазвано висинском разликом). |
| 4.1.6.2 | Делови боца под притиском и отворених криогених боца, који су у директном додиру са опасним теретом, не смеју бити нагрижени или ослабљени и не смеју изазвати никаква опасна дејства (нпр. каталитичку реакцију или реакцију са опасним теретом). Боце под притиском за UN број 1001 ацетилен, растворен и UN број 3374 ацетилен, без растварача, морају бити потпуно попуњене равномерно расподељеном порозном масом типа који одговара захтевима и испитивањима утврђеним од стране надлежног органа, при чему ова порозна маса - је компатибилна са боцом под притиском и не сме да формира штетна или опасна једињења ни са ацетиленом, а ни са растварачем у случају UN броја 1001; и - мора бити погодна за спречавање ширења разлагања ацетилена у материјалу. У случају UN броја 1001 растварач мора бити компатибилан са боцама под притиском. |
| 4.1.6.3 | Боце, укључујући њихове затвараче и отворене криогеничке резервоаре за сврху транспорта гаса или смеше гасова треба изабрати у складу са захтевима у 6.2.1.2, и одредбама које се односе на упутства за паковање у 4.1.4.1. Овај пододељак важи и за боце под притиском, које су елементи MEGC или батеријских возила. |
| 4.1.6.4 | Промена намене боца под притиском, које се могу поново пунити, мора укључити мере за пражњење, чишћење, дегазирање у обиму који је неопходан за безбедно функционисање (види табелу стандарда на крају овог одељка). Осим тога, боца под притиском која је претходно садржала нагризајућу материју Класе 8 или материју неке друге класе са нагризајућом споредном опасношћу, не сме бити дозвољена за транспорт материје Класе 2, изузев ако је спроведена неопходна контрола и испитивање према 6.2.1.6. |
| 4.1.6.5 | Пре пуњења, пакер мора извршити контролу боце под притиском или отворене криогене боце и утврдити, да је боца под притиском или отворена криогена боца дозвољена за материју која се транспортује и да су захтеви испуњени. Након пуњења, вентили за затварање морају бити затворени и морају остати затворени у току транспорта. Пошиљалац се мора уверити да затварачи и опрема не пропуштају. Напомена: Вентили за затварање појединих боца у свежњевима се смеју отварати током транспорта, изузев ако транспортована материја подлеже посебној одредби за паковање "k" или "q" у упутству за паковање P200. |
| 4.1.6.6 | Боце под притиском и отворене криогене боце се морају пунити према радним притисцима, степенима пуњења и одредбама који су наведени у одговарајућим упутствима за паковање за одређену материју. Гасови који су склони реакцији и смеше гасова се морају пунити до таквог притиска, да се ако наступи потпуно разлагање гаса, не прекорачи радни притисак боце под притиском. Свежњеви боца се не смеју пунити до притиска, који премашује најнижи радни притисак било које боце у свежњу. |
| 4.1.6.7 | Боце под притиском, укључујући њихове затвараче морају одговарати у Поглављу 6.2 наведеним захтевима за конструкцију, израду, контролу и испитивање. Уколико је прописана спољна амбалажа у њу је неопходно безбедно и чврсто паковати боце под притиском и отворене криогене боце. Ако у појединим упутствима за паковање није другачије одређено, у спољну амбалажу се може сместити више унутрашњих амбалажа. |
| 4.1.6.8 | Вентили за затварање морају бити тако конструисани и израђени, да су у стању, да издрже оштећење без ослобађања садржаја или морају бити заштићени, са једном или више следећих метода, против оштећења, која би могла довести до ненамерног ослобађања садржаја боце под притиском (види и табелу стандарда на крају овог одељка): - Вентили за затварање су смештени у унутрашњости грлића боце и заштићени чепом или поклопцем са навојем; - Вентили за затварање су заштићени заштитним поклопцем. Заштитни поклопци морају бити опремљени отворима за проветравање, који има довољан пречник за истицање гаса у случају да се појави незаптивеност вентила; - Вентили су заштићени прстеном за ојачање или другим заштитним уређајем; - Вентили су смештени у заштитни оквир; - Боце под притиском се транспортују у оквирима, (нпр. боце у свежњевима); или - Боце под притиском се транспортују у заштитним сандуцима. |
| 4.1.6.9 | Боце под притиском које се не могу поново пунити: - морају се транспортовати у спољној амбалажи, као што је сандук, сандук од летви или уметак са растегљивом и стежућом фолијом; - ако су пуњени запаљивим или отровним гасом, морају имати запремину од највише 1,25 литара; - не смеју се користити за отровне гасове са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3; и - не смеју се поправљати након пуштања у употребу. |
| 4.1.6.10 | Посуде под притиском, које се могу поново пунити морају се подвргнути периодичном испитивању према одредбама 6.2.1.6 и примењивим упутствима за паковање P200 или P203. Боце под притиском се не могу пунити након истека рока за периодично испитивање, али се могу транспортовати након истека овог рока, ради довоза на испитивање или збрињавање, укључујући све операције између транспорта. |
| 4.1.6.11 | Поправке се морају извршити у складу са захтевима за производњу и испитивање примењивих стандарда за пројектовање и израду и дозвољене су само ако је то наведено у Поглављу 6.2, у одговарајућем стандарду за периодично испитивање. Боце под притиском, са изузетком облоге затворених криогених боца, не смеју се подвргавати поправци следећих недостатака: - напрслина заварених шавова или других недостатака заварених шавова; - пукотина у зиду посуде; - незаптивености или недостатака у материјалу зида, горњег дела или дна посуде. |
| 4.1.6.12 | Посуде под притиском се не смеју предати на пуњење, ако: - су оштећене у тој мери, да би целовитост боце или њене опреме за опслуживање могла бити угрожена; - је приликом испитивања функционалног стања боце под притиском и њене опреме за опслуживање утврђено, да нису у добром стању; - ознаке одобрења, периодичног испитивања и пуњења које се захтевају, нису читљиве. |
| 4.1.6.13 | Напуњене боце под притиском не смеју бити предате на транспорт, ако: - нису заптивене; - су оштећене у тој мери, да би целовитост боце или њене опреме за опслуживање могла бити угрожена; - је приликом испитивања функционалног стања боце под притиском и његове опреме за опслуживање утврђено, да нису у добром стању; - ознаке одобрења, периодичног испитивања и пуњења које се захтевају, нису читљиве. |
| 4.1.6.14 | За UN-боце под притиском морају се применити стандарди наведени у наставку. За друге боце под притиском сматрају се да су захтеви одељка 4.1.6 испуњени, ако су примењени стандарди у наставку као релевантни. |
|  | Примењив за став; Препорука; Назив документа. 4.1.6.2; ISO 11114- 1:1997; Покретне боце за гас – Компатибилност материјала боце и вентила са садржајем гаса – Део 1: Метални материјали. ISO 11114- 2:2000; Покретне боце за гас – Компатибилност материјала боце и вентила са садржајем гаса – Део 2: Материјали који нису од метала. 4.1.6.4; ISO 11621:1997; Боце за гас – Поступак за промену врсте гаса. EN 1795:1997; Боце за гас (изузев боце за LPG) - Поступак за промену врсте гаса. 4.1.6.8 Вентили са само- заштитом; Прилог B уз ISO 10297:1999; Боце за гас – Вентили за боце које се могу поново пунити – Спецификације и испитивање типова. Прилог А уз EN 849:1996/ A2:2001; Покретне боце за гас – Вентили боца – Спецификације и испитивање типова–Допуна 2. EN 13153:2001; Испитивање и спецификације за вентиле боца за течни гас (LPG) – аутоматско затварање. EN 13153:2001; Испитивање и спецификације за вентиле боца за течни гас (LPG) – ручно затварање. 4.1.6.8 (b) и (c); ISO 11117:1998; Боце за гас – Заштитни поклопци вентила и уређаји за заштиту вентила за индустријске и медицинске боце за гас- Пројектовање, конструкција и испитивање. EN 962:1996/ A2:2000; Покретне боце за гас - Заштитни поклопци вентила и уређаји за заштиту вентила за индустријске и медицинске боце за гас – Пројектовање, конструкција и испитивање. |
| 4.1.7 | Посебне одредбе за паковање органских пероксида Класе 5.2 и самореагујућих материја Класе 4.1 |
| 4.1.7.0.1 | За органске пероксиде све посуде морају бити "ефикасно затворене". Ако у неком комаду за отпрему услед развијања гаса може доћи до настанка значајног унутрашњег притиска, сме се уградити уређај за проветравање, под условом, да гас који истиче не представља никакву опасност; у противном се мора ограничити степен пуњења. Уређаји за проветравање морају бити тако конструисани, да не може доћи до истицања течне материје, ако се комад за отпрему налази у усправном положају и морају спречавати улазак нечистоће. Спољна амбалажа, ако постоји, мора бити тако конструисана да не омета функционисање уређаја за проветравање. |
| 4.1.7.1. | Употреба амбалаже |
| 4.1.7.1.1 | Амбалажа за органске пероксиде и самореагујуће материје мора одговарати захтевима Поглавља 6.1 или 6.6 за амбалажну групу II. Да би се спречила претерана затвореност, не сме се користити амбалажа од метала, која испуњава испитне критеријуме за амбалажну групу I. |
| 4.1.7.1.2 | Методи паковања за органске пероксиде и самореагујуће материје наведени су у упутству за паковање P 520 и означени су са OP1 до OP8. Количине, које су наведене за сваку методу паковања представљају највеће дозвољене количине за комаде за отпрему. |
| 4.1.7.1.3 | За све већ разврстане органске пероксиде и самореагујуће материје, одговарајући методи за паковање наведени су у табелама у 2.2.41.4 и 2.2.52.4. |
| 4.1.7.1.4 | За нове органске пероксиде, нове самореагујуће материје или нове препарате већ разврстаних органских пероксида или већ разврстаних самореагујућих материја, неопходно је утврдити одговарајућу методу паковања, како следи: - ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП B или САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B: Mора се применити метода паковања OP5, ако органски пероксид (или самореагујућа материја) испуњава критеријуме Приручника за испитивање и критеријуме, став 20.4.3 (b) [односно 20.4.2 (b)] у једноj амбалажи, у којој је дозвољена по тој методи паковања. Ако органски пероксид (или самореагујућа материја) ове критеријуме може да испуни само у мањој амбалажи, него што је дозвољена по методи паковања OP5 (тј. у амбалажи која је наведена у OP1 до OP4), потребно је применити одговарајућу методу паковања са нижим бројем OP; - ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП C или САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ,ТИП C: Mора се применити метода паковања OP6, ако органски пероксид (или самореагујућа материја) испуњава критеријуме Приручника за испитивање и критеријуме, став 20.4.3 (c), [односно 20.4.2 (c)] у једној амбалажи, у којој је дозвољена по тој методи паковања. Ако органски пероксид (или самореагујућа материја) ове критеријуме може да испуни само у мањој амбалажи него што је дозвољена по методи паковања OP6, потребно је применити одговарајућу методу паковања са нижим бројем OP; - ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП D или САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D: За овај тип органског пероксида или самореагујуће материје мора се применити метода паковања OP7. - ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП E или САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E: За овај тип органског пероксида или самореагујуће материје мора се применити метода паковања OP8. - ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F или САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F: За овај тип органског пероксида или самореагујуће материје мора се применити метода паковања OP8. |
| 4.1.7.2 | Коришћење IBC амбалаже |
| 4.1.7.2.1 | Сви већ разврстани органски пероксиди, који су наведени у упутству за паковање IBC 520 смеју се транспортовати у IBC амбалажи према овом упутству за паковање. |
| 4.1.7.2.2 | Други органски пероксиди и самореагујуће материје типа F смеју се транспортовати у IBC амбалажи под условима, које је утврдио надлежни орган земље порекла, ако надлежни орган на основу испитивања потврди, да се такав транспорт може безбедно спровести. Испитивања морају да омогуће следеће: - доказ, да органски пероксид (или самореагујућа материја) одговара принципима класификације из Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (f) [одн. 20.4.2 (f)], излазна рубрика F на цртежу 20.1 (b) Приручника; - доказ компатибилности са свим материјалима, који долазе у додир са материјом под нормалним транспортним условима; - уколико је неопходно, да одреде контролну температуру и температуру у случају ванредних околности изведену из SADT, која важи за транспорт материје у предвиђеном IBC. - по потреби, утврђивање карактеристика уређаја за растерећење притиска и вентила сигурности; и - утврђивање евентуално потребних посебних одредби, које су неопходне за безбедан транспорт материје. Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, ови услови морају бити признати од стране надлежног органа прве Уговорне Стране ADR, на коју пошиљка наилази. |
| 4.1.7.2.3 | Самоубрзавајуће распадање и пожар се сматрају случајем нужде. Да би се избегло експлозивно прскање металног IBC или комбинованог IBC са металним кућиштем са пуним страницама, сигурносни вентили морају бити тако конструисани, да могу да одводе све производе распадања и пару која се развија при самоубрзавајућем распадању или при дејству пожара у временском периоду од најмање једног сата, рачунато према формули наведеној у 4.2.1.13.8. |
| 4.1.8 | Посебне одредбе за паковање заразних материја Класе 6.2 |
| 4.1.8.1 | Пошиљалац заразних материја мора обезбедити, да су комади за отпрему тако припремљени, да на крајње одредиште стигну у добром стању и да у току транспорта не представљају никакву опасност по људе или животиње. |
| 4.1.8.2 | Дефиниције појмова у одељку 1.2.1 и опште одредбе у 4.1.1.1 до 4.1.1.16, изузев 4.1.1.3 и 4.1.1.9 до 4.1.1.12 и 4.1.1.15, важе за комаде за отпрему са заразним материјама. Међутим, течне материје морају бити пуњене у амбалажу, укључујући IBC амбалажу, која је довољно отпорна на унутрашњи притисак, који се може развити под нормалним транспортним условима. |
| 4.1.8.3 | За UN бројеве 2814 и 2900, између секундарне амбалаже и спољне амбалаже мора се налазити детаљан списак садржаја. Ако су заразне материје, које се транспортују непознате, али постоји сумња да одговарају критеријуму за укључивање у Категорију А и за сврставање у UN број 2814 или 2900, у документу унутар спољње амбалаже, мора након званичног назива да стоји текст "сумња се да је заразна материја категорије А". |
| 4.1.8.4 | Пре него што се празна амбалажа врати пошиљаоцу или пошаље неком другом примаоцу, она мора бити пажљиво дезинфикована или стерилизована и све листице и ознаке које указују на то, да је амбалажа садржала заразне материје, морају бити одстрањене или избрисане. |
| 4.1.8.5 | Одредбе овог одељка не важе за UN број 3373 Биолошка материја, Категорија B (види упутство за паковање P650). |
| 4.1.9 | Посебне одредбе за паковање материја Класе 7 |
| 4.1.9.1 | Опште одредбе |
| 4.1.9.1.1 | Радиоактивне материје, амбалажа и комади за отпрему морају одговарати захтевима Поглавља 6.4. Количина радиоактивних материја у једном комаду за отпрему не сме премашити граничне вредности које су утврђене у 2.2.7.7.1. |
| 4.1.9.1.2 | Привремена контаминација на спољној површини комада за отпрему мора бити што је мања могућа и под рутинским условима транспорта не сме премашивати следеће граничне вредности: - 4 Bq/cm2 за бета и гама изворе зрачења, као и за алфа изворе зрачења слабије токсичности; и - 0,4 Bq/cm2 за све остале алфа изворе зрачења. Ове граничне вредности се примењују, као просечне вредности са површине од 300 cm2 свих делова површине комада за отпрему. |
| 4.1.9.1.3 | Изузев предмета, који су потребни за употребу радиоактивних материја, комад за отпрему не сме да садржи никакве друге предмете. Међусобно дејство између ових предмета и комада за отпрему под условима транспорта примењивим за тај тип конструкције, не сме да смањи безбедност комада за отпрему. |
| 4.1.9.1.4 | Уколико у одељку 7.5.11, посебна одредба CV 33, није одређено ништа друго, вредност привремене контаминације на спољној и унутрашњој страни сабирне амбалаже, контејнера, цистерне, IBC амбалаже или возила не сме да премаши граничне вредности наведене у 4.1.9.1.2. |
| 4.1.9.1.5 | Радиоактивне материје са споредном опасношћу морају се транспортовати у амбалажи, IBC амбалажи или цистернама, који у потпуности одговарају захтевима односних поглавља Дела 6, као и примењивим захтевима Поглавља 4.1, 4.2 или 4.3 за ту споредну опасност. |
| 4.1.9.2 | Захтеви и контролне мере за транспорт радиоактивних материја са малом специфичном активношћу (материје LSA) и површински контаминираних предмета (предмети SCO) |
| 4.1.9.2.1 | Количина материја LSA или предмета SCO у једном комаду за отпрему типа IP-1, комаду за отпрему типа IP-2, комаду за отпрему типа IP-3, или у предмету или евентуално у скупу предмета мора бити тако ограничена, да спољни ниво зрачења на одстојању од 3 m од незаштићене материје или предмета или скупа предмета не премашује 10 mSv/h. |
| 4.1.9.2.2 | За материје LSA и предмете SCO, који су фисионе материје или садрже такве материје, обавезно је придржавати се примењивих захтева у 6.4.11.1 и 7.5.11 - посебна одредба CV 33, ставови (4.1) и (4.2). |
| 4.1.9.2.3 | Материје LSA и предмети LSA у групама LSA-I и SCO-I смеју се транспортовати неупаковани под следећим условима: - све неупаковане материје, изузев руде, која садржи искључиво радионуклиде који се налазе у природи, морају се транспортовати на начин, да под рутинским транспортним условима не дође до испадања садржаја из возила ни до губитка заштите; - свако возило морају бити у режиму екслузивне употребе, изузев ако се у њима транспортују само предмети SCO-I, на којима контаминација на приступачним или неприступачним површинама није већа од 10-струке вредности према дефиницији „контаминација“ у 2.2.7.2; - ако се код предмета SCO-I може претпоставити, да на неприступачним површинама постоји привремена контаминација већа од вредности утврђене у 2.2.7.5. (а)(i), тада је потребно предузети мере, које обезбеђују, да се радиоактивна материја не може ослободити у возилу. |
| 4.1.9.2.4 | Материје LSA и предмети SCO, изузев ако у 4.1.9.2.3. није предвиђено ништа друго, морају се паковати према следећој табели: |
|  | Захтеви за индустријске комаде за отпрему, који садрже материје LSA и предмете SCO Радиоактивни садржај; Типови индустријског комада за отпрему. Екслузивна употреба; Није под режимом екслузивне употребе. LSA-I чврст(а) течан; Тип IP-1 Тип IP-1; Тип IP-1 Тип IP-2. LSA-I чврст течан и гасовит; Тип IP-2 Тип IP-2; Тип IP-2 Тип IP-3. LSA-III; Тип IP-2; Тип IP-3. SCO-I(a); Тип IP-1; Тип IP-1. SCO-II; Тип IP-2; Тип IP-2. |
|  | а) Под условима који су наведени у 4.1.9.2.3, материје LSA-I и предмети SCO-I смеју се транспортовати неупаковани. |
| 4.1.10 | Посебне одредбе за заједничко паковање |
| 4.1.10.1 | Ако је заједничко паковање дозвољено у складу са одредбама овог одељка, опасне материје могу се паковати заједно са другим теретом у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21, под условом, да оие међусобно не реагују опасно и да су испуњени остали одговарајуће одредбе овог одељка. Напомена 1: Види такође 4.1.1.5 и 4.1.1.6. 2: За материје Класе 7 види одељак 4.1.9. |
| 4.1.10.2 | Са изузетком комада за отпрему, који садрже само терет Класе 1 или само материје Класе 7, ако се за спољну амбалажу користи сандук од дрвета или картона, комад за отпрему који садржи разоврстан заједно пакован терет, не сме, да буде тежи од 100 kg. |
| 4.1.10.3 | Уколико примењива посебна одредба према 4.1.10.4 не предвиђа ништа друго, опасан терет исте класе и истог класификационог кôда се сме заједно паковати. |
| 4.1.10.4 | Следеће посебне одредбе се примењују, ако су наведене код неког назива у рубрици (9b) табеле А Поглавља 3.2, за заједничко паковање терета који је сврстан у тај назив са другим теретом у истом комаду за отпрему: |
| MP 1 | Сме се заједно паковати само са теретом исте врсте и исте групе компатибилности. |
| MP 2 | Не сме се заједно паковати са другим теретом. |
| MP 3 | Дозвољено је заједничко паковање само UN броја 1873 са UN бројем 1802. |
| MP 4 | Не сме се паковати заједно са теретом других класа, ни са теретом, који не подлеже захтевима ADR. Међутим, ако је овај органски пероксид учвршћивач или вишекомпонентни систем за материје Класе 3, дозвољено је заједничко паковање са овим материјама Класе 3. |
| MP 5 | Материје UN бројева 2814 и 2900 смеју се паковати заједно у мешовиту амбалажу према упутству за паковање P620. Оне се не смеју паковати заједно са другом теретом; то не важи за UN број 3373 Биолошке материје, Категорије B, које су упаковане према упутству за паковање P650 или за материје, које се додају ради хлађења, као нпр. лед, суви лед или дубоко охлађени течни азот. |
| MP 6 | Не сме се паковати заједно са другим теретом. То не важи за материје, које се додају ради хлађења, као нпр. лед, суви лед или дубоко охлађени течни азот. |
| MP 7 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 5 литара по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 8 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 3 литра по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 9 | Сме се заједно паковати у спољну амбалажу, која је предвиђена за мешовиту амбалажу према 6.1.4.21 - са другим теретом Класе 2; - са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 10 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 5 kg по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 11 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 5 kg по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа (изузев материја амбалажне групе I или II, Класе 5.1), ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 12 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 5 kg по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа (изузев материја амбалажне групе I или II, Класе 5.1), ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. Комад за отпрему не сме бити тежи од 45 kg. Ако се користи сандук од картона, комад за отпрему не сме бити тежи од 27 kg. |
| MP 13 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 3 kg по унутрашњој амбалажи и комаду за отпрему – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 14 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 6 kg по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 15 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 3 литра по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 16 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 3 литра по унутрашњој амбалажи и комаду за отпрему– у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 17 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 0,5 литара по унутрашњој амбалажи и 1 литар по комаду за отпрему – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом других класа, изузев Класе 7, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 18 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 0,5 kg по унутрашњој амбалажи и 1 kg по комаду за отпрему – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом других класа, изузев класе 7, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 19 | Сме се заједно паковати - у количинама од највише 5 литара по унутрашњој амбалажи – у мешовиту амбалажу према 6.1.4.21: - са теретом исте класе, који потпада под неки други класификациони кôд или са теретом других класа, ако је и за тај терет дозвољено заједничко паковање; и/или - са теретом, који не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно. |
| MP 20 | Сме се заједно паковати са материјама, које спадају под исти UN број. Не сме се заједно паковати са теретом Класе 1, који спада под различите UN бројеве, изузев ако је то посебном одредбом за заједничко паковање MP 24 предвиђено. Не сме се заједно паковати са теретом других класа или са теретом, која не потпада под захтеве ADR. |
| MP 21 | Сме се заједно паковати са предметима, који спадају под исти UN број. Не сме се заједно паковати са теретом Класе 1, који спада под различите UN бројеве, изузев - са својим сопственим средствима за паљење, под условом да - се средства за паљење не могу активирати под нормалним транспортним условима или - ова средства за паљење садрже најмање два ефективна заштина уређаја, који спречавају изазивање експлозије у случају ненамерног активирања средства за паљење, или - код средстава за паљење, која не садрже два ефективна заштина уређаја (тј. средства за паљење, која су сврстана у групу компатибилности B) - према мишљењу надлежног органа земље порекла ненамерно активирање средства за паљење не изазива експлозију предмета под нормалним транспортним условима, и - са предметима групе компатибилности C, D и Е. Не сме се заједно паковати са теретом других класа или са теретом, који не подлеже захтевима ADR. Код заједничког паковања терета према овој посебној одредби, треба водити рачуна о могућој промени класификације комада за отпрему према 2.2.1.1. За назначење терета у транспортном документу види 5.4.1.2.1 (b). |
| MP 22 | Сме се заједно паковати са предметима, који потпадају под исти UN број. Не сме се заједно паковати са теретом Класе 1, која потпада под различите UN бројеве, изузев - са својим сопственим средствима за паљење, под условом, да се средства за паљење не могу активирати под нормалним транспортним условима; са предметима групе компатибилности C, D и Е; или - ако је то предвиђено посебном одредбом за заједничко паковање MP 24 Не сме се заједно паковати са теретом других класа или са теретом, који не подлеже захтевима ADR. Код заједничког паковања терета према овој посебној одредби, треба водити рачуна о могућој промени класификације комада за отпрему према 2.2.1.1. За назначење терета у транспортном документу види 5.4.1.2.1 (b). |
| MP 23 | Сме се заједно паковати са предметима, који потпадају под исти UN број. Не сме се заједно паковати са теретом Класе 1, који потпада под различите UN бројеве, изузев - са својим сопственим средствима за паљење, под условом, да се средства за паљење не могу активирати под нормалним транспортним условима; или - ако је то предвиђено посебном одредбом за заједничко паковање MP 24 Не сме се заједно паковати са теретом других класа или са теретом, који не подлеже захтевима ADR. Код заједничког паковања терета према овој посебној одредби, треба водити рачуна о могућој промени класификације комада за отпрему према 2.2.1.1. За назначење терета у транспортном документу види 5.4.1.2.1 (b). |
| MP 24 | Сме се заједно паковати у комаду за отпрему са терет ом, чији су UN бројеви наведени у табели у наставку, под следећим условима: - ако је у табели наведено слово "А", терет овог UN броја може се заједно паковати без посебног ограничавања масе; - ако је у табели наведено слово "B", терет овог UN броја може се заједно паковати до укупне масе експлозивних материја од 50 kg. Код заједничког паковања терета према овој посебној одредби, треба водити рачуна о могућој промени класификације комада за отпрему према 2.2.1.1. За назначење терета у транспортном документу види 5.4.1.2.1 (b). |

Уместо густине у овом поглављу се примењује релативна густина (d).

Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, надлежни орган прве државе Уговорне Стране  ADR на коју пошиљка наилази.

Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR,, одобрење мора бити признато од стране надлежног органа прве Уговорне Стране ADR, на коју пошиљка наилази.