ДЕО 2

Класификација

|  | Поглавље 2.1 |
| --- | --- |
|  | Опште одредбе |
| 2.1.1 | Увод |
| 2.1.1.1 | Класе опасних терета према ADR су следеће: Класа 1; Експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама;. Класа 2; Гасови;. Класа 3; Запаљиве течнe материје;. Класа 4.1; Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и десензитизованe експлозивне чврсте материје;. Класа 4.2; Самозапаљиве материје;. Класа 4.3; Материје, које у додиру са водом, развијају запаљиве гасове;. Класа 5.1; Оксидирајуће материје;. Класа 5.2; Органски пероксиди;. Класа 6.1; Отровне материје;. Класа 6.2; Заразне материје;. Класа 7; Радиоактивне материје;. Класа 8; Нагризајуће материје;. Класа 9; Разне опасне материје и предмети;. |
| 2.1.1.2 | Сваки назив различитих класа сврстано је под неки UN-број. Користе се следеће врсте назива: А. Појединачни називи за тачно дефинисане материје и предмете, укључујући називе за материје, које покривају различите изомере, као нпр.: UN 1090 АЦЕТОН UN 1104 АМИЛАЦЕТАТ UN 1194 ЕТИЛНИТРИТ, РАСТВОР Б. Називи по врстама за тачно дефинисане групе материја или предмета, који не спадају под назив Н.Д.Н, као нпр.: UN 1133 ЛЕПИЛА UN 1266 ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ UN 2757 КАРБАМАТ ПЕСТИЦИД, ЧВРСТ, ОТРОВАН UN 3101 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН Ц. Специфични називи Н.Д.Н, којa обухватају групе материја или предмета одређених хемијских или техничких особина, који нису на другим местима наведени, нпр.: UN 1477 НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. UN 1987 АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. Д. Општи називи Н.Д.Н, којa обухватају групе материја или предмета са једном или више опасних особина, који нису на другим местима наведени, нпр.: UN 1325 ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. UN 1993 ЗАПАЉИВА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. Називи наведенa под Б., Ц. и Д. означавају се као заједнички називи. |
| 2.1.1.3 | Са изузетком материја класа 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 као и са изузетком самореагујућих материја класе 4.1, материје се у сврху паковања на основу њиховог степена опасности сврставају у амбалажне групе: Амбалажна група I: материје са високим степеном опасности; Амбалажна група II: материје са средњим степеном опасности; Амбалажна група III: материје са малим степеном опасности. Амбалажна(е) група(е) у коју(е) је материја сврстана наведена(е) је (су) у табели А поглавља 3.2. |
| 2.1.2 | Принципи класификације |
| 2.1.2.1 | Опасан терет, класификује се на основу њихових особина у одређену класу, у складу са пододељком 2.2.x.1 одговарајуће класе. Опасан терет се сврстава у одређену класу и амбалажну групу по критеријумима наведеним у истом пододељку 2.2.x.1. Сврставање једне или више споредних опасности уз један опасан терет или предмет врши се према критеријумима класе или класа, које одговарају овим опасностима, наведеним у пододељку 2.2.x.1. |
| 2.1.2.2 | Сви називи терета наведени су у Табели А поглавља 3.2 по редоследу UN-бројева. Ова табела садржи одговарајуће информације о наведеном терету, као што су назив, класа, амбалажних група, листице које се постављају, као и одредбе о амбалажи и транспорту. |
| 2.1.2.3 | Опасни терети појединих класа, који су наведени или дефинисани у пододељку 2.2.x.2 нису дозвољени за транспорт. |
| 2.1.2.4 | Терети, које нису поименично наведене, тј. терети који нису као појединачни називи наведени у Табели А поглавља 3.2 и нису наведени или дефинисани у једном од горе наведених пододељака 2.2.x.2, треба сврстати у одговарајућу класу према поступку у одељку 2.1.3. Додатно треба утврдити споредну опасност (ако постоји) и амбалажну групу (ако постоји). Након што је утврђена класа, споредна опасност (ако постоји) и амбалажна група (ако постоји), треба утврдити одговарајући UN-број. На крају сваке класе у пододељку 2.2.x.3 (списак заједничких назива) наведен је дијаграм одлучивања са одговарајућим параметрима за избор одговарајућег заједничког назива (UN-број). У свим случајевима, на основу хијерархије приказане у пододељку 2.1.1.2 словима Б, Ц и Д, треба одабрати заједнички назив који најбоље обухвата особине материје или предмета. Само ако се материја или предмет не може сврстати у неки од назива типа Б или Ц према пододељку 2.1.1.2, може бити сврстан под назив типа Д. |
| 2.1.2.5 | Ако се на основу поступка испитивања из поглавља 2.3 и критеријума наведених у пододељку 2.2.x.1 класа за које су утврђени, установи да материја, раствор или смеса одређене класе поименично наведена у Табели А поглавља 3.2, не испуњава критеријуме те класе, тада та материја, раствор или смеша не спада у ту класу. |
| 2.1.2.6 | При класификацији, материје са тачком топљења или почетком топљења на 20 °C или испод тога при притиску од 101,3 kPa, сматрају се као течне материје. Вискозна материја, за коју се не може утврдити специфична тачка топљења, треба да се подвргне испитном поступку ASTM D 4359-90 или испитивању наведеном у одељку 2.3.4 за утврђивање течне особине (пенетрометријски поступак). |
| 2.1.3 | Класификација материја које нису поименично наведене у Табели А део 3.2, укључујући растворе и смеше (као што су препарати, смеше и отпаци) |
| 2.1.3.1 | Материје, укључујући растворе и смеше, које нису поименично наведене, класификују се према степену опасности на основу критеријума наведених у пододељку 2.2.x.1 различитих класа. Опасност(и) неке материје утврђују се на основу њених физичких, хемијских или физиолошких особина. Ове особине треба уважити и ако искуства указују на строжије критеријуме класификације. |
| 2.1.3.2 | Материју, која није поименично наведена у Табели А поглавља 3.2, а која испољава само једну опасност, треба сврстати у одговарајућу класу у један од заједничких назива наведених у пододељку 2.2.x.1 те класе. |
| 2.1.3.3 | Раствор или смешу, који садржи само једну опасну материју поименично наведену у Табели А поглавља 3.2, заједно са једном или више безопасних материја, треба сврстати под једну поименично наведену материју, изузев, ако: - су раствор или смеша у Табели А поглавља 3.2 посебно наведени, или - из података под називом за ову опасну материју посебно не проистиче, да она важи само за чисту или технички чисту материју, или - се класа, физичко стање или амбалажна група раствора или смеше разликује од оних за опасну материју. У примерима под b) или c), раствор или смеша сврставају се као материја која није поименично наведена у одређену класу, под заједнички назив наведен у пододељку 2.2.x.3 за ту класу, имајући у виду евентуалне споредне опасности које представљају раствор или смеша, изузев ако раствор или смеша не одговарају критеријумима ниједне класе и због тога не подлежу прописима ADR. |
| 2.1.3.4 | Растворе и смеше, које садрже материју, која одговара једном од наведених назива у ставу 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2, треба класификовати према одредбама наведеним у 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2. |
| 2.1.3.4.1 | Растворе и смеше, који садрже једну од следећих поименично наведених материја, треба увек класификовати под истим називом, као и саму материју коју они садрже, под условом да ти раствори и смеше не показују опасне особине наведене у 2.1.3.5.3: Класа 3 UN 1921 ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН UN 2481 ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ UN 3064 НИТРОГЛИЦЕРИН, РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са више од 1%, а највише 5% нитроглицерина Класа 6.1 UN 1051 ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3% воде UN 1185 ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН UN 1259 НИКЛТЕТРАКАРБОНИЛ UN 1613 ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР (ЦИЈАНОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР), са највише 20% (масених) цијановодоника UN 1614 ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, садржај воде мањи од 3%, абсорбован на инертном порозном материјалу UN 1994 ГВОЖЂЕПЕНТАКАРБОНИЛ UN 2480 МЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ UN 3294 ЦИЈАНОВОДОНИК, РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са највише 45% (масених) цијаводоника. Класа 8 UN 1052 ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ UN 1744 БРОМ или UN 1744 РАСТВОР БРОМА UN 1790 ФЛУОРВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, са више од 85% (масених) флуороводоника UN 2576 ФОСФОРОКСИБРОМИД, РАСТОПЉЕН. |
| 2.1.3.4.2 | Раствори и смеше, који садрже материје које одговарају следећим називима класе 9: UN 2315 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ,ТЕЧНИ или UN 3432 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ,ЧВРСТИ UN 3151 ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или UN 3151 ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ UN 3152 ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИБИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ или UN 3152 ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ морају бити класификовани под исти назив класе 9, под условом да: - они не садрже никакве додатне опасне компоненте са изузетком компонената амбалажне групе III класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8 и - немају опасне особине наведене у одељку 2.1.3.5.3. |
| 2.1.3.5 | Материје, које нису поименично наведене у Табели А поглавља 3.2, са више опасних особина, као и раствори и смеше са више опасних материја, сврставају се под заједнички назив (види 2.1.2.4) и у амбалажну групу одговарајуће класе у складу са њиховим опасним особинама. Такву класификацију на основу опасних особина треба извршити на начин наведен под 2.1.3.5.1 – 2.1.3.5.4. |
| 2.1.3.5.1 | Физичке, хемијске и физиолошке особине се утврђују мерењем или прорачуном, а класификација материја, раствора или смеша врши се према критеријумима пододељка 2.2.x.1 за поједине класе. |
| 2.1.3.5.2 | Ако је утврђивање опасних особина могуће само уз несразмерно велике трошкове и напоре (нпр. код неких врста отпадака), материју, раствор или смешу треба класификовати у класу компоненте са претежном опасношћу. |
| 2.1.3.5.3 | Уколико опасне особине материје, раствора или смеше спадају у више од једне доле наведених класа или група материја, тада се материја, раствор или смеша класификује у класу или групу материја са претежном опасношћу, на основу следећег редоследа: - материје класе 7 (изузев радиоактивне материје у изузетим комадима за отпрему, код којих доминирају друге опасне особине); - материје класе 1; - материје класе 2; - десензитизоване експлозивне течне материје класе 3; - самореагујуће материје и десензитизоване експлозивне чврсте материје класе 4.1; - пирофорне материје класе 4,2; - материје класе 5.2; - материје класе 6.1 или 3, које на основу њихове отровности при удисању, треба класификовати у амбалажну групу I (материје, које испуњавају класификационе критеријуме класе 8 и поседују отровност при удисању прашине или магле (LC50) у складу са амбалажном групом I, али отровност при гутању или апсорбовању преко коже, која одговара само амбалажној групи III или поседују малу отровност, треба сврстати у класу 8); - заразне материје класе 6.2. |
| 2.1.3.5.4 | Уколико опасне особине материје спадају у више од једне класе или више од једне групе материја, које нису наведене у 2.1.3.5.3, материја се класификује према истом поступку, при чему ипак треба одабрати одговарајућу класу према табели претежне опасности у 2.1.3.10 |
| 2.1.3.6 | Потребно је користити увек само одговарајући заједнички назив које највише одговара (види пододељак 2.1.2.4) нпр. опште назив Н.Д.Н. треба користити само, ако се не може користити назив према врсти или специфични назив н.д.н. |
| 2.1.3.7 | Раствори и смеше оксидарајућих материја или материја са таквом споредном опасношћу могу имати експлозивне особине. У том случају оне нису дозвољене за превоз, изузев ако испуњавају захтеве класе 1. |
| 2.1.3.8 | У смислу ADR, материје, раствори и смеше (као што су препарати, мешавине и отпад), који се не могу сврстати у класе 1 до 8 или у класу 9 са изузетком назива UN-броја 3077 и UN-броја 3082, али се могу сврстати у UN-број 3077 или 3082 класе 9 на основу методе испитивања критеријума у 2.3.5., сматрају се материјама које загађују воду. |
| 2.1.3.9 | Отпад, који не оговара критеријумима за класификацију у класу 1 или 9, али се на основу Базелског Споразума о контроли прекограничног кретања опасног отпада и његовом одлагању, може се транспортовати под UN-број 3077 или 3082. |

| 2.1.3.10 Табела претежних опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа и амбалажна група | 4.1, II | 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, III | 6.1, I DERMAL | 6.1, I ORAL | 6.1, II | 6.1, III | 8, I | 8 , I I | 8, III | 9 |
| 3,I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I |
| 3, I I | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II | SOL LIQ 5.1, II 3, II | 3, I | 3, I | 3, II | 3, II | 8, I | 3 , I I | 3, II | 3, II |
| 3 , I I I | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, III | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II | SOL LIQ 5.1, III 3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 3, III * | 8, I | 8 , I I | 3, III | 3, III |
| 4.1, II |  |  | 4.2, II | 4.2, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, II | 6.1, I | 6.1, I | SOL LIQ 4.1, II 6.1, II | SOL LIQ 4.1, II 6.1, II | 8, I | SOL LIQ 4.1, II 8, II | SOL LIQ 4.1, II 8, II | 4.1, II |
| 4.1, III |  |  | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | SOL LIQ 4.1, III 6.1, I I I | 8, I | 8, II | SOL LIQ 4.1, III 8, III | 4.1, III |
| 4.2, II |  |  |  |  | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 6.1, I | 6.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 8, I | 4.2, II | 4.2, II | 4.2, II |
| 4.2, III |  |  |  |  | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 4.2, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.2, III | 8, I | 8, II | 4.2, III | 4.2, III |
| 4.3, I |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I |
| 4.3, II |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 8, I | 4.3, II | 4.3, II | 4.3, II |
| 4.3, III |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 5.1, II | 4.3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.3, III | 8, I | 8, II | 4.3, III | 4.3, III |
| 5.1, I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I |
| 5.1, II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1, I | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, II | 8, I | 5.1, II | 5.1, II | 5.1, II |
| 5.1, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 5.1, III | 8, I | 8, II | 5.1, III | 5.1, III |
| 6.1, I DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, I ORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, II INHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II ORAL |  |  | SOL LIQ | = чврсте материје и смеше = течне материје, смеше и раствори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, III |  |  | DERMAL | = отровност у контакту са кожом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, I | 8, II | 8, III | 6.1, III |
| 8, I |  |  | ORAL = отровност при гутању INHAL = Giftigkeit beim Einatmen *) Bei Mitteln zur Schadlingsbekampf UN g (Pestizide) Klasse 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, I |
| 8, II |  |  | INHAL = отровност при удисању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, II |
| 8, III |  |  | * класа 6.1 за пестициде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, III |

|  | Напомена 1: Примери за коришћење Табеле: Класификација појединачне материје Опис материје која са класификује: Амин нигде поименично наведен, који одговара критеријумима класе 3, амбалажне групе II, као и критеријумима класе 8, амбалажне групе I. Поступак: Тачка пресека реда 3 II са рубриком 8 I даје 8 I. Према томе овај амин треба класификовати у класу 8 под UN-број 2734 АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или UN-број 2734 ПОЛИАМИНИ НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н., амбалажна група I. Класификација смеше Опис смеше која са класификује: Смеша која се састоји од запаљиве течне материје класе 3, амбалажна група III, отровне материје класе 6.1, амбалажне групе II, и нагризајуће течне материје класе 8, амбалажне групе I. Поступак: Тачка пресека реда 3 III са рубриком 6.1 II даје 6.1 II. Тачка пресека реда 6.1 II са рубриком 8 I даје 8 I LIQ. Ова смеша, које није ближе дефинисана се према томе класификује у класу 8 под UN-број 2922 НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н., амбалажна група I Напомена 2: Примери за класификацију смеша и раствора у неку од класа и амбалажну групу. Раствор фенола класе 6.1, амбалажне групе II, у бензену класе 3, амбалажне групе II, треба класификовати у класу 3, амбалажну групу II; на основу отровности фенола овај раствор треба сврстати под UN-број 1992 ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. у класу 3, амбалажну групу II. Чврсту смешу натријумарсената класе 6.1, амбалажне групе II и натријумхидроксида класе 8, амбалажне групе II, треба класификовати под UN-број 3290 ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., у класу 6.1, амбалажну групу II. Раствор нафталена, сировог или рафинисаног, класе 4.1, амбалажне групе III у бензину класе 3, амбалажне групе II, треба класификовати под UN-број 3295 УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. у класу 3, амбалажну групу II. Смешу угљоводоника класе 3, амбалажне групе III и полихлорисаног бифенилена (PCB) класе 9, амбалажне групе II треба класификовати под UN-број 2315 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или UN-број 3432 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ у класу 9, амбалажну групу II. Смешу пропиленимина класе 3 и полихлорисаног бифенила (PCB) класе 9, амбалажне групе II, треба класификовати под UN-број 1921 ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН у класу 3. |
| --- | --- |
| 2.1.4 | Класификација узорака |
| 2.1.4.1 | Ако је класа неке материје несигурна и ако се материја транспортује ради даљег испитивања, треба на основу обавештености пошиљаоца о материји, исту сврстати у привремену класу, званичан назив за транспорт и UN-број уз примену: - критеријума класификације поглавља 2.2 и - захтева овог поглавља. За изабрани званични назив за транспорт треба користити најстрожију могућу амбалажну групу. При примени ове одредбе, званични назив за транспорт треба допунити изразом «УЗОРАК» (нпр. «ЗАПАЉИВА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н., «УЗОРАК»). У неким случајевима, у којима је за узорак неке материје за коју се претпоставља, да одговара одређеним критеријумима класификације, предвиђен одређен назив за транспорт (нпр. « UN 3167 УЗОРАК НЕКРОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.»), потребно је ово назив користити за транспорт. Ако се за транспорт узорка користи назив Н.Д.Н. званичан назив за транспорт не мора да буде допуњено техничким називом, како је то прописано посебном одредбом 274. поглавља 3.3. |
| 2.1.4.2 | Узорке материје треба транспортовати у складу са захтевима, који се примењују за привремено додељено званични назив, под условом, да: - се материја не сматра материјом, која према пододељцима 2.2.x.2 поглавља 2.2 или према поглављу 3.2. није дозвољена за транспорт; - се материја не сматра материјом, која испуњава критеријуме класе 1, или се не сматра заразном или радиоактивном материјом; - материја одговара прописима у 2.2.41.1.15, одн. 2.2.52.1.9, ако се ради о самореагујућој материји, одн. органском пероксиду; - се узорак транспортује у комбинованој амбалажи са нето масом од највише 2,5 kg по комаду за отпрему; - се узорак не спаја са другим третом у један комад за отпрему. |

|  | Поглавље 2.2 |
| --- | --- |
|  | Посебне одредбе за поједине класе |
| 2.2.1 | Класа 1: Експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама |
| 2.2.1.1 | Критеријуми |
| 2.2.1.1.1 | Појам класе 1 обухвата: - Експлозивне материје: чврсте или течне материје (или смеше материја), које хемијском реакцијом могу да развијају гасове такве температуре, притиска и брзине, да у окружењу доводе до разарања. Пиротехничке материје: материје или смеше материја, са којима треба постићи ефекат у виду: топлоте, светлости, звука, гаса, магле или дима или њихову комбинацију као резултат самоодрживих егзотермних хемијских реакција које протичу без детонације; Напомена 1: Материје, које саме по себи нису експлозивне, али могу стварати експлозивну смешу гаса, паре или прашине, нису материје класе 1. 2: Изузете из класе 1 су, такође, експлозивне материје овлажене водом или алкохолом, чији садржај воде или алкохола премашује наведене граничне вредности, као и експлозивне материје са средствима за пластификацију - ове експлозивне материје су сврстане у класу 3 или 4.1 - као и експлозивне материје, које су на основу своје претежно опасне особине сврстане у класу 5.2. - Експлозивне предмете: предмети који садрже једну или више експлозивних или пиротехничких материја; Напомена: Предмети, који садрже експлозивне или пиротехничке материје у тако малој количини или такве врсте, да њихово неочекивано или случајно запаљивање или паљење за време транспорта не изазива изван предмета одломке, ватру, маглу, дим, топлоту или јак звук, не потпадају под захтеве класе 1. - Материје и предмете, који претходно нису наведени, а који су произведени ради стварања практичног дејства у виду експлозије, или неког пиротехничког дејства. |
| 2.2.1.1.2 | Материје и предмети, који показују или могу показати експлозивне особине, се узимају у обзир за сврставање у класу 1 према испитивањима, поступцима и критеријума наведеним у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део I. Материја или предмет сврстан у класу 1, може бити дозвољен за транспорт, само ако је сврстан под неки назив или под неку позицију Н.Д.Н. у Табели А поглавља 3.2., и ако одговара критеријумима Приручника за испитивања и критеријуме. |
| 2.2.1.1.3 | Материје и предмети класе 1 морају бити сврстани под један UN-број и назив или позицију Н.Д.Н., који су наведени у Табели А поглавља 3.2. Тумачење назива материја и предмета поименично наведених у Табели А поглавља 3.2. врши се на основу појмовника у 2.2.1.1.8. Узорци нових или већ постојећих експлозивних материја или предмета са експлозивном материјом, изузев иницијалних експлозива, који се транспортују у циљу тестирања, сврставања, истраживања и развоја, у циљу контроле квалитета или као трговачки узорци, могу да се сврстају под UN-број 0190 ЕКСПЛОЗИВНА МАТЕРИЈА, УЗОРАК. Сврставање материја и предмета који нису поименично наведени у Табели А поглавља 3.2. у неку позицију Н.Д.Н. или под UN-број 0190 ЕКСПЛОЗИВНА МАТЕРИЈА, УЗОРАК, као и сврставање одређених материја чији транспорт, према Посебним одредбама поглавља 3.2. Табеле А рубрика 6, зависи од посебне одредбе надлежних органа, врши се од стране надлежних органа земље порекла. Овај надлежни орган у писаној форми одобрава и услове транспорта за ове материје или предмете. Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, сврставање и услови транспорта морају бити признати од стране надлежних органа прве државе Уговорне Стране ADR, на коју пошиљка наилази. |
| 2.2.1.1.4 | Материје и предмети класе 1 морају бити сврстани у неку подкласу према 2.2.1.1.5, и у неку групу компатибилности према 2.2.1.1.6. Подкласа се утврђује на основу резултата испитивања описаних у одељцима 2.3.0 и 2.3.1, и уз примену описа из 2.2.1.1.5. Група компатибилности мора бити утврђена према опису из 2.2.1.1.6. Бројеви подкласе заједно са словима групе компатибилности представљају класификациони код. |
| 2.2.1.1.5 | Опис подкласа Подкласа 1.1; Материје и предмети, који су способни за масовну експлозију. (Масовна експлозија је експлозија која практично истовремено обухвата готово цео товар).. Подкласа 1.2; Материје и предмети, који показују опасност стварања одломака, распрснутих и одбачених комада, али нису способни за масовну експлозију. Подкласа 1.3; Материје и предмети, који поседују опасност од пожара и показују или малу опасност од ваздушног притиска или малу опасност од одломака, распрснутих и одбачених комада или обадвоје, али нису способни за масовну експлозију, - при чијем сагоревању настаје значајно топлотно зрачење, или - који сагоревају један за другим, стварајући мало дејство ваздушног притиска или дејство одломака, распрснутих и одбачених комада, или и једно и друго.. Подкласа 1.4; Материје и предмети, који представљају само малу опасност од експлозије у случају запаљивања или паљења током транспорта. Дејства остају у суштини ограничена само на комад за отпрему и не треба очекивати, да ће доћи до стварања одбачених комада већих димензија или на већем растојању. Ватра која делује споља не сме довести до практично истовремене експлозије готово целог садржаја комада за отпрему.. Подкласа 1.5; Врло неосетљиве материје са опасношћу масовне експлозивности, које су тако неосетљиве, да је врло мала вероватноћа изазивања или прелаза пожара у детонацију под нормалним условима транспорта. Као минимални захтев за ове материја важи, да не смеју да експлодирају при настанку спољашњег пожара.. Подкласа 1.6; Екстремно неосетљиви предмети, који немају опасност масовне експлозије. Ови предмети садрже само екстремно неосетљиве детонирајуће материје и показују незнатну вероватноћу случајног паљења или ширења.. Напомена: Опасности које проистичу од предмета подкласе 1.6. ограничене су на експлозију појединачног предмета.. |
| 2.2.1.1.6 | Опис група компатибилности материја и предмета A Примарна експлозивна материја B Предмет са запаљивом материјом и са мање од два ефикасна сигурносна уређаја. Укључени су и неки предмети, као што су детонатори за минирање, детонирајући уређаји за минирање и упаљачи, иако не садрже никакву примарну експлозивну материју. C Погонска или друга брзогорућа експлозивна материја или предмет са таквом експлозивном материјом. D Детонирајућа експлозивна материја или црни барут или предмет са детонирајућом експлозивном материјом, али без средства за паљење и без погонског пуњења или предмет са примарном експлозивном материјом (упаљачем) са најмање два делотворна сигурносна уређаја. E Предмет са детонирајућом експлозивном материјом без средстава за паљење, са погонским пуњењем (али не такав који садржи запаљиву течност или запаљив гел или самозапаљиву течност (хипергол)). F Предмет са детонирајућом експлозивном материјом са сопственим средством за паљење, са погонским пуњењем (али не такав, који садржи запаљиву течност, гел или самозапаљиву течност (хипергол) или без погонског пуњења. G Пиротехничка материја или предмет са пиротехничком материјом или предмет који садржи како експлозивну тако и осветљавајућу, запаљиву, односно материју која изазива сузе или дим (изузев предмета који се активирају водом или који садрже бели фосфор, фосфиде, пирофоричну материју (самозапаљиву на ваздуху), запаљиву течност или запаљив гел или самозапаљиву течност хипергол). H Предмет, који садржи како експлозивну материју тако и бели фосфор J Предмет, који садржи како експлозивну материју тако и запаљиву течност или запаљив гел. K Предмет, који садржи како експлозивну материју тако и отрован хемијски агенс. L Експлозивна материја или предмет са експлозивном материјом, која представља посебан ризик (нпр. због свог активирања у додиру са водом или због присуства самозапаљиве течности (хипергола), фосфида или неке пирофорне материје) и захтева раздвајање сваке поједине врсте. N Предмет, који садржи само екстремно неосетљиве детонирајуће материје. S Материја или предмет, који су тако паковани или израђени, да свако дејство које наступи услед ненамерне реакције остаје ограничено на комад за отпрему, изузев ако је комад за отпрему оштећен ватром; у том случају дејство ваздушног притиска или одломака мора остати ограничено на меру, која битно не ограничава или не спречава мере борбе против пожара и друге хитне мере у непосредној близини комада за отпрему. Напомена 1: Свака материја или предмет пакована у специфичној амбалажи може бити сврстана само у једну групу компатибилности. Пошто је критеријум групе компатибилности S заснован на практичном испитивању, за сврставање у ову групу неопходно је испитивање ради додељивања класификационог кода. 2: Предмети група компатибилности D и Е могу бити опремљени сопственим средствима за паљење или заједно са њима упаковани, под условом, да уређај за паљење садржи најмање два делотворна сигурносна уређаја, како би спречио изазивање експлозије у случају ненамерне реакције средстава за паљење. Такви комади за отпрему су сврстани у групу компатибилности D или Е. 3: Предмети група компатибилности D и Е могу бити упаковани заједно са сопственим средством за паљење, које не садржи два делотворна сигурносна уређаја, (тј. средства за паљење, која су сврстана у групу компатибилности B) под условом, да одговарају одредби за заједничко паковање МP 21 у одељку 4.1.10. Такви комади за отпрему сврставају се у групе компатибилности D или Е. 4: Предмети смеју бити опремљени сопственим средством за паљење и са њим заједно упаковани, под условом, да се средства за паљење не могу упалити, под нормалним условима транспорта.. 5: Предмети група компатибилности C, D и Е могу бити заједно паковани. Такви комади за отпрему сврставају се у групу компатибилности Е. |
| 2.2.1.1.7 | Сврставање ватрометних тела у подкласе |
| 2.2.1.1.7.1 | Ватрометна тела се у принципу сврставају у подкласе 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 на основу података добијених из испитне серије 6 Приручника за испитивања и критеријуме. Ипак, пошто је избор таквих предмета јако широк, а такође и расположивост опреме за испитивање може бити ограничена, у подкласе се може, такође, сврстати према поступку из 2.2.1.1.7.2. |
| 2.2.1.1.7.2 | Сврставање ватрометних тела у UN-број 0333, 0334, 0335 или 0336 може се вршити на основу аналогног закључка, без потребе за испитивањем према испитној серији 6, а према табели за утврђену класификацију ватрометних тела у 2.2.1.1.7.5. Такво сврставање се може вршити уз сагласност надлежних органа. Предмети који у табели нису наведени, морају бити класификовани на основу података добијених из испитне серије 6. Напомена 1: Додавање нових типова ватрометних тела у рубрику 1 табеле 2.2.1.1.7.5 може се вршити само на основу потпуних података испитивања, који се достављају UN – Стручној подкомисији за транспорт опасног терета ради разматрања. 2: Податке добијене испитивањем, од стране надлежних органа, који представљају потврду или неслагање са класификацијом у подкласе у рубрици 5, типова ватрометних тела наведених у рубрици 4 табеле у 2.2.1.1.7.5, потребно је доставити, ради информације, UN – Стручној подкомисији за транспорт опасног терета. |
| 2.2.1.1.7.3 | Ако су ватрометна тела, која су сврстана у више од једне подкласе, заједно пакована у једном комаду за отпрему, морају се класификовати на основу подкласе са највећом опасношћу, изузев ако подаци добијени на основу испитне серије 6 дају други резултат. |
| 2.2.1.1.7.4 | Класификација наведена у табели 2.2.1.1.7.5 важи само за предмете, који су паковани у сандуцима од картона (4G). |
| 2.2.1.1.7.5 | Табела утврђених класификација за ватрометна тела Напомена 1: Процентни делови, односе се на масу целе пиротехничке гарнитуре (нпр. ракетни мотори, погонско пуњење, пуњење за распрскавање, пуњење за дејство), уколико у табели није другачије наведено. 2: Израз «праскаве светлеће направе», који се користи у табели, односи се на пиротехничке направе које садрже оксидирајуће материје и црни барут као и погонско пуњење од металног праха и користе се за стварање акустичних праскавих ефеката или као пуњење за распрскавање у ватрометним телима. 3: Димензије у милиметрима (mm) односе се: - код лоптастих великих ватрометних бомби и вишеструких лоптастих бомби , на пречник бомбе; - код цилиндричних великих ватрометних бомби, на дужину бомбе; - код велике ватрометне бомбе у бацачу, римској свећи, ватрометном телу у затвореној цеви или ватрометном пуњењу, на унутрашњи пречник цеви, која обухвата или садржи ватрометно тело; - код ватрометних пакета без бацача или цилиндричних ватрометних пакета, на унутрашњи пречник бацача, који је предвиђен за прихватање ватрометне порције. |

| Тип |  | Укључује:/ синоними: |  | Дефиниција појма |  | Техничке карактеристике | Класифи- кација |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висинска лопта, сферног или цилиндричног облика |  | Сферна висинска лопта за посматрачка догађања, висинска лопта, шарена лопта, шарена ватра, мултиексплозија, многоефектна висинска лопта, водни ватромет, ватромет падобран, димна завеса, цветне звездице, искре, ватромет, тандер, комплет висинских лопти |  | Уређај са или без потисног пуњења, са успоравајучим фитиљем и распркавајућим пуњењем, пиротехничким елементом (елементима) или растреситим пиротехничким саставом, предвиђен за избацивање из бацачке прангије |  | Све висинске лопте са ефектом бљеска | 1.1G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта ≥ 180 mm | 1.1G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта: <180 mm са > 25% праха растреситог састава, бљесковитог и/ или са ефектима праска | 1.1G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта < 180 mm са ≤ 25 % праха растреситог састава бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.3G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта ≤ 50 mm, или ≤ 60 g пиротехничког састава, са ≤ 2 % праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.4 G |
|  |  | Висинска лопта са многобројним распрскавањем (висинска лопта -prahis arahis =кикирики) |  | Уређај са два или више сферних висинских лопти у заједничкој чаури, које се избацују помоћу једног истог потисног пуњења, са одвојеним спољним успоравајућим фитиљем |  | Најопаснија сферна висинска лопта одређује класификацију |  |
|  |  | Скуп избацујућих прангија и висинске лопте, напуњенa бацачкa прангијa |  | Скуп у облику сферне или цилиндричне висинске лопте унутар бацачке прангије, који је намењен за испаљивање лопте |  | Све висинске лопте са ефектом бљеска | 1.1G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта ≥ 180 mm | 1.1G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта > 50 mm и < 180 mm | 1.2G |
|  |  |  |  |  |  | Шарена лопта ≤ 50 mm или ≤ 60 g пиротехничког састава, са ≤ 25% праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектима праска | 1.3G |
|  | Сфера из сфере (приказане процентне величине односе се на бруто масу ватрених тела) |  | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, које садржи згуру и инертну материју и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. |  | >120 mm |  | 1.1G |
|  |  |  | Уређај без потисног пуњења, са успоравајучим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, које садржи згуру са ≤ 25 g бљесковитог састава по елементу згуре, са ≤ 33 % бљесковитог састава и ≥ 60% интерног материјала, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. |  | ≤ 120 mm |  | 1.3G |
|  |  |  | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем који садржи шарене лопте и/или пиротехничке јединице, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. |  | >300 mm |  | 1.1G |
|  |  |  | Уређај без потисног пуњења, са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, које садржи шарене лопте ≤ 70 mm и/или пиротехничке јединице, са ≤ 25% бљесковитог састава и ≤ 60% пиротехничког састава, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије |  | >200 mm и ≤ 300 mm |  | 1.3G |
|  |  |  | Уређај са избацујућим пуњењем са успоравајућим фитиљем и распрскавајућим пуњењем, који садржи шарене лопте ≤ 70 mm или пиротехничке јединице, са ≤ 25% бљесковитог састава и ≤ 60% пиротехничког састава, и предвиђен је за испаљивање из бацачке прангије. |  | ≤ 200 mm |  | 1.3G |
| Батерија ватроме-та / Комбина-ција висинских ватроме-та | Ватрометни талас, бомбице, тортице, финални букет, шарена ложа, хибрид, многоцевке, батерија петарди, батерија петарди са упаљачем |  | Скуп, који укључује неколико елемената истог типа или различитих типова, који одговарају једном од типова ватрометних тела, набројаних у овој табели, са једном или две тачке паљења |  | Најопаснији тип ватрометног тела одређује класификацију. |  |  |
| Римска свећа | Фестивалска свећа, комете |  | Цев, која садржи скуп пиротехничких јединица, које се састоје од наизменичног пиротехничког састава, потисног пуњења и преносног фитиља |  | Унутрашњи пречник ≥ 50 mm са бљесковитим саставом или < 50 mm са > 25 % бљесковитим саставом |  | 1.1 G |
|  |  |  |  |  | Унутрашњи пречник ≥ 50 mm без бљесковитог састава |  | 1.2G |
|  |  |  |  |  | Унутрашњи пречник <50 mm и са ≤ 25 % бљесковитим саставом |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | Унутрашњи пречник ≤ 30 mm и свака пиротехничка јединица ≤ 25 g, са ≤ 5% бљесковитог састава |  | 1.4G |
| Појединачни ватромет | Јединична римска свећа, мала напуњена прангија |  | Цев, која садржи пиротехничку јединицу, која се састоји од пиротехничког састава, потисног пуњења и са или без преносног фитиља |  | Унутрашњи пречник ≤ 30mm, пиротехничка јединица >25 g или > 5 % и ≤ 25% бљесковитог састава |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | Унутрашњи пречник ≤ 30mm, пиротехничке јединице ≤ 25 g и ≤ 5% бљесковитог састава |  | 1.4G |
| Ракета | Звучна ракета, сигнална ракета, звиждућа ракета, бљештећа ракета, небеска ракета, стона ракета |  | Цев, која садржи пиротехнички састав или пиротехничке јединице, опремљена штапом или другим средствима за стабилизацију летења и предвиђена за подизање у ваздух |  | Само ефекти бљесковитог састава |  | 1.1G |
|  |  |  |  |  | Бљесковит састав >25% пиротехничког састава |  | 1.1G |
|  |  |  |  |  | >20 g пиротехничког састава и бљесковитог састава ≤ 25% |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | ≤ 20 g пиротехничког састава, распрскавајуће пуњење у виду црног праха и ≤ 0,13 g бљесковитог састава по праску и укупно ≤ 1 g |  | 1.4 G |
| Мине | Паковани ватромет, приземни, папирнати, цилиндрични |  | Цев, која садржи потисно пуњење и пиротехничке јединице и предвиђена је за размештање или учвршћивање на тлу. Главни ефекат састоји се у једнократном избацивању свих пиротехничких јединица са широким визуелним или звучним ефектом у ваздуху. Врећа од тканине или папира или цилиндар од тканине или од папира, који садржи потисно пуњење и пиротехничке јединице и предвиђене за смештање у бацачку прангију, да би функционисале као мине |  | >25% праха растреситог састава, бљесковитог и /или са ефектом праска |  | 1.1G |
|  |  |  |  |  | ≥ 180 mm и ≤ 25 % праха растреситог састава, бљесковитог и /или са ефектом праска |  | 1.1G |
|  |  |  |  |  | <180 mm и ≤ 25% праха растреситог састава, бљесковитог и /или са ефектом праска |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | ≤ 150 g пиротехничког састава, који садржи ≤ 5 % праха растреситог састава, бљесковитог и/или са ефектом праска. Свака пиротехничка јединица ≤ 25 g, сваки ефекат праска <2 g; сваки звиждук, (ако постоји) ≤ 3g |  | 1.4G |
| Фонтана | Вулкан, венац водена фонтана, бенгалска ватра, водопад, фонтана пита, цилиндрична фонтана, конусна фонтана, бакља. |  | Неметална чаура, која садржи пресовани или збијени пиротехнички састав, који ствара искру и пламен |  | ≥ 1 kg пиротехничког састава |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | < 1 kg пиротехничког састава |  | 1.4G |
| Чаробна свећа (спарклер) | Чаробна свећа, која се држи у руци, чаробна свећа, која се не држи у руци, чаробна свећа са жицом |  | Крута жица, делимично обложена (на једном крају) споро горућим пиротехничким саставом, са или без упаљача |  | Чаробне свеће на бази перхлората > 5 g по јединици или >10 јединица по паковању |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | Чаробне свеће на бази перхлората ≤ 5 g по јединици и ≤ 10 по паковању чаробних свећа на бази нитрата ≤ 30 g по јединици |  | 1.4G |
| Бенгалска свећа | Бенгалска ватра |  | Неметални штап, делимично обложен (на једном крају) спорогорућим пиротехничким саставом и предвиђен за држање у руци |  | Јединица на бази перхлората >5 g по јединици или >10 јединица по паковању. |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | Јединица на бази перхлората ≤ 5 g по јединици и ≤ 10 g јединица по паковању; јединице на бази нитрата ≤ 30 g по јединици. |  | 1.4G |
| Ватроме-тна тела са малом опасно- шћу, стона и за прославе | Стона бомбица, грмећи прасак, чегртаљка, димна, магла, змија, свитац, пчелица, пуцаљка (жабица) |  | Уређај предвиђен за стварање веома ограниченог визуелног и/или звучног ефекта, који садржи малу количину пиротехничког и/или експлозивног састава |  | Чегртаљке и грмећи прасак могу садржати до 1,6 mg фулмината сребра; пуцаљке и пуцаљке за прославе могу да садрже до 16 mg смеше калијумхлората са црвеним фосфором; остали артикли могу садржати до 5 g пиротехничког, али не и бљесковитог састава |  | 1.4G |
| Зврк (вртуљак) | Ваздушни вртуљак, хеликоптер, ловац, вртуљак за подлогу |  | Неметална цев која садржи пиротехнички састав који производи гас и искру, са саставом за или без бучног ефекта, са или без крилца |  | Пиротехнички састав по јединици > 20 g, који садржи ≤ 3% бљесковитог састава за стварање ефекта праска или ≤ 5 g звиждућег састава |  | 1.4G |
|  |  |  |  |  | Пиротехнички састав по јединици ≤ 20 g који садржи ≤ 3% бљесковитог састава за стварање ефекта праска или ≤ 5 g звиждућег састава. |  | 1.4G |
| Вртећи точак | Саксонско сунце |  | Скуп који укључује уређај за избацивање, који садржи пиротехнички састав и који је опремљен помоћним средствима ради учвршћивања на држач, да би могао да се окреће |  | ≥ 1 kg укупне количине пиротехничког састава, без ефекта праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 25 g и по точку ≤ 50 g звиждућег састава |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | < 1 kg укупне количине пиротехничког састава, без ефекта праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 5 g и по точку ≤ 10 g звиждућег састава |  | 1.4G |
| Ваздушни точак | Летећи саксонац, НЛО, летећи тањир |  | Цеви које садрже потисно пуњење и пиротехнички састав који ствара искру, пламен и/или бучни ефекат при чему су чауре причвршћене на носећем обручу |  | >200 g укупне количине пиротехничког састава или >60 g по потисном уређају, ≤ 3% бљесковитог састава са ефектом праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 25 g и по точку ≤ 50 g звиждућег састава |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | ≤ 200 g укупне количине пиротехничког састава или ≤ 60 g пиротехничког састава по потисном уређају. ≤ 3% бљесковитог састава са ефектом праска, сваки звиждук (уколико постоји) ≤ 5 g и по точку ≤ 10 g звиждућег састава |  | 1.4G |
| Гарнитура ватрометних тела | Гарнитура ватрометних тела за приказивање, гарнитура ватрометних тела за појединце ради коришћења на отвореном простору и у просторијама. |  | Гарнитура неколико типова празничних ватрометних тела, од којих сваки одговара једном од типова набројаних у овој табели. |  | Најопаснији тип ватрометног тела одређује класификацију. |  |  |
| Петарда | Празнична петарда, митраљез |  | Скуп цеви (од папира или картона) повезан пиротехничким фитиљем, при чему је свака цев предвиђена за стварање звучног ефекта. |  | Свака цев ≤ 140 mg бљесковитог састава или ≤ 1 g црног праха. |  | 1.4 G |
| Фитиљна петарда | Ватромет, петарда са бљеском, димни крекер |  | Неметална цев, која садржи прасковит састав, намењена за стварање звучног ефекта. |  | >2g бљесковитог састава по јединици |  | 1.1G |
|  |  |  |  |  | ≤ 2g бљесковитог састава по јединици и ≤ 10g по унутрашњем паковању |  | 1.3G |
|  |  |  |  |  | ≤ 1 g бљесковитог састава по јединици и ≤ 10g по унутрашњем паковању или ≤ 10 g црног праха по јединици |  | 1.4G |

| 2.2.1.1.8 | Појмовник назива Напомена: 1. Циљ описа у појмовнику није да замени испитивања нити да одреди класификацију опасности појединих материја или предмета класе 1. Сврставање у праве подкласе и одлука да ли се материја или предмет сврставају у групу компатибилности S, мора се донети на основу испитивања производа према Приручнику за испитивања и критеријуме Део I или аналогно сличном производу, који је већ испитан и разврстан према поступцима Приручника за испитивања и критеријуме. 2. Након назива потребно је додати одговарајући UN-број (поглавље 3.2, Табела А, рубрика 2). Везано за класификациони код, види 2.2.1.1.4. БАРУТ БЕЗДИМНИ: UN-бројеви 0160, 0161 Материје на бази нитроцелулозе које се користе за погонско пуњење. Овај појам укључује једнобазни барут за погонско пуњење [само нитроцелулоза (NC)], двобазни барут за погонско пуњење [као NC са нитроглицерином (NG)] и тробазни барут за погонско пуњење (као NC / NG /нитрогванидин). Напомена: Изливен, пресован или у кесама садржан барут за погонско пуњење наведен је под ПОГОНСКА ПУЊЕЊА ЗА ТОПОВЕ или ПОГОНСКА ПУЊЕЊА. БАРУТ ЦРНИ, у гранулама или прашкаст: UN-број 0027 Материја, која се састоји од јаке смеше дрвеног угља или неке друге врсте угља и калијумнитрата или натријумнитрата са или без сумпора. БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ: UN-бројеви 0094, 0305 Пиротехничка материја, која при паљењу емитује интензивну светлост. БАРУТНА ПАСТА, НАВЛАЖЕНА, са најмање 17%(масених) алкохола: UN-број 0433 БАРУТНА ПАСТА, НАВЛАЖЕНА, са најмање 25%(масених) воде: UN-број 0159 Материја, која се састоји од нитроцелулозе, која је импрегнисана са највише 60% (масених) нитроглицерина, других течних органских нитрата или њихових смеша. БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТЕ, са распрскавајућим или потисним пуњењем: UN-број 0370 Предмети, који се састоје од инертног корисног пуњења и малог пуњења од детонирајуће или разарајуће експлозивне материје, са или без средстава за паљење, који садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Они су намењени повезивању са ракетом ради распршивања инертног материјала. Овај назив обухвата и бојеве главе за навођене пројектиле. БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТЕ, са распрскавајућим или потсним пуњењем: UN-број 0371 Предмети, који се састоје од инертног корисног пуњења и малог пуњења од детонирајуће или разарајуће експлозивне материје, са средствима за паљење, који садрже мање од два делотворна заштитна механизама. Они су намењени повезивању са ракетом ради распршивања инертног материјала. Овај назив обухвата и бојеве главе за навођене пројектиле. БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-број 0369 Предмети, који се састоје од детонирајућих експлозивних материја са средствима за паљење, која имају мање од два делотворна заштитна механизама. Они су намењени повезивању са ракетом. Овај назив обухвата и бојеве главе за навођене пројектиле. БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0286, 0287 Предмети, који се састоје од детонирајућих експлозивних материја, без или са средствима за паљење, која садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Они су намењени повезивању са ракетом. Овај назив обухвата и бојеве главе за навођене пројектиле. БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, ТОРПЕДО, са распрскавајућим пуњењем: UN-број 0221 Предмети, који се састоје од детонирајуће експлозивне материје, без или са средством за паљење, који садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Они су намењени повезивању са торпедом. БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0399, 0400 Предмети, који се бацају из авиона и који се састоје од једног танка (резервоара), који садржи запаљиву течност и једног експлозивног пуњења. БОМБЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0033, 0291 Предмети са експлозивном материјом, који се бацају из авиона, са средствима за паљење, који имају мање од два делотворна заштитна механизама. БОМБЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0034, 0035 Предмети са експлозивном материјом, који се бацају из авиона, без средстава за паљење или са средствима за паљење, која садрже најмање два делотворна заштитна механизама. БОМБЕ, СВЕТЛЕЋЕ: UN бројеви 0039, 0299 Предмети са експлозивном материјом, који се бацају из авиона, да би произвели краткотрајну интензивну светлост у фотографске сврхе. Они садрже светлеће компоненте. БОМБЕ, СВЕТЛЕЋЕ: UN-број 0037 Предмети са експлозивном материјом, који се бацају из авиона, да би произвели краткотрајну интензивну светлост у сврху фотографисања. Они садрже пуњење детонирајућих експлозивних материја са средствима за паљење, који имају мање од два делотворна заштитна механизама. БОМБЕ, СВЕТЛЕЋЕ: UN-број 0038 Предмети са експлозивном материјом, који се бацају из авиона, да би произвели краткотрајну интензивну светлост у сврху фотографисања. Они садрже пуњење детонирајућих експлозивних материја без средства за паљење или са средствима за паљење, која имају најмање два делотворна заштитна механизама. ВАТРОМЕТНА ТЕЛА: UN-бројеви 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 Пиротехнички предмети, који су намењени забави. ГАСНИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ВАЗДУШНЕ ЈАСТУКЕ или МОДУЛИ ЗА ВАЗДУШНЕ ЈАСТУКЕ или ЗАТЕЗАЧИ ПОЈАСЕВА: UN-број 0503 Предмети, који садрже пиротехничке материје и који се користе као ваздушни јастуци или сигурносни појасеви у возилима за заштиту људи. ГРАНАТЕ ЗА ВЕЖБУ, ручне или за пушку: UN-бројеви 0110, 0318, 0372, 0452 Предмети без главног експлозивног пуњења, који су предвиђени за ручно бацање или испаљивање из пушке. Они садрже уређај за паљење, а могу да садрже и пуњење за обележавање. ГРАНАТЕ, ручне или за пушку са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0284, 0285 Предмети, који су предвиђени за ручно бацање или испаљивање из пушке. Они не садрже никаква средства за паљење или садрже средства за паљење са најмање два делотворна заштитна механизама. ГРАНАТЕ, ручне или за пушку са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0292, 0293 Предмети, који су предвиђени за ручно бацање или испаљивање из пушке. Они садрже средства за пуњење, која имају мање од два делотворна заштитна механизама. ДЕТОНАТОРИ ЗА МУНИЦИЈУ: UN-бројеви 0073, 0364, 0365, 0366 Предмети, који се састоје из мале цеви од метала или пластике и који садрже експлозивне материје као што су олово азид, PETN или комбинације експлозивних материја. Они су намењени изазивању ланца детонације. ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, за минирање: UN-бројеви 0030, 0255, 0456 Предмети, који су посебно намењени за паљење индустријских експлозивних материја. Ови детонатори могу бити са тренутним дејством или могу да садрже елемент са одложеним дејством. Електрични детонатори се активирају електричном струјом. ДЕТОНАТОРИ, НЕЕЛЕКТРИЧНИ, за минирање: UN-бројеви 0029, 0267, 0455 Предмети, који су посебно намењени за активирање индустријских експлозивних материја. Ови детонатори могу бити са тренутним дејством или могу да садрже елемент са одложеним дејством. Не-електрични детонатори се активирају путем ударне цеви, црева за паљење, фитиља, других средстава за паљење или савитљивом детонацијском врпцом. Овај назив обухвата и детонацијске релеје без детонацијске врпце. ДЕТОНИРАЈУЋА ВРПЦА СА МАЛИМ ДЕЈСТВОМ, са металном облогом: UN-број 0104 Предмет, који се састоји из језгра од детонирајуће експлозивне материје у цеви од меког метала са или без заштитне облоге. Количина експлозивне материје је толико мала, да може доћи само до мањег спољног дејства. ДЕТОНИРАЈУЋА ВРПЦА са металном облогом: UN-бројеви 0102, 0290 Предмет, који се састоји из језгра од детонирајуће експлозивне материје у цеви од меког метала са или без заштитне облоге. ДЕТОНИРАЈУЋА ВРПЦА, флексибилна: UN-бројеви 0065, 0289 Предмет који се састоји од језгра детонирајуће експлозивне материје обмотан текстилним влакнима, са или без пресвлаке од пластике. Пресвлака није неопходна, ако је омотач непропустљив за прашину. ДОПУНСКА ЕКСПЛОЗИВНА ПУЊЕЊА: UN-број 0060 Предмети, који се састоје од малих одвојивих појачивача детонатора, смештених у шупљину пројектила између упаљача и главног распрскавајућег пуњења. ЕКСПЛОЗИВ, ТИП B: UN-бројеви 0082, 0331 Материје, које се састоје од - смеше амонијумнитрата или других неорганских нитрата са експлозивним материјама, као тринитротолуен (ТNТ), са или без других материја, као дрвно брашно или алуминијум у праху, или - смеше амонијумнитрата или других неорганских нитрата са другим сагорљивим, неексплозивним материјама. У оба случаја ове експлозивне материје могу да садрже инертне састојке, као што је фосилно брашно или додатке, као што су боје и стабилизатори. Ови експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин или сличне течне органске нитрате нити хлорате. ЕКСПЛОЗИВ, ТИП C: UN-број 0083 Материје, које се састоје од смеше калијум- или натријумхлората или калијум-, натријум- или амонијумперхлората са органским азотним једињењима или сагорљивим материјама, као што су дрвно брашно, алуминијум у праху или угљоводоници. Оне могу, осим тога, да садрже инертне састојке као што је фосилно брашно и додатке као што су боје и стабилизатори. Ове експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин или сличне течне органске нитрате. ЕКСПЛОЗИВ, ТИП D: UN-број 0084 Материје, које се састоје од смеше органских азотних једињења и сагорљивих материја, као што су угљоводоници или алуминијум у праху. Оне могу да садрже инертне састојке, као што је фосилно брашно и додатке, као што су боје и стабилизатори. Ови експлозивне материје не смеју да садрже нитроглицерин или сличне течне органске нитрате, хлорате или амонијумнитрат. Овај назив обухвата у принципу пластичне експлозиве. ЕКСПЛОЗИВ, ТИП А: UN-број 0081 Материје, које се састоје од течних органских нитрата, као што је нитроглицерин или смеше таквих материја, са једним или више следећих састојака: нитроцелулоза, амонијумнитрат или други неоргански нитрати, ароматична азотна једињења или сагорљиве материје као дрвно брашно или алуминијум у праху. Они могу осим тога да садрже и инертне састојке као фосилно брашно или незнатне додатке као што су боје или стабилизатори. Ове експлозивне материје имају прашкасту, желатинозну или растегљиву структуру. Овај назив обухвата и динамит, експлозивни желатин, желатинозни динамит. ЕКСПЛОЗИВ, ТИП Е: UN-бројеви 0241, 0332 Материје, које се састоје од воде као главног састојка и високог удела амонијумнитрата или других оксидирајућих средстава, која су у потпуности или делимично растворена. Други састојци могу да буду азотна једињења, као што је тринитротолуен, угљоводоници или алуминијум у праху. Оне могу да садрже инертне састојке као што је фосилно брашно, и додатке као што су боје и стабилизатори. Овај назив обухвата емулзионе експлозивне материје, “Slurry” експлозивне материје и "водени желе". ЕКСПЛОЗИВНА ПУЊЕЊА, ИНДУСТРИЈСКА без детонатора: UN-бројеви 0442, 0443, 0444, 0445 Предмети, који се састоје од пуњења из детонирајуће експлозивне материје без средства за паљење и користе се за експлозивно заваривање, платирање, обликовање или за друге металуршке процесе. ЕКСПЛОЗИВНЕ ЗАКОВИЦЕ: UN-број 0174 Предмети, који се састоје од малог пуњења експлозивне материје унутар металне заковице. ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (МАТЕРИЈЕ, ЕVI), Н.Д.Н.: UN-број 0482 Материје које представљају опасност масовне експлозије, али које су тако неосетљиве, да под нормалним условима транспорта постоји само мала вероватноћа изазивања или прелаза из ватре у детонацију и које су испитане према испитној серији 5. ИНДИКАТОРИ ЗА МУНИЦИЈУ, СВЕТЛЕЋИ: UN-бројеви 0212, 0306 Затворени предмети, који садрже пиротехничке материје, а намењени су томе, да путању пројектила учине видљивом. КАПИСЛE, УДАРНЕ: UN-бројеви 0044, 0377, 0378 Предмети, који се састоје од металних или од пластичних каписли, у којима се налази мала количина смеше од запаљивих материја, које се ударом лако пале. Оне служе као средство за паљење у патронама за ручно ватрено оружје и као ударни упаљач за погонска пуњења. КОМПЛЕТИ ЗА ДЕТОНАЦИЈУ, НЕЕЛЕКТРИЧНИ за минирање: UN-бројеви 0360, 0361, 0500 Неелектрични детонатори, који се састоје од фитиља упаљача, ударне цеви, цеви за паљење или детонационе врпце и са којима се активирају. Ови детонатори могу бити са тренутним дејством или да садрже елемент са одложеним дејством. Овај назив обухвата и детонационе релеје који садрже детонациону врпцу. КОМПОНЕНТЕ ЕКСПЛОЗИВНОГ НИЗА, Н.Д.Н.: UN-бројеви 0382, 0383, 0384, 0461 Предмети са експлозивном материјом, чија је намена да детонацију или брзо горење пренесу на ланац за паљење. КУМУЛАТИВНА ПУЊЕЊА, без детонатора: UN-бројеви 0059, 0439, 0440, 0441 Предмети, који се састоје од кућишта са пуњењем од детонирајуће експлозивне материје са шупљином, која је обложена чврстим материјалом, а без средства за паљење. Они су намењени за изазивање јаког, пробојног кумулативног ефекта. КУМУЛАТИВНА ПУЊЕЊА, ФЛЕКСИБИЛНА, ИСПРАВЉЕНА: UN-бројеви 0237, 0288 Предмети, који се састоје од језгра у облику латиничног слова "V" од детонирајуће експлозивне материје у савитљивом омотачу. МИНЕ са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0136, 0294 Предмети, који се у принципу састоје од кућишта од метала или комбинованих материјала, који садрже детонирајућу експлозивну материју, са средствима за паљење која садрже мање од два делотворна заштитна механизама. Они су намењени да се активирају приликом проласка бродова, возила или особа. Овај назив укључује и «Бангалоре торпеда» (за раскидање жичаних препрека). МИНЕ са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0137, 0138 Предмети, који се у принципу састоје од кућишта од метала или комбинованих материјала, који садрже детонирајућу експлозивну материју, без или са средствима за паљење која садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Они су намењени да се активирају приликом проласка бродова, возила или особа. Овај назив укључује и «Бангалоре торпеда» (за раскидање жичаних препрека). МЛАЗНИ ПЕРФОРИРАНИ ПИШТОЉ СА ПУЊЕЊЕМ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ, без детонатора: UN-бројеви 0124, 0494 Предмети, који се састоје од челичних цеви или металних трака, у које су смештена пуњења међусобно повезана преко фитиља, без средства за паљење. МУНИЦИЈА ЗА ВЕЖБУ: UN-бројеви 0362, 0488 Муниција без главног експлозивног пуњења, али са распрскавањем или потисним пуњењем. У принципу муниција садржи и упаљач и погонско пуњење. Напомена: Следећи предмети не спадају под Овај назив: ГРАНАТЕ ЗА ВЕЖБУ. Оне су овом појмовнику посебно наведене. МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, БЕЛИ ФОСФОР, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем: UN-бројеви 0243, 0244 Муниција, која садржи бели фосфор као запаљиву материју. Она такође садржи и једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са упаљачем погонског пуњења и пуњење упаљача; упаљач са распрскавањем или потисним пуњењем. МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, са запаљивом материјом у виду течности или гела, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем: UN-број 0247 Муниција која садржи запаљиву материју у виду течности или гела. Уколико запаљива материја није сама по себи и експлозивна, она такође садржи и једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са упаљачем погонског пуњења и пуњење упаљача; упаљач са распрскавањем или избацујућим пуњењем. МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, са или без распрскавања, потисним или погонским пуњењем: UN-бројеви 0009, 0010, 0300 Муниција, која садржи запаљиву материју. Уколико запаљива материја није сама по себи експлозивна, она такође садржи једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са упаљачем погонског пуњења и пуњење упаљача; упаљач са распрскавањем или потисним пуњењем. МУНИЦИЈА, МАГЛА, БЕЛИ ФОСФОР, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем: UN-бројеви 0245, 0246 Муниција, која садржи бели фосфор као материју за стварање магле. Она такође садржи и једну или више следећих компоненти: погонско пуњење са упаљачем погонског пуњења и пуњење упаљача; упаљач са распрскавањем или потисним пуњењем. Овај назив укључује гранате за маглу. МУНИЦИЈА, МАГЛА, са или без распрскавања, потисног или погонског пуњења: UN бројеви 0015, 0016, 0303 Муниција, која садржи материју за стварање магле, као што су смеша хлорсулфонске киселине, титанијумтетрахлорид или неки пиротехнички састав који ствара маглу, а базира се на хексахлоретану или црвеном фосфору. Уколико материја за стварање магле сама по себи није експлозивна, муниција такође садржи једну или више од следећих компоненти: погонско пуњење са упаљачем погонског пуњења и пуњење упаљача; упаљач са распрскавањем или избацујућим пуњењем. Овај назив укључује и гранате за стварање магле. Напомена: Следећи предмети не спадају под Овај назив: СИГНАЛНА ТЕЛА, ДИМНА. Они су у овом појмовнику посебно наведени. МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА са или без распрскавања, потисним или погонским пуњењем: UN-бројеви 0171, 0254, 0297 Муниција, која може да произведе интензиван извор светлости, који је намењен за осветљавање неког подручја. Овај назив обухвата осветљавајуће гранате и осветљавајуће метке, као и осветљавајуће бомбе и бомбе за идентификацију циља. Напомена: Следећи предмети не спадају у ову дефиницију: СИГНАЛНА ТЕЛА, ЗЕМЉА и СИГНАЛНА ТЕЛА, ВАЗДУХ; ПАТРОНЕ, СИГНАЛНЕ; СИГНАЛНА ТЕЛА, РУЧНА; СИГНАЛНА ТЕЛА, ЗА СЛУЧАЈ НЕСРЕЋЕ НА МОРУ. Они су у овом појмовнику посебно наведени. МУНИЦИЈА, ПРОБНА: UN-број 0363 Муниција која садржи пиротехничке материје и која служи за испитивање функционалности и јачине нове муниције, делова оружја или оружних система. МУНИЦИЈА, СУЗАВАЦ, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем: UN-бројеви 0018, 0019, 0301 Муниција, која садржи материју за изазивање суза. Она такође садржи једну или више следећих компоненти: пиротехничку материју, погонско пуњење са упаљачем погонског пуњења и пуњење упаљача; упаљач са распрскавањем или избацујућим пуњењем. ОКТОЛИТ (ОКТОЛ), сув или навлажен са мање од 15% (масених) воде: UN-број 0266 Материја, која се састоји од јаке смеше циклотетраметилентетранитроамина (HMX) и тринитротолуена (ТNТ). ОКТОНАЛ: UN-број 0496 Материја, која се састоји од јаке смеше циклотетраметилентетранитроамина (HMX) и тринитротолуена (ТNТ). ПАТРОНЕ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ: UN-бројеви 0277, 0278 Предмети, који се састоје од кућишта танких зидова од картона, метала или другог материјала и садрже искључиво погонско барутно пуњење, а служе за избацивање каљених пројектила, у циљу пробијања канала у нафтним бушотинама. Напомена: Следећи предмети не спадају под Овај назив: КУМУЛАТИВНА ПУЊЕЊА. Они су у овом појмовнику посебно наведени. ПАТРОНЕ ЗА ОРУЖЈЕ, МАНЕВАРСКЕ: UN-бројеви 0014, 0326, 0327, 0338, 0413 Муниција, која се састоји од затворене чауре погонског пуњења са централним или периферним испаљивањем и од погонског пуњења барута или црног барута, али без пројектила. Она служи за стварање јаког праска и користи се за вежбу, за испаљивање при салутирању, као погонско пуњење и за стартне пиштоље итд. У Овај назив спада и муниција, маневарска. ПАТРОНЕ ЗА ОРУЖЈЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ или ПАТРОНЕ ЗА РУЧНО ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ: UN-бројеви 0012, 0328, 0339, 0417 Муниција, која се састоји од пројектила без распрскавајућег пуњења али са погонским пуњењем са или без упаљача за погонско пуњење. Муниција може да садржи средство светлосног трага, под предпоставком, да главна опасност потиче од погонског пуњења. ПАТРОНЕ ЗА ОРУЖЈЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0005, 0007, 0348 Муниција, која се састоји од пројектила са распрскавајућим пуњењем и погонског пуњења са или без упаљача за погонско пуњење, са средствима за паљење, која садрже мање од два делотворна заштитна механизама. Овај назив укључује и патроне са фиксним пуњењем, патроне са избором пуњења и муницију за оружје одвојену од пуњења, уколико су заједно упаковани. ПАТРОНЕ ЗА ОРУЖЈЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0006, 0321, 0412 Муниција, која се састоји од пројектила са распрскавајућим пуњењем и погонског пуњења са или без упаљача за погонско пуњење, без или са средством за паљење, које садржи најмање два делотворна заштитна механизама. Овај назив укључује и патроне са фиксним пуњењем, патроне са избором пуњења и муницију за оружје одвојену од пуњења, уколико су заједно упаковани. ПАТРОНЕ ЗА РУЧНО ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ, МАНЕВАРСКЕ: UN-бројеви 0014, 0327, 0338 Муниција, која се састоји од затворене чауре погонског пуњења са централним или периферним испаљивањем и од погонског барутног пуњења или од црног барута. Чауре погонског пуњења не садрже пројектиле. Патроне су намењене за испаљивање из оружја калибра од највише 19,1 мм, а служе за стварање јаког праска и користе се за вежбе, за испаљивање при салутирању, као погонско пуњење и за стартне пиштоље итд. ПАТРОНЕ ЗА РУЧНО ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ: UN-бројеви 0012, 0339, 0417 Муниција, која се састоји од чауре погонског пуњења са централним или периферним испаљивањем и која садржи како погонско пуњење тако и пројектил. Она је намењена за испаљивање из оружја калибра од највише 19,1 мм. Патроне сачмаре било којег калибра су укључене у Овај назив. Напомена: Овај назив не укључује: ПАТРОНЕ ЗА РУЧНО ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ, МАНЕВАРСКЕ које су одвојено наведене и неке патроне за војно ручно ватрено оружје, које су наведене под назив ПАТРОНЕ ЗА ОРУЖЈЕ СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ. ПАТРОНЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ: UN-бројеви 0275, 0276, 0323, 0381 Предмети, који су намењени изазивању механичких дејстава. Они се састоје од кућишта са пуњењем од распрскавајуће експлозивне материје и средства за паљење. Производи распрскавања у облику гаса служе за надувавање, производе линеарно или ротирајуће кретање или врше функцију прекидача, вентила или шалтера или избацују елементе за причвршћивање или средства за гашење. ПАТРОНЕ, СВЕТЛЕЋЕ: UN-бројеви 0049, 0050 Предмети, који се састоје од кућишта, елемента за паљење и осветљавајућег пуњења, а све повезано у једну јединицу и спремно за испаљивање. ПАТРОНЕ, СИГНАЛНЕ: UN-бројеви 0054, 0312, 0405 Предмети, који су намењени да избацују обојене светлосне знаке или друге сигнале и који се испаљују из сигналних пиштоља итд. ПЕНТОЛИТ, сув или навлажен са мање од 15% (масених) воде: UN-број 0151 Материја, која се састоји од јаке смеше пентаеритритолтетранитрата (PETN) и тринитротолуена (ТNТ). ПИРОТЕХНИЧКИ ПРЕДМЕТИ, за техничке сврхе: UN-бројеви 0428, 0429, 0430, 0431, 0432 Предмети, који садрже пиротехничке материје и користе се за техничке сврхе, као на пример, за развијање топлоте, развијање гаса или позоришне ефекте итд. Напомена: Следећи предмети не спадају под Овај назив: све врсте муниције; УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ЕКСПЛОЗИВОМ; ВАТРОМЕТНА ТЕЛА; ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ; СИГНАЛНЕ РАКЕТЕ, ЗЕМЉА; СИГНАЛНЕ РАКЕТЕ, ВАЗДУХ; ПАТРОНЕ, СИГНАЛНЕ; УРЕЂАЈ ЗА СЕЧЕЊЕ КАБЛА СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ; СИГНАЛНА ТЕЛА, РУЧНА; СИГНАЛНА ТЕЛА, ДИМНА; СИГНАЛНА ТЕЛА, ЗА СЛУЧАЈ НЕСРЕЋЕ НА МОРУ; ЕКСПЛОЗИВНЕ ЗАКОВИЦЕ у овом појмовнику посебно наведени. ПОГОНСКА ПУЊЕЊА ЗА ТОПОВЕ: UN-бројеви 0242, 0279, 0414 Погонска пуњења у било ком физичком облику за топовску муницију, која се одвојено пуни. ПОГОНСКА ПУЊЕЊА: UN-бројеви 0271, 0272, 0415, 0491 Предмети, који се састоје од погонског пуњења у било ком физичком облику, са или без омотача; они се користе као компоненте ракетних мотора и за смањење отпора ваздуха за пројектиле. ПОГОНСКО ГОРИВО, ТЕЧНО: UN-бројеви 0495, 0497 Материје, које се састоје од течне брзогоруће експлозивне материје и користе се за погон. ПОГОНСКО ГОРИВО, ЧВРСТО: UN-бројеви 0498, 0499, 0501 Материје, које се састоје од чврсте брзогоруће експлозивне материје и користе се за погон. ПОДВОДНЕ БОМБЕ: UN-број 0056 Предмети, који се састоје од добоша или пројектила, са пуњењем од детонирајуће експлозивне материје, без или са средствима за пуњење, која садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Они су предвиђени за детонирање под водом. ПОЈАЧИВАЧИ ПАЉЕЊА, без детонатора: UN-бројеви 0042, 0283 Предмети, који се састоје од детонирајуће експлозивне материје без средстава за паљење. Они служе за појачавање импулса паљења детонатора или детонационе врпце. ПОЈАЧИВАЧИ ПАЉЕЊА, СА ДЕТОНАТОРОМ: UN-бројеви 0225, 0268 Предмети, који се састоје од детонирајуће експлозивне материје са средством за паљење. Они служе за појачавање импулса паљења детонатора или детонационе врпце. ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ: UN-бројеви 0192, 0193, 0492, 0493: Предмети, који садрже пиротехничку материју, која приликом разарања предмета експлодира јаким праском. Они су намењени да се поставе на железничке колосеке. ПРЕДМЕТИ ПИРОФОРИЧНИ: UN-број 0380 Предмети, који садрже пирофоричну материју (самозапаљиву у додиру са ваздухом) и експлозивну материју или неку експлозивну компоненту. Овај назив искључује предмете, који садрже бели фосфор. ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, ИЗУЗЕТНО НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, ЕЕI): UN-број 0486 Предмети, који садрже само екстремно неосетљиве детонирајуће материје (EIDS), који у нормалним условима транспорта показују само незнатну вероватноћу ненамерног паљења или ширења, и који су издржали испитни тест серије 7. ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са светлећим индикаторима: UN-број 0345, 0424, 0425 Предмети, као што су гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа, пушака или другог ручног ватреног оружја. ПРОЈЕКТИЛИ, са распрскавајућим или потисним пуњењем: UN бројеви 0434, 0435 Предмети као што су гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа, пушака или другог ручног ватреног оружја. Они служе за распршивање боја за обележавање или других инертних материја. ПРОЈЕКТИЛИ, са распрскавајућим или потисним пуњењем: UN-бројеви 0346, 0347 Предмети као гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они не садрже никаква средства за паљење или садрже средства за паљење са најмање два делотворна заштитна механизама. Они служе за распршивање боја за обележавање или других инертних материја. ПРОЈЕКТИЛИ, са распрскавајућим или потисним пуњењем: UN-бројеви 0426, 0427 Предмети као гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они садрже средства за паљење која имају најмање два делотворна заштитна механизама. Они служе за распршивање боја за обележавање или других инертних материја. ПРОЈЕКТИЛИ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0167, 0324 Предмети као што су гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они садрже средства за паљење, која имају мање од два делотворна заштитна механизама. ПРОЈЕКТИЛИ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0168, 0169, 0344 Предмети, као што су гранате или меци, који се испаљују из топова или других артиљеријских оруђа. Они не садрже средства за паљење или садрже средства за паљење са најмање два делотворна заштитна механизама. РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА: UN-бројеви 0238, 0240, 0453 Предмети, који се састоје од ракетног мотора и намењени су за вучу конопца за собом. РАКЕТЕ, НА ТЕЧНО ПОГОНСКО ГОРИВО, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0397, 0398 Предмети, који се састоје од цилиндра напуњеног течном погонском материјом са једном или више млазница (дизни) и опремљени су бојевом главом. Овај назив укључује и навођене пројектиле. РАКЕТЕ, са потисним пуњењем: UN-бројеви 0436, 0437, 0438 Предмети, који се састоје од ракетног мотора и потисног пуњења за потискивање корисног терета из ракетне главе. Овај назив укључује и навођене пројектиле. РАКЕТЕ, са инертном главом: UN-бројеви 0183, 0502 Предмети, који се састоје од ракетног мотора и потисног пуњења за избацивање корисног терета из ракетне главе. Овај назив укључује и навођене пројектиле. РАКЕТЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0180, 0295 Предмети, који се састоје од ракетног мотора и бојеве главе, са средствима за паљење, имају мање од два делотворна заштитна механизма. Овај назив укључује и навођене пројектиле. РАКЕТЕ, са распрскавајућим пуњењем: UN-бројеви 0181, 0182 Предмети, који се састоје од ракетног мотора и бојеве главе, без средстава за паљење или са средствима за паљење, која имају најмање два делотворна заштитна механизама. Овај назив укључује и навођене пројектиле. РАКЕТНИ МОТОРИ НА ТЕЧНО ПОГОНСКО ГОРИВО: UN-бројеви 0395, 0396 Предмети, који се састоје од цилиндра који садржи течно погонско гориво и опремљени су са једном или више млазница (дизни). Они су намењени за погон ракете или навођеног пројектила. РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ, са или без потисног пуњења: UN-бројеви 0250, 0322 Предмети, који се састоје од цилиндра који садржи хиперголно погонско гориво и опремљени су са једном или више млазница (дизни). Они су намењени за погон ракете или навођеног пројектила. РАКЕТНИ МОТОРИ; UN-бројеви 0186, 0280, 0281 Предмети, који се састоје од погонског пуњења, у принципу од чврсте погонске материје, које је садржано у цилиндру са једном или више млазница (дизни). Они су намењени за погон ракете или навођеног пројектила. РАСПРСКАВАЈУЋА ПУЊЕЊА са експлозивом: UN-број 0043 Предмети, који се састоје од малог експлозивног пуњења и служе за отварање пројектила или друге муниције, у циљу растурања (расејавања) њиховог садржаја. РАСПРСКАВАЈУЋА ПУЊЕЊА, ПОВЕЗАНА ПЛАСТИЧНОМ МАТЕРИЈОМ: UN-бројеви 0457, 0458, 0459, 0460 Предмети, који се састоје од пуњења из детонирајуће експлозивне материје повезаног пластичном материјом, који су произведени у специјалном облику без омотача и без средства за паљење. Они служе као саставни део муниције, као што су бојеве главе. РАСПРСКАВАЈУЋА ТЕЛА: UN-број 0048 Предмети, који се састоје из пуњења од детонирајуће експлозивне материје у кућишту од картона, пластике, метала или неког другог материјала. Предмети су без средства за паљење или са средствима за паљење, која садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Напомена: Следећи предмети не спадају под Овај назив: БОМБЕ, ПРОЈЕКТИЛИ, МИНЕ; итд. Они су у овом појмовнику посебно наведени. РАСПРСКАВАЈУЋИ УРЕЂАЈИ ЗА РАСТРЕСАЊЕ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, за нафтне бушотине, без детонатора: UN-број 0099 Предмети, који се састоје од кућишта са детонирајућом експлозивном материјом без средстава за паљење. Они се користе за разбијање стена у околини бушотине, ради олакшања истицања сирове нафте из стена. СИГНАЛНА ТЕЛА, ДИМНА: UN-бројеви 0196, 0197, 0313, 0487 Предмети, који садрже пиротехничке материје и емитују дим. Они могу додатно да садрже и уређаје за емитовање звучних сигнала. СИГНАЛНА ТЕЛА, ЗА СЛУЧАЈ НЕСРЕЋЕ НА МОРУ: UN-бројеви 0194, 0195 Предмети, који садрже пиротехничке материје и намењени су за давање сигнала помоћу праска, пламена или дима или у комбинацији истих. СИГНАЛНА ТЕЛА, РУЧНА: UN-бројеви 0191, 0373 Преносиви предмети, који садрже пиротехничке материје и емитују видљиве сигнале или знаке упозорења. Овај назив обухвата и мала осветљавајућа тела, као што су сигналне светиљке на аутопутевима, железничке сигналне светиљке или мале сигналне светиљке за случај несреће на мору. СИГНАЛНЕ РАКЕТЕ, ВАЗДУХ: UN-бројеви 0093, 0403, 0404, 0420, 0421 Предмети, који садрже пиротехничке материје и намењени су за бацање из авиона у сврху осветљавања, обележавања или за сигнализацију или упозорење. СИГНАЛНЕ РАКЕТЕ, ЗЕМЉА: UN-бројеви 0092, 0418, 0419 Предмети који садрже пиротехничке материје и користе се на површини земље у сврху осветљавања, обележавања или за сигнализацију или упозорење. СОНДА СА ЕКСПЛОЗИВОМ: UN-бројеви 0374, 0375 Предмети, који се састоје од пуњења детонирајуће експлозивне материје, без или са средствима за паљење, који садрже најмање два делотворна заштитна механизама. Они се бацају са бродова и експлодирају или на унапред одређеној дубини воде или кад падну на дно мора. СОНДА, СА ЕКСПЛОЗИВОМ: UN-бројеви 0204, 0296 Предмети, који се састоје од пуњења детонирајуће експлозивне материје, са средствима за паљење, која имају мање од два делотворна заштитна механизама. Они се бацају са бродова и експлодирају или на унапред одређеној дубини воде или кад падну на дно мора. ТОРПЕДА, са распрскавајућим пуњењем: UN-број 0329 Предмети, који се састоје од експлозивног погонског система, који торпедо покреће у води и од бојеве главе, без или са средставима за паљење, која имају најмање два делотворна заштитна механизама. ТОРПЕДА, са распрскавајућим пуњењем: UN-број 0330 Предмети, који се састоје од експлозивног или неексплозивног погонског система, који торпедо покреће у води и бојеве главе са средством за паљење, која имају мање од два делотворна заштитна механизама. ТОРПЕДА, са распрскавајућим пуњењем: UN-број 0451 Предмети, који се састоје од неексплозивног погонског система, који торпедо покреће у води и од бојеве главе, без или са средставима за паљење, која имају најмање два делотворна заштитна механизама. ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ, са или без распрскавајућег пуњења: UN-број 0449 Предмети, који се састоје или од течног експлозивног погонског система, који торпедо покреће у води, са или без бојеве главе; или од течног неексплозивног погонског система, који торпедо покреће у води, са бојевом главом. ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ, са инертном главом: UN-број 0450 Предмети, који се састоје од течног експлозивног погонског система, који торпедо покреће у води и инертне главе. ТРИТОНАЛ: UN-број 0390 Материја, која се састоји од смеше тринитротолуена (ТNТ) и алуминијума. УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВА, различити од иницијалног експлозива: UN-број 0190 Нове или већ постојеће експлозивне материје или предмети са експлозивном материјом, који још нису сврстани ни под какав назив у Табели А поглавља 3.2. и који се транспортују према упутствима надлежних органа у принципу у малим количинама између осталог у сврху тестирања, сврставања, истраживања или развоја, у сврху контроле квалитета или као трговачки узорци. Напомена: Експлозивне материје или предмети са експлозивним материјама, који су већ сврстани у неки други назив у Табели А поглавља 3.2, нису обухваћени овим појмом. УПАЉАЧ, ЕКСПЛОЗИВНИ: UN-бројеви 0106, 0107, 0257, 0367 Предмети, који садрже експлозивне компоненте, а намењени су изазивању детонације у муницији. Они садрже уређаје за изазивање детонације који се активирају механички, електрично, хемијски или хидростатички. У принципу они имају заштитне механизме. УПАЉАЧ, ФИТИЉ: UN-број 0131 Предмети различите структуре, који служе за паљење штапина и активирају се трењем, ударцем или електрично. УПАЉАЧИ ЗА ПОГОНСКА ПУЊЕЊА: UN-бројеви 0319, 0320, 0376 Предмети, који се састоје од средства за паљење и додатног пуњења од брзогоруће експлозивне материје, као што је црни барут и служе као упаљачи за погонска пуњења у чаури патроне за топове. итд. УПАЉАЧИ, ДЕТОНИРАЈУЋИ, са заштитним механизмом: UN-бројеви 0408, 0409, 0410 Предмети, који садрже експлозивне компоненте, а намењени су изазивању детонације у муницији. Они садрже уређаје за изазивање детонације који се активирају механички, електрично, хемијски или хидростатички. Детонирајући упаљач мора да садржи најмање два делотворна заштитна механизама. УПАЉАЧИ, НЕЕКСПЛОЗИВНИ: UN-бројеви 0316, 0317, 0368 Предмети, који садрже компоненте са материјама за паљење, а намењени су изазивању брзог горења у муницији. Они садрже уређаје за изазивање детонације који се активирају механички, електрично, хемијски или хидростатички. У принципу они имају заштитне механизме. УПАЉАЧИ: UN-бројеви 0121, 0314, 0315, 0325, 0454 Предмети, који садрже једну или више експлозивних материја и служе томе, да изазову брзо горење у ланцу паљења. Предмети се активирају хемијски, електрично или механички. Напомена: Следећи предмети не спадају под овај појам: УПАЉАЧИ: УПАЉАЧ ФИТИЉ; УДАРНЕ КАПИСЛЕ; ШТАПИНИ НЕЕКСПЛОЗИВНИ; УПАЉАЧ ЗА ПОГОНСКА ПУЊЕЊА; УПАЉАЧИ, НЕЕКСПЛОЗИВНИ; Они су у овом појмовнику посебно наведени. УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ: UN-број 0173 Предмет, који се састоји од малог експлозивног пуњења, средства за паљење, шипке или спојнице. Он служи за брзо избацивање уређаја одвајањем шипке или спојнице. УРЕЂАЈ ЗА СЕЧЕЊЕ КАБЛА, СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ: UN-број 0070 Предмети који се састоје од уређаја у облику ножа, који се са малим пуњењем распрскавајуће експлозивне материје потискује на ослонац. УРЕЂАЈИ КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем: UN-бројеви 0248, 0249 Предмети, чија функција се базира на физичко-хемијској реакцији њиховог садржаја са водом. ФИТИЉ, СИГУРНОСНИ: UN-број 0105 Предмет, који се састоји од језгра од финог зрнастог црног барута, који је увијен у савитљиву текстилну тканину са једном или више заштитних пресвлака. Он сагорева након паљења са унапред одређеном брзином без икаквог експлозивног дејства. ФИТИЉ, цеваст, са металном облогом: UN-број 0103 Предмет, који се састоји од металне цеви са језгром од брзогоруће експлозивне материје. ФИТИЉ: UN-број 0066 Предмет, који се састоји или од текстилног влакна, које је покривено црним барутом или неком другом пиротехничком смешом и налази се у савитљивом цреву, или од језгра од црног барута у савитљивој текстилној мрежици. Он сагорева својом дужином отвореним пламеном и служи за пренос паљења са једног уређаја на пуњење или упаљач. ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ), сув или навлажен са мање од 15% (масених) воде: UN-број 0118 Материја, која се састоји од јаке смеше циклотриметилентринитроамина (RDX) и тринитротолуена (ТNТ). Ово наименоване укључује и "Композицију Б". ХЕКСОТОНАЛ: UN-број 0393 Материја, која се састоји од јаке смеше циклотриметилентриниторамина (RDX), тринитротолуена (ТNТ) и алуминијума. ЦРНИ БАРУТ, ПРЕСОВАН ИЛИ У ЉУСПАМА: UN-број 0028 Материја, која се састоји од уобличеног црног барута. ЧАУРЕ ЗА ПОГОНСКА ПУЊЕЊА, ПРАЗНЕ, СА УПАЉАЧИМА ЗА ПОГОНСКО ПУЊЕЊЕ: UN-бројеви 0055, 0379 Предмети, који се састоје из чауре за погонско пуњење од метала, пластике или неког другог незапаљивог материјала, у којима је упаљач за погонско пуњење једини експлозивни састојак. ЧАУРЕ ЗА ПОГОНСКА ПУЊЕЊА, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ УПАЉАЧА ЗА ПОГОНСКО ПУЊЕЊЕ: UN-бројеви 0446, 0447 Предмети, који се састоје од чауре за погонско пуњење, која је у потпуности или делимично израђена од нитроцелулозе. ШТАПИН, НЕЕКСПЛОЗИВНИ: UN-број 0101 Предмети, који се састоје од памучних влакана, која су импрегнирана финим црним барутом. Они сагоревају отвореним пламеном и користе се у ланцима за паљење код ватрометних тела итд. |
| --- | --- |
| 2.2.1.2 | Материје и предмети који нису дозвољени за транспорт |
| 2.2.1.2.1 | Експлозивне материје, које према критеријумима Приручника за испитивања и критеријуме, Део I, показују недозвољено високу осетљивост или код којих може настати спонтана реакција, као и експлозивне материје и предмети са експлозивном материјом, које се не могу сврстати у неки од назива наведених у Табели А, поглавља 3.2 или у неки од назива Н.Д.Н., нису дозвољени за транспорт. |
| 2.2.1.2.2 | Предмети групе компатибилности K (1.2 K, UN-број 0020 и 1.3 K, UN-број 0021) нису дозвољени за транспорт. |

| 2.2.1.3 | Списак заједничких назива |
| --- | --- |
| класификациони кôд (види 2.2.1.1.4); број UN; Назив материје или предмета. 1.1 A; 0473; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. (нису дозвољене за транспорт у железничком саобраћају види 2.2.1.2.2). 1.1 B; 0461; КОМПОНЕНТЕ ЕКСПЛОЗИВНОГ НИЗА, Н.Д.Н.. 1.1 C; 0474 0497 0498 0462; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПОГОНСКО ГОРИВО, ТЕЧНО ПОГОНСКО ГОРИВО, ЧВРСТО ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н.. 1.1 D; 0475 0463; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н.. 1.1 E; 0464; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н.. 1.1 F; 0465; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н.. 1.1 G; 0476; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.. 1.1 L; 0357 0354; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.2 B; 0382; КОМПОНЕНТЕ, ЕКСПЛОЗИВНОГ НИЗА, Н.Д.Н.. 1.2 C; 0466; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.2 D; 0467; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.2 E; 0468; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.2 F; 0469; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.2 L; 0358 0248 0355; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. УРЕЂАЈИ КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.3 C; 0132 0477 0495 0499 0470; БРЗОГОРЕЋЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ АРОМАТИЧНИХ НИТРОДЕРИВАТА, Н.Д.Н. ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПОГОНСКО ГОРИВО, ТЕЧНО ПОГОНСКО ГОРИВО, ЧВРСТО ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.3 G; 0478; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.. 1.3 L; 0359 0249 0356; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. УРЕЂАЈИ КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са распрскавањем, потисним или погонским пуњењем ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н.. 1.4 B; 0350 0383; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н. КОМПОНЕНТЕ, ЕКСПЛОЗИВНОГ НИЗА, Н.Д.Н.. 1.4 C; 0479 0501 0351; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПОГОНСКО ГОРИВО, ЧВРСТО ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, Н.Д.Н.. 1.4 D; 0480 0352; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.4 E; 0471; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.4 F; 0472; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.4 G; 0485 0353; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н.. 1.4 S; 0481 0349 0384; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н. ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ,Н.Д.Н. КОМПОНЕНТЕ, ЕКСПЛОЗИВНОГ НИЗА, Н.Д.Н.. 1.5 D; 0482; ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (материје ЕVIа), Н.Д.Н.. 1.6 N; 0486; ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, ИЗУЗЕТНО НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, ЕЕIb). 0190; УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВА различити од иницијалног експлозива Напомена: Подкласа и група компатибилности се одређује у договору са надлежним органом и према принципима става 2.2.1.1.4.. а) EVI = explosive, very insensitive (експлозив, веома неосетљив) b) EEI = explosive, extremly insensitive (експлозив, екстремно неосетљив) |

| 2.2.2 | Класа 2: Гасови |
| --- | --- |
| 2.2.2.1 | Критеријуми |
| 2.2.2.1.1 | Појам класе 2 обухвата чисте гасове, смеше гасова, смеше једног или више гасова са једном или више материја и предметa, који садрже такве материје. Гасови су материје, које - на 50 °C имају притисак паре од преко 300 kPa (3 бара) или - се на 20 °C и при стандардном притиску од 101,3 kPa налазе у потпуно гасовитом стању. Напомена 1: UN-број 1052 флуороводоник је ипак материја класе 8. 2: Чист гас може да садржи друге састојке, који потичу из процеса производње или који су додати, да би се одржала стабилност производа, под условом да концентрација ових састојака не мења класификацију или прописе о транспорту, као што је степен пуњења, притисак пуњења или притисак испитивања. 3: Наименивања Н.Д.Н. у 2.2.2.3. могу да обухвате како чисте гасове тако и смеше гасова. 4. Газирана пића не потпадају под одредбе ADR. |
| 2.2.2.1.2 | Материје и предмети класе 2 су подељени како следи: - Збијени гас: гас који се у транспортној амбалажи под притиском на -50 °C налази у потпуно гасовитом стању; ова категорија обухвата све гасове, који имају критичну температуру од највише -50 °C. - Гас у течном стању: гас који се у транспортној амбалажи под притиском на температурама преко -50°C делимично налази у течном стању. Разликује се: гас претворен у течност под високим притиском: гас који има критичну температуру изнад -50 °C до највише +65 °C; и гас преттворен у течност под ниским притиском: гас који има критичну температуру изнад +65 °C. - Дубоко расхлађен течни гас: гас који се у транспортној амбалажи, због своје ниске температуре, делимично налази у течном стању. - Растворен гас: гас који је у транспортној амбалажи под притиском, растворен у растварачу у течној фази. - Паковања гаса под притиском и мале посуде са гасом (гасне патроне). - Други предмети, који садрже гас под притиском. - Гасови који нису под притиском, а који подлежу посебним захтевима (узорци гасова). |
| 2.2.2.1.3 | Материје и предмети Kласе 2 (изузев паковања гаса под притиском) у зависности од њихових опасних особина сврставају се у једну од следећих група: А загушљиви; О оксидирајући; F запаљви; Т отровни; ТF отровни, запаљиви; ТC отровни, нагризајући; ТО отровни, оксидирајући; ТFC отровни, запаљиви, нагризајући; ТОC отровни, оксидирајући, нагризајући; Ако према овим критеријумима гасови или смеше гасова имају опасне особине, које се могу сврстати у више од једне групе, предност над свим осталим групама имају групе обележене словом Т. Групе обележене словом F имају предност над групама обележеним словима А или О. Напомена 1: У Модел прописима UN, у IMDG-кôду и у Техничким упутствима ICAO, гасови се на основу њихове главне опасности разврставају у следеће три подкласе: Подкласа 2.1: запаљиви гасови (одговара групама, које су обележене великим словом F) Подкласа 2.2: незапаљиви, неотровни гасови (одговара групама, које су обележене великим словима А или О) Подкласа 2.3: отровни гасови (одговара групама које су обележене великим словима Т, тј.Т, ТF,ТC,ТО,ТFC и ТОC). 2: Мале посуде са гасом (број UN 2037) сврставају се у групе А до ТОC у зависности од опасности која проистиче из њиховог садржаја. За паковања гаса под притиском (број UN 1950) види 2.2.2.1.6. 3: Нагризајући гасови сматрају се отровним и због тога се сврставају у групе ТC,ТFC или ТОC. 4: Смеше са више од 21 % запремине кисеоника сврставају се као оксидирајуће. |
| 2.2.2.1.4 | Ако нека смеша класе 2, поименично наведена у Табели А Поглавља 3.2 одговара другачијим критеријумима него што је наведено у 2.2.2.1.2. и 2.2.2.1.5, у том случају ова смеша се класификује према критеријумима и сврстава у одговарајући назив Н.Д.Н. |
| 2.2.2.1.5 | Материје и предмети (изузев паковања гаса под притиском) класе 2 који нису поименично наведени у Табели А Поглавља 3.2 се класификују према ставовима 2.2.2.1.2. и 2.2.2.1.3 у један од заједничких наименивања наведених у 2.2.2.3. При томе треба применити следеће критеријуме: Загушљиви гасови Неоксидирајући, незапаљиви и неотровни гасови, који разблажују или потискују кисеоник који се нормално налази у атмосфери. Запаљиви гасови Гасови, који на 20 °C и при стандардном притиску од 101,3 kPa - су запаљиви у смеши са ваздухом од највише 13 % запремине или - поседују обим експлозивности са ваздухом од најмање 12 процентних поена независно од доње границе експлозивности. Запаљивост се мора утврдити испитивањима или прорачунима према методама усвојеним од стране ISO (види стандард ISO 10156:1996). Ако на располагању стоје само недовољни подаци за примену ових метода, могу се користити испитивања према упоредивим методама, која су призната од стране надлежних органа земље порекла. Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, тада методе морају бити признате од надлежних органа прве државе Уговорне стране ADR, на коју пошиљка наилази. Оксидирајући гасови Гасови, који у принципу, додавањем кисеоника могу изазивати или подстицати сагоревање других материја, јаче него што то чини ваздух. Оксидирајућа способност мора се утврдити испитивањима или прорачунима према методама прихваћеним од стране ISO (види стандард ISO 10156:1996 и стандард ISO 10156-2:2005). Отровни гасови Напомена: Гасови, који због свог нагризајућег дејства делимично или потпуно одговарају критеријумима отровности, сврставају се као отровни. Због могуће додатне опасности нагризајућег дејства, види и критеријуме под насловом "Нагризајући гасови". Гасови за које се, - зна да имају такво отровно или нагризајуће дејство на људе, да представљају опасност по здравље; или - претпоставља, да делују отровно или нагризајуће на људе, јер су приликом испитивања према 2.2.61.1 показали вредност LC50 за акутну отровност од највише 5000 ml/m3 (ppm). За разврставање смеша гасова (укључујући испарења материја других класа) може се применити следећа формула: при чему је: fi = мол (молска) фракција i-тог састојка смеше Ti = показатељ отровности i-тог састојка смеше. Вредност Тј одговара вредности LC50 према 4.1.4.1 упутство за паковање P200. Ако у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1 нема наведене вредности LC50, треба користити вредност LC50, која постоји у научној литератури. Ако вредност LC50 није позната, тада се показатељ отровности израчунава користећи најнижу вредност LC50 материја са сличним физичким и хемијским особинама или на основу испитивања, ако је то једина практична могућност. Нагризајући гасови Гасови или смеше гасова, који због свог нагризајућег дејства у потпуности одговарају критеријумима за отровност, класификују се као отровни са додатном опасношћу нагризања. Смеша гасова, која се због комбинованог дејства нагризања и отровности сматра као отровна, поседује додатну опасност нагризања, ако је према искуственим вредностима у односу на људе познато, да је смеша штетна за кожу, очи или слузокожу или ако вредност LC50 нагризајућег састојка смеше, при прорачуну према следећој формули, износи највише 5000 ml/m3 (ppm): , при чему је: fci = мол (молска) фракција i-тог нагризајућег састојка смеше Tci = показатељ отровности нагризајућег i-тог састојка смеше. Вредност Тci одговара вредности LC50 према 4.1.4.1 упутсво за паковање P200. Ако у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1 нема наведене вредности LC50, треба користити вредност LC50 која постоји у научној литератури. Ако вредност LC50 није позната, тада се показатељ отровности израчунава користећи најнижу вредност LC50 материја са сличним физичким и хемијским особинама или на основу испитивања, ако је то једина практична могућност. |
| 2.2.2.1.6 | Паковања гаса под притиском Паковања гаса под притиском (UN-број 1950) се према својим опасним особинама сврставају у једну од следећих група: А загушљиви; О оксидирајући F запаљиви; Т отровни; C нагризајући; CО нагризајући, оксидирајући FC запаљиви, нагризајући ТF отровни, запаљиви; ТC отровни, нагризајући; ТО отровни, оксидирајући ТFC отровни, запаљиви, нагризајући; ТОC отровни, оксидирајући, нагризајући; Класификација зависи од врсте садржаја паковања гаса под притиском. Напомена: Гасови који одговарају дефиницији отровних гасова према 2.2.2.1.5 или пирофорних гасова према упутству за паковање P200 у 4.1.4.1, не смеју се користити као погонско средство у паковањима гаса под притиском. Паковања гаса под притиском са садржајем, који с обзиром на отровност или нагризајуће дејство одговарају критеријумима амбалажне групе I, нису дозвољени за транспорт (види и 2.2.2.2.2). Примењују се следећи критеријуми: - Разврставање у групу А се врши, ако садржај не одговара критеријумима неке друге групе према ставовима b) до f) у наставку. - Разврставање у групу О се врши, ако паковање гаса под притиском садржи оксидирајући гас према 2.2.2.1.5. - Разврставање у групу F се врши, ако садржај укључује најмање 85 % масе запаљивих састојака и хемијска топлота сагоревања износи најмање 30 kJ/g. Разврставање у групу F се не може вршити, ако садржај укључује највише 1 % масе запаљивих састојака и ако је хемијска топлота сагоревања мања од 20 kJ/g. У другим случајевима паковање гаса под притиском је потребно испитивати на запаљивост према испитивањима описаним у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 31. Лако запаљива и запаљива паковања гаса под притиском треба сврставати у групу F. Напомена: Запаљиви састојци су запаљиве течне материје, запаљиве чврсте материје или запаљиви гасови и смеше гасова као што су дефинисани у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 31.1.3 у Напомени 1 до 3. Ова дефиниција не укључује пирофорне, саомозагревајуће или материје које реагују са водом. Хемијску топлоту сагоревања потребно је одредити са једним од следећих поступака: АSТМ D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (Е/F) 86.1 до 86.3 или NFPA 30B. - Разврставање у групу Т се врши, ако је садржај, изузев погонског средства паковања гаса под притиском, класификован у класу 6.1. амбалажне групе II или III; - Разврставање у групу C се врши, ако садржај, изузев погонског средства паковања гаса под притиском одговара критеријумима класе 8 амбалажне групе II или III; - Ако су испуњени критеријуми за више од једне групе, од група О, F, Т и C, разврставање се врши у групе CО, FC,ТF, ТC, ТО, ТFC, односно ТОC. |
| 2.2.2.2. | Гасови, који нису дозвољени за транспорт |
| 2.2.2.2.1 | Хемијски нестабилни гасови класе 2 дозвољени су за транспорт, само ако су предузете неопходне мере за спречавање сваке опасне реакције, као нпр. распадање, диспропорционисање или полимеризација, под нормалним условима транспорта. У том циљу мора се нарочито водити рачуна о томе, да посуде и цистерне не садрже материје, које могу да подстичу такве реакције. |
| 2.2.2.2.2 | Следеће материје и смеше нису дозвољене за транспорт: - UN-број 2186 ХЛОРОВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН; - UN-број 2421 АЗОТТРИОКСИД; - UN-број 2455 МЕТИЛНИТРИТ; - дубоко расхлађени течни гасови, који се не могу сврстати под Класификациони кôд 3 А, 3 О или 3 F; - растворени гасови који се не могу сврстати под UN-број 1001, 2073 или 3318, - паковања гаса под притиском, код којих су гасови отровни према 2.2.2.1.5 или пирофорни према упутствима за паковање P200 у 4.1.4.1 и користе се као погонско средство. - паковања гаса под притиском са садржајем који одговарају критеријуму амбалажне групе I с обзиром на своју отровност и нагризајуће дејство (види 2.2.61 и 2.2.8); - мале посуде које садрже врло отровне гасове (вредност LC50 мања од 200 ppm) или пирофорне гасови према 4.1.4.1 упутства за паковање P200. |
| 2.2.2.3 | Списак заједничких назива |
| Збијени гасови. Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 1 A; 1956; КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н.. 1 O; 3156; КОМПРИМОВАН ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 1 F; 1964 1954; СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н. КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. 1 T; 1955; КОМПРИМОВАН ГАС,ОТРОВАН,Н.Д.Н.. 1 TF; 1953; КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. 1 TC; 3304; КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 1 TO; 3303; КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 1 TFC; 3305; КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 1 TOC; 3306; КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.. |
| Гасови у течном стању. Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 2 А; 1058; ГАСОВИ, У ТЕЧНОМ СТАЊУ, незапаљиви, допуњени азотом, угљендиоксидом или ваздухом. 1078; ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н. као смеше гасова са ознаком R........, који као: Смеша F 1 на 70 °C има притисак паре од највише 1,3 MPa (13 бара), а на 50 °C густину, која није нижа од оне коју има дихлорфлуорметан (1,30 kg/l); Смеша F 2 на 70 °C има притисак паре од највише 1,9 MPa (19 бара), а на 50 °C густину, која није нижа од оне коју има дихлордифлуорометан (1,21 kg/l); Смеша F 3 на 70 °C има притисак паре од највише 3 MPa (30 бара), а на 50 °C густину, која није нижа од оне коју има хлордифлуорметан (1,09 kg/l). Напомена: Трихлорфлуорметан (средство за хлађење R 11), 1,1,2-трихлор- 1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113а), 1-хлор-1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133b) нису материје класе 2. Оне, међутим, могу да буду састојци смеша F 1 до F 3.. 1968; ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ,Н.Д.Н.. 3163; ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н.. 2 О; 3157; ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н.. 2 F; 1010; БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН или СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, која на 70 ºC има притисак паре, који не сме да прелази 1.1 MPa (11 бара), а густина на 50 ºC не сме бити мања од 0.525 kg/l Напомена: Бутадиени, стабилизовани су такође сврстани у UN-број 1010,види Поглавље 3.2 Табела А.. 1060; МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА, као смеше метилацетилена и пропадиена са угљоводоником, које као: Смеша P 1 садржи највише 63 % запремине метилацетилена и пропадиена и не више од 24% запремине пропана и пропена, при чему процентуално учешће засићених угљоводоника C4 мора да износи најмање 14% запремине; Смеша P 2 садржи највише 48% запремине метилацетилена и пропадиена и највише 50% запремине пропана и пропена, при чему процентуално учешће засићених угљоводоника C4 мора да износи најмање 5% запремине; као и смеше пропадиена са 1 % до 4 % метилацетилена.. 1965; СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. као смеша која као: Смеша А на 70 °C има притисак паре од највише 1,1 MPa (11 бара), а на 50°C густину од најмање 0,525 kg/l; Смеша А01 на 70 °C има притисак паре од највише 1,6 MPa (16 бара), а на 50 °C густину од најмање 0,516 kg/l; Смеша А02 на 70 °C има притисак паре од највише 1,6 MPa (16 бара), а на 50 °C густину од најмање 0,505 kg/l; Смеша А0 на 70 °C има притисак паре од највише 1,6 MPa (16 бара), а на 50 °C густину од најмање 0,495 kg/l; Смеша А1 на 70 °C има притисак паре од највише 2,1 MPa (21 бар), а на 50 °C густину од најмање 0,485 kg/l; Смеша B1 на 70 °C има притисак паре од највише 2,6 MPa (26 бара), а на 50°C густину од најмање 0,474 kg/l; Смеша B2 на 70 °C има притисак паре од највише 2,6 MPa (26 бара), а на 50°C густину од најмање 0,463 kg/l, Смеша B на 70 °C има притисак паре од највише 2,6 MPa (26 бара), а на 50 °C густину од најмање 0,450 kg/l; Смеша C на 70 °C има притисак паре од највише 3,1 MPa (31 бар), а на 50°C густину од најмање 0,440 kg/l; Напомена: 1: За претходно наведене смеше дозвољени су и следећи трговачки називи као наименовања материје: за смеше А, А01, А02 и А0: БУТАН, за смешу C ПРОПАН. 2. За транспорте који претходе или следе поморском или ваздушном саобраћају, за UN-број 1965 СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. може се користити као алтернативно наименовање UN-број 1075 ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН.. 3354; ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. 3161; ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. 2 Т; 1967; ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ,ОТРОВАН, Н.Д.Н.. 3162; ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. 2 ТF; 3355; ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. 3160; ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. 2 ТC; 3308; ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 2 ТО; 3307; ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 2 ТFC; 3309; ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 2 ТОC; 3310; ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.. |
| Дубоко расхлађени гасови у течном стању. Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 3 А; 3158; ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.. 3 О; 3311; ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.. 3 F; 3312; ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.. |
| Растворени гасови. Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 4; За транспорт су дозвољени само материје наведене у Табели А Поглавља 3.2.. |
| Паковања гаса под притиском и посуде, мале, са гасом (гасне патроне). Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 5; 1950; АЕРОСОЛИ. 2037; ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила са једнократним пуњењем. |
| Други предмети који садрже гас под притиском. Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 6 А; 2857; РАСХЛАДНЕ МАШИНЕ, са незапаљивим, неотровним гасовима или раствором амонијака (UN 2672). 3164; ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕМУАТСКИМ ПРИТИСКОМ, (садрже незапаљив гас) или. 3164; ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАУЛИЧКИМ ПРИТИСКОМ, (садрже незапаљив гас). 6 F; 3150; УРЕЂАЈИ, МАЛИ, СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ, са испусним вентилом. 3150; ПАТРОНЕ СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ, ЗА ДОПУНУ ЗА МАЛЕ УРЕЂАЈЕ, са испусним вентилом. |
| Узорци гаса. Класификациони кôд; UN-број; Назив материје или предмета. 7 F; 3167; УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан. 7 Т; 3169; УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан. 7 ТF; 3168; УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан. |

| 2.2.3 |  | Класа 3 Запаљиве течне материје |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3.1 |  | Критеријуми |
| 2.2.3.1.1 |  | Појам класе 3 обухвата материје и предмете, који садрже материје ове класе, које - су течне према ставу (а) дефиниције за "течне" у одељку 1.2.1; - имају притисак паре на 50 °C од највише 300 kPa (3 бара), а на 20 °C и на стандардном притиску од 101,3 kPa нису потпуно у гасовитом стању, - имају тачку паљења од највише 60 °C (за одговарајућу проверу види 2.3.3.1.). Појам класе 3 обухвата и течне и чврсте материје у растопљеном стању са тачком паљења преко 60 °C, које се предају на транспорт или транспортују загрејане на или изнад своје тачке паљења. Ове материје су сврстане под UN-број 3256. Појам класе 3 обухвата и десензитизоване експлозивне течне материје. Десензитизоване експлозивне течне материје су експлозивне материје, које су растворене или у облику суспензије у води или другој течности, ради стварања хомогене течне мешавине, да би се сузбиле експлозивне особине. У Табели А Поглавља 3.2 ове материје су сврстане под UN-бројевe 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379 Напомена 1: Материје које нису отровне ни нагризајуће са тачком паљења од преко 35 °C, које не одржавају самостално сагоревање према условима испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 32.5.2, не спадају у класу 3; ако се ове материје ипак предају на транспорт и транспортују загрејане на или изнад њихове тачке топљења, оне спадају у ову класу. 2: Одступајући од 2.2.3.1.1 дизел гориво или газол или уље за ложење (лако) са тачком паљења преко 60 °C до највише 100 °C сматрају се материјом класе 3, UN-број 1202. 3: Течне материје, које су при удисању врло отровне, са тачком паљења испод 23 °C и отровне материје са тачком паљења од 23 °C или изнад, су материје класе 6.1 (види 2.2.61.1). 4: Течне материје и препарати, који се користе као средства за сузбијање штеточина (пестициди), које су врло отровне, отровне или слабо отровне и имају тачку паљења од 23 °C или вишу, су материје класе 6.1 (види 2.2.61.1). |
| 2.2.3.1.2 |  | Материје и предмети класе 3 подељени су како следи: F Запаљиве течне материје без споредне опасности: F1 Запаљиве течне материје са тачком паљења од највише 60 °C; F2 Запаљиве течне материје са тачком паљења изнад 60 °C, које се предају на транспорт или транспортују загрејане на или изнад њихове тачке паљења (загрејане материје); FТ Запаљиве течне материје, отровне: FТ1 Запаљиве течне материје, отровне; FТ2 Средства за сузбијање штеточина (пестициди); FC Запаљиве течне материје, нагризајуће; FТC Запаљиве течне материје, отровне, нагризајуће; D Десензитизоване експлозивне течне материје. |
| 2.2.3.1.3 |  | Материје и предмети сврстани у класу 3 наведени су у Табели А поглавља 3.2. Материје које нису поименично наведене у Табели А поглавља 3.2, сврставају се према одредбама овог одељка у одговарајуће наименовање у 2.2.3.3 и у одговарајућу амбалажну групу. Запаљиве течне материје се на основу њиховог степена опасности, коју представљају у току транспорта, сврставају у једну од следећих амбалажних група: Амбалажна група; Тачка паљења (затворена посуда); Температура почетка кључања. I; -; ≤ 35 °C. II(а); < 23 °C; > 35 °C. III(а); ≥23 °C и ≤ 60 °C; > 35 °C. (а) види такође 2.2.3.1.4. За течности са (неком) споредном опасношћу (опасностима) потребно је узети у обзир амбалажну групу одређену према горњој табели и амбалажн групу одређену на основу јачине споредне/споредних опасности; класификација и амбалажне групе се одређују у складу са табелом претежних опасности у 2.1.3.10. |
| 2.2.3.1.4 |  | Течне или вискозне смеше и препарати укључујући и оне са највише 20% нитроцелулозе са садржајем азота од највише 12,6% у сувој маси, могу се сврстати у амбалажну групу III само ако испуњавају следеће захтеве: - да је висина одвојеног слоја растварача мања од 3% укупне висине пробног узорка приликом испитивања одвајања растварача (види Приручник за испитивања и критеријуме, део III пододељак 32.5.1); и - вискозитет и тачка паљења морају бити у складу са следећом табелом: |
|  |  | Кинематички вискозитет (екстраполирани) n (при брзини смицања близу 0) mm2/s на 23°C; Време истицања t према ISO 2431:1993; Тачка паљења у °C. у s; пречник испусне славине (дизне) mm. 20 <; n; ≤; 80; 20 <; t; ≤; 60; 4; изнад 17. 80 <; n; ≤; 135; 60 <; t; ≤; 100; 4; изнад 10. 135 <; n; ≤; 220; 20 <; t; ≤; 32; 6; изнад 5. 220 <; n; ≤; 300; 32 <; t; ≤; 44; 6; изнад -1. 300 <; n; ≤; 700; 44 <; t; ≤; 100; 6; изнад -5. 700 <; n; 100 <; t; 6; -5 и испод. |
|  |  | Напомена: Смеше са више од 20% али највише 55% нитроцелулозе са садржајем азота од највише 12,6% у сувој маси су материје, које се сврставају под број UN 2059. Смеше са тачком паљења испод 23 °C - са преко 55% нитроцелулозе без обзира на садржај азота, или - са највише 55% нитроцелулозе, а са садржајем азота од преко 12,6% у сувој маси су материје класе 1 (UN-бројеви 0340 или 0342) или класе 4.1 (UN-бројеви 2555, 2556 или 2557). |
| 2.2.3.1.5 |  | Раствори и хомогене смеше, које нису отровне ни нагризајуће, са тачком паљења од 23 °C или преко тога (вискозне материје као што су боје или лакови, изузев материја, које садрже преко 20% нитроцелулозе) у посудама капацитета од највише 450 литара не подлежу прописима ADR, ако при испитивању одвајања растварача (види Приручник за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 32.5.1) висина одвојеног слоја растварача износи мање од 3% укупне висине и ако материје на 23 °C у посуди за истицање према стандарду ISO 2431:1993 са испусном славином (дизном) пречника 6 mm имају време истицања - од најмање 60 секунди, или - најмање 40 секунди и не садржи више од 60% материја класе 3. |
| 2.2.3.1.6 |  | Ако материје класе 3 због примеса, спадају у друге категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у Табели А поглавља 3.2, ове смеше или раствори сврставају се у наименовања у која они спадају на основу њихове стварне опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати, смеше и отпаци) види и одељак 2.1.3. |
| 2.2.3.1.7 |  | На основу поступка испитивања из 2.3.3.1 и 2.3.4 и критеријума из 2.2.3.1.1 може се утврдити, да ли је особина поименично наведеног раствора или поименично наведене смеше одн. раствора или смеше, која садржи поименично наведену материју, таква да тај раствор или та смеша не подлеже одредбама ове класе (види и одељак 2.1.3). |
| 2.2.3.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт |  |
| 2.2.3.2.1 | Материје класе 3, које лако пероксидирају (које су нестабилне и лако граде пероксиде, као што је случај са етром или неким хетероцикличним једињењима која садрже кисеоник), нису дозвољене за транспорт, уколико њихов садржај пероксида, рачунато по водоникпероксиду (H2О2) премашује 0,3%. Садржај пероксида се утврђује према прописима 2.3.3.2. |  |
| 2.2.3.2.2 | Хемијски нестабилне материје класе 3 нису дозвољене за транспорт, изузев ако су предузете неопходне мере за спречавање сваке опасне реакције распадања или полимеризације током транспорта. У том циљу мора се посебно водити рачуна, да посуде и цистерне не садрже материје, које могу да подстичу такве реакције. |  |
| 2.2.3.2.3 | Десензитизоване експлозивне течне материје, које нису наведене у Табели А поглавља 3.2 нису дозвољене за транспорт као материје класе 3. |  |
| 2.2.3.3 | Списак збирних наименовања |  |

| Споредна опасност | Класификациони кôд |  | UN-број | Називи материје или предмета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запаљиве течности |  |  |  |  |
|  |  |  | 1133 | ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност |
|  |  |  | 1136 | ДЕСТИЛАТИ КАТРАНА КАМЕНОГ УГЉА, ЗАПАЉИВИ |
|  |  |  | 1139 | РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (укључује површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе,као што је заштита возила од корозије,облагање буради) |
|  |  |  | 1169 | ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ |
|  |  |  | 1197 | ЕКСТРАКТИ, АРОМА, ТЕЧНИ |
|  |  |  | 1210 | ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ,запаљиве |
|  |  |  | 1210 | ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ШТАМПАРСКУ БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче),запаљиве |
|  |  |  | 1263 | БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средтсво за полирање, пуниоци) |
|  |  |  | 1263 | ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈУ (укључујучи разређиваче боје и раствараче) |
|  |  |  | 1266 | ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима |
|  |  |  | 1293 | ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ |
|  |  | F1 | 1306 | СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА |
|  |  |  | 1866 | СМОЛА, РАСТВОР, запаљив |
|  |  |  | 1999 | КАТРАН, ТЕЧНИ (укључујући друмски асфалт и уља, битумен и сечене остатке битумена |
|  |  |  | 3065 | АЛКОХОЛНА ПИЋА |
|  |  |  | 3269 | КОМПЛЕТИ ПОЛИЕСТАРСКИХ СМОЛА |
|  |  |  | 1224 | КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1268 | ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  | 1268 | ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. |
| без |  |  | 1987 | АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. |
| споредне |  |  | 1989 | АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. |
| опасности F |  |  | 2319 | ТЕРПЕНТИНСКИ УГЉОВОДОНИЦИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3271 | ЕТРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3272 | ЕСТРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3295 | УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3336 | МЕРКАПТАНИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ,Н.Д.Н. или |
|  |  |  | 3336 | СМЕША МЕРКАПТАНА, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1993 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
|  |  | F2 загрејана материја | 3256 | ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC загрејана на или изнад тачке паљења |
|  |  |  | 1228 | МЕРКАПТАНИ, ЗАПАЉИВИ,ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  | 1228 | СМЕША МЕРКАПТАНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1986 | АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1988 | АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. |
|  |  | FТ1 | 2478 | ИЗОЦИЈАНАТИ,ЗАПАЉИВИ,ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  | 2478 | РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ,ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3248 | ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3273 | НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1992 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ,ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| отровна FТ |  |  | 2758 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2760 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2762 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2764 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2772 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2776 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2778 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2780 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2782 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 2784 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  | пестициди (тачка паљења < 23оC) FТ2 | 2787 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 3024 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 3346 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 3350 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |
|  |  |  | 3021 | ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |
|  |  |  | Нап. | Класификација пестицида под неко наименовање, врши се на основу активног састојка, агрегатног стања пестицида и свих могућих споредних опасности. |
|  |  |  | 3469 | БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средтсво за полирање, пуниоци) или |
|  |  |  | 3469 | ДОДАТНЕ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујучи разређиваче боје и раствараче) |
| нагризајућа |  | FC | 2733 | АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  | 2733 | ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 2985 | ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3274 | АЛКОХОЛАТИ, РАСТВОР, у алкохолу, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 2924 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| отровна нагризајућа |  | FТC | 3286 | ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, ДЕСЕНЗИТИЗОВАНА ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30% масе нитроглицерина |
| десензитизована експлозивна течна материја |  |  | 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, ДЕСЕНЗИТИЗОВАНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30% масе нитроглицерина |
|  |  | D | 3379 | ЕКСПЛОЗИВ, ДЕСЕНЗИТИЗОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |

| 2.2.41 | Класа 4.1 Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и десензитизоване експлозивне материје |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.41.1 | Критеријуми |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.1 | Појам класе 4.1 обухвата запаљиве материје и предмете, десензитизоване експлозивне материје, које се сматрају чврстим према дефиницији појма «чврст» у ставу (а) одељка 1.2.1, као и самореагујуће чврсте или течне материје. У класу 4.1 сврстане су: - лако запаљиве чврсте материје и предмети (види 2.2.41.1.3 до 2.2.41.1.8); - самореагујуће чврсте или течне материје (види 2.2.41.1.9 до 2.2.41.1.17); - десензитизоване експлозивне чврсте материје (види 2.2.41.1.18); - материје сродне самореагујуће материјама (види 2.2.41.1.19). |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.2 | Материје и предмети класе 4.1 подељени су како следи: F Запаљиве чврсте материје без споредне опасности: F1 Органске материје; F2 Органске материје растопљене; F3 Неорганске материје; FO Запаљиве чврсте материје, оксидирајуће; FT Запаљиве чврсте материје, отровне; FТ1 Органске материје, отровне; FТ2 Неорганске материје, отровне; FC Запаљиве чврсте материје, нагризајуће; FC1 Органске материје, нагризајуће; FC2 Неорганске материје, нагризајуће; D Десензитизоване експлозивне чврсте материје без споредне опасности; DT Десензитизоване експлозивне чврсте материје, отровне; SR Самореагујуће материје; SR1 Материје, за које није потребна никаква контрола температуре; SR2 Материје, за које је неопходна контрола температуре. |  |  |  |  |  |
|  | Запаљиве чврсте материје |  |  |  |  |  |
|  | Дефиниције појмова и особине |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.3 | Запаљиве чврсте материје су лако сагориве чврсте материје и чврсте материје, које се могу запалити трењем. Лако запаљиве чврсте материје су материје у виду праха, зрна или пасте, које су опасне, ако се могу лако запалити кратким контактом са извором паљења као што је запаљена шибица и ако се пламен може брзо проширити. Опасност при томе не представља само пожар, него и отровни производи сагоревања. Метални прах је нарочито опасан због потешкоћа при гашењу пожара, јер уобичајена средства за гашење, као што су угљендиоксид или вода могу повећати опасност. |  |  |  |  |  |
|  | Класификација |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.4 | Материје и предмети, који су сврстани у класу 4.1 као запаљиве чврсте материје, наведени су у Табели А Поглавља 3.2. Разврставање органских материја и предмета, који нису поименично наведени у Табели А поглавља 3.2, у одговарајући назив у 2.2.41.3 у складу одредбама Поглавља 2.1 може се вршити на основу искуства или резултата испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 33.2.1. Разврставање неорганских материја које нису поименично наведене мора се вршити на основу резултата испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 33.2.1.; при томе се морају узети у обзир и искуства, ако она воде до строжијег разврставања. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.5 | Ако су материје и предмети који нису поименично наведени сврстани у неко од наименовања наведених у 2.2.41.3, а на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 33.2.1, важе следећи критеријуми: - Са изузетком металног праха или праха металних легура, прашкасте, зрнасте или материје у виду пасте је потребно класификовати као лако запаљиве материје класе 4.1, ако се оне лако могу запалити кратким контактом са извором паљења (на пример, запаљена шибица) или ако се пожар након паљења брзо шири, ако је време сагоревања једне мерне дужине од 100 mm краће од 45 секунди или је брзина сагоревања већа од 2,2 mm/s. - Метални прах или прах металних легура се сврстава у класу 4.1, ако се може запалити пламеном и ако се реакција прошири на цео узорак за десет минута или краће. Чврсте материје, које могу проузроковати пожар услед трења, класификују се у класу 4.1 аналогно постојећем наименовању (нпр. шибице), или у складу са одговарајућим посебним одредбама. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.6 | На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.2.1 и према критеријумима утврђеним у 2.2.41.1.4 и 2.2.41.1.5 се такође може утврдити, да ли је особина поименично наведене материје таква, да не подлеже одредбама ове класе. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.7 | Ако материје класе 4.1 због примеса спадају у друге категорије опасности од оних у коју спадају материје поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, ове смеше се сврставају у назив, у који оне спадају на основу њихове стварне опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати или отпаци) види такође и одељак 2.1.3. |  |  |  |  |  |
|  | Разврставање у амбалажну групу |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.8 | Запаљиве чврсте материје које су класификоване под различита наименовања у Табели А Поглавља 3.2 се сврставају у амбалажну групу II или III, на основу поступка испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 33.2.1, у складу са следећим критеријумима: - лако запаљиве чврсте материје, које приликом испитивања имају време сагоревања краће од 45 секунди за измерено одстојање од 100 mm, сврставају се у: амбалажну групу II: ако пламен пролази кроз овлажену зону; амбалажну групу III: ако овлажена зона заустави пламен за најмање четири минута. - метални прах или прах металних легура се сврстава у: амбалажну групу II: ако се приликом испитивања реакција прошири целом дужином узорка за пет минута или краће; амбалажну групу III: ако се приликом испитивања реакција прошири целом дужином узорка за дуже од пет минута. За чврсте материје, које могу проузроковати пожар трењем, разврставање у амбалажну групу врши се аналогно са постојећим наименовањима или у складу са одговарајућим посебним одредбама. |  |  |  |  |  |
|  | Самореагујуће материје |  |  |  |  |  |
|  | Дефиниције појмова |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.9 | У сврху ADR самореагујуће материје су термички нестабилне материје, које су подложне јаком егзотермном распадању и без учешћа кисеоника (ваздуха). Материје се не сматрају самореагујућим материјама класе 4.1, ако: - су експлозивне материје према критеријумима класе 1; - су оксидирајуће материје према поступку класификације за класу 5.1 (види 2.2.51.1), изузев смеша оксидирајућих материја, које садрже најмање 5 % сагоривих органских материја и оних које подлежу класификационом поступку утврђеном у напомени 2; - су органски пероксиди према критеријумима класе 5.2 (види 2.2.52.1); - је њихова топлота распадања мања од 300 J/g; или - је њихова температура самоубрзавајућег распадања (SADT) (види Напомену 2 у продужетку) за комад за отпрему од 50 kg виша од 75 °C. Напомена 1: Топлота распадања се може утврдити према свакој међународно признатој методи, нпр. динамичком диференцијалном калориметријом и адијабатском калориметријом. 2: Смеше оксидирајућих материја, које одговарају критеријумима класе 5.1 и садрже најмање 5 % сагоривих органских материја, које не одговарају критеријумима наведеним у горњим ставовима (а), (b) (c) или (е), подлежу класификационом поступку за самореагујуће материје. Смеше које показују особине самореагујућих материја, типа B до F, класификују се као самореагујуће материје класе 4.1. Смеше, које према принципу Приручника за испитивања и критеријуме, Део II, пододељак 20.4.3 g), показују особине самореагујућих материја типа G, сматрају се у сврху класификације као материје класе 5.1 (види 2.2.51.1). 3: Температура самоубрзавајућег распадања (SADT) је најнижа температура, на којој материја може егзотермно да се распадне у транспортној амбалажи. Неопходни захтеви за утврђивање ове температуре (SADT) наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део II, поглавља 20 и одељак 28.4. 4: Материје, које показују особине самореагујућих материја, се сврставају као такве и ако ове материје према 2.2.42.1.5 дају позитиван резултат при испитивању, за сврставање у класу 4.2. |  |  |  |  |  |
|  | Особине |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.10 | Распадање самореагујућих материја може бити изазвано топлотом, контактом са каталитичком нечистоћом (нпр, киселинама, једињењима тешких метала, базама), трењем или ударом. Брзина распадања расте са температуром и варира у зависности од материје. Распадање, нарочито ако не дође до паљења, може да има за последицу развијање отровних гасова или пара. Код одређених самореагујућих материја мора се контролисати температура. Одређене самораспадајуће материје могу се експлозивно распасти посебно ако су затворене. Ова особина може се мењати додавањем средстава за разблаживање или коришћењем одговарајуће амбалаже. Одређене самореагујуће материје жестоко сагоревају. Самореагујуће материје су на пример одређена једињења доле наведених типова: алифатична азотна једињења (-C-N=N-C-); органски азиди (-C-N3); диазонијум соли (-CN2+Z-); N-нитрозо једињења (-N-N=О); и ароматични сулфохидразиди (-SО2-NH-NH2); Ово набрајање је непотпуно, материје са другим реактивним групама и одређене смеше материја могу имати сличне особине. |  |  |  |  |  |
|  | Класификација |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.11 | Самореагујуће материје се деле на седам типова у зависности од њиховог степена опасности. Типови самореагујућих материја се крећу од типа А, који није дозвољен за транспорт у амбалажи у којој је испитан, до типа G, који не потпада под одредбе за самореагујуће материје класе 4.1. Класификација самореагујућих материја типова B до F је у непосредној вези са највећом дозвољеном количином у једној амбалажи. Принципи који се примењују приликом класификације, као и примењиви класификациони поступци, методе испитивања и критеријума и узорак одговарајућег извештаја о испитивању наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део II. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.12 | Самореагујуће материје, које су већ класификоване и дозвољене за транспорт у амбалажи, наведене су у 2.2.41.4, оне које су већ дозвољене за транспорт у IBC, наведене су у 4.1.4.2, упутство за паковање IBC520, а оне које су већ дозвољене за транспорт у цистернама према поглављу 4.2 наведене су у 4.2.5.2 у упутству за преносиве цистерне Т23. Свака наведена дозвољена материја сврстана је у назив по врстама из Табеле А, Поглавља 3.2 (UN-бројеви 3221 до 3240), такође су наведене и одговарајуће споредне опасности и напомене са релевантним транспортним информацијама. Ова збирна наименовања наводе: - самореагујуће материје типова B до F, види 2.2.41.1.11; - агрегатно стање (течно/чврсто). - контрола температуре (по потреби), види 2.2.41.1.17. Класификација самореагујућих материја наведених у 2.2.41.4 врши се на основу технички чисте материје (изузев ако није посебно наведена мања концентрација од 100%). |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.13 | Класификацију самореагујућих материја, које нису наведене у 2.2.41.4, 4.1.4.2, упутству за паковање IBC520 или у 4.2.5.2, упутству за преносиве цистерне Т23, као и њихово разврставање у неко заједнички назив, треба да предузме надлежни орган земље порекла, на основу извештаја о испитивању. Одобрење мора да садржи класификацију и одговарајуће услове транспорта. Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, класификација и услови транспорта морају бити признати од стране надлежних органа прве државе Уговорне Стране ADR на коју пошиљка наилази. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.14 | Активатори, као што су једињења цинка, могу бити додати одређеним самореагујућим материјама да би изменили њихову реактивну способност. У зависности од типа и концентрације активатора, то може да има за последицу смањење термичке стабилности и промену експлозивних особина. Ако се промени једна од ових особина, нови препарат мора да се оцени према класификационом поступку. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.15 | Узорци самореагујућих материја или препарати самореагујућих материја, који нису наведени у пододељку 2.2.41.4, за које не постоје комплетни подаци о испитивању и који се транспортују ради даљих испитивања или процене, треба разврстати у назив које одговара самореагујућим материјама типа C, под условом да - из расположивих података произилази, да узорак није опаснији од самореагујуће материје типа B; - је узорак упакован према методи паковања ОP2 и да маса по транспортној јединици не износи више од 10 kg. - из расположивих података произилази, да је контролисана температура, уколико је неопходна, довољно ниска да спречи свако опасно разлагање (декомпозицију), и довољно висока да спречи свако опасно раздвајање фаза. |  |  |  |  |  |
|  | Десензитивизација |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.16 | Да би се постигла безбедност током транспорта, самореагујуће материје, се у многим случајевима десензитизују коришћењем средстава за разблаживање. Ако је утврђен процентуални садржај неке материје, тада се то односи на проценат по маси, заокружено на наредни цео број. Ако се користи неко средство за разблаживање, самореагујуће материје морају бити испитане заједно са средством за разблаживање, које је присутно у концентрацији и у облику који је коришћен у транспорту. Средства за разблаживање, услед којих се самореагујућа материја може концентрисати на опасан ниво приликом ослобађања из амбалаже, се не смеју користити. Свако средство за разблаживање мора бити компатибилно са самореагујућом материјом. У том смислу, компатибилна средства за разблаживање су она чврста или течна средства, која немају никакво штетно дејство на термичку стабилност и на тип опасности самореагујуће материје. Течни разређивачи у препаратима за које се захтева контролисана температура (види 2.2.41.1.14), морају имати тачку кључања од најмање 60 ºC и темературу паљења од најмање 5 ºC. Тачка кључања течне материје мора бити за најмање 50 ºC већа од контролне температуре самореагујуће материје. |  |  |  |  |  |
|  | Захтеви за контролу температуре |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.17 | Одређене самореагујуће материје се смеју транспортовати само на контролисаној температури. Контролна температура је највећа температура, на којој самореагујућа материја може безбедно транспортовати. Предпоставља се, да температура у непосредној околини комада за отпрему током транспорта прекорачује 55 ºC само у току релативно кратког временског периода у оквиру свака 24 часа. При изостанку контроле температуре може бити неопходно предузети мере за случај ванредних околности. Температура за случај ванредних околности је температура, на којој се ове мере морају предузети. Контролна и температура за случај ванредних околности се израчунава из SADT (види табелу 1). SADT се одређује, да би се могло одлучити, да ли се материја мора транспортовати на контролисаној температури. Одредба за одређивање SADT садржан је у Приручнику за испитивања и критеријуме Део II поглавље 20 и одељак 28.4. Табела 1: Одређивање контролне температуре и температуре за случај ванредних околности Врста посуде; SADT а; Контролна температура; Температура за случај нужде. Појединачна амбалажа и IBC; ≤ 20 ºC; 20 ºC испод SADT; 10 ºC испод SADT.  20 ºC, ≤ 35 ºC; 15 ºC испод SADT; 10 ºC испод SADT.  35 ºC; 10 ºC испод SADT; 5 ºC испод SADT. Цистерне; ≤ 50 ºC; 10 ºC испод SADT; 5 ºC испод SADT. а SADT материја која је упакована за транспорт Самореагујуће материје са SADT од највише 55 ºC морају се транспортовати на контролисаној температури. Уколико су примењиве, контролна и температура у случају ванредних околности наведене су у 2.2.41.4. Стварна температура током транспорта може бити нижа од контролне температуре, али је неопходно одабрати температуру која спречава раздвајање фаза. |  |
|  | Десензитизоване експлозивне чврсте материје |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.18 | Десензитизоване експлозивне чврсте материје су материје, које су овлажене водом или алкохолима или разблажене другим материјама, ради потискивања њихових експлозивних особина. Таква наименовања су у Табели А поглавља 3.2 под UN-бројевима: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 и 3380. |  |  |  |  |  |
|  | Материје сродне са самореагујућим материјама |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.1.19 | Материје, које: - су привремено сврстане у класу 1 према серијама испитивања 1 и 2, али су серијом испитивања 6 ипак изузете из класе 1, - нису самореагујуће материје класе 4.1, - нису материје класе 5.1 или 5.2, - су такође сврстане у класу 4.1. UN-бројеви 2956, 3241, 3242 и 3251 су таква наименовања. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.2.1 | Хемијски нестабилне материје класе 4.1 дозвољене су за транспорт само ако су предузете одговарајуће мере за спречавање сваке опасне реакције распадања или полимеризације током транспорта. У том циљу, мора се посебно водити рачуна о томе, да посуде и резервоари не садрже материје, које би ове реакције подстакле. |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.2.2 | Запаљиве чврсте материје, оксидирајуће, које су сврстане под UN-број 3097, нису дозвољене за транспорт, осим ако одговарају захтевима класе 1 (види и 2.1.3.7). |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.2.3 | Следеће материје нису дозвољене за транспорт: - самореагујуће материје типа А (види Приручник за испитивања и критеријуме, Део II, став 20.4.2 (а)); - сулфиди фосфора, који нису ослобођени белог или жутог фосфора; - десензитизоване експлозивне чврсте материје, које нису наведене у Табели А Поглавља 3.2; - неорганске запаљиве материје у растопљеном стању изузев UN-број 2448 СУМПОР, РАСТОПЉЕН; |  |  |  |  |  |
| 2.2.41.3 | Списак збирних наименовања |  |  |  |  |  |
| Споредна опасност |  |  | Класификациони код | UN- број | Назив материје или предмета |  |
|  |  |  |  | 3175 | ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ,Н.Д.Н. |  |
|  |  | органска | F1 | 1353 | ВЛАКНА, ИМПРЕГНИРАНА СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н., или |  |
|  |  |  |  | 1353 | ТКАНИНЕ ИМПРЕГНИРАНЕ СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н. |  |
|  | без |  |  | 1325 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |  |
|  | споредне |  |  |  |  |  |
|  | опасности | органска растопљена | F2 | 3176 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н. |  |
| запаљива |  |  |  | 3089 | МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.(а), (б) |  |
| чврста материја F |  |  |  | 3181 | ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н. |  |
|  |  | неорганска | F3 | 3182 | ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н. (ц) |  |
|  |  |  |  | 3178 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |  |
|  | оксидирајућа |  | FО | 3097 | ЗАПАЉИВА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.2) |  |
|  |  | органска | FТ1 | 2926 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |  |
|  | отровна FТ | неорганска | FТ2 | 3179 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |  |
|  | нагризају- ћа |  | FC1 | 2925 | ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
|  | FC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FC2 | 3180 | ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
|  | без споредне опсаности |  | D | 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНСКА СМЕША, ДЕСЕНЗИТИЗОВАНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 2% а мање од 10% масе нитроглицерина |  |
|  |  |  |  | 3344 | ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ, СМЕША, ДЕСЕНЗИТИЗОВАНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н., са најмање 10% а највише 20% (масених) PENT |  |
| десензитизована експло- зивна материја |  |  |  | 3380 | ЕКСПЛОЗИВ, ДЕСЕНЗИТИЗОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |  |
|  | отровна |  | DT | За транспорт су дозвољене само материје класе 4.1, које су наведене у Табели А, Поглавља 3.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП А, ТЕЧНА (није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  |  | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП А, ЧВРСТА (није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3221 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B, ТЕЧНА |  |
|  |  |  |  | 3222 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B, ЧВРСТА |  |
|  |  |  |  | 3223 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ТЕЧНА |  |
|  |  |  |  | 3224 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ЧВРСТА |  |
|  | није потребна контрола температуре |  | SR1 | 3225 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ТЕЧНА |  |
|  |  |  |  | 3226 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ЧВРСТА |  |
|  |  |  |  | 3227 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ТЕЧНА |  |
|  |  |  |  | 3228 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ЧВРСТА |  |
| Самореагујућа материја SR |  |  |  | 3229 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ТЕЧНА |  |
|  |  |  |  | 3230 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ЧВРСТА |  |
|  |  |  |  |  | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП G, ТЕЧНА (не подлежу одредбама за класу 4.1, види 2.2.41.1.11) |  |
|  |  |  |  |  | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП G, ЧВРСТА (не подлежу прописима за класу 4.1, види 2.2.41.1.11) |  |
|  |  |  |  | 3231 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за транспорт , види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3232 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП B, ЧВРСТА,ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3233 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ(није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3), |  |
|  | неопходна контрола температуре |  | SR2 | 3234 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ(није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3235 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ(није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3236 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољена за транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3237 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ(није дозвољена за транспорт у железничком саобраћају, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3238 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ (није дозвољенa транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3239 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ(није дозвољенa транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |
|  |  |  |  | 3240 | САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА, ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРАМА (није дозвољенa транспорт, види 2.2.41.2.3) |  |

|  | (а) Метали и легуре метала у праху или другом запаљивом облику, који су самозапаљиви, су материје класе 4.2. (б) Метали и металне легуре у праху или другом запаљивом облику, који у контакту са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. (ц) Хидриди метала, који у контакту са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. Алуминијумборхидрид или алуминијумборхидрид у уређајима је материја класе 4.2, UN-број 2870. |
| --- | --- |
| 2.2.41.4 | Списак већ сврстаних самореагујућих материја у амбалажи У рубрици «Методе паковања» наведени кôдови «OP1» до «ОP8» упућују на методе паковања у 4.1.4.1, упутство за паковања P 520 (види и 4.1.7.1). Самореагујуће материје које се транспортују морају одговарати наведеним класификацијама и наведеним контролисаним и температурама за случај ванредних околности (изведене од SADT). За материје, дозвољене за транспорт у IBC, види 4.1.4.2 упутство за паковање IBC520, а за материје, које су дозвољене за транспорт у цистернама према поглављу 4.2, види 4.2.5.2 упутство за преносиве цистерне Т 23. Напомена: Класификација садржана у овој Табели се односи на технички чисте материје (изузев ако је наведена концентрација мања од 100 %). За друге концентрације материја се може класификовати на други начин, узимајући у обзир поступке Приручника за испитивања и критеријуме, Део II. |

| Самореагујуће материје | Концен-трација (%) | Метода пако-вања | Контроли-сана темпера-тура (ºC) | Температура за случа ванредних околности (ºC) | UN-бројеви за позиције по врстама | Примедбе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЦЕТОН-ПИРОГАЛОЛ КОПОЛИМЕР 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНАТ | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП B, ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ TЕМПЕРАТУРИ | <100 | OP5 |  |  | 3232 | (1) (2) |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП C | <100 | OP6 |  |  | 3224 | (3) |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП C, ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ TЕМПЕРАТУРИ | <100 | OP6 |  |  | 3234 | (4) |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП D | <100 | OP7 |  |  | 3226 | (5) |
| АЗОДИКАРБОНАМИД ПРЕПАРАТ ТИП D, ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ TЕМПЕРАТУРИ | <100 | OP7 |  |  | 3236 | (6) |
| 2,2'-АЗОДИ(2,4-ДИМЕТИЛ-4-МЕТОКСИВАЛЕРОНИТРИЛ) | 100 | OP7 | -5 | +15 | 3236 |  |
| 2,2'-АЗОДИ(2,4-ДИМЕТИЛВАЛЕРОНИТРИЛ) | 100 | OP7 | +10 | +10 | 3236 |  |
| 2,2'- АЗОДИ(ЕТИЛ-2-МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ) | 100 | OP7 | +20 | +25 | 3235 |  |
| 1,1- АЗОДИ (ХЕКСАХИДРОБЕНЗО-НИТРИЛ) | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2,2'- АЗОДИ (ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) | 100 | OP6 | +40 | +45 | 3234 |  |
| 2,2'- АЗОДИ (ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) паста на бази воде | ≤50 | OP6 |  |  | 3224 |  |
| 2,2'- АЗОДИ (2-МЕТИЛБУТИРОНИТРИЛИ) | 100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| БЕНЗЕН-1,3-ДИСУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД, као паста | 52 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-(БЕНЗИЛ(ЕТИЛ)АМИНО)-3-ЕТОКСИ-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-(БЕНЗИЛ (МЕТИЛ)АМИНО)-3- ЕТОКСИ-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 3-ХЛОРО-4-ДИЕТИЛАМИНОБЕНЗЕН-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-СУЛФОНИЛХЛОРИД | 100 | OP5 |  |  | 3222 | (2) |
| 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНИЛХЛОРИД | 100 | OP5 |  |  | 3222 | (2) |
| 2-ДИАЗО-1 -НАФТОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА СМЕША ЕСТЕРА, ТИП D | <100 | OP7 |  |  | 3226 | (9) |
| 2,5-ДИБУТОКСИ-4-(4-МОРФОЛИНИЛ)-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТЕТРАХЛОРОЦИНКАТ(2:1) | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| 2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 67-100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| 2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 66 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО- БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТЕТРАФЛУОРОБОРАТ | 100 | OP7 | +30 | +35 | 3236 |  |
| 2,5- ДИЕТОКСИ -4-(4-МОРФОЛИНИЛ)- БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ СУЛФАТ | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2,5- ДИЕТОКСИ -4-(ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)- БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 67 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ-БИС (АЛИЛ-КАРБОНАТ) + ДИ-ИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≥88+ ≤12 | OP8 | -10 | 0 | 3237 |  |
| 2,5-ДИМЕТОКСИ-4-(4-МЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 79 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 4-(ДИМЕТИЛАМИНО)-БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТРИХЛОРЦИНКАТ (-1) | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| 4-ДИМЕТИЛАМИНО-6-(2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЕТОКСИ) ТОЛУЕН-2-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| N,N'-ДИНИТРОЗО-N,N'-ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛАМИД, као паста | 72 | OP6 |  |  | 3224 |  |
| N,N'-ДИНИТРОЗОПЕНТАМЕТИЛЕН-ТЕТРААМИН | 82 | OP6 |  |  | 3224 | (7) |
| ДИФЕНИЛОКСИД-4,4'-ДИСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИД | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-ДИПРОПИЛАМИНОБЕНЗЕН ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2-(N,N-ЕТОКСИКАРБОНИЛ-ФЕНИЛАМИНО)-3-МЕТОКСИ-4-(N-МЕТИЛ-N-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИНО) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 63-92 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 2-(N,N-ЕТОКСИКАРБОНИЛ-ФЕНИЛАМИНО)-3-МЕТОКСИ-4-(N-МЕТИЛ-N-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИНО) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 62 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| N-ФОРМИЛ-2-(НИТРОМЕТИЛЕН)-1,3-ПЕРХИДРОТИАЗИН | 100 | OP7 | +45 | +50 | 3236 |  |
| 2-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-1-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ)БЕНЗЕН-4-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | +45 | +50 | 3236 |  |
| 3-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-4-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ)БЕНЗЕН-4-ДИАЗОНИЈУМ ЦИНКХЛОРИД | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 2-(N,N-МЕТИЛАМИНОЕТИЛ-КАРБОНИЛ)-4-(3,4-ДИМЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФОНИЛ) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ХИДРОГЕНСУЛФАТ | 96 | OP7 | +45 | +50 | 3236 |  |
| 4-МЕТИЛ-БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИД | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 3-МЕТИЛ-4-(ПИРОЛИДИН-1ИЛ) БЕНЗЕНДИАЗОНИЈУМ ТЕТРАФЛУОРОБОРАТ | 95 | OP6 | +45 | +50 | 3234 |  |
| НАТРИЈУМ-2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-СУЛФОНАТ | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| НАТРИЈУМ-2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНАТ | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-НИТРОЗОФЕНОЛ | 100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| САМОРЕАГУЈУЋИ ТЕЧНИ УЗОРАК |  | OP2 |  |  | 3223 | (8) |
| САМОРЕАГУЈУЋИ ТЕЧНИ УЗОРАК ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ |  | OP2 |  |  | 3233 | (8) |
| САМОРЕАГУЈУЋИ ЧВРСТИ УЗОРАК |  | OP2 |  |  | 3224 | (8) |
| САМОРЕАГУЈУЋИ И ЧВРСТИ УЗОРАК ПРИ КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ |  | OP2 |  |  | 3234 | (8) |
| ТЕТРААММИНПАЛАДИЈУМ (II)НИТРАТ | 100 | OP6 | +30 | +35 | 3234 |  |

|  | Напомене: - Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме Део II одељак 20.4.2 b). Контролне и температуре за случај ванредних околности се одређују на основу поступка у ставу 2.2.41.1.17. - Потребна листица за споредну опасност «ЕКСПЛОЗИВ» према узорку 1 (види 5.2.2.2.2). - Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, Део II, став 20.4.2 c). - Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме Део II одељак 20.4.2 c). Контролне и температуре за случај ванредних околности се одређују на основу поступка у ставу 2.2.41.1.17. - Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, Део II, став 20.4.2 d). - Азодикарбонамид препарати, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, Део II, став 20.4.2 d). Контролне и температуре за случај ванредних околности се одређују на основу поступка у ставу 2.2.41.1.17. - Са компатибилним средством за разблаживање са тачком кључања од најмање 150 °C. - Види 2.2.41.1.15 - Овај назив се односи на смеше естара 2-диазо-1-нафтол-4- сулфонске киселине и 2-диазо-1-нафтол-5-сулфонске киселине, које испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, Део II, став 20.4.2 d). |
| --- | --- |

| 2.2.42 | Класа 4.2: Самозапаљиве материје |
| --- | --- |
| 2.2.42.1 | Критеријуми |
| 2.2.42.1.1 | Појам класе 4.2. обухвата: - пирофорне материје; су материје, укључујући смеше и растворе (течне или чврсте), које се чак и у малим количинама пале у додиру са ваздухом у року од пет минута. Ове материје класе 4.2 су највише склоне самозапаљењу.; и - самозагревајуће материје и предмети; су материје и предмети, укључујући смеше и растворе који су подложни самозагревању у додиру са ваздухом, без додатне енергије. Ове материје се могу запалити само у већим количинама (више килограма) и након дужег временског периода (сати или дани). |
| 2.2.42.1.2 | Материје и предметикКласе 4.2 се деле како следи: S Самозапаљиве материје без споредне опасности: S1 Органске материје, течне; S2 Органске материје, чврсте; S3 Неорганске материје, течне; S4 Неорганске материје, чврсте; S5 Органометалне материје; SW Самозапаљиве материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове; SО Самозапаљиве оксидирајуће материје; SТ Самозапаљиве отровне материје; SТ1 Органске отровне течне материје; SТ2 Органске отровне чврсте материје; SТ3 Неорганске отровне течне материје; SТ4 Неорганске отровне чврсте материје; SC Самозапаљиве нагризајуће материје; SC1 Органске нагризајуће течне материје; SC2 Органске нагризајуће чврсте материје; SC3 Неорганске нагризајуће течне материје; SC4 Неорганске нагризајуће чврсте материје; |
|  | Особине |
| 2.2.42.1.3 | Самозагревање материја, које доводи до самозапаљења, је проузроковано реакцијом материје са кисеоником из ваздуха, а развијена топлота се недовољном брзином одводи у околину. Самозагревање наступа, ако је количина настале топлоте већа од количине одвођене топлоте, и када је постигнута температура самозапаљења. |
|  | Класификација |
| 2.2.42.1.4 | Материје и предмети класификовани у класу 4.2, наведени су у Табели А Поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета који нису поименично наведени у Табели А Поглавља 3.2 у одговарајућа специфична наименовања Н.Д.Н. у 2.2.42.3 у складу са одредбама Поглавља 2.1, се може вршити на основу искуства или на основу резултата испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.3. Разврставање у општа наименовања Н.Д.Н. класе 4.2 треба да се врши на основу резултата испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме Део III одељак 33.3; при том се такође морају имати у виду искуства, ако она воде до строжијег разврставања. |
| 2.2.42.1.5 | Ако се материје и предмети који нису поименично наведени сврставају у неко од наименовања наведених у 2.2.42.3 на основу испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.3, примењују се следећи критеријуми: - самозапаљиве (пирофорне) чврсте материје сврставају се у класу 4.2, ако се упале при паду са висине од 1 m или у року од пет минута након пада; - самозапаљиве (пирофорне) течне материје сврставају се у класу 4.2; - ако се, нанете на инертан носећи материјал, упале у року од пет минута или - у случају негативног резултата испитивања према (i), ако се, нанете на храпав сув филтер папир (Whatman-филтер бр. 3), упале или угљенишу у року пет минута; - Материје, код којих у узорку у облику коцке, запремине 10cm3, на температури испитивања од 140 °C , наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 200 °C у року од 24 часа, свртавају се у класу 4.2. Овај критеријум се заснива на температури самозапаљења дрвеног угља, која износи 50 °C за узорак у облику коцке, запремине 27 m³. Материје са температуром самозапаљења од преко 50 °C за запремину од 27 m³ не сврставају се у класу 4.2. Напомена: 1: Материје, које се транспортују у амбалажама запремине од највише 3 m³ су изузете из класе 4.2, ако приликом испитивања узорка у облику коцке, запремине 10cm3 на 120 °C у року од 24 сата не наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 180 °C. 2: Материје, које се транспортују у амбалажама запремине од највише 450 литара су изузете из класе 4.2, ако приликом испитивања узорка у облику коцке, запремине 10cm3 на 100 °C у року од 24 сата не наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 160 °C. 3: Пошто органометалне материје у зависности од својих особина, могу бити класификоване у класу 4.2. или 4.3 са додатном споредном опасношћу, у одељку 2.3.6 је наведен посебан алгоритам за класификацију ових материја. |
| 2.2.42.1.6 | Ако материје класе 4.2 због примеса спадају у различите категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, ове смеше се сврставају у наименовања, у које оне спадају на основу њихове стварне опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпаци) види и одељак 2.1.3. |
| 2.2.42.1.7 | На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.3 и критеријума у 2.2.42.1.5 може се такође утврдити, да ли је нека поименично наведена материја таква, да не подлеже одредбама ове класе. |
|  | Разврставање у амбалажну групу |
| 2.2.42.1.8 | Материје и предмети класификовани под различита наименовања Табеле А поглавља 3.2 сврставају се у амбалажну групу I, II или III на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.3, а у складу са следећим критеријумима: - Самозапаљиве (пирофорне) материје сврставају се у амбалажну групу I; - Самозагревајуће материје и предмети, код којих у узорку у облику коцке, запремине 2,5cm3, на температури испитивања од 140 °C наступи самозапаљење или раст температуре на преко 200 °C, у року од 24 сата, сврставајусе у амбалажну групу II; Материје са температуром самозапаљења од преко 50 °C за запремину од 450 литара не сврставају се у амбалажну групу II. - Мање самозагревајуће материје, код којих у узорку у облику коцке, запремине 2,5 cm3, не наступи појава наведена под (b) и под тамо наведеним условима, али у којем у узорку у облику коцке, запремине 10 cm3 на температури испитивања од 140 °C наступи самозапаљење или пораст температуре на преко 200 °C у року од 24 сата, сврставају се у амбалажну групу III. |
| 2.2.42.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт |
|  | Следеће материје нису дозвољене за транспорт: - UN-број 3255 terc-БУТИЛ ХИПОХЛОРИТ; - Самозагревајуће чврсте материје, оксидирајуће, које су сврстане у UN-број 3127, изузев ако одговарају захтевима класе 1 (види 2.1.3.7). |

| 2.2.42.3 |  | Списак збирних назива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споредна опасност |  |  | Класификациони кôд |  | UN-број | Назив материје или предмета |
| Самозапаљиве материје |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2845 | САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | течна | S1 | 3183 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  | органска |  |  |  | 1373 | ВЛАКНА, ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА ИЛИ СИНТЕТИЧКА, науљена Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 1373 | ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА ИЛИ СИНТЕТИЧКЕ, науљене Н.Д.Н. |
|  |  |  | чврста | S2 | 2006 | ВЕШТАЧКЕ МАТЕРИЈЕ НА БАЗИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ,Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 3313 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ |
|  |  |  |  |  | 2846 | САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
| Без споредне опасности S |  |  |  |  | 3088 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 3194 | САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | течна | S3 | 3186 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 1383 | МЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ Н.Д.Н. или |
|  | неорган- ска |  |  |  | 1383 | САМОЗАПАЉИВЕ ЛЕГУРЕ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 1378 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, НАВЛАЖЕН са уочљивим вишком течности |
|  |  |  |  |  | 2881 | МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ |
|  |  |  | чврста | S4 | 3189 | САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н.(а) |
|  |  |  |  |  | 3205 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 3200 | САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 3190 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  | органо- метална |  |  |  | 3391 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ |
|  |  |  |  | S5 | 3392 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ |
|  |  |  |  |  | 3400 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ |
|  |  |  |  |  | 3393 | ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ |
| реактивна са водом |  |  |  | SW | 3394 | ОРГАНОМЕТАЛНИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ |
| оксидирајућа |  |  |  | SО | 3127 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.42.2) |
|  |  |  | течна | SТ1 | 3184 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
|  | органска |  | чврста | SТ2 | 3128 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
|  | неорган- ска |  | течна | SТ3 | 3187 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | чврста | SТ4 | 3191 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | течна | SC1 | 3185 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  | органска |  | чврста | SC2 | 3126 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  | анорган- ска |  |  |  |  |  |
|  |  |  | течна | SC3 | 3188 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  | 3206 | АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | чврста | SC4 | 3192 | САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |

|  | Фусноте (а) Прашина и прах метала, у облику у коме нису отровни и нису самозапаљиви, али који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. |
| --- | --- |

| 2.2.43 |  | Класа 4.3: Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.43.1 |  | Критеријуми |  |  |  |
| 2.2.43.1.1 |  | Појам класе 4.3 обухвата материје, које при реакцији са водом развијају запаљиве гасове који са ваздухом стварају експлозивне смеше, као и предмете који садрже такве материје. |  |  |  |
| 2.2.43.1.2 |  | Материје и предмети класе 4.3 подељени су како следи: W Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, без споредних опасности, као и предмети који садрже такве материје; W1 течне материје; W2 чврсте материје; W3 предмети; WF1 Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, запаљиве, течне; WF2 Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, запаљиве, чврсте; WS Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, самозагревајуће, чврсте; WО Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, оксидирајуће, чврсте; WТ Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, отровне; WТ1 течне материје; WТ2 чврсте материје; WC Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, нагризајуће; WC1 течне материје; WC2 чврсте материје; WFC Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове, запаљиве, нагризајуће. |  |  |  |
|  |  | Особине |  |  |  |
| 2.2.43.1.3 |  | Одређене материје могу у додиру са водом да развију запаљиве гасове, који са ваздухом могу створити експлозивне смеше. Такве смеше се лако пале са уобичајеним извором паљења, као на пример, отвореном ватром, искром из неког алата или незаштићеном сијалицом. Талас притиска и пламен, који при томе настају, могу да угрозе људе и животну средину. Испитни поступак, на који се позива у 2.2.43.1.4 користи се за утврђивање, да ли реакција материје са водом води до развијања опасне количине потенцијално запаљивих гасова. Овај испитни поступак се не сме користити за пирофорне материје. |  |  |  |
|  |  | Класификација |  |  |  |
| 2.2.43.1.4 |  | Материје и предмети који су сврстани у класу 4.3 наведени су у Табели А Поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета, који нису поименично наведени у Табели А поглавља 3.2, у одговарајући назив пододељка 2.2.43.3 у складу са одредбама Поглавља 2.1, врши се на основу резултата испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III одсек 33.4; при том се морају узети у обзир и искуства, ако то доводи до строжијег разврставања. |  |  |  |
| 2.2.43.1.5 |  | Ако су материје, које нису поименично наведене, сврстане у неко од наименовања у списку 2.2.43.3 на основу испитног поступка према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.4, примењују се следећи критеријуми: Материја се сврстава у класу 4.3, ако; - се у било којој фази испитивања, гас који се развија спонтано запали; - је количина гаса који се развија за један сат већа од 1 литра по килограму материје. Напомена: Пошто органометалне материје могу бити класификоване у класу 4.2 или 4.3 са додатном споредном опасношћу, у зависности од њихових особина, у одељку 2.3.6 је наведен посебан алгоритам за класификацију ових материја. |  |  |  |
| 2.2.43.1.6 |  | Ако материје класе 4.3 због примеса спадају у различите категорије опасности од оних у коју спадају материје поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, ове смеше треба разврстати у назив у који оне спадају на основу њихове стварне опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпаци) види и одељак 2.1.3. |  |  |  |
| 2.2.43.1.7 |  | На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.4 и критеријумима у 2.2.43.1.5 може се такође утврдити да ли је особина поименично наведене материје таква да не подлеже одредбама ове класе. |  |  |  |
|  |  | Разврставање у амбалажну групу |  |  |  |
| 2.2.43.1.8 |  | Материје и предмети класификовани у различита наименовања Табеле А Поглавља 3.2 се сврставају у амбалажну групу I, II или III на основу поступка испитивања по Приручнику за Испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33.4 у складу са следећим критеријумима: - У амбалажну групу I треба сврстати сваку материју, која жестоко реагује са водом на температури околине и има тенденцију да се развијени гас спонтано пали или која лако реагује са водом на температури околине, при чему је количина развијеног запаљивог гаса једнака или већа од 10 литара по килограму материје у току једног минута; - У амбалажну групу II треба сврстати сваку материју, која лако реагује са водом на температури околине, при чему је највећа количина развијеног запаљивог гаса једнака или већа од 20 литара по килограму материје на сат, а која не испуњава критеријуме за групу амбалаже I; - У амбалажну групу III треба сврстати сваку материју, која лагано реагује са водом на температури околине, при чему је највећа количина развијеног запаљивог гаса једнака или већа од 1 литра по килограму материје на сат и која не испуњава критеријуме за амбалажну групу I или II. |  |  |  |
| 2.2.43.2 |  | Материје које нису дозвољене за транспорт |  |  |  |
|  |  | Чврсте материје, које реагују са водом, запаљиве, сврстане у UN-број 3132, чврсте материје које реагују са водом, оксидирајуће, сврстане у UN-број 3133, и чврсте материје, које реагују са водом, самозагревајуће, сврстане у UN-број 3135 нису дозвољене за транспорт, изузев ако одговарају захтевима класе 1 (види и 2.1.3.7). |  |  |  |
| 2.2.43.3 |  | Списак збирних назива |  |  |  |
| Споредна опасност | Класификациони кôд |  |  | UN-број | Назив материје или предмета |
| Материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1389 | АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА,ТЕЧАН |
|  |  |  |  | 1391 | ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНOГ МЕТАЛА са највишом тачком паљења од 60ºC или |
|  |  |  |  | 1391 | ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА са највишом тачком паљења од 60ºC |
|  | течна |  | W1 | 1392 | АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН |
|  |  |  |  | 1420 | МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ |
|  |  |  |  | 1422 | КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ТЕЧНЕ |
|  |  |  |  | 3398 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ |
|  |  |  |  | 1421 | ЛЕГУРА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА,ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 3148 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| без |  |  |  | 1390 | АМИДИ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА |
| спореднe опсаности W |  |  |  | 3170 | СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА или |
|  |  |  |  | 3170 | СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА |
|  |  |  |  | 3401 | АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТ |
|  | чврста |  | W2(а) | 3402 | АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТ |
|  |  |  |  | 3403 | КАЛИЈУМ-МЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ |
|  |  |  |  | 3404 | КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ |
|  |  |  |  | 3395 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ |
|  |  |  |  | 1393 | ЛЕГУРА ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 1409 | ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 3208 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 2813 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 3292 | НАТРИЈУМОВЕ БАТЕРИЈЕ или |
|  | предмети |  | W3 | 3292 | НАТРИЈУМОВЕ ЋЕЛИЈЕ |
|  |  |  |  | 1391 | ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА са тачком паљења изнад 60ºC или |
|  |  |  |  | 1391 | ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА са тачком паљења изнад 60ºC |
| запаљива, течна |  |  | WF1 | 3399 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ |
| запаљива, чврста |  |  | WF2 | 3396 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ |
|  |  |  |  | 3132 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.43.2) |
|  |  |  |  | 3397 | ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ |
| самозагревајућа, чврста, |  |  | WS(б) | 3209 | МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 3135 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.43.2) |
| оксидирајућа, чврста |  |  | WО | 3133 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.43.2) |
|  | течна |  | WТ1 | 3130 | ТЕЧНОСТ РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| отровна WТ | чврста |  | WТ2 | 3134 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
|  | течна |  | WC1 | 3129 | ТЕЧНОСТ РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| нагриза- јућа WC | чврста |  | WC2 | 3131 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 2988 | ХЛОРСИЛАНИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
| запаљива, нагризајућа |  |  | WFC( ц) | (Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно сврставање у неки заједнички назив са класификациони кôдом, он се одређује према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) |  |

|  | Фусноте (а) Метали и металне легуре, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, нису пирофорни или самозагревајући, али су лако запаљиви, су материје класе 4.1. Земно-алкални метали и земно-алкалне металне легуре у пирофорном облику су материје класе 4.2. Прашина и прах метала у пирофорном стању су материје класе 4.2. Метали и металне легуре у пирофорном стању су материје класе 4.2. Једињења фосфора са тешким металима као што су гвожђе, бакар итд. не подлежу одредбама ADR. (б) Метали и металне легуре у пирофорном стању су материје класе 4.2. (ц) Хлорсилани са тачком паљења мањом од 23°C, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје класе 3. Хлорсилани са тачком паљења једнаком или већом од 23°C, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје класе 8. |
| --- | --- |

| 2.2.51 | Класа 5.1: Оксидирајуће материје |
| --- | --- |
| 2.2.51.1 | Критеријуми |
| 2.2.51.1.1 | Појам класе 5.1 обухвата материје, које иако саме по себи нису неопходно сагориве, могу у принципу развијањем кисеоника, проузроковати или подстицати сагоревање других материја и предмета који такве материје садрже. |
| 2.2.51.1.2 | Материје класе 5.1 као и предмети који садрже такве материје, подељене су како следи: О Оксидирајуће материје без споредне опасности или предмети, који такве материје садрже: О1 течне материје; О2 чврсте материје; О3 предмети; ОF Оксидирајуће чврсте материје,запаљиве; ОS Оксидирајуће чврсте материје, самозагревајуће; ОW Оксидирајуће чврсте материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове; ОТ Оксидирајуће материје, отровне; ОТ1 течне материје; ОТ2 чврсте материје; ОC Оксидирајуће материје, нагризајуће; ОC1 течне материје; ОC2 чврсте материје; ОТC Оксидирајуће материје, отровне, нагризајуће; |
| 2.2.51.1.3 | Материје и предмети класификовани у класу 5.1. наведени су у Табели А Поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета који нису поименично наведени у Табели А Поглавља 3.2. у одговарајући назив из 2.2.51.3., у складу са одредбама Поглавља 2.1, може се вршити на основу испитивања, метода и критеријума из 2.2.51.1.6. до 2.2.51.1.9 и Приручника за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 34.4. Уколико се резултати испитивања разликују од познатих искустава, одлука базирана на познатим искуствима мора имати предност у односу на резултате испитивања. |
| 2.2.51.1.4 | Уколико материје класе 5.1, због примеса, спадају у различите категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у Табели А поглавља 3.2, ове смеше или раствори се разврставају у назив у који оне спадају на основу њихове стварне опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпаци) види и одељак 2.1.3. |
| 2.2.51.1.5 | На основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 34.4. и критеријума утврђених у 2.2.51.1.6 до 2.2.51.1.9 може се такође утврдити и да ли је особина неке поименично наведене материје у Табели А поглавља 3.2 таква да не потпада под одредбе за ову класу. |
|  | Оксидирајуће чврсте материје |
|  | Класификација |
| 2.2.51.1.6 | Ако се оксидирајуће чврсте материје које нису поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, сврставају у неки од назива а наведених у 2.2.51.3, на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 34.4.1, примењују се слледећи критеријуми: Чврста материја се сврстава у класу 5.1, ако се она у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози 4:1 или 1:1 пали или сагорева или има исто или краће просечно време сагоревања него смеша калијум бромата и целулозе у односу маса 3:7. |
|  | Разврставање у амбалажну групу |
| 2.2.51.1.7 | Оксидирајуће чврсте материје класификоване у различите називе у Табели А Поглавља 3.2 се разврставају у амбалажну групу I, II, III на основу поступка испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 34.4.1, у складу са следећим критеријумима: - Амбалажна група I: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози 4:1 или 1:1 има краће просечно време сагоревања него смеша калијумбромата и целулозе у односу маса 3:2; - Амбалажна група II: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози од 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања, него што је просечно време сагоревања смеше калијум бромата/целулозе у односу маса 2:3 и не испуњава критеријуме за амбалажну групу I; - Амбалажна група III: материја, која у смеши са целулозом у односу маса узорак према целулози од 4:1 или 1:1 има исто или краће просечно време сагоревања, него што је просечно време сагоревање смеше калујумбромата/целулозе у односу маса 3:7 и не испуњава критеријуме за амбалажне групе I и II. |
|  | Оксидирајуће течне материје |
|  | Класификација |
| 2.2.51.1.8 | Ако се оксидирајуће течне материје поименично ненаведене у Табели А Поглавља 3.2 разврставају у нек од назива у 2.2.51.3 на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 34.4.2., примењује се следећи критеријум: Течна материја се сврстава у класу 5.1, ако у смеши са целулозом у односу од 1:1 (однос маса) има притисак од најмање 2070 kPa (надпритисак) и краће или исто просечно време раста притиска као смеша 65 %-не азотне киселине у воденом раствору/целулоза у односу маса 1:1. |
|  | Разврставање у амбалажну групу |
| 2.2.51.1.9 | Оксидирајуће материје класификоване под разним називима Табеле А поглавља 3.2 разврставају се у амбалажну групу I, II или III на основу поступка испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 34.4.2 у складу са следећим критеријумима: - Амбалажна група I: материје, које се у смеши са целулозом у односу маса 1:1 спонтано пале или имају мање просечно време раста притиска него смеша 50 %-не перхлорне киселине/целулозе у односу маса 1:1; - Амбалажна група II: свака материја, која у смеши са целулозом у односу од 1:1 (масе) има мање или исто просечно време раста притиска него смеша 40 %-ног натријумхлората у воденом раствору/целулоза у односу маса 1:1 и не испуњава критеријуме за амбалажну групу I; - Амбалажна група III: свака материја, која у смеши са целулозом у односу од 1:1 (масе) има мање или исто просечно време раста притиска него смеша 65 %-не азотне киселине у воденом раствору/целулоза у односу маса 1:1 и не испуњава критеријуме за амбалажне групе I и II. |
| 2.2.51.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт |
| 2.2.51.2.1 | Хемијски нестабилне материје класе 5.1 дозвољене су за транспорт, само ако су предузете неопходне мере за спречавање њихове опасне реакције распадања или полимеризације у току транспорта. У том циљу, мора се посебно водити рачуна о томе, да посуде и цистерне не садрже материје, које би могле да подстичу ове реакције. |
| 2.2.51.2.2 | Следеће материје и смеше нису дозвољене за транспорт: - оксидирајуће чврсте материје, самозагревајуће, које су сврстане под UN-број 3100, оксидирајуће чврсте материје, реактивне са водом, које су сврстане под UN-број 3121 и оксидирајуће чврсте материје, запаљиве, које су сврстане под UN-број 3137, изузев ако одговарају захтевима класе 1 (види и 2.1.3.7); - нестабилизовани водоникпероксид или нестабилизовани водени раствори водоникпероксида, са више од 60% водоник пероксида; - тетранитрометан, који није ослобођен запаљивих нечистоћа; - раствори перхлорне киселине са преко 72% масе киселине или смеше перхлорне киселине са било којом течном материјом изузев воде; - раствор хлорне киселине са преко 10% хлорне киселине или смеше хлорне киселине са било којом течном материјом изузев воде; - халогенована једињења флуора различита од: UN-број 1745 БРОМПЕНТАФЛУОРИД, UN-број 1746 БРОМТРИФЛУОРИД и UN-број 2495 ЈОДПЕНТАФЛУОРИД класе 5.1, као и UN-број 1749 ХЛОРТРИФЛУОРИД и UN-број 2548 ХЛОРПЕНТАФЛУОРИД класе 2; - амонијумхлорат и његови водени раствори као и смеше хлората са неком соли амонијума; - амонијумхлорит и његови водени раствори као и смеше хлорита са неком соли амонијума; - смеше хипохлорита са неком соли амонијума; - амонијумбромат и његови водени раствори као и смеше бромата са неком соли амонијума; - амонијумперманганат и његови водени раствори као и смеше перманганата са неком соли амонијума; - амонијумнитрат са преко 0,2 % сагорљивих материја (укључујући све органске материје еквивалентне угљенику), изузев као саставни део неке материје или предмета класе 1; - ђубриво са садржајем амонијумнитрата (за утврђивање садржаја амонијумнитрата, сви јони нитрата, за које у смеши постоји молекуларни еквивалент јона амонијума, морају се рачунати као амонијумнитрат) или сагоривих материја преко вредности наведених у посебном одредбом 307, изузев под условима који се примењују за класу 1; - амонијумнитрит и његови водени раствори и смеше неорганског нитрита са солима амонијума; - смеше калијумнитрата и натријумнитрита са неком соли амонијума. |
| 2.2.51.3 | Списак заједничких назива |

| Споредна опасност | Класификациони кôд |  | UN-број | Назив материје или предмета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксидирајуће материје |  |  |  |  |
|  |  |  | 3210 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3211 | ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3213 | БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3214 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  | течна | О1 | 3216 | ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3218 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3219 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3139 | ОКСИДAЦИОНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1450 | БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1461 | ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1462 | ХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1477 | НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1481 | ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1482 | ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1483 | ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
| без споредне опасности О | чврста | О2 | 2627 | НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3212 | ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 3215 | ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | 1479 | ОКСИДAЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  | предмети | О3 | 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЕОНИКА, ХЕМИЈСКИ |
| запаљива, чврста |  | ОF | 3137 | ОКСИДAЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.51.2) |
| самозагревајућа, чврста, |  | ОS | 3100 | ОКСИДAЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.51.2) |
| рективна са водом, чврста, |  | ОW | 3121 | ОКСИДAЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. (није дозвољена за транспорт, види 2.2.51.2) |
|  | течна | ОТ1 | 3099 | ОКСИДAЦИОНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| отровна ОТ | чврста | ОТ2 | 3087 | ОКСИДAЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
|  | течна | ОC1 | 3098 | ОКСИДAЦИОНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| нагриза- јућа ОC | чврста | ОC2 | 3085 | ОКСИДAЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| отровна, нагризајућа |  | ОТC | (Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, он се одређује према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) |  |

| 2.2.52 | Класа 5.2: Органски пероксиди |
| --- | --- |
| 2.2.52.1 | Критеријуми |
| 2.2.52.1.1 | Појам класе 5.2 обухвата органске пероксиде и препарате органских пероксида. |
| 2.2.52.1.2 | Материје класе 5.2 су подељене како следи: P1 Органски пероксиди, за које није потребна контрола температуре; P2 Органски пероксиди, за које је потребна контрола температуре (нису дозвољени за транспорт у железничком саобраћају). |
|  | Дефиниција појма |
| 2.2.52.1.3 | Органски пероксиди су органске материје, које садрже двовалентни -О-О-структурни елемент и могу се сматрати као деривати водоникпероксида у којем су један или оба атома водоника замењени органским радикалима. |
|  | Особине |
| 2.2.52.1.4 | Органски пероксиди су подложни егзотермном распадању на нормалној или повишеној температури. Распадање може да буде изазвано топлотом, контактом са нечистоћама (нпр, киселинама, једињењима тешких метала, аминима), трењем или ударом. Брзина распадања расте са температуром и зависна је од састава органског пероксида. Приликом распадања може доћи до развијања штетних или запаљивих гасова или пара. За одређене органске пероксида је током транспорта неопходна контрола температуре. Одређени органски пероксиди нарочито ако су затворени могу се експлозивно распасти. Ова особина се може мењати додавањем средстава за разблаживање или коришћењем одговарајуће амбалаже. Многи органски пероксиди сагоревају жестоко. Треба избећи, да органски пероксиди дођу у додир са очима. Већ након врло кратког додира, неки органски пероксиди могу изазвати озбиљне повреде рожњаче или коже. Напомена: Поступци испитивања ради утврђивања запаљивости органских пероксида садржани су у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 32.4. Пошто органски пероксиди приликом загревања могу жестоко реаговати, препоручује се, да се за утврђивање њихове тачке паљења користе мали узорци, према стандарду ISO 3679:1983. |
|  | Класификација |
| 2.2.52.1.5 | Сваки органски пероксид се сврстава у класу 5.2, изузев ако препарат органског пероксида: - не садржи више од 1,0 % активног кисеоника при највише 1,0% водоникпероксида; - не садржи више од 0,5 % активног кисеоника при више од 1,0%, али не више од 7,0% водоникпероксида. Напомена: Садржај активног кисеоника (%) неког препарата органског пероксида се утврђује формулом при чему је: ni= број група пероксида по молекулу i-тог органског пероксида; ci= концентрација (% масе) i-тог органског пероксида; mi= молекуларна маса i-тог органског пероксида. |
| 2.2.52.1.6 | Органски пероксиди се на основу њиховог степена опасности деле на седам типова. Типови се крећу од типа А, који није дозвољен за транспорт у амбалажи у којој је испитан, до типа G, који не подлеже одредбама класе 5.2. Класификација у типове B до F директно је повезано са највећом дозвољеном количином у једној амбалажи. Принципи који се примењују за класификацију материја, које нису наведене у 2.2.52.4, наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део II. |
| 2.2.52.1.7 | Органски пероксиди, за које је већ извршена класификација и који су већ дозвољени за транспорт у амбалажи наведени су у 2.2.52.4, они који су већ дозвољени за транспорт у IBC, наведени су у 4.1.4.2, упутства за паковање IBC520, а они који су већ дозвољени за транспорт у цистернама, у складу са Поглављем 4.2. и 4.3, наведени су у 4.2.5.2 упутства за преносиве цистерне Т23. Свака наведена дозвољена материја је сврстана у називе по врстама у Табели А Поглавље 3.2 (UN-броjeви 3101 до 3120), такође су наведене и одговарајуће споредне опасности и напомене које дају одговарајуће транспортне информације. Ови називи по врстама наводе: - тип (B до F) органског пероксида, (види 2.2.52.1.6); - агрегатно стање (течан/чврст); и - контрола темпеаратуре (према потреби), види 2.2.52.1.15 до 2.2.52.1.18 Смеше ових препарата могу се класификовати као исти тип органског пероксида, као што се класификује најопаснији састојак и транспортовати под транспортним условима који важе за тај тип. Међутим, ако два стабилна састојака могу формирати једну термички мање стабилну смешу, онда је потребно утврдити температуру самоубрзавајућег распадања (SADT) смеше. |
| 2.2.52.1.8 | Класификацију органских пероксида, препарата и смеша органских пероксида, који нису наведени у 2.2.52.4, 4.1.4.2 упутство за паковање IBC520 или у 4.2.5.2, упутство за преносиве цистерне Т23, као и њихово разврставање у неки заједнички назив треба да изврше надлежни органи земље порекла. Дозвола мора да садржи класификацију и одговарајуће услове транспорта. Ако земља порекла није Уговорна стана ADR, класификација и услови транспорта морају бити признати од стране надлежних органа прве државе Уговорне стане ADR, на коју пошиљка наилази. |
| 2.2.52.1.9 | Узорак органског пероксида или препарата органских пероксида који нису наведени у 2.2.52.4, за које не постоје потпуни подаци о испитивању и који се транспортују ради даљег испитивања и процене, треба разврстати у одговарајући назив органских пероксида типа C, под условом да: - из расположивих података проистиче, да узорак није опаснији од органског пероксида типа B; - је узорак упакован у складу са методом паковања ОP2, и да маса по транспортној јединици није већа од 10 kg. - из расположивих података произилази, да је контролисана температура, уколико је неопходна, довољно ниска да спречи свако опасно разлагање (декомпозицију), и довољно висока да спречи свако опасно раздвајање фаза. |
|  | Десензитизација органских пероксида |
| 2.2.52.1.10 | Да би се постигла безбедност током транспорта, органски пероксиди се у многим случајевима десензитизују органским течним или чврстим материјама, неорганским чврстим материјама или водом. Ако је утврђен процентуални садржај неке материје, то се односи на садржај масе, заокружено на следећи цео број. У принципу, десензитизација се врши, да у случају ослобађања не дође до опасног повећања концентрације органског пероксида. |
| 2.2.52.1.11 | Уколико за појединачни препарат органског пероксида није одређено ништа друго, примењују се следеће дефиниције појмова за средства за разблаживање, која се користе за десензитивисање: - средства за разблаживање типа А су органске течне материје, које су компатибилне са органским пероксидом и које имају тачку кључања од најмање 150 °C. Средства за разблаживање типа А могу се користити за десензитизацију свих органских пероксида; - средства за разблаживање типа B су органске течне материје, које су компатибилне са органским пероксидом и које имају тачку кључања испод 150 °C, али не испод 60 °C и тачку паљења која није испод 5 °C. Средства за разблаживање типа B могу се користити за десензитизацију свих органских пероксида, под условом, да је тачка кључања течне материје најмање за 60 °C виша него SADT у комаду за отпрему од 50 kg. |
| 2.2.52.1.12 | Средства за разблаживање, која не спадају у тип А или B, могу се додавати препаратима органских пероксида наведеним у 2.2.52.4 под условом да су са њима компатибилна. Међутим, замена свих или само дела средстава за разблаживање типа А или типа B са неким другим средством за разблаживање са различитим особинама, захтева да се препарат органског пероксида поново процени у складу са нормалним поступком за сврставање у класу 5.2. |
| 2.2.52.1.13 | Вода се може користити за десензитизацију само органских пероксида који су наведени у 2.2.52.4 или који су у дозволи надлежних органа према 2.2.52.1.8 означени као "са водом" или као "стабилна дисперзија у води". Узорци органских пероксида и препарати органских пероксида, који нису наведени у 2.2.52.4, могу се такође десензитизовати водом, под условом, да су испуњени захтевима из 2.2.52.1.9. |
| 2.2.52.1.14 | Органске и неорганске чврсте материје могу се користити за десензитизацију органских пероксида под условом да су са њима компатибилне. Течне и чврсте материје се сматрају компатибилним, ако немају штетан утицај на термичку стабилност, а ни на врсту опасности препарата органског пероксида. |
| 2.2.52.1.15 | Захтеви за контролу температуре Одређени органски пероксиди се смеју транспортовати само на контролисаној температури. Контролна температура је највећа температура, на којој се органски пероксид може безбедно транспортовати. Предпоставља се, да температура у непосредној околини комада за отпрему током транспорта прекорачује 55 ºC само у току релативно кратког временског периода у оквиру свака 24 часа. При изостанку контроле температуре може бити неопходно предузети мере за случај ванредних околности. Температура за случај ванредних околности је температура, на којој се ове мере морају предузети. |
| 2.2.52.1.16 | Контролна и температура за случај ванредних околности се израчунава из SADT (види табелу 1), која је најнижа температура на којој може да наступи самоубрзавајуће распадање материје у амбалажи која се користи у току транспорта. SADT се одређује, да би се могло одлучити, да ли се материја мора транспортовати на контролисаној температури. Одредбе за одређивање SADT садржани су у Приручнику за испитивања и критеријуме Део II поглавље 20 и одељак 28.4. Табела 1: Одређивање контролне и температуре за случај ванредних околности Врста посуде; SADT а; Контролна температура; Температура за случај нужде. Појединачна амбалажа и IBC; ≤ 20 ºC; 20 ºC испод SADT; 10 ºC испод SADT.  20 ºC, ≤ 35 ºC; 15 ºC испод SADT; 10 ºC испод SADT.  35 ºC; 10 ºC испод SADT; 5 ºC испод SADT. Цистерне; ≤ 50 ºC; 10 ºC испод SADT; 5 ºC испод SADT. а SADT материја која је упакована за транспорт |
| 2.2.52.1.17 | Следећи органски пероксиди подлежу контроли температуре у току транспорта: - органски пероксиди типа B и C са SADT ≤ 50 °C; - органски пероксиди типа D, који затворени, при загревању показују умерену реакцију, са SADT ≤ 50 °C, или који затворени, при загревању показују слабу или никакву реакцију, са SADT ≤ 45°C, и - органски пероксиди типа Е и F са SADT ≤ 45 °C; Напомена: Одредбе за одређивање реакције затворени при загревању наведени су у Приручнику за испитивања и критеријуме Део II поглавље 20 и одељак 28.4. |
| 2.2.52.1.18 | Уколико је примењиво, контролне и темпереатуре за случај ванредних околности наведене су у 2.2.52.4. Стварна температура током транспорта сме да буде нижа од контролне температуре, али мора бити тако одобрана да не наступи опасно раздвајање фаза. |
| 2.2.52.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт Органски пероксиди, типа А нису дозвољени за транспорт под одредбама класе 5.2 (види Приручник за испитивања и критеријуме, Део II, став 20.4.3 (а)). |

| 2.2.52.3 | Списак заједничких назива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Споредна опасност | класификациони кôд | UN-број | Назив материје или предмета |  |
| Органски пероксиди |  |  |  |  |
|  |  |  | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП А, ТЕЧАН (није дозвољен за транспорт види 2.2.52.2 |  |
|  |  |  | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП А, ЧВРСТ (није дозвољен за транспорт види 2.2.52.2 |  |
|  |  | 3101 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН |  |
|  |  | 3102 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ |  |
|  |  | 3103 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН |  |
|  |  | 3104 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ |  |
| није | P1 | 3105 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН |  |
| неопходна конрола |  | 3106 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ |  |
| температуре |  | 3107 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ТЕЧАН |  |
|  |  | 3108 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ЧВРСТ |  |
|  |  | 3109 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН |  |
|  |  | 3110 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ |  |
|  |  |  | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП G, ТЕЧАН (не подлеже одредбама, који важе за класу 5.2, види 2.2.52.1.6) |  |
|  |  |  | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП G, ЧВРСТ (не подлеже одредбама, који важе за класу 5.2, види 2.2.52.1.6) |  |
|  |  | 3111 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3112 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3113 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3114 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
| неопходна је контрола температуре | P2 | 3115 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3116 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3117 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3118 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3119 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  |  | 3120 | ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА РЕГУЛАЦИЈОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |

| 2.2.52.4 | Списак већ класификованих органских пероксида у амбалажи |
| --- | --- |
|  | У рубрици «Метод паковања» наведени кôдови «ОP1» до «ОP8» се односе на методе паковања у 4.1.4.1 Упутства за паковање P520 (види и 4.1.7.1). Органски пероксиди који се транспортују морају одговарати наведеним класификацијама и температурама датим од SADT (контролна и за случај ванредних околности). За материје, дозвољене за транспорт у IBC, види 4.1.4.2 упутство за паковање IBC520, а за материје, које су дозвољене за транспорт у цистернама према поглављу 4.2 и 4.3, види 4.2.5.2 упутство за преносиве цистерне Т 23. |

| Органски пероксиди | Концeнтра ција (%) | Средство за раз- блажи- вање тип А (%) | Средство за раз- блажи- вање тип Б (%) | Инертна чврста материја (%) | Вода | Метода паковања | Контролна темпера тура (ºC) | Темпера-тура за случај ванредних околности (ºC) | UN-број (позиција по врсти) | Споредна опасност и примедбе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЦЕТИЛАЦЕТОН ПЕРОКСИД | ≤ 42 | ≥ 48 |  |  | ≥ 8 | OP7 |  |  | 3105 | (2) |
| “ (као паста) | ≤ 32 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | (20) |
| АЦЕТИЛЦИКЛОХЕКСАСУЛФОНИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 12 | OP4 | -10 | 0 | 3112 | (3) |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| terc-АМИЛХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 88 | ≥ 6 |  |  | ≥ 6 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ | ≤ 62 | ≥ 38 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3115 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСИЛКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | +10 | +15 | 3113 |  |
| terc-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | (3) |
| terc-БУТИЛКУМИЛПЕРОКСИД | > 42-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| n-БУТИЛ-4,4-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)ВАЛЕРАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| terc-БУТИЛХИДРОПЕРОКСИД | > 79-90 |  |  |  | ≥ 10 | OP5 |  |  | 3103 | (13) |
| " | ≤ 80 | ≥ 20 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (4) (13) |
| " | ≤ 79 |  |  |  | ≥ 14 | OP8 |  |  | 3107 | (13) (23) |
| " | ≤ 72 |  |  |  | ≥ 28 | OP8 |  |  | 3109 | (13) |
| terc-БУТИЛХИДРОПЕРОКСИД + ДИ-terc-БУТИЛПЕРОКСИД | < 82 + > 9 |  |  |  | ≥ 7 | OP5 |  |  | 3103 | (13) |
| terc-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | (3) |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " (као паста) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ | > 52 - 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | (3) |
| " | > 32 - 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | > 52 - 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИДИЕТИЛАЦЕТАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +20 | +25 | 3113 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP6 | +20 | +25 | 3113 |  |
| " | > 32 - 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3117 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 | +20 | +25 | 3118 |  |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 | +40 | +45 | 3119 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ + 2,2-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН | ≤ 12 + ≤ 14 | ≥ 14 |  | ≥ 60 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 31 + ≤ 36 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| terc- БУТИЛПЕРОКСИ -2-ЕТИЛХЕКСИЛКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc- БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОБУТИРАТ | > 52 - 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | +15 | +20 | 3111 | (3) |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | +15 | +20 | 3115 |  |
| terc- БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| 1-(2-terc- БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПИЛЕНБЕНЗЕН | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| " | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| " [као стабилна дисперзија у води(смрзнута)] | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3118 |  |
| " | ≤ 32 | ≥ 68 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3117 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | > 67 - 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 | 0 | +10 | 3113 |  |
| " | > 27- 67 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| terc-БУТИЛПЕРОКСИ СТЕАРИЛКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| terc- БУТИЛПЕРОКСИ -3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ | > 32-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА | > 57 - 86 |  |  | ≥ 14 |  | OP1 |  |  | 3102 | (3) |
| " | ≤ 57 |  |  | ≥ 3 | ≥ 40 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 77 |  |  | ≥ 6 | ≥ 17 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| КУМИЛХИДРОПЕРОКСИД | > 90 - 98 | ≤ 10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | (13) |
| " | ≤ 90 | ≥ 10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | (13) (18) |
| КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3119 |  |
| КУМИЛПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| ЦИКЛОХЕКСАНОН ПЕРОКСИД(И) | ≤ 91 |  |  |  | ≥ 9 | OP6 |  |  | 3104 | (13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (5) |
| " (као паста) | ≤ 72 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | (5) (20) |
| " | ≤ 32 |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  | изузет | (29) |
| ДИАЦЕТОНАЛКОХОЛ ПЕРОКСИДИ | ≤ 57 |  | ≥ 26 |  | ≥ 8 | OP7 | +40 | +45 | 3115 | (6) |
| ДИАЦЕТИЛПЕРОКСИД | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3115 | (7) (13) |
| ДИ-terc-АМИЛПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 1,1 -ДИ-(terc-АМИЛПЕРОКСИ)ЦИКЛОХЕКСАН | ≤ 82 | ≥ 18 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| ДИБЕНЗОИЛПЕРОКСИД | > 51-100 |  |  | ≤ 48 |  | OP2 |  |  | 3102 | (3) |
| " | > 77 - 94 |  |  |  | ≥ 6 | OP4 |  |  | 3102 | (3) |
| " | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| " | ≤ 62 |  |  | ≥ 28 | ≥ 10 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " (као паста) | > 52 - 62 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | (20) |
| " | > 35 - 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | > 36 - 42 | ≥ 18 |  |  | ≤ 40 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " (као паста) | ≤ 56,5 |  |  |  | ≥ 15 | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " (као паста) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 | (20) |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " | ≤ 35 |  |  | ≥ 65 |  |  |  |  | изузет | (29) |
| ДИ-(4-terc-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP6 | +30 | +35 | 3114 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| ДИ-terc-БУТИЛПЕРОКСИД | > 52-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 |  |  | 3109 | (25) |
| ДИ-terc-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 2,2-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| 1,6-Ди-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ) ХЕКСАН | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| 1,1-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСАН | > 80-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | (3) |
| " | > 52 - 80 | ≥ 20 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | > 42 - 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 42 | ≥ 13 |  | ≥ 45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " | ≤ 27 | ≥ 25 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | (21) |
| " | ≤ 13 | ≥ 13 | ≥ 74 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| ДИ- n -БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 27 - 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| " | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3117 |  |
| " [као стабилна дисперзија у води(смрзнута)] | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3118 |  |
| ДИ-sec-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP4 | -20 | -10 | 3113 |  |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| ДИ-(2-terc-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)БЕНЗЕН(И) | > 42-100 |  |  | ≤ 57 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  |  |  |  | изузет | (29) |
| ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)ФТАЛАТ | > 42 - 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " (као паста) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | (20) |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 2,2-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)ПРОПАН | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 42 | ≥ 13 |  | ≥ 45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 1,1 -ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН | > 90-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | (3) |
| " | > 57- 90 | ≥ 10 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 57 |  |  | ≥ 43 |  | OP8 |  |  | 3110 |  |
| " | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 32 | ≥ 26 | ≥ 42 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +30 | +35 | 3116 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| ДИ-4-ХЛОРБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP5 |  |  | 3102 | (3) |
| " (као паста) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | (20) |
| " | ≤ 32 |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  | изузет | (29) |
| ДИКУМИЛПЕРОКСИД | > 52-100 |  |  | ≤ 57 |  | OP8 |  |  | 3110 | (12) |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  |  |  |  | изузет | (29) |
| ДИЦИКЛОХЕКСИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | >91 -100 |  |  |  |  | OP3 | +10 | +15 | 3112 | (3) |
| " | ≤ 91 |  |  |  | ≥ 9 | OP5 | +10 | +15 | 3114 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | +15 | +20 | 3119 |  |
| ДИДЕКАНОИЛПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP6 | +30 | +35 | 3114 |  |
| 2,2-ДИ-(4,4-ДИ (terc-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСИЛ) ПРОПАН | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 22 |  | ≥ 78 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| ДИ-2,4-ДИХЛОРОБЕНЗОИЛПЕРОКСИД | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP5 |  |  | 3102 | (3) |
| " (као паста са силиконским уљем) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ДИ-(2-ЕТОКСИЕТИЛ)ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| 1-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 52 | ≥ 45 | ≥ 10 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ)ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| " | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 62 |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3117 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3119 |  |
| " [као стабилна дисперзија у води(смрзнута)] | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3120 |  |
| 2,2-ДИХИДРОПЕРОКСИПРОПАН | ≤ 27 |  |  | ≥ 73 |  | OP5 |  |  | 3102 | (3) |
| ДИ-d-ХИДРОКСИЦИКЛОХЕКСИЛ)ПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ДИ-ИЗОБУТИРИЛПЕРОКСИД | > 32 - 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | (3) |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| ДИ-ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕНДИХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 82 | ≥ 5 |  |  | ≥ 5 | OP7 |  |  | 3106 | (24) |
| ДИ-ИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 52-100 |  |  |  |  | OP2 | -15 | -5 | 3112 | (3) |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| " | ≤ 28 | ≥ 72 |  |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| ДИЛАУРОИЛПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛ)ПЕРОКСИД | ≤ 87 |  |  |  | ≥ 13 | OP5 | +30 | +35 | 3112 | (3) |
| ДИ-(4-МЕТИЛБЕНЗОИЛ)ПЕРОКСИД (као паста са силиконским уљем) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛ)ПЕРОКСИД + БЕНЗОИЛ(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛ)ПЕРОКСИД + ДИБЕНЗОИЛПЕРОКСИД | ≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4 |  | ≥ 58 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | > 82-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | (3) |
| " | ≤ 82 |  |  | ≥ 18 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 18 | OP5 |  |  | 3104 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | > 52-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 77 |  |  | ≥ 23 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " (као паста) | ≤ 47 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)ХЕКСИН-3 | > 86-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | (3) |
| " | > 52 - 86 | ≥ 14 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 | (26) |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +20 | +25 | 3113 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИХИДРОПЕРОКСИХЕКСАН | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 18 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1 -ДИМЕТИЛ-3-ХИДРОКСИБУТИЛПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3117 |  |
| ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3116 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 42 |  |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3119 |  |
| ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛ) БЕНЗЕН | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| ДИ- n -НОНАНОИЛПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3116 |  |
| ДИ- n ОКТАНОИЛПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +10 | +15 | 3114 |  |
| ДИ-(2-ФЕНОКСИЕТИЛ)ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | > 85-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | (3) |
| " | ≤ 85 |  |  |  | ≥ 15 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ДИПРОПИОНИЛПЕРОКСИД | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | +15 | +20 | 3117 |  |
| ДИ- n ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP3 | -25 | -15 | 3113 |  |
| " | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| ДИСУКЦИНИК ПЕРОКСИД | > 72-100 |  |  |  |  | OP4 |  |  | 3102 | (3) (17) |
| " | ≤ 72 |  |  |  | ≥ 28 | OP7 | +10 | +15 | 3116 |  |
| ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ)ПЕРОКСИД | ≥ 38 - 82 | ≥ 18 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 | +10 | +15 | 3119 |  |
| " | ≤ 38 | ≥ 62 |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3119 |  |
| ЕТИЛ 3,3-ДИ-(terc-АМИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ | ≤ 67 | ≥ 33 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| ЕТИЛ 3,3-ДИ-(terc-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ | > 77-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| terc-ХЕКСИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 71 | ≥ 29 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| terc-ХЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP7 | +10 | +15 | 3115 |  |
| ИЗОПРОПИЛ sec-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ + ДИ-sec-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ + ДИ-ИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ | ≤ 32 + ≤ 15 - 18 + ≤ 12 - 15 | ≥ 38 |  |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| " | ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | (3) |
| ИЗОПРОПИЛКУМИЛХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | (13) |
| p-МЕНТИЛХИДРОПЕРОКСИД | > 72-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | (27) |
| МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОНПЕРОКСИД(И) | ≤ 67 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| МЕТИЛЕТИЛКЕТОНПЕРОКСИД(И) | види напомену 8 | ≥ 48 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | (3) (8) (13) |
| " | види напомену 9 | ≥ 55 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (9) |
| " | види напомену10 | ≥ 60 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | (10) |
| МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНПЕРОКСИД(И) | ≤ 62 | ≥ 19 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (22) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТЕЧАН, УЗОРАК |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3103 | (11) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТЕЧАН, УЗОРАК СА РЕГУЛАЦИЈОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3113 | (11) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ЧВРСТ, УЗОРАК |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3104 | (11) |
| ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ЧВРСТ, УЗОРАК СА РЕГУЛАЦИЈОМ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3114 | (11) |
| ПЕРОКСИСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП Д, стабилизована | ≤ 43 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (13) (14) (19) |
| ПЕРОКСИСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП Е стабилизована | ≤ 43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | (13) (15) (19) |
| ПЕРОКСИСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП Ф стабилизована | ≤ 43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | (13) (16) (19) |
| ПЕРОКСИЛАУРИНСКА КИСЕЛИНА | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 | +35 | +40 | 3118 |  |
| ПИНАНИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | > 56-100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (13) |
| " | ≤ 56 | ≥ 44 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| ПОЛИЕТАРПОЛИ-terc-БУТИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИ-2 ЕТИЛХЕКСАНОАТ | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +15 | +20 | 3115 |  |
| 1,1,3,3- ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| " (као стабилна дисперзија у води) | ≤ 52 |  |  |  |  | OP8 | -5 | +5 | 3119 |  |
| 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| 3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7 ТРИПЕРОКСОНАН | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | (28) |

|  | Напомене (види задњу колону Табеле у 2.2.52.4): (1) Средство за разблаживање типа B се може увек заменити средством за разблаживање типа А. Тачка кључања средства за разблаживање типа B мора да буде најмање 60 °C виша од SADT органског пероксида. (2) Садржај активног кисеоника ≤ 4,7% (3) Неопходна листица споредне опасности "ЕКСПЛОЗИВ" (Узорак бр.1, види 5.2.2.2.2.). (4) Средство за разблаживање може се заменити ди-terc-бутил-пероксидом. (5) Садржај активног кисеоника ≤ 9%. (6) Са ≤ 9 % хидрогенпероксида; садржај активног кисеоника ≤ 10 %. (7) Дозвољен само у амбалажи која није од метала. (8) Садржај активног кисеоника > 10 % и ≤ 10,7 %, са или без воде. (9) Садржај активног кисеоника ≤ 10%, са или без воде. (10) Садржај активног кисеоника ≤ 8,2%, са или без воде. (11) Види 2.2.52.1.9. (12) До 2000 kg по посуди се на основу великог броја испитивања додељује назив ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F. (13) Неопходна листица споредне опасности "НАГРИЗАЈУЋЕ" према узорку бр.8 (види 5.2.2.2.2.). (14) Препарати пероксисирћетне киселине, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (d). (15) Препарати пероксисирћетне киселине, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (е). (16) Препарати пероксисирћетне киселине, који испуњавају критеријуме Приручника за испитивања и критеријуме, став 20.4.3 (f). (17) Додавањем воде се умањује термичка стабилност ових органских пероксида. (18) За концентрације испод 80% није потребна листица споредне опасности "НАГРИЗАЈУЋЕ" према узорку бр. 8 (види 5.2.2.2.2.). (19) Смеше са водоникпероксидом, водом и киселином (киселинама). (20) Са средством за разблаживање типа А, са или без воде. (21) Са ≥ 25 % масе средства за разблаживање типа А и додатком етилбензена. (22) Са ≥ 19 % масе средства за разблаживање типа А и додатком метилизобутилкетона. (23) Са < 6 % ди- terc-бутилпероксида. (24) Са < 8 % 1-изопропилхидроперокси-4-изопропилхидроксибензена. (25) Средство за разблаживање типа B са тачком кључања > 110 °C. (26) Са < 0,5 % садржаја хидропероксида. (27) За концентрације веће од 56 %, неопходна је листица споредне опасности "НАГРИЗАЈУЋЕ" према узорку бр. 8 (види 5.2.2.2.2.). (28) Садржај активног кисеоника ≤ 7,6 % у средству за разблаживање типа А са тачком кључања, која се до 95 % налази између 220 °C и 260 °C. (29) Не подлеже захтевима ADR, који важе за класу 5.2. |
| --- | --- |

| 2.2.61 | Класа 6.1: Отровне материје |
| --- | --- |
| 2.2.61.1 | Критеријуми |
| 2.2.61.1.1 | Појам класе 6.1 обухвата материје за које је из искуства познато или се на основу експеримената на животињама може претпоставити, да могу у релативнo малим количинама при једнократнoм или краткотрајним утицајима, апсорбовањем дисајним путевима, преко коже, и гутањем, нанети штету здрављу или проузроковати смрт људи. |
| 2.2.61.1.2 | Материје класе 6.1 су подељене како следи: Т Отровне материје без споредне опасности; Т1 Органске течне материје; Т2 Органске чврсте материје; Т3 Органометалне материје; Т4 Неорганске течне материје; Т5 Неорганске чврсте материје; Т6 Средства за сузбијање штеточина (пестициди), течна; Т7 Средства за сузбијање штеточина (пестициди), чврста; Т8 Узорци; Т9 Остале отровне материје; ТF Отровне запаљиве материје; ТF1 Течне материје; ТF2 Течне материје, које се користе као средства за сузбијање штеточина (пестициди); ТF3 Чврсте материје; ТS Отровне самозагревајуће, чврсте материје; ТW Отровне материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове; ТW1 Течне материје; ТW2 Чврсте материје; ТО Отровне оксидирајуће материје; ТО1 Течне материје; ТО2 Чврсте материје; ТC Отровне нагризајуће материје; ТC1 Органске течне материје; ТC2 Органске чврсте материје; ТC3 Неорганске течне материје; ТC4 Неорганске чврсте материје; ТFC Отровне запаљиве, нагризајуће материје; |
|  | Дефиниције појмова |
| 2.2.61.1.3 | У сврху ADR важи: |
|  | LD50 (средње смртоносна доза) за акутно тровање гутањем је статистички добијена појединачна доза материје, код које се може очекивати, да у року од 14 дана при оралном апсорбовању (гутањем) доводи до угинућа 50 процената млађих одраслих албино пацова. Вредност LD50 се изражава у маси тестиране супстанце према маси третираних животиња (mg/kg); LD50 за акутну отровност апсорбовањем преко коже је она доза која при континуираном контакту у току 24 сата са голом кожом албино зечева, са највећом вероватноћом доводи до угинућа половине тестирираних животиња у року од 14 дана. Број тестираних животиња, мора бити довољно велики, да би се добио статистички веродостојан резултат и да је у сагласности са добром фармаколошком праксом. Резултат се изражава у mg по kg телесне масе; LC50 за акутну отровност апсобовањем дисајним путевима је она концентрација паре, магле или прашине, која при непрестаном удисању у току једног сата од стране младих, одраслих мушких и женских албино пацова, са највећом вероватноћом доводи до угинућа половине тестираних животиња у року од 14 дана. Чврста материја мора бити подвргнута испитивању, ако постоји опасност, да се најмање 10 % њене укупне масе састоји од прашине, која се може удисати, нпр. ако аеродинамички пречник честица износи највише 10 µm. Течна материја мора бити подвргнута испитивању, ако постоји опасност од стварања магле због незаптивености посуде која се користи за транспорт. Како код чврстих тако и код течних материја, преко 90 % масе узорака припремљеног за испитивање се мора састојати од честица, које се како је претходно описано, могу удисати. Резултат се изражава у милиграмима по литри ваздуха за прашину и маглу, а у милилитрама по кубном метру ваздуха (ppm) за пару. |
|  | Класификација и разврставање у амбалажне групе |
| 2.2.61.1.4 | Материје класе 6.1. се класификују у три амбалажне групе према степену опасности који оне представљају за транспорт, како следи: Амбалажна група I: врло отровне материје; Амбалажна група II: отровне материје; Амбалажна група III: слабо отровне материје; |
| 2.2.61.1.5 | Материје, смеше, раствори, и предмети класификовани у класу 6.1 наведени су у Табели А Поглавља 3.2. Разврставање материја, смеша, и раствора, који нису поименично наведени у Табели А Поглавља 3.2, у одговарајући назив 2.2.61.3 и у одговарајућу амбалажну групу у складу одредбама Поглавља 2.1, мора се вршити према следећим критеријумима у 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.11. |
| 2.2.61.1.6 | Процена степена отровности врши се на основу искуства са случајевима тровања људи, надаље, треба имати у виду посебне особине материје која се оцењује, као што су течно стање, висока испарљивост, посебна вероватноћа апсорбовања преко коже и посебна биолошка дејства. |
| 2.2.61.1.7 | Уколико не постоје искуства у односу на људе, степен отровности се утврђује коришћењем расположивих података из експеримената на животињама према следећој табели: Група амбалаже; Отровност гутањем LD50 (mg/kg); Отровност апсорбовањем преко коже LD50 (mg/kg); Отровност апсорбовањем дисајним путевима прашине и магле LC50 (mg/l). врло отровне; I; ≤ 5; ≤ 50; ≤ 0.2. отровне; II; > 5 и ≤ 50; > 50 и ≤ 200; >0.2 и ≤ 2. слабо отровне; III(а); > 50 и ≤ 300; > 200 и ≤ 1000; > 2 и ≤ 4. (а) Материје за производњу сузавца треба сврстати у амбалажну групу II, чак и ако подаци о њиховој отровности одговарају критеријумима за амбалажну групу III. |
| 2.2.61.1.7.1 | Ако нека материја показује различите степене отровности приликом две или више врста излагања, треба је класификовати у највећи степен отровност. |
| 2.2.61.1.7.2 | Материје, које испуњавају критеријуме класе 8 и приликом удисања прашине и магле (LC50) показују отровност, која одговара амбалажној групи I, могу се сврстати у класу 6.1. само ако отровност при апсорбовању дисајним путем или преко коже одговара групи паковања I или II. У другом случају материју треба, ако је потребно сврстати у класу 8 (види 2.2.8.1.5). |
| 2.2.61.1.7.3 | Критеријуми за отровност приликом удисања прашине или магле базирају се на LC50 вредностима које се односе на 1-часовно излагање и ако се таквим информацијама располаже, потребно их је применити. Међутим, ако се располаже само LC50 вредностима које се односе на 4-часовно излагање, те вредности се могу помножити са четири, а резултат може да замени горе наведене критеријуме, тј. учетворостручена вредност LC50 (4 сата) сматра се еквивалентном вредности LC50 (1 сат). |
|  | Отровност при удисању пара |
| 2.2.6.1.8 | Течне материје, које емитују отровне паре класификују се у следеће групе где слово "V" представља засићену концентрацију паре (у ml/m3 ваздуха) (испарљивост) на 20 °C и при стандардном атмосферском притиску: Група амабалаже. врло отровне; I; Ако је V ≥ 10 LC50 и LC50 ≤ 1000 ml/m3. отровне; II; ако је V ≥ LC50 и LC50 ≤ 3000 ml/m3 и критеријуми за групу амбалаже I нису испуњени. слабо отровне; III(а); ако је V ≥ 1/5 LC50 и LC50 ≤ 5000 ml/m3 и критеријуми за групу амбалаже I и II нису испуњени. (а) Материје за производњу сузавца треба сврстати у амбалажну групу II, чак и ако подаци о њиховој отровности одговарају критеријумима амбалажне групе III. Ови критеријуми за отровност удисањем паре се базирају на вредностима LC50 које се односе на 1-часовно излагање и ако се таквим информацијама располаже, морају се применити. Међутим, ако се располаже само вредностима LC50 које се односе на 4-часовно излагање пари, те вредности се могу помножити са два, а резултат може да замени горе наведене критеријуме, тј. LC50 (4 сата) x 2 се сматра као еквивалент вредности LC50 (1 сат). |
|  | Линија раздвајања група амабалаже – Отровност при удисању пара |
|  | На овој скици су критеријуми приказани графички, ради олакшања класификације. Међутим, због приближне тачности у коришћењу графичких приказа, материје, које се налазе на или близу линије раздвајања, неопходно је преиспитати уз помоћ нумеричких критеријума. |

Група амбалаже I

| Амбалажна група II Амбалажна група III Испаривост ml/m3 Није опасна за транспорт Група амбалаже I | Смеше течних материја |
| --- | --- |
| 2.2.61.1.9 | Смеше течних материја, које су отровне при удисању, разврставају се у амбалажну групу имајући у виду следеће наведене критеријуме: |
| 2.2.61.1.9.1 | Ако је вредност LC50 позната за сваку отровну материју која је састојак смеше, амбалажне групе се утврђује на следећи начин: - Израчунавање вредности LC50 смеше: при чему су fi = молска фракција i-тог састојка смеше, LC50i = средња смртоносна концентрација i -тог састојка у ml/m3 - Израчунавање испарљивости сваког састојка смеше: при чему је Pi = парцијални притисак i -тог састојка у kPa на 20 °C и при нормалном атмосферском притиску - Израчунавање односа испарљивости према вредности LC50: - Израчунате вредности за LC50 (смеше) и R тада служе за утврђивање амбалажне групе смеше: Амбалажна група I: R ≥ 10 и LC50 (смеше) ≤1000 ml/m3; Амбалажна група II: R ≥ 1 и LC50 (смеше) ≤ 3000 ml/m3 и ако смеша не испуњава критеријуме групе амбалаже I; Амбалажна група III: R ≥ 1/5 и LC50 (смеше) ≤ 5000 ml/m3 и ако смеша не испуњава критеријуме амбалажне групе I или II. |
| 2.2.61.1.9.2 | Ако вредност LC50 отровне компоненте није позната, смеша се може сврстати у једну од амбалажне групе на основу поједностављеног испитивања прага токсичности описаног у наставку. Ако се користе ова испитивања прага токсичности мора се одредити најстрожија амбалажна група и користити за транспорт. |
| 2.2.61.1.9.3 | Смеша се разврстава у амбалажну групу I само, ако испуњава оба следећа критеријума: - Узорак течне смеше се распршава и тако разблажује ваздухом да би се створила испитна атмосфера од 1.000 ml/m3 распршене смеше. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) излажу се испитној атмосфери у току 1 сата и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-тодневног периода посматрања, претпоставља се да смеша има LC50 једнак или мањи од 1000 ml/m3. - Узорак паре у равнотежи са течном смешом се разблажи са 9-струком запремином ваздуха да створи испитну атмосферу. Десет албино пацова (пет мушких и пет женских) излажу се испитној атмосфери у току 1 сата и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-то дневног периода посматрања, претпоставља се, да смеша има испарљивост једнаку или већу од 10-струке вредности LC50 смеше. |
| 2.2.61.1.9.4 | Смеша се разврстава у амбалажну групу II, ако испуњава оба следећа критеријума, али не и критеријуме за амбалажну групу I: - Узорак течне смеше се распршава и тако разблажи ваздухом, да се створи испитна атмосфера од 3000 ml/m3 распршене смеше. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) излажу се у току 1 сата испитној атмосфери и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-тодневног периода посматрања, претпоставља се да смеша има LC50 исти или мањи од 3000 ml/m3. - Узорак паре у равнотежи са течном смешом се користи да би се створила испитна атмосфера. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) излажу се у току 1 сата испитној атмосфери и посматрају се 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-то дневног периода посматрања, претпоставља се, да смеша има испарљивост исту или већу од LC50 смеше. |
| 2.2.61.1.9.5 | Смеша се разврстава у амбалажну групу III, ако испуњава оба следећа критеријума, али не и критеријуме амбалажну групу I или II: - Узорак течне смеше се распршава и тако разблажи ваздухом, да се створи испитна атмосфера од 5000 ml/m3 распршене смеше. Десет албино пацова (5 мушких и 5 женских) се излаже у току 1 сата испитној атмосфери и посматра у току 14 дана. Ако пет или више експерименталних животиња угине у току 14-тодневног периода посматрања, претпоставља се да смеша има LC50 исти или мањи од 5000 ml/m3. - Концентрација паре (испарљивост) течне смеше се мери и ако је концентрација паре иста или већа од 1000 ml/m3 претпоставља се да смеша има испарљивост исту или већу од 1/5 LC50 смеше. |
|  | Методе израчунавања отровности смеше при гутању и апсорбовању преко коже |
| 2.2.61.1.10. | При класификацији и разврставању смеша у одговарајућу амбалажну групу класе 6.1 у складу са критеријумима за отровност при гутању и апсорбовању преко коже (види 2.2.61.1.3) потребно је да се израчуна акутни LD50 смеше. |
| 2.2.61.1.10.1 | Ако смеша садржи само једну активну материју, чија је вредност LD50 позната, у недостатку поузданих података за акутну отровност при гутању и апсорбцији преко коже актуелне смеше која се транспортује, вредност LD50 за гутање и апсорбцију преко коже може се утврдити седећом методом: вредност LD50 активне материје x 100 вредност LD50 препарата = масени проценат активне материје |
| 2.2.61.1.10.2 | Ако нека смеша садржи више од једног активног састојка, постоје три могуће методе које се могу користити за израчунавање врдност LD50 при гутању или апсорбовању преко коже. Приоритетна метода се састоји у томе да се добију поуздани подаци за акутну отровност при гутању и апсорбовању преко коже смеше која се транспортује. Ако се не располаже поузданим, прецизним подацима, у том случају се може користити било која од следећих метода: - Класификација препарата у зависности од најопаснијег активног састојка смеше под претпоставком да она има исту концентрацију као што је целокупна концентрација свих активних састојака; - Примена формуле: при чему су: C - проценат концентрације састојка А, B, ...Z у смеши; Т - вредност LD50 при гутању састојка А, B, ...Z ТM - вредност LD50 при гутању смеше. Напомена: Ова формула може се користити и за отровност при апсорбовању преко коже, под претпоставком, да су на исти начин познате информације за све састојке. Примена ове формуле не узима у обзир евентуалне потенцирајуће или заштитне ефекте. |
|  | Класификација и разврставање средстава за сузбијање штеточина ( пестицида) |
| 2.2.61.1.11 | Све активне материје пестицида и њихови препарати, за које су познате вредности LC50 и/или LD50 и које су класификоване у класу 6.1, класификују се у одговарајућу амбалажну групу у складу са критеријумима наведеним у 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.9. Материје и препарати, који поседују споредну опасност, класификују се према Табели претежних опасности из 2.1.3.10 са сврставањем у одговарајућу амбалажну групу. |
| 2.2.61.1.11.1 | Ако за неки препарат пестицида није позната вредност LD50 при гутању или апсорбовању преко коже, али је позната вредност LD50 његове активне материје (материја), вредност LD50 за препарат може се утврдити применом поступка из 2.2.61.1.10. Напомена: Подаци о отровности LD50 за известан број најраспрострањенијих средстава за сузбијање штеточина (пестицида) могу се наћи у најновијем издању документа «Препоручена класификација пестицида према опасности и упутства за класификацију од стране Светске здравствене организације« (The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidlines to Classification), који се може наручити код Међународног програма о хемиској безбедности, Светске здравствене организације (WHО), (International Programme on Chemical Safety, World Health Organisation (WHO), 1211 Geneva 27, Switzerland). Док се овај документ може користити као извор података за вредност LD50 за средства за сузбијање штеточина (пестициде), његов систем за класификацију не треба да се користити за класификацију средстава за сузбијање штеточина (пестицида) за транспорт или разврставања у амбалажну групу, која мора бити у складу са захтевима ADR. |
| 2.2.61.1.11.2 | Заједнички назив пестицида које се користи у транспорту, треба одабрати на основу активног састојка, агрегатног стања пестицида и свих споредних опасности које се могу испољавати (види одељак 3.1.2). |
| 2.2.61.1.12 | Ако материје класе 6.1, због примеса, спадају у различите категорије опасности од оних у које спадају материје поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, ове смеше или растворе треба сврстати у назив у који оне спадају на основу њиховог стварног степена опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпаци), види и одељак 2.1.3. |
| 2.2.61.1.13 | На основу критеријума из 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.11 може се такође утврдити, да ли је особина поименично наведеног раствора или смеше, одн. раствора или смеше која садржи поименично наведени састојак, таква, да раствор или смеша не подлеже захтевима ове класе. |
| 2.2.61.1.14 | Материје, раствори и смеше, са изузетком материја и препарата коришћених као средства за сузбијање штеточина (пестициди), који не одговарају критеријумима Директива 67/548/ЕЕC или 88/379/ЕЕC у важећем издању и који због тога нису класификовани као врло отровни, отровни или опасни у складу са овим Директивама, у важећем издању, могу се сматрати као материје које не припадају класи 6.1. |
| 2.2.61.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт |
| 2.2.61.2.1 | Хемијски нестабилне материје класе 6.1 су дозвољене за транспорт само ако су предузете неопходне мере за спречавање сваке опасне реакције распадања или полимеризације током транспорта. У том циљу мора се посебно водити рачуна о томе, да посуде и цистерне не садрже материје, које могу да подстичу такве реакције. |
| 2.2.61.2.2 | Следеће материје и смеше нису дозвољене за транспорт: - Цијановодоник, безводни (анхидрован) и раствори цијановодоника (раствори цијанидне киселине), који не одговарају опису UN-бројева 1051,1613,1614 и 3294; - карбонили метала, са тачком паљења испод 23 °C, осим UN-бројева 1259 НИКЛТЕТРАКАРБОНИЛ и UN 1994 ФЕРОПЕНТАКАРБОНИЛ; - 2,3,7,8-ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО-1,4-ДИОКСИН (ТCDD) у концентрацијама, које се према критеријумима у 2.2.61.1.7 сматрају врло отровним; - UN-број 2249 ДИХЛОРДИМЕТИЛЕТАР, СИМЕТРИЧАН; - Препарати фосфида без додатака за успоравање развијања отровних запаљивих гасова. |

| 2.2.61.3 | Списак заједнички назива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споредна опасност |  | класификациони кôд |  | UN-број | Назив материје или предмета |  |
| Отровне материје |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1583 | ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1602 | БОЈE, ТЕЧНE, ОТРОВНE, Н.Д.Н или |  |
|  |  |  |  | 1602 | МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1693 | МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1851 | ЛЕК, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2206 | ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 2206 | ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н. |  |
|  |  | течне(а) | Т1 | 3140 | АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 3140 | СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3142 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3144 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 3144 | ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3172 | ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3276 | НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3278 | ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3381 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. , инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3382 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. са инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара од најмање 10 LC50 |  |
|  |  |  |  | 2810 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |  |
|  | органске |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1544 | АЛКАЛОИДИ,ЧВРСТИ,Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 1544 | СОЛИ АЛКАЛОИДА,ЧВРСТЕ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1601 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1655 | ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА,ЧВРСТО,Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 1655 | ПРЕПАРАТ НИКОТИНА,ЧВРСТ,Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3143 | БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или |  |
|  |  | чврсте(а),(b) | Т2 | 3143 | МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3249 | ЛЕК, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3439 | НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3448 | МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. |  |
| без споредне опасности |  |  |  | 3462 | ТОКСИНИ, ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3464 | ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2811 | ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |  |
| без споредне опасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2788 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3146 | ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3280 | ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ,ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  | органометалне(c),(d) |  | Т3 | 3281 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ТЕЧНИ, Н.Д.Н |  |
|  |  |  |  | 3465 | ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3466 | КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3282 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3467 | ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЧВРСТО Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1556 | ЈЕДИЊЕЊA АРСЕНА,ТЕЧНA, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате,н.д.н. ,арсените,н.д.н. и арсен-сулфиде,н.д.н.) |  |
|  |  |  |  | 1935 | ЦИЈАНИД, РАСТВОР Н.Д.Н. |  |
|  |  | течне(е) | Т4 | 2024 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3141 | НАОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА,ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3440 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3381 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. , инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3382 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. са инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара од најмање 10 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3287 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ , Н.Д.Н. |  |
|  | неорган- ске |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1549 | ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, НЕОРГАНСКО, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1557 | ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска, (укључујући арсенате,н.д.н. , арсените,н.д.н. , и арсен-сулфиде,н.д.н.) |  |
|  |  |  |  | 1564 | ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1566 | ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1588 | ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1707 | ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2025 | ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |  |
|  |  | чврсте(f),(g) | Т5 | 2291 | ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА, РАСТВОРНО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2570 | ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА |  |
|  |  |  |  | 2630 | СЕЛЕНАТИ или |  |
|  |  |  |  | 2630 | СЕЛЕНИТИ |  |
|  |  |  |  | 2856 | ФЛУОРОСИЛИКАТИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3283 | ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3284 | ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3285 | ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3288 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2992 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
| без споредне опасности |  |  |  | 2994 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2996 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2998 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3006 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3010 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3012 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  | течна(h) | Т6 | 3014 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3016 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3018 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3020 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3026 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ТЕЧАН, ОТРОВАН |  |
|  | средства за сузбијање штеточина (пестициди) |  |  | 3348 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3352 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2902 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2757 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2759 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2761 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2763 | ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2771 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2775 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2777 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2779 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  | чврста(h) | Т7 | 2781 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2783 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2786 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 3027 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 3048 | АЛУМИНИЈУМФОСФИД ПЕСТИЦИД |  |
|  |  |  |  | 3345 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 3349 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН ЧВРСТ |  |
|  |  |  |  | 2588 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |  |
|  | узорци |  | Т8 | 3315 | ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН |  |
|  | друге отровне материје(i) |  | Т9 | 3243 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3071 | МЕРКАПТАНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 3071 | СМЕША МЕРКАПТАНА, ОТРОВНА, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |  |
|  | течне(ј),(k) |  | ТF1 | 3080 | ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или |  |
|  |  |  |  | 3080 | ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3275 | НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3279 | ОРГАНСКО ФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3383 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3384 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 |  |
| запаљиве ТF |  |  |  | 2929 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2991 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2993 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2995 | ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2997 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3005 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3009 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3011 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  | средства за сузбијање штеточина (пестициди) (тачка паљења најмање 23ºC) |  | ТF2 | 3013 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3015 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3017 | ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3019 | ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3025 | ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3347 | ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 3351 | ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН |  |
|  |  |  |  | 2903 | ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 1700 | СУЗАВАЦ ПАТРОНЕ |  |
|  | чврсте |  | ТF3 | 2930 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |  |
| чврста, самозагревајућа(c) |  |  | ТS | 3124 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
|  | течне |  | ТW1 | 3385 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3386 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3123 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |  |
| реактивне |  |  |  |  |  |  |
| са водом(d) ТW | чврсте(l) |  | ТW2 | 3125 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |  |
|  | течне |  | ТО1 | 3387 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3388 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3122 | ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н. |  |
| оксидирају- ће(m) |  |  |  |  |  |  |
|  | чврсте |  | ТО2 | 3086 | ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н. |  |
| ТО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | течне | ТC1 | 3277 | ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3361 | ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3389 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрацијија засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3390 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрацијија засићених пара већа или једнака 10 LC50 |  |
|  |  |  |  | 2927 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
|  | органске |  |  |  |  |  |
|  |  | чврсте | ТC2 | 2928 | ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
| нагризају- ће (n) ТC |  | течне | ТC3 | 3389 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 200ml/m3 а концентрацијија засићених пара већа или једнака 500 LC50 |  |
|  |  |  |  | 3390 | ТЕЧНА МАТЕРИЈА ОТРОВНА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н., инхалаторна токсичност мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрацијија засићених пара већа или једнака 10 LC50 |  |
|  | неорган- ске |  |  | 3289 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
|  |  | чврсте | ТC4 | 3290 | ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 2742 | ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. |  |
|  |  |  |  | 3362 | ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. |  |
| запаљиве, нагризајуће |  |  | ТFC | (Не постоји други заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједничких назива са класификационим кôдом, он се мора одредити према табели претежних опасности у 2.1.3.10.) |  |  |

|  | Фусноте (а) Материје и препарати за сузбијање штеточина, који садрже алкалоиде или никотин, класификују се под UN 2588 ПЕСТИЦИД, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.; UN 2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н. или UN 2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. (b) Активне материје као и тритурације (уситњене компоненте смеше) или смеше материја, које су намењене за лабораторијске или истраживачке сврхе, као и производњу лекова класификују се са другим материјама у складу са њиховом отровношћу (види 2.2.61.1.7 до 2.2.61.1.11). (c) Слабо отровне, самозагревајуће материје и самозапаљива органометална једињења су материје класе 4.2. (d) Слабо отровне материје, које реагују са водом и развијају запаљиве гасове и органометална једињења која реагују са водом и развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. (е) Фулминат живе, овлажен са најмање 20% (масе) воде или смешом алкохола и воде је материја класе 1, UN-број 0135. (f) Ферицијаниди, фероцијаниди као и алкални тиоцијанати и амонијумтиоцијанати не подлежу одредбама ADR. (g) Оловне соли и оловни пигменти, помешани у односу 1:1000 са 0,07М хлороводоничне киселине и ако при мешању сат времена на температури од 23 °C ± 2 °C, испољавају растворљивост од највише 5%, не подлежу одредбама ADR. (h) Предмети импрегнирани овим средствима за сузбијање штеточина (пестицидима), као што су картонске плоче, папирне траке, куглице од вате, пластиче плоче, у херметички затвореним омотима, не подлежу одредбама ADR. (i) Смеше чврстих материја, које не подлежу одредбама ADR и отровних течних материја могу се транспортовати под UN-бројем 3243, а да се претходно не примењују критеријуми класификације за класу 6.1, под условом, да за време товарења материје или затварања амбалаже, контејнера или транспортне јединице није видљива никаква слободна течност. Свака амбалажа мора одговарати врсти конструкције, која је успешно издржала испитивања заптивености за амбалажну групу II. Овај назив се не сме користити за чврсте материје, које садрже течну материју амбалажну групу I. (ј) Врло отровне или отровне, запаљиве течне материје са тачком паљења испод 23 °C, изузев материја, које су врло отровне при удисању, тј. UN-бројеви 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 и 3294 - су материје класе 3. (k) Слабо отровне запаљиве течне материје, са тачком паљења од 23 °C до укључиво 60°C, са изузетком средстава за сузбијање штеточина, су материје класе 3. (l) Слабо отровне, оксидирајуће материје су материје класе 5.1. (m) Слабо отровне и слабо нагризајуће материје су материје класе 8. (n) Фосфиди метала сврстани у UN-бројеве 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 и 2013 су материје класе 4.3. |
| --- | --- |

| 2.2.62 |  |  | Класа: 6.2 Заразне материје |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.62.1 |  |  | Критеријуми |  |  |  |
| 2.2.62.1.1 |  |  | Појам класе 6.2 обухвата заразне материје. Заразне материје у смислу ADR су материје, за које је познато или се претпоставља, да садрже узрочнике болести. Узрочници болести су микроорганизми (укључујући бактерије, вирусе, рикеције, паразите и гљивице) као и други узрочници као што су приони, који код људи или животиња могу проузроковати болести. Напомена: 1: Генетски модификовани микроорганизми и организми, биолошки производи, дијагностички узорци и заражене живе животиње сврставају се у ову класу, ако испуњавају услове ове класе. 2: Токсини од биљака, животиња или бактерија, који не садрже заразне материје или организме или који нису садржани у заразним материјама или организмима, су материје класе 6.1 UN-број 3172 или 3462. |  |  |  |
| 2.2.62.1.2 |  |  | Материје класе 6.2 подељене су како следи: I1 Заразне материје, опасне по људе; I2 Заразне материје, опасне само за животиње; I3 Клинички отпаци; I4 Биолошке материје; |  |  |  |
|  |  |  | Дефиниције појмова |  |  |  |
| 2.2.62.1.3 |  |  | У сврху ADR важи: "Биолошки производи" су производи живих организама, који се производе и дистрибуирају у складу захтевима надлежних државних органа, који могу да доносе посебне захтеве за дозволе и који се користе или за превенцију, лечење или дијагностицирање болести код људи или животиња или у сврху развоја, експеримената или истраживања, са тим у вези. Они обухватају финалне или међупроизводе као што су вакцине, али нису само на њих ограничени; "Културе" су резултат процеса, којим се намерно размножавају узрочници болести. Ова дефиниција појма не обухвата узорке од људских и животињских пацијената, према дефиницији датој у овом одељку; "Генетски модификовани микроорганизми и организми" су микроорганизми и организми у којима је генетски материјал генетским инжењерингом намерно измењен на начин како се у природи не дешава. "Медицински и клинички отпад" је отпад, који потиче од медицинског третмана на животињама или људима или од биолошких истраживања. "Узорци од пацијената" су људски или животињски материјал, који се узима директно од људи и животиња, укључујући, али није ограничено на: излучевине, секрет, крв и њени састојци, ткива и тампоне са течношћу ткива, као и делове тела, који се транспортују изузетно у сврху истраживања, дијагностицирања, испитивања, терапије или превентиве. |  |  |  |
|  |  |  | Класификација |  |  |  |
| 2.2.62.1.4 |  |  | Заразне материје се класификују у класу 6.2 и сврстане су у зависности од случаја у UN-бројеве 2814, 2900, 3291 или 3373. Заразне материје су подељене на следеће категорије: |  |  |  |
| 2.2.62.1.4.1 |  |  | Категорија А: Заразна материја, која се транспортује у таквом облику да, уколико се њој изложе, код иначе здравих људи или животиња може да изазове трајну неспособност, опасну по живот или смртоносну болест. Примери за материје, које испуњавају ове критеријуме, наведене су у Табели у овом ставу. Напомена: Излагање заразној материји настаје када се она ослободи из заштитне амбалажу и доведе до физичког контакта са људима или животињама. - Заразне материје, које испуњавају ове критеријуме и које могу изазвати болести код људи или и код људи и животиња, разврставају се у UN-број 2814. Заразне материје, које могу изазвати болести само код животиња, разврставају се у UN-број 2900. - Разврставање у UN-број 2814 или 2900 се врши на основу познате историје болести и симптома оболелих људи или животиња, локалних ендемских услова или процене специјалиста везано за идивидуално стање оболелих људи или животиња. Напомене: 1: Заједнички назив за транспорт за број UN 2814 је "ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ОПАСНА ЗА ЉУДЕ". Заједнички назив за транспорт за број UN 2900 је "ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ОПАСНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ". 2: Табела у наставку није потпуна. Заразне материје, укључујући нове или непредвиђене узрочнике болести, који нису наведени у Табели, али испуњавају исте критеријуме, разврставају се у Категорију А. Осим тога, ако постоји сумња да ли нека материја испуњава ове критеријуме, треба да буде укључена у Категорију А. 3: У Табели у наставку, мироорганизми који су написани искошеним словима (italic) су бактерије, микоплазме, рикеције или гљивице. Примери за заразне материје, које у свим облицима спадају у Категорију А, уколико није другачије наведено (види 2.2.62.1.4.1). Број UN и наименовање; Микроорганизми. Број UN 2814 ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ОПАСНА ЗА ЉУДЕ; BaciIIus anthracis (само културе). Brucella abortus (само културе). Brucella melitensis (само културе). Brucella suis (само културе). Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei- Glanders (само културе). Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (само културе). Chlamydia psittaci - avian strains (само културе). Clostridium botulinum (само културе). Coccidioides immitis (само културе). Coxiella burnetli (само културе). Вирус хеморагијске грознице. Вирус денге (само културе). Вирус источног коњског енцефалитиса (само културе). Escherichia coli, verotoxigenic (само културе) a. Ebola вирус. Flexal вирус. Francisella tularensis (само културе). Guanarito вирус. Hantaan вирус. Hanta вирус, који изазива хеморагијску грозницу са реналним синдромом. Hendra вирус. Hepatitis B вирус (само културе). Herpes B вирус (само културе). Human immunodeficiency вирус (само културе). Вирус високо патогене птичје грознице (само културе). Јапански Encephalitis вирус (само културе). Junin вирус. Kyasanur вирус шумске болести. Lassa вирус. Machupo вирус. Marburg вирус. Вирус мајмунских богиња. Mycobacterium tuberculosls (само културе) a. Nipah вирус. Омски вирус хеморагијске грознице. Polio- вирус (само културе). Rabies вирус (само културе). Rickettsia prowazekii (samo kulture). Rickettsia rickettsii (само културе). Rift Valley вирус грознице (само културе). Вирус пролећног руског encephalitis-a (само културе) a. Sabia вирус. Shigella dysenteriae type 1 (само културе) a. Вирус encephalltisa крпеља (само културе). Variola вирус. Венецуелански вирус encephalitis-a коња (само културе). Вирус западног Нила (само културе). Вирус жуте грознице (само културе). Yersinia pestis (само културе). Број UN 2900 ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ОПАСНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ; Вирус афричке свињске грознице (само културе). Птичји paramyxo вирус тип 1 – Вирус Velogenic Newcastle болести (само културе). Вирус класичне свињске грознице (само културе). Вирус слинавке и шапа (само културе). Lumpy skin disease вирус (само културе). Mycoplasma mycoides – Заразна говеђа упала плућа и поребрице (само културе). Вирус куге малих преживара (само културе). Вирус говеђе куге (само културе). Вирус овчијих богиња (само културе). Вирус козјих богиња (само културе). Вирус свињски vesicular egsamtem (само културе). Вирус упале усне дупље (само културе). а Културе, које су предвиђене за дијагностичке и клиничке сврхе али се могу класификовати и као инфективне материје Категорије В. |
| 2.2.62.1.4.2 |  |  | Категорија B: Заразна материја, која не одговара критеријумима за укључивање у Категорију А. Заразна материја Категорије B сварстава се у UN-број 3373. Напомена: Заједнички назив за транспорт UN-броја 3373 гласи "БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА B" |  |  |  |
| 2.2.62.1.5 |  |  | Изузећа |  |  |  |
| 2.2.62.1.5.1 |  |  | Материје, које не садрже заразне материје или материје за које не постоји вероватноћа да изазову болест код људи или животиња, не подлежу одредбама ADR, изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу. |  |  |  |
| 2.2.62.1.5.2 |  |  | Материје, које садрже микроорганизме који нису патогени за људе или животиње, не подлежу захтевима ADR, изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу. |  |  |  |
| 2.2.62.1.5.3 |  |  | Материје у облику, у којем су сви постојећи узрочници болести тако неутрализовани или деактивирани, да више не предстваљају ризик за здравље, не подлежу прописима ADR, изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу. |  |  |  |
| 2.2.62.1.5.4 |  |  | Материје, код којих је концентрација узрочника болести на нивоу као што се налази у природи (укључујући храну и узорке воде) и за које се не сматра, да представљају значајан ризик од заразе, не подлежу прописима ADR, изузев ако испуњавају критеријуме за укључивање у неку другу класу. |  |  |  |
| 2.2.62.1.5.5 |  |  | Осушена крв, која се добија наношењем капи крви на упијајући материјал или превентивним испитивањима крви садржане у столици као и крви или састојака крви, који су сакупљени у сврху трансфузије или припреме производа крви за упутребу при трансфизији или трансплантацији и сва ткива или органи, који су намењени за трансплантацију, не подлежу одредбама ADR. |  |  |  |
| 2.2.62.1.5.6 |  |  | Узорци од људи и животиња (узорци пацијената), код којих постоји најмања вероватноћа, да они садрже узрочнике болести, не подлежу прописима ADR, ако се узорак транспортује у амбалажи, која спречава било какво ослобађање узорка и која је означена речима «ИЗУЗЕТИ МЕДИЦИНСКИ УЗОРЦИ» или «ИЗУЗЕТИ ВЕТЕРИНАРСКИ УЗОРЦИ» Амбалажа се сматра да је одговарајућа према напред наведеним захтевима ако испуњава следеће услове: - Амбалажа се састоји од три компоненте: - Непромочиве(-их) примарне(-их) посуде(-а); - непромочиве секундарне амаблаже и - спољне амбалаже, одговарајуће чврстине у односу на њену запремину, масу и намену и са најмање једном површином минималне димензије од 100 mm x 100 mm; - За течне материје, између примарне посуде (примарних посуда) и секундарне амбалаже уметнут је упијајући материјал у довољној количини за прихват целокупног садржаја, тако да било какво ослобађање или цурење течне материје током транспорта не доспе до спољне амбалаже и не доведе до оштећења упијајућег материјала; - Ако је више ломљивих примарних посуда уметнуто у једну појединачну спољну амбалажу, оне су или појединачно обмотане или одвојене једна од друге ради спречавања сваког међусобног контакта. Напомена: Ради утврђивања, да ли је материја изузета према прописима овог става, неопходно је стручно мишљење. Ово мишљење се мора дати на основу познате историје болести, симптома, идивидуалних околности односног пацијента или животиње и локалних ендемских услова. Примери за узорке, који се могу транспортовати према овом ставу су: - узорци крви или урина ради контроле нивоа холестерола, шећера у крви, хормона или антитела специфичних за простату (PSA); - неопходни узорци за контролу фукције органа, као што су функција срца, јетре или бубрега, код људи или животиња са болестима које нису заразне или за терапеутске контроле лекова; - узорци узимани у сврху осигурања или запослења, који имају за циљ утврђивање присуства дроге или алкохола; - тестови за утврђивање трудноће; - биопсије ради утврђивања постојања тумора и - утврђивање антитела код људи или животиња. |  |  |  |
| 2.2.62.1.6 |  |  | (Резервисано) |  |  |  |
| 2.2.62.1.7 |  |  | (Резервисано) |  |  |  |
| 2.2.62.1.8 |  |  | (Резервисано) |  |  |  |
| 2.2.62.1.9 |  |  | Биолошки производи |  |  |  |
|  |  |  | У сврху ADR, биолошки производи су подељени у следеће групе: - они који су произведени и упаковани у складу са захтевима надлежног државног органа и транспортују се у сврху коначне амбалаже или дистрибуције и користе се за медицински третман од стране медицинског особља или појединаца. Материје ове групе не подлежу одредбама ADR; - они који не спадају под став (а) и за које је познато или за које постоји оправдано веровање да садрже заразне материје и који испуњавају критеријуме за укључивање у Категорију А или Категорију B. Материје ове групе се у зависности од случаја разврставају у UN-бројеве 2814, 2900 или 3373. Напомена: Неки заједнички дозвољени биолошки производи могу представљати биолошку опасност само у одређеним деловима света. У таквом случају, надлежни државни орган може прописати, да ови биолошки производи морају одговарати локалним захтевима за заразне материје или може прописати нека друга ограничења. |  |  |  |
| 2.2.62.1.10 |  |  | Генетски модификовани микроорганизми и организами |  |  |  |
|  |  |  | Генетски модификовани микроорганизми, који не одговарају дефиницији појма за заразне материје, класификују се према одељку 2.2.9. |  |  |  |
| 2.2.62.1.11 |  |  | Медицински или клинички отпад |  |  |  |
| 2.2.62.1.11.1 |  | Медицински или клинички отпад, који садржи заразне материје Категорије А, се мора сврстати у зависности од случаја у UN-број 2814 или 2900. Медицински или клинички отпад, који садржи заразне материје Категорије B, мора се сврстати у UN-број 3291. Напомена: Медицински или клинички отпад, који је према Европском каталогу отпада као Прилог Одлуци Европске Комисије 2000/532/ЕС5 у важећем издању, сврстан у број 18 01 03 (Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или изстраживања – отпад од помоћи при порођају, дијагнозе, лечења или превенције болести код људи – отпад, чије сакупљање и уклањање из разлога спречавања заразе подлеже посебним захтевима) или у 18 02 02 (Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или изстраживања – отпад од истраживања, дијагнозе, лечења или превенције болести код животиња – отпад, чије сакупљање и уклањање из разлога спречавања заразе подлеже посебним захтевима), класификују се према одредбама овог става на основу лекарске или ветеринарске дијагнозе односног пацијента, одн. животиње. |  |  |  |  |
|  |  | Медицински или клинички отпад, за који постоји оправдано веровање да је мала вероватноћа да садржи заразне материје, разврстава се у UN-број 3291. Напомена: 1: Заједнички назив за транспорт за UN-број 3291 је КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА, Н.Д.Н. 2: Без обзира на претходно описане критеријуме за класификацију, медицински и клинички отпад, који је према Европском каталогу отпада као Прилог Одлуци Европске Комисије 2000/532/ЕС у важећем издању, сврстан у број 18 01 04 [Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или изстраживања – отпад од помоћи при порођају, дијагнозе, лечења или превенције болести код људи – отпад, чије сакупљање и уклањање из разлога спречавања заразе не подлеже посебним захтевима (нпр. завоји за ране или за гипс, рубље, одећа за једнократну употребу, пелене)] или у 18 02 03 (Отпад настао као резултат здравствене неге људи и животиња и/или истраживања – отпад од истраживања, дијагнозе, лечења или превенције болести код животиња – отпад, чије сакупљање и уклањање из разлога спрачавања заразе не подлеже посебним захтевима), не подлеже одредбама ADR. |  |  |  |  |
| 2.2.62.1.11.3 |  | Деконтаминирани медицински и клинички отпад, који је претходно садржао заразне материје, не подлеже одредбама ADR, осим ако одговара критеријумима за његово укључивање у неку другу класу. |  |  |  |  |
| 2.2.62.1.11.4 |  | Медицински или клинички отпад сврстан у UN-број 3291 се разврстава у амбалажну групу II. |  |  |  |  |
| 2.2.62.1.12 |  |  | Заражене животиње |  |  |  |
| 2.2.62.1.12.1 |  |  | Живе животиње се не смеју користити за транспортовање заразних материја, уколико се оне не могу транспортовати на неки други начин. Живе животиње које су намерно заражене и за које је познато или се претпоставља да садрже заразне материје, могу се транспортовати само под условима одобреним од належних органа и према односним регулативама за транспорт животиња. |  |  |  |
| 2.2.62.1.12.2 |  |  | Тела животиња заражена узрочницима болести Категорије А или која би била сврстана само у културама у Категорију А, сврставају се, у зависности од случаја у број UN 2814 или UN 2900. Остала тела животиња заражена узрочницима болести укључена у Категорију B, потребно је транспортовати у складу са одредбама утврђеним од стране надлежних органа. |  |  |  |
| 2.2.62.2. |  |  | Материје, које нису дозвољне за транспорт |  |  |  |
|  |  |  | Живе животиње, кичмењаци или бескичмењаци се не смеју користити за транспорт заразних материја, осим ако се оне не могу на неки други начин транспортовати или ако је овај транспорт одобрен од стране належних органа (види 2.2.62.1.12.1). |  |  |  |
| 2.2.62.3 |  |  | Списак заједничких назива |  |  |  |
|  | Споредна опасност |  |  | класификациони кôд | број UN | Назив материје или предмета |
|  | Заразне материје |  |  |  |  |  |
|  | Заразне материје опасне за људе |  |  | I1 | 2814 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА ОПАСНА ЗА ЉУДЕ |
|  | Заразне материје опасне само за животиње |  |  | I2 | 2900 | ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ОПАСНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ |
|  | Клинички отпад |  |  | I3 | 3291 | КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или |
|  |  |  |  |  | 3291 | (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или |
|  |  |  |  |  | 3291 | ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. |
|  | Биолошке материје |  |  | I4 | 3373 | БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА B |

| 2.2.7 | Класа 7: Радиоактивне материје |
| --- | --- |
| 2.2.7.1 | Дефиниција класе 7 |
| 2.2.7.1.1 | Радиоактивне материје су материје које садрже радионуклиде, код којих концентрација активности као и укупна активност по пошиљци премашује вредности наведене у 2.2.7.7.2.1. до 2.2.7.7.2.6. |
| 2.2.7.1.2 | Према ADR, следеће радиокативе материје не спадају у класу 7: - Радиоактивне материје, које су интегрални део транспортног средства; - Радиоактивне материје, које се транспортују у оквиру уређаја (постројења) за које се примењују одређени безбедносни прописи и где се транспорт не обавља на јавним путевима или железничким пругама; - Радиоактивне материје, које су имплантиране или уграђене у лица или живе животиње у дијагностичке или терапеутске сврхе; - Радиоактивне материје у потрошачким производима, који су добили прописано одобрење/дозволу, ради њихове продаје крајњем кориснику; - Природне материје и руде, које садрже радионуклиде из природе, које се налазе или у свом природном облику или су прерађенe само у сврху екстракције радионуклида, при чему они нису намењени преради за даљу употребу, под условом, да концентрација активности ових материја не премашује 10-струке вредности наведене у ставу 2.2.7.7.2.1 (b), или израчунате вредности у складу са 2.2.7.7.2.2 до 2.2.7.7.2.6.; - Чврсти предмети који нису радиоактивни, са радиоактивним материјама присутним само на површини у количинама које не премашују граничне вредности одређене у дефиницији за «контаминацију» у 2.2.7.2. |
| 2.2.7.2 | Дефиниције појмова |
|  | А1 и А2 А1 је вредност активности радиоактивних материја у посебном облику, која је наведена у Табели 2.2.7.7.2.1 или изведена према 2.2.7.7.2, која се примењује за утврђивање граничне вредности активности за захтеве ADR. А2 је вредност активности радиоактивних материја, изузев радиоактивних материја у посебном облику, која је наведена у Табели 2.2.7.7.2.1 или изведена према 2.2.7.7.2, која се примењује за утврђивање граничних вредности активности за захтеве ADR. Амбалажа за транспорт радиоактивних материја представља скуп свих компоненти неопходних за комплетно прихватање радиоактивног садржаја. Она може, пре свега, да се састоји од једне или више посуда, упијајућег материјала, одстојника, заштите од зрачења, уређаја за пуњење, пражњење, проветравање или растерећење притиска; уређаја за хлађење, амортизацију механичких удара, руковање, причвршћивање и термичку изолацију; као и од уређаја за руковање уграђених у комаде за отпрему. Амбалажа може бити сандук, буре или слична посуда, али и контејнер, цистерна или велико средство за паковање (IBC). Напомена: За «амбалажу» других опасних терета види дефиницију појмова у одељку 1.2.1. Велики контејнер је контејнер, који није мали контејнер према дефиницији појма овог одељка. Извори алфа зрачења мале токсичности су: природни уранијум; осиромашени уранијум; природни торијум; уранијум-235 или уранијум-238; торијум-232; торијум-228; и торијум-230, ако су садржани у рудама или физичким или хемијским концентратима, или извори алфа зрачења са периодом полураспада мањим од 10 дана. Интензитет зрачења је интезитет зрачења у милисивертима на сат. Искључива употреба је искључива употреба возила или великог контејнера од стране једног јединог пошиљаоца, при чему се сви поступци товарења и истовара пре, у току и након транспорта, обављају у складу са упутствима пошиљаоца или примаоца. Комад за отпрему у транспорту радиоактивних материја је амбалажа са радиоактивним садржајем у облику у коме је предата на транспорт. ADR-ом обухваћени типови комада за отпрему, који подлежу граничним вредностима активности и ограничењима за материје у 2.2.7.7. и који одговарају односним захтевима, су: - изузети комад за отпрему; - индустријски комад за отпрему типа 1 (тип IP-1- комад за отпрему); - индустријски комад за отпрему типа 2 (тип IP -2- комад за отпрему); - индустријски комад за отпрему типа 3 (тип IP -3- комад за отпрему); - комад за отпрему типа А; - комад за отпрему типа B(U); - комад за отпрему типа B(М); - комад за отпрему типа C; Комади за отпрему који садрже фисиони материјал или уранијумхексафлуорид, подлежу додатним захтевима (види 2.2.7.7.1.7 и 2.2.7.7.1.8). Напомена: За «комаде за отпрему» других опасних терета види дефиницију појмова у одељку 1.2.1. Модел је опис радиоактивне материје у посебном облику, слабо дисперзивне радиоактивне материје, комада за отпрему или амбалаже, који омогућава њену/њихову потпуну идентификацију. Опис може да садржи спецификације, конструкционе цртеже, извештаје који доказују усаглашеност са захтевима и другу релевантну документацију. Контаминација је присуство радиоактивне материје на некој површини у количини већој од 0,4 Bq/cm² за емитере бета и гама зрачења и емитере алфа зрачења ниске токсичности или 0,04 Bq/cm² за све друге изворе алфа зрачења. Невезана контаминација је контаминација, која се може одстранити са површине при рутинским транспортним условима. Везана контаминација је свака контаминација, изузев невезане контаминације. Мали контејнер је контејнер, који има или спољне димензије мање од 1,5 m или унутрашњу запремину од највише 3 m³. Материје са малом специфичном активношћу (LSA) види 2.2.7.3. Највећи нормални радни притисак је највећи надпритисак на средњој надморској висини, који би се развио у заптивеној амбалажи у периоду од годину дана при температурним условима и сунчевом зрачењу, који би одговарали условима окружења у току транспорта, без проветравања, спољног хлађења помоћу помоћног система или оперативне контроле. Неозрачени торијум је торијум који садржи највише 10-7 g уранијума-233 по граму торијума-232. Неозрачени уранијум је уранијум, који садржи највише 2 x 103 Bq плутонијума по граму уранијума-235, највише 9 x 106 Bq фисионих производа по граму уранијума-235 и највише 5 x 10-3 g уранијума-236 по граму уранијума-235. Одобрење/дозвола Мултилатерално одобрење/дозвола је одобрење/дозвола, које у зависности од случаја издаје како одговарајући надлежни органи земље порекла модела или транспорта, тако и сваке земље кроз коју или у коју се односна пошиљка транспортује. Унилатерална дозвола је дозвола за модел, коју издају само надлежни органи земље порекла модела. Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, одобрење/дозвола мора бити призната од стране надлежних органа прве државе Уговорне Стране ADR, на коју пошиљка наилази (види 6.4.22.6). Површински контаминиран предмет (SCO), види 2.2.7.5. Показатељ критичне безбедности (CSI), који се додељује комаду за отпрему, збирној амбалажи или контејнеру са фисионим материјама, је број за надзор накупљања комада за отпрему, збирне амбалаже или контејнера са фисионим материјама. Радиоактивна материја у посебном облику, види 2.2.7.4.1. Радиоактивни садржај су радиоактивне материје са свим контаминираним или активираним чврстим, течним и гасовитим материјама унутар амбалаже. Систем заптивања је целокупност саставних делова амбалаже утврђених од стране конструктора, који треба да спрече истицање радиоактивне материје у току транспорта. Систем затварања је распоред фисионих материја у амбалажи и саставних делова амбалаже дефинисан од стране конструктора, и признат од стране надлежних државног органа у циљу обезбеђења критичне безбедности. Слабо дисперзивна радиоактивна материја је чврста радиоактивна материја или чврста радиоактивна материја у затвореној капсули, која има ограничену дисперзивност и није у праха. Напомена: Слабо дисперзивне радиоактивне материје могу се транспортовати у ваздушном саобраћају у комадима за отпрему типа B(U)- или типа B(М) у количинама које су допуштене у потврди за одобрење типа комада за отпрему. Ова дефиниција појма је овде наведена, јер се такви комади за отпрему са слабо дисперзивним радиоактивним материјама смеју транспортовати у друмском саобраћају. Специфична активност радионуклида је активност радионуклида по јединици масе тог нуклида. Специфична активност неке материје је активност по јединици масе материје, у којој су радионуклиди у суштини равномерно распоређени. Транспорт је конкретно премештање пошиљке од места порекла до упутног места. Транспортни показатељ (ТI) који је додељен комаду за отпрему, збирној амбалажи или контејнеру или неупакованом LSA-I или SCO-I, је број, који служи за обезбеђење надзора код излагања зрачењу. Уранијум - природни, осиромашени, обогаћени: Природни уранијум је уранијум (који може бити хемијски издвојен), са природним саставом изотопа уранијума (око 99,28% масе уранијума-238 и 0,72% масе уранијума-235). Осиромашени уранијум је уранијум са мањим процентом масе уранијума-235 од природног уранијума. Обогаћени уранијум је уранијум са процентом масе уранијума-235 већим од 0,72%. У свим случајевима присутан је врло мали проценат масе уранијума-234. Фисионе материје су уранијум-233, уранијум-235, плутонијум-239, плутонијум-241 или свака комбинација ових радионуклида. Из ове дефиниције појма изузимају се: - неозрачен природни или осиромашени уранијум или - природни уранијум или осиромашени уранијум, који је био озрачен само у термичким реакторима. |
| 2.2.7.3 | Материје са малом специфичном активношћу (LSA), одређивање група |
| 2.2.7.3.1 | Материја са малом специфичном активношћу (LSA) је радиоактивна материја која има ограничену специфичну активност или радиоактивна материја, за коју важе граничне вредности процењене средње специфичне активности. Спољни заштитни материјали, који обухватају материју LSA не узимају се у обзир приликом утврђивања процењене средње специфичне активности. |
| 2.2.7.3.2 | Материје LSA су подељене у три групе: - LSA -I - руде уранијума или торијума и њихови концентрати као и друге руде, које садрже радионуклиде који се налазе у природи и чија прерада је предвиђена у циљу коришћења ових радионуклида; - природни уранијум, осиромашени уранијум, природни торијум или њихова једињења или смеше, под условом да су неозрачена и у чврстом или течном стању; - радиоактивне материје, за које је вредност А2 неограничена, изузев фисионих материја у количинама, које нису изузете према 6.4.11.2; или - остале радиоактивне материје, у којима је активност равномерно распоређена и где процењена средња специфична активност не премашује 30 пута вредност за концентрацију активности наведену у 2.2.7.7.2.1 до 2.2.7.7.2.6, изузев фисионих материја у количинама, које нису изузете према 6.4.11.2. - LSA -II - вода са концентрацијом трицијума до 0,8 TBq/l; или - остале материје, у којима је активност равномерно распоређена, а процењена средња специфична активност не премашуе 10-4 А2/g за чврсте материје и гасовe, и 10-5 А2/g за течне материје. - LSA -III - Чврсте материје (нпр. очврснули отпаци, активиране материје), изузев материјa у виду праха, код којих су: - радиоактивне материје равномерно распоређене у једном чврстом предмету или скупу чврстих предмета или углавном равномерно распоређене у чврстом компактном везивном средству (као што је бетон, битумен, керамика итд.). - радиоактивне материје релативно нерастворљиве или садржане унутар релативно нерастворљиве основне масе, тако да чак и при губитку амбалаже, губитак радиоактивне материје по комаду за отпрему при потпуном потапању у воду у току седам дана услед растварања не премашује 0,1 А2; и - процењена средња специфична активност чврсте материје, не узимајући у обзир материјал за заштиту, не премашује 2 x 10-3 А2/g |
| 2.2.7.3.3 | Материја LSA - III je чврста материја, која мора имати такве особине, да ако се укупан садржај комада за отпрему подвргне испитивању прописаном у 2.2.7.3.4, активност у води не премашује 0,1 А2. |
| 2.2.7.3.4 | Материје LSA - III испитују се на следећи начин: Чврст узорак материје, који представља целокупан садржај комада за отпрему, треба потопити у воду у трајању од 7 дана на температури околине. Количина воде која се користи за испитивање мора бити довољна да обезбеди, да на крају периода испитивања од 7 дана слободна запремина неупијене и невезане преостале воде, износи најмање 10% запремине чврстог испитног узорка. Вода, на почетку мора да показује pH вредност од 6 - 8 и максималну проточност од 1 mS/m на 20 °C. Укупну акивност слободне запремине воде треба измерити 7 дана након потапања испитног узорка. |
| 2.2.7.3.5 | Доказ о поштовању критеријума излагања према 2.2.7.3.4. мора бити у складу са 6.4.12.1. и 6.4.12.2. |
| 2.2.7.4 | Захтеви за радиоактивне материје у посебном облику |
| 2.2.7.4.1 | Радиоактивна материја у посебном облику је или - чврста радиоактивна материја, која није дисперзивна или - затворена капсула, која садржи радиоактивне материје, која треба да буде тако израђена, да се може отворити само разарањем капсуле. Радиоактивне материје у посебном облику морају имати димензије од најмање 5 mm. |
| 2.2.7.4.2 | Радиоактивне материје у посебном облику морају бити таквих особина или тако изведене, да ако се подвргну испитивањима наведеним у 2.2.7.4.4. до 2.2.7.4.8. испуне следеће захтеве: - Оне не смеју да се разбију или распадну при испитивању осетљивости на удар, испитивању на ударац или савијањем према 2.2.7.4.5 (а), (b) (c) и 2.2.7.4.6 (а); - Оне не смеју да се истопе или распу приликом испитивања на загревање према 2.2.7.4.5. (d) и 2.2.7.4.6 (b); - Активност у води након испитивања растварања према 2.2.7.4.7. и 2.2.7.4.8. не сме да премаши 2 kBq; или алтернативно, за затворене изворе, степен заптивености за запреминско испитивање заптивености према стандарду ISO 9978:1992 «Заштита од зрачења - Затворени радиоактивни извори - Испитивање заптивености» (Radiation Protection - Sealed Radioaktive Sources – LeakageTest Methods) не сме да премаши примењиву и од стане надлежних органа прихваћену граничну вредност. |
| 2.2.7.4.3 | Доказ о испуњавању критеријума извођења у 2.2.7.4.2. мора бити у складу са 6.4.12.1. и 6.4.12.2. |
| 2.2.7.4.4 | Узорци за испитивање, који представљају или симулирају радиоактивне материје у посебном облику, морају бити подвргнути испитивању осетљивости на удар, испитивању на ударац, испитивању савијања и испитивању загревањем према 2.2.7.4.5 или алтернативном испитивању према 2.2.7.4.6. За свако испитивање може се користити други испитни узорак. Након сваког испитивања, узорак се подвргава испитивању растварања или запреминском испитивању заптивености према поступку, који није мање осетљив од поступака описаног у 2.2.7.4.7 за не-дисперзивне чврсте материје или у 2.2.7.4.8 за материје у капсулама. |
| 2.2.7.4.5 | Примењиви методи испитивања су: - Испитивање осетљивости на удар: Испитни узорак мора да падне са висине од 9 m на основу за испитивање удара. Основа за испитивање удара мора да буде тако израђена као што је дефинисано у 6.4.14; - Испитивање на ударац: испитни узорак се полаже на оловну плочу, која лежи на глатком, тврдом ослонцу и удара се равним крајем полуге од меког челика, на тај начин да изазове ударац који одговара слободном паду 1,4 kg са висине од 1 m. Доња страна полуге мора имати пречник од 25 mm са заобљеним ивицама радијуса 3,0 ± 0,3 mm. Олово чврстине од 3.5 до 4.5 по Викерсу (Vickers) и дебљине од највише 25 mm, мора покривати већу површину од испитног узорка. За свако испитивање мора се користити нова оловна плоча. Полуга мора да удари испитни узорак тако, да проузрокује највеће могуће оштећење; - Испитивање на савијање: испитивање важи само за дугачке, танке изворе са најмањом дужином од 10 cm и односом дужине према најмањој ширини од најмање 10. Испитни узорак се водоравно круто учвршћује, тако да половина његове дужине вири изван учвршћења. Испитни узорак мора бити тако усмерен, да највеће оштећење претрпи, када му се на слободном крају нанесе ударац равном страном челичне шипке. Шипка треба да удари испитни узорак, тако да проузрокује ударац који одговара слободном паду од 1,4 kg са висине од 1 m. Доња страна шипке мора имати пречник од 25 mm са заобљеним ивицама радијуса 3,0 ±0,3 mm. - Испитивање загревањем: Испитни узорак се загрева на ваздуху на температуру од 800 °C и држи се на тој температури 10 минута, а након тога се оставља да се охлади. |
| 2.2.7.4.6 | Испитни узорци који представљају или симулирају радиоактивне материје затворене у заптивеној капсули, могу се изузети од: - испитивања прописаних у 2.2.7.4.5 (а) и (b), под условом да је маса радиоактивне материје у посебном облику - мања од 200 g и ако је испитни узорак алтернативно подвргнут испитивању на ударац класе 4 према стандарду ISO 2919:1999 «Заштита од радијације -Затворени радиоактивни извори – Општи захтеви и класификација», (Radiation protection - Sealed Radioactive Sources – General requirments and classification); или - мања од 500 g и ако је испитни узорак алтернативно подвргнут испитивању на ударац класе 5 према стандарду ISO 2919:1999 «Заштита од радијације -Затворени радиоактивни извори – Општи захтеви и класификација», (Radiation protection - Sealed Radioactive Sources – General requirments and classification); и - испитивања прописаног у 2.2.7.4.5 (d), под условом да је испитни узорак алтернативно подвргнут испитивању загревањем (температурни тест) класе 6 према стандарду ISO 2919:1999 «Заштита од радијације -Затворени радиоактивни извори – Општи захтеви и класификација», (Radiation protection - Sealed Radioactive Sources – General requirments and classification); |
| 2.2.7.4.7 | За испитне узорке, који не обухватају или не симулирају не-дисперзивне чврсте материје, испитивање растварања се спроводи на следећи начин: - Испитни узорак се потапа на 7 дана у воду на температури окружења. Количина воде која се користи за испитивање мора бити довољна, да на крају временског периода од 7 дана, слободна запремина неупијене и невезане воде износи најмање 10% запремине чврстог испитног узорка. Вода мора на почетку имати pH вредност од 6 - 8 и максималну проточност од 1 mS/m на 20 °C; - Вода са испитним узорком се загрева на температуру од (50 ± 5) °C и држи се четири сата на тој температури; - Након тога се утврђује активност воде; - Затим се испитни узорак држи најмање седам дана на ваздуху без струјања на најмање 30 °C и при релативној влажности од најмање 90%; - Испитни узорак се тада потапа у воду истих особина као под а), и вода се са испитним узорком загрева на температуру од (50 ± 5) °C, и држи се на тој температури четири сата; - Након тога се утврђује активност воде. |
| 2.2.7.4.8 | За испитне узорке који обухватају или симулирају радиоактивне материје затворене у заптивенoj капсули, потребно је извршити испитивање растварања или запреминско испитивање заптивености како следи: - Испитивање растварања се састоји од следећих корака: - испитни узорак се потапа у воду на температури окружења. Вода мора на почетку да има pH вредност од 6 - 8 и максималну проточност од 1 mS/m на 20 °C; - Вода и испитни узорак се загревају на температуру од (50 ± 5) °C и држе се четири сата на тој температури; - Након тога се утврђује активност воде; - Затим се испитни узорак држи најмање седам дана на ваздуху без струјања, на најмање 30 °C и при релативној влажности од најмање 90%; - Поступке у (i), (ii) и (iii) треба поновити. - Алтернативно запреминско испитивање заптивености мора обухватити неко од испитивања описаних у стандарду ISO 9978:1992 «Заштита од зрачења - Затворени радиоактивни извори - Испитивања заптивености « (Radiaton Protection - Sealed Radioactie Sources - LeakageTest Methods), а који су прихватљиви за надлежне органе. |
| 2.2.7.5 | Површински контаминиран предмет (SCО), одређивање група |
| 2.2.7.5 | Површински контаминиран предмет (SCO) је чврст предмет, који сам по себи није радиоактиван, али на чијој површини се налазе радиоактивне материје. Ови предмети (SCО) су подељени у две групе: - SCО -I: Чврст предмет на коме - невезана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не премашује 4 Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 0.4 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и - везана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не премашује 4 x 104 Bq/cm² за бета и гама зрачење, и алфа зрачење мање токсичности или 4 x 103 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и - збир невезане и везане контаминације на неприступачној површини, распоређене на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не премашује 4 x 104 Bq/cm² за бета и гама зрачење као и алфа зрачење мање токсичности или 4 x 103 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења. - SCО -II: Чврст предмет, на чијој површини везана или невезана контаминација премашује одговарајуће граничне вредности наведене за SCО –I под (а) и на коме: - невезана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не премашује 400 Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 40 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и - везана контаминација на приступачној површини, распоређена на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не премашује 8x 105 Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 8 x 104 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења; и - збир невезане и везане контаминације на неприступачној површини, распоређене на преко 300 cm² (или преко целокупне површине мање од 300 cm²), не премашује 8 x 105 Bq/cm² за бета и гама зрачење и алфа зрачење мање токсичности или 8 x 104 Bq/cm² за сва друга алфа зрачења. |
| 2.2.7.6 | Одређивање транспортног показатеља (ТI) и показатеља критичне безбедности (CSI) |
| 2.2.7.6.1 | Одређивање транспортног показатеља (ТI) |
| 2.2.7.6.1.1 | Транспортни показатељ (ТI) за комад за отпрему, збирну амбалажу или контејнер или неупаковану материју LSA-I или за неупаковане предмете SCO-I одређује се према следећем поступку: - Неопходно је одредити највећи интензитет зрачења у милисивертима на сат (mSv/h) на одстојању од 1 m од спољне површине комада за отпрему, збирне амбалаже, контејнера, или неупаковане материје LSA-I или предмета SCO-I. - Добијена вредност се множи са 100, а добијени број представља транспортни показатељ. За руде уранијума и торијума и њихове концентрате, за највећи ниво зрачења на свакој тачки на одстојању од 1 m од спољне површине товара, могу се узимати следеће вредности: - 0.4 mSv/h за руде и физичке концентрате уранијума и торијума; - 0.3 mSv/h за хемијске концентрате торијума; - 0.02 mSv/h за хемијске концентрате уранијума осим уранијум хексафлуорида. - За цистерне, контејнере и неупаковане материје LSA-I и предмете SCO-I, утврђена вредност према (а) се множи одговарајућим фактором из Табеле 2.2.7.6.1.1; - Вредност утврђена према (а) и (b) се заокружује на прву децималу (нпр. од 1.13 на 1.2) са изузетком вредности од 0.05 или мањих које се могу изједначити са нулом. |
|  | Табела 2.2.7.6.1.1. - Фактори мултипликације за цистерне, контејнере и неупаковане материје LSA-I и предмете SCO-I Површина товара (а); Фактор мултипликације. до ≤ 1 m² >1 m² и ≤ 5 m² > 5 m² и ≤ 20 m² > 20 m²; 1 2 3 10. (а) Највећи измерени попречни пресек површине товара |
| 2.2.7.6.1.2 | Транспортни показатељ за сваку збирну амбалажу, сваки контејнер или свако возило одређује се или сабирањем транспортних показатеља свих садржаних комада за отпрему или директним мерењем интензитета зрачења, изузев у случају збирне амбалаже која нема стабилан облик, за коју се транспортни показатељ одређује само сабирањем транспортних показатеља свих комада за отпрему. |
| 2.2.7.6.2 | Одређивање показатеља критичне безбедности (CSI) |
| 2.2.7.6.2.1 | Показатељ критичне безбедности (CSI) за комаде за отпрему са фисионим материјама одређује се дељењем броја 50 са мањом од две вредности за "N", која се изводи из 6.4.11.11 и 6.4.11.12 (тј. CSI = 50/N). Вредност показатеља критичне безбедности може бити нула, под условом да је неограничен број комада за отпрему испод критичног (тј. N је у ствари у оба случаја неограничен). |
| 2.2.7.6.2.2 | За сваку збирну амбалажу или контејнер треба израчунати показатељ критичне безбедности (CSI) сабирањем CSI свих садржанх комада за отпрему. Исти поступак треба применити за одређивање укупног збира CSI у пошиљци или у возилу. |
| 2.2.7.7 | Граничне вредности активности и ограничења материја |
| 2.2.7.7.1. | Ограничења садржаја за комаде за отпрему |
| 2.2.7.7.1.1 | Опште одредбе Количина радиоактивних материја у једном комаду за отпрему не сме да премаши следеће утврђене граничне вредности: |
| 2.2.7.7.1.2. | Изузети комади за отпрему |
| 2.2.7.7.1.2.1 | За радиоактивне материје, које нису производи израђени од природног уранијума, осиромашеног уранијума или природног торијума, изузет комад за отпрему не сме да садржи активности веће од следећих: - за радиоактивне материје у неком инструменту или неком другом производу или су његов саставни део, као што је нпр. сат или електронски уређај, граничне вредности су утврђене у рубрикама 2 и 3 Табеле 2.2.7.7.1.2.1 за сваки поједини предмет и за сваки комад за отпрему; и - за радиоактивне материје, које се не налазе у неком инструменту или другом производу или нису његов саставни део, граничне вредности по комаду за отпрему утврђене су у рубрици 4, Табеле 2.2.7.7.1.2.1. |
|  | Табела 2.2.7.1.2.1. Граничне вредности активности за изузете комаде за отпрему Агрегатно стање садржаја; Инструменти или производи; Материје. Граничне(а) вредности по појединачном комаду; Граничне(а) вредности по комаду за отпрему; Граничне(а) вредности по комаду за отпрему. Чврсте материје. у посебном облику....................; 10-2 А1; А1; 10-3 А1. у другом облику........................; 10-2 А2; А2; 10-3 А2. Течне материје .....................; 10-3 А2; 10-1 А2; 10-4 А2. Гасови. трицијум....................................; 2 x 10-2 А2; 2 x 10-1 А2; 2 x 10-2 А2. у посебном облику ...................; 10-3 А1; 10-2 А1; 10-3 А1. у другом облику ......................; 10-3 А2; 10-2 А2; 10-3 А2. (а) За смеше радионуклида, види 2.2.7.7.2.4 до 2.2.7.7.2.6 |
| 2.2.7.7.1.2.2 | За производе израђене од природног уранијума, осиромашеног уранијума или природног торијума, изузет комад за отпрему може да садржи сваку количину ових материја, под условом, да је спољна површина уранијума или торијума обложена неактивним омотачем од метала или неког другог чврстог материјала. |
| 2.2.7.7.1.3 | Индустријски комади за отпрему |
|  | Радиоактивни садржај у појединачном комаду за отпрему са материјама LSA или у појединачном комаду за отпрему са предметима SCO се мора ограничити тако, да се интензитет зрачења утврђен у 4.1.9.2.1 не прекорачи; осим тога активност у појединачном комаду за отпрему мора бити ограничена тако, да се границе активности за једнo возило утврђене у 7.5.11, посебан пропис CV 33 (2) не прекорачују. |
| 2.2.7.7.1.4 | Комади за отпрему типа А |
| 2.2.7.7.1.4.1 | Комади за отпрему типа А смеју садржати највише следеће активности: - за радиоактивне материје у посебном облику - А1 или - за све друге радиоактивне материје - А2. |
| 2.2.7.7.1.4.2 | За смеше радионуклида, чији су идентитети и постојеће активности познати, за радиоактивни садржај комада за отпрему типа А потребно је применити следећи услов: при чему је B (i) активност радионуклида i као радиоактиве материје у посебном облику и А1 (i) је вредност А1 за радионуклид i; C (ј) активност радионуклида ј, који није радиоактивна материја у посебном облику, и А2 (ј) је вредност А2 за радионуклид ј. |
| 2.2.7.7.1.5 | Комади за отпрему типа B(U) и типа B(М) |
| 2.2.7.7.1.5.1 | Комади за отпрему типа B(U) и типа B(М) у складу са њиховим потврдама о допуштењу, не смеју садржaти: - веће активности од оних који су дозвољене за узорак комада за отпрему; - друге радионуклиде осим оних који су дозвољени за узорак комада за отпрему; или - садржаје у облику или физичком или хемијском стању, који одступају од оних који су дозвољени за узорак комада за отпрему. |
| 2.2.7.7.1.6 | Комади за отпрему типа C |
|  | Напомена: Комади за отпрему типа C, који садрже радиоактивне материје у количинама од или преко 3000 А1 или 100.000 А2, у зависности од тога, која је вредност нижа за радиоактивне материје у посебном облику, или преко 3000 А2 за све друге радиоактивне материје, могу се транспортовати у ваздушном саобраћају. Иако комади за отпрему типа C нису предвиђени за транспорт радиоактивних материја у друмском саобраћају у таквим количинама (комади за отпрему тип B(U) - или тип B(М) задовољавају), следећи захтеви се наводе, јер се такви комади за отпрему могу транспортовати и у друмском саобраћају. Комади за отпрему типа C, у складу са својом потврдом о допуштењу, не смеју да садрже: - веће активности од оних које су дозвољене за узорак комада за отпрему; - друге радионуклиде осим оних који су дозвољени за узорак комада за отпрему; или - садржаје у облику или физичком или хемијском стању, који одступа од оног који је дозвољен за узорак комада за отпрему. |
| 2.2.7.7.1.7 | Комади за отпрему, који садрже фисионе материје |
|  | Уколико према 6.4.11.2 нису изузети, комади за отпрему, који садрже фисионе материје, не смеју, у складу са њиховим потврдама о допуштењу, да садрже: - масу фисионих материја, која одступа од оне која је дозвољена за узорак комада за отпрему, - радионуклиде или фисионе материје, који одступају од оних који су дозвољени за узорак комада за отпрему, или - садржаје у облику, физичком или хемијском стању или са распоредом у простору, који одступа од оног који је дозвољен за узорак комада за отпрему. |
| 2.2.7.7.1.8 | Комади за отпрему, који садрже уранијумхексафлуорид |
|  | Комади за отпрему, који садрже уранијумхексафлуорид, не смеју да садрже: - масу уранијумхексафлуорида, која одступа од оне која је дозвољена за узорак комада за отпрему; - масу уранијумхексафлуорида већу од вредности, која би довела до стварања празног простора мањег од 5% на највећој температури комада за отпрему која је утврђена за производне системе у којима комад за отпрему треба да се користи; или - уранијумхексафлуорид, који није у чврстом облику или је приликом предаје на транспорт са унутрашњим притиском изнад атмосферског притиска. |
| 2.2.7.7.2 | Вредности активности |
| 2.2.7.7.2.1 | Следеће основне вредности за поједине радионуклиде наведену су у Табели 2.2.7.7.2.1: - А1 и А2 уТBq; - Концентрација активности за изузете материје у Bq/g; и - Граничне вредности активности за изузете пошиљке у Bq. |

Табела 2.2.7.7.2.1

| Радионуклид (атомски број) | А1 (ТБq) | А2 (ТБq) | Концентрација активности за изузете материје (Бq/(g) | Граничне вредности активности изузете пошиљке (Бq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актинијум (89) |  |  |  |  |
| Ac-225(a) | 8 × 10-1 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ac-227(a) | 9 × 10-1 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Ac-228 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Сребро (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ag-108m(a) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 106(b) |
| Ag-110m(a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-111 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Алуминијум (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | 1 × 10-1 | 1 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Америцијум (95) |  |  |  |  |
| Am-241 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Am-242m(a) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100(b) | 1 × 104(b) |
| Am-243(a) | 5 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100(b) | 1 × 103(b) |
| Аргон (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Ar-39 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 107 | 1 × 104 |
| Ar-41 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Арсен (33) |  |  |  |  |
| As-72 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-73 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| As-74 | 1 × 100 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| As-76 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| As-77 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Астат (85) |  |  |  |  |
| At-211(a) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Злато (79) |  |  |  |  |
| Au-193 | 7 × 100 | 2× 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-194 | 1 × 100 | 1 ×100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-195 | 1 × 101 | 6 ×100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-198 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-199 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Баријум (56) |  |  |  |  |
| Ba-131(a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133m | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-140(a) | 5 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1 × 105(b) |
| Берилијум (4) |  |  |  |  |
| Be-7 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Be-10 | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Бизмут (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-206 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-207 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-210 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bi-210m(a) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-212(a) | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1 × 105(b) |
| Берклијум (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 | 8 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Bk-249(a) | 4 ×101 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Бром (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-77 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Br-82 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Угљеник (6) |  |  |  |  |
| C-11 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| C-14 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Калцијум (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | неограниченa | неограниченa | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Ca-45 | 4 × 101 | 1 × 10 0 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ca-47(a) | 3 × 10° | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Кадмијум (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 | 3 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cd-113m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-115(a) | 3 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cd-115m | 5 × 10-1 | 5× 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Церијум (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-141 | 2 ×101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ce-143 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-144(a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102(b) | 1 × 105(b) |
| Калифорнијум (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-249 | 3 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-250 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-251 | 7 × 100 | 7 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-252 | 1 × 10-1 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-253(a) | 4 × 101 | 4 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cf-254 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Хлор (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cl-38 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Киријум (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-241 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cm-242 | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-243 | 9 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-244 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cm-245 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-246 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-247(a) | 3 ×100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-248 | 2 × 10-2 | 3 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Кобалт (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | 5 × 10-1 | 5× 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-56 | 3 × 10-1 | 3× 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Co-57 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Co-58 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-58m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Co-60 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Хром(24) |  |  |  |  |
| Cr-51 | 3 ×101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Цезијум (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 | 4 × 100 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cs-131 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cs-132 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-134 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-134m | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Cs-135 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cs-136 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-137(a) | 2 ×100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1×104(b) |
| Бакар (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 | 6 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cu-67 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Диспрозијум (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dy-165 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dy-166(a) | 9 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ербијум (68) |  |  |  |  |
| Er-169 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Er-171 | 8 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Еуропијум (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-148 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-149 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-150 (кратког века) | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Eu-150 (дугог века) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152m | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-154 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-155 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-156 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Флуор (9) |  |  |  |  |
| F-18 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Гвожђе (26) |  |  |  |  |
| Fe-52(a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-55 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Fe-59 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-60(a) | 4 × 101 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Галијум (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 | 7 × 100 | 3 ×100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-68 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-72 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Гадолинијум (64) |  |  |  |  |
| Gd-146(a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gd-148 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Gd-153 | 1 × 101 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gd-159 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Германијум (32) |  |  |  |  |
| Ge-68(a) | 5 ×10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-71 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ge-77 | 3 × 10-1 | 3× 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Хафнијум (72) |  |  |  |  |
| Hf-172(a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-175 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-181 | 2 × 100 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-182 | неограниченa | неограниченa | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Жива (80) |  |  |  |  |
| Hg-194(a) | 1 × 100 | 1 × 10° | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hg-195m(a) | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-197 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Hg-197m | 1 × 101 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-203 | 5 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Холмијум (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Ho-166m | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Јод (53) |  |  |  |  |
| I-123 | 6 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| I-124 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-125 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| I-126 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-129 | неограниченa | неограниченa | 1 ×102 | 1 × 105 |
| I-131 | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-132 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-133 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-134 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-135(a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Индијум (49) |  |  |  |  |
| In-111 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-113m | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-1 14m(a) | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-115m | 7 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Иридујум (77) |  |  |  |  |
| Ir-189(a) | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ir-190 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-192 | 1 × 100(c) | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ir-194 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Калијум (19) |  |  |  |  |
| K-40 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-42 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-43 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Криптон (36) |  |  |  |  |
| Kr-79 | 4 × 100 | 1 × 100 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Kr-81 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Kr-85 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Kr-85m | 8 × 100 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Kr-87 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Лантан (57) |  |  |  |  |
| La-137 | 3 × 101 | 6 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| La-140 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Лутецијум (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-173 | 8 × 100 | 8 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174 | 9 × 100 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174m | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-177 | 3 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Магнезијум (12) |  |  |  |  |
| Mg-28(a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Манган (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-53 | неограниченa | неограниченa | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Mn-54 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mn-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Молибден (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Mo-99(a) | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Азот (7) |  |  |  |  |
| N-13 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Натријум (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Na-24 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ниобијум (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Nb-94 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-95 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-97 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Неодијум (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 | 6 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-149 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Никал(28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | неограниченa | неограниченa | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ni-63 | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Ni-65 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Нептунијум (93) |  |  |  |  |
| Np-235 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (кратког века) | 2 ×101 | 2 × 10° | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (дугог века) | 9 × 100 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Np-237 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 100(b) | 1 ×103(b) |
| Np-239 | 7 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Осмијум (76) |  |  |  |  |
| Os-185 | 1 × 100 | 1 × 10 0 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Os-191 | 1 × 101 | 2 × 10 0 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Os-191m | 4 ×101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Os-193 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Os-194(a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Фосфор (15) |  |  |  |  |
| P-32 | 5 × 10-1 | 5× 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| P-33 | 4 × 101 | 1 ×10 0 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Протактинијум (91) |  |  |  |  |
| Pa-230(a) | 2 × 100 | 7 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-231 | 4 × 100 | 4 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pa-233 | 5 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Олово (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-202 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pb-203 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-205 | неограниченa | неограниченa | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pb-210(a) | 1 × 100 | 5 × 10-2 | 1 × 101(b) | 1×104(b) |
| Pb-212(a) | 7 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1×105(b) |
| Паладијум (46) |  |  |  |  |
| Pd-103(a) | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Pd-107 | неограниченa | неограниченa | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Pd-109 | 2 × 10 0 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Прометијум (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pm-144 | 7 × 10-1 | 7× 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-145 | 3 × 101 | 1 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pm-147 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pm-148m(a) | 8 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-149 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pm-151 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Полонијум (84) |  |  |  |  |
| Po-210 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Празеодијум (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pr-143 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Платина (78) |  |  |  |  |
| Pt-188(a) | 1 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pt-191 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-193 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pt-193m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pt-195m | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-197 | 2 ×101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pt-197m | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Плутонијум (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 | 3 × 101 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Pu-237 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pu-238 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-239 | 1 ×101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-240 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pu-241(a) | 4 × 101 | 6 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pu-242 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-244(a) | 4 × 10-1 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Радијум (88) |  |  |  |  |
| Ra-223(a) | 4 × 10-1 | 7 × 10-3 | 1 ×102(b) | 1×105(b) |
| Ra-224(a) | 4 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 (b) | 1×105(b) |
| Ra-225(a) | 2 × 10-1 | 4 × 10-3 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ra-226(a) | 2 × 10-1 | 3 × 10-3 | 1 × 101(b) | 1 ×104(b) |
| Ra-228(a) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101(b) | 1 ×105(b) |
| Рубидијум (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 | 2 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-83(a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rb-84 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-86 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rb-87 | неограниченa | неограниченa | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Rb (природан) | неограниченa | неограниченa | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ренијум (75) |  |  |  |  |
| Re-184 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-184m | 3 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re-186 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Re-187 | неограниченa | неограниченa | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Re-188 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Re-189(a) | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re (природан) | неограниченa | неограниченa | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Родијум (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-101 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rh-102 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-102m | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rh-103m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Rh-105 | 1 × 101 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Радон (86) |  |  |  |  |
| Rn-222(a) | 3 × 10-1 | 4 × 10-3 | 1 × 101(b) | 1 × 108(b) |
| Рутенијум (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 | 5 × 100 | 5 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ru-103(a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ru-105 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ru-106(a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 x 102(b) | 1 x105(b) |
| Сумпор (16) |  |  |  |  |
| S-35 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Антимон (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Sb-124 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-125 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sb-126 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Скандијум (21) |  |  |  |  |
| Sc-44 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sc-46 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sc-47 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sc-48 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Селен (34) |  |  |  |  |
| Se-75 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Se-79 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Силицијум (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | 6 × 10-1 | 6× 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Si-32 | 4×101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Самаријум (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sm-147 | неограниченa | неограниченa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Sm-151 | 4 × 101 | 1 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Sm-153 | 9 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Калај (50) |  |  |  |  |
| Sn-113(a) | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-117m | 7 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sn-119m | 4 × 101 | 3 ×101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-121m(a) | 4 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-123 | 8 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sn-125 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Sn-126(a) | 6 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Стронцијум (38) |  |  |  |  |
| Sr-82(a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-85 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-85m | 5 × 100 | 5 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sr-87m | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-89 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sr-90(a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 (b) | 1 × 104 (b) |
| Sr-91(a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-92(a) | 1 × 100 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Трицијум (1) |  |  |  |  |
| T (H-3) | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Тантал (73) |  |  |  |  |
| Ta-178 (дугог века) | 1 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-179 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ta-182 | 9 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Тербијум (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tb-158 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-160 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Технецијум (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m(a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96m(a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-97 | неограниченa | неограниченa | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Tc-97m | 4 × 101 | 1 ×100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-98 | 8 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-99 | 4 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tc-99m | 1 × 101 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Телур (52) |  |  |  |  |
| Te-121 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-121m | 5 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Te-123m | 8 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Te-125m | 2 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-127 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-127m(a) | 2 × 101 | 5 ×10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-129 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Te-129m(a) | 8 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-131m(a) | 7 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-132(a) | 5 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Торијум (90) |  |  |  |  |
| Th-227 | 1 × 101 | 5 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-228(a) | 5 × 10-1 | 1 × 10-3 | 1 × 100(b) | 1 ×104(b) |
| Th-229 | 5 × 100 | 5 × 10-4 | 1 × 100(b) | 1 ×103(b) |
| Th-230 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 10° | 1 × 104 |
| Th-231 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Th-232 | неограниченa | неограниченa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-234(a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103(b) | 1 × 105(b) |
| Th (природан) | неограниченa | неограниченa | 1 × 100(b) | 1×103(b) |
| Титанијум (22) |  |  |  |  |
| Ti-44(a) | 5 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Талијум (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-201 | 1 × 101 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-202 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-204 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Тулијум (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 | 7 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-170 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tm-171 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Уранијум (92) |  |  |  |  |
| U-230 (брзо апсорбовање преко плућа)(a)(d) | 4 × 101 | 1 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1 ×105(b) |
| U-230 (средње апсорбовање преко плућа)(a)(e) | 4 × 101 | 4 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-230 (споро абсорбовање преко плућа)(a)(ф) | 3 × 101 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-232 (брзо апсорбовање преко плућа)(d) | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 100(b) | 1 × 103(b) |
| U-232 (средње апсорбовање преко плућа) (е) | 4 × 101 | 7 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-232 (споро абсорбовање преко плућа)(f) | 1 ×101 | 1 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-233 (брзо апсорбовање преко плућа)(d) | 4 × 101 | 9 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-233 (средње апсорбовање преко плућа)(e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-233 (споро абсорбовање преко плућа)(f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U-234 (брзо апсорбовање преко плућа)(d) | 4 × 101 | 9 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-234 (средње апсорбовање преко плућа)(e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-234 (споро абсорбовање преко плућа)(f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U-235 (све врсте апсорбовања преко плућа) (a)(d)(e)(f) | неограниченa | неограниченa | 1 × 101(b) | 1 × 104(b) |
| U-236 (брзо апсорбовање преко плућа)(d) | неограниченa | неограниченa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-236 (средње апсорбовање преко плућа) (e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-236 (споро абсорбовање преко плућа)(f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-238 (све врсте апсорбовања преко плућа) (d)(e)(f) | неограниченa | неограниченa | 1 × 101(b) | 1 × 104(b) |
| U (природан) | неограниченa | неограниченa | 1 × 100(b) | 1 × 103(b) |
| U (обогаћен ≤ 20%)(g) | неограниченa | неограниченa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| U (осиромашен) | неограниченa | неограниченa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Ванадијум (23) |  |  |  |  |
| V-48 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| V-49 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Волфрам (74) |  |  |  |  |
| W-178(a) | 9 × 100 | 5 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| W-181 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| W-185 | 4 × 101 | 8 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| W-187 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| W-188(a) | 4 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ксенон (54) |  |  |  |  |
| Xe-122(a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-123 | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-127 | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Xe-131m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Xe-133 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xe-135 | 3 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Итријум (39) |  |  |  |  |
| Y-87(a) | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-88 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-90 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Y-91 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Y-91m | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Y-92 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Y-93 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Итербијум (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 | 4 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Yb-175 | 3 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Цинк (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zn-69 | 3 × 100 | 6× 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Zn-69m(a) | 3 × 100 | 6× 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Цирконијум (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zr-93 | неограниченa | неограниченa | 1 × 103(b) | 1 ×107(b) |
| Zr-95(a) | 2 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zr-97(a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1 × 105(b) |

| (а) | Вредности А1 и/или А2 за ове изворне радионуклиде укључују допринос «ћерки» радионуклида чији је период полураспада мањи од 10 дана, како следи: |
| --- | --- |

| Mg-28 | Al-28 |
| --- | --- |
| Ar-42 | K-42 |
| Ca-47 | Sc-47 |
| Ti-44 | Sc-44 |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Fe-60 | Co-60m |
| Zn-69m | Zn-69 |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Rb-83 | Kr-83m |
| Sr-82 | Rb-82 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91m |
| Sr-92 | Y-92 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-95 | Nb-95m |
| Zr-97 | Nb-97m, Nb-97 |
| Mo-99 | Tc-99m |
| Tc-95m | Tc-95 |
| Tc-96m | Tc-96 |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-115 | In-115m |
| In-114m | In-114 |
| Sn-113 | In-113m |
| Sn-121m | Sn-121 |
| Sn-126 | Sb-126m |
| Te-118 | Sb-118 |
| Te-127m | Te-127 |
| Te-129m | Te-129 |
| Te-131m | Te-131 |
| Te-132 | I-132 |
| I-135 | Xe-135m |
| Xe-122 | I-122 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-131 | Cs-131 |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144m, Pr-144 |
| Pm-148m | Pm-148 |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Dy-166 | Ho-166 |
| Hf-172 | Lu-172 |
| W-178 | Ta-178 |
| W-188 | Re-188 |
| Re-189 | Os-189m |
| Os-194 | Ir-194 |
| Ir-189 | Os-189m |
| Pt-188 | Ir-188 |
| Hg-194 | Au-194 |
| Hg-195m | Hg-195 |
| Pb-210 | Bi-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Bi-210m | Tl-206 |
| Bi-212 | Tl-208, Po-212 |
| At-211 | Po-211 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Ra-225 | Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ac-227 | Fr-223 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-234 | Pa-234m, Pa-234 |
| Pa-230 | Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-235 | Th-231 |
| Pu-241 | U-237 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m |
| Am-242m | Am-242, Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Bk-249 | Am-245 |
| Cf-253 | Cm-249 |

| (b) | Изворни нуклиди и њихови производи распада, који стоје у сталној равнотежи, приказани су како следи: |
| --- | --- |

| Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-прир. | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 |
|  | (0.64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-прир. | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, |
|  | Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

|  | (c) Количина се може одредити мерењем стопе распада или мерењем интензитета зрачења на прописаном одстојању од извора. (d) Ове вредности важе само за једињења уранијума, којa су, како у нормалним транспортним условима тако и у условима несреће приликом транспорта, у хемијском облику UF6, UО2F2 и UО2 (NО3) 2. (е) Ове вредности важе само за једињења уранијума, која су, како у нормалним транспортним условима тако и у условима несреће приликом транспорта, у хемијском облику UО3, UF4 и UCI4 и у шестовалентним једињењима. (f) Ове вредности важе за сва једињења уранијума, која нису наведена под горњим тачкама (d) и (е). (g) Ове вредности важе само за неозрачени уранијум. |
| --- | --- |
| 2.2.7.7.2.2 | За поједине радионуклиде, који нису наведени у табели 2.2.7.7.2.1, за одређивање основних вредности радионуклида наведених у ставу 2.2.7.7.2.1 потребно је мултилатерално одобрење. Дозвољено је користити вредност А2, која се израчунава користећи коефицијент зрачења за одговарајући тип апсорбовања кроз плућа према препоруци Међународне комисије за заштиту од зрачења (International Commission on Radiological Protection), уколико се хемијски облици оба радионуклида узимају у обзир, како под нормалним условима тако и под условима несреће приликом транспорта. Алтернативно се могу користити вредности радионуклида из табеле 2.2.7.7.2.2 без одобрења надлежних органа. |
|  | Табела 2.2.7.7.2.2. – Основне вредности радионуклида за непознате радионуклиде или смеше Радиоактивни садржај; А1; А2; Концентраци-ја активности за изузете материје; Гранична вредност активности за изузете пошиљке. (TBq); (TBq); (Bq/g); (Bq). познато је само присуство нуклида, који емитују бета или гама зраке; 0,1; 0,02; 1 x 101; 1 x 104. познато је само присуство нуклида, који емитују алфа зраке, али не и неутрон зраке; 0,2; 9 x 10-5; 1 x 10-1; 1 x 103. познато је присуство нуклида, који емитују неутрон зраке или не постоје релевантни подаци; 0,001; 9 x 10-5; 1 x 10-1; 1 x 103. |
| 2.2.7.7.2.3 | При израчунавању А1 и А2 за неки радионуклид који није садржан у табели 2.2.7.7.2.1, радиоактивни ланац распадања у ком се радионуклиди налазе у свом природном односу и у ком ниједна ћерка нуклид нема време полураспада, које је или веће од десет дана, или веће од изворног радионуклида, треба сматрати као појединачан радионуклид; активност, коју треба узети у обзир и вредност А1 или А2 које се морају користити, су вредности које одговарају изворном нуклиду овог ланца. У случају радиоактивних ланаца распадања у којима ћерка нуклид има време полураспада, које је или веће од десет дана или веће од изворног нуклида, изворне нуклиде и ћерке нуклиде треба сматрати као смеше различитих нуклида. |
| 2.2.7.7.2.4 | За смеше радионуклида, одређивање основних вредности радионуклида наведених у 2.2.7.7.2.1 може се вршити на следећи начин: при чему је, f(i) удео активности или концентрација активности радионуклида i у смеши; X(i) одговарајућа вредност А1 или А2, или концентрација активности за изузете материје или граничне вредности активности за изузету пошиљку за одговарајући радионуклид i; и Xm у случају смеша, је изведена вредност А1 или А2, или концентрација активности за изузете материје или за граничну вредност активности за изузету пошиљку. |
| 2.2.7.7.2.5 | Ако је познат идентитет сваког радионуклида, али су непознате појединачне активности неких радионуклида, радионуклиди се могу груписати, а најнижа одговарајућа вредност радионуклида може се користити за радионуклиде у свакој групи уз коришћење формуле у 2.2.7.7.2.4 и 2.2.7.7.1.4.2. Основа за поделу у групе, могу бити укупне алфа активности или укупне бета/гама активности, уколико су ове познате, при чему треба користити најниже вредности радионуклида за алфа изворе зрачења, одн. бета/гама изворе зрачења. |
| 2.2.7.7.2.6 | За појединачне радио нуклиде или смеше радионуклида, за које не постоје одговарајући подаци, користе се вредности из табеле 2.2.7.7.2.2 |
| 2.2.7.8 | Граничне вредности транспортног показатеља (ТI), показатеља критичне безбедности (CSI) и интензитет зрачења за комаде за отпрему и збирну амбалажу |
| 2.2.7.8.1 | Са изузетком пошиљки под искључивом употребом, транспортни показатељ за сваки појединачни комад за отпрему или збирну амбалажу не сме да премаши 10, нити показатељ критичне безбедности сваког појединачног комада за отпрему или сабирне амбалаже сме да премаши 50. |
| 2.2.7.8.2 | Са изузетком комада за отпрему или збирне амбалаже, који се транспортују под искључивом употребом у друмском транспорту под условима наведеним у одељку 7.5.11, посебни прописи CV 33 (3.5) (а), највећи интензитет зрачења ни на једној тачки спољне површине комада за отпрему или збирне амбалаже не сме да премаши 2 mSv/h. |
| 2.2.7.8.3 | Највећи интензитет зрачења ни на једној тачки спољне површине комада за отпрему или збирне амбалаже, који се транспортују под искључивом употребом не сме да премаши 10 mSv/h. |
| 2.2.7.8.4 | Комади за отпрему и збирна амбалажа сврставају се у једну од категорија I-БЕЛО, II-ЖУТО или III-ЖУТО у складу са условима утврђеним у табели 2.2.7.8.4 и према следећим захтевима: - При одређивању припадајуће категорије за комад за отпрему или збирну амбалажу морају се имати у виду транспортни показатељ и површински интензитет зрачења. Ако транспортни показатељ испуњава услов за једну категорију, али површински интензитет зрачења испуњава услов за неку другу категорију, тада се комад за отпрему или збирна амбалажа разврстава у вишу категорију. У том смислу, категорију I-БЕЛО треба сматрати као најнижу категорију; - Транспортни показатељ се одређује према поступку наведеном у 2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2; - Ако је површински интензитет зрачења већи од 2 mSv/h, комад за отпрему или збирна амбалажа мора се транспортовати под искључивом употребом и према одредбама одељка 7.5.11, посебни пропис CV 33 (3,5) (а). - Са изузетком одредби из 2.2.7.8.5, комад за отпрему, који се транспортује на основу посебног споразума, сврстава се у категорију III-ЖУТО. - Са изузетком одредби из 2.2.7.8.5, збирна амбалажа, која садржи комаде за отпрему који се транспортују на основу посебног споразума, сврстава се у категорију III –ЖУТО. |

|  | Табела 2.2.7.8.4 - Категорије комада за отпрему и збирне амбалаже Услови; Категорија. Транспортни показатељ (ТI); Највећи интензитет зрачења на свакој тачки спољне површине. 0(а); не већи од 0,005 mSv/h; I-БЕЛО. већи од 0, али не већи од 1(а); већи од 0,005 mSv/h, али не већи од 0,5 mSv/h; II-ЖУТО. већи од 1, али не већи од 10; већи од 0,5 mSv/h, али не већи од 2 mSv/h; III-ЖУТО. већи од 10; већи од 2 mSv/h, али не већи од 10 mSv/h; III-ЖУТО(b). (а) Ако измерени транспортни показатељ ТI није већи од 0,05, његова вредност се може према 2.2.7.6.1.1 (c) изједначити са нулом. (b) Такође се транспортује под искључивом употребом. |
| --- | --- |
| 2.2.7.8.5 | У међународном транспорту комада за отпрему, за који је потребно одобрење за конструкцију или транспорт од стране надлежних органа и за који важе различити типови одобрења у различитим државама које су укључене у транспорт, разврставање у категорије се мора вршити према 2.2.7.8.4 у складу са одобрењем земље порекла конструкције. |
| 2.2.7.9 | Захтеви и контролне мере за транспорт изузетих комада за отпрему |
| 2.2.7.9.1 | Изузети комади за отпрему, који могу да садрже радиоактивне материје у ограниченим количинама, инструменте, производе према 2.2.7.7.1.2 и празну амбалажу према 2.2.7.9.6, могу се транспортовати под следећим условима: - примењиви захтеви наведени у 2.2.7.9.2, 3.3.1 (посебна одредба 290, ако је примењив), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.1.1. (а), 7.5.11, посебан пропис CV 33 (5.2) и ако су примењиви у 2.2.7.9.3 до 2.2.7.9.6; - захтеви за изузете комаде за отпрему наведени у 6.4.4; - ако изузети комад за отпрему садржи фисионе материје, мора бити примењен један од критеријума за изузеће наведен у 6.4.11.2 за фисионе материје и испуњен пропис у 6.4.7.2. |
| 2.2.7.9.2 | Интензитет зрачења ни на једној тачки спољне површине изузетог комада за отпрему не сме да прекорачи 5 µSv/h. |
| 2.2.7.9.3 | Радиоактивне материје, које су садржане унутар или су саставни део неког инструмента или другог производа чија активност не премашује граничне вредности утврђене у табели 2.2.7.7.1.2.1, рубрика 2, одн. 3 за појединачне комаде и за комад за отпрему, може се транспортовати у једном изузетом комаду за отпрему, под условом, да: - интензитет зрачења, на одстојању од 10 cm од сваке тачке спољне површине сваког неупакованог инструмента или производа, није већи од 0.1 mSv/h; и - је сваки инструмент или производ обележен ознаком "РАДИОАКТИВНО" изузев: - радиолуминесцентних часовника или апарата; - потрошачких производа, који нити имају прописана одобрења/дозволе према 2.2.7.1.2 (d) нити појединачно премашују вредности активности за изузету пошиљку у рубрици 5 Табеле 2.2.7.7.2.1, под условом да се такви производи транспортују у комаду за отпрему, и да су обележени на унутрашњој површини ознаком "РАДИОАКТИВНО", на начин, да је при отварању комада за отпрему уочљиво упозорење на присутност радиоактивних материја; и - су активне материје у потпуности затворене неактивним саставним деловима (апарат, чија је једина функција паковање радиоактивне материје, не сматра се инструментом или производом). |
| 2.2.7.9.4 | Радиоактивна материја у другачијем облику, него што је наведено у 2.2.7.9.3, са активношћу која не премашује граничне вредности утврђене у Табели 2.2.7.7.1.2.1, рубрика 4, сме се транспортовати у једном изузетом комаду за отпрему, под условом, да: - комад за отпрему држи затворен радиоактивни садржај, под рутинским условима транспорта; и - је комад за отпрему на унутрашњој површини обележен ознаком "РАДИОАКТИВНО", на начин, да је при отварању комада за отпрему уочљиво упозорење на присутност радиоактивне материје. |
| 2.2.7.9.5 | Производ, у коме су неозрачени природни уранијум, неозрачени осиромашени уранијум или неозрачени природни торијум једине радиоактивне материје, може се транспортовати као изузет комад за отпрему, под условом, да спољна површина уранијума или торијума има неактивну облогу од метала или неког другог отпорног материјала. |
| 2.2.7.9.6 | Празна амбалажа, у којој су претходно биле садржане радиоактивне материје, може се транспортовати као изузет комад за отпрему, под условом, да: - је амбалажа у добро одржаваном стању и безбедно затворена; - спољна површина уранијума или торијума у конструкцији амбалаже има неактивну облогу од метала или неког другог отпорног материјала; - ниво унутрашње невезане контаминације не премашује стоструку вредност утврђену у 4.1.9.1.2; и - све листице опасности, које су евентуално биле постављене на празну амбалажу у складу са 5.2.2.1.11.1, не смеју више бити видљиве. |
| 2.2.7.9.7 | Следеће одредбе не важе за изузете комаде за отпрему ни за контролне мере за транспорт изузетих комада за отпрему: Поглавље 1.10, ставови 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.1.1 са изузетком (а), 5.4.1.2.5.1, 5.4.1.2.5.2, одељак 5.4.3., 6.4.6.1, одељак 7.5.11, посебан пропис CV 33 са изузетком (5.2). |
| 2.2.7.10 | (Резервисано) |

| 2.2.8 | Класа 8: Нагризајуће материје |
| --- | --- |
| 2.2.8.1 | Критеријуми |
| 2.2.8.1.1 | Појам класе 8 обухвата материје и предмете који садрже материје ове класе, које хемијским дејством оштећују епително ткиво коже и слузокожу са којом долазе у додир или које приликом ослобађања могу проузроковати штету другој роби или транспортним средствима или их могу разорити. Појам овог разреда такође обухвата и материје, које само уз присуство воде стварају нагризајуће течне материје или које уз присуство влаге из ваздуха стварају нагризајућe парe или маглу. |
| 2.2.8.1.2 | Материје и предмети класу 8 су подељени како следи: C1 - C10 Нагризајуће материје без споредне опасности: C1 - C4 Материје киселог карактера: C1 неорганске течне материје; C2 неорганске чврсте материје; C3 органске течне материје; C4 органске чврсте материје; C5 - C8 Материје базног карактера: C5 неорганске течне материје; C6 Неорганске чврсте материје; C7 органске течне материје; C8 органске чврсте материје; C9 - C10 Остале нагризајуће материје: C9 течне материје; C10 чврсте материје; C11 Предмети; CF Нагризајуће запаљиве материје: CF1 течне материје; CF2 чврсте материје; CS Нагризајуће самозагревајуће материје: CS1 течне материје; CS2 чврсте материје; CW Нагризајуће материје, које у додиру са водом развијају запаљиве гасове: CW1 течне материје; CW2 чврсте материје; CО Нагризајуће оксидирајуће материје: CО1 течне материје; CО2 чврсте материје; CТ Нагризајуће отровне материје: CТ1 течне материје; CТ2 чврсте материје; CFТ Нагризајуће запаљиве отровне течне материје; CОТ Нагризајуће оксидирајуће отровне материје. |
|  | Класификација и разврставање у амбалажну групу |
| 2.2.8.1.3 | Материје класе 8 сврставају се, на основу свог степена опасности који представљају за транспорт, у три амбалажне групе, како следи: Амбалажна група I: јако нагризајуће материје; Амбалажна група II: нагризајуће материје; Амбалажна група III: слабо нагризајуће материје; |
| 2.2.8.1.4 | Материје и предмети класификовани у класу 8 наведени су у Табели А Поглавља 3.2. Сврставање материја у амбалажне групе I, II или III извршено је на основу искустава уз узимање у обзир додатних фактора, као што су опасност при удисању (види 2.2.8.1.5) и реактивност са водом (укључујући стварање опасних производа услед распадања). |
| 2.2.8.1.5 | Материја или препарат, који испуњава критеријуме класе 8 и показује отровност при удисању прашине или магле (LC50) која одговара амбалажној групи I, али отровност при удисању или апсорбовању кроз кожу која одговара амбалажној групи III или мању отровност, сврстава се у класу 8. |
| 2.2.8.1.6 | Материје, укључујући смеше, које нису поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, могу бити сврстане у одговарајући назив из 2.2.8.3 и у одговарајућу амбалажну групу на основу дужине временског контакта, који је потребан за разарање целокупног слоја људске коже, а у складу са критеријумима ставова (а) до (c) у наставку. За течне материје и чврсте материје, које током транспорта могу постати течне, за које се претпоставља да не изазивају разарање целокупног слоја људске коже, ипак треба имати у виду њихов потенцијал да изазову целокупног корозију на одређеним металним површинама. За разврставање у амбалажну групу, треба обратити пажњу на искуства стечена приликом ненамерног угрожавања људи. У недостатку таквих искустава, разврставање треба вршити на основу података са испитивања у складу са Смерницом OЕCD 404 . - У амбалажну групу I сврставају се материје, које проузрокују разарање целокупног слоја нетакнутог кожног ткива у периоду посматрања од 60 минута, који почиње након излагања у трајању од 3 минута или мање, - У амбалажну групу II сврставају се материје, које проузрокују разарање целокупног слоја нетакнутог кожног ткива у периоду посматрања до 14 дана, који почиње након излагања у трајању преко 3 минута, али највише 60 минута. - У амбалажну групу III сврставају се материје: - које проузрокују разарање целокупног слоја нетакнутог кожног ткива у периоду посматрања до 14 дана, који почиње након излагања у трајању преко 60 минута, али највише 4 сата; или - за које се претпоставља, да не проузрокују разарање целокупног слоја нетакнутог кожног ткива, али код којих брзина корозије на челичним или алуминијумским површинама на температури испитивања од 55 °C премашује вредност од 6.25 mm годишње. За испитивања на челику треба користити тип S235ЈR+CR (1.0037 одн. St 37-2), S275Ј2G3+CR (1.0144 одн. St 44-3), ISО 3574, « Unified Numbering System (UNS)» (Унифицирани бројчани систем) G10200 или SAE 1020, а за испитивање на алуминијуму необложене типове 7075-Т6 или АZ5GU-Т6. Дозвољено испитивање је описано у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 37. |
| 2.2.8.1.7 | Ако материје класе 8, због примеса спадају у друге категорије опасности од оних у која спадају материје поименично наведене у Табели А Поглавља 3.2, ове смеше или растворе треба разврстати у назив, у које они спадају на основу њихове стварне опасности. Напомена: За класификацију раствора и смеша (као што су препарати и отпаци) види и одељак 2.1.3. |
| 2.2.8.1.8 | На основу критеријума дефинисаних у 2.2.8.1.6 може се такође утврдити, да ли је особина поименично наведеног раствора или поименично наведене смеше, односно раствора или смеше, који садрже неку поименично наведену материју, таква, да овај раствор или ова смеша не подлежу одредбама ове класе. |

| 2.2.8.1.9 | Материје, раствори или смеше, који не одговарају критеријумима Директива 67/548/ЕЕС или 88/379/ЕЕС у важећим издањима и због тога нису разврстане као нагризајуће; и - не делују нагризајуће на челик или алуминијум, - не могу се сматрати материјама које спадају у класу 8. Напомена: Материје UN 1910 КАЛЦИЈУМОКСИД и UN 2812 НАТРИЈУМАЛУМИНАТ, које су наведене у Модел прописима UN, не подлежу одредбама ADR. |
| --- | --- |
| 2.2.8.2 | Материје које нису дозвољене за транспорт |
| 2.2.8.2.1 | Хемијски нестабилне материје класе 8 дозвољене су за транспорт само, ако су предузете потребне мере за спречавање сваке опасне реакције распадања или полимеризације током транспорта. У том циљу, мора се посебно водити рачуна о томе, да посуде и цистерне не садрже никакве материје, које могу да подстичу такве реакције. |
| 2.2.8.2.2 | Следеће материје нису дозвољене за транспорт: - UN-број 1798 НИТРОЗИЛХЛОРИД (смеса хлороводничне и нитритне киселине) - хемијски нестабилне смеше отпадне сумпорне киселине; - хемијски нестабилне смеше нитритне киселине или смеше отпадних киселина, које нису денитрисане, - перхлорна киселина у воденом раствору са преко 72% масе чисте киселине или смеше перхлорне киселине са другим течним материјама изузев воде; |

| 2.2.8.3 |  | Списак збирних назива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споредна опасност |  |  |  | класификациони кôд |  | UN-број | Назив материје или предмета |
| Нагризајуће материје без спорене опасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2584 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине или |
|  |  |  |  |  |  | 2584 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине |
|  |  |  | течне |  | C1 | 2693 | БИСУЛФИТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 2837 | БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР |
|  |  |  |  |  |  | 3264 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н |
|  | неорган- ске |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1740 | ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 2583 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине или |
| материје киселог карактера |  |  | чврсте |  | C2 | 2583 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине |
| С1-С4 |  |  |  |  |  | 3260 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
|  |  |  |  |  |  | 2586 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине или |
|  |  |  |  |  |  | 2586 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине |
|  |  |  | течне |  | C3 | 2987 | ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 3145 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) |
|  |  |  |  |  |  | 3265 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н |
|  | органске |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2430 | АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе) |
|  |  |  |  |  |  | 2585 | АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине или |
|  |  |  | чврсте |  | C4 | 2585 | АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине |
|  |  |  |  |  |  | 3261 | НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
|  |  |  |  |  |  | 1719 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА |
|  |  |  | течне |  | C5 | 2797 | АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА |
|  |  |  |  |  |  | 3266 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н |
|  | неорган- ске |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чврсте |  | C6 | 3262 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
| материје базног карактера |  |  |  |  |  |  |  |
| С5-С8 |  |  |  |  |  | 2735 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  | течне |  | C7 | 2735 | ПОЛИАМИНИ НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 3267 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
|  | органске |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3259 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  |  |  |  | 3259 | ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  | чврсте |  | C8 | 3263 | НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н |
|  |  |  |  |  |  | 1903 | ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 2801 | БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  |  |  |  | 2801 | ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. |
|  |  |  | течне |  | C9 | 3066 | БОЈА ( боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или |
|  |  |  |  |  |  | 3066 | СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) |
| Друге нагризајуће материје |  |  |  |  |  | 1760 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 3147 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или |
|  |  |  | Чврсте (а) |  | C10 | 3147 | МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 3244 | ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ НАГРИЗАЈУЋУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 1759 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  |  |  | 2794 | БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ, ПУЊЕНЕ КИСЕЛИНОМ, акумулатор |
| Предмети |  |  |  |  | C11 | 2795 | БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ, ПУЊЕНЕ БАЗОМ, акумулатор |
| С9-С10 |  |  |  |  |  | 2800 | БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ, КОЈЕ НЕ ЦУРЕ, акумулатор |
|  |  |  |  |  |  | 3028 | БАТЕРИЈЕ, СУВЕ, ПУЊЕНЕ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМХИДРОКСИДОМ акумулатор |

| Споредне опасност |  |  | класификациони кôд | UN-број | Назив материје или предмета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагризајуће материје са споредном опасношћу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3470 | БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или |
|  |  |  |  | 3470 | ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, (укључујући разређиваче и раствараче) |
|  |  | течне (b) | CF1 | 2734 | АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или |
|  |  |  |  | 2734 | ПОЛИАМИНИ НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 2986 | ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. |
| Запаљиве |  |  |  | 2920 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
| CF |  |  |  |  |  |
|  |  | чврсте | CF2 | 2921 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. |
|  |  | течне | CS1 | 3301 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
| Самозагревајуће |  |  |  |  |  |
| CS |  | чврсте | CS2 | 3095 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н. |
|  |  | течне (b) | CW1 | 3094 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
| реактивне са водом |  |  |  |  |  |
| CW |  | чврсте | CW2 | 3096 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н. |
|  |  | течне | CО1 | 3093 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ, Н.Д.Н. |
| оксидирајуће |  |  |  |  |  |
| CО |  | чврсте | CО2 | 3084 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА СА ОКСИДАЦИОНИМ СРЕДСТВОМ, Н.Д.Н. |
|  |  |  |  | 3471 | ВОДОНИКДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н. |
|  |  | течне (c) | CТ1 | 2922 | НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| Отровне (d) |  |  |  |  |  |
| CТ |  | чврсте (е) | CТ2 | 2923 | НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н. |
| запаљиве, течне, отровне (d) |  |  | CFТ | (Не постоји заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, потребно је одредити према табели претежне опасности у 2.1.3.10.) |  |
| оксидирајуће, отровне (d),(е) |  |  | CОТ | (Не постоји заједнички назив са овим класификационим кôдом; уколико је неопходно разврставање у неки заједнички назив са класификационим кôдом, потребно је одредити према табели претежне опасности у 2.1.3.10.) |  |

|  | Фусноте |
| --- | --- |
| (а) | Смеше чврстих материја, које не подлежу одредбама ADR са нагризајућим течним материјама се могу транспортовати под UN-бројем 3244, а да се при томе не примењују критеријуми класификације класе 8, под условом, да у моменту товарења материје или амбалаже, затварања кола или контејнера није видљива слободна течност. Свака амбалажа мора одговарати типу конструкције, који је успешно прошао испитивање заптивености за ниво амбалажне групе II. |
| (b) | Хлорсилани, који у додиру са водом или влажним ваздухом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. |
| (c) | Хлорформијати са преовлађујућим отровним особинама су материје класе 6.1. |
| (d) | Нагризајуће материје, које су према 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 дефинисане као врло отровне при удисању, су материје класе 6.1. |
| (е) | UN-број 1690 НАТРИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ, UN 1812 КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ, UN 2505 АМОНИЈУМФЛУОРИД, UN 2674 НАТРИЈУМФЛУОРСИЛИКАТ, UN 2856 ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.Д.Н., UN 3415 НАТРИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР и UN 3422 КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР су материје класе 6.1. |

| 2.2.9 | Класа 9: Разне опасне материје и предмети |
| --- | --- |
| 2.2.9.1 | Критеријуми |
| 2.2.9.1.1 | Појам класе 9 обухвата материје и предмете, које у току транспорта представљају опасност, а нису обухваћене појмовима других класа. |
| 2.2.9.1.2 | Материје и предмети класе 9 су подељене како следи: М1 Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље; М2 Материје и уређаји, који у случају пожара могу стварати диоксине; М3 Материје, које емитују запаљиве паре; М4 Литијумске батерије; М5 Средства за спасавање; М6–М8 Материје опасне по животну средину; М6 Течне материје, које загађују воду; М7 Чврсте материје, које загађују воду; М8 Генетски модификовани микроорганизми и организми; М9-М10 Материје у загрејаном стању; М9 Течне материје; М10 Чврсте материје; М11 Друге материје које у току транспорта представљају опасност, а не спадају у дефиниције других класа. |
|  | Дефиниције појмова и класификација |
| 2.2.9.1.3 | Материје и предмети класификовани у класе 9 наведени су у Табели А поглавља 3.2. Разврставање материја и предмета који нису поименично наведени у Табели А поглавља 3.2. у одговарајући назив ове табеле или става 2.2.9.3, врши се у складу са 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.14 у наставку. |
|  | Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље |
| 2.2.9.1.4 | Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље обухватају азбест и смеше које садрже азбест. |
|  | Материје и уређаји, који у случају пожара могу стварати диоксине |
| 2.2.9.1.5 | Материје и уређаји, који у случају пожара могу стварати диоксине, обухватају полихлорисане бифениле (PCB) и терфениле (PCT) и полихалогеноване бифениле и терфениле и смеше које садрже ове материје, као и уређаје, као што су трансформатори, кондензатори и други уређаји, који садрже такве материје или смеше. Напомена: Смеше са садржајем PCB и PCT не већим од 50 mg/kg не подлежу одредбама ADR. |
|  | Материје, које емитују запаљиве паре |
| 2.2.9.1.6 | Материје, које емитују запаљиве паре, обухватају полимере, који садрже запаљиве течне материје са тачком паљења до 55 ºC. |
|  | Литијумске батерије |
| 2.2.9.1.7 | Литијумске ћелије и батерије могу бити сврстане у класу 9, ако одговарају захтевима посебне одредбе 230 Поглавља 3.3. Оне не подлежу одредбама ADR, ако одговарају захтевима посебне одредбе 188 Поглавља 3.3. Оне се класификују у складу са поступком одељка 38.3, Приручника за испитивања и критеријуме. |
|  | Средства за спасавање |
| 2.2.9.1.8 | Средства за спасавање обухватају средства за спасавање и делове аутомобила, који одговарају дефиницијама посебних одредби 235 или 296 Поглавља 3.3. |
|  | Материје опасне по животну средину |
| 2.2.9.1.9 | Материје опасне по животну средину укључују течне или чврсте материје које загађују воду, као и растворе и смеше са таквим материјама (као што су препарати, мешавине и отпаци), који се не могу класификовати у другу класу или под други назив класе 9 наведен у Табели А Поглавља 3.2. Оне такође укључују генетски модификоване микроорганизме и организме. |
|  | Материје, које загађују воду |
| 2.2.9.1.10 | Разврставање неке материје као материје која загађује воду у назив UN-број 3082 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. и UN-број 3077 МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. врши се као што је наведено у одељку 2.3.5. Без обзира на одредбе одељка 2.3.5, материје, које се не могу сврстати у друге класе ADR или у други назив класе 9 и које се у Директиви 67/548/ЕЕС од 27. јуна 1967. године за усаглашавање правних и административних одредби, који се односе на разврставање, амбалажу и обележавање опасних материја, у важећем издању, не могу идентификовати као материје за које је додато слово N «опасан по животну средину» (R50; R50/53; R51/53), не подлежу ADR. Без обзира на одредбе у 2.1.3.8, раствори и смеше (као препарати и отпаци) материја, којима је у Директиви 67/548/ЕЕС, у важећем издању, додато слово N «опасан по животну средину» (R50; R50/53; R51/53), морају се сврстати у UN-број 3077 или 3082, само ако им је према Директиви 1999/45/ЕС Европског Парламента и Савета од 31. маја 1999. године за усаглашавање правних и административних одредби Држава Чланица, који се односе на разврставање, амбалажу и обележавање опасних препарата, у важећем издању, такође додато слово N «опасан по животну средину» (R50; R50/53; R51/53) и не могу се сврстати у класе 1 до 8 или у неки други назив класе 9. |
|  | Генетски модификовани микроорганизми и организми |
| 2.2.9.1.11 | Генетски модификовани микроорганизми (GMMО) и генетски модификовани организми (GМО) су микроорганизми и организми чији је генетски материјал намерно измењен генетским методама, како се у природи не појављује. Они се разврставају у класу 9 (UN-број 3245), ако не одговарају дефиницији појма за заразне материје, али су способни да измене животиње, биљке или микробиолошке материје на начин, који није нормалан резултат природне репродукције. Напомена 1: GММО и GMO који су заразни су материје класе 6.2 (UN-број 2814 и 2900). 2: GММО или GМО не подлежу одредбама ADR, ако су дозвољени за употребу од стране надлежног органа земље порекла, транзита и одредишта. 3: Живе животиње се не смеју користити за транспорт генетски модификованих микроорганизама класе 9, осим ако се не могу транспортовати на неки други начин. |
| 2.2.9.1.12 | Генетски модификовани организми, за које је познато или постоји сумња да су опасни по животну средину неопходно је транспортовати у складу са условима који су одређени од стране надлежних органа земље порекла. |
|  | Материје у загрејаном стању |
| 2.2.9.1.13 | Материје у загрејаном стању обухватају материје, које се транспортују или предају на транспорт у течном стању на или изнад 100 °C, а уколико имају тачку паљења, на температури испод њихове тачке паљења. Оне обухватају и чврсте материје, које се транспортују или предају на транспорт на или преко 240 °C. Напомена: Материје у загрејаном стању могу се разврстати у класу 9 само ако не испуњавају критеријуме неке друге класе. |

|  | Друге материје које у току транспорта представљају опасност, али не спадају у дефиниције појма других класа |
| --- | --- |
| 2.2.9.1.14 | Разне материје наведене у наставку, које не спадају под дефиницију неке друге класе, разврставају се у класу 9: чврста једињења амонијака са тачком паљења испод 61 °C мање опасани дитионити врло лако испарљива течна материја материја, која емитује штетне паре материје, које садрже алергене хемијска опрема за испитивање и опрема за прву помоћ. Напомена: Следеће материје и предмети наведени у Типском правилнику UN не подлежу одредбама ADR: UN; 1845; УГЉЕНДИОКСИД, ЧВРСТ (СУВИ ЛЕД),. UN; 2071; ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМНИТРАТА. UN; 2216; РИБЉЕ БРАШНО (РИБЉИ ОТПАЦИ), СТАБИЛИЗОВАНО,. UN; 2807; НАМАГНЕТИСАНЕ МАТЕРИЈЕ,. UN; 3166; МОТОР СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ или ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или ВОЗИЛО НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ,. UN; 3171; ВОЗИЛО НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН (влажне батерије) или UN 3171 ОПРЕМА НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН,. UN; 3334; ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ, Н.Д.Н.,. UN; 3335; ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ, Н.Д.Н.,. UN; 3363; ОПАСНА РОБА У МАШИНАМА ИЛИ UN 3363 ОПАСНА РОБА У АПАРАТИМА,. |
|  | Разврставање у амбалажну групу |
| 2.2.9.1.15 | Материје и предмети класе 9, наведене у Табели А поглавља 3.2, разврставају се, на основу њиховог степена опасности, у једну од следећих амбалажних група: Амбалажна група II: материје средње опасности Амбалажна група III: материје мале опасности |
| 2.2.9.2 | Материје и предмети који нису дозвољени за транспорт Следеће материје и предмети нису дозвољени за транспорт: - Литијумске батерије, које не одговарају условима посебних одредби 188, 230 или 636 поглавља 3.3; - неочишћене празне прихватне посуде (прихватне каде) за уређаје као што су трансформатори, кондензатори и хидраулични уређаји, који садрже материје UN-бројева 2315, 3151, 3152 или 3432. |

| 2.2.9.3 |  | Списак заједничких назива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споредна опасност |  |  |  | класификациони кôд | UN-број | Назив материје или предмета |
| Разне опасне материје и предмети |  |  |  |  |  |  |
| Материје, које при удисању у виду фине прашине, могу угрозити здравље |  |  |  | М1 | 2212 | АЗБЕСТ, ПЛАВИ (крокидолит) |
|  |  |  |  |  | 2212 | АЗБЕСТ, МРКИ (амозит, мизорит) |
|  |  |  |  |  | 2590 | АЗБЕСТ, БЕЛИ (кризотил,актинолит,антофилит,тремолит) |
|  |  |  |  |  | 2315 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ |
|  |  |  |  |  | 3432 | ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ |
| Материје и уређаји, који у случају пожара могу стварати диоксине |  |  |  | М2 | 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или |
|  |  |  |  |  | 3151 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ |
|  |  |  |  |  | 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ или |
|  |  |  |  |  | 3152 | ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ |
|  |  |  |  |  | 2211 | ЕКСПАНЗИВНЕ ГРАНУЛЕ ПОЛИМЕРА, које ослобађају запаљиве паре |
| Материје, које емитују (ослобађају) запаљиве паре |  |  |  | М3 | 3314 | СМЕША ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈА тестасте конзистенције, у листовима или као пресовано уже, ослобађа запаљиве паре |
|  |  |  |  |  | 3090 | ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ |
| Литијумске батерије |  |  |  | М4 | 3091 | ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ или |
|  |  |  |  |  | 3091 | ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ, УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ |
|  |  |  |  |  | 2990 | СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НАДУВАВАЈУ |
| Средства за спасавање |  |  |  | М5 | 3072 | СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НЕ НАДУВАВАЈУ, која садрже опасан терет као опрему |
|  |  |  |  |  | 3268 | ГАСНИ ГЕНЕРАТОРИ ВАЗДУШНОГ ЈАСТУКА или |
|  |  |  |  |  | 3268 | МОДУЛИ ВАЗДУШНОГ ЈАСТУКА или |
|  |  |  |  |  | 3268 | ЗАТЕЗАЧИ СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА |
|  |  |  |  | течне М6 | 3082 | МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. |
|  | које загађују воду |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чврсте М7 | 3077 | МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. |
| Материје опасне по живот- ну среди- ну | генетски модификовани микроорганизми и организми М8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3245 3245 | ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ или ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ |
|  |  |  |  | течне М9 | 3257 | ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и код материја са тачком паљења, испод тачке паљења (укључујући растопљене метале или растопљене соли,итд.), пуњена на температури која не прелази 190 ºC |
| Материје у загрејаном стању |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чврсте М10 | 3258 | ЗАГРЕЈАНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н., на или изнад 240 ºC |
|  |  |  |  |  | Не постоји заједнички назив. Само следеће материје са овим класификационим кôдом наведене у Табели А, Поглавља 3.2, подлежу одредбама класе 9: |  |
|  |  |  |  |  | 1841 | АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЈАЧНИ |
|  |  |  |  |  | 1931 | ЦИНКДИТИОНИТ (ЦИНКХИДРОСУЛФИТ) |
|  |  |  |  |  | 1941 | ДИБРОМДИФЛУОРМЕТАН |
|  |  |  |  |  | 1990 | БЕНЗАЛДЕХИД |
|  |  |  |  |  | 2969 | СЕМЕ РИЦИНУСА или |
|  |  |  |  |  | 2969 | БРАШНО РИЦИНУСА или |
|  |  |  |  |  | 2969 | ПОГАЧЕ РИЦИНУСОВОГ СЕМЕНА или |
|  |  |  |  |  | 2969 | ПАХУЉИЦЕ РИЦИНУСА |
| Друге материје, које представљају опасност у току транспорта и не спадају под дефиницију неке друге класе |  |  |  |  | 3316 | ХЕМИЈСКИ ПРИБОР или |
|  |  |  |  |  | 3316 | ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ |
|  |  |  |  | М11 | 3359 | ТРАНСПОРТНА ЈЕДИНИЦА КОЈА САДРЖИ СУПСТАНЦЕ ЧИЈЕ ПАРЕ УНИШТАВАЈУ ИНСЕКТЕ, БАКТЕРИЈЕ И ГЉИВЕ |

|  | Поглавље 2.3 |
| --- | --- |
|  | Поступци испитивања |
| 2.3.0 | Опште одредбе |
|  | Уколико у Поглављу 2.2 или у овом одељку није другачије прописано, поступци испитивања који се користе за класификацију опасног терета одговарају онима, који су описани у Приручнику за испитивања и критеријуме. |
| 2.3.1 | Испитивање на изнојавање за експлозивне материје типа А |
| 2.3.1.1 | Ако експлозивне материје типа А (број UN 0081) садрже више од 40% течног естра азотне киселине, поред испитивања наведеног у Приручнику за испитивања и критеријуме, морају да задовоље и испитивање на изнојавање, наведено у наставку. |
| 2.3.1.2 | Апарат за испитивање експлозивних материја на изнојавање (скице 1 до 3), састоји се од шупљег бронзаног цилиндра, који је са једне стране затворен плочом од истог метала, а има унутрашњи пречник од 15,7 mm и дубину oд 40 mm. На зиду цилиндра се налази 20 отвора пречника 0,5 mm (четири реда по пет отвора). Бронзани клип дужине 48 mm у облику цилиндра, а чија укупна дужина износи 52 mm, може да склизне у вертикално постављен цилиндар. Клип, чији пречник износи 15,6 mm , оптерећује се масом од 2220 g, тако да се врши притисак од 120 kPa (1.2 бара) на дно цилиндра. |
| 2.3.1.3 | Од експлозивне материје масе од 5 до 8 грама направи се мали чеп дужине 30 mm и пречника 15 mm, који се умота у јако фину газу и ставља у цилиндар; клип оптерећен масом се поставља преко тога, да би експлозив за минирање био изложен притиску од 120 kPa (1.2 бара). Затим се бележи време, које је потребно, да се на спољашњој страни рупица цилиндра појаве прве уљане капљице (нитроглицерина). |
| 2.3.1.4 | Сматра се да експлозивна материја одговара условима, ако се прве капљице појаве тек у временском периоду од преко пет минута након обављеног испитивања на температури од 15 °C до 20 °C. |

Испитивање експлозива на изнојавање

Скица 2: Цилиндрични бронзани клин; димензије у mm

Скица 3: Шупаљ бронзани цилиндар, са једне стране затворен вертикални и хоризинтални пресек; дим. у mm

Скица 2: оптерећење у виду звона, масе 2220 g које може да се окачи на бронзани клин

Скица 1: Тело за оптерећење у облику звона, масе 2220 g које се може окачити на броназани клин

|  | Уз слике 1 до 3: (1) 4 реда по 5 отвора пречника 0,5 mm (2) бакар (3) оловна плоча са конусом за центрирање на доњој страни (4) 4 отвора, око 46 mm x 56 mm, равномемо распоређени по обиму |
| --- | --- |
| 2.3.2 | Испитивање у вези са нитрираним смешама целулозе класе 4.1 |
| 2.3.2.1 | Нитроцелулоза у току получасовног загревања на 132°C не сме да одаје никаквe видљиве жутосмеђе нитрозне паре (нитрозне гасове). Температура паљења мора бити изнад 180°C. Види 2.3.2.3 до 2.3.2.8, 2.3.2.9 (а) и 2.3.2.10 у наставку. |
| 2.3.2.2 | 3 g нитроцелулозе (савитљиве, пластичне), у току једночасовног загревања на 132°C, не сме да одаје никакве видљиве жутосмеђе нитрозне паре (нитрозне гасове). Температура паљења мора бити изнад 170°C. Види пододељке 2.3.2.3 до 2.3.2.8, 2.3.2.9 (b) и 2.3.2.10 у наставку. |
| 2.3.2.3 | У наставку наведени поступци испитивања се користе, ако настану разлике у мишљењима у вези са прихватањем материје за транспорт у друмском саобраћају. |
| 2.3.2.4 | Ако се за испитивање услова стабилности, претходно описаних у овом одељку, користе други поступци, они морају довести до исте процене као и у наставку наведени поступци. |
| 2.3.2.5 | У спровођењу испитивања стабилности топлоте описаног у наставку, температура у комори за сушење у којој се налази узорак за испитивање не сме да одступа више од 2°C од прописане температуре; време испитивања у трајању од 30 или 60 минута мора се одржати уз одступање од највише 2 минута. Комора за сушење мора бити таква да се прописана температура може постићи за највише 5 минута након уношења узорка. |
| 2.3.2.6 | Пре испитивања према 2.3.2.9 и 2.3.2.10, узорци се морају сушити на природној температури најмање 15 сати у вакуумираном ексикатору, који садржи стопљени и зрнасти калцијумхлоридом, при чему се узорак распореди у танком слоју; узорци који нису у облику прашине или влакана, морају бити издробљени или разбијени у мале комаде. Притисак у сушионици се мора одржавати испод 6,5 kPa (0,065 бара). |
| 2.3.2.7 | Пре претходно описаног сушења у 2.3.2.6, материје према 2.3.2.2 морају бити подвргнуте претходном сушењу у комори за сушење са добрим проветравањем и са подешеном температуром на 70°C, све док губитак масе у току 15 минута не износи мање од 0,3% првобитне масе. |
| 2.3.2.8 | Слабо нитрирана нитроцелулоза у складу са 2.3.2.1 треба да буде подвргнута претходном сушењу према описаном поступку у 2.3.2.7; сушење се завршава држањем нитроцелулозе најмање 15 сати у ексикатору са концентрованом сумпорном киселином. |
| 2.3.2.9 | Испитивање хемијске стабилности на топлоти - Испитивање материје наведене у горњем ставу 2.3.2.1. - У сваку од две стаклене епрувете, које имају следеће димензије: - дужину 350 mm, - унутрашњи пречник 16 mm, - дебљину зидова 1,5 mm - ставља се 1 g материје осушене изнад калцијумхлорида (по потреби сушење се мора вршити након уситњења материје на комаде масе највише 0,05 g). Обе пробне епрувете, које су потпуно затворене лабавим затварачем, стављају се тада у сушницу, тако да буду видљиве најмање 4/5 своје дужине и држе се на температури од 132°C у току 30 минута. При томе се посматра да ли се током тог периода развијају нитрозни гасови у виду жутосмеђих пара, које су посебно уочљиве на белој позадини. - Материја се сматра стабилном, ако се не појаве такве паре. - Испитивање нитроцелулозе (савитљиве, пластичне) (види 2.3.2.2) - У исте пробне епрувете се ставља 3 g нитроцелулозе (савитљиве, пластичне), слично као под (а), а оне се тада стављају у комору за сушење са константном температуром од 132°C. - Пробне епрувете са нитроцелулозом (савитљиве, пластичне) држе се у току једног сата у комори за сушење. Током тог периода не смеју бити видљиве жутосмеђе нитрозне паре (нитрозни гасови). Посматрање и процена као под (а). |
| 2.3.2.10 | Температура паљења (види 2.3.2.1 и 2.3.2.2) - Температура паљења се одређује загревањем 0,2 g материје стављене у пробну стаклену епрувету потопљену у каду са Wооd-ом металном легуром. Стаклена епрувета се ставља у купку након што је ова постигла температуру од 100°C. Температура купке се затим сваког минута повећава за 5°C. - Пробне стаклене епрувете морају имати следеће димензије: - дужину 125 mm, - унутрашњи пречник 15 mm, - дебљину зидова 0,5 mm - и морају бити потопљене на дубину од 20 mm . - Испитивање се мора поновити три пута и сваки пут се бележи температура на којој долази до паљења материје, да уз споро или брзо сагоревање, да ли уз распрскавање или експлозију. - Најнижа температура утврђена у три испитивања је температура паљења. |
| 2.3.3 | Испитивања запаљивих течних материја класе 3, 6.1 и 8 |
| 2.3.3.1 | Испитивање за одређивање тачке паљења |
| 2.3.3.1.1 | Тачка паљења се одређује једним од следећих апарата: - Аbel; - Аbel-Pensky; - Таg; - Pensky-Маrtens; - Апарати према ISO 3679: 1983 или ISO 3680:1983. |
| 2.3.3.1.2 | За утврђивање тачке паљења боја, лепкова и сличних вискозних производа који садрже раствараче, могу се користити само апарати и методе испитивања, који су погодни за утврђивање тачке паљења вискозних течности и који одговарају следећим стандардима: - међународни стандард ISO 3679:1983; - међународни стандард ISO 3680:1983; - међународни стандард ISO 1523:1983; - немачки стандард DIN 53213:1978, Део 1. |
| 2.3.3.1.3 | Поступак испитивања мора одговарати методи равнотеже или неравнотеже |
| 2.3.3.1.4 | За поступак по методи равнотеже види: - међународни стандард ISO 1516: 1981; - међународни стандард ISO 3680: 1983; - међународни стандард ISO 1523: 1983; - међународни стандард ISO 3679: 1983. |
| 2.3.3.1.5 | Поступци по методи неравнотеже су: - за апарат Аbel види: - британски стандард BS 2000:1995, Део 170; - француски стандард NF МО7-011:1988; - француски стандард NF Т66-009:1969; - за апарат Abel-Pensky види: - немачки стандард DIN 51755:1974, Део 1 (за температуре од 5°C до 65°C); - немачки стандард DIN 51755:1978, Део 2 (за температуре испод 5 °C); - француски стандард NF МО7-036:1984; - за апарат Таg види: - амерички стандард АSTМ D 56:1993; - за апарат Pensky-Маrtens види: - међународни стандард ISO 2719:1988; - европски стандард ЕN 22719:1994 сваки у свом националном издању (нпр, BS 2000, део 404 / ЕN 22719); - амерички стандард АSTМ D 93:1994; - стандард Института за петролеј (Institut of Petroleum) IP 34:1988. |
| 2.3.3.1.6 | Испитни поступци наведени у 2.3.3.1.4 и 2.3.3.1.5 користе се само за подручја тачака паљења, која су наведена у појединим методама. При избору методе која ће се користити, треба имати у виду могућност хемијске реакције између материје и држача узорка. Апарат треба поставити на место без промаје, уколико је то у складу са безбедношћу. Из разлога безбедности за органске пероксиде и самореагујуће материје (познате и као "енергетске" материје) или за отровне материје могу се користити само поступци испитивања, код којих се користе узорци мале величине од око 2 ml. |
| 2.3.3.1.7 | Ако се према методи неравнотеже из 2.3.3.1.5 утврди тачка паљења од 23°C± 2°C или од 61°C ± 2°C, овај резултат треба проверити за свако температурно подручје са методом равнотеже у складу са 2.3.3.1.4. |
| 2.2.3.1.8 | Уколико је класификација неке запаљиве течне материје спорна, тада се прихвата класификација предложена од стране пошиљаоца, ако се накнадним испитивањем тачке паљења добије вредност, која не одступа за више од 2°C од граничне вредности утврђене у 2.2.3.1 (23°C, односно 60°C). Ако је одступање веће од 2°C, треба предузети ново накнадно испитивање, а прихвата се најнижа вредност добијена у оба накнадна испитивања. |
| 2.3.3.2 | Испитивање за утврђивање садржаја пероксида Садржај пероксида у течној материји се утврђује на следећи начин: У лабораторијску посуду “Erlenmeyer” се сипа количина p (приближно 5 g, прецизно мерено на 0,01 g) течности која треба да се испита, додаје се 20 cm³ анхидрида сирћетне киселине и око 1 g чврстог прашкастог калијумјодида; посуда се промућка и након 10 минута, течност се загрева у току 3 минута на око 60°С. Затим се остави 5 минута да се охлади и додаје се 25 cm³ воде. Ослобођени јод се након пола сата титрише (неутралише) са 10N (нормалитет раствора) раствором натријумтиосулфата без додавања индикатора; потпуни нестанак боје означава завршетак реакције. Ако је n број за потребан раствор тиосулфата у cm³, проценат пероксида (рачунато у H2О2) у узорку добија се формулом: 17n 100p |
| 2.3.4 | Испитивање за утврђивање проточности (флуидности) |
|  | За утврђивање проточности течних, вискозних или кремастих материја и смеша треба користити следећи поступак: |
| 2.3.4.1 | Испитни апарат |
|  | Комерцијално доступан Пенетрометар према стандарду ISO 2137:1985 са водећом полугом од 47.5 g ± 0.05 g; плочица за просејавање од дуралуминијума са конусним рупама и масом од 102.5 g ± 0,05 g (види скицу 1); посуда за пенетрацију са унутрашњим пречником од 72 mm до 80 mm за прихватање узорка. |
| 2.3.4.2 | Поступак испитивања |
|  | Узорак се налива у посуду за пенетрацију најмање пола сата пре мерења. Посуда се након тога херметички затвара и оставља да мирује до мерења. Узорак у херметички затвореној посуди за пенетрацију, се загрева на 35°C ± 0,5°C и тек непосредно пре мерења (највише 2 минута) ставља се на сто пенетрометра. Након тога се врх S плочице за просејавање ставља на површину течности и мери се дубина продирања у зависности од времена. |
| 2.3.4.3 | Оцена резултата испитивања |
|  | Материја има облик пасте, ако након постављања врха S на површину узорка, пенетрација очитана на мерном апарату износи: - након трајања оптерећења од 5 s ± 0,1 s, мање од 15 mm ± 0,3 mm или - након трајања оптерећења од 5 s ± 0,1 s, више од 15 mm ± 0,3 mm, али додатна пенетрација након још 55 s ± 0,5 s, је мања од 5,00 mm ± 0,5 mm. Напомена: Код узорака са ограниченом проточношћу, често није могуће створити стабилан ниво површине у пенетрометријској посуди ради стварања задовољавајућих почетних услова за мерење при постављању врха S. Осим тога, код неких узорака може доћи до еластичне деформације површине приликом постављања плочице за просејавање, што у првим секундама оставља утисак веће пенетрације. У таквим случајевима може бити сврсисходна процена резултата према претходно наведеном ставу (b). |

Скица 1       Пенетрометар

Масу ускладити на 102,5 ± 0,05g

Пресован склоп

За мере без податка о толеранцији важи ± 0,1мм

| 2.3.5 | Испитивања за утврђивање екотоксичности, постојаности и биоакумулације материја у води за сврставање у класу 9 Напомена: Коришћени испитни поступци морају одговарати онима који су усвојени од стране Организације за економску сарадњу и развој (ОЕCD) и Комисије Европске Заједнице (ЕC). Ако се користе други испитни поступци, они морају бити међународно признати, истоветни са испитним поступцима ОЕCD/ЕC и наведени у извештајима о испитивањима. |
| --- | --- |
| 2.3.5.1. | Акутна токсичност за рибе Циљ овог испитивања је да се утврди, на којој концентрацији долази до угинућа од 50% код експерименталних животиња. То је тзв. вредност LC50 која показује концентрацију материје у води која проузрокује угинуће од 50% испитане групе риба у току непрекидног периода испитивања до најмање 96 сати. Одговарајуће врсте риба су: зебрасти иверак (Brachydaniorerio), амерички златни пријор (Pimephales promelas) и дугина пастрмка (Oncorhynchus mykiss). Рибе се излажу испитиваној супстанци, која се додаје води у различитим концентрацијама (плус једна контролна серија без додатка испитиване супстанце). Посматрања се бележе најмање сваких 24 сата. На крају 96-сатног деловања, ако је могуће, за свако посматрање се израчунава концентрација, која је узрок угинућа 50% риба. Осим тога, одређује се и концентрација, на којој се након 96 сати не примећује никакво дејство (no observed effect concentration - NОЕC). |
| 2.3.5.2 | Акутна токсичност за водене буве Циљ овог испитивања је да се утврди делотворна концентрација супстанце у води, која 50% водених бува чини неспособним за пливање (ЕC50). Одговарајући организми који служе за испитивање су Daphnia magna и Daphnia pulex. Водене буве се 48 сати излажу испитиваној супстанци, која је додата води у различитим концентрацијама. Одређује се и концентрација, на којој се након 48 сати не констатује никакво дејство (no opserved efficent concetration - NОЕC). |
| 2.3.5.3 | Спречавање раста алги Циљ овог испитивања је да се утврди дејство хемикалије на раст алги под стандардним условима. У току временског периода од 72 сата упоређује се промена биомасе и стопа раста алги под истим условима, али без деловања хемикалије која се испитује. Резултати се представљају делотворном концентрацијом, на којој се смањује раст алги за 50% (IC50r), али и стварањем биомасе (IC50b). |
| 2.3.5.4 | Поступак испитивања за лаку биолошку разградивост Циљ овог испитивања је да се утврди степен биолошке разградње под стандардним аеробним условима. Испитивана супстанца се додаје у малој концентрацији храњивом раствору (бујону) са аеробним бактеријама. Напредовање разградње се посматра 28 дана одређивањем параметра који је наведен за коришћени испитни поступак. На располагању стоји више еквивалентних испитних поступака. Параметри обухватају смањивање раствореног органског угљеника (DOC), стварање угљендиоксида (CО2) и губитак кисеоника (О2). Материја се сматра биолошки лако разградива, ако су у току од највише 28 дана испуњени следећи критеријуми, при чему у року од 10 дана, почев од дана када биолошко разграђивање по први пут износи преко 10%, морају бити достигнуте следеће вредности: Смањивање DОC: 70% Стварање CО2: 60% теоретске производње CО2 Губитак О2: 60% теоретске потребе О2 Испитивање се може продужити преко 28 дана, ако горњи критеријуми нису испуњени, при чему резултат представља биолошку разградивост која припада испитиваној супстанци. У сврху сврставања, нормално се захтева резултат "лаке" разградивости Ако су на располагању само подаци о CОD и BОD5, тада се материја сматра биолошки лако разградивом, ако је: Биохемијска потреба за кисеоником (BОD – Biochemical Oxygen Demand) се дефинише као маса раствореног кисеоника, која је потребна за хемијску оксидацију одређене запремине растворене супстанце под прописаним условима. Резултати се изражавају у грамима BОD по граму испитиване супстанце. Нормални период испитивања је пет дана (BОD5) при коришћењу националног стандардног испитног поступка. Хемијска потреба за кисеоником (COD - Chemical Oxygen Demand) је мера за способност оксидације супстанце и изражава се истом вредношћу количине кисеоника оксидациног реагенса, коју супстанца потроши под одређеним лабораторијским условима. Резултати се изражавају у грамима COD по граму испитиване супстанце. Могуће је коришћење националног стандардног испитног поступка. |
| 2.3.5.5 | Поступак испитивања за потенцијал биоакумулације |
| 2.3.5.5.1 | Циљ овог испитивања састоји се у томе, да се одреди потенцијал биоакумулације или кроз однос између равнотежне концентрације (с) материје у растварачу и у води или кроз фактор биоконцентрације (BCF). |
| 2.3.5.5.2 | Однос равнотежне концентрације (с) материје у растварачу према оном у води у принципу се изражава као децимални логаритам (log10). Растварач и вода могу имати само занемариву измешаност, а материја не сме да се јонизује у води. Растварач који се нормално примењује је n-октанол. У случају n-октанола и воде резултат је следећи: log Pоw = log10 [cо/cw] при чему је Pоw Нернстов коефицијент расподеле, који се добија дељењем концентрације материје која се испитује у n-октанолу (cо) са концентрацијом материје у води (cw). Ако је log Pоw ≥ 3.0, материја поседује потенцијал биоакумулације. |
| 2.3.5.5.3 | Фактор биоконцентрације (BCF) се дефинише као однос између концентрације испитиване супстанце у рибама које се испитују (cf) и концентрације у испитној води (cw) у стабилном стању: BCF = (cf)/( cw). Принцип испитивања подразумева да су рибе изложене раствору или дисперзији са познатом концентрацијом испитиване супстанце у води. У складу са одабраним испитним поступком, који се заснива на особинама испитиване супстанце, може се користити проточни поступак, статички или полустатички поступак. Рибе су током датог временског периода изложене испитиваној супстанци, а након тога следи временски период без даљег излагања. Током дугог периода, врше се мерења стопе повећања испитиване супстанце у води (тј. стопе излучивања или онечишћења, загађења). (Разни испитни поступци и методе израчунавања фактора BCF детаљно су описани у Смерницама ОЕCD за испитивање хемикалија – "ОЕCD Guidlines for Testing of Chemicals", методи 305А до 305Е, од 12. маја 1981. године). |
| 2.3.5.5.4 | Материја може имати вредност log Pоw, која је већа или једнака 3 и вредност фактора BCF мању од 100, што би указивало на мали или непостојећи потенцијал биоакумулације. У дискутабилним случајевима, даје се предност вредности фактора BCF у односу на вредност log Pоw, као што је приказано у алгоритму у 2.3.5.7. |
| 2.3.5.6 | Критеријуми Нека материја се може сматрати загађивачем воде, ако испуњава један од следећих критеријума: Најмања од следећих наведених вредности: 96-часовна вредност LC50 за рибе, 48-часовна вредност ЕC50 за водене буве, 72-часовна вредност IC50 за алге је: - највише 1 mg/l; - већа од 1 mg/l, али највише 10 mg/l, а материја није биолошки лако разградива; - већа од 1 mg/l, али највише 10 mg/l, а вредност log Pоw је најмање 3,0 (изузев, ако експериментално одређени фактор BCF износи највише 100). |

| 2.3.5.7 | Алгоритам (Дијаграм поступка за испитивање биоакумулације) |
| --- | --- |
| Одређивање акутне отровности за рибе, водене буве или алге LC50 *) ≤ 1 mg/l Материја је лако разградива Материје које загађују воду Материја која не загађује воду Да Не Да Да Да Не Не Не LC50 *) ≤ 10 mg/l log Pow ≥ 3,0+ (изузев, ако је експе-риментално одређени BCF ≤ 100) | Шема |

| 2.3.6 | Класификација органометалних материја у класе 4.2. и 4.3 У зависности од њихових особина утврђених у складу са испитивањем N.1 до N.5 Приручника за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33, органометалне материје се могу класификовати у класу 4.2. или 4.3, у зависности од случаја, у складу са алгоритмом приказаним на скици 2.3.6. Напомена 1: У зависности од њихових других особина и Табеле претежних опасности (види 2.1.3.10), органометалне материје могу се класификовати у друге класе. 2: Запаљиви раствори са органометалним једињењима у концентрацијама, које нису самозапаљиве или у додиру са водом не развијају запаљиве гасове у опасним количинама, су материје класе 3. Скица 2.3.6: Алгоритам за класификацију органометалних материја у класе 4.2. и 4.3 (а), (б) (а) Поступци испитивања N.1 до N.5 могу се наћи у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, одељак 33. (б) Уколико је примењиво и ако је испитивање узимајући у обзир реактивне особине, одговарајуће, , особине класа 6.1. и 8 треба одредити према Табели претежних опасности у 2.1.3.10. |
| --- | --- |

дa

дa

дa

дa

дa

дa

нe

нe

нe

нe

нe

нe

нe

дa

чврста

течна

течна

чврста

Органометална материја чврста, пирофорна

UN 3391

Органометална материја, течна, пирофорна

UN 3392

Органометална материја,  чврста, пирофорна, реактивна са водом UN 3393

Органометална материја, течна, пирофорна, реактивна са водом UN 3394

Органометална материја, чврста, реактивна са водом UN 3395

Органометална материја, чврста, реактивна са водом, запаљива UN 3396

Органометална материја, чврста, реактивна са водом самозагревајућа UN 3397

Органометална материја, течна, реактивна са водом UN 3398

Органометална материја, течна, реактивна са водом, запаљива UN 3399

Органометална материја,  чврста, самозагревајућа UN 3400

Материја не спада у

класу 4.2 или 4.3

Органометална материја /

препарат / раствор

Да ли је матери-ја  пирофорна?

Тест бр.2(чврста)

Тест бр.3 (течна)

Да ли је материје реактивна са водом?

Тест бр. 5

Да ли је материја запаљива чврста?

Тест бр. 1

Да ли је материја самозагре-вајућа?

Тест бр.4

Да ли материја садржи растварач са тачком паљења ≤ 60ºC?

Класа 4.3,

PG I,II или III.

Да ли је материја чврста?

Да ли је материја реактивна са водом?

Тест бр. 5

Да ли је материја само-загревајућа чврста?

Тест бр. 4

дa

Напомена Секретријата: Абецедни списак ових називa састављен од стране секретаријата  садржан је у Табели Б, поглавље 3.2. Ова Табела није званични део ADR.

Ова табела садржи списак класификација ватрометних тела, која се могу користити у недостатку података испитивања серије 6 (види 2.2.1.1.7.2).

Дефиниција вискозитета: ако се предметна материја не понаша по Њутновим законима или ако метода утврђивања вискозитета уз помоћ посуде за истицање није одговарајућа, мора се користити вискозиметар са променљивом брзином смицања, да би се одредио коефицијент динамичког вискозитета материје, на 23 °C, при броју брзине смицања; На добијеним вредностима мора се извршити екстраполација у зависности од брзина смицања на нулту брзину смицања. На тај начин утврђени динамички вискозитет, подељен густином, даје могући кинематички вискозитет при брзини смицања блиској 0.

Директива Савета Европске заједнице 67/548/ЕЕC од 27. јуна 1967. године за усклађивање правних и административних одредби држава чланица (Европска заједница) за класификацију, амбалажу и обележавање опасних материја (Службени лист Европске заједнице бр. L196 од 16.08.1967.године, страна 1).

Смерница Савета Европске заједнице 88/379/ ЕЕC од 7. јуна 1988. године за усклађивање правних и административних одредби држава чланица (Европска заједница) за класификацију, амбалажу и обележавање опасних препарата (Службени лист Европске заједнице бр. L187 од 16.07.1988. страна 14).

Одлука Комисије 2000/532/ЕC од 3. маја 2000. године која замењује Одлуку 94/3/ЕC за успостављање списка отпада према 1(а) Директиви Савета 75/442/ЕЕC о отпаду и Одлуци Савета 94/904/ЕC о успостављању списка опасног отпада у смислу члана 1(4) Директиве Савета 91/689/ЕЕC о опасном отпаду (Службени лист Европске заједнице бр. L 226 од 6. септембра 2000. године, страна 3).

Прописи за транспорт живих животиња садржане су нпр. у Директиви 91/628/ЕЕC од 19. новембра 1991. године о заштити животиња током транспорта (Службени лист Европске Заједнице бр. L 340 од 11. децембра 1991. године, страна 17) и Препоруке Савета Европе (Комитета Министара) за транспорт одређених врста животиња.

Прописи за мртве заражене животиње садржане су нпр. у Регулативи (ЕC) бр. 1774/2002 Европског парламента и Савета од 3. октобра 2002. године са  хигијенским прописима који се односе на животињске нуспроизводе који нису одређени за људску исхрану (Службени лист Европске Заједнице, бр. L 273 од 10. октобра 200. године, страна 1).

Слова "CSI" су скраћенице од енглеског израза „Criticality Safety Index“

Слова "ТI" су скраћенице од енглеског израза „Transport Index“

Слова "LSA" су скраћенице од енглеског израза „Low Spesific Activity“

Слова "SCО" су скраћенице од енглеског израза „Surface Contaminated Object“

OECD – Смернице за испитивање хемикалија, Смерница 404 «Акутни надражај коже /корозија » (1992). - OECD Guidlines for Testing of Chemicals, Guidline 404, «Acute Dermal Irritation/Corrosion» (1992)

Директива 67/548/ЕЕС Савета европскe заједницe од 27. јуна 1967. за усаглашавање правних и административних одредби држава чланица (Европске заједнице) која се односи на разврставање, амбалажу и обележавање опасних материја (Службени лист Европске Заједнице бр. L 196 од 16. 08. 1967. године, страна 1).

Смерница 88/379/ ЕЕС Савета европскe заједницe од 7. јуна 1988. за усаглашавање правних и административних одредби држава чланица (Европске заједнице), која се односи на разврставање, амбалажу и обележавање опасних препарата (Службени лист Европске Заједнице бр. L 187 од 16. 07. 1988. године, страна 14).

Службени лист Европских Заједница бр.196, од 16. августа 1967. године, стране 1-5.

Службени лист Европских Заједница бр. L 200, од 30. јула 1999. године, стране 1-68.

Види посебно Део C Директиве 2001/18/ЕC Европског Парламента и Савета о намерном ослобађању генетски модификованих организама у животну средину и укидање Директиве 90/220/ЕЕC (Службени лист Европске Заједнице бр. L 106 од 17. априла 2001, године, стране 8 до 14), у коме су утврђени поступци за издавање дозвола за Европску Заједницу.