|  | Поглавље 4.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Употреба фиксираних цистерни (возила цистерни), демонтажних цистерни, контејнер цистерни и замењивих цистерни, чија су тела израђена од металних материјала, као и батеријских возила и гасних контејнера са више елемената (MEGC) Напомена: За преносиве цистерне и гасне контејнере са више елемената (MEGC) види Поглавље 4.2; за цистерне од ојачаних пластичних влакана види Поглавље 4.4; за вакуум цистерне за отпатке види Поглавље 4.5. |  |  |
| 4.3.1 | Подручје примене |  |  |
| 4.3.1.1 | Одредбе које заузимају целу ширину странице, важе како за фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне и батеријска возила, тако и за контејнер цистерне, замењиве цистерне и MEGC. Одредбе, које се налазе само у једној колони, важе само за - фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне и батеријска возила (лева колона); - контејнер цистерне, замењиве цистерне и MEGC (десна рубрика). |  |  |
| 4.3.1.2 | Ове одредбе важе за |  |  |
|  | фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне и батеријска возила |  | контејнер цистерне, замењиве цистерне и MEGC |
|  | за транспорт гасовитих, течних, прашкастих и зрнастих материја. |  |  |
| 4.3.1.3 | У одељку 4.3.2 наведене су одредбе, који важе како за фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, контејнер цистерне и замењиве цистерне, намењене за транспорт материја свих класа као и за батеријска возила и MEGC за транспорт гасова Класе 2. Одељци 4.3.3 и 4.3.4 садрже посебне одредбе, који представљају допуну или одступање од одредби одељка 4.3.2. |  |  |
| 4.3.1.4 | У вези са захтевима о изради, опреми, одобрењу типа, испитивањима и обележавању види Поглавље 6.8. |  |  |
| 4.3.1.5 | У вези са прелазним прописима који се односе на примену овог Поглавља види одељак: |  |  |
|  | 1.6.3 |  | 1.6.4 |
| 4.3.2 | Одредбе које важе за све класе |  |  |
| 4.3.2.1 | Примена |  |  |
| 4.3.2.1.1 | Транспорт материја које подлежу ADR у фиксираним цистернама (возилима цистерне), демонтажним цистернама, батеријским возилима, контејнер цистернама, замењивим цистернама и MEGC, дозвољен је само ако је у колони (12), Табеле А, Поглавља 3.2, предвиђен кôд цистерне према одељку 4.3.3.1.1 или 4.3.4.1.1. |  |  |
| 4.3.2.1.2 | Захтевани тип цистерне, батеријских возила и MEGC наведен је у кодираном облику у рубрици (12), Табеле А, Поглавља 3.2. Идентификациони кôдови који су овде наведени састоје се од слова и бројева по утврђеном редоследу. Објашњења за четири дела кôда наведена су 4.3.3.1.1 (ако материја, коју треба транспортовати припада Класи 2) и у 4.3.4.1.1 (ако материја, коју треба транспортовати припада Класи 3 до 9). |  |  |
| 4.3.2.1.3 | Захтевани тип према 4.3.2.1.2 одговара најблажим захтевима за израду, који су дозвољени за одређену материју уколико одредбе овог Поглавља и Поглавља 6.8 не прописују ништа друго. Могу се користити и цистерне са кôдовима, који прописују виши минимални прорачунски притисак или строжије захтеве за отворе за пуњење или пражњење или сигурносне вентиле/уређаје (види 4.3.3.1.1 за Класу 2 и 4.3.4.1.1 за Класе 3 до 9). |  |  |
| 4.3.2.1.4 | Цистерне, батеријска возила и MEGC за одређене материје подлежу додатним захтевима, који су наведени као посебне одредбе у колони (13), Табеле А, Поглавља 3.2. |  |  |
| 4.3.2.1.5 | Цистерне, батеријска возила и MEGC се смеју пунити само оним материјама, за чији транспорт су одобрени (види 6.8.2.3.1) и које са материјалима тела цистерни, заптивкама, деловима опреме и заштитним облогама са којима долазе у додир не реагују опасно (види дефиниције појмова за опасне реакције у одељку 1.2.1), не производе опасне материје или осетно ослабљују ове материјале. |  |  |
| 4.3.2.1.6 | Хранљиве намирнице се не смеју транспортовати у цистернама, које се користе за опасан терет, изузев ако су предузете неопходне мере за спречавање штете по здравље. |  |  |
| 4.3.2.1.7 | Досије цистерне мора бити сачуван од стране власника или корисника, који је на захтев надлежног органа мора показати. Досије цистерне мора се водити током целог века цистерне и сачувати још 15 месеци након стављања ван употребе. Ако се током века цистерне, промени власник или корисник, досије цистерне мора бити предат новом власнику или кориснику. Копије досијеа цистерне или сви неопходни документи се морају ставити на располагање стручном лицу (експерту) за испитивање цистерне у складу са 6.8.2.4.5. или 6.8.3.4.16 приликом периодичних или ванредних испитивања. |  |  |
| 4.3.2.2 | Степен пуњења |  |  |
|  | Следећи степени пуњења цистерни за транспорт течних материја на температурама околине не смеју бити прекорачени: - за запаљиве материје без додатне опасности (нпр. отровне, нагризајуће) у цистернама са уређајима за проветравање или са сигурносним вентилима (чак иако је испред њих постављен распрскавајући диск): Степен пуњења % запремине; - за отровне или нагризајуће материје (запаљиве или незапаљиве) у цистернама са уређајима за проветравање или са сигурносним вентилима (чак иако је испред њих постављен распрскавајући диск): Степен пуњења % запремине; - за запаљиве материје, слабо отровне или слабо нагризајуће материје (запаљиве или незапаљиве) у херметички затвореним цистернама без сигурносног уређаја: Степен пуњења % запремине; - за врло отровне или отровне, јако нагризајуће или нагризајуће материје (запаљиве или незапаљиве) у херметички затвореним цистернама без сигурносног уређаја: Степен пуњења % запремине; |  |  |
| 4.3.2.2.2 | У овим формулама α значи средњи запремински коефицијент ширења течности између 15 °C и 50 °C, тј. за максимално повeћање температуре од 35 °C. α се рачуна по формули: при чему d15 и d50 представљају густину течности на 15 °C, односно 50 °C, а tf средњу температуру течности током пуњења. |  |  |
| 4.3.2.2.3 | Одредбе у 4.3.2.2.1 (а) до (d) не важе за цистерне, чији се садржај у току транспорта одржава помоћу уређаја за загревање на температури изнад 50 °C. У том случају степен пуњења на почетку транспорта мора бити тако прорачунат, а температура тако регулисана, да цистерна током транспорта не буде напуњена више од 95% њене запремине и да температура пуњења не буде прекорачена. |  |  |
| 4.3.2.2.4 | Уколико контејнер цистерне за транспорт течних материја нису подељене преградним зидовима или антиталасним преградама у коморе од највише 7500 l запремине, морају бити пуњене или најмање до 80% или највише 20% њихове запремине. |  |  |
| 4.3.2.3 | Употреба |  |  |
| 4.3.2.3.1 | Дебљина зидова тела цистерне мора током целог века коришћења цистерне не сме да падне испод минималне вредности, која је прописана у: |  |  |
|  | 6.8.2.1.17 и 6.8.2.1.21 | 6.8.2.1.17 до 6.8.2.1.20 |  |
| 4.3.2.3.2 |  | Контејнер цистерне/MEGC у току транспорта морају бити тако натоварене на носеће возило, да су адекватно заштићене уређајима носећег возила или саме контејнер цистерне/MEGC од бочних или подужних удара, као и превртања. Ако су контејнер цистерне / MEGC, укључујући опрему за опслуживање, тако израђени, да могу да издрже ударе и превртања, није неопходно да буду заштићени на овај начин. |  |
| 4.3.2.3.3 | Током пуњења и пражњења цистерни, батеријских возила или MEGC потребно је предузети одговарајуће мере за спречавање ослобађања опасних количина гасова и пара. Цистерне, батеријска возила и MEGC морају бити тако затворени, да ништа од садржаја не може неконтролисано да исцури напоље. Отвори цистерни са пражњењем на дну, морају бити затворени поклопцима са навојем, слепим прирубницама или уређајима исте функционалности. Након пуњења цистерни, батеријских возила и MEGC, пунилац мора да испита заптивеност њихових уређаја за затварање. То важи посебно за уређаје за затварање на горњем делу потисне цеви цистерне. |  |  |
| 4.3.2.3.4 | Ако се више уређаја за затварање налази један иза другог, прво треба затворити уређај који је најближи материји која се транспортује. |  |  |
| 4.3.2.3.5 | Током транспорта на спољним зидовима цистерне се не смеју налазити опасни остаци материје којом је пуњена. |  |  |
| 4.3.2.3.6 | Материје, које међусобно могу опасно реаговати, не смеју се транспортовати у суседним коморама цистерне. Материје, које међусобно могу опасно реаговати, смеју се транспортовати у суседним коморама цистерне, ако су ове коморе одвојене преградним зидовима, који имају исту или већу дебљину зидова него само тело цистерне. Оне се такође могу транспортовати ако су напуњене коморе међусобно растављене празним међупростором или празном комором. |  |  |
| 4.3.2.4 | Неочишћене празне цистерне, батеријска возила и MEGC Напомена: За неочишћене празне цистерне, батеријска возила и MEGC могу се применити посебне одредбе TU1, TU2, TU4, TU16 и TU35 одељка 4.3.5. |  |  |
| 4.3.2.4.1 | Током транспорта на спољним зидовима цистерне се не смеју налазити опасни остаци материје којом је пуњена. |  |  |
| 4.3.2.4.2 | Неочишћене празне цистерне, батеријска возила и MEGC, током транспорта морају бити на исти начин затворени и заптивени као и у товареном стању. |  |  |
| 4.3.2.4.3 | Ако неочишћене празне цистерне, батеријска возила и MEGC нису на исти начин затворени и заптивени као у натовареном стању и ако одредбе ADR не могу бити испоштоване, они се морају транспортовати, водећи рачуна о адекватној сигурности, до најближег погодног места, где се може извршити чишћење или поправка. Адекватна сигурност транспорта подразумева, да су предузете одговарајуће мере, које обезбеђују једнаку сигурност у односу на одредбе ADR и спречавају неконтролисано ослобађање опасног терета. |  |  |
| 4.3.2.4.4 | Неочишћене празне фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, батеријска возила, контејнер цистерне, замењиве цистерне и MEGC смеју се транспортовати и након истека рока за преглед према 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3, да би били подвргнути прегледу. |  |  |
| 4.3.3 | Посебне одредбе за Класу 2 |  |  |
| 4.3.3.1 | Кодирање и хијерархија цистерни |  |  |
| 4.3.3.1.1 | Кодирање цистерни, батеријских возила и MEGC |  |  |
|  | Четири дела кôда (кôд цистерне) наведеног у колони (12), Табеле А, Поглавља 3.2 имају следеће значење: Део; Опис; Кôд цистерне. 1; Тип цистерне, батеријског возила или MEGC; C =; цистерна, батеријско возило или MEGC за сабијене гасове;. P =; цистерна, батеријско возило или MEGC за течне гасове или гасове растворене под притиском;. R =; цистерна за дубоко охлађене течне гасове.. 2; Прорачунски притисак; x =; бројчана вредност одговарајућег најмањег испитног притиска у барима према табели у 4.3.3.2.5 или. 22=; најмањи прорачунски притисак у барима. 3; Отвори (види 6.8.2.2. и 6.8.3.2); B =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну са 3 затварача или батеријско возило или MEGC са отворима испод нивоа течности или за сабијене гасове;. C =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење одозго са 3 затварача, која је испод нивоа течности опремљена само са отворима за чишћење;. D =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење одозго са 3 затварача; или батеријско возило или MEGC без отвора испод нивоа течности.. 4; Сигурносни вентил / уређај; N =; цистерна, батеријско возило или MEGC са сигурносним вентилом према 6.8.3.2.9 или 6.8.3.2.10, која није херметички затворена;. H =; херметички затворена цистерна, батеријско возило или MEGC (види одељак 1.2.1);. Напомена: 1: Посебна одредба ТU17 наведена код неких гасова у рубрици (13), Табеле А, Поглавља 3.2 значи, да се гас сме транспортовати само у батеријским возилима или у MEGC, чији су елементи боце. 2: Притисак наведен на самој цистерни или на таблици не сме бити мањи од вредности за "X" или од вредности наведеног минималног прорачунског притиска. |

| 4.3.3.1.2 | Хијерархија цистерни Кôд цистерне; други кôд (кôдови), који је (су) дозвољен(и) за материје под овим кодом. C*BN; C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH. C*BH; C#BH, C#CH, C#DH. C*CN; C#CN, C#DN, C#CH, C#DH. C*CH; C#CH, C#DH. C*DN; C#DN, C#DH. C*DH; C#DH. P*BN; P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#DH. P*BH; P#BH, P#CH, P#DH. P*CN; P#CN, P#DN, P#CH, P#DH. P*CH; P#CH, P#DH. P*DN; PC#DN, P#DH. P*DH; P#DH. R*BN; R#BN, R#CN, R#DN. R*CN; R#CN, R#DN. R*DN; R#DN. Бројeви "#" морају бити већи или равни броју "*". Напомена: Посебне одредбе које евентуално важе за поједине називе (види одељке 4.3.5 и 6.8.4) нису узете у обзир у овом хијерархијском прегледу. |
| --- | --- |
| 4.3.3.2 | Услови пуњења и испитни притисци |
| 4.3.3.2.1 | Испитни притисак за цистерне, које су намењене за транспорт сабијених гасова мора износити најмање као 1,5-струки радни притисак дефинисан у одељку 1.2.1 за боце под притиском. |
| 4.3.3.2.2 | Испитни притисак за цистерне, које су намењене за транспорт: - течних гасова под високим притиском и - растворених гасова мора бити такав, да при пуњењу тела цистерне до највећег степена пуњења, притисак материје на 55 °C за цистерне са термичком изолацијом, одн. на 65 °C за цистерне без термичке изолације не премаши испитни притисак. |
| 4.3.3.2.3 | Испитни притисак за цистерне намењене за транспорт течних гасова под малим притиском, је: - ако је цистерна опремљена термичком изолацијом, најмање једнак притиску паре течне материје на 60°C, умањеном за 0,1 МPа (1 bar), али најмање 1 МPа (10 bar); - ако цистерна није опремљена термичком изолацијом, најмање једнак притиску паре течне материје на 65 °C, умањеном за 0,1 МPа (1 bar), али најмање 1 МPа (10 bar). Највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине рачуна се како следи: највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине = 0,95 x густина течне фазе на 50 °C (у kg/l) Осим тога, парна фаза не сме нестати испод 60 °C. Ако пречник тела цистерне износи не више од 1,5 метара у пречнику, важе вредности испитног притиска и највећег дозвољеног степена пуњења према упутству за паковање P200 у 4.1.4.1. |
| 4.3.3.2.4 | Испитни притисак за цистерне, које су намењене за транспорт дубоко охлађених течних гасова мора износити најмање као 1,3-струки највећи дозвољени радни притисак наведен на цистерни, али не мање од 300 kPa (3 bar) (надпритисак); за цистерне са вакуум изолацијом испитни притисак мора износити најмање као 1,3-струки највећи дозвољени радни притисак увећан за 100 kPa (1 bar). |
| 4.3.3.2.5 | Списак гасова и смеша гасова, који се смеју транспортовати у фиксираним цистернама (возилима цистерни), батеријским возилима, демонтажним цистернама, контејнер цистернама или MEGC, са навођењем минималног испитног притиска за цистерне као и у датом случају степена пуњења За гасове и смеше гасова, који су класификовани у неки н.д.н назив, вредност испитног притиска и највећег степен пуњења мора да утврди експерт овлашћен од стране надлежног органа. Ако су цистерне за сабијене или течне гасове под високим притиском изложене нижем испитном притиску од оног који је наведен у списку, а цистерне су опремљене термичком изолацијом, експерт овлашћен од стране надлежног органа може прописати нижу највећу масу, под условом, да притисак материје у цистерни на 55 °C не премашује испитни притисак који је угравиран на цистерни. |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН, РАСТВОРЕН | 4F | само у батеријским возилима и MEGC чији су елементи боце |  |  |  |  |
| 1002 | ВАЗДУХ, КОМПРИМОВАН | 1 A | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1003 | ВАЗДУХ, ДУБОКО ОХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3O | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1005 | АМОНИЈАК, БЕЗВОДНИ | 2TC | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
| 1006 | АРГОН, КОМПРИМОВАН | 1 A | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1008 | БОРТРИФЛУОРИД | 2TC | 22,5 30 | 225 300 | 22,5 30 | 225 300 | 0,715 0,86 |
| 1009 | БРОМОТРИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 13B1) | 2A | 12 | 120 | 4,2 12 25 | 42 120 250 | 1,50 1,13 1,44 1,60 |
| 1010 | БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (1,2-бутадиен) или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1010 | БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (1,3-бутадиен) или |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
| 1010 | СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
| 1011 | БУТАН | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
| 1012 | БУТИЛЕН, или | 2F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 1012 | trans-2-БУТИЛЕН или |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,54 |
| 1012 | cis-2-БУТИЛЕН или |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
| 1012 | БУТИЛЕН, СМЕША |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
| 1013 | УГЉЕНДИОКСИД | 2A | 19 22,5 | 190 225 | 19 25 | 190 250 | 0,73 0,78 0,66 0,75 |
| 1016 | УГЉЕНМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН | 1 TF | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1017 | ХЛОР | 2TC | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
| 1018 | ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 22) | 2A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 115) | 2A | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,08 |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 124) | 2A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 |
| 1022 | ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 13) | 2A | 12 22.5 | 120 225 | 10 12 19 25 | 100 120 190 250 | 0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10 |
| 1023 | ГАС ДОБИЈЕН ДЕСТИЛАЦИЈОМ УГЉА, КОМПРИМОВАН | 1 TF | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |
| 1026 | ДИЦИЈАН | 2 TF | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2 F | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,53 |
| 1028 | ДИХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12) | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
| 1029 | ДИХЛОРМОНОФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 21) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
| 1030 | 1,1-ДИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 152а) | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНИ | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1033 | ДИМЕТИЛЕТАР | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
| 1035 | ЕТАН | 2 F | 12 | 120 | 9,5 12 30 | 95 120 300 | 0,32 0,25 0,29 0,39 |
| 1036 | ЕТИЛАМИН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
| 1037 | ЕТИЛХЛОРИД | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,8 |
| 1038 | ЕТИЛЕН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 F | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1039 | ЕТИЛМЕТИЛЕТАР | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
| 1040 | ЕТИЛЕНОКСИД ПОД АЗОТОМ до укупног притиска од 1 МPа (10 бар) на 50ºC | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 |
| 1041 | ЕТИЛЕНОКСИД и УГЉЕН-ДИОКСИД, смеша са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида | 2 F | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
| 1046 | ХЕЛИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 1 A | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1048 | БРОМОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 TC | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
| 1049 | ВОДОНИК, КОМПРИМОВАН | 1 F | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1050 | ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 TC | 12 | 120 | 10 12 15 20 | 100 120 150 200 | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |
| 1053 | ВОДОНИКСУЛФИД | 2 TF | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
| 1055 | ИСОБУТИЛЕН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.52 |
| 1056 | КРИПТОН, КОМПРИМОВАН | 1 A | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1058 | ГАСОВИ, УТЕЧЊЕНИ, незапаљиви,допуњени азотом,угљен-диоксидом или ваздухом | 2 A | 1,5 x притисак пуњења види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА: | 2 F | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
|  | смеша P1 |  | 2.5 | 25 | 2,8 | 28 | 0,49 |
|  | смеша P2 |  | 2.2 | 22 | 2,3 | 23 | 0,47 |
|  | Пропадиен са 1% до 4% метилацетилена |  | 2.2 | 22 | 2,2 | 22 | 0,50 |
| 1061 | МЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД са највише 2% хлорпикрина | 2 T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R40) | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2 TF | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
| 1065 | НЕОН, КОМПРИМОВАН | 1 A | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1066 | АЗОТ, КОМПРИМОВАН | 1 A | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1067 | ДИАЗОТТЕТРОКСИД (АЗОТ ДИОКСИД) | 2 TOC | само у батеријским возилима и MEGC чији су елементи боце |  |  |  |  |
| 1070 | АЗОТСУБОКСИД | 2 O | 22,5 | 225 | 18 22,52 5 | 180 225 250 | 0,78 0,68 0,74 0,75 |
| 1071 | НАФТНИ ГАС, КОМПРИМОВАН | 1 TF | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1072 | КИСЕОНИК, КОМПРИМОВАН | 1 O | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1073 | КИСЕОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 O | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1076 | ФОЗГЕН | 2 TC | само у батеријским возилима и MEGC чији су елементи боце |  |  |  |  |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
| 1078 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н. као: | 2 A |  |  |  |  |  |
|  | смеша F1 |  | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,23 |
|  | смеша F2 и |  | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
|  | смеша F3 |  | 2,4 | 24 | 2,7 | 27 | 1,03 |
|  | друге смеше |  | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 1079 | СУМОПОРДИОКСИД | 2 TC | 1 | 10 | 1.2 | 12 | 1,23 |
| 1080 | СУМОПОРХЕКСАФЛОУРИД | 2 A | 12 | 120 | 7 14 16 | 70 140 160 | 1,34 1.04 1,33 1,37 |
| 1082 | ТРИФЛУОРХЛОРЕТИЛЕН,СТАБИЛИЗОВАН | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 |
| 1087 | ВИНИЛМЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
| 1581 | ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД, СМЕША са више од 2% хлорпикрина | 2 T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1582 | ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД, СМЕША | 2 T | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1612 | ХЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ И КОМПРИМОВАН ГАС, СМЕША | 1 Т | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1749 | ХЛОРТРИФЛУОРИД | 2 TOC | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
| 1858 | ХЕКСАФЛУОРОПРОПИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАДЈЕЊЕ, R 1216) | 2 A | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,11 |
| 1859 | СИЛИЦИЈУМТЕТРАФЛУОРИД | 2 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0.74 1.10 |
| 1860 | ВИНИЛФЛУОРИД, СТАБИЛИЗОВАН | 2 F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,58 0,65 0,64 |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИД И МЕТИЛЕН-ХЛОРИД, СМЕША | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1913 | НЕОН, ТЕЧНИ, РАСХЛАДЈЕН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1951 | АРГОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |
| 1952 | ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида | 2 A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,66 0,75 |
| 1953 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. (а) | 1 TF | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 1954 | КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 1 F | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 1955 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. (а) | 1 T | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 1956 | КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н. | 1 A | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 1957 | ДЕУТЕРИЈУМ, КОМПРИМОВАН | 1 F | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 114) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,3 |
| 1959 | 1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1132а) | 2 F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,66 0,78 0,77 |
| 1961 | ЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 F | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1962 | ЕТИЛЕН | 2 F | 12 22.5 | 120 225 | 22,5 30 | 225 300 | 0,25 0,36 0,34 0,37 |
| 1963 | ХЕЛИЈУМ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1964 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н. | 1 F | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 1965 | СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. као што су: | 2 F |  |  |  |  |  |
|  | смешa А1 |  | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
|  | cмешa А01 |  | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,49 |
|  | смешa А02 |  | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,48 |
|  | смешa А0 |  | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,47 |
|  | смешa А1 |  | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,46 |
|  | смешa B1 |  | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,45 |
|  | смешa B2 |  | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,44 |
|  | смешa B |  | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,43 |
|  | смешa C |  | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,42 |
|  | друге смеше |  | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 1966 | ВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 F | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1967 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н. (а) | 2 T | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 1968 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н. | 2 A | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
| 1970 | КРИПТОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |
| 1971 | МЕТАН, КОМПРИМОВАН или | 1 F | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 1971 | ЗЕМНИ ГАС, КОМПРИМОВАН са високим садржајем метана |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН или | 3 F | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1972 | МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН или ЗЕМНИ ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН са високим садржајем метана |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН, СМЕША (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502) са фиксном тачком кључања,са приближно 49% хлордифлуорметана | 2 | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
| 1974 | БРОМХЛОРДИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12B1) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
| 1976 | ОКТАФЛУОРЦИКЛОБУТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ RC 318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 1977 | АЗОТ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 1978 | ПРОПАН | 2F | 2,1 | 21 | 2,.3 | 23 | 0,42 |
| 1982 | ТЕТРАФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 14) | 1 A | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,62 0,94 |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 133а) | 2A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
| 1984 | ТРИФЛУОРМЕТАН (ГАС КАО СРЕДСТВО ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 23) | 2A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,92 0,99 0,87 0,95 |
| 2034 | ВОДОНИК И МЕТАН, СМЕША, КОМПРИМОВАНА | 1 F | види 4.3.3.2.1 |  |  |  |  |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 143а) | 2 F | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
| 2036 | КСЕНОН | 2 A | 12 | 120 | 13 | 130 | 1,30 1,24 |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 2073 | ВОДЕНИ РАСТВОР АМОНИЈАКА релативна густина мања од 0,880 на 15 C са садржајем амонијака између 35% и 50% | 4 A | 1 1,2 | 10 12 | 1 1,2 | 10 12 | 0,80 0,77 |
| 2187 | УГЉЕНДИОКСИД, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2 TFC | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
| 2191 | СУЛФУРИЛФЛУОРИД | 2 T | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,1 |
| 2193 | ХЕКСАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 116) | 2 A | 16 20 | 160 200 | 20 | 200 | 1,28 1,34 1,10 |
| 2197 | ЈОДОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ | 2 TC | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
| 2200 | ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2 F | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
| 2201 | АЗОТ СУБОКСИД, ТЕЧАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН | 3 O | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |  |
| 2203 | СИЛАН (ХИДРИД СИЛИЦИЈУМА)(b) | 2 F | 22,5 25 | 225 250 | 22,5 25 | 225 250 | 0,32 0,36 |  |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛФИД | 2 TF | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |  |
| 2417 | КАРБОНИЛФЛУОРИД | 2 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2419 | БРОМТРИФЛУОРЕТИЛЕН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |  |
| 2420 | ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН | 2 TC | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |  |
| 2422 | ОКТАФЛУОРБУТ-2-ЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |  |
| 2424 | ОКТАФЛУОРПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 218) | 2 A | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |  |
| 2451 | АЗОТТРИФЛУОРИД | 2 О | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |  |
| 2453 | ЕТИЛФЛУОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 161) | 2 F | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |  |
| 2454 | МЕТИЛ-ФЛУОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 41) | 2 F | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |  |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 142B) | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |  |
| 2591 | КСЕНОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |
| 2599 | ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН И ТРИФЛУОРМЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 60% хлортрифлоурметана (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 503) | 2 A | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 0,11 0,21 0,76 0,20 0,66 |  |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |  |
| 2602 | ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И 1,1-ДИФЛУОРМЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 74% дихлордифлуорметана (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 500) | 2 A | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |  |
| 2901 | БРОМХЛОРИД | 2 TOC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |  |
| 3057 | ТРИФЛУОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2 TC | 1,3 | 13 | 1.5 | 15 | 1,17 |  |
| 3070 | ЕТИЛЕНОКСИД И ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН, СМЕША са највише 12.5% етилен-оксида | 2 A | 1,5 | 15 | 1.6 | 16 | 1,09 |  |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФЛУОРИД | 2 TO | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |  |
| 3136 | ТРИФЛУОРМЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |
| 3138 | СМЕША ЕТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА, ДУБОКО РАСХЛАЂЕНА, ТЕЧНА, која садржи најмање 71.5% етилена, не више од 22,5% ацетилена и највише 6% пропилена | 3 F | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |  |
| 3153 | ПЕРФЛУОРМЕТИЛВИНИЛЕТАР | 2 F | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 |  | 1,14 |
| 3154 | ПЕРФЛУОРЕТИЛВИНИЛЕТАР | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 |  | 0,98 |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |
| 3156 | ГАС КОМПРИМОВАНИ СА ОКСИДУЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 1 O | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3157 | ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДУЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н. | 2 O | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3158 | ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. | 3 A | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 134а) | 2 A | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
| 3160 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. (а) | 2 TF | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3161 | ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 F | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3162 | ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н. (а) | 2 T | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3163 | ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н. | 2 A | see 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3220 | ПЕНТАФЛУОРЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 125) | 2 A | 4,1 | 41 | 4,9 | 49 | 0,95 |
| 3252 | ДИФЛУОРМЕТАН (ГАС КАО СРЕДСТВО ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 32) | 2 F | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |
| 3296 | ХЕПТАФЛУОРПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 227) | 2 A | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |
| 3297 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ХЛОРТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 8,8% етилен-оксида | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |
| 3298 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ПЕНТАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 7,9% етилен-оксида | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |
| 3299 | ЕТИЛЕНОКСИД И (ТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 5,6% етилен-оксида | 2 A | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |
| 3300 | ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са више од 87% етилен-оксида | 2 TF | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |
| 3303 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. (а) | 1 TO | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3304 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. (а) | 1 TC | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3305 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. (а) | 1 TFC | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3306 | КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН,ОКСИДАЦИОНИ,НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. (а) | 1 TOC | види 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3307 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. (а) | 2 TO | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3308 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. (а) | 2TC | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3309 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. (а) | 2 TFC | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |

| UN број | Званичан назив материје | Класификациони кôд | Најмањи испитни притисак за цистерне |  |  |  | највећа дозвољена маса пуњења по литри запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | са термичком изолацијом |  | без термичке изолације |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | бар | kg |
| 3310 | ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. (а) | 2 TOC | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3311 | ГАС,ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н. | 3 O | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 3312 | ГАС,ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 3 F | види 4.3.3.2.4 |  |  |  |  |
| 3318 | АМОНИЈАК, ВОДЕНИ РАСТВОР релативна густина мања од 0,880 на 15ºC, са више од 50% амонијака | 4 TC | види 4.3.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3337 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 404А | 2 A | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,84 |
| 3338 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407А | 2 A | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,95 |
| 3339 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407B | 2 A | 3,0 | 30 | 3,3 | 33 | 0,95 |
| 3340 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407C | 2 A | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,95 |
| 3354 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. | 2 F | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3355 | ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н. (а) | 2 TF | види 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 |  |  |  |  |

|  | (а) Дозвољено са вредношћу LC50 од 200 ppm или вишом. (b) Важи као самозапаљив (пирофоричан). |
| --- | --- |
| 4.3.3.3 | Употреба |
| 4.3.3.3.1 | Ако су цистерне, батеријска возила или MEGC одобрени за различите гасове, промена употребе условљава примену мера пражњења, чишћења и испуштања гасова у обиму који је неопходан за обезбеђење сигурности употребе. |
| 4.3.3.3.2 | Ако се цистерне, батеријска возила и MEGC предају за транспорт, смеју бити видљиви само стварни подаци за натоварени гас или за последњи гас којом је пуњена, према 6.8.3.5.6; сви подаци који се односе на друге гасове морају бити прекривени. |
| 4.3.3.3.3 | Елементи батеријских возила или MEGC смеју да садрже само један исти гас. |
| 4.3.3.4 | (Резервисано) |

| 4.3.4 | Посебне одредбе за Класе 3 до 9 |
| --- | --- |
| 4.3.4.1 | Кодирање цистерни, рационализован приступ и хијерархија цистерни |
| 4.3.4.1.1 | Кодирање цистерни Четири дела кôда цистерни, који су наведени у рубрици (12), Табеле А, Поглавља 3.2 имају следеће значење: |
|  | Део; Опис; Кôд цистерне. 1; Тип цистерне; L =; цистерна за материје у течном стању (течне или чврсте материје, које се предају на транспорт у растопљеном стању);. S =; цистерна за материје у чврстом (прашкастом или зрнастом) стању.. 2; Прорачунски притисак; G =; минимални прорачунски притисак према општим захтевима 6.8.2.1.14;. 1,5; 2,65; 4; 10; 15 или 21 = минимални прорачунски притисак у барима (види 6.8.2.1.14).. 3; Отвори (види 6.8.2.2.2); A =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну за са 2 затварача;. B =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење на дну са 3 затварача. C =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење одозго, која испод нивоа течности има само отворе за чишћење;. D =; цистерна са отворима за пуњење или пражњење одозго без отвора испод нивоа течности.. 4; Сигурносни вентил / уређај; V =; цистерна са уређајем за проветравање према 6.8.2.2.6, без осигурања од продора пламена; или цистерна која није отпорна на притисак изазван експлозијом;. F =; цистерна са уређајем за проветравање према одељку 6.8.2.2.6 са осигурањем од продора пламена; или цистерна која је отпорна на притисак изазван експлозијом;. N =; цистерна без уређаја за проветравање према 6.8.2.2.6, која није херметички затворена;. H =; херметички затворена цистерна (види дефиницију појмова у одељку 1.2.1).. |

| 4.3.4.1.2 |  | Рационализован приступ за сврставање кôдова цистерни групама материја и хијерархија цистерни Напомена: Неке материје и групе материја нису садржане у овом рационализованом приступу, види 4.3.4.1.3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рационализована приступ |  |  |  |  |
| Кôд цистерне | Дозвољена група материја |  |  |  |
|  | Класа |  | Класификациони кôд | Амбалажна група |
| Течне материје |  |  |  |  |
| LGAV | 3 |  | F2 | III |
|  | 9 |  | M9 | III |
| LGBV | 4.1 |  | F2 | II, III |
|  | 5.1 |  | O1 | III |
|  | 9 |  | M6 | III |
|  | 9 |  | M11 | III |
|  | као и дозвољене групе материја за кôд цистерне LGAV |  |  |  |
| LGBF | 3 |  | F1 | II притисак паре на 50 °C ≤ 1,1 bar |
|  | 3 |  | F1 | III |
|  | 3 |  | D | II притисак паре на 50 °C ≤ 1,1 bar |
|  | 3 |  | D | III |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV и LGBV |  |  |  |
| L1.5BN | 3 |  | F1 | ¦ притисак паре на 50 °C ≤ 1,1 bar |
|  | 3 |  | F1 | III тачка паљења < 23 °C, вискозни, притисак паре на 50 °C ≤ 1,1 bar, тачка кључања > 35 °C |
|  | 3 |  | D | II притисак паре на 50 °C ≤ 1,1 bar |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV и LGBF |  |  |  |
| L4BN | 3 |  | F1 | I, III, тачка кључања ≤ 35 °C |
|  | 3 |  | FC | III |
|  | 3 |  | D | I |
|  | 5.1 |  | O1 | I, II |
|  | 5.1 |  | OT1 | I |
|  | 8 |  | C1 | II, III |
|  | 8 |  | C3 | II, III |
|  | 8 |  | C4 | II, III |
|  | 8 |  | C5 | II, III |
|  | 8 |  | C7 | II, III |
|  | 8 |  | C8 | II, III |
|  | 8 |  | C9 | II, III |
|  | 8 |  | C10 | II, III |
|  | 8 |  | CF1 | II |
|  | 8 |  | CF2 | II |
|  | 8 |  | CS1 | II |
|  | 8 |  | CW1 | II |
|  | 8 |  | CW2 | II |
|  | 8 |  | CO1 | II |
|  | 8 |  | CO2 | II |
|  | 8 |  | CT1 | II, III |
|  | 8 |  | CT2 | II, III |
|  | 8 |  | CFT | II |
|  | 9 |  | M11 | III |

| Рационализована приступ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кôд цистерне | Дозвољена група материја |  |  |
|  | Класа | Класификациони кôд | Амбалажна група |
| L4BN наставак | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF и L1,5BN |  |  |
| L4BH | 3 | FT1 | II, III |
|  | 3 | FT2 | II |
|  | 3 | FC | II |
|  | 3 | FTC | II |
|  | 6.1 | T1 | II, III |
|  | 6.1 | T2 | II, III |
|  | 6.1 | T3 | II, III |
|  | 6.1 | T4 | II, III |
|  | 6.1 | T5 | II, III |
|  | 6.1 | T6 | II, III |
|  | 6.1 | T7 | II, III |
|  | 6.1 | TF1 | II |
|  | 6.1 | TF2 | II, III |
|  | 6.1 | TF3 | II |
|  | 6.1 | TS | II |
|  | 6.1 | TW1 | II |
|  | 6.1 | TW2 | II |
|  | 6.1 | TO1 | II |
|  | 6.1 | TO2 | II |
|  | 6.1 | TC1 | II |
|  | 6.1 | TC2 | II |
|  | 6.1 | TC3 | II |
|  | 6.1 | TC4 | II |
|  | 6.1 | TFC | II |
|  | 6.2 | I3 | II |
|  | 6.2 | I4 |  |
|  | 9 | M2 | II |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN и L4BN |  |  |
| L4DH | 4.2 | S1 | II, III |
|  | 4.2 | S3 | II, III |
|  | 4.2 | ST1 | II, III |
|  | 4.2 | ST3 | II, III |
|  | 4.2 | SC1 | II, III |
|  | 4.2 | SC3 | II, III |
|  | 4.3 | W1 | II, III |
|  | 4.3 | WF1 | II, III |
|  | 4.3 | WT1 | II, III |
|  | 4.3 | WC1 | II, III |
|  | 8 | CT1 | II, III |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN и L4BH |  |  |
| L10BH | 8 | C1 | I |
|  | 8 | C3 | I |
|  | 8 | C4 | I |

| Рационализована приступ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кôд цистерне | Дозвољена група материја |  |  |
|  | Класа | Класификациони кôд | Амбалажна група |
| L10BH наставак | 8 | C5 | I |
|  | 8 | C7 | I |
|  | 8 | C8 | I |
|  | 8 | C9 | I |
|  | 8 | C10 | I |
|  | 8 | CF1 | I |
|  | 8 | CF2 | I |
|  | 8 | CS1 | I |
|  | 8 | CW1 | I |
|  | 8 | CW2 | I |
|  | 8 | CO1 | I |
|  | 8 | CO2 | I |
|  | 8 | CT1 | I |
|  | 8 | CT2 | I |
|  | 8 | COT | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, и L4BH |  |  |
| L10CH | 3 | FT1 | I |
|  | 3 | FT2 | I |
|  | 3 | FC | I |
|  | 3 | FTC | I |
|  | 6.1 | T1 | I |
|  | 6.1 | T2 | I |
|  | 6.1 | T3 | I |
|  | 6.1 | T4 | I |
|  | 6.1 | T5 | I |
|  | 6.1 | T6 | I |
|  | 6.1 | T7 | I |
|  | 6.1 | TF1 | I |
|  | 6.1 | TF2 | I |
|  | 6.1 | TF3 | I |
|  | 6.1 | TS | I |
|  | 6.1 | TW1 | I |
|  | 6.1 | TO1 | I |
|  | 6.1 | TC1 | I |
|  | 6.1 | TC2 | I |
|  | 6.1 | TC3 | I |
|  | 6.1 | TC4 | I |
|  | 6.1 | TFC | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, и L10BH |  |  |
| L10DH | 4.3 | W1 | I |
|  | 4.3 | WF1 | I |
|  | 4.3 | WT1 | I |
|  | 4.3 | WC1 | I |
|  | 4.3 | WFC | I |
|  | 5.1 | OTC | I |

| Рационализована приступ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кôд цистерне | Дозвољена група материја |  |  |
|  | Класа | Класификациони кôд | Амбалажна група |
| L10DH наставак | 8 | CT1 | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH и L10CH |  |  |
| L15CH | 3 | FT1 | I |
|  | 6.1 | TF1 | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH и L10CH |  |  |
| L21DH | 4.2 | S1 | I |
|  | 4.2 | S3 | I |
|  | 4.2 | SW | I |
|  | 4.2 | ST3 | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH и L15CH |  |  |
| Чврсте материје |  |  |  |
| SGAV | 4.1 | F1 | III |
|  | 4.1 | F3 | III |
|  | 4.2 | S2 | II, III |
|  | 4.2 | S4 | III |
|  | 5.1 | O2 | II, III |
|  | 8 | C2 | II, III |
|  | 8 | C4 | III |
|  | 8 | C6 | III |
|  | 8 | C8 | III |
|  | 8 | C10 | II, III |
|  | 8 | CT2 | III |
|  | 9 | M7 | III |
|  | 9 | M11 | II, III |
| SGAN | 4.1 | F1 | II |
|  | 4.1 | F3 | II |
|  | 4.1 | FT1 | II, III |
|  | 4.1 | FT2 | II, III |
|  | 4.1 | FC1 | II, III |
|  | 4.1 | FC2 | II, III |
|  | 4.2 | S2 | II |
|  | 4.2 | S4 | II, III |
|  | 4.2 | ST2 | II, III |
|  | 4.2 | ST4 | II, III |
|  | 4.2 | SC2 | II, III |
|  | 4.2 | SC4 | II, III |
|  | 4.3 | W2 | II, III |
|  | 4.3 | WF2 | II |
|  | 4.3 | WS | II, III |
|  | 4.3 | WT2 | II, III |
|  | 4.3 | WC2 | II, III |
|  | 5.1 | O2 | II, III |
|  | 5.1 | OT2 | II, III |

| Рационализована приступ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кôд цистерне | Дозвољена група материја |  |  |
|  | Класа | Класификациони кôд | Амбалажна група |
| SGAN наставак | 5.1 | OC2 | II, III |
|  | 8 | C2 | II |
|  | 8 | C4 | II |
|  | 8 | C6 | II |
|  | 8 | C8 | II |
|  | 8 | C10 | II |
|  | 8 | CF2 | II |
|  | 8 | CS2 | II |
|  | 8 | CW2 | II |
|  | 8 | CO2 | II |
|  | 8 | CT2 | II |
|  | 9 | M3 | III |
|  | као и дозвољене групе материја за кôд цистерне SGAV |  |  |
| SGAH | 6.1 | T2 | II, III |
|  | 6.1 | T3 | II, III |
|  | 6.1 | T5 | II, III |
|  | 6.1 | T7 | II, III |
|  | 6.1 | T9 | II |
|  | 6.1 | TF3 | II |
|  | 6.1 | TS | II |
|  | 6.1 | TW2 | II |
|  | 6.1 | TO2 | II |
|  | 6.1 | TC2 | II |
|  | 6.1 | TC4 | II |
|  | 9 | M1 | II, III |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне SGAV и SGAN |  |  |
| S4AH | 6.2 | I3 | II |
|  | 9 | M2 | II |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне SGAV, SGAN и SGAH |  |  |
| S10AN | 8 | C2 | I |
|  | 8 | C4 | I |
|  | 8 | C6 | I |
|  | 8 | C8 | I |
|  | 8 | C10 | I |
|  | 8 | CF2 | I |
|  | 8 | CS2 | I |
|  | 8 | CW2 | I |
|  | 8 | CO2 | I |
|  | 8 | CT2 | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне SGAV и SGAN |  |  |
| S10AH | 6.1 | T2 | I |
|  | 6.1 | T3 | I |
|  | 6.1 | T5 | I |
|  | 6.1 | T7 | I |
|  | 6.1 | TS | I |
|  | 6.1 | TW2 | I |

| Рационализована приступ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кôд цистерне | Дозвољена група материја |  |  |
|  | Класа | Класификациони кôд | Амбалажна група |
| S10AH | 6.1 | TO2 | I |
| наставак | 6.1 | TC2 | I |
|  | 6.1 | TC4 | I |
|  | као и дозвољене групе материја за кôдове цистерне SGAV, SGAN, SGAH и S10AN |  |  |

|  | Хијерархија цистерни Цистерне са другачијим кôдовима од оних који су наведени у овој табели или у Табели А, Поглавља 3.2, смеју се такође користити, под условом, да сваки елемент (број или слово) делова 1 до 4 ових кôдова цистерни одговара истом или већем безбедносном нивоу него одговарајући елемент кôда цистерне наведен у Табели А, Поглавља 3.2, и то према следећем растућем редоследу: Део 1: тип цистерне S → L Део : Прорачунски притисак G → 1.5 →2.65 →4 →10 →15 →21 bar Део 3: Oтвори А → B → C → D Део 4: Сигурносни вентил/уређај V → F → N → H. На пример: - Цистерна са кôдом L10CN је одобрена за транспорт материје, којој је додељен кôд L4BN; - Цистерна са кôдом L4BN је одобрен за транспорт материје, којој је додељен кôд SGАN; Напомена: Посебне одредбе, које евентуално важе за поједине називе (види одељке 4.3.5 и 6.8.4) не треба узимати у обзир у спецификацији хијерархије. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3.4.1.3 | Следеће материје и групе материја, код којих је у колони (12), Табеле А, Поглавља 3.2 иза кôда цистерне наведен знак "(+)", подлежу посебним одредбама. У овом случају употреба алтернативне цистерне за друге материје и групе материја је дозвољена само, ако је то специфицирано у сертификату о одобрењу типа. Узимајући у обзир посебне одредбе наведене у колони (13), Табеле А, Поглавља 3.2 смеју се према одредбама на крају табеле у 4.3.4.1.2 користити цистерне више вредности. Захтеви за ове цистерне означени су у следећим кôдовима цистерни, допуњени релевантним посебним одредбама, које су наведене у колони (13), Табеле А, Поглавља 3.2. - Класа 4.1 UN број 2448 СУМПОР, РАСТОПЉЕН: кôд цистерне LGBV; - Класа 4.2 UN број 1381 ФОСФОР, БЕЛИ или ЖУТИ, СУВ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ и UN број 2447 ФОСФОР, БЕЛИ или ЖУТИ, РАСТОПЉЕН: кôд цистерне L10DH; - Класа 4.3 UN број 1389 АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН, UN број 1391 ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНИХ МЕТАЛА или UN број 1391 ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, UN број 1392 АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, ТЕЧАН, UN број 1415 ЛИТИЈУМ, UN број 1420 МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ, UN број 1421 ЛЕГУРА АЛКАЛНИХ МЕТАЛА, ТЕЧНА, Н.Д.Н., UN број 1422 ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА И НАТРИЈУМА, ТЕЧНЕ, UN број 1428 НАТРИЈУМ, UN број 2257 КАЛИЈУМ, UN 3401 ЛЕГУРА ЖИВЕ И АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТА, UN број 3402 ЛЕГУРА ЖИВЕ И ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТА, UN број 3403 КАЛИЈУМ МЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ, UN 3404 КАЛИЈУМ НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ: кôд цистерне L10BN. UN број 1407 ЦЕЗИЈУМ и UN број 1423 РУБИДИЈУМ: кôд цистерне L10CH; - Класа 5.1 UN број 1873 ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА у воденом раствору са преко 50% масе, али највише 72% масе чисте киселине: кôд цистерне L4DN; UN број 2015 ВОДОНИКПЕРОКСИД, У ВОДЕНОМ РАСТВОРУ, СТАБИЛИЗОВАН, са преко 70% водоникпероксида: кôд цистерне L4DV; UN број 2014 ВОДОНИКПЕРОКСИД У ВОДЕНОМ РАСТВОРУ са најмање 20%, али највише 60% водоникпероксида, UN број 2015 ВОДОНИКПЕРОКСИД, У ВОДЕНОМ РАСТВОРУ, СТАБИЛИЗОВАН, са преко 60% а највише 70% водоникпероксида, UN 2426 АМОНИЈУМНИТРАТ, ТЕЧАН, топао концентрован раствор са концентрацијом више од 80%, али највише 93%, и 3149 ВОДОНИКПЕРОКСИД И ПЕРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА: кôд цистерне L4BV; UN 3375 АМОНИЈУМНИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА, СУСПЕНЗИЈА или ГЕЛ, течан полуфабрикат из кога се добија експлозив: кôд цистерне LGAV; UN 3375 АМОНИЈУМНИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА, СУСПЕНЗИЈА или ГЕЛ, чврст полуфабрикат из кога се добија експлозив: кôд цистерне SGAV. - Класа 5.2 UN број 3109 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F, ТЕЧАН и UN број 3119 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛИСАНОМ ТЕМПЕРАТУРОМ: кôд цистерне L4BN; UN број 3110 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F, ЧВРСТ и UN број 3120 ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД, ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛИСАНОМ ТЕМПЕРАТУРОМ: кôд цистерне S4AN; - Класа 6.1 UN број 1613 ЦИЈАНОВОДОНИК У ВОДЕНОМ РАСТВОРУ (ЦИЈАНОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА) и UN број 3294 ЦИЈАНОВОДОНИК У АЛКОХОЛНОМ РАСТВОРУ: кôд цистерне L15DH; - Класа 7 Све материје: специјалне цистерне; Минимални захтеви за течне материје: кôд цистерне L2,65CN; за чврсте материје: кôд цистерне S2,65AN Одступајући од општих захтева овог одељка, цистерне које се користе за радиоактивне материје смеју се користити и за транспорт другог терета, под условом, да су испуњени захтеви у 5.1.3.2. - Класа 8 UN број 1052 ФЛУОРОВОДОНИК, ДЕХИДРИРАН, UN број 1744 БРОМ или број UN 1744 РАСТВОР БРОМА и UN број 1790 ФЛУОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са преко 85% флуороводоника: кôд цистерне L21DH; UN број 1791 РАСТВОР ХИПОХЛОРИТА и UN број 1908 РАСТВОР ХЛОРИТА: кôд цистерне L4BV. |  |
| 4.3.4.1.4 | Цистерне, које су предвиђене за транспорт течног отпада, које одговарају захтевима Поглавља 6.10 и које су опремљене са два затварача према 6.10.3.2, морају бити сврстане у кôд цистерне L4AH. Ако су предметне цистерне опремљене за наизменични транспорт течних и чврстих материја, морају бити сврстане у комбиновани кôд цистерне L4AH + S4AH |  |
| 4.3.4.2 | Опште одредбе |  |
| 4.3.4.2.1 | У случају пуњења загрејаних материја температура на спољној страни цистерне или термичке изолације не сме да премаши 70 °C у току транспорта. |  |
| 4.3.4.2.2 | Спојни водови између више независних, међусобно повезаних цистерни једне транспортне јединице морају бити у току транспорта испражњени. Флексибилне цеви за пуњење и пражњење, које нису фиксно постављене на цистерну, морају бити испражњене у току транспорта. |  |
| 4.3.4.2.3 | (Резервисано) |  |
| 4.3.5 | Посебне одредбе Следеће посебне одредбе су примењиве, ако су наведене за неки назив у рубрици 13 Табеле А Поглавља 3.2: |  |
| TU 1 | Цистерне се тек након потпуног очврснућа материје и прекривања инертним гасом смеју предати на транспорт. Неочишћене празне цистерне, које су садржале ове материје, морају бити напуњене инертним гасом. |  |
| TU 2 | Материја мора бити прекривена неким инертним гасом. Неочишћене празне цистерне, које су садржале ове материје, морају бити напуњене инертним гасом. |  |
| TU 3 | Унутрашњост тела цистерне и сви делови, који могу доћи у додир са материјом, морају бити одржавани у чистом стању. За пумпе, вентиле и друге уређаје не смеју се користити средства за подмазивање, која са материјом могу формирати опасно једињење. |  |
| TU 4 | Током транспорта ове материје морају бити прекривене инертним гасом, чији надпритисак мора износити најмање 50 kPa (0,5 bar). Неочишћене празне цистерне, које су садржале ове материје, морају приликом предаје на транспорт да буду напуњене инертним гасом са надпритиском од најмање 50 kPa (0,5 bar). |  |
| TU 5 | (Резервисано) |  |
| TU 6 | Није дозвољен транспорт у цистернама, батеријским возилима и MEGC ако је вредност LC50 испод 200 ppm. |  |
| TU 7 | Материјали, који се користе за заптивање спојних места или за одржавање уређаја за затварање морају бити компатибилни са садржајем. |  |
| TU 8 | За транспорт се сме користити цистерна од легура алуминијума само онда, ако се иста користи искључиво за ову материју, и ако је ацеталдехид без киселине. |  |
| TU 9 | UN број 1203 БЕНЗИН са притиском паре на 50 °C од преко 110 kPa (1,1 bar) али највише 150 kPa (1,5 bar), сме се транспортовати и у цистернама, које су прорачунате према 6.8.2.1.14 (а) и чија опрема одговара одељку 6.8.2.2.6. |  |
| TU 10 | (Резервисано) |  |
| TU 11 | При пуњењу, температура ове материје не сме да прекорачи 60°C. Највећа температура пуњења од 80°C је дозвољена, под условом да се приликом пуњења избегавају места приањања и да су испуњени следећи услови. Након пуњења цистерне се морају излагати надпритиску (нпр. помоћу сабијеног ваздуха) да би се контролисала заптивеност. Мора се обезбедити, да се током транспорта не створи подпритисак. Пре пражњења треба проверити, да је притисак у цистернама још увек изнад атмосферског притиска. Ако то није случај, пре пражњења се у цистерне мора увести инертни гас. |  |
| TU 12 | Код наизменичне употребе, пре и након транспорта ове материје, из тела цистерни и њихове опреме морају бити одстрањени сви остаци. |  |
| TU 13 | Приликом пуњења цистерне морају бити ослобођене од сваке нечистоће. Опрема за опслуживање, као вентили и спољни цевоводи цистерни, морају бити испражњени након пуњења или пражњења цистерне. |  |
| TU 14 | Заштитни поклопци затварача у току транспорта морају бити блокирани (закључани). |  |
| TU 15 | Цистерне се не смеју користити за транспорт намирница, кондиторских производа и сточне хране. |  |
| TU 16 | Неочишћене празне цистерне при предаји за транспорт морају да буду : - напуњене азотом, или - напуњене водом не мање од 96% али не више од 98% своје запремине; у периоду од 1. октобра до 31. марта, вода мора да садржи довољно средства против замрзавања, да се у току транспорта не може замрзнути; средство против замрзавања не сме да има нагризајуће дејство ни да реагује са фосфором. |  |
| TU 17 | Сме да се транспортује само у батеријским возилима или MEGC, чији елементе чине боце. |  |
| TU 18 | Степен пуњења цистерне мора бити тако прорачунат, да при загревању садржаја на температуру, на којој притисак паре одговара притиску отварања сигурносних вентила, запремина течности на тој температури не премашује 95% запремине цистерне. Одредба у 4.3.2.3.4 не важи. |  |
| TU 19 | Цистерне се смеју на температури пуњења и притиску пуњења пунити до 98%. Одредба у 4.3.2.3.4 не важи. |  |
| TU 20 | (Резервисано) |  |
| TU 21 | При коришћењу воде као заштитног средства, материја мора бити код пуњења прекривена слојем воде од најмање 12 cm; при томе степен пуњења на температури од 60 °C сме да износи највише 98%. При коришћењу азота као заштитног средства, степен пуњења на температури од 60 °C сме да износи највише 96%. Преостали слободан простор мора бити испуњен азотом на тај начин, да након хлађења притисак није нижи од атмосферског притиска. Цистерна мора бити тако херметички затворена, да не може доћи до истицања гаса. |  |
| TU 22 | Цистерне се смеју пунити само до 90% своје запремине; на средњој температури течности од 50 °C мора остати слободан простор од 5%. |  |
| TU 23 | Степен пуњења по литру запремине сме да износи највише 0,93 kg, ако се пуни по маси. Ако се пуни запремински, степен пуњења сме да износи највише 85%. |  |
| TU 24 | Степен пуњења по литру запремине сме да износи највише 0,95 kg, ако се пуни по маси. Ако се пуни запремински, степен пуњења сме да износи највише 85%. |  |
| TU 25 | Степен пуњења по литру запремине сме да износи највише 1,14 kg, ако се пуни по маси. Ако се пуни запремински, степен пуњења сме да износи највише 85%. |  |
| TU 26 | Степен пуњења сме да износи највише 85%. |  |
| TU 27 | Цистерне се смеју пунити само до 98% њихове запремине. |  |
| TU 28 | Цистерне се смеју пунити, на референтној температури од 15°C, само до 95% њихове запремине. |  |
| TU 29 | Цистерне се смеју пунити само до 97% њихове запремине, а највиша температура након пуњења не сме да буде виша од 140° C. |  |
| TU 30 | Цистерне се пуне, према извештају о испитивању за одобрење типа, али највише до 90% њихове запремине. |  |
| TU 31 | Цистерне се смеју пунити само са 1 kg по литри запремине. |  |
| TU 32 | Цистерне смеју пунити само до 88% њихове запремине. |  |
| TU 33 | Цистерне морају бити напуњене не мање од 88%, а смеју бити напуњене не више од 92% њихове запремине или са 2,86 kg по литри запремине. |  |
| TU 34 | Цистерне се смеју пунити само до 0,84 kg по литру запремине. |  |
| TU 35 | Неочишћене празне фиксиране цистерне, демонтажне цистерне и контејнер цистерне, које су садржале ове материје, не потпадају под захтеве ADR, ако су предузете одговарајуће мере за спречавање могућих опасности. |  |
| TU 36 | Степен пуњења према 4.3.2.2, на референтној температури од 15°C, не сме да прекорачи 93% запремине. |  |
| TU 37 | Транспорт у цистернама је ограничен на материје, које садрже узрочнике болести, али у суштини не представљају никакву озбиљнију опасност и против којих, иако код експлозије могу проузроковати озбиљне инфекције, на располагању стоји ефикасан третман (лечење) и предупређење, тако да је опасност од преношења инфекције ограничена (т.ј. умерена индивидуална опасност и мала опасност за заједницу). |  |
| TU 38 | (Резервисано) |  |
| TU 39 | Подобност материје за транспорт у цистернама мора бити доказана. Метод за утврђивање подобности мора бити дозвољен од стране надлежног органа, Један метод је испитни поступак 8 (d) испитне серије 8 (види Приручник за испитивања и критеријуме део 1, пододељак 18.7). Материје се не смеју задржавати у цистерни дуже од временског периода, након којег може наступити стварање коре. Неопходно је спровести одговарајуће мере, ради спречавања стварања коре или таложења материја у цистерни (нпр. чишћење итд.). |  |

|  | Поглавље 4.4 |
| --- | --- |
|  | Употреба фиксираних цистерни (возила цистерни), демонтажних цистерни, контејнер цистерни, укључујући замењиве цистерне, чија су тела израђена од ојачаних пластичних влакана Напомена: За преносиве цистерне и за гасне контејнере са више елемената (MEGC) види Поглавље 4.2; за фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, контејнер цистерне и замењиве цистерне, чија тела су израђена од металних материјала, као и за батеријска возила и гасне контејнере са више елемената (MEGC) осим UN MEGC види Поглавље 4.3; за вакуум цистерне за отпатке види Поглавље 4.5. |
| 4.4.1 | Опште одредбе Транспорт опасних материја у цистернама, чија су тела израђена од ојачаних пластичних влакана, је допуштен само, ако су испуњени следећи услови: - Материје су сврстане у Класе 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 или 9; - Максимални притисак паре (апсолутни притисак) на 50°C не сме да прекорачи 110 kPa (1,1 bar); - Транспорт материје у металним цистернама је према 4.3.2.1.1 изричито допуштен; - Прорачунски притисак наведен за ову материју у делу 2 кôда цистерне у рубрици (12), Табеле А, Поглавља 3.2, није виши од 4 bar (види и 4.3.4.1.1) и - Цистерна одговара одредбама Поглавља 6.9, које важе за транспорт ове материје. |
| 4.4.2 | Употреба |
| 4.4.2.1 | Важе одредбе у 4.3.2.1.5 до 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 до 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1 и 4.3.2.4.2 као и у 4.3.4.1. и 4.3.4.2. |
| 4.4.2.2 | Температура материје која се транспортује у тренутку пуњења не сме да премаши највећу дозвољену радну температуру која је наведена на таблици цистерне према одељку 6.9.6. |
| 4.4.2.3 | Посебне одредбе (ТU) одељка 4.3.5, које су наведене у колони (13), Tабеле А, Поглавља 3.2, важе, уколико је потребно да се примене и за транспорт у металним цистернама. |

|  | Поглавље 4.5 |
| --- | --- |
|  | Употреба и начин рада вакуум цистерни за отпатке Напомена: За преносиве цистерне и гасне контејнере са више елемената (MEGC) види Поглавље 4.2; за фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, контејнер цистерне и замењиве цистерне, чија су тела израђена од металних материјала, као и за батеријска возила и гасне контејнере са више елемената (MEGC) осим UN MEGC види Поглавље 4.3; за цистерне од ојачаних пластичних влакана види Поглавље 4.4 |
| 4.5.1 | Употреба |
| 4.5.1.1 | Отпаци, који се састоје од материја Kласе 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6,2, 8 или 9, смеју се транспортовати у вакуум цистернама за отпатке према Поглављу 6.10, ако одредбе Поглавља 4.3 дозвољавају транспорт у фиксираним цистернама, демонтажним цистернама, контејнер цистернама или замењивим цистернама. Материје, којима је у рубрици (12), Табеле А, Поглавља 3.2 додељен кôд цистерне L4BH или неки други кôд који је дозвољен према хијерархији у 4.3.4.1.2, смеју се транспортовати у вакуум цистернама за отпатке, које имају слова "А" или "B" на трећем месту у кôду цистерне који је наведен под бројем 9.5 у Сертификату о исправности возила за транспорт опасног терета према 9.1.3.5.. |
| 4.5.2 | Начин рада |
| 4.5.2.1 | Одредбе Поглавља 4.3 са изузетком оних у 4.3.2.2.4 и 4.3.2.3.3 важе за транспорт у вакуум цистернама за отпатке и допуњени су одердбама у 4.5.2.2 до 4.5.2.4. |
| 4.5.2.2 | Пуњење вакуум цистерни за отпатке течним материјама, које су класификоване као запаљиве, мора се вршити преко довода који се налази у доњем делу цистерне. Морају се предузети мере за смањење стварања распршавања у виду магле на најмању меру. |
| 4.5.2.3 | Ако се запаљиве течне материје са тачком паљења испод 23ºC празне под притиском ваздуха, највећи дозвољени притисак износи 100 kPa (1 bar). |
| 4.5.2.4 | Употреба цистерни, које су опремљене унутрашњим потисним клипом који служи као зид коморе, дозвољена је само ако материје које се налазе са обе стране зида (потисног клипа) не могу опасно међу собом да реагују (види 4.3.2.3.6). |

Изузетак чине цистерне намењене за транспорт материја Класа 5.2 или 7 (види 4.3.4.1.3)

Може се показати потребним, да се консултује произвођач материје и надлежни орган ради добијања обавештења о компатибилности материје са материјалима цистерне, батеријских возила или MEGC.

Као течне у смислу ове одредбе сматрају се материје, чија кинематска вискозност на 20 °C износи мање од 2680 mm2/s.

Примери за заштиту цистерни:

- заштита од бочних удара може се састојати, на пример, од подужних носача, који штите цистерну са обе бочне стране у висини средње линије цистерне;

- заштита од превртања може се састојати, на пример, од прстенова за ојачање или оквирних попречних носача;

- заштита од налетања са задње стране може се састојати, на пример, од одбојника или оквира.