- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап”

- I. Полазне основе

- Обухват и граница подручја просторног плана

Границе Просторног плана, односно подручја посебне намене са зонама I, II и III степена заштите Националног парка „Ђердап” (у даљем тексту Национални парк), одређене су на рефералним картама Просторног плана и описно, према ситуацији на топографским картама (ТК50: листови Велико Градиште 432-3 и 432-4, Оршава 433-3 и 433-4, Кладово 434-3, Жагубица 482-1 и 482-2, Бор 483-1 и 483-2, Неготин 484-1; и ТК25: Велико Градиште 432-3-2, 432-3-4, 432-4-1, 432-4-2, 432-4-3 и 432-4-4; Оршава 433-3-3, 433-3-4, 433-4-1, 433-4-2, 433-4-3 и 433-4-4; Кладово 434-3-1 и 434-3-3, Жагубица 482-2-1 и 482-2-2; Бор 483-1-1, 483-1-2, 483-2-1 и 483-2-2) и према карти газдинских јединица шумско-привредне основе Националног парка (аналогно и у ГИС-у).

- 1.1. Положај и основне одлике подручја просторног плана

- Подручје Просторног плана простире се на деловима територија општина Голубац и Кучево, (Браничевски управни округ), Мајданпек, Кладово и Неготин (Борски управни округ). Обухвата 26 целих катастарских општина и 27 насеља у којима живи око 42.000 становника (2002). Подручје се простире правцем запад-исток, у физичко-географском смислу обухвата брдско-планинско подручје Ђердапске клисуре са делом Ђердапског језера и планинским масивима Шомрде, Лишковца и Мироча, у висинским зонама од око 40 (источно од Кладова) до око 930 m н.в. (на врху Гавран, југозападно од Рудне Главе).

- 1.2. Територијални обухват подручја просторног плана

- Подручје Просторног плана обухвата простор површине од око 1542 km2 на деловима територије (Табела I-1):

- општине Голубац (5 КО): целе катастарске општине Голубац, Брњица, Добра, Двориште и Кривача;

- општине Кучево (2 КО): целе катастарске општине Раденка и Волуја;

- општине Мајданпек (8 КО): целе катастарске општине Бољетин, Доњи Милановац, Голубиње, Мајданпек, Рудна Глава, Мосна, Тополница и Мироч;

- општине Кладово (9 КО): целе катастарске општине Текија, Сип, Давидовац, Кладушница, Кладово, Петрово Село, Манастирица, Подвршка и Велика Каменица;

- општине Неготин (2 КО): целе катастарске општине Уровица и Вратна.

- 1.3. Граница подручја просторног плана

Подручје Просторног плана (1542 km2) обухвата: Национални парк „Ђердап”  (површине око 638 km2 на деловима територије општина Голубац, Мајданпек и Кладово) и територије ван Националног парка (површине око 904 km2 на деловима територије општина Голубац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Кучево са значајним туристичким функцијама).

Граница подручја Просторног плана дефинисана је границама целих катастарских општина и делом државном границом Републике Србије, а приказана је графички и описно (графички прилог 1. и табела I-1.).

Граница Просторног плана је:

- северна граница: од пресека државне границе између Републике Србије и Републике Румуније са границом катастарске општине Голубац (на западу) иде ка истоку државном границом Републике Србије и Републике Румуније (низводно Дунавом), односно спољним границама катастарских општина Голубац, Брњица и Добра (општина Голубац), Бољетин, Доњи Милановац и Голубиње (општина Мајданпек), Текија, Сип, Давидовац, Кладушница, и Кладово (општина Кладово), до пресека државне границе између Републике Србије и Републике Румуније са границом катастарске општине Кладово (на истоку); и

- јужна граница: од пресека државне границе између Републике Србије и Републике Румуније са спољном границом катастарске општине Голубац (на Дунаву), иде ка југу/југоистоку спољним границама катастарских општина Голубац Двориште и Кривача (општина Голубац), Раденка и Волуја (општина Кучево), Мајданпек и Рудна Глава до пресека са границом катастарске општине Тополница (општина Мајданпек); наставља ка северу/северозападу спољним границама катастарских општина Тополница (општина Мајданпек), Вратна и Уровица (општина Неготин), Мироч и Голубиње (општина Мајданпек), Велика Каменица, Подвршка и Кладово (општина Кладово), односно до пресека државне границе између Републике Србије и Републике Румуније са границом катастарске општине Кладово (на Дунаву).

Табела I-1: Просторни обухват подручја Просторног плана

| Територија општине | Површина у km2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | укупно општина | Просторни план |  |  | % |
|  |  | Подручје Националног парка | ван Националног парка | укупно |  |
| Голубац | 367 | 181,19 | 53,45 | 234,64 | 15,22 |
| Кучево | 721 | - | 205,50 | 205,50 | 13,33 |
| Мајданпек | 932 | 296,70 | 340,77 | 637,48 | 41,34 |
| Кладово | 630 | 160,10 | 162,97 | 323,06 | 20,95 |
| Неготин | 1089 | - | 141,40 | 141,40 | 9,17 |
| Укупно | 3739 | 637,99 | 904,09 | 1542,08 | 100,00 |

1.4. Границе целина и подцелина посебне намене

Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) утврђена је граница Националног парка Ђердап на следећи начин:

1)    на југу граница Националног парка – почиње (на територији општине Голубац) од тромеђа парцела бр. 850/25 (у Националном парку), 850/3 (ван Националног парка) и ДП I реда бр. 25 и пружа се у правцу југоистока границом парцеле број 850/25 (у Националном парку) и парцеле број 850/3 до сеоског пута број 5775, одакле наставља у правцу југа границом локалног пута (број 5775) до тромеђе парцеле бр. 893 (у Националном парку) и 896 (ван Националног парка) и ДП I реда бр. 25 и пружа се у правцу југоистока границом парцеле број 850/25 (у Националном парку) и парцеле број 850/3 до локалног пута (број 5775), којим наставља у правцу југа до тромеђе парцела бр. 893 (у Националном парку), 896 (ван Националног парка) и пута (број 5775), иде даље границом парцела број 893, и 894 (у Националном парку), сече парцелу број 883/1 до локалног пута (број 5767) којим наставља у правцу југоистока до раскрснице са локалним путем (број 5845). Овим путем иде до међа КО Голубац и КО Двориште, наставља том међом, западном границом парцеле број 4707 (у Националном парку) иде до тромеђе КО Голубац, КО Двориште и КО Кривача. Од ове тромеђе граница Националног парка наставља границом КО Голубац и КО Кривача јужном границом парцеле број 5765/4 до тромеђе КО Голубац, КО Кривача и КО Раденка (на територији општине Кучево). Од ове тромеђе граница Националног парка наставља у правцу североистока границом КО Голубац и КО Раденка са североисточне стране парцела број 5765/4, 4717, до тромеђе КО Голубац, КО Брњица и КО Раденка одакле се пружа у правцу југоистока границом КО Брњица и КО Раденка јужном границом парцела бр. 1783, 1937, 1936/1, 1936/2, 1932, 1919, 1930, 1929, (сече сеоски пут) 1985, 1982/2, 1889/2, 1888, 1886, 1874, 1873 (у Националном парку) до границе са потоком Велика Раковица (број 1968). Граница се пружа путем број 1968 до међе са парцелом број 1674 и наставља у правцу истока, јужном међом парцеле број 1674 до међе са сеоским путем (број 1992), затим у правцу истока, сеоским путем (број 1992) до међе са парцелом број 1382, наставља у правцу југоистока јужном међом парцеле број 1382, сече сеоски пут (број 1976) и пружа се у правцу истока јужном међом парцела бр. 1636, 1635, сеоским путем (број 1191), међом парцела бр. 1925, 1464, сеоским путем (број 1990), до тромеђе КО Брњица, КО Добра и КО Раденка. Од ове тромеђе граница Националног парка наставља се даље у правцу југоистока границом КО Добра и КО Раденка са југозападне стране парцеле бр. 3880, 3997, 3998, 3999, 3880, наставља у правцу истока сеоским путем (број 4709 и број 4708), до раскрснице са путем (број 4710) која је уједно и тромеђа КО Добра (на територији општине Голубац), КО Раденка и КО Волуја (на територији општине Кучево). Од ове тромеђе граница се пружа даље у правцу истока сеоским путем (број 4710) до раскрснице са сеоским путем (број 4711) која је уједно и тромеђа КО Добра, КО Волуја и КО Бољетин (на територији општине Мајданпек). Граница Националног парка (на територији општине Мајданпек) наставља путем, а границом КО Волуја и КО Бољетин према југу до тригонометра број 307 и места званог Црвена земља, даље скреће на исток пратећи заједнички пут и границу КО Волуја и Бољетин до Бабинског Малиша, где скреће на југ, пратећи границу двеју општина до тригонометра број 2 и даље на југ заједничким путем (до пута број 3405), наставља границом КО Волуја и Бољетин и до тромеђе КО Волуја, КО Мајданпек и КО Бољетин. Граница наставља према југу границом КО Волуја и КО Мајданпек преко тригонометра број 70 и места званог Прун, наставља на југ преко места званог Грље и даље пратећи границу КО Волуја и КО Мајданпек, преко места званог Чокса Грљај до тригонометра број 180 наставља заједничким путем ка југу, а и границом општина Мајданпек и Кучево преко места званог Тилва Томе, па преко места званог Испод Чока Фрасен пратећи и даље заједнички пут и границу ових двеју општина, силази са заједничког пута и одваја се од граница општина и иде на исток преко места званог Чока Фрасени Кулме Обра до пута (број 578). Даље се пружа путем на југ преко тригонометра број 784 до места званог Стацион Капетанска, па даље источно до места званог Капетанске ливаде до ДП II реда бр. 104. Граница Националног парка се даље пружа путем до места званог Лишковац, наставља локалним путем (број 700 и број 1523), преко места званог Велики Шопот, затим заједничким путем и границом КО Мајданпек и КО Рудна Глава поред места Мали Шопот и даље, заједничким путем и границом ових двеју КО преко места званог Интра Кулме, до тромеђе КО Рудна Глава, КО Тополница и КО Мајданпек. Одавде наставља на север заједничким путем, и границом КО Тополница, КО Мосна и КО Мајданпек, онда скреће на исток и наставља заједничким путем границом КО Мосна и КО Тополница до места званог Лаку Драгуље, где скреће на југ и пружа се потоком Косовица, преко места званог Досу Косовица, па преко места званог Кулмеа Тополница и тригонометра број 486, тригонометра број 467 и места званог Чока Кукуље, пратећи пут (број 5098), преко места званог Кулмеа Тополница, где скреће на југоисток путем (број 3427) и даље југозападном страном парцела бр. 1905/1,3428/1, 1906/3 1907/1, 3428/4 (у Националном парку). У наставку граница скреће на североисток северозападном страном парцеле број 3428/4 до тромеђе парцела бр. 3428/2, 3428/4 и 1906/2. Даље скреће на југоисток југозападном страном парцеле број 1906/2, наставља западном страном парцела бр. 3445, 3446, 3450, где скреће на исток јужном страном парцела бр. 3450, 3451/3, 3463, 3462, 3461, сече парцелу број 3460, наставља јужном границом парцеле бр. 3465/2, сече Поречку реку, даље наставља јужном страном парцела бр. 3502, 3503, где пресеца ДП II реда бр. 106, одакле у наставку прати јужну страну парцела бр. 3842, 3841, 3839, 3844, 3836, 3837/1, 3837/2, где скреће на југ западном страном парцеле бр. 1601/5, а затим на исток јужном страном исте парцеле и парцела бр. 1608 и 1606 до пута (број 1583). Граница скреће на југ до раскрснице са путем (број 5105) и даље наставља истим путем на север и даље на исток, а преко места Краку Вујењ до тригонометра број 277. Даље наставља према југоистоку испод места званог Циганско Гробље и све до заједничког пута и међе са КО Вратном (на територији општине Неготин), наставља на север заједничким путем и границом КО Тополница и КО Вратна преко коте 482, тригонометра број 498 преко Кулмеа Маре све путем преко коте 475 и даље путем на север до тромеђе КО Уровица, КО Мосна и КО Тополница, наставља заједничким путем према северу и границом КО Мосна и КО Уровица, иде заједничким путем на север преко тригонометра број 498 и коте 500 и тригонометра број 484. Наставља према северу заједничким путем (ДП II реда Р-104) и границом КО Мосна и КО Мироч преко тригонометра број 462 и преко места званог Шумљајка, где скреће на исток преко коте 500 до села Мироч, затим скреће на север до тригонометра број 508 и наставља границом КО Мироч и КО Голубиње до места званог Филипово брдо и тригонометра број 520. Даље наставља северно до коте 498 и путем број 5673, пружа се ка северу до места званог Бољевине и истим путем преко места званог Голубињска Главица излази на пут (број 5645), наставља путем на север преко места званог Раскрсеница и тригонометра број 503, пружа се даље на север преко кота 459 и 426 и преко места званог Ракина бара и Страинова бара и тригонометра број 342, затим преко места званог Мали Вис и тригонометра број 524. Пружа се даље на север преко места званог Рајина бара и Каменички Чукар и тригонометра број 524 до места званог Калафиров Чукар и тригонометра број 647, где скреће према североистоку и преко места званог Котине и Балин Чука и тригонометра број 598 места званог Незгодан Чукар и кота 462 и 425 (на месту званом Штрбац), излази на тромеђу КО Голубиње (на територији општине Мајданпек) и КО Велика Каменица и КО Петрово Село (на територији општине Кладово). Граница Националног парка (на територији општине Кладово) се пружа границом КО Петрово Село у правцу истока у дужини од 2250 метара до парцеле број 978/1 коју сече изнад тригонометријске тачке број 194, полигонске тачке број 2600, Буљбиног брда и тригонометријске тачке број 27 (кота 503). Од тригонометријске тачке број 270 граница граница Националног парка се благо ломи и пружа се у правцу североистока у дужини од око 400 метара до полигонске тачке број 2082 (преко коте 484) која се налази на међу парцеле број 3369 и пута (број 3432), а представља границу између КО Петрово Село и КО Велика Каменица. Овде се граница ломи под углом од око 160 степени и иде у правцу севера заједничким путем Велика Каменица-Петрово Село (број 3432) у дужини од око 3150 метара до тригонометријске тачке број 259 (кота 489), преко ње и даље заједничким путем у дужини од око 700 метара до коте 472, па ту скреће према истоку у дужини од око 1000 метара до тромеђе КО Петрово Село, КО Велика Каменица и КО Подвршка. Одавде граница продужава западном ивицом парцеле број 1 која се налази у КО Подвршка, а представља границу између КО Петрово Село и КО Подвршка, до међе ове парцеле са потоком Ваља Маре, наставља потоком Ваља Маре у дужини од око 5500 метара у правцу истока до воденице (кота 249). Граница се овде ломи под углом од око 120 степени и пружа се у правцу североистока југозападним делом парцеле број 260 у дужини од око 450 метара до тромеђе парцела бр. 269, 481/2 и КО Петрово Село. Код ове тромеђе граница се ломи под општим углом и иде у правцу југоистока у дужини од око 800 метара обухватајући Краку Балта, а онда у правцу северозапада у дужини од око 1000 метара до тромеђе парцела бр. 428, 269 и КО Петрово Село. Одавде граница наставља у правцу североистока у дужини од око 600 метара границом КО Петрово Село и КО Подвршка до тромеђе парцела бр. 60 и 59 у КО Подвршка и КО Петрово Село. Затим граница наставља у истом правцу, сече парцеле (у КО Подвршка) бр. 60, 59, 47/1, 47/2, 47/3, 45, 44, 50, пут (бр. 5479), као и парцеле 406/1, 406/2, 406/3, 405 и долази до граничног камена број 2 који представља границу између КО Подвршка и КО Манастирица, након чега иде кроз КО Манастирица и даље у правцу североистока сеоским путем (број 2158) преко тригонометријских тачака које носе број 215 (кота 433), 202 (кота 435), поред тригонометријске тачке број 186 (кота 422), места званог Калфа које остаје западно од пута и даље истим путем до четворомеђе коју чини овај пут са парцелама бр. 2, 5 и 7. Граница даље наставља у истом правцу у дужини од око 200 метара, сече парцеле бр. 3 и 5 и иде до граничног камена број 26 који одваја КО Манастирица од КО Кладушница. Од граничног камена број 26 иде даље у правцу североистока у дужини од око 300 метара сеоским путем број 4 кроз КО Кладушница до четворомеђе парцела број 1 и 17 у КО Кладушници и парцела бр. 1241 и 1242 у КО Давидовцу, која представља границу између КО Кладушница и КО Давидовац. Граница даље наставља у правцу северистока путем (број 1939) кроз КО Давидовац, пролазећи северно од око 550 метара до четворомеђе поменутог пута и парцела бр. 1258, 1259 и 1039. Од четворомеђе наставља југоисточном ивицом парцеле број 1039 и то целом њеном дужином до тромеђе парцела бр. 1039, 867/1, и 867/2. Граница се сада повија и иде према истоку у дужини од око 450 метара северним делом парцеле број 867/1, затим кроз парцеле бр. 866, 855 и 853 и 853 до пресека са сеоским путем (број 1935) у дужини од око 600 метара до међе поменутог пута и парцела бр. 749 и 515/4 у КО Давидовац и наставља даље у правцу североистока југоисточном ивицом парцеле број 515/4 целом дужином (око 200 метара) до пресека са сеоским путем (број 1934). Одавде граница иде ивицом парцеле број 376, 377/1, 379 (КО Давидовац) у дужини од око 210 метара обухватајући их, до четворомеђе парцела број 373, 379, 374, и 553/1 која уједно представља и границу између КО Давидовац и КО Сип. Наставља даље границом КО Давидовац и КО Сип у правцу североистока у дужини од око 230 метара ивицом парцела бр. 374 и 371 (КО Давидовац) које обухвата до пресека са путем (број 569) који представља тромеђу између поменутог пута КО Сип и КО Давидовац. Иде даље кроз КО Сип ивицом парцела бр. 370/3 и 335 које обухвата у правцу североистока у дужини од око 200 метара до пресека са путем (број 1931/1). Наставља даље преко парцеле бр. 619/2 и 619/3 ивицом парцеле број 307 коју обухвата у дужини од око 60 метара до пресека са ДП I реда бр. 25.1. Граница се овде ломи под углом од око 270 степени и иде у правцу југоистока у дужини од око 250 метара линијом путног земљишта поред парцела бр. 311, 305/1, 304/1, 302/1 и 301/1 изузимајући ДП I реда бр. 25.1 до пресека овог пута са сеоским путем (број 1932/2), којим наставља у правцу североистока у дужини од око 270 метара обухватајући археолошко налазиште Диана до четворомеђе овог пута и парцела бр. 280, 279/3 и 256/3. Наставља даље ивицом парцела бр. 256/3, 257/3, 158/3, 259/3, 260/3 и 252 у дужини од око 160 метара (ван Националног парка), а за око 300 метара испод тригонометријске тачке број 161 (кота 71), спушта се на реку Дунав до државне границе између Републике Србије и Републике Румуније у КО Сип (на територији општине Кладово) и

2)  на северу граница Националног парка – почиње (на територији општине Кладово) од пресека државне границе између Републике Србије и Републике Румуније са спољном границом КО Сип (на Дунаву) и иде узводно државном границом (на Дунаву) до пресека са спољном границом КО Голубац (на територији општине Голубац), којом наставља у правцу југа до почетка са границе Националног парка (тромеђе парцела бр. 850/25, 850/3 и ДП I реда бр. 25.1.

У случају неслагања границе Националног парка „Ђердап” приказане на рефералним картама и описа датог у текстуалном делу Просторног плана, меродаван је и примењује се опис границе Националног парка „Ђердап” дат у текстуалном делу Просторног плана.

Просторним планом се утврђује следећи обухват и границе зона са режимом заштите I, II и III степена Националног парка:

1) Зона заштите I степена за осамнаест (18) засебних целина:

1. „Велики и Мали Штрбац”, обухвата простор у оквиру газдинске јединице (у даљем тексту: ГЈ) „Штрбачко корито” (са шумским одељењима и деловима одељења /у даљем тексту одељење/ - 6, 16, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 део, 56, 57, 58, 59 део, 60, 61, 62, 63, 64, 65 део, 66 део, 67 део, 68, 69 и 70), а граница се пружа од излаза из тунела бр. 1 на државном путу (у даљем тексту ДП) I реда бр 25.1 (у смеру од Београду ка Кладову) и наставља изнад заштитног појаса ДП I реда бр 25.1, односно унутрашњом границом одељења 47 и 43, 44 и 43, а потом спољним границама одељења 44 и 45, затим унутрашњим границама одељења 45 и 1, 45 и 3, 46 и 3, 6 и 3, 6 и 7, 16 и 15, 17 и 19, 18 и 22, 18 и 22, 23 и 22, 23 и 24, 28 и 27, 28 и 36, 29 и 36, 29 и 37, 29 и 34, 30 и 34, 31 и 34, 32 и 33, 32 и 7 (које је у суседној ГЈ „Пецка бара”), спољним границама одељења 70 и 69 затим унутрашњом границом одељења 67 и 14 (које је у суседној ГЈ „Пецка бара”), а потом изнад заштитног појаса ДП I реда бр 25.1 у одељењима 67, 66, 65, 59 и 55 до почетне тачке (све у катастарским општинама Текија и Петрово село, општина Кладово и катастарској општини Голубиње, општина Мајданпек);

2. „Голубац”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Чезава” (одељења - 96а, 96б, 96ц и 96д), а граница се пружа од тромеђе одељења 96д, 96ц и источне границе обухвата Плана детаљне регулације за ревитализацију тврђаве Голубачки град („Службени гласник РС” број 41/11), а потом прати спољне границе одељења 96а, 96б, 96ц и 96д, до јужне границе обухвата Плана детаљне регулације и даље наставља унутрашњим границама Плана детаљне регулације и одељења 96а, 96б и 96д до почетне тачке (све у катастарској општини Голубац, општина Голубац);

3. „Бојана”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Чезава” (одељења - 90а, 90б, 90ц, 90д, 91и, 91ј, 94а, 94ц, 94д, 95а, 95б, 95ц и 95д), а граница полази 250m низводно од граничног камена Д31/2 (у близини каменолома) и пружа се спољним границама одељења 95а, 90д, 90б, затим унутрашњим границама одељења 90б и 89б, 90б и 90е, 90ц и 88б, 90б и 88б, 90а и 88б, 90а и 91/2, 91ј и 91е, 91и и 91д, 94а и 94е, 94д и 94е, 94д и 94ц, 94а и 94ц, 94и и 91к, 90а и 91к, 95а и 91к, 95а и 94ц, 95д и 94ц и даље наставља спољним границама одељења 95д, 95а, 95б до полазне тачке (све у катастарској општини Голубац, општина Голубац);

4. „Татарски вис”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Лева река” (одељења - 51ц, 51д, 52б, 53б, 54б, 54ц и 54д), а граница полази око 110 m источно од тригонометра 499 и изворишта реке Мечје рупе на унутрашњој граници одељења 54б и 55д, а потом се пружа ка северу унутрашњим границама одељења 54д и 55д, 53б и 53а, 52б и 52а, 51д и 51б, 51ц и 51б, 51ц и 50, 54б и 50 до полазне тачке (све у катастарској општини Добра, општина Голубац);

5. „Босман-Соколовац”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Кожица” (одељења - 8а, 8б, 9а део, 9б, 10а део, 10б, 10ц, 10/1, 11а део, 12а део, 14а део, 14б део и 15а део), а граница полази од укрштања ДП I реда бр 25.1 и одељења 15а и наставља изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 у одељењима 15а, 14а, 14б, 12а, 11а, 10а, 9а, а потом унутрашњом границом одељења 9а и 76 (које је у суседној ГЈ „Бољетинка”), 9а и 77 (које је у суседној ГЈ „Бољетинка”), 8 и 77 (које је у суседној ГЈ „Бољетинка”), 8 и 78 (које је у суседној ГЈ „Бољетинка”), 8 и 7, а потом спољном границом одељења 8а, 8б, 9б, 9а, и унутрашњом границом одељења 10б и 26а, 10б и 25ц, 10б и 25а и даље спољним границама одељења 10а, 11а, 12а, 14а, 15а до полазне тачке (све у катастарској општини Добра, општина Голубац);

6. „Шомрда”, обухвата простор у оквиру „ГЈ Бољетинска река” (одељење 128), а граница полази од коте 460 m нв у близини тромеђе одељења 124, 125 и 128 и иде унутрашњом границом одељења 128 и суседних одељења 125, 126, 127, 129, 124 и 125 до полазне тачке (све у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

7. „Чока Њалта-Песача”, обухвата простор у оквиру „ГЈ „Бољетинка” (одељења 69а део, 69б део, 69ц део, 70 део, 71 део, 72 део, 73 део, 74 део, 75 део, 76 део, 77, 78 и 79), а граница полази од укрштања ДП I реда бр 25.1 и одељења 76 у близини граничног камена 56/2 и пружа се изнад заштитног појаса ДП I реда бр 25.1 у одељењима 75, 74, 73, 72, 71, 70 и 69, затим унутрашњом границом одељења 69 и 68, потом спољном границом одељења 69, 70, 71, 79 и 78, а потом унутрашњом границом одељења 78 и 6 (које је у суседној ГЈ „Кожица”), унутрашњом границом одељења 78 и 7 (које је у суседној „ГЈ „Кожица”), а потом унутрашњом границом одељења 78 и 8 (које је у суседној „ГЈ „Кожица”), 77 и 8 (које је у суседној „ГЈ „Кожица”), 77 и 9 (које је у суседној „ГЈ „Кожица”), 76 и 9 (које је у суседној „ГЈ „Кожица”), 76 и 9 (које је у суседној ГЈ „Кожица”) до полазне тачке (све у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

8. „Лепенски Вир”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Бољетинка” (одељење 68 део), а граница полази од укрштања ДП I реда бр 25.1, одељења 68 и 69 око 150 m јужно од граничног камена 61/3 и пружа се изнад заштитног појаса ДП I реда бр 25.1 унутар одељења 68, а потом иде спољном границом одељења 68, затим унутрашњом границом између одељења 68 и 69 до почетне тачке (све у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

9. „Бољетинка-Гребен”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Бољетинка” (одељења 1, 2, 3, 67а, 67б, 67ц и 67е), а граница полази од граничног камена 63/1 и пружа се спољним границама одељења 1, 2, 3, 67а, 67б, 67ц и 67е и долази до почетне тачке (све у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

10. „Цигански поток”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Бољетинка” (одељења 51, 52, 53, 57а, 57б, део 57ц, 57д, 57е, и 60), а граница полази око 50 m јужно од тригонометра 403 m нв у одељењу 51 и пружа се спољном границом одељења 51, 52 и 53, потом унутрашњом границом одељења 53 и 54, 57 и 56, 57 и 58, затим спољном границом одељења 57 и 63, даље се пружа унутрашњом границом одељења 60 и 59, 60 и 61, потом спољним границама одељења 60, 53 и 52, затим унутрашњом границом одељења 51 и 50 и долази до почетне тачке (све у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

11. „Руђине”, обухвата простор: у оквиру ГЈ „Бољетинска река” (део одељења 62б) који почиње око 400 m јужно-југоисточно од тригонометра Руђине (422 m нв), окружујући високе састојине храста китњака у оквиру одељења 62б (све у катастарској општини Мајданпек, општина Мајданпек);

12. „Огашу Казан”, обухвата простор: у оквиру ГЈ „Бољетинска река” (део одељења 30б), који почиње, у долини реке Огашу Казан, око 1050 m од тригонометра Баџин стрњак (611 m нв), окружујући чисту, добро очувану високу састојину букве у оквиру одељења 30б (све у катастарској општини Мајданпек, општина Мајданпек);

13. „Чока Кулејаши”, обухвата простор: у оквиру ГЈ „Поречке шуме” (одељење 1е), који почиње у близини тригонометра 467 m нв, на гребену Кулмеа Тополница, окружујући чисту, добро очувану високу састојину храста китњака (све у КО Тополница, општина Мајданпек);

14. „Голубињска глава”, (ван ГЈ) обухвата простор: који почиње у околини тригонометра Голубињска глава (550 m нв), окружујући чисту, добро очувану високу састојину букве (све у катастарској општини Голубиње, општина Мајданпек);

15. „Градашница”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Црни Врх” (одељења 7, 8, 9, 10, 11, 17 део, 18 део, 19 део, 20 део, 21 део, 22 део и 23 део), а граница полази од моста на ДП I реда бр 25.1 на Великој Градашници у одељењу 7 и пружа се спољном границом одељења 7, а затим унутрашњом границом одељења 7 и 6, па опет спољном границом одељења 7, 8, 9, 10 и 11, а затим унутрашњом границом одељења 11 и 12, 17 и 16, а потом се пружа испод заштитног појаса ДП II реда бр. 104, затим спољним границама одељења 18 и 19, потом испод заштитног појаса ДП II реда бр 104, до одељења 23 чијом спољном границом долази на почетну тачку (све у катастарској општини Голубиње и катастарској општини Мосна, општина Мајданпек);

16. „Видиковац – Ковилово” обухвата простор у оквиру ГЈ „Поречке шуме” (одељења 55, 56, 57, 58 део, 59 део, 60а део, 60б, 60ц, 60д, 63 део, 64 део, 65 део, 66 део и 67 део), а граница полази од укрштања ДП I реда бр 25.1 и одељења 67, око 300 m југозападно од граничног камена 66/3 и пружа се изнад заштитног појаса ДП I реда бр 25.1 у одељењима 67, 66, 64, 60, 58, 57, затим унутрашњом границом одељења 57ц и 57б, 57ц и 57/2, 56 и 52, 56 и 56/3, 56 и 53, 56 и 54, 55 и 54, 55 и 57/4, 58 и 57/4, 59 и 57/4, 59 и 43, 60/2 и 60ф, 63 и 62, 65 и 7, а даље спољном границом одељења 65 и 66, унутрашњом границом 67 и 6, и даље спољашњом границом одељења 67 до почетне тачке (све у катастарској општини Доњи Милановац, општина Мајданпек);

17. „Клисура Брњице”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Чезава” (одељења 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84), а граница полази од тромеђе одељења 93, 82 и границе Националног парка и пружа се унутрашњом границом одељења 82 и 93, 82 и 92, 83 и 92, 83 и 87, 84 и 86, затим спољном границом одељења 84 и 71, потом унутрашњом границом одељења 71 и 72, 76 и 75, 77 и 75, 77 и 74, 78 и 74, а затим иде границом Националног парка, односно спољним границама одељења 78, 79, 80, 81 и 82 до почетне тачке (све у катастарској општини Голубац, општина Голубац);

18. „Тилва Томе”, обухвата простор у оквиру ГЈ „Бољетинска река” (одељења 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 и 89), који почиње од врха Тилва Томе (673 m нв) и пружа се спољном границом одељења 87, 88 и 89, односно границом Националног парка, а потом унутрашњом границом одељења 89 и 90, 89 и 91, 85 и 91, 84 и 91, 83 и 91, 83 и 92, 82 и 81, и даље границом Националног парка, односно спољашњом границом одељења 82, 83, 84, 85, 86 и 87 до почетне тачке (све у катастарској општини Мајданпек, општина Мајданпек).

2) Зона заштите II степена за петнаест (15) засебних целина:

1. „Голубачка клисура” обухвата простор (у деловима који нису обухваћени зонама са режимима заштите I степена из тачке 1) под (2), (3) и (17) овог става) у непосредном окружењу Голубачког града и Чезавског поља и састоји се из западне, централне и источне подцелине (у катастарским општинама Голубац, Брњица и Добра, општина Голубац):

- Западна подцелина (W), обухвата простор који почиње изнад старог каменолома (наспрам граничног камена Д31, код крајњег североисточног дела границе са режимом I степена заштите „Голубац”), а граница се пружа ка југоистоку изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 до границе зоне са режимом I степена заштите „Бојана”, прати њену западну границу (до тригонометра 423 m нв), а потом скреће ка северозападу и спушта се пољским путем преко локалитета Пресека и Окмејдан и излази на границу Националног парка, којом се пружа ка северозападу, па ка северу до контакта са западном границом зоне I степена заштите „Голубац”, а потом скреће ка истоку, наслањајући се са јужне стране на део зоне са режимом I степена заштите „Голубац”, до полазне тачке;

- Централна подцелина (C), обухвата простор који почиње од тригонометра 74 m нв (наспрам граничног камена Д33, код крајњег североисточног дела границе са режимом I степена заштите „Бојана”), а граница се пружа се изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 до зоне каменолома „Јеленске стене” (на који се наслања) и пратећи његову западну границу се пружа у правцу југа ка брду Лисац а потом скреће ка северу и спушта у правцу Дунава (наспрам граничног камена 34/2), пружајући се изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 до моста испред насеља Брњица, затим скреће ка југу (неулазећи у грађевинско подручје насеља Брњица) уз долину Брњичке реке, до пољског пута, скреће ка западу и прати пут ка врху Чока Мори 273 m нв, наставља југозападно ка врху Кљанц 420 m нв и око 300 m источно од њега се спушта потоком ка југу, а потом пољским путем скреће поново ка западу до северне границе зоне са режимом I степена заштите „Клисура Брњице”, на коју се наслања пружајући се преко тригонометра 464 m нв и Соколовица 532 m нв до пољског пута, где скреће ка северу до јужног дела границе са режимом I степена заштите „Бојана”, на коју се наслања са југоисточне стране (пратећи делом пољски пут преко Кукурека до Лазиног брда 468 m нв) и излази на тригонометар 74 m нв, до полазне тачке;

- Источна подцелина (E), обухвата простор дела Љупковске котлине, између насеља Брњица и Чезавског поља, а граница почиње од врха Чока Круши (213 m нв), спушта се североисточно ка Дунаву и даље се пружа изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 изохипсом 100 m до Чезавског поља (око 400 m источно наспрам граничног камена Д41), одакле иде југозападно уз косу ка гребену Мемедово, потом иде гребеном ка западу, потом ка југу и југозападу преко тригонометра 400 m нв и 536 m нв, одакле скреће ка северозападу и пољским путем иде преко локалитета Рапаниш, тригонометра 462 m нв и 344 m нв након чега силази ка локалитету Чока Круши, до полазне тачке;

2. „Басен Брњице” обухвата простор (у деловима који нису обухваћени зоном са режимом заштите I степена из тачке 1) под (17) овог става) у непосредном окружењу Клисуре Брњице, а граница почиње од врха 516 m нв и пружа се ка истоку наслањајући се у дужини од око 1.300 m на јужну границу зоне са режимом I степена заштите „Клисура Брњице”, а потом скреће ка југу и југозападу пружајући се ка Црном врху (624 m нв), након чега наставља ка југозападу (у дужини од око 850 m) до зоне са режимом I степена заштите „Клисуре Брњице” и прати њену границу ка западу и северу и (преко врха Мали Црни врх 485 m нв) до почетне тачке;

3. „Штрпско корито - Мироч” обухвата простор (у делу који није обухваћен зоном са режимом заштите I степена из тачке 1) под (1) овог става), чија граница полази око 450 m источно од тригонометра 276 m нв на североисточној граници зоне са режимом заштите I степена „Велики и Мали Штрбац” и пружа се преко Голог брда ивицом шуме и пољским путем (северно од тригонометра 419 m нв), потом билом преко локалитета Барбулете и даље пољским путем (испод тригонометра 459 m нв), локалитета Немачки понор и потоком до локалитета Планиница; наставља ивицом шуме (ка коти 536 m нв) и пољским путем ка југу до границе Националног парка (у близини тригонометра 472 m нв Ракитова бара) коју прати у правцу југа и југозапада (преко тригонометра 489 m нв, коте 484, испод Буљбиног брда 503 m нв, коте 425 m нв, Незгодног чукара, Каланфировог чукара 647 m нв, Каменичког чукара 524 m нв, Малог виса 524 m нв, Понора, Страинове баре, коте 426 m нв и даље) до пута испод тригонометра 503 m нв (код школе Копана главица) где се одваја од границе Националног парка и скреће у правцу северозапада пољским путем а потом у правцу севера (ка тригонометру 506 m нв, 452 m нв, коти 433 m нв, локалитета Чисти рт и Беле воде) до тригонометра 108 m нв изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1, где скреће ка североистоку и пружа се изнад заштитног појаса пута до западне границе зоне са режимом заштите I степена „Велики и Мали Штрбац” (око 100 m низводно од граничног камена 82/2) и наставља да се пружа јужном границом зоне са режимом заштите I степена „Велики и Мали Штрбац” (до Пећине смрти – Граорара где скреће ка северу), односно њеном источном границом, до почетне тачке (у катастарским општинама Текија и Петрово Село, општина Кладово и Голубиње, општина Мајданпек);

4. „Соколовац – Власац”, обухвата простор (у деловима који нису обухваћени зонама са режимима заштите I степена из тачке 1) под (5), (7), (8) и (9) овог става) од раскрснице ДП I реда бр. 25.1 и старе трасе овог пута, код ушћа реке Кожице у Дунав, до Бољетинског брда, и састоји се из северне, централне и јужне подцелине (у катастарској општини Добра, општина Голубац и катастарским општинама Бољетин и Доњи Милановац, општина Мајданпек):

- северна подцелина (N), обухвата простор чија граница почиње од раскрснице старе и нове трасе ДП I реда бр. 25.1, и пружа се у правцу истока изнад заштитног појаса нове трасе пута (изохипсом 100 m), заобилази каменолом и прати пољски пут преко брда Босман и долази до западне границе зоне са режимом заштите I степена „Босман-Соколовац”, коју прати у правцу југа (преко тригонометра 274 m нв и 379 m нв и коте 626 m нв) до реке Песаче, односно западне границе зоне са режимом заштите I степена „Чока Њалта-Песача”, коју прати у правцу југа (преко коте 354 m нв) до старе трасе пута бр. 25.1, кога прати у правцу северозапада и долази, долином Кожице, до почетне тачке;

- централна подцелина (C), обухвата простор чија граница почиње од контакта старе трасе пута ДП I реда бр. 25.1 и јужне границе зоне са режимом заштите I степена „Чока Њалта-Песача”, коју прати у правцу југоистока (преко тригонометра 426 m нв) након чега наставља западном границом зоне са режимом заштите I степена „Лепенски Вир”, коју прати до локалитета Лепена, а потом изнад заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 до зоне са режимом заштите I степена „Бољетинка – Гребен, даље се пружа северном границом зоне са режимом заштите I степена „Бољетинка – Гребен, и даље излази на стару трасу пута бр. 25.1, којим се враћа у правцу северозапада, преко превоја Курматура, до почетне тачке;

- јужна подцелина (S), обухвата простор чија граница почиње на око 100 од моста преко Бољетинске реке на ДП I реда бр. 25.1 (код коте 78 m нв) и пружа дуж јужне границом зоне са режимом заштите I степена „Бољетинка - Гребен”, преко гребена Власац (од тригонометра 300 m нв, до тригонометра 192 m нв), наставља ка Дунаву (до тригонометра 119 m нв) пружајући се западно изнад обале (изохипсом 100 m) и код граничног камена 66/1 скреће јаругом ка северозападу преко Бољетинског брда и пољским путем избија на ДП I реда бр. 25.1 (заобилазећи грађевинска подручја викенд и туристичког насеља), и пратећи заштитни појас пута пружа се у правцу севера, до почетне тачке;

5. „Чока Њалта са Песачом”, обухвата простор (који није обухваћен зоном са режимом заштите I степена из тачке 1) под (7) овог става) између заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 и акваторије Дунава, а граница полази од укрштања ДП I реда бр 25.1 и одељења 76 у близини граничног камена 56/2 и пружа се испод заштитног појаса ДП I реда бр 25.1 у одељењима 75, 74, 73, 72, 71, 70 и 69, потом силази до обале Дунава, прати је узводно и долази до почетне тачке;

6. „Лепенски вир” обухвата простор (дела одељења 68 које није обухваћено зоном са режимом заштите I степена из тачке 1) под (8) овог става), између заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 и акваторије Дунава и непосредну околину непокретног културног добра праисторијског неолитског локалитета изузетног значаја „Лепенски вир” (у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек), а граница почиње од укрштања ДП I реда бр 25.1, одељења 68 и 69 око 150 m јужно од граничног камена 61/3 и пружа се испод заштитног појаса ДП I реда бр 25.1 унутар одељења 68, даље прати заштитни појас пута до контакта са северном границом зоне са режимом заштите I степена „Бољетинка – Гребен, прати њену границу и спушта се ка Дунаву одакле прати обалу и узводно долази до унутрашње границе одељења 68 и 69 и пратећи је долази до почетне тачке (све у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

7. „Шомрда – Тилве Томе”, обухвата простор од Јездиног врха 685 m нв на западу, до врха Чока Фрасен 633 m нв на југу (у деловима који нису обухваћени зонама са режимома заштите I степена из тачке 1) под (4), (6), и (18) овог става), а граница почиње око 150 m југоисточно од Јездиног врха 685 m нв и пружа се пољским путем у правцу североистока ка Ранитовом потоку, потом Десном реком до коте 172 m нв, скреће ка југу и пољским путем се пење ка Јастребову (530 m нв) и на око 200 m североисточно од врха скреће ка истоку и спушта се у поток, иде јужно уз поток, па поново скреће ка истоку и пење се уз падину ка билу Шиндерског врха, а потом се источном падином спушта ка коти 168 m нв; наставља јужно уз Леву реку у дужини од око 1000 m, скреће источно ка врху Олћец, па се спушта у Преки поток код коте 359 m нв, прати ток и пење се ка врху Преки, где скреће на север ка коти 672 и након 200 m скреће ка потоку Урс, до ушћа у Велику Кожицу, иде узводно до коте 383 m нв, наставља ка Кулмеа Добри гребенским путем и потом се планинском стазом спушта у близину коте 472 m нв, па поново пење ка билу Шомрде (у близину тригонометра 604 m нв); наставља билом ка југу преко Бунара и тригонометра 803 m нв и спушта се до ушћа Маркуциног и Дамуциног потока у Страковицу, иде низводно до коте 194 m нв и скреће ка западу око 400 m, а потом се десном притоком пење ка тригонометру 490 m нв Крива Ђула, спушта се југоисточно косом ка Грабешници до коте 257 m нв, а одатле се пење југозападно преко Криве Ђуле 622 m нв и Кулмеа Обре 728 m нв и долази до границе Националног парка, којом наставља да се пружа ка западу и у близини врха Чока Фрасен 633 m нв долази до зоне са режимом I степена заштите „Тилва Томе” чијом се источном границом пружа ка коти 385 m нв и 346 m нв, потом долином потока Исења, након чега скреће ка северозападу до границе Националног парка, наставља у правцу севера и истока дуж границе Националног парка до пољског пута којим скрећући ка северу долази до почетне тачке (у катастарским општинама Добра, општина Голубац, Бољетин и Мајданпек, општина Мајданпек);

8. „Балту Алушонту – Папренички поток”, обухвата простор који окружује језера Балту Алушанту и део клисурасте долине Папреничког потока (у катастарској општини Мосна, општина Мајданпек);

9. „Главица”, обухвата простор који окружује непосредну околину карактеристичног купастог узвишења (око тригонометра Главица 286 m нв) изнад насеља Доњи Милановац (у катастарској општини Доњи Милановац, општина Мајданпек);

10. „Велика Пештера”, обухвата простор непосредне околине спелеолошког објекта (тунелске пећине) Велика Пештера (у катастарској општини Петрово Село, општина Кладово);

11. Локалитет Градашница обухвата простор (у делу који није обухваћен зоном са режимом заштите I степена из тачке 1. под (15) овог става) непосредне околине спелеолошког објекта пећине Градашница кога са источне стране тангира зона са режимом заштите I степена „Градашница” (у катастарским општинама Голубиње и Мосна, општина Кладово)

12. „Чезава – Каструм”, обухвата простор непосредне околине (недовољно истраженог) археолошког локалитета римског каструма и средњовековне некрополе у Чезавском пољу (у катастарској општини Добра, општина Голубац);

13. „Хајдучке воденице - Трајанова табла”, обухвата простор (приобаља Ђердапског језера испод ДП I реда бр. 25.1 на ком се налазе археолошки локалитет „Хајдучке воденице” и непокретно културно добро од изузетног значаја „Трајанова табла”), а граница полази од излаза из тунела бр. 1 на ДП I реда бр. 25.1 (из правца Београда ка Кладову) и силази на обалу Ђердапског језера, којом се пружа низводно до ушћа потока Граб, након чега се пење уз поток до ДП I реда бр. 25.1 пружа испод заштитног појаса пута и враћа до почетне тачке (у катастарској општини Текија, општина Кладово);

14. „Диана – Караташ”, обухвата простор археолошког локалитета античког каструма, НКД од изузетног значаја “Диана” (у катастарској општини Сип, општина Кладово); и

15. локалитет „Власац”, обухвата простор (у делу који није обухваћен зоном са режимом заштите I степена из тачке 1) под (9) овог става), праисторијског локалитета „Власац” на приобаљу Ђердапског језера (између тригонометра 64 и граничног камена 64/1), кога са јужне стране окружује зона са режимом заштите I степена „Бољетинка-Гребен” (у катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек);

3) Зона заштите III степена обухвата простор у Националном парку који није обухваћен зонама заштите I и II степена, из тач. 1) и 2) овог става. Зона заштите III степена обухвата и део акваторије Ђердапског језера површине 54,77 km2.

Просторним планом је површина Националног парка прецизније одређена дигиталним билансирањем графичког приказа његовог обухвата. У билансу површина Просторног плана према територијалном обухвату приказан је биланс површина по зонама различитог степена заштите Националног парка (табела I-2).

Табела I-2: Биланс површина подручја Просторног плана и зона заштите Националног парка

| Општина | Зона I степена заштите |  | Зона II степена заштите |  | Зона III степена заштите |  | Национални парк |  | Ван Националног парка |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1+2+3 |  | 4 |  | 1+2+3+4 |  |
|  | km2 | % НП | km2 | % НП | km2 | % НП | km2 | % План | km2 | % План | km2 | % План |
| Голубац | 11,86 | 1,86 | 61,37 | 9,62 | 107,96 | 16,92 | 181,19 | 28,40 | 53,45 | 3,47 | 234,64 | 15,22 |
| Кучево | - |  | - |  |  |  | - |  | 205,5 | 13,33 | 205,5 | 13,33 |
| Мајданпек | 29,87 | 4,68 | 46,05 | 7,22 | 220,79 | 34,61 | 296,71 | 46,51 | 340,77 | 22,10 | 637,48 | 41,34 |
| Кладово | 14,6 | 2,29 | 26,73 | 4,19 | 118,76 | 18,61 | 160,09 | 25,09 | 162,97 | 10,57 | 323,06 | 20,95 |
| Неготин | - |  | - |  |  |  | - |  | 141,4 | 9,17 | 141,4 | 9,17 |
| СВЕГА | 56,33 | 8,83 | 134,15 | 21,03 | 447,51 | 70,14 | 637,99 | 100,00 | 904,09 | 58,63 | 1542,08 | 100,00 |

- 1.5. Посебне намене подручја просторног плана

Посебна намена подручја Просторног плана која је кључна за утврђивање планских решења јесте заштићено подручје Националног парка Ђердап. Национални парк Ђердап установљен је за IBA, IPA и PBA подручје и као део мреже ЕMERALD подручја. Подручје Националног парка налази се на Прелиминарној листи за Светску културну и природну баштину (UNESCO), кандидовано за резерват биосфере (MаB), и налази се на листи карпатских подручја (Оквирна конвенција о заштити и одрживом развоју Карпата, BioREGIO Carpathians пројекат и друго).

Остале посебне намене, утврђене планским и стратешким документима на националном нивоу, на подручју Просторног плана су:

- разноврсне културне вредности од међународног значаја и значаја за подунавске земље и Србију: археолошка налазишта из периода неолита (Лепенски вир), римски пут и мост у Ђердапу и римска утврђења (Диана и друга потопљена утврђења римског Лимеса); средњевековна утврђења (Голубац, Фетислам) и манастири, остаци рударења из праисторије и римског периода (Краку Лу Јордан и Рудна глава), очуване целине и објекти народног градитељства и друго материјално и нематеријално културно наслеђе;

- деоница Паневропског транспортног коридора VII, са значајним, али недовољно искоришћеним потенцијалима међународног водног пута Е80 – Дунав и потпуно неискоришћеним наутичким потенцијалима овог сектора Дунава, који је најатрактивнији на целом свом току;

- водопривредна инфраструктура, која се ослања на хидроенергетске потенцијале Дунава, са две постојеће хидроелектране (у даљем тексту ХЕ), „Ђердап I” (у обухвату Просторног плана) и „Ђердап II” (ван подручја Просторног плана), са евентуалном могућношћу изградње реверзибилне ХЕ „Ђердап III” (на подручју Просторног плана), као и на системе и објекте за заштиту од вода и заштиту квалитета вода, изворишта вода и др;

- најатрактивнији део приоритетне туристичке дестинације Доњег Подунавља;

- зоне експлоатације и значајних резерви минералних сировина (део мајданпечко-борског басена експлоатације бакра и племенитих метала, зоне експлоатације кречњака и грађевинског камена);

- гранични појас према Републици Румунији у дужини од око 115 km са постојећим и планираним граничним прелазима.

2. Обавезе, услови и смернице из просторног плана 
Републике Србије и других развојних докумената

2.1. Просторни планови

2.1.1.  Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године 
(„Службени гласник РС”, број 88/10)

За подручје овог Просторног плана посебно су релевантне следеће одредбе Посторног плана Републике Србије (у даљем тексту: ППРС):

- подручје Националног парка Ђердап, према карактеристичним географским, историјским, функционалним и културним карактеристикама припада просторној целини Источне Србије као целини изузетних природних и културних одлика, али тешко угрожених демографских потенцијала, са значајним проблемом обнове демографске структуре, богатим биолошким и културним диверзитетом, уз значајан хидропотенцијал река;

- подручје Националног парка Ђердап припада Дунавској развојној осовини од примарног значаја у Србији, односно ширем простору који је функционално упућен или повезан на реку Дунав, са могућностима трансграничне сарадње са Румунијом у заштити природних и културних добара (нарочито повезивање Националног парка и парка природе Гвоздена врата). У окружењу подручја Просторног плана су регионални центри Пожаревац и Зајечар. Подручје Плана се налази ван постојећих функционалних урбаних подручја, са перспективом формирања засебног функционалног подручја до 2020. године;

- Доње Подунавље дефинисано је као приоритетна туристичка дестинација са мањим учешћем целогодишње понуде. У приоритете до 2014. године сврстан је туринг правац коридора Дунава који обухвата: путне туринг правце (путеви културе, бициклизма и друго); пловне туринг правце у функцији наутичког туризма (предвиђа се изградња марина и пристана) и друго;

- Коридор VII, међународни пловни пут Дунавом, представља потенцијал за транснационалну сарадњу Републике Србије кроз бројне иницијативе које третирају стратешке теме заштите и развоја на подручју Подунавља, еврорегиона и друго. Просторна интеграција и функционална повезаност регионалних целина, неопходна је за остварење веће територијалне кохезије и за јачање развојних капацитета;

- приоритетно је дефинисање бициклистичке руте Eurovelo 6, а после 2014. године активности развоја саобраћајне инфраструктуре су усмерене ка реконструкцији државног пута I реда Голубац – Ђердап I, изградњи обилазница Голупца, Мајданпека и Кладова, те реконструкцији преводница на Ђердапу;

- међу стратешким приротетима посебна пажња се даје повећању инсталисаних снага на постојећим хидроелектранама „Ђердап 1” и „Ђердап 2”, реконструкцији електрана и далековода (ДВ) као и изградњи ДВ 110 kV Мајданпек 2 – Мосна и ТС 110/х kV Мосна. Перспективне потребе за јачањем енергетских капацитета Србије коришћењем хидропотенцијала указују на могућност изградње реверзибилне хидроелектране „Ђердап 3”;

- највећи део подручја Просторног плана сврстано је у подручја веома квалитетне животне средине. У подручја загађене и деградиране животне средине сврстава се урбано подручје Мајданпека, а у подручја угрожене животне средине речна пристаништа на Дунаву. Прекогранична загађења имају утицаја на загађивање вода Дунава и квалитет воде Ђердапског језера. Стратешки приоритет је побољшање квалитета површинских и подземних вода, реализација постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ) у Мајданпеку, обезбеђење рационалног коришћења воде у индустрији и енергетици увођењем нових технологија и рециркулације;

- за стицање међународног статуса заштите предлаже се Ђердап за упис у UNESCO Листу резервата биосфере MAB и UNESCO Листу светске културне и природне баштине. У циљу јачања прекограничне сарадње Србије у области заштите природе, у планском периоду посебан значај има Ђердап. У приоритетна културна подручја која треба да уживају посебан третман сврстано је приобаље Дунава са праисторијским локалитетима, римским лимесом и средњовековним тврђавама (Голубац, Лепенски Вир, Диана, Понтес).

2.1.2. Регионални просторни план Тимочке крајине („Службени гласник РС”, број 51/11)

Регионалним просторним планом Тимочке крајине је обухваћено око 72% територије Просторног плана Националног парка, или око 1.102 km2 (на деловима територије општина Мајданпек, Кладово и Неготин).

За подручје овог Просторног плана посебно су релевантне следеће одредбе Регионалног просторног планом Тимочке крајине:

- подручје припада просторима изузетних природних и непокретних културних добара, хидроенергетских потенцијала, значајних резерви минералних ресурса, као и деоници паневропског коридора VII;

- неопходност очувања природних ресурса Националног парка и одржив развој, спроводиће се режимима заштите Националног парка, очувањем разноврсности и слике предела и унапређење уређености;

- спровођење приоритетних активности санације и рекултивације деградираних површина услед експоатације минералних сировина;

- унапређење: животне средине, као и заштита, уређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа у Националном парку и ван њега; стања постојећих шума и повећање површина под шумама; развоја пољопривреде (виноградарског и полиморфног рејона као и пашњачког сточарства).

- консолидација и функционално интегрисање постојеће туристичке понуде у простору, уређивање и организовање презентације објеката НКД; реализација наутичко-туристичке инфраструктуре на Дунаву: марина (Доњи Милановац, Кладово, Поречки залив), пристана (Голубац, Лепенски вир, Текија, Михајловац) и других садржаја за туристе (визитор центри у Лепенском виру и Доњем Милановцу, наутички центар у Поречком заливу и друго);

- развој просторне структуре привреде у којем ће водећу улогу имати постојеће привредно-индустријске зоне урбаних центара и зоне рударско-енергетско-индустријског комплекса (Мајданпек и Кладово) као и насеља са нуклеусом производно-прерађивачких активности и иницијалним облицима предузетништва и малих и средњих предузећа (Мајданпек - Мосна, Кладово - Сип);

- просторно-функционална интегрисаност и трансгранично повезивање, унапређење саобраћајне инфраструктуре (посебно друмске и телекомуникационе) и повећање саобраћајне ефикасности;

- предвиђено је постизање већег степена функционалне интегрисаности, како у оквиру простора Тимочке крајине, републичког простора (са суседним функционалним подручјима) тако и са међународним окружењем;

- међународна сарадња у погледу развоја инфраструктурних система (развој хидро-енергетских система „Ђердап 1”, „Ђердап 2” и планиране „Ђердап 3”, те водног пута Е80) и друго.

2.2. Остали релевантни документи

- 2.2.1. Националне и локалне стратегије, планови и остали документи

- Просторни план је усаглашен са националним стратешким документима: Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године („Службени гласник РС”, број 21/07); Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08); Национална стратегија Србије за приступање Европској унији (2005. година); Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС”, број 91/06); Одлука о утврђивању стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. („Службени гласник РС”, број 44/05), Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 17/07, 73/07, 99/09 и 27/10); Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији у периоду од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 68/10); Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, број 78/05); Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС”, број 29/10); Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС”, број 59/06) и друго.

- Консултовани су и други развојни и плански документи: Генерални Мастер план саобраћаја у Србији (Final Report, Witteveеn-Bos, 2009.), Програм уређења основног наутичког пута Дунавом кроз Србију „ДУНАВ 2005” (Међународни научни форум „Дунав-река-сарадње”, Министарство трговине, туризма и услуга Србије, 2005. година), Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији (UNWTO, 2011. година), Мастер план туристичке дестинације Доње Подунавље, Мастер план културноисторијске руте Пут римских царева; Просторни план општине Кладово, Просторни план општине Голубац, Просторни план општине Кучево, расположиве фазе израде Просторног плана општине Мајданпек, План детаљне регулације за ревитализацију тврђаве Голубачки град, План детаљне регулације подручја археолошког локалитета Лепенски вир у општини Мајданпек, стратешки, развојни и акциони планови и документи за поједине општине (еколошки акциони планови, локални еколошки акциони планови, стратешки планови у области управљања водама, отпадом, програми развоја туризма, студије о природним и културним добрима и друго).

2.2.2. Кључне међународне конвенције и стратегије од значаја за 
просторни развој и уређење подручја посебне намене

У процесу просторног развоја и уређења подручја Просторног плана и интеграције са земљама дунавског слива, Република Србија ће морати да примењује стратешке европске документе, посебно Територијалну агенду Европске уније до 2020. годинe, Гетеборшку стратегију и Стратегију „Европа 2020” (Стратегија за мудар, одржив и инклузиван раст, као замена за Лисабонску стратегију), као и бројне споразуме и конвенције (међународне, европске, трансграничне и прекограничне).

У просторно-функционалном смислу, од посебног значаја за Републику Србију у процесу евроинтеграција јесте Заједничка свеобухватна стратегија за земље дунавског слива (Дунавска стратегија Европске уније, 2010. година), чије приоритетне области (стубови) су:

- повезивање Подунавског региона (побољшање мобилности и интермодалности; подстицање одрживе енергетике; подстицање културе и туризма, као и директних контаката међу људима);

- заштита животне средине у Подунављу (поновно успостављање и очување квалитета вода; управљање ризицима по животну средину; очување биодиверзитета, предела и квалитета ваздуха и земљишта);

- рад на просперитету Подунавља (развој друштва заснованог на знању кроз истраживачку делатност, образовање и информационе технологије; подршка конкуретности предузећа; улагања у људе и њихове вештине);

- јачање Подунавског региона (даљи развој институционалних капацитета и сарадње; заједнички рад на јачању безбедности и борби против организованог криминала).

Дунавску стратегију Европске уније прати Акциони план (2010. година) на основу којег ће бити реализовани приоритетни пројекти у Подунављу. Доношењем стратегије за земље дунавског слива омогућено је формирање трећег великог транснационалног подручја у Европи (поред Медитерана и Балтика), у чијем обухвату је 14 земаља (осам чланица ЕУ и шест земаља различитог статуса у односу на Европску унију). Један од кључних задатака у реализацији Дунавске стратегије је унапређење Дунава као транспортног коридора, ради повезивања система Рајна–Мајна–Дунав односно Балтичког и Црног мора.

С обзиром на кључну посебну намену подручја Просторног плана, а имајући у виду изузетну концентрацију природног и културног наслеђа, за заштиту, развој и уређење Националног парка значајна је примена следећих међународних конвенција: Конвенције о заштити европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) на основу које се развија Смарагдна мрежа (EMERALD мрежа подручја од посебне важности за заштиту природе), Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција), Конвенције о биодиверзитету, Конвенције о мочварама (Рамсар конвенција), Конвенције о заштити светске културне и природне баштине, и др; као и европских конвенција и резолуција: Европске конвенције о пределу, Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата, Конвенције о заштити европског архитектонског блага, Европске конвенције о археолошком наслеђу, Резолуције о културним рутама Савета Европе и друго.

Подручје Просторног плана географски припада дунавском сливу, функционално коридору VII чија је окосница река Дунав и међународни водни пут. Заинтересованост Европске уније за овај коридор представља значајну развојну могућност Србије у будућим активностима везаним за његов просторни развој, уређење и заштиту, као и за унапређење водног пута на територији Србије. Стратешки оквир политике унутрашњег водног транспорта у Републици Србији и унапређења водног пута у коридору VII базираће се на Европској транспортној политици до 2010. године: време за одлуку („Бела књига” Европске Комисије, 2002. година) и инпутима Европске комисије за нову транспортну политику до 2020, Европском споразуму о главним унутрашњим водним путевима међународног значаја (AGN, 1996. година), Европском споразуму о важним међународним линијама за комбиновани транспорт са пратећим постројењима (AGTC, 1991. година) са Протоколом о комбинованом транспорту на унутрашњим водним путевима уз AGTC (1997. година) и Европском споразуму о међународном превозу опасног терета на унутрашњим водним путевима (ADN, 2000. година).

Услови коришћења Дунава као међународног водног пута регулисани су Конвенцијом о режиму пловидбе на Дунаву (Дунавска конвенција, 1948. година). Овом Конвенцијом гарантована је слободна пловидба и прописане су обавезе земаља потписница (утврђују се препорукама Дунавске комисије) да водни пут одржавају на утврђеном техничком нивоу и да обезбеде сигурну пловидбу. Ова конвенције сада обухвата 11 земаља дунавског слива.

Према Оквирној Директиви о водама (WFD, 2000. година), Конвенцији о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ESPO конвенција, UNECE, 1991. година), европским директивама из домена заштите животне средине и Конвенцији о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав (Конвенција о заштити Дунава, 1994. година), те на основу Препорука Дунавске комисије за спречавање загађења вода Дунава проузрокованог пловидбом (1998. година), евидентирани негативни утицаји водног саобраћаја на животну средину у Коридору VII у Србији морају да се сведу на минимум.

Конвенција о заштити реке Дунав је главни инструмент за сарадњу и прекогранично управљање водама у сливу реке Дунав, чије спровођење координира Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) успостављањем заједничких приоритета и стратегије за побољшање стања Дунава и његових притока, а Србија је у чланству ове комисије и ратификовала је Конвенцију о заштити Дунава (2003. године). Кључне обавезе земаља потписница Конвенције су јачање сарадње, хармонизација и координација мера на: очувању, побољшању и рационалном коришћењу површинских и подземних вода; одрживом развоју и заштити животне средине сливног подручја; заштити и обнови екосистема (нарочито заштићених и водених), примени принципа загађивач плаћа и превенције и друго.

Једна од активности Међународне комисије на спровођењу Конвенције о заштити реке Дунав, је израда декларације „Дунавски слив – реке у срцу Европе” (Дунавска декларација, 2004. година), којом су потврђене међудржавне обавезе на: имплементацији Оквирне Директиве о водама (WFD) и Директиве о процени и управљању ризицима од поплава (2007. година) израдом плана управљања речним сливом и имплементацијом Акционог програма за одрживу заштиту од поплава у сливу Дунава (2004. година); смањењу укупне количине органских материја у сливу Дунава до 2019. године; престанку испуштања непречишћених отпадних вода насеља са више од 10.000 еквивалентних становника и свих великих индустријских погона до 2015. године; постепеном престанку испуштања материја које представљају највећи ризик за водене екосистеме у Дунавском сливу и значајном смањењу испуштања осталих материја, измени тренда физичке деградације водених екосистема враћањем секција Дунава и његових притока у природно стање; заштити, очувању и обнови биолошке разноврсности и различитих станишта (посебно ретких и угрожених врста); осигурању да развој пољопривредног сектора не доведе до деградације квалитета животне средине Дунава и његових притока, развоју инвентара емисија и трансграничне мреже мониторинга за оцену квалитета воде Дунава и друго.

Циљеви, услови и обавезе утврђене Оквирном директивом о водама (WFD) разрађени су првим Планом управљања сливом реке Дунав са Заједничким програмом мера (DRBMP, 2009. година), који представља платформу за координирање имплементације WFD на нивоу целог слива између 13 подунавских земаља. Заснован је на националним плановима управљања сливом реке Дунав, изузев за територију Србије за коју план тек треба да се припреми заједно са програмом мера. Због тога је за Србију велики број значајних питања обрађених овим планом, нарочито за период до 2015. године, остао недефинисан и отворен за утврђивање у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12).

Заједничком изјавом о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав (Међународна комисија за заштиту реке Дунав, Дунавска комисија и Међународна комисије за слив реке Саве, 2007. године), у остваривању доброг еколошког статуса и доброг еколошког потенцијала посебан значај дат је примени интегралног приступа у планирању просторног развоја предела дуж реке Дунав и усклађивању конфликтних интереса на појединим деоницама реке између планираног развој водног пута и утицаја на водене екосистеме и статус вода; или између захтеваног очувања и обнове заштићених природних и еколошки високовредних речних предела и екосистема и утицаја на пловност међународног пута.

Поред посебне намене Националног парка и коридора водног пута, велики значај за подручје Просторног плана, али и за Републику Србију  у целини, имају међународни документи који третирају хидроенергетски значај Дунава. У Територијалној агенди Европске уније питања енергетске инфраструктуре, енергетске ефикасности и цена енергије заузима веома значајно место и доводи се у везу са регионалним идентитетом и диверзитетом.

Експлоатација ХЕ „Ђердап 1” и „Ђердап 2” регулисана је Законом о потврђивању Конвенције између Савезне владе СРЈ и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕПС „Ђердап” („Службени  лист СРЈ - Међународни уговори”, број 7/98).

Прекогранична сарадња од значаја за подручје Просторног плана остварује се у оквиру: IPA прекограничних програма Србије са Румунијом и Бугарском; прекограничне сарадње подручја са природним вредностима (посебно у оквиру активности на формирању карпатског подручја и мреже дунавских паркова), европског зеленог појаса (то јест доњеподунавског зеленог коридора дуж границе са Румунијом), европског пута културе (Дунавски пут) и еврорегиона „Дунав 21” и друго.

3. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 
(потенцијали и ограничења, swot анализа)

3.1. Постојеће стање

3.1.1. Посебне намене подручја

3.1.1.1. Заштита природе, природних вредности и предела

По својим стратиграфским, петролошким, палеонтолошким и геотектонским одликама планско подручје, посебно Ђердапска клисура, представља изузетну ризницу докумената о историји развитка земљине коре, сложености геолошких процеса и променама палеоеколошких услова. Један од најистакнутијих примера геолошких вредности Ђердапа су слојеви стена на одсеку брда Гребен и кањона Бољетинске реке, богати фосилним остацима амонита и друге изумрле морске фауне, који илуструју непрекидни стратиграфски развој јуре и доње креде, односно периода у геолошкој еволуцији који је трајао око 80 милиона година.

Примарну геоморфолошку одредницу подручја чини Ђердапска клисура на дужини од 100 km, од Голубачке тврђаве до острва Гура Ваи код Сипа, као композитна (са четири сужења и три котлинска проширења), полигенетска, полифазна и антецедентна долина. На кречњачким теренима присутни су облици крашког и флувиокрашког рељефа (увале, вртаче, суве и понорске слепе долине, прерасти, пећине, бигрени водопади). Са бројним вртачама које терену дају богињав изглед, увалама, сплетовима карстификованих (сувих, понорских и висећих) долина и пећинама знатне дужине и интересантне морфологије, мирочка површ представља један од најизразитијих крашких предела Србије. До сада испитана укупна дужина канала спелеолошких објеката Мироча износи око 12 km, а међу њима су највећи Немачки понор (око 3.500 m) и Буронов понор (око 3000 m), док највећу дубину (285 m) на има Ракин понор, који представља и најдубљи спелеолошки објекат у Србији. Од пећина изван крашке оазе Мироча, најзначајнији су Градашница (дужине око 550 m) у изворишном амфитеатру речице Велике Градашнице, десне притоке Ђердапског језера у поречком заливу и Рајкова пећина код Мајданпека, уређена за туристичку посету, чија дужина износи око 2.800 m, заједно са каналима Јанкове и Паскове пећине са којима представља јединствен морфогенетски систем. На подручју плана налазе се и најпознатије прерасти у Србији, односно кречњачки природни мостови: три од њих су у долини Вратне (Сува, Мала и Велика прераст), једна се налази у долини Ваља прераст (Шупља стена), притоке Шашке у сливу Поречке реке, док се мала тунелска пећина, која представља прераст у стварању (Велика пештера) налази у Петровом Селу, у сливу речице Кашајне. Најпознатија бигрена акумулација, са водопадом који настаје од пећинског врела, је Бели изворац, на северном одсеку Крша, у долини Шашке.

Главни хидрографски феномен је Дунав, друга по величини и најпознатија европска река, површине слива (на профилу код ушћа Тимока) око 580.000 km2, просечног вишегодишњег протицаја око 5.500 m3/s, прорачунатог стогодишњег максимума протицаја од 16.200 m3/s и стогодишњег минимума од 1.000 m3/s. Дунав у Госпођином Виру у Ђердапској клисури има дубину од 82 метра што је највећа речна дубина у Европи. Највећа притока Дунава на подручју просторног плана је Поречка река, а друге значајније притоке су Брњичка река, Велика Чезава, Песача, Бољетинска река и Косовица. Југозападном ивицом подручја протиче река Пек, који се улива у Дунав код Великог Градишта. Знатна густина хидрографске мреже у некарбонатним теренима од 1,5 km/km2 условљена је равномерном, поступном дисекцијом рељефа, док је на карстификованој мирочкој површи мрежа долина мање густине а површинска хидрографија представљена једино кратким, водом оскудним понорницама. Од хидрографских феномена, који имају својство објеката геонаслеђа, истичу се врело и водопад Бели изворац, врело Бледерија са три хладна и једним субтермалним извором укупне издашности преко 30 l/s и језерце Балту Aлушонту настало клижењем терена и преграђивањем долине Папреничког потока код Доњег Милановца.

Живи свет одликује се високим степеном специјске и екосистемске разноврсности. Флора је представљена са око 1.100 таксона (врста и подврста) виших биљака, међу којима посебан значај имају реликтне, ендемичне, ретке и угрожене врсте дендро и зељасте флоре: мечја леска (Corylus colurna), орах (Juglans regia), јоргован (Syringa vulgaris), маклен (Acer monsessulanum), панчићев маклен (Acer intermedium), копривић (Celtis australis), зеленика (Ilex aqufolium), кострика (Ruscus aculeatus), тиса (Taxus baccata), кавкаска липа (Tilia caucasia), сребрна липа (Tilia argentea), ловоролисни јеремичак (Daphne laureola), португалска вијошница (Parietaria lusitanica), татарски купус (Crambe tataria), госпина паучица (Cypripedium calceolus), бели бун (Scopolia carniolica), кладофски каранфил (Dinathus giganteiformis), чешљаста хајдучица (Achillea ochroleuca), дивљи гаруфалић (Dinathus diutinus), побарица (Elatine triandra), пешчарско смиље (Helchrisum arenarium), водена јагорчевина (Hottonia palustris). Значајна концентрација наведених зељастих биљака, које су у Србији крајње угрожене, налази се на песковима у околини Кладова. Неке врсте биљака, чија су станишта била у Ђердапској клисури и њеном залеђу (банатски шафран, пљосната пречица, бахофенова честославица), ишчезле су из Србије у задњих 50 година, неке од њих због потапања станишта ђердапаском акумулацијом. Међу ишчезлим врстама је и позната ђердапска или мађарска лала (Тulipа hungаricа), стриктни ендемит Ђердапске клисуре, чија је мала субпопулација у Румунија сачувана и може дати материјал за реинтродукцију. Вегетација је представљена са 70 биљних заједница, од којих преко 50 чине шумске и жбунастe асоцијације, а међу њима је 35 реликтног типа, док њих 15 представљају реликтне полидоминантне заједнице богатог флористичког састава. Са тим биљним заједницама које су сврстане у пет развојних серија, Ђердапска клисура је јединствен рефугијум реликтне вегетације храстовог појаса Србије. На основу флористичких вредности, делови планског подручја су сврстани у листу међународно значајних биљних подручја (IPA).

У фонду животињског света најбогатија је фауна птица представљена са око 170 врста од којих 110 представљају гнездарице. Посебно значајне су: ћубасти гњурац, велики вранац, мали вранац, лабуд грбац, дивља патка, риђоглава патка, ћубаста патка, патка дупљашица, мали ронац, осичар, белорепан, змијар, орао кликташ, сури орао, патуљасти орао, сиви соко, лештарка, прдавац, голуб дупљаш, ћук, буљина, бела чиопа, горска ласта, даурска ласта, сеница шљиварка, гак, риђовати гњурац, жута чапља, чегртуша, патка њорка, еја мочварица, вивак, обична чигра, белобрка чигра, кукумавка, пчеларица, модроврана, брегуница, обична белоглаза, руси сврачак, сиви сврачак. Териофауна, односно фауна сисара представљена је са 30 врста, међу којима се као природне реткости или угрожене врсте могу издвојити куна златица и куна белица, ровчица, хермелин, сиви пух и пух лешникар, риђа волухарица, видра, рис, дивља мачка, десетак врста слепих мишева. Сисарску фауну чини и неколико врста ловне дивљачи (зец, јелен, срна, дивља свиња и др), међу њима и дивокоза, која је пре тридесетак година успешно реколонизована у Ђердапској клисури, и муфлон који је интродукован у ограђено ловиште у близини Вратне. Херпетофауна броји укупно око 20 врста гмизаваца (степски гуштер, шумска и барска корњача, зелембаћ, више врста змија и друго) и водоземаца (мрмољак, даждевњак, шумска, црвенотрба и зелена жаба и друго). Фауна риба веома је богата и разноврсна и броји око 65 врста, од којих већина живи у ђердапском језеру и Дунаву (бабушка, кесига, деверика, црноока деверика, укљева, буцов, мрена, шаран, клен, неколико врста кркуше, јегуља, дунавска харинга, црноморски слеђ, штука, скобаљ, сабљарка, плотица, црвенперка, велики вретенар, главатица, лињак, вијун, чиков, смуђ, сом, кечига и друго). Познате миграторне јесетарске врсте (дунавска јесетра, атлантска јесетра, сим, паструга и моруна), које су пре формирања ђердапске акумулације стизале узводно Дунавом до Мађарске и Словачке, данас се изузетно ретко налазе у језеру, а веома им је смањена бројност и у сектору Дунава између ХЕ „Ђердап 1” и „Ђердап 2”. Ихтиофауна планског подручја има већи број строго заштићених и заштићених врста (црноморска и дунавска харинга, чиков, обе врсте јесетре, паструга, мали и велики вретенар, залтни караш, главатица и др), али и интродукованих и одомаћених риба (бели амур, сиви и бели толстолобик, амерички сомић). Дунавске рибе представљају основу привредних активности (привредни риболов, вештачки узгој у рибњацима), рекреације и туризма (веома раширени спортски/рекреативни риболов, риболовачке манифестације – „Златна бућка” и друго).

Од инсеката, најбоље је истражена фауна дневних лептира, која броји преко 100 врста. Истраживања ендогејске инсектске фауне, посебно троглобионтске фауне спелеолошких објеката су веома перспективна, с обзиром на бројност, дужину канала и разноликост станишних услова пећина.

На основу националних прописа из области заштите природе, међународних конвенција и програма и других документа, природне вредности на подручју Просторног плана стекле су статус заштићених природних добара, као заштићена подручја и заштићене врсте дивље флоре и фауне, и/или статус подручја и врста од међународног значаја за заштиту природе.

Заштићена подручја су:

- Национални парк „Ђердап”, површине око 63.608 ha, на територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово, проглашен први пут посебним законом 1974. године, затим новим законом 1983. године када су утврђене његове границе, и Законом о националним парковима 1993. године, којим су потврђене и детаљно описане раније границе и заснован садашњи систем управљања тим подручјем;

- Споменик природе „Вратна”, оквирне површине 3 ha, општина Неготин, обухвата три прерасти односно природне кречњачке мостове у клисури реке Вратне, установљен решењем Завода за заштиту природе 1957. године, (ван Националног парка);

- Споменик природе „Шупља стена”, оквирне површине 8 ha, општина Мајданпек, обухвата истоимену прераст на речици Ваља Прераст, притоци Шашке, у сливу Поречке реке, установљен решењем Завода за заштиту природе 1959. године (ван Националног парка); и

Заштићене врсте су:

  - врсте дивље флоре и фауне утврђене Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11). Строго заштићене су ишчезле дивље врсте биљака, животиња и гљива са територије Републике Србије које су враћене програмима реинтродукције, крајње угрожене, угрожене, реликтне, локално ендемичне, стеноендемичне, међународно значајне и заштићене дивље врсте од посебног значаја за очување биолошке разноврсности Републике Србије. На подручју Просторног плана се налази укупно око 250 врста биљака (као и гљива, лишајева и маховина) и животиња из наведеног правилника, највише птица (преко 100 врста), затим риба (преко 20 врста) и сисара (око 20 врста), док је за инсекте чија фауна није довољно истражена и позната тешко утврдити које врсте из списка насељавају ово подручје. Њихова заштита се спроводи забраном коришћења, уништавања и предузимања активности које могу да угрозе ове врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера на управљању популацијама. Изузетно, те врсте могу се користити под условима и на начин прописан Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) и на основу дозволе министарства надлежног за послове заштите природе. Заштићене су и рањиве, ендемичне, индикаторске, кључне и кишобран врсте, реликтне, међународно значајне и заштићене дивље врсте, као и врсте које нису угрожене, али се због њиховог изгледа могу лако заменити са строго заштићеним врстама. Заштићене врсте могу се користити под условима и на начин прописан Законом о заштити природе на основу дозволе министарства, а заштићене дивље врсте рибљег фонда и ловна дивљач у складу са прописима из области ловства и рибарства;

  - контролисане врсте утврђене Уредбом о стављању под контролу сакупљања и промета дивљих биљних и животињских врста („Службени гласник РС”, број 31/05), од којих се на подручју Просторног плана налази око 80 врста биљака, десетак врста гљива, неколико врста лишајева и пет представника фауне;

  - врсте дивљачи и риба чије су коришћење или излов забрањени или ограничени на основу Закона дивљачи о ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) (већи број врста сисарске и пернате дивљачи под трајном заштитом лова или под ловостајем) и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 36/09) (сезонска или трајна забрана риболова, забрана излова испод прописане величине), односно прописима донетим на основу тих закона.

Подручја са међународним заштитним статусом су:

  - Међународно значајна подручја за птице (2) - IBA подручја (Important Bird Areas): установљена по програму BirdLife International под именом: Ђердап, које обухвата простор Националног парка (са 170 забележених и око 200 претпостављних врста - врсте међународног ранга значајне за номинацију подручја су: мали вранац, орао кликташ и патуљасти орао) и Мала Врбица, које обухвата ритове, лесне одсеке и рибњак између Кладова, Костола и Мале Врбице делом у обухвату Просторног плана (са 120 забележених и око 170 претпоставељних врста – врсте међународног ранга значајне за номинацију подручја су: белобрка чигра и пчеларица).

  - Међународно значајна биљних подручја (2) – IPA подручја (Important Plant Areas), установљена по програму Plantlife International - PlantEuropa под именом: Ђердап и Кладово-Радујевац.

  - Одабрана подручја за дневне лептире (2) – PBA подручја (Prime Butterfly Areas) по програму Butterfly Conservation Europe, установљена под именом: Ђердап (са укупно 104 врсте и 8 циљних врста) и Мали крш (86 и 7 врста), а у непосредној близини подручја Просторног плана: Дели Јован (67 и 4) и Стол – Велики крш (101 и 13 врста).

  - ЕМЕРАЛД подручје идентификовано/установљено под именом Национални парк Ђердап као део мреже подручја (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest - АsCI) значајних са становишта примене Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) у Србији; ИБА и ЕМЕРАЛД подручја представљају окосницу европске еколошке мреже НАТУРА 2000 кроз коју се врши примена кључних аката Европске уније у области заштите природе - Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) – на основу које се идентификују и штите тзв. Special Areas of Conservation (SACs) и Директива о птицама (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds) - на основу које се идентификују и штите тзв. Special Protection Areas (SPAs);

  - Карпатско подручје – Национални парк Ђердап који за сада представља једино подручје примене Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата у Србији;

  - Резерват биосфере – Национални парк Ђердап као једно од осам подручја у Србији која су, са наше стране, планирана за установљење рeзервата биосфере по програму UNESCO „Човек и биосфера” (MaB);

  - Подручје светске баштине – Национални парк Ђердап као подручје на прелиминарној листи (Tentative List) добара које је Република Србија предложила за упис у UNESCO Листу светске културне и природне баштине на основу Конвенције о заштити светске културне и природне баштине (World Heritage Convention);

  - Рамсарско подручје – водоток и приобаље Дунава на ђердапском сектору идентификовани су, са наше стране, као подручје које испуњава пропозиције Конвенције о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица, и кандидат је за упис у листу Рамсарских подручја (List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands);

  - Подручје прекограничне сарадње – потенцијал заснован на вредностима Националног парка Ђердап и дужини државне границе на Дунаву (преко 100 километара) са Републиком Румунијом;

  - Подручје Европског зеленог појаса – Национални парк Ђердап је једно од подручја у Србији које се укључује у програм Европског зеленог појаса (European Green Belt Project).

Врсте са међународним статусом заштите су:

  - CITES врсте – Представници дивље флоре и фауне обухваћени Међународном конвенцијом о трговини угроженим биљним и животињским врстама, којих на подручју Просторног плана има неколико десетина, и чији су услови извоза ближе прописани Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, број 99/09);

  - Миграторне врсте дивљих животиња и европска дивља флора и фауна - Врсте биљака и животиња обухваћене Конвенцијом о очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција) и Конвенцијом о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) које се налазе на подручју Просторног плана (као што су: медвед, рис и вук од крупних карнивора, више врста риба и знатан број птица).

На основу морфолошких карактеристика подручја Просторног плана могу се издвојити следеће четири основне групе предела:

- Клисуре Дунава и његових притока – предео егзотичне, дивље природе, атрактивне морфологије и живописног изгледа; најмањи степен измењености природне средине је на потезу Голубачке клисуре (са клисуром Брњице), Госпођиног вира (са Шомрдом) и Казана (са Мирочем и Штрпским коритом);

- Шумовита зона брдско-планинског залеђа – слабо насељен и у целини мало измењен предео, са израженом вертикалном диференцираношћу рељефа, богат речним токовима и изворима;

- Зона крашког рељефа – Мирочка површ, (делом изван подручја Националног парка) специфичне („богињави крас”) и смиреније морфологије, безводна, обрасла махом жбунастом формацијама и травним заједницама, у појединим деловима питомог изгледа, слабо насељен и у целини мало измењен предео;

- Насељена зона – котлинска проширења и нижи долински појас у којима се одвијају главне привредне и комуникационе функције, са предеоним обележјима у којима доминирају елементи условљени пољопривредном производњом и насељима.

Уважавајући типологију предела утврђену у ППРС, клисуре Дунава и његових притока, шумовита зона брдско-планинског залеђа и зона крашког рељефа припадају претежно природним пределима, док насељена зона припада културном пределу.

3.1.1.2. Заштита културних добара

Важан елемент историјскoг и културнoг идентитетa Националног парка је разноврсно и вредно непокретно културно наслеђе, у првом реду археолошка налазишта као што је праисторијско насеље „Лепенски вир” (7000. до 6000. година п.н.е.), који са налазиштима Власац и Падина представља најстаријe налазиштe из мезолитског периода на овом подручју. Изузетну културну вредност имају налазишта рударења из праисторијског периода (Рудна Глава) и из касноантичког периода (Краку Лу Јордан). Бројно су најзаступљенији трагови и остаци фортификацијских грађевина у приобаљу Дунава из римског и рановизантијског периода – остаци римског Лимеса на Дунаву, градитељски подухвати римског императора Трајана на изградњи пута кроз Доњу Клисуру и моста преко Дунава, овековечени у запису „Трајанова табла” (1. век) и јасно видљиви на локалитету Диана-Караташ, споменици средњовековне војне архитектуре Голубачка тврђава (14. век) и Фетислам (16. век).

На подручју Просторног плана заштићено је или предвиђено за заштиту 62 непокретних културних добара – категоризовано девет, регистровано 27, евидентирано 15 и идентификовано 11 добара.

Значајан историјски печат оставило је преграђивање тока Дунава, потапање и пресељење насеља: Добра, Доњи Милановац, Мосна, Велико Голубиње, Мало Голубиње, Текија и Сип (око 8400 становника), са којима је потопљен и велики део археолошких налазишта, међу којима 14 претходно регистрованих и два евидентирана добра.

Недовољан степен истражености сврстава археолошка налазишта у угрожену и у недовољној мери заштићену категорију културног наслеђа, што посебно долази до изражаја приликом изградње нових објеката у приобалном појасу Дунава.

У последње две деценије за ово подручје нису настављена истраживања и касни се са утврђивањем статуса заштите за регистрована (последњи је регистрован 1987. године) и евидентирана добра.

Категоризована су следећа непокретна културна добра ( у даљем тексту: НКД):

- културна добра од изузетног значаја (7) – Лепенски вир, Трајанова табла, Понтес (Трајанов мост), Тврђава Голубац, Диана - Караташ, Краку Лу Јордан и Рудна глава;

- културно добро од великог значаја – Фетислам;

- заштићено културно добро – остаци фортификације „Кастел” на Мирочу.

Документација народног градитељског наслеђа је фрагментарна и за сада није валоризована од стране установа заштите споменика културе, тако да се о фонду народног градитељства, очувању континуитета и заштити етнолошких вредности може говорити тек након темељних истраживања.

- 3.1.1.3. Водопривреда

За подручје Просторног плана од посебне важности су следећи водопривредни аспекти: хидролошко-водопривредни услови за интегрално уређење, коришћење и заштита вода; хидроенергетски потенцијали и услови њиховог оптималног коришћења; хидротехничко уређење насеља у Националном парку и ван њега, изградња система за заштиту приобаља, системи комуналне инфраструктуре у зони приобаља, посебно заштићена изворишта; објекти мелиорационих система и друго.

Северним делом подручја Просторног плана протеже се ток реке Дунав на дужини од 111 речних km (од р. km 931 до р. km 1.042) на коме се налази објекат ХЕ Ђердап 1 и већи део његове акумулације, као и узводни део успора ХЕ Ђердап 2 (ван граница Просторног плана). Најважнији хидроенергетски објекти у Србији су ХЕПС Ђердап 1 и 2. ХЕ Ђердап 1, као највећи произвођач хидроелектричне енергије у Србији, има укупни инсталисани капацитет од 1.058 МW, док је годишња производња око 5.200 GWh (у току је повећање инсталисане снаге за 10%). На подручју Просторног плана, налазе се и мале хидроелектране снаге мање од 10 МW чија се производња пласира у дистрибутивну мрежу.

На подручју Просторног плана је више притока Дунава који дренирају падине Северног Кучаја, Великог и Малог Крша, Дели Јована и Мироча (Брњичка река, изворишни део Пека - Мали Пек, Бродица, Мала и Велика река, Златица, Поречка река, Бољетинска река, Косовица, Матка и друго).

Због позитивног деловања акумулација и релативно малог ефлуентног оптерећења на подручју Србије квалитет воде Дунава се побољшава од његовог уласка у Србију низводно, тако да се на подручју Просторног плана највећи део године налази у II класи квалитета, а у зони Кладова најчешће у високој IIа класи која омогућава успешну туристичку валоризацију. Непосредне притоке Дунава на подручју Националног парка одликује бујични карактер, неравномерни водни режими и добро стање квалитета (класе I, I/II и IIа) у горњим деловима слива, док се у доњим деловима тај квалитет погоршава због лоше санитације сеоских насеља у залеђу. Водни биланси су по оба параметра (количина и квалитет) напрегнути на горњем сливу реке Пек у зони Мајданпека, тако да је неопходна реализација акумулација за сезонско регулисање протока и завршетак постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту ППОВ) за општински центар Мајданпек ради заштите квалитета вода реке Пек.

Развој водопривредне инфраструктуре на подручју Просторног плана највећим делом се одвијао у склопу реализације пројекта ХЕПС Ђердап 1 и 2, пре свега у погледу хидротехничког уређења насеља и изградње система за заштиту и уређење приобаља. Највише је урађено на хидротехничком уређењу насеља Кладово (водовод, канализација, ППОВ, дренажни систем, заштита од унутрашњих и спољних вода, уређење обала). Неки системи нису до краја реализовани (то се посебно односи на канализационе системе који нису финализовани постројењима за пречишћавање отпадних вода, као и на заштиту изворишта). Сва насеља у приобаљу се снабдевају водом из властитих локалних изворишта која, уз адекватну санитарну заштиту, имају довољне капацитете да задовоље потребе у целом планском периоду. Не постоје могућности, а ни потреба, да се на овом подручју граде регионални системи за снабдевање водом насеља. Једино водовод Кладова добија карактер групног система.

3.1.1.4. Туризам

Подручје Просторног плана обухвата делове туристичких кластера „југоисточна Србија” и „Београд” и туристичке дестинације Доње Подунавље (са Националним парком, делом Дунава као главног транзитно-водног и наутичког коридора кроз Србију, Ђердапском клисуром и језером, хидроелектраном Ђердап 1, Кладовом, Доњим Милановцем, Мајданпеком, Лепенским виром, римским споменицима и друго).

Са аспекта туризма и амбијенталних одлика, подручје Националног парка састоји се из две предеоне целине: (1) акваторије Дунава/акумулације са приобаљем, која се пружа од улаза у Национални парк код Голупца, преко Ђердапске клисуре, до бране хидроелектране Ђердап I где се амбијент у потпуности мења (нестаје клисура и отвара се широки брежуљкасти простор са урбаним елементима); и (2) брдско-планинске руралне зоне северног Кучаја и Мироча, пресечене долином Поречке реке (извориште на Дели Јовану) на западну и источну целину.

Развој туризма је започет на Ђердапском језеру, Националном парку, археолошком налазишту Лепенски вир и општинским центрима са више културно-уметничких и спортских манифестација, природним и културно-историјским знаменитостима, ловиштима и једном броју села у којима су видљиви почеци сеоског туризма засновани углавном на локалној иницијативи. Постојећа туристичка и рекреативна понуда, с обзиром на потенцијале, није довољно развијена и афирмисана, а још мање организована и повезана, како међу општинама на подручју Националног парка, тако и са суседним општинама у Србији и Румунији. На Дунаву, најважнијем наутичком коридору, нису довољно заступљени марине, пристани, рецептивно-информативни пунктови и друго. Природни и створени потенцијали нису довољној мери комерцијализовани, што захтева бољи маркетинг понуде, промоцију имиџа Ђердапске клисуре и Националног парка, развој целогодишње туристичке понуде уз функционалну интеграцију више видова туризма како на планском подручју тако и са непосредним окружењем. Неопходан услов је и развој комуналне и туристичке инфраструктуре, реконструкција постојећих смештајних капацитета али и реализација нових. Смештајни капацитети су скромни, карактерише их различит ниво туристичке услуге и садржаја, и тренутно су већином лошег квалитета. На подручју је присутан тренд смањивања броја туриста и број ноћења, као и времена задржавања туриста. Укупан туристички промет на планском подручју је за око 50% мањи од промета који је био забележен 80-тих година прошлог века. Домаћа туристичка тражња је заступљенија од иностране, и усмерена је мање ка наутичком и језерском а више ка излетничком, манифестационом, сеоском туризму али и ка пословним путовањима. Инострани туристи су најчешће индивидуални гости. Да би инострана туристичка тражња била масовнија неопходно је побољшање пратећих садржаја водно-наутичког пута уз презентацију и интерпретацију кључних природних и културних вредности, као и квалитета смештаја и различитих видова туристичко рекреативне понуде, етно баштине села и органске хране. Носилац промоције туризма, координације понуде и потражње и културно-едукативне делатности у туризму је Туристичка организација општине Мајданпек у Доњем Милановцу.

3.1.1.5. Коришћење минералних сировина

На подручју Просторног плана регистровано је више појава и лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и геолошких грађевинских материјала, као и значајних количина подземних вода. Тренутно се одвија експлоатација бакра и пратећих метала у деловима мајданпечких лежишта, као и кречњака у мајданима околине Голупца. Геотектонски склоп и присутна обогаћења различитим корисним сировинама иницира даља истраживања са сврхом проналажења нових и валоризације постојећих лежишта. Геолошки истражни радови су у току у зони северно од Мајданпека (бакар, олово-цинк, злато и др), у реону Благојевог Камена (злато и волфрам) и у околини Раденке (угаљ). Обављају се хидрогеолошка истраживања у циљу формирања базе података подземних вода на територији Националног парка Ђердап.

Металичне минералне сировине се на овом подручју налазе у северним деловима „Тимочког андезитског комплекса” за који су везана најпознатија орудњења бакра уз пратеће метале (олово и цинк, злато и у мањој мери волфрам или молибден) у Србији. Осим мајданпечког лежишта порфирског типа, постоје и појаве минерализације бакра северно од Мајданпека ка Добри (Бигер поток-Ујевац, Војинова Чука, Јањичарски вис…) које се истражују јужно од границе Националног парка. Са доста сигурности се може проценити да знатно већи потенцијал представљају терени јужно од Мајданпека. Рударски радови у лежишту Рудна Глава, које је дефинитивно напуштено педесетих година 20. века, данас имају археолошки, едукативни и туристички значај.

На ширем простору Ђердапа регистровано је више лежишта и појава неметаличних минералних сировина и геолошких грађевинских материјала. Најчешће су у питању мањи мајдани техничког, ређе архитектонског камена, претежно локалног значаја. У карбонатним седиментима Мироча пронађена су сочива барита. За кристаласте шкриљце местимично су везане појаве графита или корунда. Графитних шкриљаца има јужно од Мироча, али нису пронађени чисти графити, док су у склопу „Текијског кристалина”, јужно од ових терена, забележене појаве квалитетног корунда, с тим да постоји могућност да се ова зона наставља на север према Текији. У непосредној околини Националног парка јављају се стене, традиционално коришћене као добар архитектонски камен, или гранитоиди Брњице. Откривене су појаве сијенитпорфирита и кварцкератофира код Тополнице. Габропегматити (еуфотит габрови или габро-амфиболити) у Корешином потоку, стене крупнозрнастих структура зелених боја задовољавају стандарде за употребу као архитектонски камен за све врсте облагања и поплочавања.

За експлоатацију и обраду техничког камена најзначајнији је површински коп кречњака „Јеленска стена” (постојеће површине 41,25 ha за коју се планира проширење од око 13 ha) на крајњем истоку  територије општине Голубац (КО Голубац и Брњица). Овде је стенска маса откривена на око 140.000m2, а геолошке резерве A и B категорије прелазе 40 милиона тона. Висок проценат CaCO3 и повољне физичко механичке карактеристике (стена припада категорији компактног, тврдог и тешког камена са малим упијањем воде и високе чврстоће на притисак), указују да ови кречњаци задовољавају прописане захтеве квалитета за следеће намене: техничко-грађевински камен, хидротехнички камен за изградњу речних регулационих грађевина, ломљени камен за нискоградњу, сировина за производњу креча и минерални додатак у различитим индустријским и привредним гранама (индустрији азотних ђубрива, процесима екстрактивне металургије, индустрији гуме, боја и лакова). Велика предност овог копа је непосредна близина Дунава, тако да се покретним тракама камен може директно транспортовати од дробилишних постројења до баржи и транспортовати воденим путем до великих потрошача. За остале мајдане камена у Националном парку (Голубац, Голо брдо и друго) предвиђена је санација и рекултивација.

3.1.2. Развој подручја посебне намене

- 3.1.2.1. Привредни развој

Привреда

Привреда подручја Просторног плана у значајној мери зависи од развоја два највећа друштвена предузећа: Рудникa бакра Мајданпек (у саставу РТБ Бор) и Хидроенергетског система „Ђердап”. На подручју Националног парка индустријски и рударски локалитети налазе се у четири насеља (Доњи Милановац, Мосна, Добра и Брњица), док су ван Националног парка производни капацитети лоцирани у Кладову, Голупцу и Мајданпеку.

У протеклом периоду евидентан је стални пад запослености на подручју Просторног плана. У 2008. години било је око 20.000 запослених (највећи број у општини Неготин, затим Мајданпек, Кладово а нешто мање у општинама Голубац и Кучево). У укупној запослености доминира комплекс прерађивачке индустрије, експлоатације руда и енергетике, трговина, пољопривреда, рибарство, шумарство и водопривреда, грађевинарство, саобраћај и складиштење, туризам. У периоду 2000-2008. године индустријска запосленост у обухваћеним општинама смањена је за око два пута.

У привредној структури доминира пољопривреда. У индустријској структури доминирају капитално-интензивни капацитети енергетског, рударског и индустријског сектора: производња електричне енергије, производња и прерада руда бакра, производња неметала, производња грађевинских материјала. У прерађивачкој индустрији заступљени су прехрамбена, дрвна, машиноградња, производња пластичних продуката, електро индустрија, графичка, итд. Основни индустријски капацитети и комплекси оријентисани су на коришћење локалних ресурса (руде бакра, пољопривредних сировина, неметала, камена, дрвета, воде и друго). Развој туризма далеко заостаје за потенцијалима, док је комплекс услужних делатности релативно запостављен. Посматрано по општинама доминира експлоатација руда и вађење камена у Мајданпеку и Голупцу; енергетика и индустрија у општини Кладово; док су прехрамбена, индустрија обуће, текстила; туризам и услуге присутне у свим општинама. Највећи број предузећа на подручју Плана је у области трговине, затим индустрије и рударства, пољопривреде и рибарства, туризма и угоститељства и друго. Развој малих и средњих предузећа је веома успорен, са претежним учешћем трговине и угоститељства.

На планском подручју развијене су четири индустријске зоне (Мајданпек, Мосна, Голубац, Кладово). Неискоришћен пословни и складишни простор је у општинама Неготин, Голубац и Мајданпек.

Привредну структуру општине Кладово карактерише учешће енергетике, туризма, индустрије и пољопривреде. Позитивни трендови су евидентни у сектору енергетике, комуналних делатности, туризма и угоститељства. Већи привредни актери у индустрији су: ХЕ Ђердап I, Бродоградилиште, производња пластичних продуката и друго.

У монофункционалној привредној структури општине Мајданпек доминира рударско-индустријски комплекс бакра. Производни капацитети су сконцентрисани у Мајданпеку (Рудник бакра, Фабрика бакарних цеви, Златара Мајданпек) и Доњем Милановцу (Мосна- „Мегапласт”, Фабрика електропроизвода и дрвна индустрија „Пореч”). У протеклом периоду није довољно искоришћен повољан географски положај на Дунаву, Национални парк Ђердап и културно наслеђе за развој туризма који се налази у иницијалној фази (доминантно у Д. Милановцу).

Основна грана привреде општине Голубац је пољопривреда којом се бави око 40% становника. Становници подунавских села баве се рибарством. Шумарство је било главни извор прихода становницима брдско-планинских села. Индустријска производња је неразвијена - у структури су заступљени прерада пољопривредних производа и експлоатација камена - кречњака, лапорца, мермера (ПИМ РЈ Каменолом, Брњица), дрвна индустрија (ШИК Кучево), текстилна индустрија, производња и прерада лековитог биља (насеље Добра). Нису искоришћени изванредни услови подручја општине за развој туризма.                  	У привредној структури општине Кучево доминира пољопривреда, производња резане грађе, шпер плоча и фурнира и индустрија US Steel за експлоатацију креча и кварца.

Пољопривреда

На подручју Просторног плана налази се 41.170 ha пољопривредног земљишта, што чини 26,7 % укупне територије. Изузев мањих површина на равницама Кључа и заталасаним бреговима Неготинске низије, које су врло подесне за интензивну пољопривредну производњу, у осталим подручјима доминира брдско-планински рељеф на коме преовлађују шуме, а у оквиру пољопривредног земљишта ливаде и пашњаци (Графикон 1.). У просеку, око 47% укупних пoљoприврeдних површина чине оранице (19.552 ha) и готово исто толико трајни травњаци (47,1%, односно 19.406 ha), међу којима има много више ливада (13.449 ha) од пашњака (5957 ha). Већина ораница има слаб економски потенцијал – 68,2% је у 6-8 кат. класама, кoje су еколошки погодније за ливаде или воћњаке, а у случајевима јаче ерозије за шуме. Мале укупне површине воћњака (4,1%–1.693 ha) и винограда (1,3%–519 ha), већином распоређене на еколошки прикладним теренима (делови Тимочког виноградарског подрејона, а мањим површинама и Великоморавског рејона) имају велику економску и пејзажну вредност. Простране ливаде, претежно слабог квалитета (70% у 6-8 кат. кл.), слично као и, већином добри, пашњаци (69% у 1-5 кат. кл.), морају се такође вредновати не само са економског становишта, већ и због значаја за oчувaњe биoдивeрзитeтa, спeцифичних oдликa прeдeлa и eкoлoшкe рaвнoтeжe нa ширeм прoстoру. Најбољи травни екосистеми налазе се у границама Националног парка, односно у брдско-планинским атарима, у целини на шумским стаништима. Очување тих травњака је условљено редовним кошењем, односно контролисаним напасањем стоке, што указује на потребу обезбеђења посебне подршке обнови и развоју пашњачког сточарства, као традиционално водеће гране пољопривредне производње подручју Просторног плана.

Пољопривредна земљишта руралног залеђа Националног парка су у високом степену изложена неповољним утицајима рударства, индустрије и других човекових активности. Интензивна деаграризација становништва, појачана запошљавањем у иностранству, довела је до депопулације планинских села, с једне стране, и уситњавања земљишних поседа у рубним зонама градских насеља и на другим саобраћајно погодним локацијама, с друге. Прeмa пoдaцимa Пoписa 2002. године , 5.012 домаћинстава има пољопривредно газдинство, односно 33,6% од укупног броја домаћинстава. Заступљеност домаћинстава с газдинством креће се од 2,9% у градском насељу Мајданпек до 94,6% у Петровом Селу. Просечна укупна површина земљишта у својини износи 5,84 ha пo домаћинству с газдинством, а коришћеног обрадивог земљишта свега 1,99 ha, уз постојање знатних разлика између појединих атара – од 0,86 ha у Брњици до 4,2 ha у Уровици. Апсолутна већина ових ситних земљишних поседника је оријентисана на обезбеђење прихода изван газдинства. Чисто пољопривредне изворе прихода има 5,7% од укупног броја домаћинстава, а мешовите 5,2%. Укупан број пољопривредног становништва износио је 3.657, од чега су 2.563 лица (70%) чинили активни пољопривредници који обављају занимање, а 2.159 индивидуални пољопривредници на газдинству. Пољопривредно становништво које живи на газдинству има, по правилу, веома мало деце и омладине, а посебно ученика средње школе и студената. У многим селима ова домаћинства немају ни једно дете предшколског и школског узраста, што указује на проблеме, како обезбеђења наследника за рад на газдинству, тако и помањкања знања потребних за примену одговарајућих мера заштите просторно хетерогених природних добара. Несташица пољопривредне радне снаге се већ данас испољава местимичним запарложавањем пољопривредног земљишта и великим разликама у нивоу развијености сточарске производње. Број условних грла стоке на 100 hа обрaдивог земљишта коришћеног у домаћинствима с газдинством креће се од 8,5 у КО Мајданпек до 150 у КО Текија, а у преовлађујућем броју атара између 43 и 85. Одговарајући просек за подручје Просторног плана у целини износи 39,4 условних грла, односно ако се узму у обзир површине које региструје катастар – свега 9,6 условних грла на 100 hа пољопривредног земљишта. То је око четири пута испод минималних норматива којима се трајно обезбеђују природне функције и коришћење пољопривредног земљишта у складу са његовом наменом.

Шумарство

На подручју Националног парка шумско земљиште обухвата укупно 452,4 km2, од тога је у државном власништву 382,2 km2 (84,5%) и приватном власништву 70,2 km2 (15,5%). Шумом је обрасло 440,7 km2, или 97,4% укупне површине шумског земљишта што се са еколошког становишта може сматрати оптималном шумовитошћу. Доминантна је заступљеност површина под шумама у општини Мајданпек (52,7%), следи општина Голубац (30,5%), а најмањи је удео у општини Кладово (16,8%). На подручју Националног парка доминантно је заступљена заштитна функција шума.

У државним шумама инвентарисано је 35 типова шума и 67 састојинских категорија, са 45 врста дрвећа. Најзаступљенији су следећи типови шума: брдске букве (на киселим смеђим земљиштима, на плитким и скелетним смеђим земљиштима), ацидофилне шуме букве, шуме китњака, китњака и граба, китњака и цера, нешто мање и шуме црног граба, црног јасена и јоргована. У погледу просечних вредности запремине и текућег запреминског прираста најповољније стање шума је на територији општине Голубац (V=271 m3/ha; Iv=4,4 m3/ha), а знантно ниже у општинама Кладово и Мајданпек. Стање шума по пореклу у зонама са режимом заштите I степена може се оценити осредњим до неповољним, због доминације изданачких шума (са 40,9%) и знатног учешћа шибљака и шикара као трајне категорије (28%), док се са аспекта очуваности може оценити осредњим (удео очуваних састојина 54%). Основни проблем у газдовању шумама I степена заштите је угрожена биоеколошка стабилност састојина услед доминације изданачких шума и знатног учешћа разређених и деградираних састојина, као и конзерваторског односа условљеног режимом заштите. Стање шума по пореклу и очуваности у зонамa са режимом заштите II степена знатно је повољније него у претходној зони, јер доминирају шуме високог порекла (56,6%). Производни капацитет у односу на запремински прираст у просеку се користи са 73% (у високим шумама са 92%, изданачким шумама 57%, а вештачки подигнутим састојинама са 51%). У шумама у државном власништву, подједнако је учешће чистих и мешовитих састојина, при том је нешто повољније стање у зонама заштите I и III степена. У шумама I степена заштите мешовите састојине покривају ca 77% обрасле површине, а у III степену 69%. Најнеповољније стање је у оквиру шума у II степену заштите у коме је однос чистих и мешовитих састојина 54% : 46%.

Релативно скромно је учешће приватних шума у укупном дрвном фонду Националног парка, по укупној запремини свега 9,1%, с тим да је знатније учешће у општини Кладово (22.58%), а најниже у општини Голубац (9.96%). Просечне вредности запремине и текућег запреминског прираста у све три општине далеко су ниже у приватним у односу на државне шуме, што указују на њихове скромне тренутне производне ефекте. Значајан проблем за газдовање приватним шумама је велика уситњеност парцела (просечно око 0.30 ha). Доминирају изданачке шуме (99,2%). Регистроване су 32 састојинске категорије у којима доминирају шуме китњака, букве и мешовите шуме китњака и букве. Мешовитост у приватним шумама прати природни састав и зоналност. Чисте састојине су нешто заступљеније (на 55,3% обрасле површине) у односу на мешовите шуме (44,7%). Затечено стање по мешовитости са аспекта биоеколошке стабилности може се оценити средње повољним, а проблем газдовања дугорочног карактера је увећање степена мешовитости у овим шумама. Инвентарисано је 16 врста дрвећа у приватним шумама, међу којима су, мада незнатно, заступљени племенити лишћари. Посебан значај има мечија леска као реликтна врста која се јавља спорадично на ширем подручју Штрпца и Бољетина (Чока Њалта). Основни задатак у односу на врсте дрвећа и њихову заступљеност у будућности ће бити увећање учешћа племенитих лишћара у дрвном фонду и интензивнија заштита ретких реликтних и угрожених врста дрвећа.

Садашња отвореност шума Националног парка сматра се оптималном са око 15 km шумских путева/1000 ha (или 15 m/ha). Доступност варира, тако да су поједине наменске целине у Националном парку са превеликим степеном отворености и лако доступне, што их чини осетљивим на антропогене притиске и ризике (Голубачки град, Соколовац, Чока Њалта са Лепенским виром и Велики и Мали Штрбац).

Здравствено стање шума је неповољно. Актуелно епидемијско сушење шума најјаче се манифестује у шумама храста китњака. Узрок сушења су штетни биотички фактори (губари, пепелница, медњача, гљиве, штетни инсекти). Међу узрочницима слабљења и пропадања шумских екосистема су и промене климатских фактора, утицај полутаната, неповољна изграђеност састојина због неадекватног газдовања, учестале градације штетних шумских инсеката и епифитоције патогених гљива. Пратећи интензитет сушења у Националног парка може се констатовати следеће: сушењем је захваћен велики део Националног парка (око 370 km2) с тим што је на већем делу умереног интензитета; и сушење није мимоишло ни једну врсту дрвећа у Националном парку, с тим што је интензивније у састојинама китњака, него у шумама других врста дрвећа.

Шумско подручје Националног парка у целини је средње угрожено од пожара. На подручју су идентификоване три категорије угрожености од пожара: друга на површини од око 240 km2, трећа на око 4 km2 и четврта (у кањону Брњице, Бољетинске реке и Дунава) на око 121,5 km2. За ово подручје су посебно значајне штете од леда и поледице.

Шумама и шумским земљиштем у државном власништву ван обухвата Националног парка газдују ЈП „Србијашуме”. Укупна површина ових шума и шумског земљишта износи око 340 km2, од чега је свега око 16 km2 необраслих површина. Овим простором се газдује плански у складу са одредбама Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), те општим и посебним шумским основама газдовања. Према намени доминирају шуме са функцијом производње техничког дрвета (око 87%) и у функцији заштите земљишта од ерозије (око 11%).

Граница ловишта „Ђердап” поклапа се са границама Националног парка Ђердап и обухвата реку Дунав у дужини од око 100 km. Од укупне површине ловишта ловне површине чине 577,8 km2 или 90,8%.

Важније заступљене врсте дивљачи су: јелен (око 300 грла у односу полова 1:1 што представља пун капацитет овог ловишта), срна (најраспрострањенија и најбројнија крупна дивљач са 700 грла у матичном фонду у односу полова 1:1 што представља пун капацитет ловишта), дивља свиња (око 250 грла у матичном фонду у односу полова 1:1 што представља и пун капацитет овог ловишта), дивокоза (око 100 грла је испод капацитета ловишта који износи око 150 грла у матичном фонду), зец (око 1000 јединки представља пун капацитет ловишта), пољска јаребица (до 240 јединки), фазан (око 50 јединки), медвед (само повремено борави и у овом ловишту), рис (око 5 грла у матичном фонду). У ловишту је присутан велики број трајно заштићених врста, ловостајем заштићених и незаштићених врста.

- 3.1.2.2. Становништво, насеља и социјални развоj

Становништво

На подручју Просторног плана, према Попису 2002. године живело је укупно 41.754 становника, од тога 21% (8.744 становника) живи у девет насеља Националног парка Ђердап, док у 18 насеља ван Националног парка живи 33.010 становника.

Основна карактеристика је изузетно ниска просечна густина насељености (око 27 ст./km2) од чега делимично одступају урбана насеља: Кладово (314 ст./km2), Доњи Милановац (73 ст./km2), Мајданпек (57 ст./km2); Голубац (46 ст./km2) и насеља у непосредној близини Кладова (Давидовац, Кладушница и Нови Сип, 56-44 ст./km2). С друге стране, најнижу насељеност имају обухваћени делови општина Неготин (11 ст./km2) и Кучево (12 ст./km2).

У свим обухваћеним општинама, број становника је континуирано растао све до 1961. године. Након тога, до 90-их година прошлог века, популациони раст на подручју Просторног плана је остварен искључиво због повећања броја становника у општинама Мајданпек и Кладово, као резултат њиховог привредног развоја. Међутим, у последњем међупописном периоду (1991-2002. године), популациона слика се изменила, односно дошло је до великог укупног популационог пада за 2.748 становника по старој методологији пописа, односно чак за 5.162 становника или за 12% по новој методологији, што је последица санкција, кризе и економске рецесије из 1990-их. Једино насеље које је у овом периоду забележило минималан пораст становништва је Нови Сип, али је, са друге стране, трећина насеља изван Националног парка изгубила преко 20% становништва. Демографски најнеповољнија ситуација је у насељу Петрово Село (општина Кладово) које је, посматрано у периоду 1971-2002. године, изгубило готово 80% сталног становништва.

На основу просечне старости становништва (44,6 година), ово подручје се налази у стадијуму најдубље демографске старости, где група старијег средовечног становништва бележи релативно веће учешће (око 30%).

Градска насеља бележе највећи потенцијал у радном контингенту, који у просеку обухвата 65% становништва. На основу опште стопе активности, која износи 44,5%, може се закључити да у контингенту радноспособних преовладава неактивно становништво. У општини Мајданпек је нешто повољнија стопа активности (47,6%), док је изразито неповољна у обухваћеним деловима општина Неготин (34,4%) и Кучево (36,7%), такође због старости њиховог становништва.

У образовној структури становништва старијег од 15 година истиче се релативно веће учешће оних са завршеном средњом школом (око 34%). Неповољна околност је што 26% има завршену само основну школу, 20% становника је са непотпуним основношколским образовањем и 9,5% је без икакве школске спреме. Више и високообразовани чине свега 6,5% одрасле популације.

Етничку структуру становништва одликује релативна хетерогеност, при чему су најзаступљенији Срби (84%), Власи (9%) и Црногорци (2%), док је удео становништва осталих националности, као и удео неизјашњених и неопредељених, изједначен и износи око 2% респективно.

У периоду 1948-2002. године, број домаћинстава је готово удвостручен (са 8.345 на 14.920, према новој методологији, односно 15.742 према старој методологији пописа), а највећи пораст бележе насеља Мајданпек и Кладово, пре свега због опадања просечне величине домаћинства са 4,5 чл./домаћинству на 2,8 чл./домаћинству.

Мрежа насеља

Просторним планом обухваћено је 27 насеља на деловима територија: општине Голубац – 5 насеља, општине Кучево – 3, општине Мајданпек – 8, општине Кладово – 9 и општине Неготин – 2. На подручју Националног парка су делови 9 насеља.

Просторна и функцијска трансформација мреже насеља одвијала се највише под утицајем развоја рударства (Мајданпек и Бор), енергетике (ХЕПС „Ђердап”) и њима комплементарне индустрије. Средња и велика села (према попису из 1948. године), са примарном пољопривредном функцијом за задовољење потреба локалног становништва, имала су доминантну улогу у мрежи насеља. Процесом урбанизације, индустријализације и деаграризације, те трансфером становништва из примарног ка секундарном, а касније и терцијарном сектору делатности значајно је измењена садашња мрежа насеља подручја Просторног плана. Депопулација и сенилизација становништва, на једној страни, и процес урбане концентрације, на другој, довели су до поларизације у насељској структури израженој кроз повећање броја малих, па чак и патуљастих насеља, и већих урбаних насеља (табела I-3).

Табела I-3:  Промене у демографској величини насеља 1948-2002. године

| Тип насеља (број становника) | 1948. (кумулативни збир бр. становника) | 2002.* (кумулативни збир бр. становника) |
| --- | --- | --- |
| Патуљаста насеља (<250) | - | 2 (379) |
| Мала насеља (250-500) | 1 (449) | 6 (2.315) |
| Средња мања насеља (500-750) | 8 (5.250) | 4 (2.687) |
| Средња већа насеља (750-1.000) | 2 (1.748) | 5 (4.223) |
| Велика сеоска насеља и варошице (>1.000) | 16 (30.159) | 7 (9.805) |
| Градска насеља и варошице (>3.000) | - | 3 (22.345) |

* нова методологија Пописа 2002. године

Мрежа насеља на подручју Просторног плана представља фрагменте насеобинских структура општина Голубац, Кучево, Мајданпек, Кладово и Неготин, у којој се ипак може уочити одређена хијерархија:

- у првом реду су општински центри Голубац, Мајданпек и Кладово (са непосредним приградским насељима),

- у другом реду је насеље Доњи Милановац (са Мосном),

- у трећем реду су Волуја-Бродица и Рудна Глава,

- у четвртом реду су остала насеља и засеоци.

Социјални развој

Већину услуга јавних служби становништво са подручја Просторног плана задовољава у својим општинским центрима. Мрежа јавних служби је генерално добро развијена, али је стање објеката, посебно на руралном подручју прилично лоше, оптерећено мањком средстава за одржавање. Такође, константно смањивање броја становника доводи у питање рационално и ефикасно функционисање одређених служби.

Вртићи се углавном налазе у општинским центрима, а поједини функционишу у склопу основних школа. Подручје је релативно добро покривено мрежом основних школа коју чине матичне школе са одељењима у селима, неуједначеног квалитета наставног процеса и постигнућа ученика. Средње образовање заступљено је у општинским центрима, а најчешћи проблем је недовољна опремљеност школа потребним садржајима као што су специјалне наставне просторије, библиотеке, трпезарије и ресторани, спортски терени и остале пратеће услугe. Поред неопходне набавке савремених учила, потребно је прилагођавање школских програма тржишту рада. Мрежу објеката примарне здравствене заштите, поред домова здравља у општинским центрима чине здравствене станице и амбуланте на руралном подручју, а број становника на једног лекара генерално је испод републичког просека. Социјална заштита организована је у оквиру центара за социјални рад у свим општинама. Мрежа објеката културе је релативно развијена, са изразитом концентарцијом објеката у општинским центрима које треба реконструисати. Наменски грађени објекти за потребе културе (домови културе) постоје у већини сеоских насеља, али су углавном у лошем стању и слабо се користе за предвиђену намену.

- 3.1.2.3. Инфраструктурни системи

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Постојећу мрежу друмског саобраћаја на подручју Просторног плана, углавном долинског правца пружања, чине:

- државни путеви I реда, укупне дужине око 189,37 km, и то: бр. 24: Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин, деоница Кучево – Милошева кула (од km 336+111 до km 411+107, укупне дужине 74,996 km, од чега на подручју Плана око 62,66 km), на територији општина Кучево и Мајданпек; бр. 25: Кладово – Неготин – Зајечар, деоница Брана ХЕ „Ђердап” Кладово – Милутиновац (од km 0+000 до km 20+406, укупне дужине 20,406 km, од чега на подручју Плана око 15,63 km), на територији општине Кладово; и бр. 25.1: Пожаревац – Голубац – Доњи Милановац – Кладово, деоница Брана ХЕ „Ђердап” – Голубац,  (од km 0+000 до km 118+645, укупне дужине 118,645 km, од чега на подручју Плана око 111,08 km), на територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово; сви путеви су са савременим застором.

- државни путеви II реда, укупне дужине око 78,83 km, и то: бр. 104: Брза Паланка – Мајданпек, деонице: Брза Паланка – Поречки мост (Паланка), Поречки мост (Паланка) – Поречки мост (преклапање са М25.1), Поречки мост - Доњи Милановац (преклапање са М25.1) и Доњи Милановац - Мајданпек (од 0+000 km до km 64,285, укупне дужине 64,285 km, од чега на подручју Плана око 54,50 km), на територији општина Кладово и Мајданпек; бр. 106: деоница Поречки Мост – Клокочевац, уплив у бр. 25.1 (од km 0+000 до km 11+867, укупне дужине 11,867 km, од чега на подручју Плана око 7,63 km), на територији општине Мајданпек); Р-108а: деоница Малешево –Голубац, (од km 34+970 до km 38+256, укупне дужине 3,286 km, од чега на подручју Плана око 2,19 km), на територији општине Голубац; бр. 250: деоница Кладово – Милутиновац до уплива у бр. 25 (од km 0+000 до km 30+738, укупне дужине 30,738 km, од чега на подручју Плана око 2,02 km), на територији општине Кладово; бр. 256: деоница Турија – Малешево (од km 0+000 до km 17+836, укупне дужине 17,836 km од чега на подручју Плана око 5,98km), на територији општине Голубац; и бр. 249: Штубик – Слатина, деоница Јабуковац – Слатина (од km 0+000 до km 24+011, укупне дужине 24,011 km, од чега на подручју Плана око 6,51 km), на територији општине Неготин; и

- општински путеви, у функцији повезивања насеља са државним путевима I и II реда, укупне дужине око 227,19 km (на основу општинских одлука ) и то на територији општина:

  - Голубац – око 26,63 km (од укупне дужине ових путева на територији општине око 40,8% је са савременим застором) и то: бр. 1: Голубац – Кучево, крак за Кривачу; бр. 2: Голубац – Кучево, крак за Двориште; бр. 18: Кривача – Раденка; бр. 19: Брњица – Црни врх – Раковица; и бр. 21: Добра – Бродица;

  - Кучево – око 19,69 km (од укупне дужине ових путева на територији општине око 49,4% је са савременим застором) и то: бр. 30: Дубока – Раденка; бр. 31: државни пут I реда бр. 24 – Бродица; бр. 32: државни пут I реда бр.24 – Волуја – Старо село; и бр.35: Раденка (Дерезна) –Кривача;

  - Мајданпек – око 90,15 km (од чега је око 34,6% са савременим застором) и то: бр.1: Рудна Глава – Букова Глава – Шопот – Црнајка; бр.3: Мироч – Копана Главица – Штрбац – Голубиње; бр.4: Тополница – Поток Тополница; бр.8: Бољетин – Кошо Брдо (веза државни пут I реда бр. 25 Голубац – Поречки мост); бр.9: Доњи Милановац – Папреница – Обљага Маре – Поречки мост – Мосна; бр.10: Голубиње – Копана Главица – Мало Голубиње (веза државни пут I реда бр.24); бр.11: Голубиње – Штрбац; бр.12: Мосна – Кулма Тура – Косовица – Привод – Селиште – Думбрава – Мосна; бр.17: Доњи Милановац – Студена – Црвена бара – Стара Орешковица; бр.16: Доњи Милановац – Студена – Кулма Бауца – Језеро – Мосна; Л: Бољетин – Лепенски Вир; и Л.17: Мајданпек – Рајкова пећина;

  - Кладово – око 66,39 km (од чега је око 34,0% са савременим застором) и то: бр.1: државни пут I реда бр.25 – Подвршка; бр.2: Подвршка – Петрово село; бр.3: бр.1 – Манастирица; бр.4: Петрово село – Киломе; бр.5: државни пут I реда бр.25 – Манастирица; бр.6: Манастирички гај – Косовица; бр.7: Подвршка – Дурак; бр.8: Подвршка – Велика Каменица; бр.9: Велика Каменица – државни пут I реда бр.25; бр.16: Киломе – Велика Каменица; бр.18: Речица – Подвршка;

  - Неготин – око 24,33 km (од чега је око 31,48% са савременим застором) и то: бр.30: државни пут II реда бр.249 – Вратна – Циганско гробље; и бр.31: државни пут II реда бр.249 –Уровица – Обршје.

Стање државних путева I реда је задовољавајуће, док државне путеве II реда генерално треба реконструисати. Општински путеви су у лошем стању и неопходна је реконструкција и модернизација. У саобраћају доминирају путнички аутомобили са више од 88% заступљености, док на теретна возила отпада просечно око 6%. У табели I-4. приказана је промена просечног годишњег дневног саобраћајa (ПГДС) на државним путевима I реда на подручју Просторног плана. Уочава се тенденција благог пораста просечног броја возила на појединим деоницама (посебно у зонама градова и већих насеља).

Табела I-4: Промена ПГДС на државним путевима првог реда у периоду 2006-2008. године

| Број пута | ознака деонице | Деоница | ПГДС 2006 | ПГДС 2008 | Промена 2008/06 | Дужина деонице, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0283 | Кучево – Дебели Луг | 1262 | 1280 | 18 | 41,1 |
| 24 | 0284 | Дебели Луг - Мајданпек | 1262 | 1280 | 18 | 8,7 |
| 24 | 0285 | Мајданпек - Милошева кула | 706 | 807 | 101 | 25,3 |
| 25 | 1017 | Брана ХЕ Ђердап - Кладово | 2736 | 2830 | 94 | 9,9 |
| 25 | 0295 | Кладово - Милутиновац | 2554 | 2700 | 146 | 10,5 |
| 25.1 | 1401 | Брана ХЕ Ђердап - Поречки мост (Паланка) | 788 | 860 | 72 | 47,0 |
| 25.1 | 0325 | Поречки мост - Доњи Милановац | 758 | 750 | -8 | 9,1 |
| 25.1 | 0326 | Доњи Милановац - Голубац | 621 | 644 | 23 | 51,7 |
| 25.1 | 0327 | Голубац - Браничево | 1352 | 1410 | 58 | 9,1 |

Извор: www.putevi-srbije.rs

Дунав на овом сектору спада у водне путеве великих габарита највише категорије, класа VII, односно представља водни пут за теретњаке дужине од 285 m, ширине од 33,0 до 34,2 m, дубине гажења од 2,5 до 4,5 m и носивости између 14.500 и 27.000 t. Сектор Дунава у Ђердапу је своје квалитативне пловидбене карактеристике добио изградњом ХЕ „Ђердап I” и ХЕ „Ђердап II” чиме су тешкоће за пловидбу узводно од бране отклоњене.

Од пратећих садржаја водног пута Дунавом постоје пристани у туристичке (Доњи Милановац, Текија и Кладово) и теретне сврхе (Јеленске стене и Кладово), као и већи број сидришта и привеза за чамце са неуређеним територијама у приобаљу (у фази реализације је пристан Лепенски вир). Активна улога водних путева у туризму захтева развој већег броја марина и привеза, чији је тренутни ниво опремљености и квалитета незадовољавајући.

Подручје Просторног плана делимично тангира једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Мала Крсна – Мајданпек – Бор – Зајечар (у дужини од око 29 km). Пруга је највећим делом трасирана долином реке Пек, јужно од подручја Националног парка. У односу на друмски саобраћај најзначајнија железничка станица за ово подручје је у Мајданпеку. Железница нема већи значај због неусклађености са другим видовима саобраћаја. Стање је лоше и захтева реконструкцију.

Најближи терминал ваздушног саобраћаја је у Београду који је удаљен од Голупца 130 km, а од Доњег Милановца 210 km и аеродром у Нишу који је удаљен око 230 km. Aеродром „Бор” је неискоришћени потенцијал, којим се може битно унапредити саобраћајна доступност региона Источне Србије.

Постојећи друмски гранични прелаз са полицијском, царинском и капетанском контролом се налазе у Кладову (Ђердап 1 – Портиле де Фиор 1). Речни гранични прелази на Дунаву са суседном Републиком Румунијом су у: Кладову (речни), Доњем Милановцу (речни), Текији (речни) и Голупцу (речни-скелски).

Енергетика и енергетска инфраструктура

Природни услови подручја не омогућавају задовољење сопствених потреба за енергентима, јер не постоје расположиви потенцијали свих енергетских извора. На подручју Просторног плана се налазе само обновљиви енергетски извори (хидроенергија, биомаса, ветар и сунчева енергија), као и највећи произвођач хидроелектричне енергије у земљи - „Ђердап I”.

На подручју Просторног плана развијена је електроенергетска преносна мрежа и трафостанице номиналног напона 400 и 110 kV и дистрибутивна мрежа и трафостанице напона 110, 35, 10 и 0,4 kV. Хидроелектрана „Ђердап I” прикључена је на мрежу 400 kV далеководима (ДВ) према Бору и ТЕ Дрмно, као и са румунским системом. Хидроелектрана „Ђердап II” (иако ван подручја Просторног плана) прикључена је на мрежу 110 kV и има значајну улогу у сигурном снабдевању општина на планском подручју. Мрежа 110 kV напаја се, готово у целини, из два извора: из хидроелектране „Ђердап II” – ван граница Просторног плана (десет агрегата са номиналном снагом од по 27 МW и 5,6 МVar) везане на мрежу 110 kV и из ТС 400/110 kV (300+150 МVА) везане на вод 400 kV Ђердап 1-Ниш 2. Oва мрежа 110 kV повезана је на јужној страни са ТС 400/220/110 kV Ниш 2 (вод Ниш 2-Сврљиг), а на западној страни, водовима Бор 1-Петровац и Мајданпек 3-Петровац са осталим деловима преносне мреже Србије. Поред тога, ова мрежа је преко ТС 110/35 kV Сип и ХЕ Ђердап II повезана, са по једним водом, са мрежом Румуније. Везе 110 kV са суседним преносним системима се користе искључиво у острвском раду и служе за међусобно премошћавање проблема снабдевања у суседним подручјима. Обезбеђено је квалитетно напајање читавог подручја и све ТС 110/х kV у овом делу мреже имају сигурно двострано напајање. За ТС Сип, која се у нормалном погону напаја радијално из ХЕ Ђердап 2, резервно напајање се обезбеђује из суседне Румуније. Дистрибутивна мрежа 35 kV задовољава потребе потрошача. Напаја се из шест (6) ТС 110/х kV од којих се четири (4) налазе на планском подручју (Сип, Мајданпек 1, Мајданпек 2, Мајданпек 3). Те ТС 110/x kV (Мајданпек 1-3) напајају и великог индустријског потрошача РТБ Мајданпек. Задовољавајући квалитет напајања електричном енергијом нема део подручја општине Кучево на правцу далековода 35/10 kV Кучево-Мајданпек, Доњи Милановац због једностраног напајања, као и подручје општине Голубац, јер је ТС 35/10 kV Голубац због мале инсталисане снаге преоптерећена и у нормалном погону и због неповезаности мреже 10 kV са окружењем.

Карактеристика овог подручја је и велики утицај индустријске потрошње захваљујући великом рударском комплексу РТБ Мајданпек.

На подручју Просторног плана није изграђена гасоводна мрежа.

Системи даљинског грејања су развијени у центрима општина Мајданпек и Кладово. Систем даљинског грејања у Мајданпеку има инсталисан капацитет топлотних извора око 45 МWТ и снабдева топлотном енергијом око 70 % домаћинстава у општинском центру. На територији општине Кладово постоје 3 топлане (Центар, Пемци и Брза Паланка) инсталисаног капацитета 28,42 MWT. Изузев постројења у насељу Брза Паланка, старост топлотних извора је преко 20 година, што уз недовољни степен одржавања доводи до великих губитака у топлоти и угрожава сигуран рад система. Ови проблеми су посебно изражени у котларницама Центар и Пемци. Прикључено је око 1.500 домаћинстава или 38 % укупног броја.

Телекомуникациона инфраструктура и пошта

Подручје Просторног планa припада мрежним групама 019 Зајечар (територије општина Неготин и Кладово), 030 БОР (територије општине Мајданпек) и 026 Пожаревац (територија општина Голубац и Кучево). Укупно је укључено 13.645 телефона на 44.000 становника по попису из 2002 године, или 31 телефон на 100 становника. Поред тога су укључени и скромни капацитети за пренос података 432 - 2B+D и свега 3 широкопојасна приступа (30B+D и АDSL).

Од битног утицаја на развој и квалитет телекомуникационе мреже и услуга на овом подручју је постојећа мрежа телекомуникационих оптичких каблова – магистрални оптички каблови Ниш–Књажевац–Зајечар–Бор, Зајечар–Неготин–Кладово и Неготин–Плавна–Рудна Глава–Мајданпек са приводима до већине телефонских централа, као и локални оптички кабл Доњи Милановац – Клокочевац (прикључак на магистрални кабл Неготин–Мајданпек). Ови оптички каблови омогућили су да се центри општина Неготин, Кладово и Мајданпек повежу на телекомуникациону мрежу Србије, док центри општина Голубац и Кучево још увек немају ово савремено средство телекомуникација. Због тога је стање фиксне телекомуникационе мреже у погледу квалитета претплатничке мреже лоше на подручју општине Голубац (сви комутациони системи за замену и 30% двојника) и Кучево (свих 714 претплатника у комутацији је застарело).

Подручје Просторног плана покривају три оператора мобилне телефоније „Теленор” (062 и 063), „Телеком Србија” (064 и 065) и VIP (060 и 061) са 35 базних станица, и то: „Теленор” 12, „Телеком Србија” 13 и „VIP” 10. Покривеност сигналима није уједначена, али како је мобилна телефонија у сталној експанзији, стање се врло брзо поправља.

Изграђена је мрежа репетиторских станица за ТВ и ФМ радио пренос на 17 локација.

Тренутно је у раду 11 поштанских јединица са 24 шалтера. Остварена опслуженост подручја од 1833 становника на један шалтер може се сматрати задовољавајућом.

Комунална инфраструктура

Прикупљање комуналног отпада се територија општина у обухвату Просторног плана је једним делом у надлежности општинских комуналних предузећа. Највећи број села је изостављено из система организованог прикупљања отпада, што за последицу има постојање локалних сметлишта, односно дивљих депонија у близини путева, долинама река и потока, као и повремено неконтролисано спаљивање отпада без мера противпожарне заштите. Поједина рурална насеља у близини општинских и туристичких центара, лоцирана поред државних путева, налазе се у општинском систему прикупљања отпада – Брњица и Добра (општина Голубац), Мосна (поред Доњег Милановца, Мајданпек), Сип и Текија (Кладово). Комунални отпад се углавном, без било каквог претходног третмана одлаже на општинске депоније које по својим карактеристикама не одговарају санитарним захтевима. Национални парк Ђердап је до 2007. године имао изражен проблем несанитарног депоновања комуналног отпада. Кроз пројекат „Санација дивљих депонија и сметлишта на подручју Националног парка за други квартал 2007. године” већи број дивљих депонија је саниран. Овом интервенцијом је очишћено 30 од постојећих 37 дивљих депонија, тако да је на подручју Националног парка остало седам несанитарних депонија (у Брњици, Добри, Бољетину, Голубињу, Мирочу и Петровом Селу).

Насеља Доњи Милановац, Мосна и Тополница (у обухвату Националног парка) и Мајданпек (општина Мајданпек) и Волуја (општина Голубац), укупне токове комуналног отпада одлажу на депонију – јаловиште Беле воде (општина Мајданпек), која је ограниченог временског и запреминског капацитета. Проблем представља и удаљеност ове депоније од појединих села (чак и до 60 километара), услед чега се формирају нова дивља сметлишта, и поред обављене санације и затварања постојећих. На подручју општине Кладово насеља Текија и Сип (у обухвату Националног парка), Кладушница, Манастирица, Давидовац, Подвршка и Велика Каменица одлажу отпад на општинску депонију (која је ван обухвата Просторног плана). На подручју општине Голубац насеља Брњица и Добра (у обухвату Националног парка), Двориште, Раденка и Волуја одлажу свој отпад на општинску депонију Винци (која је ван обухвата Просторног плана), али и на несанирана дивља сметлишта у селима. PET амбалажа се одваја по насељима.

На основу званичне статистике јавних комуналних предузећа општина у обухвату Просторног плана, на територији Националног парка прикупи се око 850 тона комуналног отпада годишње или око 3400m3, са тенденцијом повећања када и остатак сеоских насеља буде обухваћено комуналним услугама прикупљања и одвожења отпада. Овај податак треба узети условно, будући да представља само количину отпада која се званично прикупи од стране општинских јавних комуналних предузећа за поједина, а не сва сеоска насеља. Полазећи од података Пописа становништва из 2002. године и апроксимација датих Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, према којој је просек дневне створене количине отпада 0,6 kg/стан/дневно, процењено је да укупна годишња количина отпада који се продукује на подручју Националног парка износи 2780 тона (3,3 пута већа количина од званичних података). На подручју Просторног плана не продукује се опасни отпад, осим у случајевима одлагања материја, акумулатора и електронског отпада. Општине у обухвату Просторног плана имају изражени проблем сахрањивања због попуњености и малог капацитета гробаља. Значајан проблем представља управљање гробљима, јер су плански грађена једино општинска гробља у надлежности јавних комуналних предузећа, док су неадекватно комунално опремљена и уређена сеоска гробља ретко у надлежности локалних комуналних предузећа. Опремљеност подручја и управљање (општинска јавна комунална предузећа или месне заједнице) зеленим пијацама је релативно задовољавајућа. Пијаце су у већој или мањој мери уређене према одговарајућим стандардима, са израженим проблемом хигијенских услова. Постоје потреба за отварањем нових зелених пијаца.

- 3.1.2.4. Заштита животне средине

Стање квалитета животне средине подручја Просторног плана разликује се између подручја Националног парка и преосталог дела ван заштићеног добра, према степену загађености животне средине, чиниоцима квалитета животне средине и начину решавања проблема загађености. Стање животне средине на највећем делу територије Националног парка је повољно, осим у домену комуналне инфраструктуре (велики број неуређених сметлишта, недовољни капацитети гробља, нерегулисано одвођење отпадних вода). Највиши је квалитет природне животне средине у планинском појасу Националног парка у коме нема интензивнијих привредних активности и саобраћаја. На преосталом подручју Просторног плана (ван Националног парка) релативно је квалитетна животна средине, осим на подручју општине Мајданпек која има карактер девастираног подручја услед активности у РТБ, са местимичном потпуном девастацијом педолошког слоја експлоатацијом минералних сировина.

Следеће активности и објекти имају највећи утицај на квалитет животне средине на подручју Просторног плана:

- енергетика и хидроенергетика са зонама директног непосредног утицаја ХЕ Ђердап 1 на повремено подизање нивоа подземних вода на читавом потезу, промену микроклиме у акумулацији ХЕ „Ђердап 1”; утицаји система даљинског грејања на загађивање ваздуха и друго;

- експлоатација минералних сировина са директним утицајем експлоатације бакарне руде у Мајданпеку (ван Националног парка) и због рударења на површински коповима и каменолома (код Брњице и Текије);

- индустријске активности, директни утицај индустријских зона у Доњем Милановцу и Мосни - електроиндустрија, дрвна индустрија и индустрија металне галантерије и посредни утицај технолошких процеса флотације у РТБ Мајданпек на загађење вода Дунава, загађења земљишта и ваздуха прашином са флотацијског јаловиштa Ваља Фундата на Шашком потоку;

- пољопривреда са директним утицајем активности на ерозију, исушивање, сабијање, закишељавање, заслањивање, еутрофикацију и контаминацију земљишта и вода тешким металима, азотом и фосфором услед коришћења агрохемикалија, нарочито у општини Голубац;

- саобраћај, повећање нивоа загађења ваздуха продуктима сагоревања у инфраструктурним коридорима друмског саобраћаја и нарушавање квалитета реке Дунав услед активности на водном путу;

- несанитарне „дивље депоније” и индустријске депоније, директно загађење земљишта и подземних и површинских вода контаминатима са дивљих депонија на територији Националног парка, као и загађење вода и земљишта секундарним продуктима индустријских депонија у оквиру ХЕ Ђердап I и индустријске зоне у Мосни;

- хидротехничка инфраструктура, загађење испуштањем непречишћених комуналних отпадних вода из општинских канализационих система, испуштањем непречишћених индустријских вода и дренажних вода из пољопривреде у речне токове.

На загађење ваздуха највише утичу рударски објекти у Мајданпеку и индустријски објекти у Доњем Милановцу и Мосни. У њиховој непосредној близини забележене су високе концентрације суспендованих честица и тешких метала, које у одређеним периодима године премашују граничне вредности имисија. Највећи извор прашине су бране флотацијских јаловишта, металуршка постројења и топлане. Један од извора емисије гасова и прашине представљају минирања из рударства. Најугроженија су насеља близу копова, али се утицај прашине врло често простире и до граница Националног парка. Индустријски комплекс Турн Северина има значајан утицај на квалитет ваздуха у Кладову и приобаљу Дунава. Обухваћени делови територија општина Кладово и Неготин могу се сврстати у подручја која немају већа ограничења у погледу квалитета ваздуха, док се општина Мајданпек може се сврстати у подручје са високим степеном загађења, нарочито сумпор-диоксидом, чађи и суспендованим честицама. Квалитет воде Дунава на територији Националног парка је у IIa и IIb класи (квалитет воде Дунава на уласку у Србију је III/IV класа или „ван класе”), због чињенице да је ефлуентни притисак на Дунав загађивача са територије Србије мањи од способности његовог самопречишћавања и чињенице да ђердапске акумулације имају велики учинак на пречишћавање воде, делујући попут великог таложника – биореактора. Квалитет вода осталих речних токова (Бољетинске, Брњичке, Поречке реке и Пека) је посебно угрожен нутријентима, органским и неорганским загађењем (услед испуштања нетретираних комуналних отпадних вода и дренажних вода из пољопривреде) и тешким металима услед пробоја бране на флотацијског депонији „Ваља Фундата” код Мајданпека. Нека од локалних изворишта су угрожена дивљим депонијама (у Сипу), испустима канализационих садржаја (у Кладову, Текији) и лошом санитацијом насеља. На квалитет земљишта на подручју Просторног плана утичу неадекватна пољопривредна пракса (путем неконтролисаног и неадекватног коришћења ђубрива и пестицида) и одсуство контроле воде која се користи за наводњавање. Квалитет земљишта озбиљно нарушавају и ерозиони процеси (екцесивна ерозија – у сливу Косовице, око Велике Каменице, Подвршке, Текије, Петровог села, Волује и ширем подручју Голупца; јака ерозија: у делу слива Поречке реке, на нагибима према Дунаву (Бољетин), око Волује, Тополнице, Кладушнице и Подвршке, као и у Голубињу и друго. Бука је изражена само у зонама непосредног утицаја индустријских постројења и експлоатације минералних сировина и њено дејство је локалног карактера.

На основу Прелиминарног списка постројења која подлежу обавезама из SEVESO II директиве (Министарство животне средине и просторног планирања Репулике Србије, 2009) дефинисана је једна локација (једно постројење вишег реда) које се може сматрати потенцијално опасним са аспекта ризика од удеса на подручју Просторног плана. То је „Фабрика бакарних цеви” Мајданпек, са активношћу прераде бакра.

На подручју Просторног плана идентификовано је неколико „hot spot”-ова (црних тачака) са значајнијим загађењима животне средине, и то: флотацијско јаловиште Ваља Фундата, рударски басен Мајданпек, Шашки поток, депоније у Мајданпеку и друго.

Прекогранично загађење је примећено у домену квалитета ваздуха (индустријска зона Турн Северина), квалитета вода Дунава и његових притока које улазе у Србију. У контексту прекограничног утицаја, Република Србија сарађује са земљама из окружења по питању контроле и утицаја прекограничног загађења, пре свега у односу на квалитет вода реке Дунав.

- 3.1.2.5. Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље и у ванредним ситуацијама

Подручје Просторног плана је својом северном границом у зони посебне намене граничног појаса са Републиком Румунијом (у дужини од око 115 km), у којем, у складу са Законом о заштити државне границе („Службени гласник РС”, број 97/08), постоје ограничења која се односе на кретање и боравак лица, у дубини од 100 m дуж граничне линије на територије Републике Србије, а у надлежности је Министарства унутрашњих послова.

На подручју Просторног плана се налази 9 (девет) објеката и комплекса који су сврстани у следеће категорије: „перспективни” (2), „предати на коришћење МУП-у Републике Србије у функцији контроле државне границе” (5) и „Мастер план” (2).

Кључни инфраструктурни објекат на подручју Просторног плана је ХЕ „Ђердап 1”, са системом заштите приобаља и омогућавања пловидбе, чије угрожавање је могуће ратним разарањима, природним катастрофама и елементарним непогодама са значајним последицама по становништво, насеља, инфраструктуру и стање животне средине.

Подручје је изложено потенцијалном хазарду од елементарних непогода, у првом реду, опасностима од поплава и атмосферских непогода, одроњавања и клизања земљишта, пожара, земљотреса и друго. Интензитет сеизмичког хазарда на подручју Просторног плана, за повратни период од 100 година има средњу вредност од 6,5°MCS.

3.2. Потенцијали и ограничења

3.2.1. Посебне намене подручја

3.2.1.1. Заштита природе, природних вредности и предела

Потенцијали за заштиту и одрживо коришћење природе и природних вредности су:

  - разноврстан и богат дивљи биљни и животињски свет представљен са 1.100 таксона виших биљака, 70 биљних заједница, међу којима су посебно значајне реликтне шумске и жбунасте асоцијације, пространи комплекси храстових и букових шума који покривају две трећине површине подручја, респективним фондом фауне са 150 врста птица, 60 врста риба, преко 30 врста сисара и богатом сисарском и пернатом ловном дивљачи;

  - атрактивни и живописни предели изузетне амбијенталне разноликости, којима главни печат дају Ђердапско језеро, стрми одсеци дунавских клисура, шумовита брда у њиховом залеђу и богињави крашки плато Мироча;

  - изузетни феномени геонаслеђа, међу којима Ђердапска клисура, по свом настанку и морфологији представља јединствен споменик природе, као и палеонтолошка места, природни камени мостови, врела и водопади, реке понорнице и пећине укупне дужине око 16 километара са белом кристалном орнаментиком без премца у Србији;

  - заштићена и за заштиту предложена или планирана подручја од међународног и националног значаја, у првом реду Национални парк Ђердап, а затим споменици природе Вратна, Шупља стена, Рајкова пећина, Бели изворац и објекат геонаслеђа археолошког садржаја Рудна глава;

  - мултифункционалност заштићених подручја, пре свега Националног парка, чији природни садржаји и ресурси подржавају јавни интерес у области науке, образовања и културе и истовремено представљају основу одрживог развоја, пре свега производње електричне енергије, туризма, пољопривреде и органске производње хране, ограниченог коришћења минералних сировина и шума, риболова и друго;

  - искуство Јавног предузећа Национални парк Ђердап на чувању, одржавању и презентацији заштићеног подручја, покретању иницијатива за његово планско уређење, коришћењу природних ресурса који су му поверени, развијању сарадње и партнерства са локалним становништвом и привредним субјектима, посебно државним јавним предузећима; и

  - изузетна заинтересованост институција из области културе, науке, просвете, спорта, туризма, као и различитих удружења да своју делатност односно активности организују на подручју Националног парка.

Основна ограничења и проблеми заштите природе и природних вредности су:

  - недовољна опремљеност Националног парка центрима за посетиоце, улазним станицама, уређеним стазама и видиковцима, елементима уређења и приказивања геолошких и геоморфолошких вредности, информацијама о вредностима које се штите и упутствима за посетиоце и локално становништво о начину њиховог очувања и правилима унутрашњег реда;

  - непотпуна туристичка валоризација и презентација природних и културних вредности на подручју Националног парка;

  - бесправна изградња објеката, посебно у приобаљу Ђердапског језера, и непотпуна покривеност подручја урбанистичким плановима;

  - нерешен проблем комуналних депонија и латентан проблем управљања флотацијским депонијама у околини Мајданпека;

  - експлоатација камена на осетљивим и са становишта утицаја на предео и укупну слику и доживљај Националног парка неподесним локацијама;

  - изузетна изложеност шумских екосистема пожарима и њихова осетљивост на појаве биљних болести и штеточина;

  - недовољна подршка органа локалне самоуправе управљачу Националног парка у остваривању партиципације становништва у заштити природних вредности и одржавању чистоће и реда;

  - недовољна материјално-финансијска и кадровска оспособљеност јавног предузећа -управљача Националног парка за спровођење планова и програма управљања и вршење законом утврђене делатности, посебно у домену чуварског надзора (шуме, лов, риболов), обезбеђења правила унутрашњег реда и реализације пројеката реинтродукције биљака и животиња, санације деградованих површина, уређења и презентације природних вредности;

  - нередовност обезбеђења буџетских средстава за финансирање заштићених подручја и тешкоће у наплати накнада за коришћење подручја Националног парка.

Основни потенцијал представљају очувани и разноврсни природни предели, делимично и културни предели, посебно на подручју Националног парка.

Ограничења и проблеми очувања и уређења предела су: деградација и нестајања природних станишта појединих локалитета у природним пределима, као и уношење алохтоне флоре и фауне; неконтролисана промена карактеристика и запуштеност руралних предела (неодржавани и напуштени објекти, недовољно уређења сеоска насеља, непланска сеча шума и сукцесијe шумске вегетације, неконтролисане промене у коришћењу земљишта и др); дезинтеграција и деградација изграђених, отворених и зелених простора у урбаном и руралном пределу (стихијска и нерегулисана нова изградња, деградација природног пејзажа у урбаним насељима, губитак веза и континуитета отворених простора, зелених површина и коридора у насељима и друго).

- 3.2.1.2. Заштита културних добара

На подручју Националног парка прожимају се природне вредности са материјалним и нематеријалним културним вредностима, што представља потенцијал за развој савременог концепта заштите „територије музеја”.

У ширем смислу, културно наслеђе Дунавског коридора је интегрални део европског културног наслеђа и представља потенцијал за развој културног туризма и укључивање у пан-европске културне путеве, са акцентом на археолошка налазишта и монументалне тврђаве као примере заједничког наслеђа. Кључни потенцијал је реализација пројеката реконструкције, уређења и презентације Лепенског вира и Голубачке тврђаве за који је обезбеђена подршка Европске уније, као и Пута римских императора у Србији за који је добијена подршка фондова Европске уније. Велики потенцијал имају споменици као што су Трајанова табла, остаци Трајановог моста, Диана и Фетислам.

Разноврсност руралног културног наслеђа, нарочито сачувани примери народног градитељства и насељских целина могу да допринесу јачању идентитета Националног парка и идентификације становника и посетилаца са природним и културним вредностима руралних подручја, доприносећи бољем очувању и вредновању културног наслеђа.

Потенцијал представљају назнаке позитивних промена у културној политици које иду у прилог адекватнијем третману културног наслеђа у наредном периоду (ратификација међународних конвенција значајних за обезбеђивање статуса и вредновање културног наслеђа, осавремењивање третмана културног наслеђа и његовог економског вредновања, локалне иницијативе за подршку адекватној заштити и презентацији културног наслеђа од стране органа управљања, удружења грађана и појединаца). Потенцијал представља одрживо коришћење културног наслеђа за развој културних, туристичких и других привредних активности.

Кључна ограничења и проблеми заштите и одрживог коришћења непокретних културних добара су: успорено утврђивање статуса и категоризације непокретних културних добара и застој у стручном рекогносцирању недовољно истражених делова подручја Просторног плана; недовољна заштита, неадекватна презентација и интерпретација непокретних културних добара, у првом реду највреднијег наслеђа од изузетног и великог значаја и добара на Тентативној листи UNESCO-a; непоштовање или недефинисане границе заштићене околине и заштитних зона око културних добара; непокретна културна добра још увек немају третман развојног ресурса и економског добра; неразвијеност стимулација за приватне власнике културних добара представља једну од главних препрека за њихово адекватно одржавање и презентацију; идентификација и вредновање народног градитељства је у почетној фази (израда Атласа народног градитељства); започела је идентификација индустријског наслеђа, али још није извршена његова категоризација, нити је остварена значајнија сарадња на развоју међународних културних веза и презентацији непокретног културног наслеђа; очување и могућност презентације културних добара угрожава бесправна изградња, нарочито у приобаљу Дунава; и непостојање планова управљања непокретним културним добрима којима би се прецизирали услови и подршке за њихово коришћење и презентацију.

- 3.2.1.3. Водопривреда

Основни потенцијали за коришћење и заштиту вода и развој водне инфраструктуре на подручју Просторног плана су:

- сектор Дунава на подручју Просторног плана налази се у високој IIа класи квалитета коју треба очувати и туристички валоризовати;

- мањи водотоци који се сливају са падина Северног Кучаја, Мироча, Дели Јована, Великог и Малог Крша, који су у стању одличног и врло доброг квалитета (класе I, I/II) представљају изванредан еколошки и хидролошки потенцијал, који треба заштитити и очувати;

- река Дунав представља највећи национални потенцијал за коришћење вода, а са приобаљем једно од подручја са највећим развојним потенцијима у Србији. Од тог потенцијала око 7,08 TWh/год. се већ користи у оквиру система ХЕ Ђердап 1 и 2, који испоручује ЕЕС Србије просечно око 23% годишње енергије;

- ток Дунава као европски коридор VII представља врло значајан развојни потенцијал овог подручја;

- приликом реализације обе електране ХЕПС Ђердап делимично или у потпуности су дислоцирана насеља Текија, Мало и Велико Голубиње, Добра, Доњи Милановац, Мосна, Костол, Кладушница и Давидовац, која су заштићена од спољних и унутрашњих вода, опремљена водоводном мрежом и осталим објектима комуналне инфраструктуре, што представља потенцијал за њихов будући развој. Стабилизовани нивои на Дунаву омогућавају развој свих насеља и туристичких локалитета у приобаљу;

- потенцијал представљају сва већа локална изворишта за снабдевање насеља водом, посебно изворишта Царине и Песак (Кладово); извориште Усије (Голубац); извориште у сливу горњег тока Пека и Буковске реке (Мајданпек); изворишта Слатинске реке, Замне и Косовице, док су изворишта Сип, Ваља Моруљ и Ваља Плачње угрожена депонијама Сипа, Кладова и Вајуге и

- орографски и хидрографски услови на Северном Кучају у зони Песаче и Бродице су драгоцен потенцијал који под одређеним условима омогућава реализацију акумулационо-пумпног постројења велике снаге (већег од 2.000 MW), уколико се за тим искаже интерес на нивоу ширег европског ЕЕС.

Развој водне инфраструктуре на подручју Просторног плана подвргнут је бројним ограничењима, међу којима су најважнија следећа:

- водни режими свих притока Дунава су изразито неповољни: неповољни режими малих вода доста дуго трају и представљају ограничење за све видове коришћења вода, санитацију насеља и заштиту вода (насеља и индустрије велике количине отпадних вода испуштају у мале водотоке, а топографски, геотехнички и хидрогеолошки услови лимитирају могућност реализације економски и еколошки рационалних акумулација на мањим притокама Дунава) и врло неповољни режими великих вода, што захтева да се заштита од поплава остварује спровођењем хидротехничких и организационих мера;

- локална изворишта водовода насеља су најчешће из речних алувиона или речних токова што их чини јако осетљивим: (а) у периодима малих вода, када су угрожена и по количини и по квалитету; (б) у периодима бујичних поводања. Пошто нема услова за реализацију регионалних система за снабдевање водом, заштита појединих угрожених изворишта може да представља озбиљно ограничење за развој насеља;

- један од највећих потрошача и загађивача воде - рудник и флотација Мајданпек налази се у горњем делу слива реке Пек (Мали Пек), што је неповољно са аспекта снабдевања водом и заштите квалитета вода Пека. Због тога су јако ограничене могућности одржавања квалитета воде реке Пек у бољој класи од III/IV класе;

- сеоска домаћинства немају вододрживе септичке јаме, већ се отпадне воде и чврсти отпад најчешће евакуишу у непосредно окружење - најчешће у оближње водотоке или у подземље. Због тога се неконтролисано загађују поједини мањи водотоци у горњим деловима слива, као и алувиони из којих се водом снабдевају нека долинска сеоска насеља. Лоше стање санитације насеља све више угрожава иста насеља загађењем изворишта и стварањем услова за хидричне епидемије, посебно у маловодним, топлим периодима;

- морфолошке околности у зони приобаља Дунава не омогућавају да се на разматраном потезу граде топловодни рибњаци.

3.2.1.4. Туризам

Туристички и рекреативни значај подручја заснива се на потенцијалима повољног гео-саобраћајног положаја, Доњег Подунавља, међународног водног пута Дунавом који представља најатрактивнију крузинг линију у Европи, природних и културних вредности Националног парка. Карактеристике реке Дунав (дубина, ширина, сужења клисура Гвоздених врата, природно окружење и слично) која пролази кроз најатрактивнији део свога тока, пружају погодност развоја већег броја туристичких производа и активности (наутички туризам, одмор и активности у очуваној природи, интересовање за културно-историјско наслеђе и друго). Појачано је интересовање иностраних путничких бродова за пристајање на овом делу Дунава. Остали потенцијали туристичке и рекреативне понуде су: излетнички, градски, спортско-рекреативни, сеоски, еколошки, туризам специјалних интересовања, културно-манифестациони, транзитни туризам, бициклистички коридор Eurovelo 6, и друго; знатни угоститељски и нешто скромнији смештајни капацитети; туристичка традиција и створена репутација Дунава; бројне манифестације у функцији туризма; потенцијал за развој ловног и риболовног туризма и друго. Потенцијал развоја туризма представља и могућност за бољу међуопштинску и прекограничну сарадњу са Румунијом (редовним локалним линијама водним путем и стављањем у функцију водних граничних прелаза, сарадњом управа заштићених подручја са обе стране Дунава и слично). Потенцијал представља и повезивање са атрактивном понудом у непосредном окружењу Националног парка (као што су пивнице у Неготинској крајини, манастири и пећине у Хомољу, остали локалитети на Путу Римских императора и друго) и са туристичким потенцијалима прекограничног подручја.

Развој туризма прате следећа ограничења: недовољан обим туристичког промета, мали проценат учешћа страних туриста, неадекватан туристички производ и лош маркетинг, недовољна искоришћеност капацитета током године и друго. Са аспекта очекиване улоге нивоа управљања, ограничења туристичке понуде су на:

- локалном нивоу – недовољна заступљеност квалитетних смештајних категорија комерцијалног карактера; неповољно функционално и техничко стање већине смештајних капацитета; недовољна заступљеност садржаја целогодишње туристичко-рекреативне понуде у простору; недовољно развијена друмска, речно-наутичка, комунална и туристичка инфраструктура као основа за активирање нових туристичких комплекса и пунктова; недовољна опремљеност насеља комуналном инфраструктуром и садржајима јавних служби; недовољна уређеност пратећих садржаја друмских и водних путева са објектима за потребе туриста; некомплетан туристичко информациони систем у погледу промоције туризма, регистрације, категоризације и контроле објеката у функцији туризма; неуједначено развијена подршка туризма у интерпретацији природних и културних вредности; појава немарног односа према природној средини која умањује доживљај туриста и угрожава туристички имиџ (каменоломи који се не рекултивишу, камионски саобраћај ђердапском магистралом, дивље депоније поред путева, бацање смећа у реке, неуређени предео);

- националном нивоу – недовољна државна средства из којих се обезбеђује финансирање капиталне путне и пловне инфраструктуре и иницирање развоја туристичко-рекреативне инфраструктуре; недовољно развијен систем фискалних, кредитних и других субвенција, које би могле да привуку тржишно предфинансирање и улагање у развој туризма и заштиту природних и културних вредности подручја; непостојање целовитих и усклађених законских оквира којим се утврђују права, потребе, интереси и обавезе у обезбеђењу услова за развој локалних заједница у заштићеним природним добрима, на основу којих је могуће обезбедити реалне компромисе са захтевима и потребама заштите; недовољно дефинисане компетенције управљања одрживим развојем туризма у заштићеним подручјима, што се нарочито односи на интересно организовање туристичких и других развојних субјеката и др.

Ограничење у развоју туризма представља и споро усклађивање класификације и категоризације смештајних објеката са законодавством у Европској унији и прилагођавање новим трендовима туристичке тражње који захтевају селективни туризам и специјализовне смештајне капацитете.

- 3.2.1.5. Коришћење минералних сировина

Потенцијали за одрживо коришћење минералних сировина су: орудњења бакра (уз пратеће метале у северним деловима Тимочке еруптивне области) за која ће се на основу истраживања процењивати услови за отварање нових лежишта; резерве злата и волфрама у реону Благојевог Камена; квалитетне количине техничког и архитектонског камена које треба истражити и утврдити економску исплативост и енвајеронменталну прихватљивост експлоатације; поједини рударски објекти који су атрактивни за туристичку понуду (Рудна Глава, злато у алувиону Пека), под условом да се побољша путна ифраструктура и смањи загађеност површинских водотокова (приоритетно Пека).

Ограничења за одрживо коришћење минералних сировина су: непознавање правих потенцијала лежишта минералних сировина (због незавршених истражних радова), изостанак подстицаја за отварање нових рудничких и прерадних капацитета; неадекватно конзервирани рударски погони и пратећи објекти у Благојевом Камену; режими заштите Националног парка ограничавају експлоатацију грађевинског камена и условљавају контролисано и ограничено коришћење уз примену строгих мера заштите животне средине на локалитетима на граници или у близини заштићеног подручја.

3.2.2. Развој подручја посебне намене

- 3.2.2.1. Привредни развој

Привреда

- Основни потенцијал за привредни развој представља саобраћајни и географски положај подручја уз Коридор VII, погранични положај уз границу Румуније (Европска унија), започета међурегионална, прекогранична и суседска сарадња на различитим нивоима, инициране институционалне промене у домену управљања развојем локалне економије. Поред тога, потенцијал се огледа и у релативно квалитетном високостручном кадру, изграђеним привредним, смештајним и услужним капацитетима, крупној регионалној инфраструктури, природним ресурсима, дугој индустријској традицији, и друго. Основни потенцијали подручја Просторног плана су у домену развоја туризма, енергетике, рударства, пољопривреде и шумарства. Подручје Просторног плана располаже значајним стратешким ресурсима и резервама руда бакра, сребра и злата (Мајданпек); лапорца, кречњака и техничког камена (општине Голубац, Кучево, Мајданпек). Поред ХЕ Ђердап 1 и Ђердап 2, разматра се могућност већег коришћења хидропотенцијала Дунава (ХЕ Ђердап 3). Потенцијал представљају погодности за развој пољопривреде – ратарства (Кладово); виноградарства и воћарства (Голубац и Неготин); прераде лековитог биља (Голубац), дрвнопрерађивачке индустрије (Кучево, Голубац и Неготин). Највећи потенцијал има даљи развој малих и средњих предузећа која би требало да запошљавају највећи део радне снаге и да буду фактор раста ефикасности привреде и квалитета производа и услуга. У том смислу посебно је значајан будући развој индустријске зоне у насељу Мосна. Започети процес проширивања и инфраструктурног опремања привредно-индустријских зона од регионалног значаја омогућава повољне услове за могућу селективну реиндустријализацију, развој туризма и транспорта.

Основнa oграничења и проблеми привредног развоја су: недовољно конкурентна и нетрансформисана привредна структура; неповољни енвајеронментални утицаји неодговарајућег третмана и одлагања индустријског и рударског отпада, који укључују загађивање воде, подземних вода и земљишта и смањену доступност чистој води за пиће на многим деловима подручја Просторног плана (експлоатација минералних сировина-Мајданпек, експлоатација лапорца код Голупца, и слично), спорост транзицијског процеса у реструктурирању, реорганизацији и приватизацији јавних и државних предузећа; просторне неравномерности у развијености и размештају привредних капацитета; низак ниво инвестиција; незапосленост; заостајање у примени нових технологија; неликвидност; општи услови који не пружају довољну подршку за јачи развој малих и средњих предузећа, неефикасност коришћења материјалних инпута (сировина, енергената, технолошке воде, земљишта и друго), недовољна инфраструктурна опремљеност привредних локација и друго. Ограничење представља и неповољна старосна, квалификациона и образовна структура становништва. Кључни проблем привреде је недостатак и недовољна доступност средствима и неповољни услови финансирања, чиме је условљен пад производње у свим областима привређивања; спорије реструктурирање привреде, одлив стручног кадра у иностранство и друга подручја. Додатно ограничење представља недовољно квалитетна саобраћајна повезаност са Коридором Х, слаба понуда привредних локација, дужина процедуре издавања дозвола и слично

Једно од важних ограничења за будући развој привреде (посебно производње) на подручју Националног парка су строги услови и стандарди заштите животне средине и све тежи услови прибављања сагласности за инвестициону активност у Националном парку.

Пољопривреда

Основни потенцијал представља промовисање еколошки прикладне, мултифункционалне пољопривреде, која доприноси очувању природне средине, руралног наслеђа, пејзажних вредности и других локално специфичних агроеколошких добара, а тиме и повећању туристичке атрактивности бројних природних, културно-историјских и етнолошких феномена Националног парка. Остваривању оваког концепта одрживог пољопривредног и руралног развоја нарочито погодује следеће: хетерогени природни услови, који пружају могућност понуде широког асортимана квалитетне хране, високе здравствене вредности, на локално туристичко и шире тржиште; значајне резерве за раст приноса и производње у системима традиционалне, интегралне и органске пољопривреде, без штетног утицаја на услове животне средине и биодиверзитет; традиција у производњи квалитетних прерађевина од млека и меса, а местимично и у производњи грожђа и чувених вина; могућности избора еколошки безбедних локација за оснивање и развој малих и средњих предузећа за прераду пољопривредних сировина у руралном залеђу Националног парка; могућности дoпунскoг активирања локалног станoвништва у ширoкoм спeктру разнoврсних туристичких и других кoмплeмeнтарних делатности; и могућности коришћења институциoналне пoдршке oдрживoм пољопривредном и руралном развojу локалних заједница по основу прекограничне и транснационалне сарадње у оквиру IPA програма и других модалитета подршке заштити природе које примењује Европска унија.

Основна ограничења за очување производних и екосистемских функција пољопривредног земљишта произилазе из слабих могућности ситних породичних газдинстава да се приходима од пољопривреде обезбеде средства неопходна за улагања, како у развој, унапређивање и укрупњавање сопственог газдинства, тако и за опремање и одржавање домаћинства према савременим цивилизацијским стандардима. Полазиште за конципирање одговарајућих мера подршке требало би да представља уважавање следећих ограничења: преовлађивање планинског рељефа, са земљиштима релативно ниске производне моћи; дубока старост пољопривредног становништва, која прети не само гашењем домаћинстава са чисто пољопривредним изворима прихода, већ и депопулацијом планинских села; местимична уништеност педолошког слоја експлоатацијом минералних сировина, без поштовања законске обавезе уређења и рекултивације деградираних терена; слаба информатичка основа о променама намена коришћења и изложености земљишта процесима водне и еолске ерозије, дехумизације, салинизације, сабијања и слично; успoрeна дифузиjа нaучнo-тeхничкoг прoгрeсa, сaврeмeних eкoлoшких стaндaрдa, eкoнoмских знaњa и тржишних инфoрмaциja у пoљoприврeдну прaксу, нe сaмo збoг нискoг нивoa oпштeг и стручнoг oбрaзoвaњa прeтeжнoг дeлa пoљoприврeдних прoизвoђaчa, вeћ и збoг нeпoстojaњa oдгoвaрajућe инфрaструктурe рaзвoja, пoсeбнo у дoмeну саветодавне пoљoприврeднe службe, кoнтрoлe примeнe и aтeстирaњa срeдстaвa зa зaштиту биљaкa oд бoлeсти и штeтoчинa, сaнитaциje стајског смештаја и сeoских дворишта и слично; и немотивисаност сеоске омладине за континуирање пољопривредне производње, апатија и неповерење у институције система, пре свега у финансијски систем и удруживање.

Шумарство

Потенцијали за заштиту и газдовање шумама и развој ловства су: велике површине под шумама представљају значајан ресурс локалних заједница за привредни развој, заштиту и њихову туристичку валоризацију; заступљеност око 50 типова шумских и жбунастих заједница; једини рефугијум у Србији у коме се очувало пет развојних серија, које обухватају: полидоминантне шумске заједнице са терцијерним реликтима и већим бројем врста – едификатора; разноврсност врста дрвећа са појединим реликтним врстама, оптимална обраслост шумског земљишта у Националном парку, доминантна заступљеност заштитне функција шума (у режиму заштите другог степена 91,1% државних шума и 100% приватних шума), задовољавајућа заступљеност очуваних састојина, повољно стање састојина по смеси у државним и приватним шумама, оптимална отвореност шума, средња угроженост од пожара; добро стање дивљачи, повољан еколошки капацитет ловишта и висок квалитет гајене ловне дивљачи (јелен, срна, дивља свиња и друго).

Ограничења за заштиту и газдовање шумама и развој ловства су: неповољно стање свих шума по пореклу, недовољно искоришћен производни потенцијал шума (око 50%, услед високог удела изданачких шума, нарочито у приватним шумама), неповољно здравствено стање шума са израженим проблемом сушења шума на скоро целом подручју Националног парка (претежно умереног интензитета, са интензитетом сушења већим од 20% на 22,3 km2), различита ентомолошка и фитопатолошка обољења као потенцијални угрожавајући фактор, док бројно стање појединих врста дивљачи заостаје за еколошким условима станишта.

- 3.2.2.2. Становништво, насеља и социјални развој

Становништво

На подручју Просторног плана, потенцијал за развој становништва је релативно млађа старосна структура градских насеља: Мајданпек, Кладово и Доњи Милановац (примарни центар Националног парка), као и за Голубац који остварује прилив становништва механичким путем. Будући развој становништва је у директној зависности од могућности за запошљавање, односно од активирања привредних и туристичких потенцијала подручја, и развоју услуга.

Основно ограничење су дугорочно изражене неповољне демографске карактеристике подручја Просторног плана, посебно ниска густина насељености, традиционално ниско рађање, изражено старење и то посебно руралног становништва, на које је додатно неповољно утицао застој привреде и политичке, економске и друштвене трансформације током последње две деценије, што је довело до опште депопулацију овог подручја формирајући највећу препреку за обнављање и развој људских ресурса. Депопулација је додатно подстакнута економским разлозима пресељења млађег становништва у развијеније центре Србије, односно одласком у иностранство.

Мрежа насеља

Основни потенцијали развоја мреже насеља су: већ формирани центри са развијеним функцијама рада и услуга, као и насеља са појединим специфичним функцијама; саобраћајна инфраструктура међународног водног пута Дунав са пратећим објектима, примарна осовина развоја подручја (Голубац-Кладово) и формирање секундарне осовине (Доњи Милановац-Мосна-Тополница-Бор), предиспонираност подручја за развој диверзификованих привредних активности.

Основна ограничења за развој мреже насеља су: депопулација и старење становништва свих насеља на подручју Просторног плана; редукција појединих функција центара у мрежи насеља; лоше стање путева, нарочито локалних, и тиме ограничена саобраћајна и комуникацијска доступност већине сеоских насеља, невалоризован потенцијал водног пута, недовољна развијеност комуналне инфраструктуре и друго.

Социјални развој

Потенцијали за рационалнију организацију и повећање квалитета јавних служби су: постојећа мрежа објеката образовања, здравства и социјалне заштите, инициране промене и примена концепта интегрисане бриге о деци и омладини и интегрисане здравствене и социјалне заштите; повећање капацитета и квалитета јавних служби у сарадњи државних установа са приватним сектором и невладиним организацијама, са модалитетима прилагођеним локалним специфичностима (мобилне услуге); благовремено обезбеђење простора за јавне службе и друго.

Основна ограничења за развој и организацију јавних служби су: слаба саобраћајна доступност дела територије; неравномеран размештај корисника; ниска густина изграђености и насељености у сеоским подручјима; привредна неразвијеност; лоше стање грађевинског фонда и опремљености већине објеката јавних служби на руралном подручју и друго. Јавни сектор се суочава са недостатком средстава за адекватно одржавање постојећих објеката, проширење (доградњу) и опремање објеката. Значајно ограничење је и недовољно ангажовање цивилног сектора као активног и продуктивног учесника у организацији услуга јавних служби, уз недовољну укљученост становништва у процес планирања развоја и организовања ових услуга.

- 3.2.2.3. Инфраструктурни системи

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Потенцијали развоја саобраћаја су: водни пут Дунавом као најисплативији саобраћајни правац са великим потенцијалом повећања интензитета промета; могућности за модернизацију и усклађивање свих инфраструктурних система чиме се ствара претпоставка за равномернији развој и економску интеграцију подручја са окружењем; реализација панорамског (гребенског) пута кроз Национални парк; могућност измештања тешког теретног саобраћаја из Националног парка (изградњом пута на правцу Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – Видин – Калафат) и повећање доступности подручја са коридором X, аутопутем Е-75; и друго. Модернизација више граничних прелаза према Румунији интензивираће међуграничну сарадњу, привредне, водопривредне, трговинске, заштитарске, туристичке, културне и друге везе.

Ограничења развоја саобраћаја су: неискоришћени потенцијали водног пута, постојећих пристана и неопремљеност пратећим садржајима за потребе водног пута Дунавом; непостојање дунавске беле флоте за превоз путника; мрежа државних путева II реда и општинских путева је претежно слабог квалитета (готово половина мреже општинских путева нема савремени коловозни застор) и некомплетна у функцији повезивања насеља међусобно и са садржајима будуће туристичке понуде у простору; развијеност јавног линијског друмског превоза путника није задовољавајућа и последица је лошег квалитета локалне путне мреже; појава клизишта и одрона на Ђердапској магистрали; лоше стање железничког саобраћаја који нема већи значај за подручје и није усклађен са другим видовима саобраћаја и друго.

Енергетика и енергетска инфраструктура

Кључни потенцијали енергетске инфраструктуре заснивају се на производњи енергије из обновљивих енергетских извора (хидроелектране на Дунаву-Ђердап 1 и Ђердап 2 (ван плана), мале хидроелектране, биомаса, ветар и сунчева енергија). Биомаса представља значајан енергетски потенцијал, због високе шумовитости подручја, тренда повећања земљишта обраслог шумом. Сунчеву енергију на подручју Просторног плана и његовог окружења карактерише доста висок просек трајања сијања Сунца (у општини Неготин 2.036 сати), што омогућава њено коришћење за нискотемпературне потребе током године путем колектора и пасивне архитектуре. Енергетски потенцијал подручја за децентрализовану производњу електричне енергије представљају и мале хидроелектране (МХЕ). Поред постојећих 11 (по 3 у општинама Мајданпек, Голубац и Кучево и по једна у општинама Кладово и Неготин), инсталисане снаге 4,6 kW и са производњом од 10,3 GWh, идентификовано је још неколико потенцијалних локација. Системи даљинског грејања у Мајданпеку и Кладову представљају значајан капацитет .у задовољењу топлотних потреба домаћинстава (укупно је инсталисано око 74 МWt и прикључено преко 70% домаћинстава у Мајданпеку, односно 38% у Кладову).

Основни проблеми и ограничења енергетике се огледају у: старости енергетских објеката, опреме и мреже; техничким губицима у транспорту и дистрибуцији електричне и топлотне енергије; нерационалном коришћењу енергије, посебно електроенергије за грејне потребе; великој специфичној потрошњи енергије по јединици производа у индустрији, старости и технолошкој застарелости већине изграђених индустријских капацитета; недовољној заштити животне средине; веома ниском степену коришћења обновљивих енергетских извора, непотпуном законском оквиру и финансијским инструментима за коришћење ОИЕ и друго. Подручје Просторног плана још увек нема могућност да користи природни гас, јер није изграђен магистрални гасовод Осипаоница-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Доњи Милановац.

Телекомуникациона инфраструктура

Основни потенцијал за развој телефоније на подручју Просторног плана представља: постојећа магистрална мрежа оптичких каблова, интензиван развој мобилне телефоније, остварен број од 31 фиксних телефона на 100 становника и изградња првих руралних радиотелефонских система. Планираним развојем телефоније обезбедиће се квалитетно покривање подручја основним телефонским сигналом и обезбедити могућност коришћења свих савремених услуга преко GSM мреже. Постојећа мрежа емисионих станица и репетитора обезбеђује добро покривање радиодифузним сигналом свих делова подручја. Оно што предстоји у овој области је дигитализација постојеће мреже, што ће да омогући знатно квалитетнији пријем свих врста радиодифузије. Потенцијал за развој поштанског саобраћаја представља задовољавајући број становника по поштанској јединици, односно поштанском шалтеру.

Основно ограничење за развој телекомуникација представља техничко-технолошко стање мреже: присуство великог броја старијих дигиталних систем СИ2000 и ДКТС; проценат дигитализације мреже износи 72% (номинално 96%); велики број двојника (1.144 или 8,5%, што је знатно изнад републичког просека). Ограничење за развој представља слаба изграђеност приступне мреже нарочито у брдско-планинским и периферним деловима подручја; тешко приступачан брдско-планински терен (дуж главних саобраћајница на правцима Голубац-Доњи Милановац-Текија-Сип и Кучево-Мајданпек); ниске густине насељености на претежном делу подручја, релативно низак ниво економске развијености локалних заједница и слично Ограничење за развој поштанског саобраћаја представља неадекватан просторни распоред поштанских јединица, односно њихова удаљеност од руралних насеља.

Комунална инфраструктура

Потенцијали за развој објеката заједничке комуналне потрошње су: повољна организација прикупљања комуналног отпада из сеоских насеља у Националном парку (Брњица, Добра, Мосна, Сип и Текија); проширење обухвата сеоских подручја за прикупљање отпада имплементацијом програма министарстава надлежних за животну средину и просторно планирање и Националног парка; реализација програма рекултивације и санације постојећих дивљих депонија на подручју и ван Националног парка који се систематски спроводи већ 3 године; организована примарна селекција РЕТ амбалаже на подручју Националног парка која се прерађује у Зајечару (Брзанпласт); могућност отварања рециклажних дворишта на местима санираних дивљих депонија, релативно повољно стање постојећих зелених пијаца чији се ниво опремљености, уређености и комуналног реда може унапређивати.

Ограничења за развој објеката заједничке комуналне потрошње су: тенденција депоновања комуналног отпада на неуређеним и несанитарним депонијама, од којих су неке у процесу затварања; нерегулисано питање прикупљања и депоновања отпада са једног дела руралног подручја; непостојање интегралног система рециклаже; незадовољавајући начин одржавања гробаља, нерегулисане надлежности јавног сектора за управљање сеоским гробљима, мали и незадовољавајући капацитет гробља; незадовољавајући хигијенски услови пијаца (зелених и сточних) и друго.

- 3.2.2.4. Заштита животне средине

За афирмацију заштите и очување квалитета животне средине и одрживог развоја на подручју Просторног плана, потенцијали у погледу квалитета параметара животне средине (ваздух, вода, земљиште и друго) огледају се у следећем:

  - квалитет ваздуха се у односу на присуство СОх, ,SOх, Nox, таложних материја и чађи (осим на делу територије општине Мајданпек) може сврстати у задовољавајући, а у појединим општинама (Кладово, Кучево) као изузетан, повољан за развој рекреативног туризма. Потенцијал представља и могућност конкурисања код приступних фондова Европске уније за успостављање интегралног мониторинга квалитета ваздуха у Националном парку, посебно у зони индустријских постројења, експлоатације камена и минералних сировина, бродоградилишта и лука;

  - квалитет вода Дунава на подручју Просторног плана виши је у односу на квалитет узводног тока и налази се у IIа, евентуално IIб класи квалитета;

  - квалитет земљишта може се сматрати веома повољним (готово без присуства тешких метала и азота, осим у непосредној близини РТБ Мајданпек);

  - квалитет животне средине може се сматрати повољним (категорија незагађене животне средине) на већем делу подручја, са појединачним тачкастим (индустријским), зонским (експлоатација сировина, енергетика) и линијским изворима загађивања (саобраћајни коридори у оквиру Националног парка);

  - пораст еколошке свести грађана, невладиних организација и управљача Националног парка у домену заштите животне средине и природних вредности.

Основна ограничења у погледу квалитета животне средине огледају се у:

  - непостојању мониторинга квалитета ваздуха на територији Националног парка;

  - непостојању система интегралног мониторинга квалитета воде реке Дунав и његових притока на подручју Просторног плана (Пек, Поречка, Брњичка и Бољетинска река), посебно на местима излива отпадних вода и на локацијама загађења из индустрије и енергетике;

  - повећаном загађењу ваздуха, вода и земљишта које настаје као резултат експлоатације минералних сировина (у делу општине Мајданпек), нарочито испуштањем јаловине у локалне потоке којима се посредно загађује и река Дунав тешким металима и пиритом, као и загађивањем подземних токова продуктима експлоатације минералних сировина;

  - индустријској производњи неприлагођеној еколошким захтевима и условима;

  - систематском загађивању вода Дунава индустријским, канализационим и пољопривредним отпадним водама, које садрже различите материје и једињења (нафта и уље, феноли, пестициди, тешки метали, пирит и друго), као и претоваром и утоваром течних и расутих терета;

  - локацијама локалних депонија (сметлишта) у приобаљу и плавној зони Дунава и непосредној близини Бољетинске, Брњичке и Поречке реке што директно утиче на загађење површинских и подземних вода.

- 3.3. Swot анализа

- На основу анализе потенцијала и ограничења подручја Просторног плана и планираног развоја посебне намене, издвојене су основне снаге, слабости, могућности и претње развоју Националног парка (Табела I-5).

Табела I-5:  SWOT анализа

| СНАГЕ (постојеће) | СЛАБОСТИ (унутрашње) |
| --- | --- |
| - Mеђународни, национални и регионални значај природних вредности заштићених и за заштиту планираних подручја: Национални парк Ђердап, високи степен специјске и екосистемске разноврсности, споменици природе (Вратна, Шупља стена) и др; - Mеђународни, национални и регионални значај културних вредности, у првом реду у приобаљу Дунава: археолошко налазиште Лепенски вир, тврђаве и објекти из римског (Диана, Понтес, Трајанова табла) и средњевековног периода (Голубачка тврђава, Фетислам и друго) и друго културно наслеђе на подручју Просторног плана (Рудна глава, Краку Лу Јордан Кастел на Мирочу и др); - Повољан географско-саобраћајни положај подручја на Паневропском коридору VII (најатрактивнији сектор-Ђердапска клисура), подунавске осовине као дела најзначајнијег дунавско-савског развојног појаса Србије; - Изузетни феномени геонаслеђа, међу којима је најзначајнија Ђердапска клисура, а потом кањон Бољетинске реке и Рудна глава; - Водни ресурси - највећи хидроенергетски потенцијал Дунава на току кроз Србију у односу на све друге подунавске земаље (ХЕПС “Ђердап”), и висока класа квалитета речних токова, посебно планинских; - Изузетан туристички потенцијал – велико богатство туристичких ресурса, еколошки очувано подручје, атрактивности културних и природних вредности и релативно добра приступачност дестинацији Дунавом; - Значајни ресурси минералних сировина: руде бакра, сребра и Злата (Мајданпек), лапорца, кречњака и техничког камена (Голубац и друго) и друго; - Шумско богатство Националног парка (једног од најшумовитијих подручја у Републици Србији, око 64%) и потенцијал за ловну производњу и заштиту дивљачи; - Постојећа саобраћајна инфраструктура са израженим могућностима за интермодални саобраћај; - Изузетан потенцијал у обновљивим енергетских изворима – МХЕ, сунчева енергија, биомаса и енергија ветра; - Формирани центри са развијеним функцијама рада и услуга као и насеља са појединим специфичним фукнцијама; - Индустријска традиција и изграђени привредни капацитети у оквиру и ван Националног парка, релативно квалитетан високостручни кадар, изграђена крупна регионална инфраструктура; индустријске зоне у Кладову, Мајданпеку и Мосни; - Погодности за пољопривредну производњу - локална традиција и капацитети за производњу квалитетних прерађевина од меса и млека, вина и воћа; - Преовлађујуће квалитетна животна средина и побољшан квалитет воде на сектору Дунава на подручју Просторног плана. | - Недовољна опремљеност Националног парка центрима за посетиоце, улазним станицама, уређеним стазама и видиковцима, елементима уређења и презентације геолошких, геоморфолошких и других вредности; - Споро утврђивање статуса и категоризације непокретних културних добара и застој у стручном рекогносцирању недовољно истражених делова подручја; - Непотпуна туристичка валоризација и презентација природних и културних вредности; - Недовољна сарадња органа локалне самоуправе и управљача Националног парка у остваривању партиципације локалних заједница и становништва у заштити природних вредности и одржавању чистоће и реда; - Недовољна искоришћеност потенцијала међународног водног пута реке Дунав за развој речног саобраћаја и туризма; - Недовољна уређеност приобаља за потребе развоја туризма; - Неодржавање хидромелиорационих система и недовољна примена наводњавања; - Недовољна изграђеност и одржавање система одвођења и третмана отпадних вода; - Експлоатација камена на осетљивим и са становишта утицаја на предео и укупну слику и доживљај Националног парка неповољним локацијама; - Дугорочно изражене неповољне демографске тенденције, ниска густина насељености и изражено старење; - Изразито неповољни водни режими свих притока Дунава; - Местимично уништавање педолошког слоја експлоатацијом минералних сировина у и ван Националног парка; - Слаба конкурентност привреде, нетрансформисана привредна структура, застарелост технологија, пад инвестиција; - Слаб инвестициони потенцијал пољопривредних газдинстава, недовољно повезивање у ланце производње, прераде и пласмана великог броја ситних произвођача и неразвијена локална партнерства; - Појаве неселективне и неконтролисане сече шума, брање дивљих плодова и лековитог биља, недовољна и неадекватна информисаност становништва у циљу прихватања модела еколошког понашања; - Изложеност шумских екосистема пожарима и њихова осетљивост на појаве биљних болести и штеточина; - Неуједначени услови функционисања и недостатак интегрисаности различитих видова саобраћаја, релативно неквалитетна и некомплетна мрежа државних путева II реда и општинских путева у функцији повезивања насеља међусобно и са садржајима будуће туристичке понуде у простору, неразвијен железнички саобраћај; - Низак степен енергетске ефикасности, како у производњи, преносу, тако и у дистрибуцији и потрошњи електричне енергије; старост енергетских објеката, опреме и мреже; - Проблеми животне средине због загађивања вода Дунава, Пека, Поречке, Брњичке и Бољетинске реке индустријским, комуналним и пољопривредним отпадним водама; загађеност подземних токова продуктима експлоатације минералних сировина у РБ Мајданпек; - Нерешен проблем комуналних депонија и управљања отпадом (у Националном парку) и латентни проблем управљања флотацијским депонијама (ван Националног парка); - Неравномерна развијеност телекомуникационе инфраструктуре, нарочито на потезу Голубац – Доњи Милановац – Текија – Сип; - Недовољна средства за финансирање заштите природних и културних вредности; тешкоће у наплати накнада за коришћење подручја Националног парка. |
| МОГУЋНОСТИ (развојни потенцијали) | ПРЕТЊЕ (развоју) |
| - Мултифункционалност подручја Националног парка са комплементарним садржајима туризма, науке, образовања, културе, производње електричне енергије, пољопривреде, ограниченог коришћења минералних сировина и шума и друго; - Могућност развоја савременог концепта заштите културног наслеђа применом модела територија музеј; могућност за развој културног туризма и укључивање у паневропске путеве културе; - Река Дунав, Национални парк и друга заштићена природна и културна добра, као окосница међуопштинске, међурегионалне и трансрегионалне сарадње; - Повећање капацитета водног пута Дунава; - Могућност већег коришћења хидропотенцијала Дунава кроз изградњу РХЕ „Ђердап 3”; - Различити и бројни потенцијали за развој туризма: заштићене природне и културне вредности, могућности за развој наутичког, еколошког, културног, риболовног, ловног, климатског, транзитног, сеоског и других видова туризма у складу са режимима заштите Националног парка; - Успостављање система одрживог управљања шумама у Националном парку ради унапређења постојећег стања шума, увећања бројности и квалитета дивљачи; - Могућност развоја малих и средњих предузећа – производних и пратећих услужних делатности у складу са режимима заштите Националног парка и уз испуњавање еколошких критеријума, а посебно на постојећим локацијама као што је индустријска зона у Мосни; - Развој еколошки прикладне мултифункционалне пољопривреде, у складу са режимима заштите природе. која доприноси очувању природне средине, руралног наслеђа, пејзажних вредности и других локално специфичних агроеколошких добара, могућност развоја ратарства, виноградарства и воћарства; - Mогућност коришћења обновљивих извора енергије (биомаса, соларна, а ван граница Националног парка и енергије ветра и нових ХЕ); - Позитивни ефекти планиране изградње гасоводне инфраструктуре на животну средину и развој подручја; - Уређењем водних режима могуће је рализовати веће системе за наводњавање врло квалитетног земљишта, са Дунавом као водозахватом (штићени делови иза насипа у зони ХЕ Ђердап 1); - Потенцијали и могућности дијаспоре и повратника из иностранства за различите видове укључивања у привредни развој и унапређење животне средине (пренос знања и технологија, укључивање у изградњу туристичке инфраструктуре и слично). - Интеррегионална, суседска и прекогранична сарадња и реализација заједничких пројеката кроз партнерства, средства различитих европских фондова; заједнички инвестициони пројекти подунавских земаља у оквиру Дунавске стратегије и Дунавско-карпатског програма, као и програма сарадње Националног парка и „Portile de Fier” (Гвоздених врата); - Могућност побољшања квалитета животне средине коришћењем приступних фондова Европске уније за успостављање интегралног мониторинга квалитета ваздуха на територији и ван Националног парка, посебно у зони експлоатације минералних сировина и камена, индустријска постројења, енергетских објеката, бродоградилишта и друго; и интегралног мониторинга квалитета вода Дунава и његових притока. | - Недовољна материјално-финансијска и кадровска оспособљеност јавног предузећа -управљача Националног парка за спровођење планова и програма управљања и вршење законом утврђене делатности, посебно у домену чуварског надзора, обезбеђења правила унутрашњег реда и реализације пројеката реинтродукције биљака и животиња, санације деградираних површина, уређења и туристичке презентације и интерпретације природних вредности; - Недовољна заштита, конзервација и обнова непокретних културних добара, недовољна интеграција заштите културног и природног наслеђа и предела, недовољна валоризација, презентација и интерпретација културног наслеђа; - Нерешавање питања стимулација и компензација становништву и приватном сектору на подручју Националног парка; - Интензивирање непланске изградње, посебно у приобаљу Дунава и на приланим путевима у Национални парк (викенд насеља); - Недовољна међурегионална и прекогранична сарадња на коришћењу потенцијала Дунава као међународног водног пута, за развоју туризма, саобраћаја и др; - Деградација квалитета водних ресурса; - Неефикасан систем финансирања вишенаменског коришћења укупних шумских потенцијала, посебно у границама Националног парка; - Задржавање постојећег система управљања добрима од општег интереса – питање висине, наплате и коришћења ресурсних ренти (водне, шумске, минералне, националног парка); - Недостатак континуираних улагања у туризам, недостатак смештајних капацитета, наутичке инфраструктуре, неразвијеност понуде различитих активности и атрактивно креираних садржаја; - Наставак демографског пражњења подручја, процеса старења становништва, неравномерне просторне дистрибуције становништва и изражене концентрације у приобаљу Дунава; - Ограничени финансијски ресурси за потребе инвестиција и одржавања енергетских капацитета и за иницирање оснивања и изградње индустријских зона и паркова, као и неразвијени модалитети јавно-приватног партнерства у активирању и коришћењу ресурса, инвестицијама, промоцији извоза и др; - Прекогранична загађења, слабости у спровођењу прописа у области заштите природних ресурса и животне средине. |

II.   Принципи, циљеви и општа концепција просторног развоја подручја посебне намене

      - Принципи просторног развоја

Основни принципи заштите, уређења и одрживог развоја подручја Просторног плана које располаже значајним, али недовољно активираним природним потенцијалима и територијалним капиталом, јесу:

- заштита животне средине;

- заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа;

- унапређење територијалне кохезије;

- повећање уређености, конкурентности и ефикасности територијалног развоја;

- усклађен развој са суседном и осталим подунавским земљама;

- просторно-функционална интегрисаност и трансгранично повезивање са окружењем;

- полицентрични територијални развој (посебно јачање везе урбаних и сеоских насеља);

- унапређење саобраћајне приступачности и доступности информацијама и знању;

- развој културног и регионалног идентитета;

- принцип субсидијарности и јавно-приватног партнерства;

- принцип веће транспарентности у доношењу одлука;

- перманентна едукација грађана и администрације и учешће јавности у одлучивању;

- заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби;

- релативизација конфликата у заштити природних и културних вредности и одрживом развоју локалних заједница и у односу на развој других посебних намена обухваћеног подручја.

2. Општи и оперативни циљеви просторног развоја

2.1. Општи циљеви просторног развоја

Полазећи од одредби Просторног плана Републике Србије и посебних намена подручја Просторног плана, а имајући у виду препоруке и стандарде Европске уније у области одрживог развоја у заштићеним подручјима, утврђују се следећи општи циљеви заштите, уређења и одрживог развоја подручја:

- обезбеђење трајне и интегрисане заштите природних вредности Националног парка и непокретних културних добара и њиховог одрживог коришћења за едукацију и научна истраживања, презентацију јавности, рекреацију, туризам и комплементарне активности; и за јачање регионалног идентитета подручја посебне намене;

- унапређење коридора VII побољшањем пловидбених услова за VII класу пловног пута, развојем неопходне пратеће инфраструктуре и речног саобраћаја на Дунаву;

- интегрално уређење, заштита и коришћење водних ресурса које подразумева развој вишенаменских водопривредних и хидроенергетских система оптимално уклопљених у заштићено подручје Националног парка и његово еколошко окружење;

- стварање услова за одмор, рекреацију и едукацију посетилаца о природним и културним вредностима подручја, организовањем садржајно заокружене туристичке понуде усклађене са режимимa заштите Националног парка и интегрисане у понуду туристичке дестинације Доње Подунавље;

- одрживо коришћење минералних сировина, санација и заштита животне средине и ограничавање експлоатације камена у Националном парку, контролисана експлоатација и примарна прерада руде бакра у оквиру рударског басена у околини Мајданпека (ван Националног парка);

- обезбеђење услова за задржавање и насељавање становништва вишим квалитетом живљења и привређивања, заштитом егзистенцијалних интереса локалних заједница и становништва, повећањем саобраћајне доступности и повезаности подручја с окружењем, јачањем функција и уређености урбаних и руралних центара, очувањем и ревитализацијом сеоских насеља;

- привредни опоравак и остваривање одрживог привредног раста у делатностима комплементарним посебним наменама подручја, које су способне за конкурентски наступ на домаћем и извозном тржишту, ради запошљавања и повећавања просперитета локалног становништва и повећања социјалне кохезије;

- подршка развоју мултифункционалне пољопривреде засноване на традиционалној производњи високовредних локалних производа и пружању агроеколошких услуга, у складу са специфичним захтевима заштите и одрживог коришћења природних и културних вредности, биолошке и предеоне разноврсности;

- успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем подручја са посебним наменама.

2.2. Оперативни циљеви просторног развоја

Оперативни циљеви заштите природе, природних вредности и предела су:

- одржање специјске разноврсности дивље флоре и фауне и њено повећање реинтродукцијом несталих аутохтоних врста животиња и биљака;

- очување станишта, јачање, бројчано снажење и просторно ширење популација заштићених, односно ретких, угрожених и критично угрожених биљних и животињских врста;

- идентификација међународно значајних еколошких подручја односно станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне по програму NATURA 2000;

- одржање екосистемске разноврсности и заштита природних и агроекосистема од инвазивних врста биљака и животиња, као и од других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене у природни и агробиодиверзитет;

- управљање развојем и уређењем предела интегрисано са заштитом природних и културних вредности и одрживим развојем подручја;

- очување и унапређење квалитета животне средине у зонама посебних природних вредности, умерено повећање површине под шумом, очување и унапређење разноврсности и аутохтоности дендролошког састава, побољшање структуре шумских састојина;

- конзервација делова подручја у затеченом, приближно изворном стању ради заштите интегритета и спонтаног функционисања њиховог укупног природног комплекса за научне, образовне и културне потребе;

- очување, уређење и одрживо коришћење локалитета, природних објеката и појава који својим геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности геонаслеђа;

- очување старих, по димензијама и врсти репрезентативних и у другом погледу значајних стабала дрвећа и њихових групација;

- заштита старих стабала агрокултуре;

- санација и рекултивација површина деградираних људским активностима;

- одрживо коришћење природних ресурса, предеоних, биолошких и других вредности у циљу социо-економског развоја и стварање услова да се ти ресурси и вредности учине доступним људима ради уживања у природи, одмора (туризма и рекреације), бављења науком, образовањем и спортом, имајући првенствено у виду добробит локалне заједнице и

- контролисање утицаја развоја на предео, пре свега у погледу задржавања и очувања постојеће структуре и повезаности међу стаништима.

Оперативни циљеви заштите непокретних културних добара (НКД) су:

- заштита, уређење и презентација установљених и предвиђених за заштиту НКД;

- очување аутентичности НКД и њиховог природног окружења;

- туристичка интерпретација материјалног и нематеријалног културног наслеђа;

- укључивање културног наслеђа у европске и националне путеве културе.

- Оперативни циљеви заштите и коришћења вода и развоја водопривредне инфраструктуре су:

  - модернизација и изградња пратеће инфраструктуре међународног пловног пута;

  - побољшање радних перформанси електрана ХЕ Ђердап 1 и 2 и побољшање режима рада ХЕ Ђердап 2 (ван граница Просторног плана) са елементима варијабилног режима;

  - трајно решење снабдевања водом: урбаних насеља са обезбеђеношћу не мањом од 97% и сеоских насеља са обезбеђеношћу 95%, уз заштиту и оптималну експлоатацију локалних изворишта (површинских и подземних) вода и повећање поузданости локалних водовода; индустрије захватањем техничке воде из Дунава (у зони Кладова са обезбеђеношћу од 99%) и слива Пека (у зони Мајданпека са обезбеђеношћу од 97%);

  - трајно обезбеђење класа квалитета свих водотока, с тим да се сви мањи водотоци на подручју Националног парка Ђердап задрже у I и IIа и IIб класи квалитета;

  - уређење водних режима и заштита од поплава: насеља крај Дунава од стогодишњих великих вода, пољопривредна земљишта и мала насеља од педесетогодишњих великих вода;

  - завршавање канализационих система са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Мајданпеку, Кладову, Текији, Доњем Милановцу, Добри и Голупцу, и санитација сеоских насеља, приоритетно у зонама изворишта водоснабдевања;

  - остваривање поуздане заштитe од унутрашњих вода у зони успора, допуном и обновом постојећих дренажних система;

  - изградња малих акумулација у складу са режимима заштите природних и културних вредности, водним режимима и другим водопривредним системима;

  - антиерозиона заштита сливова применом биолошких мера заштите.

Оперативни циљеви развоја туризма су:

- комплексна валоризација природних и створених туристичких потенцијала, у складу са трендовима светске и домаће тражње, стандардима међународног тржишта и социо-економским интересима, пре свега локалних средина;

- организовање садржајно заокружене и интегрисане понуде туристичких комплекса у оквиру дестинације Доње Подунавље, подржане комплементарним активностима;

- реализација садржаја понуде за целогодишњи туризам и виши квалитет доступности понуде, подржан различитим модалитетима саобраћаја;

- формирање визитор центара и информативних туристичких пунктова за туристичке комплексе у оквиру дестинације Доње Подунавље;

- правовремена резервација и уређење најатрактивнијих зона за развој туризма;

- побољшање ефикасности управљања развојем туристичке дестинације, комплекса и места, приоритетно координацијом активности и усклађивањем интереса заштите природе, НКД и развоја туризма и друго.

Оперативни циљеви одрживог коришћења минералних сировина су:

- израда пројеката и планова санације и рекултивације дела подручја Националног парка где се одвија, односно где је завршена експлоатација минералних сировина;

- истраживање и утврђивање економски интересантних резерви минералних сировина; и

- доследна примена прописа и стандарда заштите животне средине (посебно у домену безбедности одлагања флотацијског материјала и примене принципа Best available technology) у рударском басену Мајданпек (уз модернизацију, ре-инжењеринг и побољшање техничко-технолошке и кадровске опремљености рудника и постројења за прераду минералних сировина);

Оперативни циљеви развоја и размештаја становништва су:

- спровођење подстицајних мера за јачање репродукционе снаге становништва што подразумева ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада и родитељства, борбу против неплодности, популациону едукацију, активну улогу локалне самоуправе и друго;

- задржавање и насељавање контингената млађег, посебно женског становништва стимулисањем локалног запошљавања и самозапошљавања и увођењем програма формалног и неформалног образовања којима би се омогућила преквалификација, доквалификација и други облици усавршавања радне снаге, односно развој система сталне обуке на раду и образовања за рад;

- увећање просторне и професионалне мобилности и флексибилности радно активног становништва; и

- развој стимулативних мера којима би се умањила емиграција висококвалификованих и високообразованих кадрова као битног фактора у повезивању конкурентности и иновативности планског подручја.

Оперативни циљеви развоја мреже насеља су:

- јачање и развој функција, унапређење идентитета и уређености општинских и микроразвојних центара и њихових функцијских веза;

- побољшање доступности руралног подручја повећањем квалитета локалне путне мреже, развојем комуналне инфраструктуре, фиксне руралне и мобилне телефоније, ширењем мреже и вишим квалитетом услуга јавних служби;

- подстицање и усмеравање социоекономске трансформације сеоских насеља дифузијом информација, знања и вештина, дисперзијом привредних активности и повећаном мобилношћу становништва и

- контрола концентрације становништва и привредних активности, коришћења и изградње простора у приобаљу Дунава и дуж јавних државних путева, уз санацију и рехабилитацију неплански изграђених насељских целина.

Оперативни циљеви социјалног развоја су:

  - развој одрживе мреже и диверзификација услуга јавних служби у центрима у мрежи насеља у домену предшколског васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, физичке културе и спорта, јавних власти, информатике и друго;

  - флексибилнија организација мреже услуга и објеката јавних служби у јавном, приватном и невладином сектору; подстицање иновативних и интегрисаних програма образовања, здравствене и социјалне заштите, културе и физичке културе; и развој специјализованог превоза за различите категорије корисника како би се омогућило равноправно укључивање и равномерније коришћење услуга свим корисницима;

  - остваривање обавезујућих минималних стандарда за активности из категорије обавезних услуга од јавног интереса на целом подручју Просторног плана;

  - рационално коришћење и задржавање објеката и простора наменски грађених за потребе услуга јавних служби и

  - инстутуционално унапређење укупног сектора социјалног развоја.

Оперативни циљеви развоја привреде су:

- формирање привреде засноване на знању, унапређењем подршке свим облицима иновација, повећаном инвестирању у истраживања и развој, као и еко-реструктурирање привреде;

- искоришћавање основних потенцијала у области хидроенергије, шумарства, пољопривреде и туризма; успостављање одрживе структуре индустрије и рударства подршком реструктуризацији рударског, индустријског и енергетског комплекса; и диверсификација економских активности;

- равномернији размештај капацитета у складу са режимима заштите природних и културних вредности, обезбеђење локација различите опремљености и пословно-инвестиционих услова за привлачење инвеститора;

- економско-еколошка рехабилитација постојећих прерађивачких капацитета, применом еколошки ефикасних технологија, штедњом сировина, енергената и воде, смањењем индустријског отпада и транспорта;

- јачање политике запошљавања, едукације, преквалификације и креирање промена на тржишту рада, подршком развоју предузетништва и малих и средњих предузећа у производњи и услугама.

Оперативни циљеви заштите и коришћења пољопривредног земљишта и развоја пољопривреде су:

- заштита агробиодиверзитета прихватањем специфичних производних пракси такозвано „пољопривреде ради заштите”, која доприноси очувању биљних и животињских врста и станишта са статусом заштићених природних вредности и реткости;

- спречавање заузимања пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе планским уређењем и ефикаснијом контролом изградње, нарочито у рубним зонама насеља уз обалу Дунава;

- заштита пољопривредног земљишта од ерозије, смањивања нивоа органских материја, салинизације, сабијања и других видова деградације природним и антропогеним факторима – успостављањем еколошки повољнијих односа измећу интензивних култура, травњака, шума и изграђених терена, усклађивањем начина обраде пољопривредног земљишта са нагибом терена и применом других еколошки прикладних агротехничких и заштитних мера;

- заштита пољопривредног земљишта од загађења опасним и штетним материјама – избором и провером еколошке прихватљивости локација и опремањем комуналном инфраструктуром објеката сточних фарми и прерадних капацитета, санитацијом села, уређењем пољских путева и слично, као и појачаним инспекцијским надзором складиштења, примене и уништавања агрохемикалија и њихове амбалаже;

- заштита воде, ваздуха и климе од загађења проузрокованог обављањем пољопривредне делатности – применом одговарајућих мера и техника за конзервацију земљишта, редуковањем употребе минералних ђубрива и пестицида у биљној производњи, ослањањем развоја сточарства на капацитете локалних ливада и пашњака, као и промовисањем других мера и активности које су условљене захтевима за хармонизацију домаћих прописа и праксе са стандардима Европске уније, посебно Директиве о нитратима и Директиве о употреби отпадних вода у пољопривреди;

- побољшање производно-економског потенцијала пољопривредног земљишта – укрупњавањем земљишних поседа, изградњом и одржавањем система за одводњавање и наводњавање, спровођењем агромелиорација, уређењем ливада и пашњака, рекултивацијом земљишта деградираних експлоатацијом минералних сировина и коришћењем земљишта у складу са правилима кодекса добре пољопривредне праксе;

- побољшање општих услова живљења на селу, унапређивањем производње, прераде и пласмана традиционалних пољопривредно-прехрамбених производа, препознатљивог имена порекла и квалитета (регионално брендирање), у садејству са развојем туризма, домаће радиности, занатства и трговине, обновом и уређењем села;

- успостављање и развој локалних партнерстава актeра из јавнoг и цивилнoг сeктoра за спровођење интегралних развојних стратегија/програма, као и за јачање прекограничне и транснационалне сарадње по питањима заштите пољопривредног земљишта и спровођења других мера подршке одрживом развоју пољопривреде и села.

Оперативни циљеви заштите и коришћења шума и развоја шумарства су:

- заштита и очување шума на подручју Националног парка;

- очување заштићених реликтних, ретких и угрожених врста флоре и фауне;

- противерозиона заштита земљишта и заштита изворишта вода и водотока;

- вишенаменско рекреативно коришћење укупних потенцијала шумског подручја;

- производња дрвета и осталих производа из шуме у циљу полифункционалне оптимализације стања и

- истраживања биоеколошких карактеристика шумских заједница и природних феномена, посебно реликтних, ретких и угрожених врста флоре и фауне.

Оперативни циљеви развоја ловства су:

- побољшање природних услова станишта за све врсте дивљачи и заштита ретких и проређених врста (трајно заштићене врсте);

- постизање одређеног броја и квалитета, полне и старосне структуре, густине популације у складу са природним условима у ловишту и

- коришћење дивљачи кроз ловни туризам и рекреативну активност чланова Ловачких удружења „Ђердап” и „Куна”.

Оперативни циљеви развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре су:

- развој речног саобраћаја на Дунаву – Коридору VII, повећањем ефикасности и унапређењем технологије у превозу робе и путника, повећањем обима саобраћаја, повезивањем са путном и железничком мрежом;

- реконструкција постојећих и етапна реализација планираних државних и општинских путева, развој европских и локалних бициклистичких и пешачких стаза ради повећања доступности подручја, омогућавања туристичке презентације природних и културних вредности, боље повезаности центара у мрежи насеља, туристичких комплекса, места и пунктова и зона/локалитета привредног развоја;

- изградња обилазнице око Голубачке тврђаве и општинских центара;

- достизање адекватне покривености системом јавног линијског аутобуског превоза одговарајућег квалитета на подручју Националног парка  и туристичке регије Доње Подунавље;

- модернизација техничких и других елемената пруге који ће омогућити бржу и ефикаснију услугу (укључујући електрификацију) и друго.

Оперативни циљеви развоја енергетике и енергетске инфраструктуре су:

- одржавање, ревитализација, модернизација и доградња електроенергетске инфраструктуре у складу са захтевима заштите природних и непокретних културних добара и заштите животне средине, за довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање енергијом свих потрошача на обухваћеном подручју;

- повећање производње енергије засновано на већем коришћењу хидроенергије и локално расположивих обновљивих извора, за децентрализовану производњу електричне енергије и задовољавање аутономних и локалних топлотних потреба, у оквиру такозване мале енергетике;

- повећање енергетске ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије доношењем и обавезном применом општинских програма, у складу са стандардима енергетске ефикасности и обезбеђењем подршке економских инструмената и организационих мера;

- гасификација подручја Просторног плана, коришћењем течног нафтног гаса (пропан-бутан) у индустрији и домаћинствима до изградње магистралног гасоводног система;

- заштита предвиђених коридора енергетске инфраструктуре, у првом реду електроенергетске мреже, од непланског коришћења и изградње објеката; и

- едукација локалног становништва о неопходности штедње и рационалног коришћења енергије кроз добро осмишљене програме и демонстрационе пројекте.

Оперативни циљеви развоја телекомуникационе инфраструктуре су:

- техничко осавремењавање постојеће и изградња технички квалитетне и поуздане телекомуникационе мреже (којом ће се постићи густина покривености подручја од 40 телефона на 100 становника до 2015. године, односно 60 телефона на 100 становника до 2025) и обезбеђење приступа интернету у свим деловима мреже;

- изградња посебне мреже радио система за слабо насељени део подручја, којом би се подржао развој туризма и микроразвојних центара, ради стварања услова за квалитетнији живот;

- повећање процента покривености простора услугама мобилних телекомуникација;

- усклађивање избора траса за полагање оптичких каблова и локација за антенске стубове руралне РР и мобилне телефоније са режимима заштите природних и културних вредности;

- повећање и уједначавање доступности поштанског саобраћај на целом подручју Просторног плана.

Оперативни циљеви развоја комуналне инфраструктуре су:

- затварање и санација постојећих депонија (1-3 године након затварања) и рекултивација земљишта на територији Националног парка (препоручљиво за лоцирање рециклажних дворишта/зелених острва), уз усмеравање отпада ка регионалној санитарној депонији „Халово 2” у Зајечару;

- установљавање децентрализованог система управљања отпадом у сеоским насељима системом мобилних центара;

- заустављање и санкционисање линијске дисперзије депонија дуж сеоских путева, речних токова и у близини сеоских и градских насеља; и

- преусмеравање опасног отпада на регионално складиште у Нишавском округу, или на мање регионално складиште на територији Тимочке крајине и реализација центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава.

Оперативни циљеви заштите животне средине су:

- утврђивање система мера за ограничавање утицаја активности које су у конфликту са заштитом природе и животне средине (активности експлоатације минералних сировина, развој индустрије, активности у оквиру енергетских постројења, просторна дисперзија депонија и друго);

- развој интегралног катастра загађивача, приоритетно на територији Националног парка;

- повећање обима инвестиција за заштиту животне средине у Националном парку, кроз инвестиционе фондове Европске уније;

- развој интегралног информационог система заштите природе и заштите животне средине у оквиру геопросторног информационог система за територију Националног парка;

- санација и рекултивација површина деградираних људским активностима и елементарним непогодама;

- контрола емисије штетних материја и спречавање инцидентних неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште;

- постизање „доброг еколошког статуса” Дунава, Пека, Поречке, Бољетинске реке и других водотокова;

- контролисано коришћење агротехничких мера које негативно утичу на животну средину;

- унапређење чистоће десног приобаља Дунава и непосредног окружења изграђених целина, саобраћајних коридора и зона рекреације;

- побољшање информисања и примарна едукација становништва и посетилаца о заштити животне средине, и

- повећање учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет животне средине.

3.  Регионални положај и међународни аспекти 
развоја подручја посебне намене

Подручје Просторног плана налази се у такозваном „Доњем подунављу” или „Ђердапском подунављу”, у источној Србији и припада региону Jужна и источна Србија. У обухвату је два административно-управна округа: Браничевског на западу (делови општина Голубац и Кучево) и Борског на истоку (делови општина Мајданпек, Кладово и Неготин).

Подручје Просторног плана је својом северном границом непосредна погранична зона ка Републици Румунији у дужини од око 115 km, док је граница са Републиком Бугарском, преко Неготина удаљена око 35 km. Веза са овим суседним земљама, односно Европском унијом остварује се преко граничних прелаза – са Румунијом преко ХЕ „Ђердап 1” (у обухвату Просторног плана) и ХЕ „Ђердап 2”-Кусјак (ван обухвата Просторног плана); и са Бугарском преко граничног прелаза Брегово (ван подручја Просторног плана). Поред ових друмских, везе се остварују и преко речних граничних прелаза (лука и пристаништа) на водном путу Дунав, и то у Доњем Милановцу и Текији (у обухвату Просторног плана) и у Прахову (ван обухвата Просторног плана).

Везе са другим деловима Републике Србије остварују се првенствено државним путем I реда бр. 25.1, такозваном „Ђердапском магистралом”, (једна од ретких попречних веза у Србији) која повезује насеља на обали Дунава и, преко Великог Градишта, интегрише подручје Просторног плана са Смедеревско-пожаревачком агломерацијом (са Костолцем и Ковином), коридором X и даље са Београдом. Ово је примарна развојна осовина Србије и подручја Просторног плана, којој посебан значај даје међународни водни пут Е-80, односно коридор VII.

Преко Доњег Милановца, Мосне и Тополнице, државним путем II реда бр. 106 остварује се веза са тимочком развојном осовином и регионалним центром Бор и центром државног значаја Зајечаром. Ово је секундарна развојна осовина подручја Просторног плана.

За просторно-функцијску трансформацију подручја Просторног плана најзначајнији су утицаји следећих центара у окружењу:

- Београда (главни град, национални центар међународног значаја) и, у нешто мањој мери, Ниша (макрорегионални центар) урбаних агломерација високе атрактивности услед концентрације капитала/инвестиција и радних места, чиме се врши велики утицај на демографску и социоекономску трансформацију подручја Просторног плана и Србије у целини, пре свега селективном емиграцијом млађег, фертилног и образованог контингента становништва; и

- Смедеревско-пожаревачке агломерације (са Ковином-Костолцем), те регионалних центара Бора и Зајечара, са развијеним привредним комплексима експлоатације минералних сировина, енергетике, комплементарне индустрије, сектора услуга и услуга високог образовања, здравства и културе.

Интегрисање подручја Просторног плана у шири регионални контекст подразумеваће уважавање најважнијих европских докумената којим је дефинисан просторни развој, као и примену њихових препорука за остваривање међународне, а посебно прекограничне сарадње. Међународна сарадња првенствено ће се односити на развој инфраструктурних система, очување природних ресурса и одрживи развој, заједнички наступ код Европске уније и других релевантних међународних асоцијација за реализацију развојних програма, привредне и друге сарадње и јачање партнерства на нивоу локалних власти. Покретач сарадње у области инфраструктурних система биће даљи развој хидро-енергетских система „Ђердап 1”, „Ђердап 2” и планирана „Ђердап 3”, те водног пута Е-80. Поред ових развијаће се трансгранични енергетски преносни системи (електроенергетски водови и гасовод), друмска и железничка мрежа, те гранични прелази.

Идентификација и успостављање мреже еколошки значајних подручја NATURA 2000 (Special Areas of Conservation–SACs и Special Protection Areas–SPAs), вршиће се према посебним пројектима, сходно меродавним европским директивама у процесу приступања Европској унији, уз процену да та подручја неће значајније повећати обухват заштите простора са природним вредностима на подручју Просторног плана.

Дугогодишња међународна сарадња, пре свега са подунавским земљама, остварује се заједничким споразумима о обезбеђивању пловности на међународном водном путу, Коридору VII. Ова сарадња ће се интензивирати и проширити на различите аспекте развоја у спровођењу Заједничке свеобухватне стратегије за земље дунавског слива (Дунавска стратегија Европске уније, 2010. година). Међународна сарадња на просторном развоју Коридора VII и подручја овог просторног плана одвијаће се у склопу активности на остваривању пет приоритетних области утврђених Дунавском стратегијом Европске уније:

- развоју транспорта, енергетике и информационо-комуникационих технологија (ИКТ) дуж тока Дунава – приоритет има ратификација и примена Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима међународног значаја,  успостављање прописаних габарита водног пута на критичним секторима, обезбеђење безбедне пловидбе чишћењем појединих сектора, развијање неопходне инфраструктуре водног пута, развој речне флоте и успостављање пуне контроле саобраћаја развојем информационих сервиса;

- заштити животне средине и одрживом коришћењу природног богатства у сливу реке Дунав – примена европских директива о водама и о заштити животне средине; сарадња на очувању подручја са међународним, прекограничним и националним заштитним статусом; развој националне еколошке мреже;

- економском развоју и јачању регионалне сарадње и партнерства у региону Подунавља – развој и подршка транснационалној и прекограничној сарадњи у припреми и спровођењу пројеката економског развоја, руралног развоја, развоја туризма и других економских активности;

- успостављању система сигурне пловидбе и афирмације принципа владавине права у сливу реке Дунав – јачање контроле преласка државне границе (гранична полиција) и контроле водног пута (речна полиција); сарадња на успостављању јединственог система за рано упозоравање о поплавама, мапирању и управљању ризицима од поплава, процедура за заједничко деловање у случају прекограничних техничко-технолошких пловидбених акцидената;

- стварања економије знања кроз сарадњу у региону Подунавља и активна улога науке у постизању циљева Стратегије.

Прекогранична сарадња од значаја за подручје Просторног плана остварује се у оквиру: IPA прекограничних програма Србије са Румунијом, прекограничне сарадње подручја са природним вредностима (посебно у оквиру активности на заштити карпатских подручја, мреже дунавских паркова), европског зеленог појаса (то јест зеленог коридора дуж границе са Румунијом) и европског пута културе (Дунавски пут).

Трансгранична сарадња са Румунијом успостављена је изградњом ХЕПС „Ђердап”. Програми прекограничне сарадње са земљама Западног Балкана (од 2004. године) намењени су спровођењу заједничких локалних иницијатива са обе стране границе. Програми и пројекти се кофинансирају из претприступних фондова (до краја 2006. године CARDS, док је за период 2007-2013. година на снази IPA фонд). Програми прекограничне сарадње подесни су за спровођење секторских планских решења, посебно у области развоја инфраструктуре и туризма, заштите животне средине, природног и културног наслеђа. Програмом сарадње са Румунијом обухваћене су општине Борског управног округа. У периоду 2004-2006. године реализовано је 10 пројекта вредности од око 1.107.700 евра, од чега 12% у општини Мајданпек, 23% у општини Кладово и 28% у општини Неготин. Циљ Програма за период 2007-2013. године је достизање усклађеног и одрживог друштвено-економског развоја у пограничној области Румуније и Србије, успостављањем заједничких прекограничних пројеката и активности кроз економски и друштвени развој, заштиту животне средине и реаговање у ванредним ситуацијама.

За подручје Просторног плана посебно је значајно покретање иницијативе за успостављање заједничког природног добра/културног предела прекограничног подручја Ђердапа (које ће обухватити Национални парк „Ђердап” на српској и парк природе „Portile de Fier” на румунској страни) и уписа на UNESCО Листу светске културне и природне баштине.

Успостављање структурно квалитетнијих веза може се остварити повезивањем урбаних центара у шире регионалне урбане асоцијације, пре свега синхронизованим развојем комплементарних делатности из области рада (комплементарна привреда – усаглашавање производних програма и привредних капацитета, рационално коришћење природних и социјалних ресурса, слободно кретање радне снаге, заједнички наступ на тржишту и друго), услуга и јавносоцијалне инфраструктуре (саобраћај, здравство, високо образовање, информације и друго), туризма и заштите природе. Сарадња са Румунијом ће се такође остваривати преко културних веза успостављених између припадника румунске и влашке националне мањине у Србији и српске мањине у Румунији (Свињица, Молдова Нова, Оршава и Дробета-Турну Северин).

У будућој потенцијалној сарадњи са насељима на румунској обали Дунава, може се очекивати развој комплементарних функција, привреде и заједничке инфраструктуре. Могућ утицај на будућу просторно-функцијску организацију непосредног окружења подручја Просторног плана оствариваће румунски градови: центар регионалног ранга Дробета-Турну Северин (око 105.000 становника), а потом Оршава и Молдова Нова.

4.  Концепција развоја подручја посебне намене

4.1. Општа концепција

Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и одрживог развоја подручја Просторног плана јесу:

- Заштита природних вредности и добара оствариваће се формирањем и функцијама мреже заштићених и еколошки значајних подручја од националног и међународног значаја, којом доминира Национални парк Ђердап на преко 41% површине подручја, очувањем заштићених и строго заштићених врста дивље флоре и фауне, феномена геонаслеђа и кључних обележја предела, уз обезбеђење институционално-организационе подршке и умрежавања свих релевантних актера заштите природе.

Приоритет је остваривање заштите, презентације и одрживог коришћења заштићених и предвиђених за заштиту природних вредности којима се обезбеђује еколошки јавни интерес, омогућава развој локалних заједница и стварају услови за одмор, рекреацију, едукацију и уживање посетилаца.

Неопходна је институционално-организациона подршка, пре свега унапређење система управљања заштићеним подручјима који подразумева ефикасно чување и одржавање природних вредности, њихово уређење и туристички интерпретацију, даље истраживање и мониторинг, конзервацију, реколонизацију и реинтродукцију биљака и животиња, санацију оштећења, уређење предела и друго.

Eфикасност заштите обезбедиће се укључивањем локалног становништва у активности и послове на заштити, уређењу и интерпретацији заштићених подручја, као и компензацијама или компензационим програмима (првенствено у туризму) за штете/губитке узроковане ограничењима режима заштите и коришћења природних и културних вредности.

- Према AGN споразуму, Дунав на подручју Просторног плана спада и, углавном, испуњава услове за VII класу пловног пута: обезбеђење габарита пловног пута за бродове и саставе укупне дужине до 275-285m, ширине до 33,0-34,2m, газа 2,5-4,5m, носивости 14.500-27.000t за ниски пловидбени водостај. Приоритет има ремонт хидромеханичке опреме преводница на ХЕПС Ђердап 1 и Ђердап 2.

Предвиђено је побољшање производних могућности хидроенергетског система Ђердап, и то: ХЕ Ђердап 1 обновом и побољшањем производних перформанси свих агрегата и преласком на нов режим успора; ХЕ Ђердап 2 уколико се одговарајућом техничком документацијом докаже економска оправданост и прихватљивост утицаја на окружење, и РХЕ Ђердап 3 преиспитивањем постојећег пројекта израдом претходне студије оправданости са стратешком проценом утицаја (на заштиту животну средину, природне и културне вредности).

Развој водопривредне инфраструктуре на подручју Просторног плана засниваће се на специфичним захтевима следећих зона: приобаља Дунава (побољшање функционалности, допуна и уредно одржавање ХЕПС Ђердап и свих пратећих комуналних и заштитних система у приобаљу); сливова притока Дунава (уређење и заштита водотока у складу са еколошким циљевима заштите Националног парка и очувања биодиверзитета) и слива горњег Пека (уређење и коришћење слива ради усклађивања циљева развоја РБ Мајданпек и циљева уређења и заштите простора и животне средине).

3. Подручје Просторног плана представља део туристичке дестинације Доње подунавље. Развој целогодишње туристичко-рекреативне понуде засниваће се на кључним постојећим и потенцијалним атракцијама: Ђердапске клисуре и акваторије Ђердапског језера, са низом хидро-геоморфолошких феномена који представљају јединствену европску вредност на територији Србије и Румуније; културно-историјским вредностима eвропског и светског значаја (Лепенски вир, остаци Римског лимеса – Трајанова табла, Трајанов мост и тврђава Дијана, утврђени градови Голубац и Фетислам); очуваним екосистемима приобаља и брдско-планинског појаса Националног парка; и пловидбеном систему Ђердапа, као једне од најатрактивнијих наутичких зона Дунава.

Постојећа туристичка понуда биће техничко-технолошки и организационо унапређена и функционално заокружена, посебно у погледу уређења, опремања и коришћења садржаја понуде у приобаљу, на Путу Римских императора и у брдско-планинском појасу Националног парка.

Планско опредељење је да ће туризам представљати основну или алтернативну делатност и вид компензације локалном становништву за различита ограничења у развоју који намећу режими заштите природног и културног наслеђа и ресурса. Активираће развој комплементарних активности и структура (посебно у производњи органске хране, аутентичних етно-производа, традиционалних заната, јавних служби, инфраструктуре и друго) и подржати заштиту и презентацију природних и културних вредности.

4. Виши квалитет доступности и интегрисаности подручја Просторног плана са окружењем оствариће се: одржавањем међународног пловног пута, модернизацијом и изградњом пратеће инфраструктуре (пристана и марина), oсавремењивањем и рехабилитацијом државних путeвa првог и другог реда (посебно број 24 и број 25.1 како би се омогућила боља веза са аутопутем Е-75) и железничке пруге (електрификација пруге Мала Крсна-Мајданпек-Бор-Зајечар-Неготин), развојем јавног саобраћаја (аутобуски, железнички, линијски такси), уређењем европске бициклистичке стазе број 6 и европске пешачке стазе број 4. За боље повезивање подручја са окружењем, перспективно ће важну улогу имати и реализација: планираних државних путева I реда према Банатској Паланци са новим мостом преко Дунава и према Неготину и Тимочкој Крајини (приближно у коридору постојећих државних путева I и II реда, бр.115.1,105 и 24), изградња и уређење аеродрома Бор за прихват средњих и мањих летилица.

Подједнаког је значаја развој и виши квалитет локалне мреже путева, укључујући панорамске путеве, која омогућава приступ и повезивање заштићених, туристичких и руралних подручја са државним путевима и центрима у мрежи насеља.

5. Будући развој насеља биће у великој мери опредељен просторно-функцијским односима и везама са окружењем подручја Просторног плана. Боља конституција и функцијско умрежавање сустема урбаних и микроразвојних центара оствариваће се јачањем и развојем функција општинских центара (Голубац, Мајданпек, Кладово) и туристичких функција субопштинског центра Доњи Милановац-Мосна и микроразвојних центара, приоритетно на примарној развојној осовини (у приобаљу Дунава) и у брдско-планинској зони Националног парка (Мироч и Петрово село).

6. Привредни развој подручја оствариваће се подржавањем динамичног привредног раста у делатностима комплементарним заштити природних и културних вредности и развоју других посебних намена, које су способне за конкурентски наступ на домаћем и страном тржишту. Приоритет има развој водопривреде, енергетике и туризма, а потом и њима комплементарне делатности: пољопривреда, шумарство, рибарство и услуге. Предвиђена је диверзификација прерађивачког комплекса индустрије, модернизација и еко-реструктурирање комплекса РБ Мајданпек, ограничена и контролисана експлоатација и прерада минералних сировина. Остваривање ових опредељења подразумева примену европских принципа индустријске политике и политике развоја предузетништва у складу са условима заштите подручја; ефикасно спровођење реформских процеса који могу да активирају територијални капитал подручја и да допринесу јачању конкурентности привреде.

Подстицање развоја конкурентне и одрживе пољопривреде (у систему традиционалне пољопривреде на подручју Националног парка) омогућиће побољшање квалитета живљења сеоског становништва и остваривање заштите и одрживог коришћења пољопривредног земљишта и предела. Приоритет је развој пољопривредних производа посебних одлика квалитета до нивоа препознатљивог географског имена порекла (вино, сточарски производи, воће) и јачање веза пољопривреде и комплементарних делатности (туризам, угоститељство и слично).

7. Развој енергетске инфраструктуре и телекомуникација имаће посебног значаја не само за подизање стандарда становништва, већ и за привредни развој подручја, развој мреже насеља и дисперзију туристичких капацитета на руралном подручју.

Приоритет у решавању комуналних проблема има успостављање система управљања отпадом, затварање свих постојећих несанитарних депонија и сметлишта, чишћење речних корита и инфраструктурних коридора (у првом реду на подручју Националног парка) од нелегално одложеног комуналног отпада и преусмеравање укупних токова отпада ка планираним регионалним депонијама за Браничевски и Зајечарски округ.

8. Основно концепцијско опредељење јесте очување високог квалитета животне средине на деловима подручја са квалитетном и претежно квалитетном животном средином, и виши квалитет животне средине на преосталим деловима подручја Просторног плана, успостављањем и функционисањем мониторинга параметара животне средине, ограничавањем и елиминисањем могућих негативних утицаја и ризика од загађивања и деградације простора.

9. Приоритет има успостављање институционално-организационих решења за координацију активности и обједињено предузимање акција на остваривању Просторног плана између овлашћених предузећа за заштиту природе, газдовање државним шумама, коришћење вода и управљање туристичким просторима, с једне стране, и обезбеђења сарадње и укључивања локалног нивоа управљања, регионалних институција/организација, приватног и трећег сектора у имплементацију планских решења, с друге.

Значајним се сматра функцијско повезивање и јачање капацитета општина око питања заштите природних и културних вредности и ресурса и управљања одрживим развојем подручја. Очекује се да ће подстицајну улогу имати остваривање добити за локалне заједнице по основу остваривања посебних намена подручја.

4.2. Полазишта и принципи за релативизацију конфликтних интереса

Полазишта и принципи за релативизацију испољених и потенцијалних конфликтних интереса између посебних намена и у односу на одрживи развој подручја и локалних заједница су:

Конфликт 1 - између експлоатације минералних сировина и заштите природних вредности и животне средине;

Полазиште – релативизација конфликта предузимањем мера санације и заштите животне средине и ограничавањем експлоатације камена у (активним и напуштеним) отвореним мајданима у Националном парку и контролисаном експлоатацијом и примарном прерадом руде бакра у оквиру рударског басена у околини Мајданпека (ван Националног парка).

Принципи релативизације:

- израда процене утицаја рударских радова на животну средину и спровођење предвиђених мера заштите животне средине;

- израда пројеката и планова санације и рекултивације дела подручја Националног парка где се одвија, односно где је завршена експлоатација минералних сировина (мајдана камена Голубац, Јеленске стене, Голо брдо и друго) у року од шест месеци од доношења Просторног плана (уз извођење санације и рекултивације по динамици одређеној тим пројектима);

- затварање мајдана камена на локалитету Голо Брдо, површине 12,5 ha;

- планско прецизирање временских и просторних перформанси експлоатације мајдана камена код Јеленских стена, површине око 54 ha (постојеће 41,25 ha и планиране око 
13 ha у оквиру зоне са режимом заштите III степена, уз услов санације и рекултивације дела локалитета где је експлоатација завршена);

- доследна примена прописа и стандарда заштите животне средине (посебно у домену безбедности одлагања флотацијског материјала) у рударском басену Мајданпек;

Конфликт 2 - између развоја постојећих индустријских зона и објеката у Националном парку (Мосна, Брњица и Добра) и осталом делу подручја Просторног плана (Кладушница, Мајданпек) и заштите природних вредности и животне средине;

Полазиште - релативизација конфликата предузимањем мера санације и заштите животне средине и ограничавањем развоја индустријских активности у Националном парку и њиховим  контролисаним развојем на осталом делу подручја Просторног плана;

Принципи релативизације:

- рестриктиван приступ у планирању проширења постојећих индустријских зона и локалитета у границама Националног парка;

- стриктно поштовање прописа који се односе на заштиту животне средине у свим индустријским постројењима (на подручју Националног парка и на осталом делу подручја Просторног плана);

- израда интегралног катастра загађивача на подручју Националног парка и обухваћених општина; заустављање и кажњавање (примена принципа загађивач плаћа) неодговарајућег третмана и одлагања индустријског отпада који загађује површинске и подземне воде и земљиште и смањује доступност воде за потребе становништва;

- дефинисање мера компензација у индустријским зонама и локалитетима у домену заштите животне средине и природних вредности и усклађивање са принципима нове индустријске политике Европске уније и директивама о трговању емисијама CO2, Кјото протокола, директива CCS, IPPC, SEA, EIA, ETS и стандарда EMS/ISO, као и условима заштите природних вредности у оквиру Националног парка;

Конфликт 3 - између изградње (стамбених и економских објеката домаћинстава, викенд објеката и објеката туристичког смештаја) ван постојећих грађевинских подручја насеља и заштите природних вредности;

Полазиште - релативизација конфликата ограничавањем изградње објеката и неодобравањем легализације постојећих објеката ван постојећих и планираних грађевинских подручја у Националном парку и на прилазним путевима (односно улазно-излазним пунктовима);

Принципи релативизације:

- ограничавање изградње: (1) у границама формираних зона викенд насеља и у постојећим грађевинским подручјима насеља у границама Националном парку, (2) забраном изградње свих објеката, изузев наутичке и рекреативне инфраструктуре у приобаљу Дунава ван зона из  претходне тачке, као и дуж свих путних праваца на подручју Просторног плана, и (3) утврђивањем и поштовањем услова и правила изградње и реконструкције објеката у складу са режимима заштите и

- рестриктивно и селективно планирање нове градње изван постојећих грађевинских подручја насеља, доминантно за потребе развоја туризма и задовољавање стамбених потреба пољопривредног становништва, у складу са режимима заштите.

Конфликт 4 - између интереса заштите природних вредности и коришћења пољопривредног земљишта и шума у Националном парку;

Полазиште -  дефинисање компензационих мера локалном становништву услед ограничења насталих успостављањем режима заштите у Националном парку;

Принципи релативизације:

- откуп или замена земљишта (уз убрзану и временски ограничену процедуру), обештећење власника чије је право коришћења ограничено, ускраћено или им се наноси друга штета;

- обезбеђење подстицајних средстава и допунских/алтернативних извора прихода;

- обезбеђење одговарајућих компензација локалном становништву на име ограничења у производњи насталих успостављање режима заштите природних вредности и компензационих програма развоја еколошки прихватљивих активности (рурални и културни туризам);

- одрживо коришћење пашно-ливадских површина у складу са режимима заштите природних вредности.

Конфликт 5 - између интереса водопривреде и енергетике (постојеће ХЕ Ђердап 1 и планиране ХЕ Ђердап 3) и заштите природних вредности и непокретних културних добара;

Полазиште - релативизација конфликата између водопривредних интереса ХЕ Ђердап 1 и вредности Националног парка на основу израде посебне студије процене утицаја као и уз дефинисања појаса земљишта између водене површине и изохипсе 72,5 m чије ће се коришћење обављати у складу са режимом заштите II , односно III степена и израда предходне студије оправданости и стратешке процене утицаја планиране изградње реверзибилне ХЕ Ђердап 3, на природне и културне вредности, предео и животну средину;

Принципи релативизације:

- на секторима где се просторне јединице са режимом заштите II степена спуштају до обале Дунава односно језера (акумулације), утврђује се појас земљишта између водене површине и изохипсе 72,5 m чије ће се коришћење обављати у складу са режимом заштите II степена;

- преиспитивање постојећег пројекта и израда претходне студије оправданости са стратешком проценом утицаја, ради утврђивања техничких, економских, еколошких услова и оправданости реализације пројекта РХЕ Ђердап 3, пре свега са становишта могућности уклапања у окружење националног парка;

- усаглашавање режима заштите природних вредности (у I и II степену заштите) и изградње система ХЕ Ђердап 3;

- успостављање интегралне заштите природних и културних вредности, уређења и коришћења водних ресурса Националног парка;

Конфликт 6 - између развоја међународног водног пута на Дунаву и заштите животне средине, природних и културних вредности у Националном парку;

Полазиште - превазилажење негативног утицаја водног пута на животну средину Националног парка (услед неадекватне промене водних режима, застарелости речне флоте, неодржавања лучке инфраструктуре, неконтролисане експлоатације песка и шљунка, неконтролисаног одлагања багерованог наноса и неконтролисаног сидрења ислужених пловила, итд) и оптимизација користи од ове две активности;

Принципи релативизације:

- поштовање водних режима у плавним деловима заштићених подручја у оквиру параметара и карактеристика које су утврђене актом о заштити; очување природне структуре обала на деоницама водотока на подручју Националног парка, или његове минималне измене;

- допринос планираног уређења водног пута и развоја комплементарних делатности (наутичког туризма и друго) у очувању и унапређењу природног и културног наслеђа;

- санкционисање одговорности за учињену штету у погледу нарушавања квалитета вода (испуштање отпадних вода и опасних материја са пловила), без обзира на статус починиоца;

- усмеравање дела профита из развоја водног пута за финансирање програма и пројеката заштите и презентације природних и културних вредности подручја;

- израда процене утицаја пројекта уређења водног пута Дунава и пратећих садржаја водног пута на животну средину Националног парка у циљу неутралисања конфликта водног пута и заштите.

Конфликт 7 -  између туризма и заштите природних вредности;

Полазиште - превазилажење евентуалног негативног међусобног деловања туризма и заштите природних вредности и оптимизација користи од ове две активности;

Принципи релативизације:

- усклађивање садржаја и обима туристичке изградње и облика туристичких активности (у контексту захтева и стандарда очувања природних вредности), уз могућност остваривања комерцијалних интереса у туризму и комплементарним активностима;

- усаглашавање просторног размештаја туристичких садржаја и зона са режимима заштите,

- усмеравање дела профита из туризма за финансирање програма и пројеката заштите и презентације природних и културних вредности Националног парка;

- едукација и информисање посетилаца и локалног становништва о вредностима и циљевима заштите и одрживог развоја Националног парка;

- маркетинг вредности Националног парка и туристичке понуде на домаћем и европском тржишту.

Конфликт 8 - између развоја локалних заједница и туризма;

Полазиште - реализација користи за локалну заједницу од развоја туристичког производа и имиџа туристичких центара и насеља;

Принципи релативизације:

- укључивање локалног становништва у развој одрживог туризма;

- допринос туризма развоју локалне привреде и развоју комплементарних привредних активности кључних за одржање и развој локалне заједнице;

- подизање квалитета живљења у насељима укљученим у туристичку понуду и рурални туризам;

Конфликт 9 - између управљача заштитом и корисника природних вредности Националног парка;

Полазиште - превазилажење супротности адаптацијама управљачког механизма;

Принципи релативизације:

- доследно спровођење одредби Просторног плана;

- нова организационо-институционална решења у управљању заштитом и одрживим развојем подручја;

- подршка локалним акционим групама за развој туризма, пољопривреде и других активности, и за заштиту природних и културних вредности;

- подршка корисника природних вредности за примену добре/енвајеронменталне праксе и уредну исплату накнаде за коришћење природних вредности.

III. Планска решења просторног развоја подручја посебне намене
(Реферална карта број 1, Реферална карта број 2 и Реферална карта број 3)

1. Заштита природних и предеоних вредности

- 1.1. Заштита подручја Националног парка

- Просторним планом се успостављају следеће зоне заштите Националног парка Ђердап:

- зоне I степена заштите, установљене су за осамнаест (18) засебних просторних јединица, које обухватају простор највреднијих и најочуванијих делова Националног парка (репрезенте вегетације Ђердапске клисуре, односно делови савремених и реликтних полидоминантих и осиромашених биљних заједница са буквом, храстовима, мечјом леском, орахом, макленом, јоргованом, зелеником, тисом и другим врстама, као и најрепрезантитвнији објекти геонаслеђа), укупне површине од око  56,33 km 2 (Табела III-1) , појединачне површине од 5 до око 2492 ha и то:

- „Велики и Мали Штрбац (Штрбац – Казани)” у општини Кладово и Мајданпек, површине 24,92 km2 обухвата тридесет биљних заједница сложених у шест вегетацијских серија, при чему 16 заједница има карактер реликтних полидоминантних заједница; обухвата станишта изузетно разноврсне фауне, посебно птица, сисара и гмизаваца и представља најпространију зону дивљине изванредне лепоте и атрактивности на подручју Ђердапа;

- „Голубац” у општини Голубац, површине 0,84 km2 обухвата изузетно богат мозаик биљних заједница представљених шибљацима и шумама јоргована, грабића, јасена, медунца, цера, границе, букве и ораха које се смењују на малом простору, у окружењу истоимене тврђаве;

- „Бојана” у општини Голубац, површине 0,95 km2 обухвата изванредно очувану чисту састојину аутохтоног ораха, окружену високом мешовитом састојином букве и ораха, са упојединачним и групимичним учешћем мечје леске, маклена, граба и других врста дрвећа;

- „Татарски вис” у општини Голубац, површине 0,34 km2 обухвата шумске заједнице храста китњака, граба и букве на контакту геолошке подлоге изграђене од кристаластих шкриљаца и кречњака;

- „Босман-Сокoловац” у општини Голубац, површине 2,67 km2 обухвата реликтне полидоминантне и осиромашене заједнице мечје леске, маклена, букве, јоргована и других врста, палеонтолошко налазиште са фосилима морске фауне из доње јуре и изузетно атрактиван видиковац;

- „Шомрда” у општини Мајданпек, површине 0,20 km2 обухвата налазиште и у Србији најсеверније станиште у Србији реликтне терцијарне врсте зимзеленог, жбуна по имену зеленика или божиковина, као и састојине букве и храста китњака;

- „Чока Њалта са Песачом”  у општини Мајданпек, површине 5,85 km2 обухвата најбогатије реликтне шумске заједнице ђердапског подручја, сложеног састава, које садрже око 40 врста дрвећа и чине природни арборетум, као и фосилоносно налазиште из доба доње и средње јуре;

- „Лепенски вир”  у општини Мајданпек, површине 0,47 km2 обухвата рефугијум термофилног биљног света са низом реликтних шумских и жбунастих заједница у околини истоименог НКД од изузетног значаја, са низом ретких и интересантних врста дрвећа и жбуња (копривић, маклен, орах и друго);

- „Бољетинка – Гребен”  у општини Мајданпек, површине 1,03 km2 обухвата импресивну кањонску долину Бољетинске реке и стрми дунавски одсек брда Гребен, са изванредно израженим геолошким профилима на којима се приказује структура и стратиграфија фосилоносних седимената ствараних у доба јуре и доње креде;

- „Цигански поток”  у општини Мајданпек, површине 2,08 km2 обухвата чисту аутохотну састојину ораха и мешовиту заједницу букве и ораха;

- „Руђине”  у општини Мајданпек, површине 0,18 km2 обухвата чисту, добро очувану високу састојину храста китњака;

- „Огашу Казан”  у општини Мајданпек, површине 0,20 km2 обухвата чисту, добро очувану високу састојину букве;

- „Чока Кулејаши”  у општини Мајданпек, површине 0,15 km2 обухвата чисту, добро очувану високу састојину храста китњака;

- „Голубинска глава”  у општини Мајданпек, површине 0,15 km2 обухвата чисту, добро очувану високу састојину букве;

- „Градашница”  у општини Мајданпек, површине 3,34 km2 обухвата клисурасту долину речице Градашнице са интересантним шумским заједницама типа шибљака, ниских шума и шума; овај простор укључује део површине раније заштићеног споменика природе „пећине Градашница”;

- „Видиковац – Ковилово”  у општини Мајданпек, површине 3,58 km2 обухвата гребене и североисточне падине истоименог узвишења које представља изуетно атрактиван видиковац, геолошко-геоморфолошки споменик и станиште добро очуваних сложених шумских заједница;

- „Клисура Брњице”  у општини Голубац, површине 7,03 km2 обухвата кречњаку клисурасто- кањонску долину реке Брњице са мешовитим и чистим састојинам храстова (китњак, цер, граница) и букве (са примесама ораха и граба) и шибљацима гравића, јоргована и других врста;

- „Тилва Томе”  у општини Мајданпек, површине 2,34 km2 обухвата добро очуване шумске заједнице међу којима се истиче висока састојина балканске букве.

Табела III-1: Биланс површина у I степену заштите

| Врста објекта | Ознака | I степен заштите (назив) | Површина (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Предео посебних природних одлика | I-1 | Велики и Мали Штрбац | 2.492,41 |
| Природни резервати | I-2 | Голубац | 84,46 |
|  | I-3 | Бојана | 94,59 |
|  | I-4 | Татарски вис | 34,02 |
|  | I-5 | Босман-Сокoловац | 266,87 |
|  | I-6 | Шомрда | 20,34 |
|  | I-7 | Чока Њалта са Песачом | 585,38 |
|  | I-8 | Лепенски вир | 46,81 |
|  | I-9 | Бољетинка - Гребен | 103,0 |
|  | I-10 | Цигански поток | 207,75 |
|  | I-11 | Руђине | 18,00 |
|  | I-12 | Огашу Казан | 20,00 |
|  | I-13 | Чока Кулејаши | 15,00 |
|  | I-14 | Голубинска глава | 15,00 |
|  | I-15 | Градашница | 334,29 |
|  | I-16 | Видиковац Ковилово | 358,40 |
|  | I-17 | Клисура Брњице | 702,88 |
|  | I-18 | Тилва Томе | 233,79 |
| УКУПНО |  |  | 5.632,99 |

У контакту са појединим просторним јединицама I зоне, налазе се локалитети изузетних културних и геолошко-геоморфолошких вредности (у категорији осталих природних вредности Националног парка у зонама II степена заштите - Голубачка тврђава, Лепенски вир, Власац, Трајанова табла, Бољетинска река, Гребен, Штрбац, Градашница, видиковац Ковилово). Планска решења за зоне I степена заштите су усмерена ка очувању и спонтаној рестаурацији „дивљине”  за научне, образовне и општекултурне потребе, без привредних активности, коришћења природних ресурса и са ограниченом посетом.

Из зоне са режимом I степена заштите изузима се траса ДП I реда 25.1 са заштитним појасом у свим просторним јединицама са режимом I степена заштите, односно предвиђа се одржавање физичке везе делова тих просторних јединица који се налазе изнад и испод овог коридора (изнад тунела и испод мостова, односно премошћених долина). Такође, изузима се простор који је био резервисан за заштиту непокретних културних добара (укупно око 100 hа) и за остале објекте у функцији заштите и презентације природних добара, првенствено видиковаца (око 78 hа). Ови простори се преводе у режим заштите II степена примерен потребама истраживања, конзервације, уређења и презентације природних добара и културних вредности.

На подручју Националног парка, изван просторних јединица са режимом заштите I степена налазе се локалитети мале површине (испод 5 ha) који представљају станишта, налазишта или боравишта ретких и у другом погледу значајних врста биљака и животиња, као и површине под строгом заштитом тла (јако стрми терени и терени угрожени екцесивном ерозијом). На овим локалитетима укупне оријентационе површине око 100 ha, који ће бити прецизно просторно идентификовани планом управљања Националног парка, примењиваће се режим заштите I степена. У случају да се ове површине спуштају до обале Дунава, односно акумулације, утврђује се појас земљишта између водене површине и изохипсе 72,5 m чије ће се коришћење обављати у складу са режимом заштите II степена.

- зоне II степена заштите, установљене су за петнаест (15) засебних целина, у категорији осталих природних вредности Националног парка, обухватају простор у залеђу или окружењу подручја и локалитета са I степеном заштите, изворишне челенке/амфитеатре и долине притока Дунава и занимљиве хидрографске појаве (извори, врела, минипонорнице, баре и др), геолошкa места значајнa у стратиграфском, палеонтолошком и структурном погледу, специфичне облике и елементе рељефа (остењаци и стеновите одсеци, видиковици, пећине и јаме и други облици крашке морфологије, водопади и слаповита корита водотока и др), стеновите и стрмо нагнуте одсеке у дунавским клисурама, стара, велика и у другом погледу реперезентативна стабла, и друге делове подручја од значаја за заштиту живог света, геодиверзитета, са изванредном и динамичном лепотом предела и традиционалних облика живота и градитељства, укупне површине од око 134 km2 појединачне површине од 6 до око 6177 ha (Табела III-2), и то:

- „Голубачка клисура” , у општини Голубац, површине око 11,42 km2, обухвата природну предеону целину у непосредном окружењу Голубачког града и Чезавског поља (и састоји се из западне, централне и источне подцелине које нису обухваћене површинама у режиму заштите I степена);

- „Басен Брњице” , у општини Голубац, површине око 1,59 km2, обухвата природну предеону целину у непосредном окружењу Клисуре Брњице (која није обухваћена површинама у режиму заштите I степена);

- „Штрпско корито – Мироч” , у општинама Кладово и Мајданпек, површине око 41,79 km2, обухвата природну предеону целину односно континуирани појас простора на темену и падинама планинског гребена Мироча ка Дунаву (који није обухваћен површинама у режиму заштите I степена), од Голубиња, на југу, до Петровог села, на северу;

- „Соколовац – Власац” , у општинама Голубац и Мајданпек, површине око 12,04 km2, обухвата природну предеону целину од ушћа реке Кожице у Дунав до Бољетинског брда (и састоји се из северне, централне и јужне подцелине које нису обухваћене површинама у режиму заштите I степена);

- „Чока Њалта са Песачом” , у општини Мајданпек, површине око 0,43 km2 обухвата простор између заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 и акваторије Дунава;

- „Лепенски вир”  у општини Мајданпек, површине око 0,30 km2 обухвата простор између заштитног појаса ДП I реда бр. 25.1 и акваторије Дунава и непосредну околину НКД праисторијског неолитског локалитета изузетног значаја „Лепенски вир” ;

- „Шомрда – Тилве Томе” , у општинама Голубац и Мајданпек, површине око 61,77 km2, обухвата природну предеону целину односно континуирани појас простора на темену и падинама планинског гребена Северног Кучаја (који није обухваћен површинама у режиму заштите I степена), од Ранитовог врха (648 m нв) на северу до врха Кулмеа Обре (728 m нв) на југу;

- „Балту Алушонту – Папренички поток” , у општини Мајданпек, површине око 0,25 km2, обухвата простор који окружује споменике природе језеро Балту Алушанту и део клисурасте долине Папреничког потока;

- „Главица” , у општини Мајданпек, површине око 0,06 km2, обухвата простор, који окружује непосредну околину споменика природе купастог узвишења Главица (тригонометар 286 m нв);

- „Велика Пештера” , у општини Кладово, површине око 0,07 km2, обухвата простор који окружује непосредну околину споменика природа спелеолошког објекта Велика Пештера;

- „Градашница-локалитет” , у општини Кладово, површине око 0,09 km2, обухвата простор непосредне околине споменика природе спелеолошког објекта пећине Градашница (у делу који није обухваћен зоном са режимом заштите I степена);

- „Чезава – Каструм” , у општини Голубац, површине око 0,66 km2, обухвата шири природни простор око археолошког локалитета римског каструма и средњовековне некрополе у Чезавском пољу;

- „Хајдучке воденице - Трајанова табла” , у општини Кладово, површине око 1,60 km2, обухвата шири природни простор око археолошког локалитета „Хајдучке воденице”  и НКД од изузетног значаја „Трајанова табла”  (између државног пута првог реда 25.1, приближно од излаза из тунела бр. 1, из правца Београда ка Кладову и акумулације са земљиштем у приватном поседу и појас земљишта у јавној својини, до ушћа Суве реке у Дунав).

- „Диана – Караташ” , у општини Кладово, површине око 0,22 km2, обухвата шири природни простор око НКД од изузетног значаја “ Диана” ;

- „Власац-локалитет”  у општини Мајданпек, површине око 0,10 km2, обухвата шири природни простор археолошког локалитета „Власац”  на приобаљу Ђердапског језера (у делу који није обухваћен зоном са режимом заштите I степена).

Табела III-2: Биланс површина у II степену заштите

| Врста просторно јединице | Ознака | II степен заштите (назив) | Површина (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Природне предеоне целине | II-1 | Голубачка клисура | 1142,30 |
|  | II-2 | Басен Брњице | 159,46 |
|  | II-3 | Штрпско корито-Мироч | 4179,03 |
|  | II-4 | Соколовац-Власац | 1203,59 |
|  | II-5 | Чока Њалта са Песачом | 43,35 |
|  | II-6 | Лепенски вир | 30,23 |
|  | II-7 | Шомрда-Тилва Томе | 6177,05 |
| Споменици природе | II-8 | Балту Алушонту – Папренички поток | 25,00 |
|  | II-9 | Главица | 6,00 |
|  | II-10 | Велика Пештера | 7,00 |
|  | II-11 | Градашница - локалитет | 9,00 |
| Природни простори око НКД | II-12 | Чезава-Каструм | 65,62 |
|  | II-13 | Хајдучка Воденица- Трајанова табла | 160,36 |
|  | II-14 | Диана-Караташ | 22,00 |
|  | II-15 | Власац – локалитет | 10,00 |
|  |  | Укупно (од 1 до 15) | 13239,99 |
|  | простори око НКД |  | 100,00 |
| Остале површине у II степену | простори око споменика природе |  | 75,00 |
| Укупно | 13414,99 |  |  |

На подручју Националног парка, изван просторних јединица са режимом заштите II степена резервише се простор за за потребе заштите и уређења (више мањих просторних јединица) у оквиру осталих НКД укупне оријентационе (површине око 100 ha) и споменика природе (око 75 ha) као и делове приобаља (око 30 ha). На овим локалитетима укупне оријентационе површине око 205 ha, који ће бити прецизније просторно идентификовани планом управљања Националног парка, примењиваће се режим заштите II степена.

Планска решења за зоне II степена заштите су усмерена ка очувању и унапређењу стања шума, станишта посебно значајних дивљих врста и њихових заједница, оптималном управљању популацијама тих врста, очувању и презентацији репрезената гео-наслеђа, очувању и складном уређењу целине амбијенталних вредности (стара сеоска насеља, објекти и облици традиционалног градитељства и живота, очување интегритета простора у којима се налазе споменици културе, археолошка места и културно-историјске целине).

- зона III степена заштите, обухвата преостали део Националног парка (који није обухваћен зонама I и II степена заштите), површине око 449 km2, која располаже вредностима предеоног, биолошког и геодиверзитета, првенствено је у функцији обезбеђења целовитости подручја Ђердапа као заштићеног природног добра, и на којој се предвиђају селективно и ограничено коришћење природних ресурса, активности на унапређењу заштићеног подручја, животне средине и културно-историјских вредности, развој села, побољашање економског стања и услова живота локалног становништва, изградња стамбених и инфраструктурних објеката и објеката за потребе туризма и других делатности заснованих на принципима одрживости. У структури заштићеног простора у режиму заштите III степена налази се око 392,74 km2 копна (87,8%) и око 54,77 km2 акваторије Ђердапске акумулације (12,2%).

Укупна површина под режимом заштите I степена износиће око 56,33 km2 (8,83% простора под заштитом природних вредности), са режимом заштите II степена око 134,15 km2 (21,03%), док ће доминантни део заштићеног простора, на површини од око 447,51 km2 (70,14%) бити у режиму заштите III степена. (Tабела III -3).

Табела III-3: Биланс површина према зонама заштите Националног парка

| зоне заштите | % | површина у km2 |
| --- | --- | --- |
| I- степен | 8,83 | 56,33 |
| II- степен | 21,03 | 134,15 |
| III- степен | 70,14 | 447,51 |
| УКУПНО | 100,00 | 637,99 |

1.2. Заштита природних вредности на преосталом делу подручја Просторног плана

Ради заштите посебних природних вредности на преосталом делу подручја Просторног плана (ван обухвата Националног парка) предлаже се установљење четири заштићена подручја на којима ће се примењивати режими заштите и коришћења простора сагласни режиму заштите III степена природних вредности (до покретања поступка заштите), и то:

1) за споменике природе:

- „Вратна”  у општини Неготин, површине око 145 ha;

- „Шупља стена”  у општини Мајданпек, површине око 8 ha;

- „Рајкова пећина”  у општини Мајданпек, површине око 140 ha;

- „Бели изворац”  у општини Мајданпек, површине око 10 ha; и

2) за планирани Специјални резерват природе Мала Врбица у општини Кладово, површине око 800 ha.

Приоритет има и истраживање, успостављање и остваривање заштите:

- популација и примерака угрожених, ретких и у другом погледу значајних врста дивље флоре и фауне установљавањем заштићених подручја мале површине у виду станишта или споменика природе на местима која су идентификована кроз научне студије и пројекте, стручну документацију и одговарајућа програмска документа (као што су Црвена књига флоре Србије, пројекат Станишта Србије, IBA, IPA и PBA пројекти и др);

- геолошких места, спелеолошких и хидролошких објеката, на првом месту палеонтолошких, стратиграфских и других локалитета, карстних извора и врела, понорских и других водотока и спелеолошких објеката; и

- дивљих биљних и животињских врста које имају или ће добити статус строго заштићених врста (као ишчезле, крајње угрожене и угрожене, реликтне, стеноендемичне, међународно значајне).

Локалне самоуправе ће успоставити заштиту и организовати адекватно управљање осталим подручјима и локалитетима са очуваним посебним природним вредностима, изван Националног парка и подручја заштићених актима Владе Републике Србије, као што су клисуре и водотоци, интересантне формације стена, културни предели око споменика културне баштине, мањи очувани шумски комплекси, појединачна репрезентативна стабла и групације дрвећа.

1.3. Режими заштите природних вредности

За успостављане зоне заштите Националног парка утврђују се диференцирани режими заштите, коришћења и уређења.

1.3.1. Режим заштите I степена

- На подручју Националног парка у зонама са режимом заштите I степена утврђују се најстрожије мере, забране и ограничења којима се искључују све активности у простору и коришћење природних ресурса, осим контролисаних активности научног рада, ограничене едукације, ограничене и контролисане презентације посетиоцима, спровођења заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност надлежног министарства. Посета у општекултурне рекреативне сврхе обавезно се одвија у пратњи овлашћеног лица управљача Националног парка, или самостално са посебном дозволом управљача.

- Непокретности обухваћене режимом заштите I степена треба да буду у јавној својини како би се овај режим могао спроводити. Изузетак могу бити мале енклаве приватних ливада и пашњака окружене државним шумама: које ће се прибавити у својину Републике Србије (заменом, откупом и друго), за које ће се извршити надокнада штете због умањења права коришћења; или ће се успоставити режим II степена заштите.

1.3.2. Режим заштите II степена

На подручју Националног парка у зонама са режимом заштите II степена успоставља се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава и активности (изградње и коришћења) у простору у мери која не угрожава природна станишта, екосистеме и друге примарне вредности заштићеног подручја. Зона са режимом заштите II степена подразумева управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације, презентације и укупног унапређења стања заштићеног подручја.

Дозвољена је планска и контролисана градња инфраструктуре и уређење простора за потребе презентације природних и културних вредности (центри за посетиоце и друго) и рекреације, изградња и реконструкција путева и комуналне инфраструктуре ради повезивања, опремања и ревитализације сеоских насеља и презентације заштићеног природног добра, реконструкције електропривредних, водопривредних и шумарских објеката, као и градња и реконструкција објеката сеоских домаћинстава у оквиру постојећих катастарских/грађевинских парцела, уз обавезу контролисаног елиминисања чврстог отпада и обезбеђења санитарно безбедног прикупљања и елиминисања отпадних вода. Остала изградња није дозвољена.

Омогућава се планско уређење простора за потребе јавног туристичко-рекреативног коришћења простора, чувања, одржавања и презентације вредности заштићеног подручја (објекти за чуваре, видиковци, еко-учионице на отвореном, надстрешнице за склањање од невремена - који се граде као рустични објекти, као и излетничке, риболовне, пешачке, планинарске и бициклистичке стазе - уз постављање информативних пунктова и маркирање стаза, пристани и друго).

Коришћење и уређење пољопривредног земљишта биће засновано на поштовању прописаних услова заштите и предузимања одговарајућих антиерозионих мера, пољопривредних активности усмерених ка заштити ливадско-пашњачких екосистема и валоризацији специфичних природних погодности за развој пашњачког сточарства, интегралне/органске производње воћа и местимично ретких врста жита, развој пчеларства и узгој ловне дивљачи.

Режим заштите II степена у газдовању шумама подразумева умерено повећање површина под шумом, побољшање структуре, квалитета и здравстевног стања састојина и јачање општекорисних функција шуме, које ће се детаљно утврдити планом управљања Националног парка, планом развоја шумског подручја и програмима управљања шумама Националног парка. Активности лова и риболова се ограничавају само на гајење и заштиту ловног и рибљег фонда. Дозвољено је коришћење локалних изворишта површинских и подземних вода за потребе водоснабдевања, уз обавезно установљавање и зона и спровођење режима санитарне заштите извпришта у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС” , број 92/08).

Забрањује се формирање депонија комуналног отпада, формирање нових гробаља, закопавање угинуле стоке, испуштање опасних и штетних материја, као и вршење других радњи које могу угрозити вредности Националног парка. Експлоатација минералних сировина се сматра непожељном. Прихватљивост наведених изузетака од забране изградње или вршење делатности и активности које се ограничавају конкретно се проверава кроз стратешку процену утицаја или процену утицаја на животну средину за решења која су предмет Просторног плана, односно кроз друге на закону засноване инструмете у фази његове примене.

1.3.3. Режим заштите III степена

На подручју Националног парка и предвиђеним за заштиту природним вредностима са режимом заштите III степена успоставља се селективно и контролисано газдовање природним ресурсима, изградњом о коришћењем простора и активностима у простору, уз услов одржања високог квалитета животне средине, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности.

У овом режиму омогућава се развој агроеколошке пољопривреде, заштита и унапређење шума, санитарни лов и риболов уз еколошки одговорно и одрживо управљање популацијама дивљачи, привредни, рекреативни и спортски риболов, планско уређење и комунално опремање постојећих насеља, планска изградња објеката туристичке намене (у складу са правилима утврђеним Просторним планом), марина, пристана и друге техничке инфраструктуре, ловачких, шумарских и хидро-техничких објеката, електроенергетске, саобраћајне, водопривредне и телекомуникационе инфраструктуре, као и формирање реверзибилне акумулације и изградња одговарајуће хидроелектране.

Дозвољена је стамбена изградња за потребе стално настањеног становништва у постојећим грађевинским подручјима у складу са правилима утврђеним Просторним планом, односно на проширеном грађевинском подручју насеља на основу одговарајућег урбанистичког плана.

Дозвољена је реконструкција, доградња и изградња стамбеног и економских објеката пољопривредног домаћинства изван постојећег и планираног грађевинског подручја насеља на катастарској парцели која испуњава услове прописане у делу IV 3.1. и по предвиђеним параметрима и условима овог Просторног плана.

Забрањује се изградња нових викенд кућа. Задржавају се постојеће викенд куће и дозвољена је њихова пренамена и доградња за стално становање на основу правила из дела IV 3. овог Просторног плана, уколико за постојећу зону викенд изградње није предвиђена израда урбанистичког плана. Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих викенд кућа у функцији комерцијализације у туризму на основу одговарајућег урбанистичког плана.

Могућ је развој мањих индустријско-занатских погона, као што је резање грађе, брикетирање отпадака дрвета и слично, као и рад, реконструкција и технолошко унапређење постојећих индустријских објеката уколико испуњавају услове заштите природе и животне средине.

У насељима и на локацијама са стамбеним, туристичким и економским/привредним објектима, код којих се на било који начин могу угрозити изданске и површинске воде, мора се обезбедити санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода, што условљава: реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ, односно, тамо где то није рационално ни изводљиво, изградњу и уређење непропусних септичких јама уз организовање службе која ће се старати о њиховом пражњењу, или постављање минипостројења за пречишћавање за индивидуалне или групне објекте.

Развојем и уређењем саобраћајне инфраструктуре обезбедиће се услови за несметано одвијање транзитног путничког и робног промета, уз контролисан и крајње рестриктиван превоз опасних и штетних материја у складу са посебним прописима, као и других материја у количинама које могу трајно и у значајном обиму да угрозе вредности Националног парка.

Чврсти отпад пореклом са подручја Националног парка одвози се и депонује изван тог подручја, осим отпада за који се под посебним условима обезбеђује рециклажа и који се за те намене привремено задржава на подручју.

Дозвољено је ограничено и контролисано коришћење минералних сировина, уз обавезу примене свих неопходних мера заштите животне средине и уређења предела. Експлоатација камена у оквиру постојећих локација за које су прибављена одговарајућа одобрења у складу са меродавним прописима може се обављати, уз обавезу израде студија изводљивости затварања и израде и реализације пројеката рекултивације каменолома у периоду за који се Просторни план доноси.

1.4. Заштита предеоних вредности

Просторним планом се предвиђа очување структуре и разноврсности природних предела, као и унапређење и уређење културног, руралног и урбаног предела.

Приоритет имају: (1) очување и обнова постојећих руралних структура насеља и њихових атара; 
(2) унапређење урбаних предела као и заштита и увећање природних простора унутар урбаних и периурбаних структура; (3) ревитализација, рекултивација и обнова природних предела деградираних експлоатацијом минералних сировина.

Основни критеријуми за одрживи развој и уређење предела као интегралног дела одрживог развоја, заштите и идентитета природних и културних вредности, су:

- задржавање постојеће структуре и повезаности међу стаништима ради заштите укупне слике предела;

- ограничен, контролисан и селективан развој активности, начина и интензитета коришћења простора који могу да имају негативан утицај на очување и унапређење слике предела, посебно приобаља Дунава и његових притока;

- реализација мера за умањење утицаја и праћење ефеката предузетих мера на очување предела, у случајевима када није могуће избећи све негативне утицаје на културне пределе.

2. Заштита непокретних културних добара

Подунавско културно подручје, утврђено Просторним планом Републике Србије, на основу изражене концентрације НКД, њихове историјске, културне и стилске повезаности, представља заједно за заштићеним природним вредностима полазиште за очување идентитета Националног парка Ђердап.

Планско опредељење јесте очување и заштита свих добара са споменичким вредностима, независно од њиховог формалног статуса (категорисано, евидентирано, регистровано и идентификовано добро), како због њихове будуће заштите тако и због могућег одрживог коришћења за развој туризма и других активности. За скоро сва НКД треба утврдити границе заштићене околине добра, а за 53 добра статус заштите и категоризацију (Табела III-4, Реферална карта 3. Просторног плана), док на недовољном истраженим деловима подручја треба наставити континуирано рекогносцирање и истраживање материјалног и нематеријалног наслеђа.

Табела III-4. Непокретно културно наслеђе

| Локација | Назив локалитета | Главни налази Период изградње* | Врста културног добра | Категорија Статус заштите |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИНА ГОЛУБАЦ |  |  |  |  |
| Обала Дунава, 4 km низводно од насеља Голубац | Тврђава Голубац | средњовековни фортификациони објекат XIV век | Споменик културе (СК) | НКД од изузетног значаја (Сл.гл. СРС, број 14/1979) |
| Центар насеља Голубац | Црква Св. Николе | XIX век (1830-40) - сакрални објекат | СК | Регистрована НКД |
| Центар насеља Голубац | Зграда у улици Вељка Дугошевића бр. 102 | XIX век ( 1890-91) - објекат јавне намене | СК | Регистрована НКД |
| Центар насеља Голубац | Зграда у Ул. Вељка Дугошевића 110 | XIX век (1893) - објекат јавне намене | СК | Регистрована НКД |
| Центар насеља Голубац | урбано језгро Голупца | урбано наслеђе - градско језгро |  | Идентификована добра |
| Обала Дунава, у Голубачкој клисури | Ливадица | римско утврђење II- III век | Археолошко налазиште (АН) | Регистрована НКД |
| Јужно од села Двориште (9 km од Голупца) | Манастир Туман | манастирски комплекс XIV век; XX век |  | Идентификована добра |
| Обала Дунава , село Брњица | Брњица | римско утврђење (преградни каструм), некропола - I век | АН | Регистрована НКД |
| Обала Дунава, између села Добре и Брњице | Мала Орлова | средњовековна некропола - X век | АН | Регистрована НКД |
| Обала Дунава, између села Добре и Брњице | Чезава | - римско утврђење (Castrum Novae), цивилно насеље, I-VIв - средњовековна некропола, XI-XII в | АН | Регистрована НКД |
| Обала Дунава -између Добре и Брњице | Турски поток | римско утврђење, II век | АН | Регистрована НКД |
| Обала Дунава код села Добра | Зиданац (Speculum) | римско-византијско утврђење - спекулум - II и IV век |  | Евидентирана добра |
| Обала Дунава код села Добра | Кожица 1 и 2 | Праисторијски локалитет - насеље од V-IV века п.н.е. |  | Евидентирана добра |
| Обала Дунава код села Добра | Салдум | римско и византијско утврђење, I-IV век | АН | Регистрована НКД -1966 |
| Обала Дунава код села Добра | Босман | римско утврђење, I в | АН | Регистрована НКД |
| Обала Дунава, клисура Госпођин вир | Госпођин вир | - праисторијски локалитет - насеље неолита, бронзаног и гвозденог доба, - римски локалитет - стражара и мање насеље, остаци римског пута, са Тиберијевом, Клаудијевом и Доминицијановом таблом, I-II век - средњовековно насеље, XIV-XVIII век са једнобродном црквом | АН | Регистрована НКД |
| Обала Дунава - клисура Госпођин вир | Падина | - праисторијски локалитет - насеље мезолита и сгаријег неолита - антички локалитет - средњовековни локалитет |  | Евидентирана добра |
| Обала Дунава - клисура Госпођин вир | Стубица | Праисторијски локалитет - насеље старијег неолита |  | Евидентирана добра |
| Обала Дунава - клисура Госпођин вир | Песача | - праисторијско насеље из каснобронзаног и раногвозденог доба, - римско утврђење из III и IV века - средњовековна некропола (X и XI в) |  | Евидентирана добра |
| У близини села Бољетин | Црква Соколица | Средњовековни локалитет XIV-XVI в |  | Евидентирана добра |
| ОПШТИНА КУЧЕВО |  |  |  |  |
| У атару села Бродице, општина Кучево | Краку Лу Јордан | рударско-металуршки комплекс -касноантички локалитет (III–IV век) | АН | НКД од изузетног значаја („Сл.гл. СРС“, број 28/83) |
| ОПШТИНА МАЈДАНПЕК |  |  |  |  |
| Обала Дунава, у близини села Бољетин | Лепенски вир | Праисторијски локалитет - мезолитско и неолитско насеље (7000-6000. година пре н.е.) | АН | НКД од изузетног значаја („Сл.гл. СРС“, број 14/79) |
| У близини села Бољетин | Етно-парк “ Лепенски вир” | XIX век – Народно градитељство на локалитету „ Лепенски вир” | Рурално наслеђе | Идентификована добра |
| Обала Дунава, у близини села Бољетин | Клисура | Праисторијски локалитет - насеље бронзаног доба (налази Ватинске културне групе, налази из гвозденог доба) |  | Евидентирана добра |
| Обала Дунава , у близини села Бољетин | Лепенска поткопина | Праисторијски локалитет - сезонско станиште из неолита Старчевачке културе |  | Евидентирана добра |
| Обала Дунава, у близини села Бољетин | Катаринине ливаде | Праисторијски локалитет - насеље из позног енеолита (Вучедолска култура) |  | Евидентирана добра |
| Потопљена обала - у близини села Бољетин | Равна (Цампса) | - римско и рановизантијско утврђење II-IV век; - средњовековно насеље и некропола IX-XI век | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење Републичког завода за заштиту споменика културе (РЗЗСК) бр. 552 од 1966) |
| Потопљена обала - код села Бољетин | Мала ливадица | - праисторијски локалитет- насеље старијег гвозденог доба - римско утврђење – осматрачница | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 571/1 од 1966) |
| Потопљена обала - код села Бољетин | Велика ливадица | - праисторјски локалитет - сезонски карактер насеља (Коцофени култура) - римско утврђење I век - средњовековно насеље VI и поч.VII века | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 567/1 од 1966) |
| Потопљена обала, код ушћа Бољетинске реке у Дунав | Бољетин (Smorna) | - римски и рановизантијски логор I-V, VI век - средњовековно насеље и некропола, XII-XIV век | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 553/1 од 1966) |
| Обала Дунава, 3 km низводно од Л. Вира | Власац | Праисторјски локалитет - мезолитско насеље (култура Лепенског Вира) |  | Евидентирана добра |
| Потопљено острво у Доњомилановачкој котлини | Поречко острво | - праисторијско насеље - римска осматрачница - средњовековна црква XIV-XVI век |  | Евидентирана -потопљена НКД |
| Насеље Мајданпек | Стара топионица у Мајданпеку | индустријско наслеђе (период изградње: 1853-55. године) | СК | Регистрована културна добра |
| Центар насеља Мајданпек | Црква Светих апостола Петра и Павла | сакрално наслеђе (1856-1858. године) |  | Идентификована добра |
| Атар села Рудна Глава | Рудна Глава | - праисторијски рудник - рудник бакра у раном енеолиту - римски рудник гвожђа | АН | НКД од изузетног значаја („Сл.гл. СРС“, број 28/1983) |
| Потопљена обала, стари Доњи Милановац | Стара црква св.Николе | сакрално наслеђе (период изградње: 1840.-1845) |  | Евидентирана -потопљена НКД |
| Д. Милановац | Црква Светог Николе (нова) | XX век - сакрално наслеђе - предмети пренети из старе цркве (потопљене) и остаци зидног сликарства, као и вредни предмети из старе поречке цркве (претече старе цркве, период изградње: 1970). |  | Идентификована добра |
| Д. Милановац | Капетан Мишин конак и Тенкина кућа | XIX век - примери народног градитељства |  | Идентификована добра |
| Д. Милановац | Стара поречка чаршија | урбано наслеђе - старо градско језгро Д.Милановца |  | Идентификована добра |
| Потопљена обала - код Д. Милановца | Велики Градац-Taliata | римско византијски каструм, I -4.век и рановизантијска базилика са некрополом | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 543/1, од 1966) |
| Потопљена обала, код Д. Милановца | Рибница | - праисторијско насеље (касна бронза и рано гвоздено доба) - римско утврђење (4.век) - средњовековно насеље са некрополом из XIV-XVI века | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 545/1 од 1966) |
| Потопљена обала код Д. Милановца | Цигинија | римско утврђење | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 544/1 од 1966) |
| Обале Поречког залива | Поречка река | - римски сабирни центар за снабдевање војних трупа у Ђердапу - средњовековно веће насеље са некрополом (XII-XIII век). |  | Евидентирана добра |
| Обала Поречког залива код Доњег Милановца | Мрфаја | - праисторијски локалитет, више налазишта, слојеви Басараби културе раног гвозденог доба, Ватинске и Отомани културе средњег бронзаног доба. |  | Евидентирана добра |
| Потопљена обала Поречког залива, у атару села Мосна | Стара црква у Старој Мосни | XIX век - сакрално наслеђе |  | Евидентирана - потопљена добра |
| Потопљена обала Дунава код В.Голубиња | Велико Голубиње | римско утврђење, III и IV век | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 542/1 од 1966) |
| Потопљена обала Дунава код М.Голубиња | Мало Голубиње | римски локалитет са остацима осматрачнице, кастел, остаци мањег утврђења из III и IV века | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 541/1 од 1966) |
| Село Мироч | село Мироч | XIX век етно наслеђе (народно градитељство) |  | Идентификована добра |
| Мироч | Остаци фортификације „Кастел” на Мирочу | римско утврђење | АН | Заштићено културно добро |
| ОПШТИНА КЛАДОВО |  |  |  |  |
| Потопљена обала Дунава код Малог Казана, општина Кладово | Пецка Бара | - праисторијски локалитет из касног халдштата - римски локалитет - мањи фортифика-циони објекат типа стражаре (III и IV) - средњовековни локалитет - црква (XIV-XV век) | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 546/1 од 1966) |
| Потопљена обала Дунава код Малог Казана | Хајдучка воденица | - праисторијски локалитет - насеље каснобронзаног, раног гвозденог доба и Коцафени културе са некрополом - римско утврђење, I-IV век - средњовековно насеље са некрополом, XI-XV век | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 539/1 од 1966) |
| Насеље Костол код Текије | Трајанова табла, део римског Лимеса и део пута | римски локалитет - обележје завршетка радова на изградњи пута кроз Доњу Клисуру, прелаз I-II в | СК | НКД од изузетног значаја („Сл.гл. СРС”, број 28/1983) |
| Између Малог и Великог Казана | Сигнална станица “ Варника” | индустријско наслеђе - регулисање пловидбе у Ђердапу пре бране |  | Идентификована добра |
| Потопљена обала Дунава код Текије | Голо Брдо | римско утврђење | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 570/1 од 1966) |
| Потопљена обала Дунава код Текије | Transdierna | римско утврђење I/II и III/IV век | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 538/1 од 1966) |
| Петрово село | Петрово село | етно наслеђе |  | /4/ Идентификована добра |
| Обала Дунава код Новог Сипа | Diana - Караташ | римски и рановизантијски логор, I - VI век. (каструм Диана, летња резиденција императора Трајана) | АН | НКД од изузетног значаја („Сл.гл. СРС”, број 28/1983) |
| Потопљена обала Дунава узводно од улаза у некадашњи сипски канал | Каструм Сип | римско утврђење, III век | АН (потопљено) | Регистрована -потопљена НКД (Решење РЗЗСК бр. 537/1 од 1966) |
| село Манастирица | манастир Манастирица | Манастирски комплекс |  | Идентификована добра |
| Кладово | Улица краља Александра | урбано наслеђе – „Стара чаршија” - трговачко-занатски центар у Кладову, прва половина XIX в | Просторна култ-историј. целина | Регистрована НКД („Сл. лист општина” бр. 2 од 1986) |
| Код Кладова | Фетислам | Средњовековно утврђење, XVI век. | СК | - НКД од великог значаја („Сл. гл. СРС”, број 14/1979) |
| Код Кладова | Понтес (на граници ван обухвата Плана) | остаци каструма и стубова Трајановог моста, II век. | Археолошко налазиште | - НКД од изузетног значаја („Сл.гл. СРС”, број 28/1983) |

* На Рефералној карти 3. добара су назначена на следећи начин: 1. Археолошка налазишта, 2. Фортификацијске грађевине, 3. Цркве, 
4. Манастири, 5. Урбано наслеђе, 6. Рурално наслеђе, 7. Индустријско наслеђе, 8. Споменички комплекси и појединачни споменици

Извор: Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, 2010; на основу претходних истраживања документованих у Просторном плану НП Ђердап 1989 и Просторном плану Републике Србије, 2010.

Планско опредељење јесте интегрална заштита материјалних и нематеријалних културних вредности и природних вредности подручја Националног парка, према моделу територија-музеј који се већ примењује у развијеним земљама. Примена овог модела подразумева минимум промене аутентичности и минимум интервенција, како на НКД тако и у његовом окружењу. У складу с тим, приоритет има предузимање мера техничке заштите и реконструкција НКД, презентација добра и његове заштићене околине и интерпретација културног наслеђа.

Приоритет има истраживање и заштита народног градитељства, које би требало очувати у изворној намени. Приоритет би требало да има очување, обнова и уређење традиционалних сеоских насеља и целина (села, заселака и издвојених склопова), народног градитељства и традиционалних облика привређивања у руралном пределу, ради повећања њихове атрактивности за развој и укључивања у туристичку понуду. То се, у првом реду, односи на насеља Мироч и Петрово Село.

Планско опредељење јесте одрживо коришћење културног наслеђа као развојног ресурса и економског добра. Предуслов за остваривање овог опредељења је стручна оцена која културна добра могу бити у режиму економског коришћења, на који начин (капитализација објекта, давање у најам, издавање и слично) и под којим економским и конзерваторским условима. Овај приступ омогућава да се историјске целине и амбијенти, као и појединачне грађевине са споменичким обележјима, заједно са својим окружењем на адекватан начин (односно у складу са њиховим просторним, архитектонским, етнолошким и историјским обележјима) укључују у будући развој. Најпожељније је одрживо коришћење културног наслеђа за развој културног туризма, ради остваривања очекиваног доприноса туризма заштити и очувању наслеђа и развоју локалних заједница. Добри примери су реализација пројеката заштите, уређења, презентације и интерпретације археолошког налазишта и културе Лепенског вира и Голубачке тврђаве.

Планско опредељење јесте утврђивање зона са различитим режимима заштите и одрживог коришћења НКД и њиховог окружења које су дефинисане у делу IV 1.2. Просторног плана. Приоритет има утврђивање заштићене околине и зона заштите НКД и заустављање непланске (бесправне) изградње, санација и унапређење стања постојеће изградње у тим зонама заштите. То се у првом реду односи на непокретно културно наслеђе у приобалном подручју Дунава (Диана, Фетислам и друго) и на идентификоване урбане и руралне целине које могу да имају споменичке вредности.

За заштиту и одрживо коришћење НКД посебан значај има њихово укључивање у међународне програме заштите културног наслеђа и европске путеве културе. То се у првом реду односи на програм „ Културно наслеђе – мост ка заједничкој будућности” , који координира UNESCO. Циљ је јачање регионалне сарадње у области заштите и промоције културног наслеђа у југоисточној Европи (Србија je укључена од 2004. године). Део пројекта који се реализује под слоганом „Тврђаве на Дунаву”  (међу којима се Голубачка тврђава и Фетислам) омогућиће заштиту културног наслеђа и успостављање сарадње локалних заједница у Подунављу. На подручју Националног парка Ђердап релизоваће се пројекат Пута римских императора (Голубачка тврђава, Лепенски вир, Диана, Фетислам, Трајанова табла, пут и Понтес, Археолошки музеј Ђердапа у Кладову), који има тенденцију ширења и успостављања сарадње са суседним државама на заштити и презентацији римске културе и наслеђа.

2.1. Мере и услови заштите и коришћења НКД и њихове заштићене околине

НКД од изузетног значаја Лепенски Вир и Голубачка тврђава и њихова заштићена околина штите се, уређују и користе у складу са донетим плановима детаљне регулације.

Утврђују се следеће опште мере заштите и услови чувања и коришћења за остала НКД и њихову заштићену околину дефинисану овим планом (део IV 1.2. Просторног плана), до утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора:

- мере техничке заштите и други радови на споменицима културе и њиховој заштићеној околини могу да се изводе само под условима и на начин утврђен Законом о заштити културних добара;

- забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било каквих радова који могу нарушити својства НКД;

- забрањује се коришћење или употреба НКД у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења;

- ограничава се изградња привредних објеката и сточних фарми у заштићеној околини НКД, а у складу са режимима заштите Националног парка утврђеним овим Просторним планом;

- изградња инфраструктурних, стамбених и других објеката предвиђених овим Просторним планом и одговарајућим урбанистичким планом у заштићеној околини НКД врши се под условима који ће се утврђивати по сваком појединачном захтеву од стране Завода за заштиту природе или надлежног заводу за заштиту споменика културе сходно законским овлашћењима;

- забрањује се превођење свих надземних инсталација у заштићеној околини НКД;

- ако се приликом пољопривредних или других радова наиђе на материјалне остатке прошлости – добра која уживају претходну заштиту према Закону о културним добрима, радови се морају прекинути како би се добро сачувало од евентуалног оштећења, и о томе обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе;

- у заштићеној околини НКД при свакој врсти радова обавезна су претходна истраживања надлежног завода за заштиту споменика културе.

Поред општих мера из претходног става, утврђују се следеће посебне мере заштите и услови чувања археолошких локалитета и њихове заштићене околине дефинисане овим планом (део IV 1.2. Просторног плана), до утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора:

- сакрална здања у рушевинама, где за то постоје могућности, пожељно је у целости обновити, према подацима о првобитном изгледу или аналогијама, а у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе;

- цркве у археолошким остацима – црквине, потребно је након истраживања рестаурирати или конзервирати, ради очувања дигнитета некадашњег сакралног простора;

- конзервација и презентација археолошких остатака на отвореном простору мора бити таква да обезбеди потпуну сигурност од пропадања, а евентуална презентација остатака евидентираних археолошких локалитета или оних које ће се открити током будућих истраживања могућа је уз заштитна надзиђивања;

- забрањује се ширење савремених гробаља на простор старих сакралних некропола;

- предуслов презентације старих сакралних некропола са већим бројем очуваних надгробних споменика јесте чишћење локалитета од дивље вегетације и познијих наслага земље;

- археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm);

- за положај трасе и извођење подземних електричних водова и других инсталација (водовода, канализације, оптичких каблова) прибављају се услови и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе и обезбеђује стални археолошки надзор у току извођења радова;

- у непосредној околини овим планом дефинисане или утврђене заштићене околине археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и обезбеђење археолошког надзора;

- дозвољава се инфраструктурно опремање и уређење овим планом дефинисане или утврђене заштићене околине археолошких локалитета према посебним условима и уз сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе; и

- забрањује се неовлашћено прикупљање покретних археолошких површинских налаза.

3. Остале посебне намене

3.1. Водопривреда

План развоја водопривредне инфраструктуре на подручју Просторног плана заснива се на специфичним захтевима следеће три зоне: (а) приобаља Дунава (побољшање функционалности, допуна и уредно одржавање ХЕПС Ђердап и свих пратећих комуналних и заштитних система у приобаљу); (б) сливови притока Дунава (уређење и заштита водотока у складу са еколошким циљевима заштите Националног парка и очувања биодиверзитета); и (в) слив горњег Пека (уређење и коришћење слива ради усклађивања циљева развоја РБ Мајданпек и циљева уређења и заштите простора и животне средине).

3.1.1. Хидроенергетика

Просторним планом се предвиђа побољшање производних могућности хидроенергетског система Ђердап, и то:

- ХЕ Ђердап 1, на два начина: (а) обновом свих шест агрегата електране и побољшањем њених производних перформанси (повећавањем инсталисане снаге сваког од агрегата на по 205 МW) чиме се укупна инсталисана снага електране повећава на 1230 МW (за нових 90 МW) заузимајући још значајније место у електроенергетском систему Србије; и (б) преласком на нов режим успора, корекцијом сада важећег режима експлоатације „69,5 и више” , који ће се разликовати од претходног по томе што се код ушћа Нере допушта краткотрајно подизање успора и до коте 70,90 m нв, чиме би се (уз допуну система заштите приобаља) још више повећале производне могућности ХЕ Ђердап 1 (од 120 GWh/год. до око 440 GWh/год., зависно од варијанте промене режима рада која буде усвојена); нови режим успора (са одржавањем коте 69,5 mнв на брани) нема неповољне ефекте на подручје Просторног плана, јер се ради о зони у којој су и сада нивои приближно на 69,59-70,5 mнв на потезу од бране узводно до краја границе планског подручја;

- ХЕ Ђердап 2, уколико се одговарајућом техничком документацијом докаже економска оправданост и прихватљивост утицаја на окружење, приобаље и насеља у зони заштите, приступиће се адаптацији успорних објеката на фронту успора посебном хидромеханичком опремом, додатним радовима на заштити приобаља и преласку на режим који је условно назван 41,40/39,50, са нешто варијабилнијим радом који допушта подизања нивоа горње воде на брани до коте 41,40 mнв (чиме би режим имао утицаја на читавом потезу успора до бране ХЕ Ђердап 1); планирани режим не би утицао на режиме великих вода, док би се у Кладову нивои повећали до око 40 cm, уз нешто веће осцилације, али би остали у садашњим границама; и

- РХЕ Ђердап 3, преиспитивањем постојећег пројекта израдом претходне студије оправданости са стратешком проценом утицаја (на заштиту животну средину, природне и културне вредности) којом треба анализирати техничке, економске, еколошке услове и опраданост реализације пројекта, пре свега са становишта могућности уклапања у окружење Националног парка; идејним пројектом (1973/1989) предвиђена је реализација акумулација Песача (на Северном Кучају, на речици која се улива у Дунав) и Бродица (притока Пека) које би имале карактер горњих акумулација РХЕ, док би постројење било на самој обали Ђердапске акумулације (која би служила као доњи базен), око 3 km узводно од Лепенског Вира; реализација горњих акумулација предвиђена је у више фаза, а у функцији инсталисане снаге РХЕ и времена режима рада. Акумулација Песача би се градила у две фазе: (1) са НУ 450 mнв и корисним акумулационим простором од 18,5 ×106 m3 (за I фазу РХЕ од 600 MW у седмичном режиму рада) и (2) НУ 470 mнв и корисним акумулационим простором од 32,5 ×106 m3 (за II фазу РХЕ од 1.200 MW у седмичном режиму рада, а за III фаза РХЕ од 1.800 MW у дневном режиму рада). Веза акумулације Песача и ђердапске акумулације остварује се тунелско-цевоводним доводом дужине 2.760 m, по један за сваку фазу. Даља могућност ширења система у смислу повећања инсталисане снаге и режима рада (IV фаза РХЕ од 2.400 MW у сезонском режиму рада) омогућена је изградњом горње акумулације Бродица, која би била повезана са акумулацијом Песеча по принципу спојених судова везним тунелом дужине око 7,7 km. Акумулација Бродица би имала додатни корисни акумулациони простор од 330 ×106 m3 (при НУ 450 mнв), односно 545 ×106 m3 (при НУ 470 mнв). Прелиминарне анализе рађене у току 2010. године указале су на оправданост изградње I фазе, а даљи развој овог енергетског потенцијала зависиће од енергетских захтева у склопу ширег европског простора.

3.1.2. Водни пут Е-80

Ток Дунава у Србији је од р.km.863 до р.km.1175 у зони значајнијег успора од акумулација ХЕПС „Ђердап I”  (р.km.943) и ХЕПС „Ђердап II” , (р.km.863), од чијих режима експлоатације зависе пловидбени услови прописани за класу VII водног пута (на сектору Дунава од km.1170 до српско-бугарске границе, р.km.845,65, односно до ХЕПС „Ђердап II” , р.km.863) који су углавном испуњени. Да не би дошло до угрожавања пловидбе режимом леда на овом сектору, српски и румунски корисници система, обавезала су се да одговарајућим мерама, уз коришћење ледоломаца, спречавају стварање ледених загушења у периоду појаве ледохода.

Савлађивање денивелације у зони обе хидроенергетске степенице реализовано је изградњом бродских преводница, које омогућавају несметано пропуштање пловила/састава прописаних класом VII. Габарити преводница су при пројектовању предвиђени и за прихват већих самоходних пловила, тако да се могу преводити речно-морски бродови носивости 5000 t, под условом да се и низводно од ХЕПС „Ђердап II”  остваре предуслови за пловидбу ових пловила. На брани ХЕПС „Ђердап I”  реализоване су по две двостепене преводнице, на српској и на румунској страни. Дужина преводница је 310 m, ширина 34 m, минимална дубина на прагу је 5 m, што омогућава једновремено превођење конвоја састављеног од тегљача (потискивача) и девет потисница укупне носивости 14500-27000 t, или два брода носивости по 5000t. Комплетно превођење кроз обе коморе траје 65-75 минута. Ради омогућавања безбедног приласка/одласка бродова, и њиховог превођења, изграђена су одговарајућа узводна и низводна претпристаништа, ширине 100m, дужине 580-600m. На брани ХЕПС „Ђердап II”  изграђене су, како на српској, тако и на румунској страни, једностепене преводнице димензија 310´34m, дубине на прагу 5m, које омогућавају превођење истих састава као на преводницама ХЕПС „Ђердап I” . Трајање превођења износи 45мин. Због захтева пловидбе, снижење коте успора на брани ХЕПС „Ђердап II”  не може бити испод коте 38,5 mnm.

Годишњи капацитет преводница на ХЕПС „Ђердап I”  и ХЕПС „Ђердап II”, под претпоставком наизменичног превођења у оба смера, износи око 50 милиона тона. Деценије експлоатације преводница на ХЕПС „Ђердап I” (од 1972. године) и на ХЕПС „Ђердап II” (од 1985. године), намећу озбиљне захвате на ремонту хидромеханичке опреме који су сврстани у један од првих приоритета, према процени приоритета пројеката на водном путу на Дунаву кроз Србију. Низводно од ХЕПС  „Ђердап II”  планиран је хидроенергетски објекат ХЕ „Турну Магуреле–Никопољ”  (као заједнички објекат Румуније и Бугарске), при чему би се успор протезао и на подручје Србије, све до доње воде ХЕПС„Ђердап II” , чиме би били задовољени сви услови прописани класом VII водног пута и на овом потезу.

3.1.3. Остали водопривредни аспекти

Заштите вода

Предвиђа се интегрална заштита вода, која подразумева примену:

- Технолошких мера, које обухватају завршавање каналисања насеља и реализацију ППОВ општег типа у Кладову (са насељима од Караташа до Костола), Текији, Доњем Милановцу, Голупцу и Мајданпеку и свих оближњих насеља повезаних на те канализационе системе. Производна предузећа реализују своја ППОВ, или предтретмане, којима се отпадне воде из технолошких процеса пречишћавају до стања да смеју да буду упуштене у градску канализацију и упућене према ППОВ. Морају се уклонити све опасне материје, посебно оне које би својим токсичним деловањем ометале рад биоаерационог дела ППОВ.

- Организационо-економских мера, којима се утиче на смањење загађења вода поштовањем правилника о опасним материјама, смањењем специфичне потрошње воде увођењем реалних наканада за коришћење вода и испуштање употребљених вода, економским стимулисањем рециркулације воде, увођењем мониторинга квалитета вода, прописима о контроли транспорта опасних материја у зони изворишта, забраном стављања у промет загађујућих супстанци за које постоје адекватне замене (на пример забрана неразградљивих детерџената и материја са недозвољеним количинама фосфора), итд.

Заштита од вода

Заштита од поплава се реализује у две хидрографске зоне, и то на:

- приобалном делу Дунава у оквиру: уређења водних режима у зони акумулација Ђердап 1 и 2, према критеријумима залегања подземних вода (за заштиту пољопривредног земљишта коте нивоа подземних вода трајања 1% одржавају се на дубини минимум 0,8-1,0 m од површине терена, и за заштиту насеља и приобаља нивои подземних вода трајања 1% одржавају се на 3,0 m од површине терена за градска насеља, односно 2,0 m за сеоска насеља); програма заштите приобаља ХЕ Ђердап по ком се саобраћајнице и насеља штите од велике воде Q1%; активности на праћењу понашања, текућем и инвестиционом одржавању заштитних система (постављање и замена пијезометара, бунара, контролних тачака и друго) приоритетно у приобаљу ХЕ Ђердап 1, посебно у зони Голупца, како би се одржавала дубина залегања подземне воде, у условима даљег подизања успора екстремно до коте 70,9 mнв на ушћу Нере, као и у приобаљу ХЕ Ђердап 2, посебно у зони Кладова, и након подизања успора до коте 41,40 mнв;

- мањим водотоцима, посебно на подручју Националног парка: уређењем по принципима натуралне регулације, коришћењем природних материјала, без угрожавања биодиверзитета водених и приобалних екосистема; уређењем обалног појаса насеља са заштитом од поводња Q2%, уз уређење обале у циљу повезивања насеља са акваторијом.

Просторним планом се предвиђа антиерозионо уређење простора у склопу реализације интегралних система водне инфрастуктуре, где приоритет има уређење површина са жариштима екцесивне и јаке ерозије (I и II категорија) и пошумљавање и мелиорација пољопривредних земљишта ниских бонитетних класа у циљу довођења у стање економске одрживости.

Акумулације

На мањим водотоцима су јако сужене могућности за реализацију акумулација. У потенцијалним акумулацијама (у сливу Пека и друго) које служе као изворишта водоснабдевања није дозвољен кавезни узгој риба због заштите од еутрофикације. У горњем сливу Пека (ван подручја Просторног плана), планира се акумулација Буковска река, која ће служити за водоснабдевање и уређење водних режима (слив 67 km2, Qsr  0,8 m3/s, оквирна кота НУ = 250 mнв, запремина око 28×106 m3).

Мале акумулације на подручју Националног парка могу да се граде само на простору у режиму заштите III степена уколико су у функцији побољшавања водних режима и туристичких активности, уз прибављање и поштовање водних услова и услова заштите природних и НКД и обавезу израде процене утицаја на животну средину. Мале акумулације се могу градити након реализације антиерозионих радова. Нису дозвољене деривације протока цевоводима у циљу концентрације пада за МХЕ. У коришћењу малих акумулација и МХЕ обавезно се мора испуштати гарантовани еколошки проток, према критеријумима који су усвојени у Србији, са обезбеђеношћу 100%, што омогућава несметан развој водених и приобалних екосистема. Порибљавање акумулација може се обављати само на основу одговарајућих ихтиолошких студија и пројеката порибљавања. Наведени услови и ограничења за МХЕ обавезујући су за просторне планове јединица локалне самоуправе којима решења из Катастра МХЕ треба третирати искључиво као техничке могућности које су оквирне (необавезујуће) и које тек треба преиспитати са гледишта усклађивања са окружењем.

3.2. Туризам и рекреација

Са аспекта туристичког развоја подручје Просторног плана представља део просторне целине/туристичке дестинације „Доње подунавље”  (које се простире на сектору од Голубца до ушћа Тимока, обухватајући Дунав са приобаљем, Национални парк и брдско-планинско залеђе) и која представља:

- зону културно-историјских вредности eвропског и светског значаја (Лепенски вир, остаци Римског лимеса, Трајанова табла, Трајанов мост, тврђава Дијана, византијско-српски утврђени градови Голубац, Фетислам и друго);

- зону ђердапске клисуре и акваторије Ђердапског језера, са низом хидро-геоморфолошких феномена (Голубачко/Молдовско „језеро” , Голубачка клисура, Љупковска котлина, Клисура Госпођин вир - Бољетинско Брдо, Доњомилановачка котлина, Мали Казан, Велики Казан са клисуром до Трајанове табле, Оршавска котлина, Сипска клисура, Брана ХЕ - Ђердап I и друго) који представљају јединствену европску вредност (на територији Србије и Румуније);

- зону очуваних екосистема приобаља и брдско-планинског појаса Националног парка у коридору Дунава;

- део хидроенергетског и пловидбеног система Ђердапа, као једне од најатрактивнијих зона Дунава која пружа пуну сигурност пловидбе свим наутичким пловним јединицама и све бројнијим крузинг бродовима; са аспекта пловно-наутичког пута дистанца од Голубца (1040 р. km) до Бране ХЕ „Ђердап I”  (944 р. km) износи око 96 km.

Развој туризма и рекреације засниваће се на следећем концепту: (а) туризам ће представљати основну или алтернативну делатност и вид компензације локалном становништву за различита ограничења у развоју који намећу режими заштите природног и културног наслеђа и ресурса; (б) према природним и створеним потенцијалима, развој туризма и рекреације засниваће се на интегрисаној туристичко-рекреативној понуди Дунава, брдско-планинског залеђа, културно историјских знаменитости (Голубачка тврђава, Лепенски вир и друго), насеља, села, ловишта и друго; (в) туризам ће активирати развој комплементарних активности и структура (села првенствено у ближем контакту са Дунавом, посебно у производњи органске хране, аутентичних етно-производа, традиционалних заната, јавних служби и објеката, инфраструктуре и друго), подржати и унапредити заштиту и културолошку презентацију природе, природних и културних вредности; (г) постојећа туристичка понуда биће техничко-технолошки и организационо унапређена и функционално заокружена, посебно у погледу уређења, опремања и коришћења садржаја понуде у приобаљу (уз уређење купалишта, пратећих садржаја пловно-наутичког пута, обнову „Беле флоте ђердапске клисуре” и друго) и повећање стандарда и капацитета туристичког смештаја, развојем целогодишње туристичко-рекреативне понуде у простору, у складу са међународним стандардима и трендовима у европском одморишном туризму и хотелијерству; (д) развијаће се атрактивни и профитабилни програми постојеће и нове туристичке понуде за привлачење домаћег и иностраног капитала.

Према природним и створеним туристичким ресурсима, понуда ће се заснивати на следећим видовима туризма:

- туризму, спорту и рекреацији на Дунаву са разноврсном целогодишњом понудом на Ђердапском језеру и у Националном парку (одмори, наутика, кружне туре, риболов, лов, места са уређеним обалама за рекреацију и купање, панорамски путеви/погледи Ђердапском магистралом, Доњи Милановац-Мајданпек, Доњи Милановац-Велики Штрбац и друго, манифестације на Дунаву и друго) уз културни, планински, сеоски и друге специјализоване видове туризма;

- културном туризму, првенствено у смислу: оригиналне презентације услова живљења дрвених култура и цивилизација (културе Лепенског Вира); и понуде староримског наслеђа на потезу Виминцијум (ван обухвата Просторног плана) – Диана – Понтес (Шаркамен и друго, ван обухвата Просторног плана), средњовековних тврђава, споменика културе, етно-вредности традиционалних села (кружне туре и друго), уз функционалну интеграцију туристичке понуде окружења; атракцију може представљати и учешће, под стручном контролом, туриста у археолошким „откривањима”  још необрађених а идентификованих објеката, као и евентуална допунска подводна истраживања потопљених, праисторијских, античких и римских локалитета;

- планинском туризму и рекреацији - на деловима планинских сектора на подручју Просторног плана и непосредном окружењу (Мироч, Дели Јован, Кучајске планине, Хомољске планине) са богатом и разноврсном туристичком понудом првенствено у летњој и делом и зимској сезони, уз културни, сеоски, ловни, еколошки и друге специјализоване видове туризма;

- транзитном туризму - првенствено на Дунаву као међународном водном путу-коридору VII, сегментима путева I реда (бр. 25.1, бр. 25), сегменту бициклистичког коридора Eurovelo 6 (трасама постојећих државних путева I и II реда), као и коридору панорамског туристичког пута Националним парком, уз функционалну интеграцију туристичке понуде окружења;

- иницијацији градског туризма – у општинским центрима и насељима (Голупцу, Доњем Милановцу, Кладову), уз целогодишњу понуду (са акцентом на летњој сезони) у рекреацији, манифестационом, конгресном и пословном туризму и друго, уз функционалну интеграцију туристичке понуде насеља и Националног парка;

- сеоском туризму - са целогодишњом понудом, уз планински, еко и етно-туризам, ловни туризам, производњу еко-хране и етно-занатских производа, дуж бициклистичке стазе EUROVELO 6 и европске пешачке стазе 4, Пута римских императора, панорамских путева кроз Национални парк, на правцу Голубац/Доњи Милановац-Неготин и друго, центара и места комерцијалне и понуде других облика туризма; и

- туризму специјалних интересовања (спелеологија/авантуристичке туре, на пример спелеолошки пут од Мироча преко Сувог и Бурановог понора, истраживачке туре, обилазак прерасти/, бициклизам, планинарење и пешачење, параглајдинг, панорамски путеви и друго) уз функцијску интеграцију са другим видовима туризма.

3.2.1. Организација и уређење туристичких простора

Планско опредељење је да се делови туристичке дестинације Доње Подунавље, који обухватају Национални парк са непосредним окружењем, организују преко седам туристичких комплекса (са просторима/местима/пунтовима ван површина у режиму заштите I и II степена природних вредности) који се прожимају представљајући сегменте специфичне туристичке понуде у простору за развој туризма и то:

1) Голубачки комплекс (појас од Голубца до Добре)

- Голубац (Варош), уз неопходну саобраћајну реконструкцију која је усмерена ка претварању приобалних блокова (између нове главне улице „магистрале”  и обале Дунава) у „Голубачку риву”  или „чаршију”  са угоститељским, трговинским, забавним, сервисним и другим садржајима (риболовна стаза, купалиште, ђердапска марина - запад, и друго), уз туристичко информативне пунктове намењене домаћим и страним туристима, изградњу и обнову стационарних капацитета, ауто-кампом (који задовољава међународне санитарне и пословне стандарде) и друго;

- приобална зона (од Вароши до Голубачке тврђаве ван заштитног појаса државног пута I реда) са пешачко-бициклистичком (деоницoм Eurovelо 6 стазом поред обале уз неопходну денивелацију пешачких прелаза дуж магистрале, уређење улица и привезишта за чамце на обали, плажа понтона или друго) у летњем периоду године, риболовних места, установљење такси бродића између Вароши и Тврђаве (од постојећег пристана/марине у Голубцу до пристана Тврђаве) и друго;

- Тврђава Голубачки град (туристички простор) са: улазном (западном) капијом Националног парка (инфо пункт, визитор центар са програмима презентације историје, Ђердапске клисуре, Националног парка, културе Лепенског вира, Римског лимеса, српског средњег века и др), археолошким парком са тврђавом (реконструкција), амфитеатром са 3000 места (рекултивацијом напуштеног каменолома) на чијем прилазу је предвиђена колонија са вишенаменским програмима (од археологије преко митологије, екологије до ликовне, сликарско вајарске и музичке колоније и друго), туристичким смештајем (са око 80 лежајева), и са измештањем државног пута I реда из тврђаве (кроз новопројектовани тунел), уз развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре;

- акваторија Дунава (на простору Голупца) која је јединствена по својој површини од око 60 km2 (ширине око 6 km и дужине око 10 km), повољним ветровима и могућностима једрења и сурфовања; потенцијали ове акваторије добијају на значају ако се сагледавају интегрално са Румунским делом (Молдове) са острвом Молдова веке у (површине око 8km2) и

- туристичка села Брњица и Добра (на обали Дунава) са понудом непосредног окружења.

2) комплекс природних и историјских вредности (од Добре до Бољетина и Решковице)

- посебне вредности Националног парка;

- Лепенски вир (туристички простор) са археолошким налазиштем, туристичким смештајем (са око 150 лежајева), етно селом, истраживачком станицом, пристаном, визитор центром, паркингом и другим садржајима, уз развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре; деоница старе трасе (некатегорисаног) пута бр. 25.1 и, од ушћа реке Кожице у Дунав, до Бољетинског брда (са алтернативном брдском-деоницом Eurovelо 6 која се пружа у контакту са неколико резервата природе и са могућом локацијом за формирање бициклистичког туристичко-сервисног пункта у насељу Кожица);

- туристичка села Бољетин (постојеће), Бољетин-Дунав (планирано) и етно насеље Бољетинско брдо (планирано), са понудом непосердног окружења и

- деоница Eurovelо 6 и више шетних стаза (дужине око 60 km), од локалитета Лепенски вир до уласка у клисуру Велики Казан и развој мреже нових стаза.

3) Доњемилановачки комплекс са Поречким заливом (од Решковице до Голубиња)

- Доњи Милановац, са оријентацијом туристичких функција ка: (а) Дунаву (започето са пристаном за крузинг бродове и Визитор центром Националног парка као и формирањем „риве”  или „чаршије”  према Ђердапском језеру, са угоститељским и сервисним и туристичко информативним пунктовима) уз остваривање денивелисане пешачке везе преко Ђердапске магистрале, између простора приобаља и хотелског комплекса „Лепенски вир”; (б) брдско-планинском залеђу уређењем панорамских путева кроз Национални парк, (на релацији Шомрда-Велико Штрпце, Доњи Милановац (преко Омана)-Мајданпек, Доњи Милановац-видиковац Велико Штрпце и друго); (в) изградњи и обнови стационарних капацитета и друго.

- Поречки залив (са акваторијом и прибалним делом) представља просторну целину у функцији развоја Доњег Милановца, са аспекта коришћења акваторије залива као централне ђердапске марине са наутичким центром (прихватом јахтинг туриста, изнајмљивањем чамаца, као и развијеном аква-такси службом и друго) уз обнову и ограничену изградњу стационарних капацитета у приобаљу; пожељно је Доњи Милановац са Поречким заливом, у просторном и функционалном смислу, третирати кроз јединствен програмско-урбанистички концепт плана генералне регулције;

- туристичка села Мироч (као ризорт ваздушна бања) и Голубиње, са понудом окружења;

- деоница Eurovelо 6 и друго.

4) комплекс Велики и Мали Штрбац (од Голубиња до Текије)

- посебне вредности Националног парка (од прворазедног значаја су видиковци Велики и Мали Штрбац, као и смена руралних и шумских предела са далеким визурама на Карпате преко Ђердапске клисуре ка северу и планинске масиве Дели Јована и Хомоља ка југу);

- НКД од изузетног значаја „Трајанова табла”, видљива са реке, постављена/издигнута 21,5 метара изнад потопљеног римског пута са реализацијом планираног приступа копном.

- деоница Eurovelо 6 и друго.

5) комплекс Текије са Текијско - Оршовском акваторијом (од Текије до Сипа)

- Туристичко село Текија, као традиционално рибарско насеље са ђердапском марином – исток, објектима за рекреацију на копну и води, кајакашким клубом, ауто-кампом, излетиштем на локацији некадашње карауле, повољним односом према акваторији Дунава и понудом непосредног брдско - планинским залеђем (Петрово село и друго) и везом на панорамски пут, којим су доступне репрезентативне вредности Националног парка;

- акваторија Дунава са Оршовском Котлином и Сипском клисуром: уз развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре, посебно приобалних садржаја везаних за услуге и сервисе у вези риболовних активности и промоције манифестације „Златна бућка Ђердапа”; као и реализације потенцијалног пристана за туристичке бродове;

- деоница Eurovelо 6  и друго.

6) комплекс ХЕ Ђердап I – Караташ – Кладово (до Сипа до Кладова)

- Кладово, са оријентацијом туристичких функција ка: (а) приобаљу Дунава (са старим градским језгром, Археолошким музејом Ђердапа, стационарним капацитетима, марином, уређеном плажом и спортско-рекреативним објектима, манифестацијама, јавним и другим садржајима у функцији туризма) са делом у Националном парку (хидроелектраном, археолошким локалитетима Diana-Zaves и друго) и делу ван Парка (археолошким локалитетима Фетислам, Fort-Elizabetin, остацима Трајановог моста, кладовским ритовима - Турски, Црквени и Маловрбачки, рибњацима и друго); (в) унутрашњости општине Кладово са брдско-планинским залеђем и сеоском-етно зоном (Подвршка, Манастирица, Река и друго), очуваном природном и културном баштином (Манастир св. Тројице у селу Манастирица), са потенцијалима за ловни и еколошки туризам, излетничку рекреацију и другим туристичким вредностима, која ће се развијати као комплекс туристичких активности;

- туристичка села Караташ-Сип-Давидовац-Кладушница;

- деоница Eurovelо 6 и друго.

7) туристичко-рекреативни комплекс општински центар Мајданпек са непосредном околином

- Мајданпек, који ће у свом окружењу, поред понуде Дунавског приобаља у ширем окружењу, интегрисати и друге значајне туристичке ресурсе и вредности као што су језеро Велики Затон, ски стадион Рајково (са две ски-стазе дужине 2,2 km и ски лифтом са висинском разликом 200 m), Рајкова пећина и други спелеолошки објекти које треба уредити за комерцијалне посете туриста (Понорска пећина, Изворска пећина, Дубочка пећина, пећина Градашница, велики број вртача, увала и јама, прераст код Рудне Главе, и др), клисуре Малог и Великог Пека и њихових притока, Бигрена акумулација Бели Изворац, ловишта и друго и

- брдско-планинска и сеоска-етно амбијетална зона, са потенцијалима за сеоски, ловни и еколошки туризам, излетничку рекреацију и друго.

Од посебног значаја за развој туризма и презентацију вредности Националног парка је реализација:

- деонице Пута римских императора са културноисторијским споменицима, од којих су најзначајнији - Трајанова табла (са планираним копненим приступом), остаци Трајановог моста (са планираном реконструкцијом кратке деонице моста у приобаљу и холограмским приказом дела моста изнад Дунава), остаци римског пута, утврђење Диана (са планираном реконструкцијом и презентацијом дела утврђења); као и остали локалитети из других периода (Лепенски Вир, тврђава Голубачки град, Фетислам – Кладовска тврђава, музеји и друго) и

- панорамског пута (који се углавном ослања на трасе шумских, сеоских и јавних путева), и пружа дуж вододелнице (северног Кучаја, Шомрде и Мироча), упоредо са Ђердапском клисуром, представљајући основну претпоставку комерцијализације простора Националног парка у брдско планинској зони (као што је „Бела ђердапска флота” и наутички туризам услов комерцијализације у акватичкој зони Националног паркап); траса панорамског пута би се пружала на следећем правцу: Манастир Тумане - испод локалитета Липовача, долином речице Дерезне до села Раденка - на север до Црног врха (кота 624 mnv), а потом локалитета Сгрњак (кота 544 mnv), Корновски вис (кота 632 mnv), Кулија седеви , Јездин врх (кота 685 mnv), Ла Селби (кота 735 mnv), Чока Почин (коте726 mnv), Шиндерски врх (кота 691 mnv), Војиново (кота 708 mnv), Татарски вис - Бабино Машило (кота 627 mnv), Тилва Тома (кота 673 mnv), Чока Фрасињ - Кулија Орба кота (728 mnv), Краку Бауца - Краку синдра (улаз у Национални парк из правца Мајданпека); наставља ка локалитету Краку Скорца - Велики Лишковац (кота 803 mnv), планинарски дом - Велики Шопот (кота 741 mnv), Букова Глава (кота 649 mnv), рудноглавски пут - Кулмја Тополница (кота 486 mnv) - (кота 267 mnv) Тополница (улаз у Национални парк на правцу Мосне); наставља ка локалитету Краку Вујења (кота 447 mnv / кота 498 mnv), Чока Чоју (493 mnv) до Мироча /села (секундарни улаз Национални парк); наставља ка локалитету Чока Лукавица (507 mnv), Михаилов понор - Чаршија (кота 567 mnv), Гробничка бара / (пећине) Велики и Мали Понор (кота 504 mnv), Петрово село - Краку Балога - Планинарски дом (кота 431 mnv) (секундарни улаз у национални парк), односно до раскрснице пута за Текију, Караташ/Давидовац и Кладово.

Најзначајнији постојећи и планирани локалитети развоја туризма јесу:

1) туристички простори:

- Тврђава Голубачки град; и

- Лепенски вир;

2) туристички и наутички центри:

- Голубац (градски туристички центар);

- Доњи Милановац (туристички центар Националног парка);

- Поречки залив (наутички центар); и

- Кладово (градски туристички центар);

3) значајнија туристичка села (са капацитетима руралног, етно и одморишног туризма, која ће своју функцију заснивати на интегрисаној понуди Дунава са приобаљем и брдско-планинског комплекса) Брњица, Добра, Бољетин, Текија (рибарско село), Голубиње, Караташ-Сип-Давидовац-Кладушница и туристичко насеље Бољетин-Дунав (лоцирано на површи са обе стране државног пута I реда бр. 25.1 и између тог пута и Дунава у КО Бољетин), Мироч и Петрово село;

4) туристички еко пунктови:

- Бољетинско брдо, које ће се развијати као један од атрактивних пунктова руралног туризма, лоцирано са десне стране (старе деонице) некатегорисаног пута бр. 25.1, на гребену изнад Бољетина (300-400 m нв) са правцем пружања ка Дунаву и брдско-планинском залеђу Националног парка;

- Чезава, који ће се развијати као атрактивн камперски пункт, лоциран на истоименом полуострву на Дунаву код села Добра; и

- domusi (на деоници Пута римских императора од Голупца до Кладова), који ће представљати пансионе грађене у стилу античких римских вила (villae rustica) на међусобној удаљености од око 5-10 km (која се може дневно прећи пешице или бициклом), лоциране у културном пределу дуж реке Дунав (са 5-10 соба, односно 10-20 лежајева). Процена је да се на подручју Просторног плана може лоцирати око 15 domusa-пансиона.

Предуслов за развој, односно активирање туристичких комплекса јесте функцијска интеграција понуде локалитета, у складу са положајем и значајем. То подразумева развој специфичне туристичке понуде и њено обједињавање, формирањем комбинованих туристичких токова и побољшањем квалитета саобраћајних веза (друмских, пловних, бициклистичких, пешачких). Повезивање и интегрисање туристичке понуде омогућиће: активирање уређење постојећих и изградња нових излетничких, бициклистичких, пешачких, планинарских и риболовних стаза; одржавање путева и изградња пратећих садржаја на приступним путним правцима I и II реда; изградња појединих краћих деоница локалних путних праваца; активирање речног саобраћаја; и друго.

У односу на постојеће стање, предвиђа се реконструкција, изградња и реструктурирање и повећање категоризације основних туристичких капацитета (хотела и апартмана високе категорије у туиристичким центрима), објеката домаћинстава (породични пансиони у туристичким селима уз стављање одређеног броја викендица у функцију комерцијализације у туризму), као и изградња нових смештајних капацитета у туристичким селима и пунктовима.

3.3. Гранични прелази и погранични појас

Подручје Просторног плана је својом северном границом непосредна погранична зона ка Републици Румунији у дужини од око 115 km, у којем, у складу са Законом о прелажењу државне границе и кретању у граничним појасу, постоје ограничења која се односе на кретање и боравак лица, у дубини од 100 m, дуж граничне линије на територији Републике Србије. С друге стране, граница са Републиком Бугарском је, преко Неготина, удаљена око 35 km. Веза са овим суседним земљама, односно Европском унијом остварује се граничним прелазима – са Румунијом преко ХЕ „Ђердап 1”  (у обухвату Просторног плана- на 943 р.km) и ХЕ „Ђердап 2” -Кусјак (ван обухвата Просторног плана) и са Бугарском преко граничног прелаза Брегово (ван подручја Плана). Поред ових друмских, везе се остварују и преко речних граничних прелаза (лука и пристаништа) на водном путу Дунав, и то у Голупцу, Доњем Милановцу и Текији (у обухвату Просторног плана) и у Прахову (ван обухвата Просторног плана).

4. Утицај посебне намене на развој појединих области

4.1. Природни системи и ресурси

Утицај неадекватног коришћења природних ресурса у оквиру Националног парка може имати вишеструке негативне ефекте на планско подручје и режиме заштите и огледа се у активностима нерационалног коришћења пољопривредног земљишта, појавама непланске сече шума, радовима на одржавању водног пута/водних режима Дунава. На подручју Просторног плана су интензивиране појаве бесправне градње на локацијама изван граница грађевинских подручја, посебно у приобаљу Дунава.

Појаве нерационалне експлоатације дрвне масе могу проузроковати негативне последице на природу (ерозије) и животну средину (повећање загађености). У том смислу, потребно је уважати не само законе који се односе на животну средину, већ и услове из основа газдовања шумама који се односе на експлоатацију шума и пошумљавање. Поред тога, на шуме и шумско земљиште, велики утицај имала је изградња Ђердапског језера која је допринела стварању посебне врсте климата и промене хидрографских услова (подизањем нивоа воде).

Коришћење дела земљишта у пољопривредне сврхе у оквиру Националног парка карактерише недовољна усклађеност са природним предиспозицијама (педолошким, морфолошким) предела и режимима заштите природе. С тим у вези јављају се проблеми и нерешеног питања „компензација”  пољопривредним произвођачима због одређених ограничења која произлазе из режима заштите. Утицаји на пољопривреду огледају се и кроз потенцијално загађење вода Дунава (из пловних објеката или са узводних подручја) које се користе за наводњавање (висок ниво азотних и фосфорних једињења, појачана седиментација, таложење нутријената у муљу), као и појаве нефункционисања/неодржавања дренажних система за одводњавање, што је обавеза хидроенергетског система.

Утицај Дунава се, поред производње хидроенергије, директно манифестује преко режима успора и заштитних система који су утицали на режиме вода других река, подизање нивоа подземних вода и плављење. Утицај се испољава на: шуме у форланду, ритске делове заштићених подручја, природну структуру обала (стабилност падина и косина), коришћење пољопривредног земљишта, интегритет водених станишта, садржаје и услове лоцирања насељских структура, културна добра у приобаљу акумулације.

Експлоатација минералних сировина може имати већи негативни утицај на загађивање земљишта, воде и ваздуха, као и нарушавања естетске слике предела. У Националном парку се врши експлоатација камена код Голупца (Јеленске Стене) и Текије (Голо брдо за чији рад не постоји званично одобрење). Ван Националног парка се врши експлоатација бакра са флотацијом у Мајданпеку a у пределу Бродице обављају се истражни радови у функцији експлоатације злата.

4.2. Привредне делатности

4.2.1. Развој и размештај привредних активности

Планска опредељења развоја привреде су:

- Туризам, са развојем специфичне понуде у простору у оквиру дестинације Доње Подунавље допринеће побољшавању стандарда и запослености локалног становништва, истовремено подстичући развој пољопривреде и подизање атрактивности региона за инвестирање и побољшање демографске структуре.

- Енергетика, посебно производња електроенергије из хидроенергетског потенцијала Дунава и развој нових и обновљивих извора енергије (ветра, сунца, биомасе).

- Пољопривреда и рибарство, заснована на ефикасној производњи, малим прехрамбеним погонима, пласману производа, развоју сточарства, повећању величине поседа и брендирању производа, удруживању произвођача; најзначајнију шансу развоја пољопривреде чини синергија са туризмом кроз пласман производа, ангажовање у сеоском туризму, мотивисање младих и друго.

- Унапређење пловидбеног система, саобраћајних и складишно-логистичких услуга, интензивним коришћењем положаја подручја на Коридору VII – међународном водном путу Дунав.

- Даљи развој сектора вађења руда, пре свега модернизација и еко-реструктурирање комплекса РТБ „Мајданпек”  (ван Националног парка) и ограничена експлоатација камена (уз рекултивацију на локалитету Јеленске стене у Националном парку), уз примену принципа одрживог коришћења ресурса и поштовање услова заштите природног и културног наслеђа и заштите животне средине.

- Диверзификовани развој прерађивачког сектора индустрије (прехрамбени комплекс, дрвни, прерада лековитог биља и др) заснован на примени савремене технологије, знања, иновација, истраживачко-развојне активности.

- Развој и диверзификација услуга терцијарног и квартарног сектора, посебно трговине, занатства, пословних услуга, финансијских, информатичких, техничких, личних услуга, послова са некретнинама, услуга јавних служби и друго.

- Шумарство, лов и водопривредне активности.

Планска опредељења привредног развоја подразумевају изградњу основне регионалне и локалне инфраструктуре у области водоснабдевања, саобраћајне мреже, комуналне инфраструктуре, одлагања отпада. Концепт привредног развоја укључује развој малих и средњих предузећа, као основни облик организовања фирми и генератор развоја, конкурентности и запошљавања.

Реализација нових производних капацитета и малих и средњих предузећа усмераваће се на следећи начин:

- у постојеће привредне и планиране индустријске зоне, паркове, нове слободне зоне, лучке, предузетничке зоне (гринфилд и браунфилд улагањима);

- обезбеђењем засебних инфраструктурно опремљених локација површине 1-2 hа за смештај погона у центрима заједнице насеља и у насељима која имају интерес за развој малих и средњих предузећа;

- изградњом микро погона у постојећем стамбеном ткиву сеоских насеља, уз поштовање правила изградње и уређења простора и услова режима заштите природе и заштите животне средине;

- активирањем и побољшањем инфраструктурне опремљености постојећих локација и напуштених објеката;

- укључивањем стварних еколошких трошкова у трошкове изградње нових рударских, производних и енергетских капацитета (укључујући еколошке одштете).

Планирани размештај привредних капацитета на подручју Просторног плана (изузев туристичких и пољопривредних) требало би да се заснива на постојећој просторној структури капацитета, условима и режимима заштите Националног парка, потенцијалима и ограничењима простора (заштита изворишта воде, очување квалитетног пољопривредног земљишта, рационално коришћење изграђене насељске структуре, инфраструктурна опремљеност појединих локалитета, заштићене природне и културно-историјске вредности и друго), предложеним критеријумима за усмеравање размештаја, као и на будућим решењима просторне организације рударства и туризма.

Усмеравање размештаја будућих производних погона требало би да се заснива на следећим критеријумима: уважавање позитивних трендова у размештају привреде, због уштеда у простору и екстерних економија; друштвене и интерне ефикасности и степена задовољавања потреба и интереса; усаглашавање локационих захтева нових погона са режимима заштите природе и условима заштите животне средине; уважавање трошкова отварања радних места и инфраструктурног опремања земљишта; усклађивање развоја привредних активности ради коришћења изграђених фондова, смањења трошкова путовања запослених и експлоатационих трошкова локалитета; критеријумима еко-ефикасности у коришћењу локалитета; примена и развој еколошки ефикасних технологија; постепено затварање еколошки ризичних погона или процеса; критеријуми безбедности окружења и екосистема у случају акцидената и елементарних непогода.

У просторној структури привреде водећу улогу имаће и даље постојећи привредно-индустријски центри и зоне рударско-енергетско-индустријског комплекса. Будућа алокација привреде/индустрије усмерава се у:

- Кладово, Мајданпек и Голубац као полифункционалне привредне центре (туризам, индустрија, рударство, енергетика, услуге);

- насеља са нуклеусом производно-прерађивачких активности и иницијалним облицима предузетништва и малих и средњих предузећа: Мосна и Доњи Милановац у општини Мајданпек, Сип у општини Кладово, Добра и Брњица у општини Голубац;

- туристичке центре и центре услужних делатности – Кладово, Доњи Милановац, Голубац.

За развој привредних делатности, посебно индустрије и рударства, предвиђа се:

- активирање нових локалитета и просторних модела индустрије и малих и средњих предузећа (индустријске зоне/парк) у оквиру постојећих и планираних привредних и индустријских зона (Мајданпек, Кладово, Голубац);

- дисперзија производних и услужних капацитета малих и средњих предузећа (локационо флексибилних, радно-интензивних) у оквиру мањих комплекса и локалитета у урбаним и сеоским насељима;

- заузимање нових површина ради експлоатације руде бакра површинским и подземним коповима (ван Националног парка), као и ограничена експлоатација неметала, песка и шљунка, и друго;

- коришћење локација у оквиру постојећих рударско-индустријских зона.

Потенцијално повољни локалитети за смештај нових привредних/индустријских малих и средњих предузећа су две индустријске зоне (Кладово и Голубац – индустријска зона Радошевац) и један индустријски парк (Мајданпек) на површини од око 300 hа, које имају карактер гринфилд локалитета. Постојећи рударски локалитети РБ Мајданпек заузимају 1.350 hа, и представљаће окосницу просторног развоја рударског комплекса и индустрије у наредном периоду.

4.2.2. Развој пољопривреде

Коришћење и заштита пољопривредног земљишта засниваће се на интeгрaлнoм упрaвљaњу природним ресурсима, на начин којим се обезбеђује опште побољшање стања животне средине, рехабилитација тла, воде, ваздуха и природних предела и очување флоре и фауне и њихових станишта. У тим оквирима, биће разрађена решења за пуну валоризацију користи, вредности и услуга које заштићено подручје пружа одрживом пољопривредном и руралном развоју.

Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у еколошки значајном подручју Националног парка и Карпатској области у Србији остварује се у систему традиционалне пољопривреде, који је формиран садејством локалног социјалног и еколошког система. Тиме се обезбеђује висок степен еколошке рационалности производње коришћењем локалних природних ресурса, укључујући управљање агробиодиверзитетом у складу с искуствено провереним знањима која се преносе генерацијама.

Висок степен биолошке разноврсности у окружењу, карактеристичан за заштићено подручје, доприноси размени генетског материјала између гајених биљних врста и њихових самониклих сродника, поспешујући in-situ конзервацију. Оријентација ка локалним врстама и сортама, прилагођеним климатским, педолошким и хидролошким условима поднебља, доприноси заштити специјског агродиверзитета. Велики број ситних парцела под различитим биљних културама, одвојених негованим травнатим међама, живицама, терасама и јарковима, дрворедима и шумарцима, формира мозаични изглед предела и обезбеђује станишта и екокоридоре заштићеним биљним и животињским врстама. Редовним кошењем/испашом ливада и пашњака унутар шумских површина чувају се станишта биљних и животињских врста и негује предео. Старање о овим елементима биодиверзитета и предела представља тзв. агроеколошке услуге које морају бити адекватно плаћене из заједничких (буџетских) средстава.

Очување локалних карактеристика производа и традиционалних метода производње, које су основа за дефинисање тзв. специфичног или вишег квалитета, може се постићи правилном политиком заштите географског имена порекла. Тржишни резултати оваквог вида маркетиншке стратегије, засноване на диференцијацији и производњи за тржишне нише, више су него задовољавајући и огледају се, пре свега, у постизању знатно виших цена на тржишту. Везивањем порекла производа за одређено подручје, развој специфичних конкурентских предности и промоција производа значајно доприносе развоју предузетништва, туризма и укупном руралном развоју. Ангажовање око сертификације, промоције и контроле квалитета овако заштићених производа захтева повезивање пословних субјеката у ланцу, што доприноси унапређењу производње и осигурању прихода, посебно малих произвођача.

Просторно диференциране мере подршке заштити и одрживом коришћењу пољопривредног земљишта на подручју Просторног плана примењиваће се у складу са хетерогеним ресурсним, структурним, техничко-технолошким и социоекономским обележјима следећих специфичних руралних рејона:

- Рејон агроеколошке пољопривреде – обухвата заштићену брдско-планинску област унутар зоне са режимима II и III степена заштите Националног парка. Уз поштовање прописаних услова заштите и предузимање одговарајућих антиерозионих мера, пољопривредне активности на подручју Националног парка усмерене су ка заштити ливадско-пашњачких екосистема и валоризацији специфичних природних погодности за развој пашњачког сточарства (КО: Текија, Петрово Село, Голубиње, Мироч, Добра и Брњица), интегралне/органске производње воћа (Бољетин, Тополница, Мосна, Мироч) и местимично ретких врста жита (раж, просо, хељда и слично), развој пчеларства и узгој ловне дивљачи. Висококвалитетне, органски произведене сточарске производе, воће, мед, рибу и дивљач потребно је економски валоризовати заштитом порекла и пласманом у угоститељским објектима и туристичким капацитетима, посебно подстицањем развоја руралног туризма на газдинствима (Мироч, Текија, Нови Сип) и у оквиру сеоских амбијенталних целина (Голубиње, Петрово Село), уз развој пратећих делатности, пре свега занатства и домаће радиности, и етноманифестација.

- Виноградарско-ратарско-сточарски рејон обухвата, са источне и југоисточне стране подручја Просторног плана плодне равнице Кључа (КО: Давидовац, Кладово, Кладушница, Манастирица, Подвршка, Велика Каменица) и заталасане брегове Неготинске низије (КО: Уровица, Вратна), а са западне КО Голубац. Рејон поседује савршене микроклиматске, педолошке и конфигурацијске услове за гајење винове лозе и вишевековну традицију у производњи вина. Боље искоришћавање локалних потенцијала за развој виноградарства заслужује посебну подршку и са становишта обогаћивања асортимана туристичке понуде. Томе може да допринесе промовисање система интегралне производње грожђа и вина. Успешно прилагођавање производње грожђа и вина захтевима тржишне конкурентности је условљено осавремењавањем сортимента гајене винове лозе и унапређењем техничко-технолошких услова производње и прераде грожђа. На подручју Кључа концентрисане су најплодније оранице подручја Просторног плана, на којима је могуће организовати интензивну, пре свега ратарску, а уз завршетак давно започетког пројекта изградње система за наводњавање, и значајнију повртарску производњу. Приоритетне активности треба везати за заштиту обрадивог земљишта од заузимања у непољопривредне сврхе, заштиту од ерозије и контаминације отпадом; укрупњавање поседа и њихово тржишно оријентисање; и отварање малих погона за прераду меса, млека, воћа, поврћа, рибе и других висококвалитетних производа са подручја Просторног плана и ширег регионалног окружења. Поред развијеног виноградарства, простране ливаде и квалитетни пашњаци северног обода општине Неготин пружају одличне услове за узгој говеда и оваца и за производњу висококвалитетног овчијег и говеђег меса, млека и прерађевина познатог географског порекла. Брежуљкасти терени Уровице погодни су и за развој воћарске производње, у чијој структури се могу наћи аутохтоне сорте јабука (производња матичних засада у Заводу за пољопривреду Крајина, Неготин), али и засади јагодичастог воћа (јагоде, малине, купине), за чије заснивање постоје добри услови и растући интерес међу пољопривредницима. Гајење лековитог биља и пчеларска производња, такође имају добре потенцијале, а велике површине под шумама богате су самониклим лековитим биљем, печуркама и осталим шумским плодовима. Мини-кланице за јагњад, мини-млекаре за прераду овчијег млека, мешаоне и пакирнице меда и осталих пчелињих производа, мини-сушаре и пакирнице за воће, лековито биље и шумске плодове и формирање удружења сточара, воћара и виноградара, као носиоца ознака порекла, приоритетни су пројекти за ове крајеве у наредном периоду.

- Воћарско-сточарски рејон – обухвата централне делове подручја Просторног плана, ван територије Националног парка (осим КО Мајданпек која је ретко насељена), највећим делом покривена шумом и са израженим проблемима земљишта деградираних рударским активностима, која захтевају рекултивацију. Остатак овог рејона чини брдско-планинска област, богата воћњацима (Волуја, Рудна Глава, Раденка, Двориште) и ливадама и пашњацима (Раденка, Волуја, Рудна Глава, Кривача). Сa стaнoвиштa рaциoнaлнoг кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa, приoритeт трeбa дaти oбнoви и пoбoљшaњу нeгe пoстojeћих вoћњaкa, a тeк пoслe тoгa крeнути сa прeузимaњeм oрaницa зa пoдизaњe нoвих вoћњaкa. Пажњу треба поклонити реинтродукцији старих, аутохтоних сорти, које су нарочито погодне за подизање воћњака на земљиштима слабијег производно-економског потенцијала. Подршка обнови и развоју сточарства требало би да укључи инвестиционе, стручно-саветодавне, организационе и маркетиншке мере, од опремања газдинстава уређајима за припрему и чување сточне хране, савременим стајским смештајем и пратећим санитарним објектима за складиштење стајњака, до брендирања финалних производа.

Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта у наведеним руралним рејонима засниваће се на примени постојећих и развоју различитих нових диференцираних мера и инструмената аграрне политике и политике руралног развоја, као и на подршкама IPA прекограничног програма Србија – Румунија, Карпатске мреже заштићених области и других европских и међународних програма и институција.

4.2.3. Развој шумарства и ловства

Планска поставка газдовања шумама је да се задржава остварен степен шумовитости и доминантна намена заштитне функције шума и унапређује постојеће стање државних и приватних шума.

Унапређење газдовања шумама обезбедиће се:

- обнављањем шума/састојина: природним путем на 900 ha, вештачким путем на 470 ha и багрема котличењем на 10 ha;

- попуњавањем састојина: природно обновљених површина сетвом на 10 ha и садњом на 161 ha; и вештачки подигнутих култура на 260 ha и расадничком производњом (200000 комада);

- негом састојина: осветљавањем подмлатка на 100 ha, сечом избојака и ручним уклањањем корова на 200 ha, чишћењем у младим природним састојинама на 100 ha, чишћењем у културама на 200 ha и проредним мерама неге на 25.000 ha;

- коришћењем састојина у запремини од око 975.000 m3;

- заштитом здравственог стања шума: снимањем и праћењем појаве суше на 37.050 ha, мониторингом штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла на 44.000 hа, прогнозом појаве штетних инсеката, развојем и унапређењем извештајне и дијагнозно-прогнозне службе;

- заштитом шума: противпожарном на 37.050 ha, контролом пожаришта, довођењем у ред сечишта, санирањем ветролома и снеголома, заштитом подмлатка китњака од дивљачи;

- изградњом и одржавањем шумских путева: изградњом 66 km меких шумских путева, одржавањем 93 km тврдих шумских путева и 300 km меких шумских путева;

- уређивањем површина за одмор и рекреацију: обележавањем праваца кретања, уређивањем ливада унутар шумских комплекса, изградњом неопходне инфраструктуре (клупе, корпе, табле обавештења и упозорења и слично);

- унапређивањем научно-истраживачког рада на здравственом стању шумских екосистема, истраживању биодиверзитета, еколошких и развојно-производних карактеристика типова шума, увођењу ГИС технологије и друго.

Планско опредељење је развој ловства заснован на еколошком капацитету ловишта утврђеном према бонитету станишта у Националном парку, и то: II бонитет за јелена 2 грла/100 ha у односу полова 1:1; II бонитет за срну 3 грла/100 ha у односу полова 1:1; и III бонитет за дивљу свињу 0.6 грла/100 hа у односу полова 1:1. Негом и узгојем ловне дивљачи у складу са еколошким капацитетом ловишта може се остварити следећи одстрел дивљачи на годишњем нивоу: 40 јелена, 65 срна, 80 дивљих свиња, 8 дивокоза, 130 зечева, 300 фазана, 28 пољских јаребица.

Заштитом и развојем шума и шумског земљишта ван Националног парка плански ће управљати ЈП „Србијашуме” у складу са одредбама Закона о шумама, те општим и посебним шумским основама газдовања. Према намени доминираће шуме са функцијом производње техничког дрвета (око 87%) и у функцији заштите земљишта од ерозије (око 11%), мањим делом у функцији сталне заштите шума ван газдинског третмана (око 1,4%) у као ловно-узгојни центри крупне дивљачи (на око 0,8%).

Развој ловишта обухвата формирање ограђеног ловишта за дивљу свињу и јеленску дивљач површине 100 hа (локалитет Трпичево) и 500 hа (локалитет Таушан). Тиме би се омогућио узгој око 250 комада дивљих свиња и 50 грла јеленске дивљачи. Предвиђено је формирање одгајалишта дивокозије дивљачи површине 4 ha (локалитет Плоче), и реинтродукција дивокоза на подручје локалитета Босман–Соколовац и Чока Њалта са Песачом. Поред тога ће се формирати и прихватилиште за фазане (површине 0,27 ha). Очување бројности, структуре и квалитета дивљачи постићи ће се очувањем станишта и применом следећих газдинских мера: прихрањивањем у јесењем и зимском периоду основних врста (зрнастом, кабастом и сочном храном, чиме је олакшано и праћење дивљачи), редовна здравствена контрола дивљачи путем анализе узорака при одстрелу, уношење одговарајућих лекова у допунску храну и појилишта у случају појаве болести (и превентивно) и друго.

4.2.4. Минералне сировине

Планско опредељење је одрживо коришћење минералних сировина, посебно на подручју Националног парка, које ће се заснивати на поштовању режима заштите, еколошки одговорном приступу свим активностима на експлоатацији и преради минералних сировина као и рекултивацији простора где је завршена експлоатација минералних сировина.

Предвиђа се реализација следећих активности:

- санација и заштита животне средине и ограничавање експлоатације камена у (активним и напуштеним) отвореним мајданима у Националном парку и то: (а) израда пројеката и планова санације и рекултивације (где је експлоатација завршена) мајдана камена „Јеленске стене” површине око 54 ha (постојеће 41,25 ha и планиране око 13 ha у КО Голубац и Брњица); и (б) затварање мајдана камена на локалитету „Голо Брдо” површине око 12,5 ha (КО Текија);

- контролисана експлоатација и примарна прерада руде бакра у оквиру рударског басена у околини Мајданпека (ван Националног парка), уз доследну примену прописа и стандарда заштите животне средине (посебно у домену безбедности одлагања флотацијског материјала);

- завршетак основних и детаљних геолошких, металогенетских и хидрогеолошких истраживања;

- активирање производње злата и волфрама у Благојевом Камену и

- селективна, ограничена и строго контролисана експлоатација квалитетног архитектонског камена, изузев у зонама са режимом заштите I и II степена, под условом да се предузму све мере заштите животне средине и природних вредности.

4.3 Развој насеља, демографски и социјални развој

4.3.1. Развој мреже насеља

Развој мреже насеља засниваће се на јачању веза са важнијим центрима у окружењу подручја Просторног плана, полицентричној структури, комплементарности функција и насељских садржаја. Перспективно ће јачати везе и комплементарне функције насеља дуж обала Дунава.

Будући развој насеља биће у великој мери опредељен просторно-функцијским односима и везама у непосредном окружењу подручја Просторног плана, ширем регионалном окружењу, на националном нивоу и кроз трансграничну сарадњу. У том смислу препознају се следећи нивои утицаја на подручје Просторног плана:

- Београда као националног центра међународног значаја и, у нешто мањој мери, Ниша, као макрорегионалног центра, који ће и у будуће имати снажан утицај на подручје Просторног плана, исказан, пре свега, селективном емиграцијом млађег и образованог контингента становништва;

- Смедеревско-пожаревачке агломерације, те регионалних центара Бора и Зајечара;

- Локалних општинских центара Мајданпека, Неготина и Кладова, а потом Голубца и Кучева;

- Могуће трансграничне везе са насељима на румунској обали Дунава, пре свега са Дробета-Турну Северин (центар регионалног ранга са око 105.000 становника), Оршаве и Молдове Нове.

У развоју мреже насеља предвиђена је следећа хијерархијска структура насеља на подручју Просторног плана:

- Локални општински центри Голубац, Мајданпек и Кладово имаће највећи утицај на своја припадајућа насеља, а тиме и на највећи део подручја Просторног плана. Услед малог броја обухваћених насеља са подручја општина Кучево и Неготин, улога ових општинских центара биће мањег значаја.

- Насеље Доњи Милановац својим централним положајем на подручју Просторног плана и на чворишту примарне и секундарне развојне осовине имаће већи значај, посебно за насеља на подручју Националног парка, а поред постојећих јачаће и развијати функције туристичког центра, саобраћајне капацитете у функцији водног пута, и привреду (Мосна).

- Насеља Брњица, Добра, Бољетин, Голубиње, Текија, Нови Сип-Караташ, Давидовац и Кладушница дуж примарне развојне осовине имају највеће потенцијале за развој валоризацијом свог положаја у функцији водног пута, ХЕПС „Ђердап” , туризма, презентације и заштите Националног парка. Агломерирање насеља је већ започето од ХЕ „Ђердап 1” до Кладова.

- Насеља Доњи Милановац, Мосна, Тополница, Клокочевац, Црнајака и Рудна Глава дуж секундарне осовине развоја повезују подручје Просторног плана са Бором. Будући развој у овој осовини зависиће, пре свега, од експлоатације минералних сировина и развоја комплементарне привреде.

- Насеља Мироч (на граници Националног парка и мирочке површи) и Петрово село (у Националном парку) на око 500 mнв, са очуваним структурама традиционалних насеља имаће значај за развој руралног туризма и презентацију природних и културних вредности.

Просторним плановима јединица локалне самоуправе ближе ће се утврдити мрежа центара и њихове функције на руралном подручју у обухвату овог Просторног плана.

4.3.2 Становништво и социјални развој

Становништво

Пројекција становништва на подручју Просторног плана заснива се на аналитичкој методи при чему је узета у обзир хипотеза о ниском наталитету и хипотеза о миграцијама која одражава нешто успореније исељавање због смањења контингента потенцијално емиграционог становништва. Хипотеза о морталитету је постављена према скраћеним апроксимативним таблицама морталитета за Србију у периоду 2001-2003. године. С обзиром на очекиван наглашен утицај фактора ендогеног карактера на развој популације на подручју Просторног плана, упркос очекиваном смањењу одлива становништва, негативна природна репродукција и неповољна старосна структура представљаће основне препреке за заустављање опште депопулације.

Уз овакве претпоставке, укупан број становника (Табела III-5) би се већ до 2015. године смањио за око 7%, односно за 2.974 становника. До 2025. године, број становника би опао за додатних 3.070 (око 8%). Посматрано по просторним целинама, у периоду 2002-2025. године, депопулација на подручју Националног парка ће бити нешто већа (16,4%) у односу на остали део подручја Просторног плана (око 14%).

Табела III-5: Аналитичка пројекција становништва до 2025. године

| Подручје | Стање 2002. год. | Број становника |  |  |  |  | Број становника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007. | 2012. | 2017. | 2022. | 2027. | 2015. | 2025. |
| Национални парк | 8.744 | 8.479 | 8.186 | 7.837 | 7.495 | 7.180 | 7.976 | 7.306 |
| ван Парка | 33.010 | 32.239 | 31.472 | 30.359 | 29.140 | 27.917 | 30.804 | 28.404 |
| Просторни план | 41.754 | 40.718 | 39.658 | 38.196 | 36.635 | 35.097 | 38.780 | 35.710 |

Уз овакав тренд, до 2025. године би се додатно погоршала старосна структура становништва (Табела III-6) у којој би највеће учешће остварили контингенти старог становништва (у порасту) и старијег средовечног становништва (у опадању), са 28% респективно.

Табела III-6: Аналитичка пројекција старосне структуре становништва за 2025. годину

| Подручје | 0-19 |  | 20-39 |  | 40-59 |  | 60 и више |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број | % | Број | % | Број | % | Број | % |
| Национални парк | 1.479 | 20,2 | 1.742 | 23,8 | 2.007 | 27,5 | 2.078 | 28,4 |
| ван Парка | 5.809 | 20,5 | 6.668 | 23,5 | 8.007 | 28,2 | 7.920 | 27,9 |
| Просторни план | 7.288 | 20,4 | 8.410 | 23,6 | 10.014 | 28,0 | 9.998 | 28,0 |

С обзиром да се ради о простору изузетних природних и културних вредности, за чије развојно активирање постоји изражен интерес шире друштвене заједнице, претпоставља се и друга варијанта демографског развоја. Варијанта планске пројекције условљена је мерама којима се подстичу компоненте економско-социјалног развоја чији је резултат постепено успоравање демографског пада на подручју Просторног плана. Имајући у виду дугорочни карактер демографских промена, укупно становништво ће и према овој варијанти планске пројекције до 2025. године бити мање у односу на 2002. годину (Табела III-7). Једно од кључних полазишта планске пројекције је постепено успоравање депопулације, након чега би уследио благи пораст становништва у општинским центрима и насељима са функцијом развојног центра. Први сигнал позитивних ефеката претпостављених планских мера на укупну популацију доћи ће до изражаја нарочито у периоду након 2015. године. Важан чинилац позитивних промена у даљој будућности биће, пре свега, прилив становништва на основу миграција, као индикатор стварне функционалне трансформације планског подручја, што ипак неће повратити демографску виталност појединих насеља (Петрово Село, Двориште, Раденка).

Табела III-7: Планска пројекција становништва за период 2002-2025. године

| Насеље/Подручје | Број становника |  |  | Индекс промене |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002. | 2015. | 2025. | 2015/02 | 2025/15 | 2025/02 |
| Брњица | 391 | 373 | 407 | 95,4 | 109,1 | 104,1 |
| Голубац | 1.896 | 1.940 | 2.054 | 102,3 | 105,9 | 108,3 |
| Двориште | 305 | 275 | 195 | 90,2 | 70,9 | 63,9 |
| Добра | 678 | 692 | 726 | 102,1 | 104,9 | 107,1 |
| Кривача | 429 | 412 | 303 | 96,1 | 73,5 | 70,6 |
| општинa Голубац - део | 3.699 | 3.692 | 3.685 | 99,8 | 99,8 | 99,6 |
| Велика Каменица | 757 | 690 | 663 | 91,1 | 96,1 | 87,6 |
| Давидовац | 610 | 569 | 540 | 93,3 | 94,8 | 88,5 |
| Кладово | 9.142 | 9.334 | 9.614 | 102,1 | 103,0 | 105,2 |
| Кладушница | 727 | 667 | 581 | 91,8 | 87,1 | 79,9 |
| Манастирица | 250 | 208 | 178 | 83,2 | 85,6 | 71,2 |
| Нови Сип | 909 | 834 | 765 | 91,7 | 91,7 | 84,2 |
| Петрово Село | 129 | 93 | 69 | 72,1 | 74,2 | 53,5 |
| Подвршка | 1.143 | 1.053 | 924 | 92,1 | 87,8 | 80,8 |
| Текија | 967 | 975 | 1.012 | 100,8 | 103,8 | 104,7 |
| општина Кладово- део | 14.634 | 14.423 | 14.346 | 98,6 | 99,5 | 98,0 |
| Бродица | 468 | 410 | 398 | 87,5 | 97,1 | 85,0 |
| Волуја | 1.123 | 953 | 930 | 84,9 | 97,6 | 82,8 |
| Раденка | 803 | 671 | 538 | 83,6 | 80,1 | 67,0 |
| општина Кучево - део | 2.394 | 2.034 | 1.865 | 85,0 | 91,7 | 77,9 |
| Бољетин | 672 | 593 | 539 | 88,2 | 90,9 | 80,2 |
| Голубиње | 1.079 | 919 | 804 | 85,2 | 87,5 | 74,5 |
| Доњи Милановац | 3.132 | 3.163 | 3.389 | 101,0 | 107,1 | 108,2 |
| Мајданпек | 10.071 | 10.373 | 11.378 | 103,0 | 109,7 | 113,0 |
| Мироч | 406 | 379 | 349 | 93,4 | 92,0 | 86,0 |
| Мосна | 787 | 798 | 830 | 101,4 | 104,0 | 105,5 |
| Рудна Глава | 2.309 | 2.039 | 1.835 | 88,3 | 90,0 | 79,5 |
| Тополница | 1.064 | 958 | 858 | 90,0 | 89,6 | 80,6 |
| општина Мајданпек -део | 19.520 | 19.222 | 19.982 | 98.5 | 104,0 | 102,4 |
| Вратна | 316 | 257 | 242 | 81,4 | 94,0 | 76,5 |
| Уровица | 1.191 | 1.070 | 902 | 89,8 | 84,3 | 75,7 |
| општина Неготин - део | 1.507 | 1.327 | 1.144 | 88,1 | 86,2 | 75,9 |
| Национални парк | 8.744 | 8.440 | 8.541 | 96,5 | 101,2 | 97,7 |
| ван НП | 33.010 | 32.258 | 32.481 | 97,7 | 100,7 | 98,4 |
| Просторни план | 41.754 | 40.698 | 41.022 | 97,5 | 100,8 | 98,2 |

Просторним плановима јединица локалне самоуправе ближе ће се утврдити пројекција становништва и основних функционалних контигената за сва насеља у обухвату овог Просторног плана.

Јавне службе

Развој јавних служби засниваће се на следећим опредељењима:

- Организацијом јавних служби по принципу комплементарних омогућиће повећање гравитационог подручја установа/услуга (могућност да се услуга користи ван места становања), а тиме и броја корисника, уз истовремено обезбеђење квалитетног сервисирања.

- Развојем мобилних услуга повећава се доступност услуга корисницима, омогућава задовољење и прилагођавање њиховим потребама, а тиме се повећава понуда и квалитет услуга јавних служби у насељима која су дефицитарна основним услугама. Мобилне услуге јавних служби прилагођавају се потребама мањег броја корисника у насељима диспергованог типа и могу да покрију велики спектар услуга (основно образовање, програми доквалификације и преквалификације, превентивна и примарна здравствена заштита, социјална заштита, култура и друго). Мобилност се обезбеђује возилом са одговарајућом уграђеном опремом и екипом/тимом који периодично долазе у насеље. Свако насеље би за потребе обављања ових активности требало да има одговарајући постојећи или нови објекат, односно универзални мултифункционални центар (центар јавних услуга) мањег капацитета.

Одрживост различитих иницијатива биће далеко већа уколико се потребе за успостављањем мобилних услуга решавају договором више општина, а удруживањем ресурса повећава се могућност одрживости и трајности успостављених услуга.

Просторним плановима јединица локалне самоуправе утврдиће се развој мреже објеката и услуга јавних служби за насеља у обухвату овог Просторног плана.

4.4. Развој саобраћаја и инфраструктурних система

4.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Планирани развој путне инфраструктуре обухвата:

- oсавремењавање и рехабилитацију државних путeвa првог и другог реда, посебно бр. 24 и бр.25.1 како би се омогућила боља веза са аутопутем Е-75, као и са планираним магистралним правцима (источне магистрале према Банатској Паланци новим мостом преко Дунава, односно према Неготину и Тимочкој Крајини, приближно у коридору постојећих државних путева I и II реда, бр.115.1, бр.105 и бр.24);

- реконструкцију постојећих и развој нових општинских путева у функцији умрежавања насеља, заштите и презентације природних и културних добара, интегралног развоја и уређења подручја Просторног плана (посебно панорамски-гребенски пут кроз Национални парк који треба да омогући посетиоцима уживање у природним атракцијама и пејзажима Дунава и његових обала, али и планинског залeђа, мрежа шумских комуникација у функцији туристичко-рекреативних активности, у функцији противпожарног пута и друго);

- реализацију обилазнице Голубачког града (тунелом), Голупца, Мајданпека и друго.

У оквиру планираног система саобраћаја предвиђа се уређење аутобуских стајалишта и информативно-контролних пунктова на улазима у Национални парк, и то:

- одговарајућих аутобуских стајалишта на контакту грађевинских подручја, Националног парка и туристичких насеља са мрежом путева, што је предуслов за интегрисану туристичку понуду подручја и

- једанаест информативно-контролних пунктова односно улазних капија у Национални парк:

- у општини Голубац: примарни пункт „Голубац” код Голубачке тврђаве поред државног пута I реда бр. 25.1;

- у општинама Кучево и Голубац секундарни пунктови: „Раденка” поред општинског пута веза бр.256 – Раденка – Брњица (бр. 25.1); „Чезава” поред општинског пута Чезава – веза са бр. 25.1; и „Волуја” поред општинског пута, веза бр. 24 - Добра (бр. 25.1);

- у општини Мајданпек: примарни пункт „Лишковац” изнад Мајданпека поред државног пута II реда бр. 104, Мајданпек-Доњи Милановац; секундарни пункт „Рудна глава” изнад Мајданпека поред општинског пута Мајданпек-Доњи Милановац; примарни пункт „Мосна” поред државног пута II реда бр. 106; и примарни пункт „Мироч” поред државног пута II реда бр. 104; и

- у општини Кладово: секундарни пункт „Планиница” поред општинског пута Киломе-Петрово село; секундарни пункт „Манастирица” код насеља Манастирица поред општинског пута бр. 25–Манастирица и примарни пункт „Караташ” код насеља Караташ, изнад Кладова поред државног пута I реда бр. 25.

За потребе заштите подручја, туристичке понуде, локалног становништва и насеља предвиђа се одржавање постојећих (од Доњег Милановца преко Омана до Мајданпека, од Доњег Милановца ка Великом Штрпцу и друго) и развој нових општинских путева, у првом реду панорамско-гребенских путева. За укључивање панорамских путева у туристичку понуду дестинације, пожељно је створити одређене предуслове: измештање тешког транспорта са Ђердапске магистрале (алтернативно и трансформисањем „Ђердапске магистрале”  у панорамски пут); доградња мреже општинских путева ради изградње недостајућих деоница општинских панорамских путева и реконструкције постојећих путева; категоризација општинских панорамских путева за различит тип превозних средстава (туристички аутобуси, путничка возила, теренска возила); туристичко и друмско означавање општинских панорамских путева (са свим промотивним, дестинацијским и информативним садражајима, као и неопходном друмском сигнализацијом); и уређење паркинга и места за заустављање са адекватним садржајима и опремом (комунална опремљеност, продавнице сувенира, ресторани). Уз постојање европске пешачке стазе 4 и локалних пешачких стаза са системом видиковаца и стазе здравља, општински панорамски путеви доприносе укупној вредности и атрактивности читавог подручја. Потребно је детаљно разрадити пројекат за сваку општинску трасу панорамског и гребенског пута са потребном документацијом која се тиче оправданости изабране трасе, детаљне анализе свих атракција које она покрива, потребном инфраструктуром и улагањима, потребним мониторингом и контролом квалитета.

Могућа је изградња бензинских станица на подручју Националног парка „Ђердап” , ван зона са режимом заштите природе I и II степена, у складу са Законом и неопходном проценом утицаја на животну средину. Једна од потенцијалних локација је у зони Бољетинског брда туристичког насеља Бољетин-Дунав.

Промоција и развој бициклистичког саобраћаја у коридору „Eurovelo 6”  (кроз све дунавске земље од Северног до Црног мора) представља један од приоритета, који се на подручју Просторног плана пружа Ђердапском магистралом ка Неготину и даље ка Бугарској са алтернативним улазима ка Националном парку, меандрима Дунава, археолошким локалитетима и друго Повољна локација за формирање бициклистичког туристичко-сервисног пункта је у насељу Кожица.

Развој пловно-наутичког пута обухвата: ревитализацију бродских преводница у склопу ХЕПС „Ђердап I” , у договору са румунском страном; изградњу нових и осавремењавање постојећих пристана са неопходном инфраструктуром и приступним саобраћајницама (у близини Голубачког града, Лепенском Виру, Кладову и друго); изградњу марина и привезишшта (Голупцу, Доњем Милановцу, Поречком заливу, Текији, Кладову); унапређење система за обележавање и сигнализацију водног пута; развој и имплементацију речних информационих сервиса.

Развој граничних прелаза пратиће развој путне инфраструктуре. Посебан значај имаће речни прелази (Голубац-Молдава Веке, Доњи Милановац-Свињица, Текија-Оршава и Кладово-Турну Северин), који ће се уређивати у склопу пратећих садржаја водног пута, уз развој нових функција (речни фериботи, информативни туристички пунктови и друго).

Просторним планом Републике Србије предвиђена је електрификација пруге Мала Крсна- Мајданпек-Бор-Зајечар-Неготин.

Перспективно, у циљу кавлитетније заштите природе, презентације културних добара и укупне туристичке валоризације могуће је измештање трасе ДП I реда бр. 25.1 ван подручја Националног парка „Ђердап” .

4.4.2. Хидротехничка инфраструктура

Снабдевање водом насеља

На подручју Просторног плана не постоје услови за развој регионалних система за снабдевање водом становништва. Насеља ће се и даље снабдевати из властитих изворишта, уз њихову адекватну заштиту. Планска опредељења и критеријуми развоја водовода и правци развоја појединих система су следећи: (а) потпуна заштита локалних изворишта успостављањем заштитних зона и њихово коришћење само до количина које не угрожавају еколошке услове у окружењу; (б) из карстних извора је допуштено захватање воде уз услов да се не угрожава проточност низводног дела тока (проток низводно од водозахвата не сме бити мањи од тзв. мале месечне воде обезбеђености 80%); (в) експлоатација алувијалних изворишта сме се обављати само до граница до којих формирање депресионог левка не угрожава еколошке и друге услове у окружењу; (г) реконструкција мрежа свих водовода, у циљу смањења губитака на мање од 20% и повећавања резерварских простора до специфичне запремине од 400 L/корисник.

Голубац ће своје потребе и у будућности задовољавати из извориште подземних вода Усје, које треба заштитити и резервисати зону за ову намену, у случају потенцијалног проширења. Голубачки водовод има услове да прерасте у групни систем ширењем према насељима Винци, Сладинац, Војилово и Малешево. Поред изворишта подземних вода у алувијуму Дунава, водовод ће морати да ослања и на пречишћавање воде Дунава у постројењу за пречишћавање воде (у даљем тексту: ППВ). Насеље Добра се ослања на извориште подземних вода и водовод изграђен током пресељења насеља (довољног капацитета), уз стриктно спровођење мера санитарне заштите изворишта.

Доњи Милановац се водом снабдева из ППВ (капацитета око 40 l/s) које користи Дунав као извориште сирове воде. Локална изворишта у долини Поречке реке, из коjих се вршило водоснабдевање су угрожена отпадним водама јаловишта рудника бакра Мајданпек, које је формирано у сливу Поречке реке. Потенцијална изворишта су и лежишта подземних карстних вода у оквиру масива Мироча (у зони Белих вода са протицајем од преко 0.5 m3/s) за која је неопходно установити зоне санитарне заштите изворишта.

Текија се ослања на извориште подземних вода, које је угрожено оближњим испустом канализације без ППОВ. Заштита тог изворишта захтева реализацију ППОВ. За насеље Текија планира се изградња новог резервоара за водоснабдевање, чија локација ће бити прецизирана техничком документацијом и одговарајућим урбанистичким планом.

Насеља Сип, Давидовац и Кладушница се снабдевају из изворишта подземних вода у залеђу Сипа. Предуслов очувања овог изворишта је хитно уклањање и санација дивље депоније која угрожава извориште, као и санитација и заштита шире зоне изворишта.

Караташ и објекти ХЕ Ђердап ослањају се на каптажу изворишта у кориту реке Косовица, које има довољан капацитет за будуће потребе, уз предуслов његовог очувања санитацијом узводног насеља Петрово Село и установљавањем зона санитарне заштите.

Кладово користити извориште Царина, капацитета око 110 L/s. Обновом мреже и смањењем губитака може се добити око 25 L/s воде. Систем ће се по потреби проширити на извориште Песак, процењеног капацитета до 200 L/s, за које треба установити зоне санитарне заштите. Због хидрауличке стабилности водовода потребан је контра резервоар (запремине 22044 m3 на локацији Осојна). Формирање групног водоводног система оствариће се повезивањем са узводним и низводним насељима.

Систем за снабдевање водом Мајданпека се ослања на два изворишта: акумулацију „Велики Пек” из које се захвата око 60-70 L/s, и малу акумулацију „Велики Затон” капацитета око 15 L/s. Оба изворишта имају ППВ. Систем ради у доста напрегнутим условима, посебно у маловодним периодима и има високе ризике од загађења. Дугорочно снабдевање се може поуздано остварити из акумулације на Буковској реци (ван подручја Просторног плана) за коју треба установити зоне санитарне заштите.

Сеоска насеља у планинском залеђу Националног парка снабдевају се водом индивидуално, из бунара или оближњих извора (у раштрканим насељима планинских села), или путем малих групних водовода, најчешће каптирањем неког извора за по неколико домаћинстава. Због разуђености тих насеља, која се понекад своде на мање засеоке од по неколико међусобно удаљених кућа, доста су тешки услови за развијање већих повезаних водовода. Таква конфигурација потпуно искључује могућност повезивања за неки већи водоводни систем. Зато се снабдевање водом тих насеља заснива на обнови и побољшању поузданости локалних водовода, пре свега спајањем у јединствену целину више мањих групних система, изградњом већих резервоара (специфична запремина треба да буде не мања од 400 L/становник, због поузданости снабдевања домаћинстава која се баве сточарством) и, пре свега, смањивањем губитака у мрежи који су у тим насељима веома велики. Постоје услови за развој групног водовода Уровица – Слатина ослањањем на изворишта Ваља Маре, и Клокочевац – Тополница – Мосна ослањањем на Поречку реку низводно од споја Црнајке и Шашке реке.

Снабдевање водом за технолошке потребе

На подручју Националног парка није дозвољено грађење производних погона и других објеката који као отпадне воде имају нутријенте и/или друге загађујуће материје. Могу се реализовати само објекти виших нивоа финализације, са „чистим” технологијама које немају чврсте или течне отпадне и опасне материје.

РТБ Мајданпек своје потребе за водом обезбеђује из водотока у горњем сливу Пека (Мали Пек). У циљу повећања поузданости обавља регулисање према својим потребама, уз обавезну рециркулацију (Буковска река се резервише за потребе снабдевања насеља водом).

Корисници у индустријској зони Кладова воду за технолошке потребе захватају из Дунава, непосредно или из приобалних бунара.

Каналисање и пречишћавање отпадних вода насеља

Планирани развој каналисања и пречишћавања отпадних вода насеља обухвата:

- сва насеља у приобаљу Дунава као и у Мајданпеку треба да повећају обухват канализационих система на не мање од 90% корисника прикључених на водоводе;

- каналисање насеља се обавља по принципима сепарационих система, са раздвојеним системима за отпадне воде насеља и атмосферске воде; укидају се сви парцијални изливи колектора отпадних вода у водотоке мимо ППОВ;

- канализације треба обавезно финализовати са ППОВ општег типа, са примарним и секундарним третманом;

- излазни квалитет пречишћене воде треба да буде у границама IIb класе (БПК5 < 6 g O2/m3);

- приоритет је завршетак канализационих система са изградњом ППОВ Мајданпека, Текије, Доњег Милановца, Добре и Голупца; и реализација канализационих система са ППОВ за постојећа и планирана туристичка села и насеља у приобаљу Дунава;

- групни канализациони системи реализоваће се где постоје услови: Кладово-Костол, са могућношћу ширења према Кладушници, Давидовцу и Караташу, са једним ППОВ на низводном делу; ширење канализације Голупца према Усју, због заштите изворишта, и на оближња насеља на Туманској реци, итд.);

- резервисање простора за ширење ППОВ у случају потребе увођења продужене биоаерације и додатног уклањања азота и фосфора.

Санитација сеоских насеља која не могу да буду обухваћена канализационим системима, посебно у планинским подручјима, обављаће се по принципима руралне санитације – са одвођењем отпадних вода у прописане вододрживе септичке јаме, уз оперативну организацију даљег поступка са отпадним водама како не би дошло до загађења површинских и подземних вода.

4.4.3. Електроенергетска инфраструктура и обновљиви извори енергије

Изградња електропреносног и гасоводног система одвијаће се у складу са захтевима заштите природног и културног наслеђа и животне средине. Веће коришћење обновљивих извора могуће је остварити из хидроpпотенцијала и коришћења ветра, сунчеве енергије и биомасе.

Изградњом РХЕ „Ђердап 3” биће неопходно њено повезивање на (преносну) мрежу и то са два далековода 400 kV од РХЕ „Ђердап 3” до планираног разводног постројења у Пожаревцу.

Развој електроенергетске мреже засниваће се на изградњи нових 110 kV објеката за дистрибуцију електричне енергије на подручју Просторног плана и његовог непосредног окружења, приоритетно на израдњи следеће две трафостанице:

- ТС 110/35 kV Мосна, са прикључним 110 kV водовима. Изградњом ове ТС решиће се проблем веома лошег напајања подручја Доњег Милановца. Трафостаница ће бити прикључена на преносни систем преко 110 kV водова Мајданпек 2-Мосна (26.3 km) и ХЕ Ђердап 2-Мосна (32 km). Варијантно решење је реконструкција и увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1186 ХЕ „Ђердап 2-Сип” у планирану ТС 110/35 kV Мосна двоструким прикључним далеководом 110 kV. Међутим, са 110 kV водом ХЕ Ђердап 2-Мосна подиже се ниво сигурности евакуације снаге ХЕ Ђердап 2, а вршни губици снаге у преносној мрежи смањују се и до 4.5 МW.

- ТС 110/35 kV Нересница, са прикључним 110 kV водовима, лоцирана у истоименом селу на око 
6 km источно од Кучева, непосредно уз постојећу ТС 35/10 kV, за чију изградњу су припреме започеле пре неколико година (обезбеђен је део опреме, али због нерешених имовинских односа изградња касни). Изградњом ове трафостанице обезбедиће се сигурност напајања подручја општине Кучево. Биће прикључена на постојећи вод 110 kV ТС Мајданпек 3-ТС Петровац.

Планирана је изградња 9 нових далековода 35 kV, изградња 3 нове ТС 35/x kV и повећање снаге трансформатора у појединим постојећим ТС 35/x kV.

Препорука је да се на подручју Националног парка изврши каблирање постојећих и планираних ДВ 10/0,4 kV (смештањем заједно са ТТ канализацијом и слично). Ово се посебно односи на систем постојећих ДВ 10/0,4 kV од Голубца до Кожице, који ће се изместити уз постојећи ДП I реда бр. 25.1.

Перспективне потребе за јачањем енергетских капацитета Републике Србије коришћењем хидропотенцијала указују на могућност изградње РХЕ „Ђердап 3” у кооперацији са поузданим партнерима из иностранства и уз поштовање међународних докумената који обавезују Србију у домену одрживе енергетике.

Изградња малих хидроелектрана (мХЕ) према утврђеним хидропотенцијалима и у складу са режимима заштите природних и културних вредности, повећаће сигурност у напајању електричном енергијом насеља, алтернативне сеоске економије и туристичко-рекреативне инфраструктуре на подручју Просторног плана. Повезивање планираних мХЕ на електроенергетски систем генерално ће се обављати ваздушним или кабловским ДВ на постојећу или планирану ДВ 10(20) kV мрежу и објекте.

На подручју Просторног плана предвиђена је и производња еколошки прихватљивих облика енергије из ОИЕ, и то: сунчеве енергије, применом разних врста пасивних и активних соларних система (на објектима у оквиру грађевинских подручја центара и насеља); енергије ветра, изградњом ветроелектрана одговарајуће снаге ван Националног парка и њиховог укључивања у енергетски систем Србије, а на основу детаљнијих истраживања потенцијално најзначајнијих подручја Раденке и Криваче у општини Кучево и избора микролокација према условима Завода за заштиту природе; и биомасе, пре свега коришћењем дрвних отпадака из шумарства и прераде дрвета чије правилно коришћење као извора биомасе нема негативних утицаја на животну средину.

Планирано снабдевање општина Источне Србије природним гасом је тесно повезано са реализацијом снабдевања из правца Бугарске (магистрални гасовод Софија-Димитровград-Ниш или магистрални гасовод „Јужни ток” ), као предуслова за обезбеђење потребних техничких услова за гасификацију подручја изградњом магистралног гасовода Ниш-Књажевац-Зајечар-Вражогрнац, са рачвањем на два магистрална крака (Вражогрнац-Бор и Вражогрнац-Неготин-Прахово) и магистралним огранцима гасовода (крак од Бора према Мајданпеку, односно Доњем Милановцу и крак од Прахова према Брзој Паланци и Кладову).

За снабдевање подручја Просторног плана природним гасом вероватнија је варијанта разводног гасовода Осипаоница-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Доњи Милановац са огранцима према Голупцу, Петровцу и Жагубици. Тај разводни гасовод се налази у припремној фази израде претходне студије оправданости са идејним пројектом, тако да се његова изградња може се очекивати око 2015. године.

4.4.4. Телекомуникациона инфраструктура

Планирани развој фиксне телефонске мреже и мобилне телефоније заснива се на:

- побољшању постојећег стања телекомуникационе мреже осавремењивањем приступних мрежа, као и заменом постојећих аналогних и застарелих дигиталних комутација (централа) новим дигиталним у Кладову (централа Кладово 1), Голупцу, Брњици, Доброј, Кривачи, Рудној Глави, Уровици, Волуји и Раденки (укупно 3870 постојећих прикључака). Тиме ће се омогућити укидање двојника, побољшавање приступа интернету и мрежи за пренос података у свим местима у којима постоји телефонска мрежа;

- изградњи нових комутационих објеката у следећим насељима и деловима насеља: Бољетин, Голубиње, Кладушница и Тополница;

- изградњи оптичких каблова за насеља у којима се граде комутације, као и за постојеће комутације које немају оптичке каблове;

- изградњи магистралних оптичких каблова на следећим релацијама: Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац, Мајданпек-Пореч-Доњи Милановац-Текија-Кладово и Салаковац-Кучево-Мајданпек (пројектовање у току);

- изградњи руралног радиотелефонског система за насеља Мироч, Петрово Село и ређе насељене делове осталих насеља;

- изградњи планираних базних станица мобилних оператера Телеком-МТС (064 и 065), VIP (060 и 061) и Telenor (062, 063 и 069);

- дигитализацији радио дифузне мреже.

У области развоја емисионе инфраструктуре предвиђена је изградња, санација и реконструкција система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала.

У циљу побољшања постојећег стања поштанског саобраћаја, предвиђено је:

- отварање нових поштанских јединица у насељима Голубиње и Тополница;

- функционисање дела поштанских јединица као система сталних, односно сезонских уговорних пошти;

- увођење мобилних поштанских шалтера који би по одређеном распореду, обилазили удаљена села;

- увођење свих нових поштанских услуга у поштански саобраћај.

4.4.5. Комунална инфраструктура

Планско опредељење у погледу третмана комуналног отпада јесте затварање свих постојећих несанитарних депонија и сметлишта, чишћење речних корита и инфраструктурних коридора (посебно на простору Националног парка) од нелегално одложеног комуналног отпада и преусмеравање укупних токова отпада ка планираним регионалним депонијама за Браничевски и Зајечарски управни округ. Планирана евакуација отпада реализоваће се изградњом рециклажних дворишта, зелених острва за прикупљање отпада или укључивањем насеља у мобилни систем прикупљања отпада (у оквиру Националног парка, у зони са режимом III степена заштите) и трансфер станицама (на осталом делу подручја Просторног плана).

Планско опредељење је:

- да се упоредо са преусмеравањем отпада на регионалне депоније, а најкасније до 2013. године изврши систематско затварање, ремедијација и рекултивација сметлишта, детаљно геолошко и хидротехничко истраживање и анализа квалитета подземних вода у непосредној близини свих некадашњих депонија, због процене еколошке угрожености земљишта;

- изградња рециклажних дворишта (на подручју Националног парка) у: Брњици и Добри (општинама Голубац), Бољетину, Доњем Милановцу, Голубињу и Мосни, алтернативно на потезу Милошева Кула – Рудна глава (општинама Мајданпек) и Текији и Сипу (општина Кладово);

- изградња зелених острва (за прикупљање и прераду органског отпада, дистрибуцију неорганског отпада крајњим корисницима) у осталим сеоским насељима или њихово укључивање у мобилни систем прикупљања отпада; и

- изградња трансфер станица (на осталом делу подручја Просторног плана) у Кладову, Мајданпеку и Голупцу (на основу регионалних планова управљања отпадом и националне стратегије управљања отпадом, на локацијама некадашњих депонија).

У рециклажним двориштима би се обављало сакупљање и сепарација отпада на органске и неорганске компоненте (са кратким временом складиштења). Органске компоненте би биле даље одвожене на компостирање док би се органске компоненте балирале и возиле до места коначне прераде или одлагања ван Националног парка. Локације рециклажних дворишта морају да задовољавају неколико основних услова, то јест да буду:

- на ободима насеља, са приступом на јавну саобраћајницу (у зони са режимом III степена заштите);

- удаљене најмање 500 m од најближе зоне стамбених насеља, зона заштите културно-историјских споменика или зона заштите природе у режиму заштите II степена, као и од аутобуских станица и складишта запаљивих материја;

- удаљене најмање 2 km од здравствених станица и туристичких локалитета;

- удаљене најмање 100 m од бензинских станица или станица за снабдевање нафтом и гасом;

- ван коридора хидротехничких система и друго,

- ван зоне заштите изворишта водоснабдевања.

4.5. Заштита животне средине и организација простора од интереса за одбрану

4.5.1. Заштита животне средине

Планско опредељење се заснива на комплементарности заштите животне средине и посебних намена подручја и интегрисању аспекта заштите животне средине у планска решења у вези са заштитом и коришћењем добара и ресурса, наменом, уређењем и изградњом простора, развојем и размештајем инфраструктурних система и насеља, управљањем отпадом и друго.

Категоризација квалитета животне средине

Просторним планом су утврђене категорије животне средине на основу категоризације утврђене Просторним планом Републике Србије, стања квалитета животне средине на подручју Националног парка и истраживања рађених за потребе овог Просторног плана, и то:

1) незагађена подручја (подручја квалитетне животне средине) су подручја и локалитети са скоро неизмењеном или неизмењеном природном средином, уз извесни ризик од елементарних непогода – зоне са режимом заштите I и II степена Националног парка, као и зоне ван Националног парка које се налазе у режиму заштите II степена, комплекси шума у руралном залеђу подручја Просторног плана и друго;

2) мали степен загађености (подручје претежно квалитетне животне средине) имају подручја и локалитети у зонама са режимом заштите III степена Националног парка са релативно неизмењеном природном средином, локални и некатегорисани путеви, рурална насеља и туристичка села у Националном парку (Брњица, Добра, Бољетин, Голубиње, Текија, Давидовац, Мироч, Петрово село и друго) са неадекватним системом прикупљања и каналисања отпадних вода; руралне средине на осталом делу подручја Просторног плана са појавама неадекватне употребе агрохемијских средстава која проузрокује загађивање земљишта;

3а) средњи степен загађености (подручје угрожене животне средине) са средњим утицајем на загађење животне средине са повременим прекорачењем граничних вредности загађујућих материја у ваздуху, води и земљишту и то: шире зоне урбаних насеља без организованог система контроле животне средине (Кладово, Голубац, Мајданпек, Доњи Милановац), постројења за производњу електричне енергије (ХЕ Ђердап 1), привредни и индустријски капацитети (индустријске зоне у Мосни, Доњем Милановцу, широј зони Кладова), локалитет каменолома Голо брдо (код Текије националном парку), зоне интензивне пољопривреде (ван Националног парка), локалитети и зоне бесправне изградње; зоне ексцесивне и јаке ерозије (у доњем току Брњице, доњем току Чезаве, у околини Раденке, Бродице и Волује, подручје између Чоке Њалте и Бољетинског гребена, подручје изнад Голубиња, долина Мале реке изнад Велике каменице и друго); локације постојећих несанитарних сметлишта, локације постојећих и планираних пристана (Голубац, Добра, ПИМ, Лепенски вир, Доњи Милановац, Текија, Кладово), коридори државних путева у границама Националног парк (Ђердапска магистрала и државни пут II реда бр. 106.), коридор железничке пруге и локације трансфер станица у Голупцу, Мајданпеку и Кладову (ван Националног парка);

3б) средњи степен загађености са потенцијалном могућношћу угрожавања животне средине – овој категорији припада водни пут Дунава, због могућности еколошких акцидената, државни путеви II реда (осим бр. 106) у и ван граница Националног парка и туристички простори Лепенски Вир и Голубачки град (због потенцијалне антропопресије туриста);

4) виши степен загађености (подручје загађене и деградиране животне средине) –локације са епизодним загађењима животне средине (ваздуха, земљишта и река, са могућношћу угрожавања буком, непријатним мирисима); у овој категорији налазе се и поједине зоне подручја Просторног плана које су изложене непосредном утицају прекограничног загађења из индустријске зоне Турн Северина и Оршаве као и појас у радијусу од 5 km око зоне РБ Мајданпек; поред тога, у овај степен загађености имају и локације бродоградилишта код Кладова и зона експлоатације кречњака Јеленске стене;

5) висок степен загађености (подручје изузетне загађености животне средине) – на локалитетима са прекораченим граничним вредностима имисија, то јест на локалитетима угрожене животне средине (hot spots) са емисијама тешких метала у ваздух, воду и земљиште (зона експлоатације РБ Мајданпек, флотацијско јаловиште Ваља Фундата, Шашки поток), као и локалитет SEVESO II постројења вишег реда („Фабрика бакарних цеви”  Мајданпек); наведени локалитети без планске примене мера санације и ремедијације могу имати значајан нереверзибилни утицај на измену основних параметара квалитета животне средине (неопходност великих интервенција да би се параметри животне средине вратили у постојеће стање) и посредно утицати на повећање степена загађености животне средине у Националном парку.

Постојећи квалитет животне средине Националног парка представља додатну, комплементарну вредност за високо рангирање овог подручја у односу на еколошке захтеве и могућности одрживог развоја.

Успостављањем зона са режимима заштите, то јест применом и ефикасном контролом спровођења успостављених ограничења за развој активности, објеката и радова који могу имати утицаја на загађивање животне средине обезбедиће се виши квалитет животне средине и смањити ризик од загађивања и деградације простора Националног парка и осталог дела подручја Просторног плана.

Интегрална заштита природе и животне средине, засниваће се на спровођењу следећих мера и смерница:

1)  Мера заштите подземних и површинских вода

- очување квалитета воде Дунава у IIa класи и унапређење квалитета осталих водотокова до прописане класе квалитета (I, IIa, изнимно доњег тока реке Пек у III/IV класи);

- успостављање и спровођење режима и мера санитарне заштите постојећих и планираних изворишта водоснабдевања: Царине и Песак (Кладово), у сливу горњег тока Пека и Буковске реке (Мајданпек), Усије (Голубац), реке Косовица, Слатинска реке (узводно: Ваља Маре) и реке Замна, изворишта подземних вода за водоводе Текије, Добре, Доњег Милановца, Сипа, и свих локалних изворишта;

- доследна примена Европске директиве о водама (2000/60/EC) и Закона о водама у домену: утврђивања и координације мера за површинске и подземне воде које припадају истом еколошком, хидролошком и хидрогеолошком сливу; спречавања или смањења утицаја незгода код којих долази до изненадног загађивања вода; одређивања општих правила за контролу загађивања и акумулирања количине воде како би се осигурала еколошка одрживост слива; осигуравања одговарајућих информација о планираним мерама и извештајима о напредовању њиховог спровођења, ради укључивања јавности у процес доношења и остваривања управљања речним сливовима;

- строга контрола постојећих извора загађења из индустрије и енергетике; препознавање и уклањање извора загађивања река: испитивањем квалитета отпадних вода и праћењем хаваријских загађења из индустрије и енергетике (према Закону о водама, члан 106.); пречишћавањем отпадних вода до нивоа који одговара ГВИ, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента (према Закону о водама, члан 99.); успостављањем система интегралног управљања отпадом на територији свих општина у складу са планским решењима; спречавањем одрањања и спирања смећа у Дунав и остале речне токове (Бољетинска, Поречка и Брњичка река) са постојећих сметлишта до њиховог затварања и ремедијације; и рационалном и стручном употребом пестицида и вештачких ђубрива на подручју Просторног плана;

- строга контрола промета опасних супстанци Дунавом и контрола расутих терета у зони пристаништа и бродоградилишта;

- строжији критеријуми за пречишћавање отпадних вода у ППОВ, са продуженом биоаерацијом и додатним уклањањем фосфора и натријума, нарочито мањих водотока низводно од насеља на притокама Дунава;

- дислоцирање постојећих дивљих депонија комуналног отпада које филтратима атмосферских вода, као о процедним водама са депоније значајно угрожавају квалитет речних токова и локалних изворишта; уклањање смећа са обала и из корита река које угрожава квалитет воде;

- утврђивање узрока, врсте и опсега загађивања, оцена степена угрожености еколошке функције вода, здравља и живота људи, као и могућности ширења загађења;

- систематско праћење квалитета вода: редовно праћење вредности показатеља квалитета вода и редовно праћење састава отпадних вода пре испуштања у реципијент.

2) Мера за смањење утицаја на квалитет ваздуха

- смањење емисија загађујућих материја из постојећих извора загађивања (индустрије у Доњем Милановцу и Мосни, експлоатације минералних сировина у Мајданпеку и каменолома у Брњици и Текији), прописивањем и строгом контролом граничних вредности имисија загађујућих материја од стране локалних јединица управе и управљача Националног парка из стационарних и покретних извора загађивања, на основу утврђених европских и националних стандарда и то: (а) развојем и имплементацијом савременијих мера заштите у оквиру индустријских постројења, енергетских објеката, првенствено постављањем филтера; (б) примeном eкoлoшки пoвoљниje тeхнoлoгиje и систeмa зa прeчишћaвaњe вaздухa у индустриjи и енергетици у циљу зaдoвoљeњa грaничних врeднoсти eмисиje; (в) смањењем емисије угљен моноксида као продукта непотпуног сагоревања фосилних горива у зони државних путева; и (г) затварањем и санацијом постојећих сметлишта;

- систематско праћење квалитета ваздуха: (а) контролом квалитета ваздуха на више мерних места на подручју Просторног плана, у склaду сa Eврoпскoм дирeктивoм o прoцeни и упрaвљaњу квaлитeтoм aмбиjeнталнoг вaздухa (96/62/EС), и (б) у оквиру државне мреже мерних станица за мерење регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима у складу са међународним обавезама и Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 ) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC” , број 11/10);

3) Мера заштите земљишта

- систематско праћење квалитета земљишта: праћење концентрације тешких метала и азота у земљишту (посебно у општини Мајданпек и контактним зонама експлоатације минералних сировина);

- спречавање даље контаминације земљишта у општини Мајданпек, спровођење техничке и биолошке рекултивације деградираних површина у површинским пољима експлоатације минералних сировина ван граница Националног парка, локалних сметлишта и депонија;

- очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем техничких и биолошких радова и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима;

- одвијање површинске експлоатације у границама валоризованих еколошких зона и постојећим границама одобрених истражних права, без отварања нових површина којима би се могао угрозити постојећи земљишни фонд;

- спречавање загађења токсичним материјама које се користе у пољопривреди: лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива;

- огрaничaвaње нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeњa и фрaгмeнтaциje квaлитeтнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд трajнoг губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe;

- прeдузимaње мeрa зa смaњeњe ризикa oд зaгaђивaњa зeмљиштa при склaдиштeњу, прeвoзу и прeтaкaњу нaфтних дeривaтa и oпaсних хeмикaлиja у оквиру локација пристаништа на Дунаву;

- припрeма прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje зeмљиштa у случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину.

4)  Мера за спречавање ризика од настанка удесних ситуација

- спровођење 24-часовног система мониторинга квалитета воде, ваздуха и земљишта;

- дефинисање обавеза оператера SEVESO II постројења (Фабрике бакарних цеви Мајданпек) који мора да достави обавештење, односно да изради Политику превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса;

- ограничавање емисија из нових извора загађивања;

- прибављање обавезне интегрисане дозволе за промене у начину функционисања постојећих објеката и постројења.

5) Мера за еколошко управљање комуналним и опасним отпадом

- фазно решавање депоновања комуналног отпада – измештањем сметлишта из Националног парка и преусмеравањем токова отпада на новопланирану регионалну депонију „Халово 2”  до 2015. године;

- дефинисање зона за лоцирање рециклажних дворишта и зелених острва у оквиру Националног парка и трансфер станица ван Националног парка за примарну селекцију отпада према регионалним плановима управљања отпадом;

- утврђивање механизма санације постојећих депонија и начина рекултивације земљишта ради привођења новим наменама (а према постојећој планској и пројектној документацији);

- дефинисање надлежности за елиминацију индустријског и отпада из енергетике ван граница Националног парка и његово депоновање на планирано регионално складиште у Нишавском управном округу;

- реализација безбедне евакуације опасног и медицинског отпада са територије Националног парка, у складу са регионалним стратегијама и плановима управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године.

6)  Мера заштите од буке

- утврђивање надлежности за спровођење мерења буке и заштите од буке у оквиру индустријских постројења, енергетских објеката, зона експлоатације минералних сировина и каменолома, пристана и бродоградилишта, као и изграђених средина.

Основна мера коју треба спроводити на целом подручју Просторног плана јесте успостављање и функционисање мониторинга параметара животне средине.

4.5.2. Организација простора од интереса за одбрану и ванредне ситуације

Обезбеђење услова и мера од интереса за одбрану земље остварују се имплементацијом решења Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину (за постројења на SEVESO II листи).

Просторним планом је, у складу са Условима и захтевима Министарства одбране (сектора за материјалне ресурсе- Управе за инфраструктуру) за прилагођавање Просторног плана потребама одбране земље (интерни број 4420-2 од 08.12.2009.) утврђено 9 војних комплекса (3 на подручју општине Мајданпек – Доњи Милановац, Поречка река, Беле воде, 5 на подручју општине Кладово – Текија-пристаниште, Ђердап 1, Нови Сип, Петрово Село и Грујинци и један на подручју општина Кладово и Мајданпек – Државна шума);

Војни комплекси који имају статус „предато МУП-у Републике Србије”  (Доњи Милановац, Беле воде, Ђердап 1, Петрово село и Грујинци) су заштићени условима које прописује то Министарство и око њих није предвиђен посебан режим заштите или ограничења градње. За комплексе са статусом посебне намене (Поречка река и Државна шума) може се очекивати промена статуса у неперспективне. За све остале војне комплексе (Текија пристаниште и Нови Сип), који имају статус „Мастер план” може се скинути статус „посебне намене”. Будућа намена ових комплекса одредиће се просторним плановима локалних самоуправа, након отуђења и регулисања имовинско правних односа. Приоритет има јавна намена ових објеката (у функцији развоја јавно-социјалне инфраструктуре), а у складу са интересима локалне самоуправе, Републике Србије и других заинтересованих субјеката. У том смислу, препорука Просторног плана је да се на локалитету некадашње карауле у Текији формира излетиште.

У складу са Законом о заштити државне границе, постоје ограничења која се односе на кретање и боравак лица у граничном појасу, који обухвата део територије Републике Србије у дубини од 100 m, дуж граничне линије.

Посебне мере заштите обухватају заштиту од поплава, снежних наноса и клизишта, дефинисање услова за изградњу грађевинских објеката, према потребном нивоу сеизмичке отпорности, дефинисању алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију становништва, утврђивању могућности обавештавања и узбуњивања становништва и другим елементима.

У планском периоду неопходно је доношење планова за одбрану од елементарних непогода и о проглашењу ерозивних подручја чиме се прописују административне мере препорука и забрана.

Привредни субјекти на подручју Плана (Фабрика бакарних цеви Мајданпек, која се налази на SEVESO II листи, као и РБ Мајданпек) имају обавезу да припреме планове деловања у случају технолошких акцидената (изливања технолошких вода, пожара, експлозија, емисије штетних гасова и друго) у сарадњи са локалним институцијама и органима. Кроз мере и услове дате Извештајем о Стратешкој процени прописују се активности које могу спречити или неутрализовати акциденте настале у оквиру SEVESO II постројења.

Полицентричним системом насеља омогућиће се очување дисперзног размештаја постојећих сеоских насеља, истовременим јачањем централних функција општинских центара и секундарног општинског центра, центра Националног парка, Доњег Милановца. У складу са принципима превенције од разарања обавезна је примена важећих асеизмичких прописа при санацији постојећих и изградњи нових објеката.

Аутономност пољопривреде обезбеђује биолошки безбедна храна произведена у аутономним погонима, под условом да се оствари планирана интеграција са индустријом и туризмом, као стимулативним организатором и потрошачем у доба мира.

У изради плана заштите од пожара предвиђена саобраћајна приступачност шумским подручјима биће реализована изградњом мреже јавних, службених и шумских путева, гребенског туристичког пута, стаза за туристичка теренска возила, бицикле и пешаке, рачунајући ове објекте истовремено и као противпожарне баријере које деле шуму на мање сегменте.

У планирању система веза уважен је њихов посебан значај за издвојена брдско-планинска села (на Мирочкој површи), применом високофреквентних веза и обезбеђивањем радио, ТВ и пријема интернета. Поред екстерних веза, предвиђен је развој система унутрашњих веза који има посебан значај у ванредним ситуацијама.

Алтернативно водоснабдевање са високим степеном поузданости и ниским степеном повредивости треба омогућити јединственим системима, састављеним од повезаних сепаратних и већег броја локалних система. Обележиће се зона акцидената (поплавни таласи, поплаве и клизишта) увођењем система обавештавања и узбуњавања, као и планова реакција у случају ових појава.

Аутономност снабдевањем енергијом у ванредним ситуацијама обезбеђује се коришћењем алтернативних извора: хидропотенцијала планинских водотока, ветро-електрана, биомаса, био-гаса добијеног третманом билошке компоненте комуналног отпада и друго.

Према концепту развоја туризма, интенција је функционално интегрисање већине активности насеља (пре свега пољопривреде и мале привреде) и непосредно укључење у туристичку понуду, чиме се омогућава развој насеља и повећање броја сталних становника. Планирани јавни објекти и смештајни туристички садржаји могу се у ванредним ситуацијама употребити за потребе санитетског збрињавања и лечења.

4.6. Намена простора и биланс површина посебне намене

Употреба простора на подручју Плана (површине 1542 km2) има следећу структуру:

- пољопривредно земљиште око 412 km2 (око 27%),

- шуме и шумско земљиште око 1015 km2 (66%),

- неплодне површине око 115 km2 (7%), од чега водене површине и влажна подручја око 64 km2 (од чега у обухвату Националног парка око 55 km2).

Промене у билансу основне намене простора су планским решењима усмерене ка оптимизацији намене земљишта и природних услова, уз минимално заузимање земљишта за потребе реализације туристичке инфраструктуре и туристичких локалитета, изградњу инфраструктуре, обезбеђење дугорочних стамбено-комуналних и економских потреба локалне заједнице (Табела. III-8).

Планиране промене у билансу намене простора до 2025. године незнатно ће се одразити на пољопривредно земљиште које ће се смањити за око 1 km2 и износиће око 411 km2. За потребе развоја туризма намениће се око 1 km2 пољопривредног земљишта. Задржава се остварен степен шумовитости (око 66%) уз унапређење постојећег стања државних и приватних шума. Остало земљиште обухвата: грађевинско земљиште (укупне површине око 29 km2, од чега ,постојећих насеља и планираних туристичких локалитета око 13 km2, и инфраструктуре око 17 km2), површине експлоатације минералних сировина (РБ Мајданпек и каменоломе, површине око 16 km2) и неплодне површине (ван пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта, површине око 69 km2).

Грађевинско земљиште повећаће се са око 29 km2 на око 30 km2 (или 3,5%) и износиће око 2% укупне површине Просторног плана. Грађевинска подручја насеља одређена су оријентационо на основу ортофото снимака. Планирана градња у постојећим насељима у и изван обухвата Националнох парка биће највећим делом у оквиру постојећих граница грађевинског подручја насеља, док ће се изградња путне мреже вршити претежно на трасама постојећих локалних, шумских и некатегорисаних путева.

Посматрано по зонама заштите Националног парка, промене намене нису предвиђене у зонама са режимом заштите I степена (повећање укупне површине са око 27 на око 56 km2, односно за 29 km2 или више од два пута). У зонама са режимом заштите II степена (смањење са око 152 km2 на око 134 km2, односно за 18 km2 или 12%) неће доћи до значајније промене намене (видиковци и приступни путеви, туристичке стазе, кампови и друго објекти у функцији презентације вредности Националног парка). Најзначајније промене у намени биће у зонама са режимом заштите III степена (на површини око 447,5 km2) где ће се пољопривредно земљиште (1 km2) пренаменити за развој туризма.

До значајне промене у коришћењу пољопривредних, шумских и неплодних површина ван подручја Националног парка може доћи у зони развоја експлоатације минералних сировина, док ће се развој инфраструктурних коридора и насеља претежно одвијати у оквиру постојећих површина. Ове промене биће прецизиране просторним плановима локалних самоуправа и Просторним планом посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена.

Планирана заштита посебних природних вредности ван обухвата Националног парка (сагласна зонама заштите III степена) на површини од око 11 km2 (од чега су: 3 km2 споменици природе и то 1,6 km2 у општини Мајданпек, 1,4 km2 у општини Неготин, и 8 km2 IBA подручје у општини Кладово), не предвиђа промену намене простора.

Табела III-8: Приказ биланса намене простора по зонама заштите Националног парка и на подручју Просторног плана у km2

| Година | Намена простора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пољопривредно | Шумско | Остало | Укупно |
| Зона заштите I степена (1) |  |  |  |  |
| 2011 | 1,4 | 54,5 | 0,4 | 56,3 |
| 2025 | 1,4 | 54,5 | 0,4 |  |
| 2025/2011 | 0 | 0 | 0 |  |
| Зона заштите II степена (2) |  |  |  |  |
| 2011 | 12,4 | 120,1 | 1,6 | 134,1 |
| 2025 | 12,4 | 120,1 | 1,6 |  |
| 2025/2011 | 0 | 0 | 0 |  |
| Зона заштите III степена (3) |  |  |  |  |
| 2011 | 91,9 | 281,1 | 74,5 | 447,5 |
| 2025 | 90,9 | 281,1 | 75,5 |  |
| 2025/2011 | -1 | 0 | +1 |  |
| Укупно НП „Ђердап” (1+2+3) |  |  |  |  |
| 2011 | 105,7 | 455,7 | 76,5 | 637,9 |
| 2025 | 104,7 | 455,7 | 77,5 |  |
| 2025/2011 | -1 | 0 | +1 |  |
| Ван Националног парка (4) |  |  |  |  |
| 2011 | 302,7 | 562,6 | 39,1 | 904,4 |
| 2025 | 301,7 | 562,6 | 40,1 |  |
| 2025/2011 | -1 | 0 | +1 |  |
| Укупно подручје Плана (1+2+3+4) |  |  |  |  |
| 2011 | 411,7 | 1014,9 | 115,6 | 1542,1 |
| 2025 | 409,7 | 1014,9 | 117,6 |  |
| 2025/2011 | -2 | 0 | +2 |  |

Проширење постојећих грађевинских подручја насеља изван граница Националног парка може се утврдити шематским приказима уређења насеља у склопу просторних планова јединица локалне самоуправе и/или одговарајућим урбанистичким планом.

IV. Правила употребе земљишта, уређења и грађења

Правила уређења и грађења утврђена Просторним планом (даље: правила) су обавезујућа за издавање локацијске дозволе у зони директне примене Просторног плана на подручју Националног парка и подручју хидроревирзибилног система „Ђердап 3”.

Правила су усмеравајућа за израду и доношење урбанистичких планова предвиђених у делу V 2.1. Просторног плана. До доношења предвиђених урбанистичких планова, може се издати локацијска дозвола на основу планских решења и правила овог Просторног плана само за реконструкцију и доградњу постојећих објеката на постојећем грађевинском подручју насеља у Националном парку.

Правила су обавезујућа за усклађивање донетих просторних планова јединица локалне самоуправе и за израду и доношење Просторног плана општине Мајданпек на обухваћеним деловима територија општина у границама Националног парка и подручја хидроревирзибилног система „Ђердап 3” и усмеравајућа на преосталом делу подручја Просторног плана.

1.	Правила уређења и грађења за зоне са 
посебним режимом заштите

1.1.   Зоне заштите природних добара

Изградња и уређење простора Националног парка и других заштићених и предвиђених за заштиту природних добара биће у складу са режимима, условима и мерама заштите утврђеним у делу III 1.3. Просторног плана.

1.2.   Зоне заштите непокретних културних добара

Уређење и изградња простора заштићене околине непокретних културних добара од изузетног значаја Лепенски Вир и Голубачка тврђава спроводиће се на основу донетих планова детаљне регулације (План детаљне регулације за ревитализацију средњовековне тврђаве Голубачки град и План детаљне регулације подручја археолошког локалитета Лепенског вира)

За НКД у обухвату зона са режимом заштите I и II степена Националног парка (део III 2. и Реферална карта 1. Просторног плана), примењиваће се режими, услови и мере заштите утврђени у делу III 1.3. Просторног плана и услови надлежнoг завода за заштиту споменика културе.

Утврђивање заштићене околине за остала категорисана и непокретна културна добра којима ће бити утврђен статус и категоризација, одредиће се установљавањем следећих зона са различитим режимима заштите и правилима уређења и изградње простора, и то:

зона I степена заштите, то јест зона заштићене/непосредне природне околине НКД која ужива исти статус заштите као добро, са режимом строго контролисане изградње и уређења простора којим је:

  - забрањена изградња објеката који нису у функцији заштите и презентације културног добра;

  - дозвољено коришћење, одржавање и, евентуално, реконструкција објеката у оквиру постојећих габарита и уз сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе;

  - простор се уређује, опрема комуналном инфраструктуром и одговарајућим мобилијаром у складу са захтевима заштите и презентације непокретног културног добра и

  - дозвољен досадашњи начин коришћења пољопривредног земљишта и радови на уређењу шума који нису у колизији са заштитом и презентацијом непокретног културног добра и очувањем предеоног лика заштићеног простора;

зона II степена заштите чини просторну целину са I зоном заштите у оквиру предеоног лика ближе перцепције (до најближих визуелних препрека у окружењу), коју штити од негативних утицаја окружења и омогућава презентацију непокретног културног добра, има режим ограничене и строго контролисане изградње и уређења простора којим је:

- дозвољена реконструкција и одржавање постојећих, изузетно и изградња нових стамбених и помоћних објеката за пољопривредну производњу сталних становника насеља и то искључиво на постојећој катастарској/грађевинској парцели, у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе и одговарајућим урбанистичким планом и

- дозвољен саобраћајни приступ и организовање пункта за прихват посетилаца и службених лица, са пратећим садржајима за презентацију непокретног културног добра и уређеним стазама за пешачко кретање посетилаца и

зона III степена заштите, то јест шира зона заштите, која обухвата простор амбијенталне и/или предеоне целине у којој се НКД налази, има режим селективне и контролисане изградње и уређења простора којим је дозвољен:

- развој активности комплементарних заштити НКД;

- промена намене и начина коришћења пољопривредног и шумског земљишта уколико се не ремети очување предеоног лика, а у складу са режимима заштите Националног парка установљеним овим Просторним планом;

- изградња приступних и рехабилитација и реконструкција постојећих путева и саобраћајница у насељу, као и уређење различитих врста стаза за кретање посетилаца, излетника и туриста (излетничке, панорамске, планинарске и друго);

- изградња туристичких, спортско-рекреативних, стамбених, пољопривредних и других објеката у функцији развоја културолошког и руралног туризма и обнове постојећих насеља на основу одговарајућег урбанистичког плана, а у складу са режимима заштите Националног парка и планским решењима установљеним овим Просторним планом.

Ни у једној од наведених зона није дозвољена површинска експлоатација минералних сировина и формирање привремених позајмишта.

До утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора, заштићеном околином утврђених и предвиђених за утврђивање НКД (зона I), која ужива исти статус заштите као добро, сматраће се целе катастарске парцеле на којима се то добро налази, а по потреби и све катастарске парцеле које се са њима граниче.

1.3.   Зоне заштите изворишта водоснабдевања, акумулација и водотока

За сва постојећа и планирана локална изворишта водоснабдевања установљавају се зоне санитарне заштите у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08).

Подручје хидроревирзибилног система „Ђердап 3” за које је предвиђена израда просторног плана подручја посебне намене (Рефералне карте 1. и 4. Просторног плана) резервише се до коначног опредељивања за реализацију акумулација на водотоцима Песача и Бродица. За то подручје утврђују се следећи режими резервисања и правила изградње и уређења простора до израде просторног плана подручја посебне намене:

- режим селективне контролисане изградње и коришћења простора којим се забрањује изградња: нових јавних путева, објеката индустрије и малих и средњих предузећа, пољопривредних објеката (изузев економских објеката за сопствене потребе пољопривредних домаћинстава), туристичких објеката и кућа за одмор; и свих објеката и извођење радова који у свом технолошком процесу користе или емитују опасне материје, деривате нафте и друге супстанце које могу да доведу до загађивања животне средине; и

- омогућава модернизација свих постојећих објеката; замена, реконструкција и/или доградња стамбених, стамбено-пословних, пословних и туристичких објеката домицилног становништва до 25% постојеће бруто развијене површине објекта, као и изградња и доградња економских објеката за сопствене потребе пољопривредних домаћинстава, под условом обезбеђења санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода.

Заштита водног земљишта (ВЗ) спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом Републике Србије и Законом о водама.

На приобалном делу Дунава на подручју Просторног плана обални појас свих насеља се уређује по принципима урбане регулације, са кејовима и валобранима, са заштитом од поводња Q1% и резервом не мањом од 1 m за заштиту од таласа. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања свих зона које се плаве великим водама вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на појасу ширине 10 m дуж обала водотока. За ВЗ дуж водотока утврђују се следећа правила уређења и изградње простора:

- забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим хидротехничких објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне засаде (шуме, воћњаци, виногради) и спортско-рекреативне отворене површине;

- не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је неопходна изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем трасе иста се условљава извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од поплавних вода вероватноће 0,5%;

- на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система (саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (такозвана двестогодишња велика вода) и

- регулацију река у зони насеља поред функционалних критеријума треба примерити складном повезивању насеља са акваторијом; дуж обала река се мора оставити слободан простор од најмање 7 m ширине.

2.  Правила уређења и грађења површина и објеката јавне намене

2.1.   Правила уређења и грађења инфраструктурних система

2.1.1. Правила уређења и грађења појасева регулације инфраструктурних система

Појас регулације јесте путно земљиште и земљишни појас других објеката инфраструктурних система.

Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за:

- државни пут I реда ширине око 25.0 m, државни пут II реда ширине око 20.0 m и општински пут ширине око 15.0 m;

- једноколосечну железничку пругу ширине око 16.0 m.

Утврђују се следећа правила уређења појаса регулације јавног државног пута I/II реда и општинског пута:

- у изграђеном простору насеља уз коловоз се изводи аутобуско стајалиште најмање ширине 3.0 m, обострани тротоари с ивичњацима најмање ширине од по 1.5 m, а само изузетно једнострани тротоар ширине два и више метара, док се ван изграђеног простора насеља изводе обостране банкине ширине по 1.5 m с тврдим застором;

- у складу с локалним условима и потребама у саобраћајном профилу јавног пута смешта се бициклистичка стаза ширине 1.0 m за једносмеран или 2.0 m за двосмеран саобраћај са заштитном траком минималне ширине 1.5 m; или се у слободном профилу саобраћајнице смешта бицклистичка стаза ширине 1.5 m за једносмеран или 2.5 m за двосмеран саобраћај;

- саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и сагласности управљача државним путевима, преко реконструисаних постојећих саобраћајних прикључака општинских путева или преко сервисне саобраћајнице, тако да:

- парцеле које излазе на државни пут I реда не могу, свака за себе појединачно, да имају директан излаз на пут већ се приступ таквих парцела мора остварити преко сервисне саобраћајнице на основу прибављене сагласности управљача пута;

- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда;

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на државне путеве, морају имати ширину од најмање 5 m са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и пут на који се прикључује или са њим укршта, у дужини која одговара најмање укупној ширини непосредног појаса заштите државног пута;

- или се предметна деоница државног пута у изграђеном простору насеља предлаже за јавни пут у насељу на основу овог плана или одговарајућег урбанистичког плана;

- саобраћајни прикључак општинског пута и прикључна саобраћајница улице на државни пут има минималну ширину саобраћајних трака од  2,75 m и минимални радијус кривине 10-12 m;

- у изграђеном простору насеља између тротоара и границе појаса регулације подиже се дрворед и други засад, тако да не омета прегледност јавног пута и не угрожава безбедност саобраћаја;

- косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту, где је то могуће, озелењавају се травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;

- дуж свих путева обезбеђује се инфраструктура за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на државним путевима у Националном парку и зони I и II санитарне заштите изворишта вода и

- рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају туристички објекти, културно-историјски споменици и спомен обележја и други слични објекти, могу се постављати поред државних путева на удаљености од 7 m од ивице коловоза, односно поред општинског пута на удаљености од 5 m од ивице коловоза, односно према условима управљача пута.

2.1.2. Правила уређења и грађења заштитних појасева инфраструктурних система

Установљавају се следећи обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система на подручју Просторног плана:

1) непосредни појас заштите – простор заштитног појаса од:

- ивице појаса регулације пута ширине 20.0 m за државни пут I реда, 10.0 m за државни пут II реда, 5.0 m за јавни општински и некатегорисан пут;

- осе железничког колосека ширине 25.0 m;

- осе далековода од 110 kV и 35 kV ширине 15.0 m и нижег напона ширине 6.0 m; и

- осе оптичког кабла ширине један метар;

2) шири појас заштите – простор контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите/заштитног појаса: ширине 20.0 m за државни пут I реда, 10.0 m за државни пут II реда и 5.0 m за јавни општински; и ширине 175 m за железничку пругу;

3) појасеви заштите животне средине од утицаја на инфраструктурни систем:

- појас I степена загађења – са веома великим еколошким оптерећењем животне средине, због емисија аерозагађења, повећане буке и загађивања земљишта, поклапа се са непосредним појасима заштите инфраструктурних система;

- појас II степена загађења – са великим еколошким оптерећењем животне средине због повећане буке и загађивања земљишта поклапа се са ширим појасима заштите јавних путева.

Ширина заштитних појасева јавних путева усклађиваће се са њиховом категоризацијом у државне и општинске путеве. Ширина заштитних појасева инфраструктурних система је обавезна до њиховог редефинисања израдом одговарајућег урбанистичког плана.

У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – државних и општинских путева, железничке пруге, далековода и оптичких каблова, успоставља се режим ограничене и строго контролисане изградње и уређења простора са следећим основним правилима:

- забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се штити, односно реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових привредних, стамбених и других објеката;

- дозвољава се изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији инфраструктурног система;

- могу се постављати планиране паралелно вођене трасе осталих инфраструктурних система, објеката и постројења на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона, а под условима и на начин који утврди надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног система и

- изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину, као и потребне мере заштите инфраструктурног система.

У ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – државних и општинских путева, железничке пруге, далековода и оптичких каблова успоставља се режим селективне и контролисане изградње и уређења простора са следећим основним правилима:

1) дозвољава се изградња објеката, односно легализација, реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката на основу одговарајућег урбанистичког плана, с тим да је за повећање густине насељености, степена изграђености и заузетости површина, у првом реду за изградњу стамбених и објеката јавне намене, предуслов предузимање мера заштите на основу процене утицаја и ризика од инфраструктурног система на животну средину;

2) сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису постављени у непосредном појасу заштите смештају се у ширем појасу заштите на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона и

3) изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину, као и потребне мере заштите инфраструктурног система које нису реализоване у непосредном појасу заштите.

2.2.   Правила уређења и грађења за саобраћајну инфраструктуру на 
грађевинском подручју насеља

На грађевинском подручју насеља развија се саобраћајна мрежа која се, у складу са функцијама и развојним потребама насеља, сегрегира по следећим категоријама: сабирне улице, стамбене улице и колскопешачке улице.

Ширина регулације за сабирне улице износи најмање 10 m (1.5+7+1,5), а за стамбене улице најмање 7 m (1+5+1).

Нивелација, примењени радијуси кривина и падови се усаглашавају са стандардима и прописима за ову врсту саобраћајница. Максимални подужни нагиб за све улице износи 12%. Минимална ширина тротоара је један метар. Одводњавање се решава гравитационим отицањем површинских вода (подужним и попречним падом саобраћајница).

2.3.   Правила уређења и грађења за објекте јавне намене

Објекти јавне намене могу да се граде у зонама са претежно стамбеном и стамбено-пословном наменом, као и на постојећим и планираним парцелама за јавне намене утврђеним одговарајућим урбанистичким планом.

За изградњу свих нових, доградњу и реконструкцију постојећих објеката јавне намене у Националном парку обавезна је израда урбанистичког пројекта. У случају фазне изградње урбанистички пројекат се ради за целину комплекса са јасно назначеним фазама изградње које се могу реализовати на начин да свака фаза може да функционише самостално и као део целине.

Основна општа правила уређења и грађења за објекте јавне намене у области дечјег васпитања и образовања, образовања, здравствене и социјалне заштите и културе јесу:

- 1) минимална површина парцеле за објекат јавне намене је 4.0 ара;

- 2) тип објекта зависи од његове функције и услова на локацији, али је претежно слободно стојећи објекат на парцели;

- 3) максимални индекс заузетости је 30%;

- 4) максимални индекс изграђености је 1.0;

- 5) постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5.0 m;

- 6) најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката на суседним  парцелама износи пола висине суседног објекта, али не мање од 5.0 m;

- 7) растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле износи на делу бочног дворишта претежно северне оријентације минимално 3.5 m, односно на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације минимално 4.0 m;

- 8) максимална висина објекта је 12.0 m (од коте приземља до слемена) и

- 9) у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање и гаражирање возила, изван површине јавног пута.

3.  Правила уређења и грађења за објекте 
стамбене и пословне намене

Правила уређења и грађења односе се на формирање грађевинских парцела и изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију постојећих објеката стамбене, стамбено-пословне и пословне намене. Објекти пословне намене су компатибилни са становањем и могу се градити у зонама претежно стамбене и стамбено-пословне намене, уколико немају негативног утицаја на животну средину, као што су: пружање интелектуалних услуга, услуга јавних служби у приватном сектору, технички и други сервиси, трговина, угоститељство, традиционални занати и сличне пословне намене.

Правила парцелације и изградње, индекс заузетости, индекс изграђености и висинска регулација важе за сваку појединачну грађевинску парцелу.

3.1.   Величина и облик парцеле

Облик и величина парцеле за постојеће изграђене објекте, нове објекте и објекте за доградњу одређује се тако да се на њима могу изградити објекти у складу са правилима парцелације и изградње.

Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више катастарских парцела без ограничења (површине) величине парцеле. Дозвољава се деоба катастарских парцела до утврђеног минимума за формирање нових грађевинских парцела.

Табела IV-1. Величина грађевинске парцеле

|  | Намена и типологија изградње | Минимална површина парцеле | Оптимална површина парцеле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Становање – непољопривредно домаћинство | 5.0 а | 10.0 а |
| 1.1 | Постојеће становање – непољопривредно домаћинство | постојећа | 10.0 а |
| 2. | Становање – мешовито домаћинство | 6.0 а | 15.0 а |
| 2.1 | Постојеће становање – мешовито домаћинство | постојећа | 15.0 а |
| 3. | Становање - пољопривредно домаћинство | 8.0 а | 20.0 а |
| 3.1 | Постојеће становање - пољопривредно домаћинство | постојећа | 20.0 а |
| 4. | Пословна намена | 8.0 а | 20.0 а |
| 4.1 | Стамбено-пословна намена (70%:30%) | 6.0 а | 15.0 а |

3.2.   Индекс заузетости

Дозвољена је изградња до индекса заузетости датог у Табели IV-2.

Табела IV-2. Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле

|  | Намена и типологија изградње | Максимални индекс заузетости |
| --- | --- | --- |
| 1. | Становање – непољопривредно домаћинство | 30% |
| 1.1 | Постојеће становање - непољопривредно домаћинство | 30% или постојећи* |
| 2. | Становање – мешовито домаћинство | 40% |
| 2.1 | Постојеће становање – мешовито домаћинство | 40% или постојећи* |
| 3. | Становање - пољопривредно домаћинство | 50% |
| 3.1 | Постојеће становање - пољопривредно домаћинство | 50% или постојећи* |
| 4. | Пословна намена | 80% |
| 4.1 | Стамбено-пословна намена (70%:30%) | 60% |

* уколико је већа од планиране

3.3.   Индекс изграђености

Дозвољена је изградња до индекса изграђености утврђеног у Табели IV-3.

Табела IV-3. Максималан индекс изграђености парцеле

|  | Намена и типологија изградње | Максимални индекс изграђености |
| --- | --- | --- |
| 1. | Становање – непољопривредно домаћинство | 0.8 |
| 1.1 | Постојеће становање - непољопривредно домаћинство | 0.8 или постојећи* |
| 2. | Становање – мешовито домаћинство | 0.8 |
| 2.1 | Постојеће становање – мешовито домаћинство | 0.8 или постојећи* |
| 3. | Становање - пољопривредно домаћинство | 1.0 |
| 3.1 | Постојеће становање - пољопривредно домаћинство | 1.0 или постојећи* |
| 4. | Пословна намена | 1.0 |
| 4.1 | Стамбено-пословна намена (70%:30%) | 1.0 |

* уколико је већа од планиране

3.4.   Грађевинска линија

Растојање грађевинске линије од регулационе линије износи 5.0 m, осим на делу државног пута I реда када износи 20.0 m, односно II реда 10.0 m (осим уколико је предметни пут проглашен насељском саобраћајницом од стране надлежног органа).

Нови објекат (уколико се гради као замена за постојећи објекат) поставља се у складу са планираним грађевинским линијама, односно правилима изградње овог просторног плана.

Дозвољено је одступање од грађевинске линије у следећим случајевима:

- када је постојећи објекат већ затечен са одступањем од грађевинске линије  и

- када позиција новог објекта није у складу са већ постојећим објектима, или заклања визуре.

3.5.   Међусобна удаљеност објеката

Објекти на парцелама се постављају на прописаном растојању из овог просторног плана из разлога противпожарне заштите, заштите од обрушавања снегова и атмосферских вода, урбанистичке и архитектонске регулације простора.

Објекти на истој парцели се постављају:

- на растојању од минимум 5.0 m од зида до зида за стамбене намене, с тим да стреха не сме да прелази 1.0 m;

- на растојању од минимум 6.0 m од зида до зида за стамбено-пословне и пословне намене, с тим да стреха не сме да прелази 1.0 m и

- за постојеће објекте минимално растојање може бити 4.0 m од зида до зида, с тим да стреха не сме да прелази 1.0 m.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од границе грађевинске парцеле је за:

- објекте стамбене намене – слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1.5 m и на делу бочног дворишта јужне орјентације 2.5 m; двојне објекте на бочном делу дворишта 4.0 m и

- објекте пословне и стамбено-пословне намене на бочном делу дворишта 5.0 m.

3.6.   Висина објеката

Висина објекта се овим просторним планом утврђује у метрима (од коте приземља до коте слемена) и не може да буде већа од 12.0 m за објекте стамбене и стамбено-пословне намене.

Висина објекта за пословне намене не може да буде већа од 16.0 m.

3.7.   Енергетска ефикасност објеката

У изградњи свих нових и реконструкцији и санацији постојећих објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности.

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде, реконструишу, дограђују, обнављају, адаптирају и санирају (стамбене, јавне, пословне, туристичке, спортско-рекреативне, услужне и друге намене, културна добра и објекти у њиховој заштићеној околини и други објекти који користе енергију) утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, број 61/11).

3.8.   Спољни изглед објекта

Спољни изглед свих постојећих и нових објеката усаглашава се са архитектуром традиционалног народног градитељства на подручју обухваћених општина. Посебни захтеви градње су:

- постављање објекта у складу са морфологијом терена, која не ремети драстично постојећу нивелацију;

- волумен и габарит објекта прилагодити условима окружења, водећи рачуна о о очувању аутентичности предела у којем се објекат гради;

- примењени материјали за обраду фасаде морају бити природни и могу се применити: дрво, малтерисана фасада и камен;

- препоручује се четвороводан кров са нагибом до 45%. Препоручује се цреп за кровни покривач. Нарочито се препоручује употреба надстрешница у функцији наглашавања аутохтоне архитектуре. Испади стреха треба да буду најмање 1.0 m, због заштите објекта од падавина;

- максимални еркери и испади на објектима могу дa буду до 1.20 m, на висини од минимум 3.0 m од терена. Уколико је еркер већи од ове димензије, усклађује се према грађевинској линији, односно граници парцеле;

- зидови подрумских етажа, сутерена или подзида који су видни, обрађују се облогом од камена. Није дозвољена употреба бетонских зидова као завршне облоге.

3.9.  Ограде

Ограђивање парцеле је дозвољено, али се препоручује да се оне не ограђују. Уколико се ипак ограђују, препоручује се да се користе транспарентне и ограде од украсног зеленила, када висина ограда може бити:

- за парцелу стамбене намене највише до 1.4 m;

- за парцелу пословне намене највише до 2.0 m.

3.10.  Приступ парцели

Пруступ парцели се обавезно обезбеђује на један од три начина, према могућностима на свакој појединачној постојећој и планираној парцели и то:

- директним излазом на јавни пут; или

- преко приватних прилаза; или

- путем уговора о службености.

Право приватних прилаза или путем уговора о службености пролаза (друга и трећа алинеја претходног става) могу се примењивати и односити, по потреби, на више парцела.

Код формирања нових парцела обавезно је формирање директних излаза на јавни пут. Минимална ширина приступа за парцелу стамбене намене износи 3.5 m, а за парцелу стамбено-пословне и пословне намене износи 5.0 m.

3.11.  Економски објекти

Економски објекти пољопривредних и мешовитих домаћинстава су:

- сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, јаме за осоку, ђубришта, пољски клозети и друго;

- уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствене потребе и друго;

- пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и друго.

Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15.0 m.

Ђубриште и пољски клозети морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно извора воде, најмање 20.0 m, и то само на нижој коти.

Међусобна растојања економских објеката из првог става 3.11. зависи од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

Позиција објекта из првог става 3.11. у односу на грађевинску линију утврђује се локацијском дозволом на основу увида у ситуациони план, и то применом дозвољених растојања утврђених овим правилима.

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 2.5 m.

Ако се економски део једне парцеле граничи са стамбеним делом суседне парцеле, растојање нових економских објеката утврђује се применом правила из другог става 3.11.

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут на грађевинској линији. Најмања ширина приступног пута на парцели износи 3.00 m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).

На парцели са нагибом терена од јавног пута (навише), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног стамбеног пута је 2.5 m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).

3.12.  Паркирање и гаражирање

Паркирање или гаражирање возила решава се на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута. По правилу се обезбеђује једно паркинг/гаражно место:

- на једну стамбену јединицу на грађевинској парцели стамбене намене;

- на 60 m2 корисне површине пословног простора на грађевинској парцели пословне намене.

3.13.  Реконструкција постојећих објеката

Надзиђивање и доградња објеката може се дозволити само у склопу реконструкције целог објекта или групације објеката, како би се обезбедило целовито естетско, функционално и техничко сагледавање објекта.

За потребе реконструкције објекта који прелази дозвољене индексе из овог Просторног плана, могу се изводити радови на:

- реконструкцији и редизајну фасаде по условима из овог просторног плана;

- реконструкцији и замена крова и кровног покривача по условима из овог просторног плана са могућношћу коришћења поткровља као корисног простора;

- побољшању термичке заштите и енергетске ефикасности зграде;

- и други радови на побољшању општег квалитета објекта који овде нису наведени.

За потребе реконструкције објекта који не прелази дозвољене индексе из овог Просторног плана, могу се изводити радови на:

- доградњи и надградњи до дозвољеног максимума;

- реконструкцији и редизајну фасаде по условима из овог просторног плана;

- реконструкцији и замени крова и кровног покривача по условима из овог просторног  плана са могућношћу коришћења поткровља као корисног простора;

- побољшању термичке заштите и енергетске ефикасности зграде;

- и други радови на побољшању општег квалитета објекта који овде нису наведени.

3.14.  Градња на постојећим парцелама које су мање од дозвољених

На парцелама које су мање од утврђеног минимума, а налазе се у грађевинском подручју, могу се градити по предвиђеним параметрима и условима овог Просторног плана.

Није дозвољено, по усвајању овог просторног плана, накнадно цепање парцела, осим до дозвољеног минимума од 5.0 а.

Дозвољена толеранција површине постојеће парцеле износи 10% од дозвољеног минимума.

За оба случаја примењују се урбанистички параметри и услови на постојећу површину парцеле.

3.15.  Изграђени објекти на парцелама које су мање од дозвољених

За ове објекте примењује се правило из првог става 3.14.

Изграђени објекти на парцелама формираним испод тих објеката задржавају се у постојећем стању.

Дозвољено је спајање више парцела за постојеће објекте, и ако је тим спајањем парцела испод дозвољеног минимума објекат се задржава у постојећем стању. За ове објекте примењује се правило из првог става 3.14.

- Изградња стамбених и економских објеката пољопривредних домаћинстава 
изван грађевинског подручја

Може да се дозволи реконструкција, доградња и изградња стамбеног (максималне површине до 200 m2) и економских објеката пољопривредног домаћинства изван постојећег грађевинског подручја насеља и планираног грађевинског подручја које се утврђује одговарајућим урбанистичким планом, у складу са режимима заштите Националног парка, других природних и непокретних културних добара утврђеним овим Просторним планом и у складу са одредбама члана 26. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 41/09), а на катастарској парцели која испуњава услове прописане у делу IV 3.1. и по предвиђеним параметрима и условима овог Просторног плана.

4.   Правила уређења и грађења за објекте привредне намене

Објекти привредне намене граде се у зонама претежно привредне намене и на локалитетима за индустрију и малих и средњих предузећа који су утврђени у делу III 4.2.1. Просторног плана, а на основу одговарајућег урбанистичког плана. За грађевинске парцеле са привредном наменом и локалитете за индустрију и малих и средњих предузећа обавезна је израда плана детаљне регулације.

Правила уређења и грађења за објекте привредне намене јесу:

- минимална величина грађевинске парцеле је 15.0 ари;

- минимална ширина грађевинске парцеле је 20.0 m за један производни објекат на парцели, односно 30.0 m за више производних објеката на парцели;

- максималан индекс заузетости грађевинске парцеле је 50%;

- минимално растојање основног габарита објекта привредне намене од границе суседне парцеле исте или друге намене је 5.0 m за објекте који немају утицаја на животну средину, односно не подлежу обавези процене утицаја и не захтева се процена утицаја на животну средину;

- обавезна је примена заштитних растојања од објеката у окружењу и предузимање мера заштите животне средине за објекат привредне намене на основу процене утицаја на животну средину, а за скупне локације производних капацитета (локалитет и комплексе) на основу стратешке процене утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 84/05);

- минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и заштитне зелене појасеве према зонама и суседним парцелама са стамбеном и јавном наменом;

- приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5.0 m с радијусом кривине прикључка од минимум 10.0-12.0 m, с тим да се приступ парцели поставља с једним улазом-излазом;

- у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање свих путничких (по правилу се обезбеђује једно паркинг место на 60 m2 корисне површине) и теретних возила, потребан манипулативни простор и складишта за оне делатности и малих и средњих предузећа која имају веће транспортне захтеве и материјалне инпуте (сировине, репроматеријале и готове производе);

- минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и комплекса привредне намене подразумева обезбеђење следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу; уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила; и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада и

- за скупне локације (комплекси и локалитети) могу се предвидети заједнички сервиси као што су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и производних објеката, служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка и друго.

5.   Правила уређења и грађења за објекте туристичке намене

Правила уређења и грађења за објекте туристичке намене за Голубац, Доњи Милановац, Караташ-Сип-Давидовац-Кладушницу и Кладово дефинишу се планом генералне регулације, а за туристичка села (Брњицу, Добру, Текију, Мироч и Петрово Село), делове туристичких села (Бољетин, Голубиње и друго) и друге туристичке локалитете (насеље Бољетин Дунав, еко пункт Бољетинско брдо и потенцијална туристичка села - трансформисане зоне викенд изградње) планом детаљне регулације.

Објекти туристичке намене могу да се граде у новим зонама туристичке намене у туристичким центрима, туристичким селима, насељу и пункту утврђеним у делу III 3.2.1. Просторног плана на основу одговарајућег урбанистичког плана.

Правила уређења и изградње објеката туристичке намене у туристичким селима и еко пункту Бољетин-Брдо,  јесу:

- прироритет има адаптација/реконструкција постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима (вајати, кошеви и друго) и изградња нових објеката у габариту постојећих или напуштених објеката у функцији руралног и еко туризма;

- минимална површина грађевинске парцеле је 8.0 ари;

- максимални индекс заузетости износи 40% и максимални индекс изграђености 0.4;

- грађевинска линија објекта је на минимум 5.0 m од регулационе линије, а најмања удаљеност од граница парцеле износи 2.5 m;

- препоручује се изградња два типа нових објеката у функцији руралног и еко туризма: „гостинске смештајне јединице” као осавремењени облик вајата-колибе (површине око 40 m2, са две просторије за смештај 2-4 особе, по могућности са засебним улазом и купатилом) и „еко куће” (у виду малог пансиона, површине око 60 m2, са три просторије за смештај 4-6 особа, обавезно са дневним боравком и купатилом);

- примењују се правила за спољни изглед објекта утврђена у 3.8 m;

- максимална висина новог и реконструисаног објекта је 7.0 m (од коте приземља до слемена);

- ограђивање грађевинске парцеле је дозвољено највише до 1.4 m висине (сем код еко пункта где се не препоручује ограђивање грађевинске парцеле);

- приступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, или преко приватних пролаза или путем уговора о службености, минималне ширине пролаза 5.0 m и

- паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели (по правилу једно паркинг место на две смештајне јединице), изван површине јавног пута.

Објекти туристичке намене из претходног става могу да се граде и у зони директне примене Просторног плана у режиму заштите III степена Националног парка и других природних и непокретних културних добара на подручју Просторног плана на основу плана детаљне регулације.

Забрањује се изградња нових викенд кућа на подручју Националног парка и у зонама заштите других природних и непокретних културних добара на подручју Просторног плана.

Задржавају се постојеће викенд куће које су изграђене у зонама викенд изградње формираним на основу планских решења и пропозиција претходно важећег Просторног плана Националног парка Ђердап (донетог 1989. године). Дозвољава се њихова пренамена и доградња за стално становање на основу правила из дела IV 3. овог Просторног плана, уколико за постојећу зону викенд изградње није предвиђена израда урбанистичког плана. Дозвољава се њихова реконструкција и доградња у функцији комерцијализације у туризму на основу плана детаљне регулације када се примењују правила уређења и изградње за објекте туристичке намене у туристичком селу.

Задржавају се постојеће викенд куће које су изграђене ван зона викенд изградње утврђених претходно важећим Просторним планом Националног парка Ђердап (донетог 1989. године) ако се налазе у режиму заштите III степена утврђеног овим Просторним планом. Дозвољава се њихова пренамена за стално становање у складу са правилима из дела IV 3. овог Просторног плана. Уколико се искаже интерес за њихову комерцијализацију у туризму, реконструкција и доградња постојећих викенд кућа може се одобрити на основу плана детаљне регулације, када се примењују правила уређења и изградње за објекте туристичке намене у туристичком селу.

Изван зона заштите природних и НКД ван граница Националног парка може да се дозволи контролисана и ограничена изградња нових викенд кућа на основу плана детаљне регулације у зонама предвиђеним просторним планом јединице локалне самоуправе, када се примењују правила уређења и изградње за објекте туристичке намене у туристичком селу.

Правила уређења и изградње објеката туристичке намене у туристичким центрима и у туристичком насељу Бољетин Дунав, јесу:

- прироритет има адаптација/реконструкција постојећих објеката;

- препоручује се изградња објеката за комерцијалне туристичке услуге претежно специјализованог хотелског или апартманског типа (стационарне намене, услужне, пословне делатности и гаражирање) у компактном објекту (оптимално 20 соба, са око 50 лежаја), под условом да испуњавају прописане санитарно-хигијенске и друге комуналне услове;

- минимална површина парцеле је 20.0 а;

- грађевинска линија објекта је на минимум 5.0 m од регулационе линије, најмања удаљеност од граница парцеле износи 5.0 m и од суседног објекта 10.0 m;

- максималан индекс заузетости је 20% и максималан индекс изграђености је 0.6;

- примењују се правила за спољни изглед објекта утврђена у 3.8 m,

- максимална висина објекта је 12.0 m (од коте приземља до слемена);

- не препоручује се ограђивање грађевинске парцеле;

- приступ парцели се обавезно обезбеђује директним излазом на јавни пут, минималне ширине прилаза 5.0 m и

- паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели (број паркинг 60% од броја апартмана), изван површине јавног пута.

У туристичким центрима, дозвољава се изградња туристичких капацитета у низу, хомогених урбаних структура (пансиона и апартмана) и изградња комплекса као јединствене урбане целине клупског апартманског типа. Правила уређења и изградње ова два типа објекта туристичке намене су:

- туристички капацитети у низу, хомогених урбаних структура (пансиона и апартмана) граде се са интерним саобраћајницама и тргом и претходним опремањем комуналном инфраструктуром; са максималном висином објеката до 16.0 m;

- комплекс као јединствена урбана целина клупског апартманског типа гради се са базним објектом (са рецепцијом, рестораном, гаражом и додатним садржајима) и низом малих индивидуалних приземних објеката (један апартман један објекат) постављених око заједничког централног простора, са максималном висином објеката до 7.0 m;

- минимална површина парцеле 50.0 а;

- грађевинска линија објеката је на 10.0 m од регулационе линије; најмања удаљеност од суседног објекта износи 10.0 m;

- максималан индекс заузетости је 30% и максималан индекс изграђености 0.3;

- на истој парцели могу се градити други објекти: базени, спортски терени, сеници и други објекти сличног типа;

- примењују се правила за спољни изглед објеката утврђена у 3.8 m;

- не препоручује се ограђивање грађевинске парцеле;

- приступ парцели обезбеђује се директним излазом на јавни пут, минималне ширине прилаза 5.0 m;

- у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање (број паркинг места 60% од броја апартмана) и гаражирање возила (у подземним етажама објекта).

У зонама туристичке намене дозвољава се изградња туристичких нестационарних објеката клубског типа (за потребе рекреације и спорта, дружења и забаве туриста). Типови клубске намене могу бити: риболовни клуб са специјалитетима од рибе, једриличарски или марина клуб, етно клуб, бициклистички клуб, дечији клуб, ловачки клуб са специјалитетима од дивљачи, спортски клубови и друго. Правила уређења и грађења за овај тип туристичких објеката су:

- минимална површина парцеле је 40.0 а;

- објекат се поставља на ободу слободног зеленог простора;

- максимална БРГП износи до 300 m2, а висина објекта до 7.0 m;

- тип објекта је брвнара са деловима од камена и са кровом од шиндре;

- приступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, минималне ширина прилаза 5.0 m;

- паркирање се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели.

У зонама туристичке намене, посебно у Националном парку, препоручује се градња туристичких објеката уз поштовање принципа: интеграције еколошких и туристичке активности са комерцијалним пословањем; био-климатске архитектуре и еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења обновљивих извора енергије и напредних техника градње које користе сунце за грејање и ветар за климатизацију, као и локалне грађевинске материјале; усаглашености са пејзажом и друго.

V. Имплементација просторног плана

1.   Институционални оквир и учесници

1.1. Подршке имплементацији Просторног плана

Имајући у виду захтеве заштите и одрживог развоја, а сходно националном законодавству, доброј пракси и поштовању препорука Међународнe унијe за заштиту природе и природних ресурса (IUCN - International Union for Conservation of Nature) које се односе на управљање II Категоријом заштићених подручја (Националним паркoвима), предложен је оквир примене Просторног плана као подручја на ком су поред заштите природе и научних истраживања допуштени одрживи развој туризма и рекреације.

Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у складу са планским решењима и правилима утврђеним Просторним планом подразумева:

- развој информационих и унапређење мониторинг система - на основу Просторног плана и Закона о Националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/205), Републичка агенција за просторно планирање ће у сарадњи са ЈП „Национални парк Ђердап” и Институтом за архитектуру и урбанизам Србије (обрађивачем Просторног плана), формирати базу података о простору и Просторном плану, у функцији: коришћења, мониторинга и оцене спровођења, допуне и иновирања планских концепција заштите и развоја подручја. На тај начин створиће се предуслови за формирање ГИС-а Националног парка: у првој фази, ће се извршити анализа доступних података из Просторног плана и података којима располаже ЈП Национални парк, управљачи туристичких простора, туристичке организације/агенције, општине и друго (утврдиће се степен валидности и ажурности података); и у другој фази, формираће се јединствена просторна база података конверзијом дигиталних података у јединствени систем података о простору која би имала задатак да пружи/обезбеди трајну информатичку подршку припремању, доношењу и спровођењу планских и програмских одлука.

- унапређење институционално-организационе подршке - у циљу: постизања институционалне и акцијске равнотеже између координације овлашћених предузећа за заштиту природе, газдовање државним шумама, коришћење вода и управљање туристичким просторима, с једне стране, и потребе да се обезбеди локални, регионални и национални утицај и ефикасност акције с друге; као и успостављања вишег нивоа партнерства између јавног, приватног и такозваног „трећег сектора“. Могући су и модалитети интегралног управљања развојем и заштитом подручја Националног парка у виду Јавног предузећа са ширим овлашћењима или Агенције за одрживи развој, уређење простора и заштиту животне средине (као развојних институција/организација са појединим овлашћењима која су пренета од републичких и локалних органа власти). Заједничка могућност за сва села на подручју Просторног плана је формирање пољопривредно-туристичких задруга насеља које могу да организују послове уређења и опремања простора за рад и становање и активирање производних и услужно-туристичких програма домаћинстава удружених у сеоску кооперативу.

Институционално-организациони аранжман за управљање развојем, заштитом и уређењем простора за подручје Просторног плана финансираће се из републичког буџета, дела економске цене пружања водопривредних и туристичких услуга, јавних прихода општина и друго.

1.2. Учесници у имплементацији

Кључни учесници у остваривању Просторног плана су, у складу са својим надлежностима и делокругом рада одговарајући органи и институције на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу.

Кључни учесници на републичком нивоу управљања су министарства са одговарајућим дирекцијама и управама надлежним за послове заштите животне средине, културе, туризма, урбанизма и просторног планирања, инфраструктуре, енергетике, економије, регионалног развоја, финансија, пољопривреде, шумарства, водопривреде; јавнa предузећa и установе надлежне за послове заштите природе и споменика културе, друмског саобраћаја, водопривреде, шумарства, електропривреде и телекомуникација; као и заводи надлежни за заштиту природе и споменика културе. У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће узеће и министарства надлежна за послове привреде, економске сарадње са иностранством, здравља, социјалне политике, просвете, омладине и спорта и друго; као и агенција надлежна за просторно планирање. Кључни учесници на регионалном нивоу управљања су регионалне привредне коморе и развојне агенције, а на локалном нивоу управљања друштва за управљање туристичким просторима на подручју Националног парка, општине Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево. У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће узеће и месне заједнице, општинска јавна комунална предузећа, општинске дирекције за урбанизам и грађевинско земљиште и друге дирекције, агенције, установе и туристичке организације и пољопривредно-туристичке задруге села с подручја Просторног плана. Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће других актера, у првом реду житеље планског подручја, власнике непокретности, домаћинства која имају пољопривредно газдинство, локалне и друге заинтересоване пословне субјекте, пре свих ХЕПС Ђердап, асоцијације произвођача, удружења грађана, невладине организације и друге актере чиме ће се обезбедити адекватне мере подршке економском и социјалном развоју, заштити и управљању природним ресурсима и очувању локалне традиције и културе.

2.   Смернице за израду планске документације и 
спровођење просторног плана

Просторни план ће се спроводити двојако:

- индиректно:

- применом планских решења у другим просторним плановима подручја посебне намене чији се обухват преклапа са подручјем овог Просторног плана:  
(а) Просторном плану подручја посeбне наменe међународног пловног пута Е80 - Дунав - Паневропски коридор VII и његовом разрадом урбанистичким плановима за пратеће садржаје пловно-наутичког пута (пристане – постојеће у Доњем Милановцу, Текији и Кладову, планиране код Лепенског вира и Голубачког града, укључујући и теретни пристан у Голупцу-Јеленске стене са зоном експлоатације камена; приоритетне марине и привезишта укључујући и Наутички центар у Поречком заливу); (б) Просторном плану подручја посебне намене за борски и мајданпечки рударски басен; и (в) Просторном плану подручја посебне намене хидроревирзибилног система „Ђердап 3“;

  - применом и разрадом планских решења овог Просторног плана у просторним плановима јединица локалне самоуправе за територије општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево;

  - разрадом планских решења урбанистичким плановима и секторским плановима; и

- непосредно: издавањем информације о локацији и локацијске дозволе на основу планских решења и пропозиција овог Просторног плана у зони његове директне примене.

  - Смернице за спровођење Просторног плана и разраду просторним и урбанистичким плановима и урбанистичко-техничком документацијом (Реферална карта 4)

За подручје Паневропског Коридора VII, Влада доноси Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав.

За простор резервисан овим Просторним планом за сливове планираних акумулација хидроревирзибилног система „Ђердап 3” и за борски и мајданпечки рударски басен Влада доноси просторни план за подручје посебне намене. До доношења наведених просторних планова подручја посебне намене примењиваће се правила утврђена у делу IV 1.3. Просторног плана за резервисани простор акумулација хидроревирзибилног система „Ђердап 3”, док ће се за борски и мајданпечки рударски басен простор приводити намени на основу Просторног плана општине Мајданпек.

Скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Кучево и Неготин ускладиће у целости просторне планове јединица локалне самоуправе за обухваћене делове територије својих општина са планским концепцијама, решењима и пропозицијама овог Просторног плана. Шематски прикази уређења насеља који су саставни део просторних планова општина Голубац, Мајданпек и Кладово не могу да се примењују за насеља и делове насеља у обухвату Националног парка Ђердап, а за насеља и делове насеља на преосталом делу подручја овог просторног плана усклађиваће се са решењима, пропозицијама и правилима овог просторног плана. Донети просторни планови јединица локалне самоуправе и урбанистички планови могу да се спроводе у делу који није у супротности са планским решењима, пропозицијама и правилима овог Просторног плана.

„План детаљне регулације за ревитализацију тврђаве Голубачки град”, са Одлуком о проглашењу туристичког простора тврђава Голубачки град („Службени гласник РС”, број 41/11) и  „План детаљне регулације подручја археолошког локалитета Лепенског вира”, са Одлуком о проглашењу туристичког простора Лепенски вир („Службени гласник РС”, број 41/11), усклађени су са овим Просторним планом.

Скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево донеће на основу овог Просторног плана у периоду до 2015. године одговарајуће урбанистичке планове:

- План генералне регулације за насеља

  - Голубац (градски туристички центар),

  - Доњи Милановац (туристички центар Националног парка) са Решковицом и Капетан Мишиним брегом,

  - Караташ-Сип-Давидовац-Кладушница,

  - Кладово (градски туристички центар),

  - Мајданпек;

- План детаљне регулације за:

  - насеље Мосну,

  - насеља (туристичка села) Брњицу, Добру, Текију, Мироч и Петрово Село;

  - насеља (делове туристичких села) Бољетин и Голубиње на подручју Националног парка, и деловe насеља на улазно-излазном правцу државног пута II реда бр. 106 на подручју КО Тополница и Мосна у којима се искаже потреба за проширењем постојећег грађевинског подручја;

  - туристичко насеље Бољетин-Дунав, еко пункт Бољетинско-брдо, Чезава–камп и потенцијална туристичка села;

  - зону експлоатације неметаличних минералних сировина Јеленске стене са пристаном на Дунаву;

  - наутички центар Поречки залив, а по потреби и друге пратеће садржаје пловно-наутичког пута (постојеће и планиране пристане, марине и привезишта);

  - комплекс НКД Диана са зонама заштите;

  - изградњу и реконструкцију локалитета за туризам (укључујући Domusе на путу Римских императора и потенцијална туристичка села која настају трансформацијом постојећих викенд насеља у Националном парку, као и остала викенд насеља ван обухвата Националног парка у складу са просторним плановима јединица локалне самоуправе), индустрију и малих и средњих предузећа и објекат у функцији пољопривредне производње;

  - планирани објекат линијског и комуналног инфраструктурног система за који је неопходно утврдити површину за јавне намене;

  - зоне ветроелектране (на територији КО Раденке и Криваче на подручју Кучева) и мале хидроелектране.

Границе планова генералне и детаљне регулације на Рефералној карти 4. „Спровођење Просторног плана” дате су оријентационо, на основу доступних сателитских снимака, а ближе ће бити утврђене одлуком о изради урбанистичког плана.

До доношења Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав, може се, на основу овог Просторног плана, донети план детаљне регулације за пристан и марину на међународном водном путу Е-80.

На основу овог просторног плана, односно урбанистичког плана ради се урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и уређење:

- бензинске пумпе;

- заштићене околине НКД;

- објеката јавне намене у Националном парку;

- верског објекта.

Преостали део подручја Просторног плана представља зону директне примене Просторног плана.

На основу планских решења и пропозиција утврђених Просторним планом, министарство надлежно за урбанизам, односно општинске управе издаваће информацију о локацији и локацијску дозволу на подручју за које у делу V 2.1. Просторног плана није предвиђена израда урбанистичког плана и урбанистичко-техничке документације.

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36.), Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације Просторног плана препоручује се израда стратешких процена утицаја на животну средину за урбанистичке планове за:

  - насеља Мајданпек, Кладово, Голубац, Доњи Милановац, Мосна, Караташ-Сип-Давидовац-Кладушница, Текију, Брњицу, Добру, Мироч и Петрово Село;

  - потенцијална туристичка села која настају трансформацијом постојећих викенд насеља;

  - туристичко насеље Бољетин-Дунав и еко пункт Бољетинско-брдо;

  - наутички центар у Поречком заливу и

  - пристан са зоном експлоатације неметаличних минералних сировина Јеленске стене.

За остале урбанистичке планове одлука о приступању или неприступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чл. 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) уколико се конкретним планом успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које је прописано утврђивање процене утицаја на животну средину, односно ако се на обухваћеном подручју планирају два или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени утицаја на животну средину.

  - Смернице за спровођење у секторским плановима и програмима

Спровођење и разраду планских решења и пропозиција утврђених овим Просторним планом у секторским плановима и програмима у складу са законом обезбеђују:

- ЈП „Национални парк Ђердап” и управљачи других заштићених подручја природних добара доношењем плана управљања, годишњих програма управљања заштићеним подручјима и програма презентације природних вредности за потребе туризма (у сарадњи са туристичким организацијама);

- Републички завод за заштиту споменика културе и регионално надлежан завод за заштиту споменика културе, у сарадњи с надлежним општинским управама и приватним сектором, утврђивањем средњорочних и годишњих програма истраживања и заштите непокретних културних добара;

- министарство надлежно за водопривреду, односно Републичка дирекција за воде, у сарадњи са ЈВП „Србијаводе”, ВПЦ Дунав-Сава припремом плана управљања водама, програма мера за остваривање плана управљања водама и годишњих програма управљања водама за водно подручје Доњег Дунава, а у сарадњи са министарством надлежним за животну средину и Републичким хидрометеоролошким заводом припремом годишњих програма мониторинга статуса вода на водном подручју Доњег Дунава, које доноси Влада;

- ЈП „Електропривреда Србије” израдом претходне студије оправданости са стратешком проценом утицаја на животну средину за РХЕ „Ђердап 3”, а у сарадњи са ЈП П.Д. „Ђердап” реализацијом задатака везаних за побољшавање производних могућности и одржавање ХЕПС „Ђердап 1” и „Ђердап 2”;

- министарство надлежно за рударство, у сарадњи са носиоцима права експлоатације минералних сировина припремом и израдом пројеката и планова санације и рекултивације делова подручја Националног парка (и осталог дела подручја Просторног плана) где се обавља, односно где је завршена експлоатација минералних сировина;

- министарство надлежно за саобраћај, у сарадњи („Пловпутем”, „Југорегистром” и капетанијама) са министарствима надлежним за животну средину, просторно планирање, пољопривреду, шумарство и водопривреду, ЈП „Ђердап”, ЈП П.Д. „Ђердап”, ЈВП „Србијаводе” израдом пројеката и планова одржавања објеката међународног пловног пута Е80-Дунав и дренажних система у приобаљу ХЕ Ђердап;

- министарство надлежно за туризам у сарадњи са министарствима надлежним за животну средину и просторно планирање, туристичким организацијама, „Друштвом са ограниченом одговорношћу за развој туризма Тврђава Голубачки град”, „Друштвом са ограниченом одговорношћу за развој туризма Добродошли у Лепенски вир” и другим управљачима туристичких простора, субјектима развоја туризма и приватним сектором израдом пројеката развоја  туризма;

- министарство надлежно за шумарство и ЈП „Национални парк Ђердап” ревизијом плана развоја шума у Националном парку; и ЈП за газдовање шумама „Србијашуме” ревизијом плана развоја Тимочког шумског подручја и основа за газдовање шумама; а у сарадњи са власницима земљишта израдом програма газдовања шумама и пошумљавања земљишта у приватном власништву; као и израдом планова заштите шума од пожара у Националном парку и осталом делу подручја Просторног плана;

- ЈП „Путеви Србије” усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, рехабилитације и одржавања државних путева;

- „Железнице Србије” а.д.  израдом програма одржавања, заштите и развоја пружне мреже;

- корисници ловних подручја, односно ловишта доношењем програма развоја ловног подручја, ловне основе и годишњих планова газдовања ловиштем у обухвату овог Просторног плана;

- корисници риболовних подручја (вода), доношењем програма развоја риболова и годишњих планова газдовања риболовним подручјима (стазама) у обухвату овог Просторног плана;

- општинске управе Голупца, Мајданпека, Кладова, Неготина и Кучева, у сарадњи с министарством надлежним за заштиту животне средине, ревизијом и реализацијом акционих програма заштите животне средине за подручја општина (такозвани ЛЕАП);

- скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево доношењем средњорочних планова заштите од буке, програма и планова мониторинга животне средине (ваздуха, буке, земљишта и друго) и програма праћења документације о стратешким проценама утицаја планова и проценама утицаја пројеката на животну средину;

- скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево и суседних општина доношењем и реализацијом регионалних планова управљања комуналним отпадом за Браничевски и Зајечарски округ и општинских планова управљања отпадом;

- скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин доношењем средњорочних и годишњих програма развоја водоводне и канализационе инфраструктуре; плана за проглашење ерозионих подручја и оперативног плана заштите од поплава за територије својих општина;

- скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево у сарадњи са министарством надлежним за туризам и ЈП „Национални парк Ђердап” доношењем општинских програма одрживог развоја туризма;

- скупштине општина Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и Кучево у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду и ЈП „Национални парк Ђердап”, асоцијацијама пољопривредних произвођача и власницима земљишта, доношењем привредно-еколошких планова коришћења и заштите ливада и пашњака у границама Националног парка и програма интегралног руралног развоја за територије својих општина;

- општинске управе Голупца, Мајданпека, Кладова, Неготина и Кучево односно јавна предузећа/дирекције надлежне за општинске путеве, усклађивањем средњорочних и годишњих програма развоја мреже општинских путева.

- Приоритетна планска решења и пројекти

Приоритетне активности на имплементацији Просторног плана утврђују се за прву фазу имплементације до 2015. године. Приоритетне активности су утврђене за посебне намене простора на територији Националног парка „Ђердап” и подручја Просторног плана, а на основу предвиђених етапа и фаза реализације по областима обухватају:

1. Заштита природе и природних вредности

| Планско решење 1.1: | Заштита, презентација и контролисано коришћење подручја |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - доношење Закона о Националном парку Ђердап и програма управљања заштићеним подручјима; - спровођење одредаба Просторног плана које се односе на успостављање зона и режима заштите природе, уређења и коришћења; обележавање граница (зона са режимима заштите I, II и III степена) Националног парка на терену и друго; - наставак радова на презентацији и уређењу вредности Националног парка, посебно визитор центара (центара добродошлице, мреже различитих стаза, видиковаца и друго) - покретање процедуре за утврђивање статуса заштите (посебних природних вредности ван Националног парка) планираних споменика природе Вратна, Бели Изворац, Шупља стена и Рајкова пећина (у режиму заштите II степена) и планираног Специјалног резервата природе Мале Врбице (у режиму заштите III степена); - очување екосистемских, пејзажних, биолошких и других вредности и природних ресурса подручја и обезбеђивање доступности за одрживо коришћење из домена науке, образовања, туризма, рекреације и спорта и комплементарних активности и - интегрисање презентације природних вредности у туристичку понуду путем заједничких програма, планова и пројеката, уз увођење одређених такси (еколошке таксе које би се плаћале приликом уласка у Национални парк), и издвајање дела прихода од туристичких активности за потребе заштите и презентације природе и природних вредности. |
| Планско решење 1.2: | Дефинисање компензационих мера локалном становништву услед ограничења насталих успостављањем режима заштите |
| Приоритетне активности: | - откуп или замена земљишта (уз убрзану и временски ограничену процедуру) или обештећење власника чије је право коришћења ограничено, ускраћено или им се наноси друга штета у привређивању; - oбезбеђивање компензација за алтернативне изворе прихода и програме развоја еколошки прихватљивих активности (производња и прерада пољопривредних и шумских производа, производња еко-хране и аутентичних етно-производа, рурални и културни туризам) и - едукација становништва у области заштите природе, алтернативне сеоске економије и туристичке делатности. |
| Планско решење 1.3: | Очување предела |
| Приоритетне активности: | - очување разноврсности, живописности и лепоте природних предела; задржавање постојеће структуре и повезаности међу стаништима ради заштите укупне слике предела; - ограничен, контролисан и селективан развој активности и интензитета коришћења простора који могу имати негативан утицај на очување и унапређење слике предела посебно приобаља Дунава; - спровођење мера за унапређење природних и културних предела у приобаљу Дунава и његових притока у Националном парку. |
| Планско решење 1.4: | Интензивирање трансграничне и међународне сарадње |
| Приоритетна активност: | - јачање партнерства на нивоу локалних власти (општина са подручја Просторног плана и дунавских општина у Републици Румунији) у циљу заједничког наступа код Европске уније и других релевантних међународних асоцијација за реализацију трансграничних развојних програма са обе стране Дунава из области: заштите природе, природних и културних вредности и животне средине, туризма и инфраструктуре; и. - наставак активности на иницирању уписа Ђердапа (прекограничног подручја Националног парка Ђердап у Србији и Парка природе Гвоздена врата у Румунији) на Листу светске природне и културне баштине. |

2. Заштита непокретних културних добара

| Планско решење 2.1. | Заштита и унапређење стања непокретних културних добара |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - утврђивање статуса и категоризације непокретних културних добара за евидентирана добра која уживају претходну заштиту и утврђивање граница њихове заштићене околине; - утврђивање граница заштићене околине за утврђена непокретна културна добра и зона са диференцираним режимима заштите и одрживог коришћења културног наслеђа; - идентификација, евидентирање и утврђивање статуса НКД за објекте индустријског наслеђа (привредно техничке грађевине); - прикупљање, систематизација података и валоризација објеката градитељског наслеђа, са утврђивањем физичког стања и потребе за превентивном заштитом; и - обављање истраживања и формирање базе података археолошких локалитета. |
| Планско решење 2.2: | Презентација НКД |
| Приоритетне активности: | - завршетак пројекта заштите и презентације археолошког налазишта Лепенски Вир (изградња пристана за туристичке бродове, етно насеља, објеката угоститељства и инфраструктуре и друго); - реализација пројекта уређења и презентације комплекса Голубачке тврђаве (измештање пута, реконструкција тврђаве, изградња центра за посетиоце, пристана за бродове, уређење археолошког парка, изградња инфраструктуре, и др); - предузимање активности на заштити, презентацији, интерпретацији и обезбеђењу доступности непокретног културног наслеђа у склопу реализације путева културе (Пут римских царева и Путеви Тврђава на Дунаву, и др); - израда конзерваторских услова и пројеката за очување, унапређење и одрживо коришћење непокретних културних добара и њихове заштићене околине у контексту развоја туризма; и - детаљна инвентаризација амбијенталних целина и објеката народног градитељства заједно са непосредним окружењем - руралним пределом, са смерницама за уређење простора и правилима реконструкције и изградње. - Израда „Атласа народног градитељства Србије” за подручје Националног парка „Ђердап”; - Спровођење архитектонског конкурса и дефинисање препорука за израду урбанистичких планова, пројектовање и изградњу објеката различитих намена на подручју Националног парка „Ђердап”. |

3. Развој водопривреде и хидротехничке инфраструктуре

| Планско решење 3.1. | Развој хидроенергетике |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - обнова свих шест агрегата на ХЕ „Ђердап 1” (са темпом један годишње) уз повећавањем инсталисане снаге и - ремонт хидромеханичке опреме преводница на ХЕПС „Ђердап I”. |
| Планско решење 3.2. | Заштита од вода и заштита вода |
| Приоритетне активности: | - одржавање и обнова свих дренажних система у приобаљу ХЕ „Ђердап 1” (посебно Голупца) како би се одржавала дубина залегања подземне воде, и у условима даљег подизања успора екстремно до коте 70,9 m нм на ушћу Нере; - интегрална заштита вода која обухвата реконструкцију канализације и реализацију ППОВ у Кладову, Голупцу, Доњем Милановцу, Текији и Мајданпеку, као и примену организационо-економских мера којима се утиче на смањење загађења; - ургентна реализација пројеката чишћења и санације дивљих депонија у Националном парку које директно угрожавају локална водоизворишта (у Сипу и Текији) и - израда пројеката и планова санације. |
| Планско решење 3.3. | Побољшање и развој система водоснабдевања насеља |
| Приоритетне активности: | - побољшање пузданости и развој система за снабдевање водом градских туристичких центара, туристичких насеља, села и пунтова; - ревитализација и санитарно уређење изворишта локалних система водоснабдевања и - одржавање квалитета: вода водотока у прописаним I и II класама квалитета - Царина и Песак у Кладову, горњи ток Пека и Буковске реке у Мајданпеку, Усија у Голупцу, Косовице, Слатинске реке и Замне; и изворишта подземних вода за водоводе Текије, Добре, Доњег Милановца и Сипа. |

4. Туризам

| Планско решење 4.1. | Комплетирање и интензивирање постојеће туристичке понуде |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - консолидација опремљености капацитета и боља организација коришћења постојеће туристичке понуде у Голубцу, Доњем Милановцу и Кладову; - функционално интегрисање понуде у простору (дунавско приобаље са Ђердапским језером и Националним парком, археолошким налазиштем Лепенски вир, Голубачком тврђавом, Eurovelom 6 итд.); - модернизација и комерцијализација постојећих и потенцијалних смештајних капацитета у складу са међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству; - уређење излетничких, бициклистичких, пешачких, планинарских и риболовних стаза и - заустављање појава непланске изградње на подручју Националног парка; трансформација зона викенд изградње у потенцијална туристичка села. |
| Планско решење 4.2. | Изградња и уређење нових садржаја у функцији туризма |
| Приоритетне активности: | - комунално уређење туристичких места и пунктова и изградња нових смештајних капацитета; унапређење постојећих објеката јавних служби и наменска изградња вишефункционалних (јавних и приватних) објеката у складу с потребама стационарних корисника и туриста; - реализација наутичко-туристичке инфраструктуре на Дунаву: марина (Голубац, Доњи Милановац, Кладово, наутички центар Поречки залив), пристана (Голубачка тврђава, Лепенски вир. Текија) и других садржаја за туристе (визитор центри у Голупцу, Лепенском виру и Доњем Милановцу, и др); - уређење деонице Пута римских императора, са туристичким пунктовима (пет domusa у првој фази, од који један на подручју Кладово, три на подручју Мајданпека и један на подручју Голупца); - реализација разноврсних садржаја понуде у брдско-планинском залеђу Националног парка (простору Кучајских планина, Дели Јована, Хомољских планина, Мироча), са претежном понудом у летњој сезони (планинарске и излетничке туре, јахање, туризам специјалних интересовања и дуго); - реализација прве деонице панорамског пута; - градња туристичких објеката уз поштовање принципа: интеграције еколошких и туристичке активности; био-климатске архитектуре и еколошких критеријума; коришћења обновљивих извора енергије и напредних техника градње; усаглашености са пејзажом и - развој руралног туризма у општини Неготин – села брдске зоне, виноградарске зоне и равничарске зоне; општини Кладово – развој етно-села; општина Мајданпек – села у приобаљу и близини Дунава, брдској зони и села која имају значајну археолошку грађу. |
| Планско решење 4.3. | Израда развојних докумената и институционално организовање |
| Приоритетне активности: | - израда планских и инвестиционих докумената (урбанистичких планова, архитектонско-грађевинских и других пројеката) за изградњу и уређење туристичких локалитета; - остваривање организоване сарадње међу обухваћеним општинама, као и сарадње са суседним општинама, великим градовима, привредним, културним и другим организацијама и институцијама на развоју туризма; остваривање трансграничне сарадње у развоју привреде и туризма са Републиком Румунијом на државном и локалном нивоу; - формирање информационог система о туризму, увођење мониторинга развоја туризма и његовог утицаја на окружење, промоција Националног парка и туристичке дестинације Доње подунавље; - интегрални развој туристичке понуде кроз сарадњу туристичких организација, „Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма Тврђава Голубачки град”, „Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма Добродошли у Лепенски вир”, ЈП „Национални парк Ђердап” и других субјеката развоја и - обезбеђење пореских и инфраструктурних олакшица за инвестирање у отварање малих и средњих предузећа, посебно за предузетничко ангажовање у туризму, пољопривреди и пратећим делатностима, укључујући анимирање становништва на раду у иностранству за повратак на имања и улагања у оживљавање локалне привреде. |

5. Минералне сировине

| Планско решење 5.1: | Одрживо коришћење минералних сировина |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - примена еколошки одговорног приступа активностима на експлоатацији и преради минералних сировина и рекултивацији простора где је завршена експлоатација минералних сировина; - израда пројеката и планова санације и рекултивације локалитета где је завршена или је у току експлоатација минералних сировина, посебно у Националном парку (рекултивација дела мајдана камена Јеленске стене, као и санација и затварање мајдана камена на локалитетима Голубац и Голо брдо); - предузимање свих законских и техничко-технолошких мера да се деградирање и уништавање животне средине сведе на прихватљив ниво у свим фазама третирања минералних сировина (експлоатација, припрема, прерада, транспорт) посебно у оквиру рударског басена у околини Мајданпека у домену безбедности одлагања флотацијског материјала и управљања отпадом који се формира у производним процесима и - завршетак основних и детаљних геолошких, металогенетских и хидрогеолошких истраживања за подручје Националног парка, са проценом ризика и хазарда потенцијалне експлоатације по животну средину. |

6. Инфраструктура

| Планско решење 6.1: | Изградња и модернизација путне мреже |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - oсавремењавање и рехабилитација државних путeвa првог и другог реда, посебно бр. 24 и бр.25.1; - реконструкција постојећих и развој нових општинских путева у функцији умрежавања насеља, заштите и презентације природних и културних добара, посебно панорамски-гребенског пута кроз Национални парк, и одржавање и уређење мреже шумских комуникација у функцији туристичко-рекреативних активности и противпожарног пута; - успостављање информативно-контролних пунктова на улазима у Национални парк и - релизација обилазнице Голупца и Голубачке тврђаве (тунелом). |
| Планско решење 6.2: | Изградња остале саобраћајне инфраструктуре |
| Приоритетне активности: | - развој речног путничког саобараћаја - речних ферибота и стављање у функцију речних прелаза (Голубац-Молдава Веке, Доњи Милановац-Свињица, Текија-Оршава и Кладово-Турну Северин); - промоција и развој бициклистичког саобраћаја у коридору „Eurovelo 6”, локалних бициклистичких, пешачких и планинарских стаза; и друго. |
| Планско решење 6.3: | Развој електроенергететске инфраструктурe и обновљивих изворa енергије |
| Приоритетне активности: | - изградње електроенергетских објеката ТС 110/35 kV Мосна (са прикључењем на преносни систем преко 110 kV водова ТС Мајданпек 2 - ТС Мосна и ХЕ „Ђердап 2”- ТС Мосна) и ТС 110/35 kV Нересница (са прикључењем на преносни систем преко 110 kV вода ТС Мајданпек 3-ТС Петровац); - развој неколико нових далековода 35 kV, изградња 3 нове ТС 35/x kV; - проширење мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката постојећих насеља и планираних туристичких локалитета; - развој гасоводног система (из правца Зајечара - магистралног гасовода Јужни ток или алтернативно из правца Пожареваца за Кучево, Мајданпек и Доњи Милановац са огранцима према Голупцу); - коришћење обновљивих извора, посебно енергије ветра на подручју Раденке и Криваче у општини Кучево (ван Националног парка); |
| Планско решење 6.4: | Развој телекомуникационе и емисионе инфраструктуре и поштанске мреже |
| Приоритетне активности: | - изградња магистралних оптичких каблова на релацијама Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац, Мајданпек - Пореч-Доњи Милановац-Текија-Кладово; - осавремењивање приступних мрежа и замена аналогних и застарелих дигиталних комутација (централа) новим у Кладову, Голупцу, Брњици, Доброј, Кривачи, Рудној Глави, Уровици, Волуји и Раденки; - изградња нових комутационих објекта у Бољетину, Голубињу, Кладушници и Тополници; - изградња руралних радио система за насеља Мироч, Петрово Село и ређе насељене делове осталих насеља; - повећање броја базних станица мобилне телефоније у складу са потребама покривања сигналом подручја (МТС, VIP, Telenor); - изградња, санација и реконструкција система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала. - побољшање опремљености постојећих и отворање нових поштанских јединица у насељима Голубиње и Тополница и - увођење нових поштанских услуга као и мобилних поштанских шалтера. |
| Планско решење 6.5: | Развој комуналне инфраструктуре |
| Приоритетне активности: | - затварање и санација локалних сметлишта (посебно у Националном парку), чишћење речних корита и преусмеравање укупних токова отпада ка планираним регионалним депонијама; - изградња рециклажних дворишта у Брњици, Добри, Бољетину, Доњем Милановцу, Голубињу, Мосни, Текији и Сипу (на подручју Националног парка) и трансфер станица на локацијама некадашњих депонија у Кладову, Мајданпеку и Голупцу (на осталом делу подручја Просторног плана); - изградња зелених острва у сеоским насељима (за прикупљање и прераду органског отпада, дистрибуцију неорганског отпада крајњим корисницима), или укључивање сеоских насеља у мобилни систем прикупљања отпада; - санација постојећих гробаља и обезбеђење комуналних услова за проширење постојећих или уређење нових локација за гробља у складу са режимима заштите Националног парка; - обезбеђење комунално уређених локација за сточна гробља у складу са режимима заштите Националног парка. |

7. Заштита животне средине

| Планско решење 7.1: | Унапређење и заштита квалитета животне средине |
| --- | --- |
| Приоритетне активности: | - обезбеђење услова за санацију, рекултивацију и уређење места и зона деградиране или угрожене животне средине на подручју Националног парка (каменоломи, земљишта и вегетације оштећених ерозионим процесима, површине оштећене радовима на изградњи супраструктуре и инфраструктуре) и на осталом делу подручја Просторног плана (експлоатација минералних сировина и рударски објекти у Мајданпеку); - израда катастра загађивача природе и животне средине у Националном парку и спровођење мониторинга; - израда и спровођење програма заштите земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих процеса, заштите вода од загађивања и неповољних промена хидролошких режима, заштите ваздуха од загађивања, заштите од прекомерне буке и друго; - истраживање квалитативног састава и квантитативне структуре ихтиофауне, бентоса, планктона и водене вегетације Ђердапске акумулације; и праћење промена основних показатеља квалитета воде и контролисано порибљавање; - јачање партнерства на нивоу локалних власти (општина са подручја Просторног плана и дунавских општина у Републици Румунији) на заштити животне средине (пример појава прекограничног загађења ваздуха из Турн Северина); - израда стратешких и процена утицаја на природу и животну средину свих приоритетних програма, планских докумената и пројеката. |
| Планско решење 7.2: | Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта |
| Приоритетне активности: | - развој мултифункционалне пољопривреде у складу са просторно хетерогеним потенцијалима и ограничењима; - израда привредно-еколошких планова коришћења и заштите ливада и пашњака, у првом реду, у границама Националног парка, превасходно у функцији утврђивања њихових капацитета и прикладних система конзервације, укључујући режиме испаше и компензације локалном становништву за одговарајуће агроеколошке услуге; - ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта, уз истовремено успостављање система праћења и оцене стања пољопривредног и осталог земљишта; - дестимулисање интензивног коришћења маргиналних ораничних земљишта, обезбеђењем подстицаја за затрављивање и пошумљавање ораница 7. и 8. катастарске класе; - јачање стручно-саветодавне службе – ради дифузије знања и информација везаних за примену добре пољопривредне праксе одрживог управљања пољопривредним земљиштем у условима заштићеног подручја, развој интегралне и органске производње, примену одговарајућих мера и техника конзервационе обраде земљишта и пружање агроеколошких услуга; - интензивирање активности на дефинисању агрoeкoлoшких прoграма и шема надокнада за одржавање система традиционалне пољопривреде на пoдручjу Националног парка и у његовом руралном залеђу, превасходно ради подршке задржавању пољопривредника на газдинству, као нужном услову за очување сталне насeљeнoсти терена са природним и другим ограничењима за интензивирање пољопривредне производње, у складу са решењима Европске уније; - јачање подршке улагањима младих пољопривредника у проширење поседа, обнову пашњачког сточарства, обнову и подизање нових дугогодишњих засада у виноградарству и воћарству, опрему за наводњавање и механизацију и диверсификацију делатности на газдинству и у руралном окружењу, коришћењем подстицајних средстава из буџета Републике Србије и формирањем општинских аграрних буџета, проналажењем стратешких партнера и коришћењем домаћих развојних фондова и предприступних фондова Европске уније и - формирање удружења произвођача – сточара, воћара и виноградара и пчелара, у циљу: заједничких улагања у капацитете за дораду, прераду, складиштење и транспорт својих финалних производа; увођења савремених стандарда и система контроле квалитета; заштите географског порекла локалних високовредних производа и унапређивање њиховог маркетинга. |
| Планско решење 7.3: | Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства |
| Приоритетне активности: | - очување и унапређивање стања постојећих шума и побољшање структуре шумских састојина; - остваривање планског коришћења шума; - примена биолошких и техничких мера антиерозивне заштите и уређења на локалитетима које угрожава ексцесивна и јака ерозија ерозије (оквирно у доњем току Брњице, доњем току Чезаве, у околини Раденке, Бродице и Волује, подручје између Чоке Њалте и Бољетинског гребена – Лепенски вир до Бољетина, подручје изнад Голубиња, долина Мале реке изнад Велике каменице и друго); - прецизније евидентирање терена угрожених процесима водне и еолске ерозије, одређивање и контрола спровођења одговарајућих радова и мера заштите земљишта на тим теренима, према смерницама које ће бити утврђене Републичком пољопривредном и шумском основом; - контролисано коришћење шумских плодова и лековитог биља и - побољшање стања и фонда дивљачи и унапређење разноврсности ловне фауне, посебно ретких и угрожених врста ловне дивљачи; организовање ловног туризма и едукација ловних стручњака и ловаца са циљем заштите и узгоја дивљачи; утврђивање ограничења у погледу организације ловних и риболовних подручја у Националном парку. |

4.    Мере и инструменти за имплементацију

За остваривање планских концепција, решења и пропозиција Просторног плана најзначајнија је примена следећих мера и инструмената различитих политика:

1)   Заштите природе и природних вредности и НКД:

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за животну средину, културу и туризам, средстава републичких фондова за заштиту животне средине и туризам, ЈП „Електропривреда Србије”, прихода  ЈП П.Д. „Ђердап”, ЈП „Национални парк Ђердап” управљача туристичким просторима, буџета обухваћених општина и средстава приватног сектора за спровођење заштите природних вредности и НКД;

- развој информационог и мониторинг система о Националном парку и НКД које ће, у складу са законом, обезбедити Завод за заштиту природе Србије и надлежна установа заштите споменика културе;

- министарства надлежна за заштиту животне средине, изградњу простора и културу, у сарадњи са надлежним заводима за заштиту природе и споменика културе, појачаним надзором над заштитом природних и непокретних културних добара, коришћењем и изградњом заштићених простора;

- припрема и постепено увођење система компензација и накнада власницима земљишта за настале штете, ускраћивање и умањење добити, као и компензационих програма (за развој пољопривреде и села, туризма, локалних инфраструктурних система, објеката заједничке комуналне потрошње, јавних служби и друго) за ограничења у развоју локалних заједница на подручју Националног парка, ради спровођења режима и мера заштите природних вредности.

2)   Заштита и одрживо коришћење вода и развој водопривредне инфраструкуре:

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије, европских фондова за подршку имплементацији Дунавске стратегије, ИПА програма и других европских програма (ЕУ-ЕРДФ, СЕЕ Програм, Интерег и друго) за уређење међународног пловног пута (на подручју Просторног плана - ремонт хидромеханичке опреме преводница на ХЕПС „Ђердап I” и „Ђердап II”, и ван подручла Просторног плана - уклањање потопљених пловила у зони Прахова, изградња терминала за прихват коришћених уља и отпадних вода са бродова у луци Прахово), уз укључивање средстава приватног сектора у склопу јавно-приватних аранжмана, за реализацију пратеће инфраструктуре пловног пута (изградња лука, пристана и марина);

- успостављање мониторинга параметара квалитета воде у притокама Дунава на подручју Просторног плана, с математичким моделом за прогнозу квалитета воде који обезбеђује Републичка дирекција за воде, у сарадњи с ЈВП „Србијаводе” и надлежна општинска јавна комунална предузећа;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије, ЈП „Електропривреда Србије”, ЈП ПД „Ђердап”, европских фондова за подршку имплементацији Дунавске стратегије, а за реализацију програма обнове свих дренажних система и заштите приобаља акумулација ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II” од спољашњих и унутрашњих вода;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије, министарства надлежног за водопривреду, ИПА програма Националног инвестиционог плана и буџета обухваћених општина за финансирање реконструкције водовода, обнове и проширења постојећих канализационих система, изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (у Кладову, Текији, Доњем Милановцу, Добри, Голупцу и Мајднапеку) и руралну санитацију насеља, посебно у Националном парку.

3)  Одрживи развој туризма:

- oбезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко надлежних министарства за туризам и регионални развој, Националног инвестиционог плана, ИПА програма, других европских програма и из буџета општина за спровођење Мастер плана туристичке дестинације Доње Подунавље и општинских програма одрживог развоја туризма;

- oбезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за туризам, буџета обухваћених општина, средстава приватног сектора и донација за реализацију програма едукације локалног становништва и предузетника за укључивања у туристичку понуду Националног парка и примарне туристичке дестинације Доње Подунавље;

- сарадња, координација и кооперација друштава за управљање туристичким просторима „Тврђава Голубачки град” и „Лепенски вир”, туристичких организација и других стејкхолдера у туризму уз подршку Националне туристичке развојне корпорације, ради обезбеђења ефикасног управљања одрживим развојем примарне туристичке дестинације и координације реализације Мастер плана туристичке дестинације Доње Подунавље, општинских програма развоја туризма и пројеката развоја туристичке инфраструктуре и супраструктуре и

- удруживање са приватним сектором дела средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарства и јавних прихода општина у виду инвестиционе подршке приоритеним програмима развоја, организације и уређења простора од значаја за развој туризма (презентацију вредности Националног парка, развој наутичке инфраструктуре, еко пунктова и друго).

4)   Развој мреже насеља и јавних служби:

- формирање и развој локалних информационих и мониторинг система о простору које обезбеђују општинске управе у сарадњи са министарством надлежним за просторно планирање, Републичком агенцијом за просторно планирање и Републичким геодетским заводом;

- побољшање координације општинских јавних предузећа за комуналне делатности, дирекција/завода (за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве) и општинских управа (урбанистичке, грађевинске, катастра и друге службе) у погледу обједињавања активности на уређењу грађевинског земљишта, изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре, нарочито у туристичким центрима, наутичком центру, туристичким селима и насељу и туристичким пунктовима и

- обједињено и координирано коришћење средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава и средстава буџета обухваћених општина за развој јавних служби, уз обезбеђење стимулација приватном сектору за реализацију планских приоритета у том домену и конкурисање за коришћење средстава ИПА програма, Светске банке (за програме социјалне и здравствене заштите) и донација.

5)   Одрживи развој привреде и малих и средњих предузећа:

- развој финансијског система на локалном, регионалном и републичком нивоу за интензивније коришћење текућих подстицајних мера за развој малих и средњих предузећа и предузетништва;

- обезбеђење координације, мониторинга и управљања привредним развојем на општинском и регионалном нивоу кроз оснивање и сарадњу општинских и регионалних канцеларија/развојних институција: подршка самозапошњавању и развоју малих и средњих предузећа; организација израде потребне планске и техничке документације и истраживања, програма, пројекција и бизнис планова који ће конкурисати за средства различитих фондова, као што су НИП, СИЕПА, укључујући и средства ИПА програма и европских институција (Европска банка за обнову и развој-ЕБРД, Европска агенција за реконструкцију-ЕАР и друго); ефикасно руковођење буџетом локалне заједнице, локалним економским развојем, инвестицијама у развојне пројекте, интересним повезивањем локалних заједница на регионалном, националном и трансграничном нивоу.

6)   Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и одрживи развој пољопривреде:

- коришћење средстава из аграрног буџета Републике Србије за израду и спровођење привредно-еколошких планова коришћења и заштите ливада и пашњака у Националном парку, шема надокнада за одржавање система традиционалне пољопривреде на пoдручjу Просторног плана, као и из аграрних буџета општина за израду и спровођење општинских програма интегралног руралног развоја;

- успостављање пољопривредног информацијског система (ПИС) и појачани надзор над коришћењем, заштитом и уређењем пољопривредног земљишта, порибљавањем водотока и развојем рибарства, применом средстава за заштиту биља и других хемијских средстава и појачаним ветеринарско-санитарним надзором, који обезбеђују општинске управе у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду;

- оснивање општинских или регионалне агенције за рурални развој за координацију активности на изради и примени програма развоја мултифункционалне пољопривреде, активним укључивањем у спровођење националне аграрне политике, формулисањем локалних стратегија и програма одрживог пољопривредног и руралног развоја и обезбеђењем финансијских средстава из различитих јавних и приватних, домаћих и страних извора за кофинансирање њихове имплементације.

7)   Заштита и коришћење шума, одрживи развој шумарства и ловства:

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије и ЈП „Националног парка Ђердап” за заштиту, обнављање и уређења шума у Националном парку, и средстава ЈП „Србијашуме”, буџета обухваћених општина и приватног сектора за унапређење стања шума;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за шумарство и водопривреду и заштиту животне средине и средстава корисника ловишта и риболовних подручја за заштиту, производњу и узгој дивљачи и рибе и

- актуелизација катастра непокретности, информационог и мониторинг система о шумама, које обезбеђују министарство надлежно за шумарство, Републички геодетски завод, ЈП „Национални парк Ђердап” и ЈП „Србијашуме”.

8)   Развој линијских и комуналних инфраструктурних система:

- обезбеђење средстава за одржавање и реконструкцију мреже државних путева и железничке пруге из буџета Републике Србије, средстава ЈП „Путеви Србије”,  „Железнице Србије” а. д. и кредитних средстава међународних асоцијација и Европске банке за реконструкцију;

- обезбеђење средстава из буџета општина, уз партиципацију ЈП „Путеви Србије” за реконструкцију и доградњу планираних општинских путева, и уз партиципацију европских програма и донација за уређење бициклистичких и пешачких стаза;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за енергетику и животну средину, средстава агенција (за енергетску ефикасност), и средстава приватног сектора за истраживање и комерцијално коришћење локалних, обновљивих извора енергије за задовољавање одређених локалних енергетских потреба (у домаћинствима, пољопривреди и комерцијалним делатностима), као и подстицајних и кредитних средстава за улагања у енергетски штедљивију изградњу и коришћење објеката и нове енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије технологије и

- обезбеђење средстава из буџета обухваћених општина и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава ИПА програма за развој локалне инфраструктуре (општинских путева, водовода, канализације и/или руралне санитације насеља – санитарно безбедног третмана отпадних вода, санитацију сеоских сметлишта, руралног радиотелефонског система и месних мрежа и објеката заједничке комуналне потрошње).

9)   Заштита животне средине:

- формирање интегралног катастра загађивача животне средине које обезбеђују општинске управе, у сарадњи са министарством надлежним за заштиту животне средине;

- појачани надзор над обављањем и контролом утицаја активности (саобраћај, пољопривреда, туризам и др) на квалитет животне средине, који обезбеђују општинске управе и министарство надлежно за заштиту животне средине;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за животну средину и из буџета општина за израду и реализацију предвиђених планова и програма заштите животне средине (средњорочних планова заштите од буке, програма и планова мониторинга животне средине), за информисање и едукацију становништва о могућностима и ефектима унапређења квалитета животне средине;

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава, буџета обухваћених општина и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава Европске банке за обнову и развој – ЕБРД, Светске банке за инвестиционе програме и других кредитних и средстава из донација, за израду и реализацију регионалних и општинских планова управљања комуналним отпадом.

VI.	Завршне одредбе Просторног плана

Границе Националног парка и граница зона са режимом заштите I и II степена детаљније ће се утврдити Законом о Националном парку Ђердап за чију израду Просторни план представља полазни основ. Уколико се одредбама Закона о Националном парку Ђердап промене биланси намене простора по зонама са режимом заштите I-III степена, Просторни план ће се ускладити са одредбама тог закона у року од годину дана од његовог ступања на снагу.

Републичка агенција за просторно планирање, у сарадњи са ЈП „Национални парк Ђердап” и општинским управама Голупца, Кучева, Мајданпека, Кладова и Неготина пратиће примену Просторног плана и најмање сваке четврте године подносити Влади извештај о спровођењу Просторног плана, посебно прве етапе имплементације плана. Саставни део тог извештаја је оцена спровођења Просторног плана, с евентуалним предлогом допуне и измене плана.

На основу извештаја из претходног става, утврђиваће се потреба за приступање допуни и измени Просторног плана.

Подручје Просторног плана у целости је обухваћено туристичком дестинацијом Доње Подунавље.

Одредба о границама националних паркова у споменутом закону остала је на снази после доношења Закона о заштити природе (који је укинуо већи део одредби из Закона о Националним парковима). У поступку планске анализе (током израде Концепта плана)  идентификовани су стручни разлози за измену граница Националног парка на основу којих је разматрано више  варијанте граница, које ће се додатно проверити и оценити приликом израде посебног закона о Националном парку Ђердап.

У поступку планске анализе идентификовани су могућности да се у просторним јединицама са режимом I степена заштите Босман Соколовац и Чока Њалта са Песачом по потреби изузму површине предвиђене за изградњу планиране реверзибилне ХЕ „Ђердап 3“ (уз ближе одређивање одговарајућим техничком, планском, урбанистичком и другом документацијом).

Детаљније у форми комплетних извода у Документационој основи Просторног плана.

Мастер план отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије.

„Европска повеља за одрживи туризам у заштићеним подручјима”, „Стратегија одрживог туризма у европским националним и парковима природе”, „Европске перспективе просторног планирања”, смернице Међународне уније за заштиту природе, Светске туристичке организације и Програма Уједињених нација за животну средину и друго.

Просторним планом се обухват локалитета у I степену заштите повећава са 26,64 km2 (по Просторном плану из 1989. године) на око 56 km2 односно за више од два пута. Планским решењем се:

    - задржавају исте површине за четири просторне јединице (Руђине, Огашу казан, Чока Куљејаши и Голубињска глава);

    - проширују површине за седам просторних јединица (Велики и Мали Штрбац, Голубац, Бојана, Татарски вис, Чока Њалта са Песачом, Бољетинка - Гребен и Цигански поток);

    - смањују се површине за три просторне јединице (Шомрда, Лепенски вир и Босман - Соколовац);

    - предлажу се четири нова локалитета у режиму I степена заштите који носе топографске називе Градашница, Видиковац- Ковилово, Клисура Брњице и Тилва Томе;

    - изузима траса државног пута првог реда 25.1 са заштитним појасом у свим просторним јединицама са режимом I степена заштите, односно предвиђа одржавање физичке везе делова тих просторних јединица који се налазе изнад и испод овог коридора (изнад тунела и испод мостова, односно премошћених долина);

    - изостављају две просторне јединице (Јеленске стене и Кукурек) због неодрживости спровођења режима заштите у условима великог антропогеног  утицаја, због власништва над земљиштем и постојања просторне јединице у истом режиму са сличним природним садржајима;

    - три просторне јединице (Балту Алушонту-Папренички поток, Главица и Велика пештера) као природни објекти геонаслеђа, односно споменици природе, преводе у зону са режимом заштите II степена са слободним приступом посетилаца, јер на њима строги заштитни режим није сврсисходан и одржив; једна просторна јединица (Власац) као археолошко налазиште, преведи у режим заштите II степена која омогућава даље истраживање, евентално уређење и посету;

    - простор који је био резервисан за заштиту непокретних културних добара (укупно 100 hа) и за остале објекте заштите природе, првенствено видиковце (77,56 hа) преводи у режим заштите II степена примерен потребама истраживања, конзервације, уређења и презентације културних вредности и

    - на секторима где се просторне јединице са режимом II степена заштите спуштају до Дунава односно језера (акумулације), утврђује појас земљишта између водене површине и изохипсе 72,5 m, чије ће се коришћење обављати у складу са режимом заштите II степена;

Просторним планом се обухват просторних јединица у II степену заштите смањио са 152 km2 (по Просторном плану из 1989. године) на око 134 km2 односно за око 12%. Планским решењем се:

    - задржава иста површина просторних јединица Чезава- Каструм и Диана-Караташ;

    - Уводи се нова просторна јединица у II степену заштите „Чока Њалта са Песачом”   која обухвата простор између ДП I реда бр. 25.1 и акваторије Дунава;

    - проширује површина просторне јединице Соколовац-Власац (уз могућност значајнијег проширења и Штрпског корита – Мироча на већи део мирочког карстног  платоа, што зависи од проширења граница Националног парка);

    - смањује се површина просторних јединица Басен Брњице, Голубачка клисура (којој се прикључује природни простор око Голубачког града), Шомрда-Тилва Томе и Лепенски вир (чији се делови укључују у режиме заштите других просторних јединица); и

    - шест просторних јединца (у целости или деловима) у својству споменика природе (Главица, Балту Алушонту-Папренички поток, Велика пештера и Градашница) и природних простора око НКД (Лепенски вир, Власац и Трајанова табла-Хајдучке воденице) се преводе из I у режим заштите II степена (са повећањем површине).

Заштитна зона успостављена је за Национални парк Ђердап просторним планом из 1989. године на површини  906 km2. С обзиром да je Законом о заштити природе прописана могућност али не и обавеза успостављања заштитне зоне заштићеног подручја, при чему законом нису утврђени одговорност за управљање и режим заштитне зоне  и  имајући у виду да су се у овј зони налази простор и објекти експлоатације и прераде руде бакра од стратешког интереса за Републику Србију на чије се перформансе не може значајније утицати, Просторним планом се не успоставља заштитна зона Националног парка. Питање заштитне зоне коначно ће се решити посебним законом о Националном парку, а на основу досадашње анализе аргумената у вези оправданости и целисходности успостављања заштитне зоне, то би могао бити евентуално појас уз копнену границу Националног парка ширине 500-1000 метара.

Претходна студија оправданости РХЕ Ђердап 3 треба посебно да оцени следеће чињенице:

- Ради се о технолошки могућем, али изузетно скупом објекту, на шта упућују специфични показатељи брана. Да би се остварила запремина од од 32,5×106 m3 у акумулацији Песача треба направити насуту брану од 108 m, запремине тела бране 6×106 m3 (однос запремине бране према запремине акумулације 1:5,4 што је веома неповољно). Запремина бране Бродица од 19×106 m3 (за II фазу) приближнa је суми запремине свих до сада изграђених насутих брана у Србији.

- Велике осцилације нивоа у оба језера су еколошки врло неповољне и такве акумулације нису за било какав вид туризма и рекреације на водама. Због честих осцилација нивоа у доста широком опсегу од више десетина метара требало би подробно испитати утицај на геотехничку стабилност падина.

- РХЕ Ђердап 3 би се могла реализовати само у случају да Европска унија буде заинтересована за такав објекат, повезујући га посебним далеководима и управљачки уклапајући у европске ЕЕС системе вишег реда. И у том случају треба бити врло обазрив у изради стратешке процене утицаја брана и акумулација на окружење, посебно на проблеме геотехничке сигурности.

Састоји из велике вертикалне табле исклесане у камену, дужине 3,2 m, ширина 1,8 m. украшена са два делфина, шестолатичним ружама и орлом раширених крила и натписом: Imperator Caesar divi Nervae filius, Nerva Traianus Augustus Germanicus, pontife maximus tribunicia potestate IIII, pater patriae consul III, montibus excisis anconibus, sublatis via e fecit (прев – „Император Цезар, син божанског Нерве, Нерва Трајан Август, победник над Германима, велики понтиф, четврти пут постављен за трибуна, отац домовине, конзул по трећи пут, планине је исклесао и поставио греде, од којих је направљен овај пут”).

Уколико дође до реализације реверзибиле ХЕ „Ђердап III”  треба искористити присуство грађевинске механизације за пробијање и насипање траса панорамског пута Националног парка Ђердап и прикључних путева од манастира Тумане и од бране планиране акумулације. Ова инвестиција се може усмерити ка компензацијама локалном становништву изражену кроз инфраструктурно опремање појединих насеља за потребе развоја руралног туризма.

Уређење око 600 km дуге руте Пута Римских императора (кроз Србију) до средине 2012. године, обухвата и почетак реализације пројекта изградње 100 домуса вредан 39 милиона евра (преко Дунавске иницијативе). Процена је да ће свих 100 domusa непосредно запослити 800-1000 локалних становника (8 до 10 по пансиону) и посредно још 3-4000 људи у кетерингу и другој потребној подршци у њиховом функционисању.

Траса предложене бициклистичке стазе је веома захтевна у погледу терена (клизишта, одрони, тунели, клисура, вема узак земљишни појас предметног магистралног пута), а самим тим и техничког решења. Имати у виду да уколико се бициклистичка стаза планира дуж коридора државног пута првог реда број 25.1 мора бити планирана на основу предходне саобраћајне студије (анализе), сагласног идејног решења са приложеним попречним профилима.

Изворишта садашњег групног водовода Вајуга – Милутиновац, ван граница Просторног плана, угрожена су депонијама отпада Кладова (у зони утицаја на извориште Ваља Моруљ) и насеља Вајуге (утицај на извориште Ваља Плачње). Неопходна је санитарна заштита оба изворишта и проширење водовода на село Речице. Перспектива је стварање групног водовода Подвршка – Речица – Милутиновац – Вајуга, са повезивањем изворишта на Подвршкој реци и реализацијом резервоара уз сва четири насеља.

Како ова депонија још увек није пројектована и реализована, локалним плановима управљања отпадом предвиђено је да се отпад у првом периоду финално одлаже на општинским депонијама Мајданпека и Голупца.

иако наведена категорија не постоји према званичној категоризацији ППРС, предлаже се у оквиру овог Просторног плана, с обзиром на специфичност посебне намене подручја.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy.

Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management, Official Journal L 296, 21/11/1996

Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја („Службени гласник РС”, број 12/95).

У Просторном плану је графичко и текстуално усаглашавање граница режима заштите у Националном парку урађено у консултацијама са Заводом за заштиту природе Србије и управљачем заштићеног добра ЈП НП Ђердап (које је доставило Елаборат са Примедбама и сугестијама на постојећи Просторни план, сугестије за припрему новог Просторног плана, бр. 3493/1 од 23.11.2009. године, као и Мишљење и предлоге за побољшање Концепта и Нацрта Просторног плана, бр. 448 од 21.02.2011. године). Како су Завод за заштиту природе и ЈП НП Ђердап истовремено и чланице радне групе за израду елабората за потребе Закона о Националном парку Ђердап, заједно са надлежним министарством и Републичким геодетским заводом, не би требало да дође до већих одступања у току детаљнијег дефинисања граница Националног парка и граница зона са режимом заштите I и II степена у Закону о Националном парку Ђердап у односу на овај Просторни план.