На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

- У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОСТОЛАЧКОГ УГЉЕНОГ БАСЕНА

Члан 1.

У Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник РС”, број 1/13 – у даљем тексту: Просторни план), у члану 3. ст. 4. и 5. мењају се и гласе:

„Графички прикази (детаљне рефералне карте) израђене у размери 1: 2.500, и то: реферална карта бр. 6.1.1. - Комплекс површинског копа „Дрмно”, Намена простора 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.1.2. - Комплекс површинског копа „Дрмно”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.2.1. - Коридор трачног транспорта за угаљ површинског копа „Дрмно” – „ТЕ Костолац А”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.2.2. - Коридор трачног транспорта за угаљ површинског копа „Дрмно”- „ТЕ Костолац А”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.3.1. - Коридор за транспорт рударске механизације од површинског копа „Ћириковац” до површинског копа „Дрмно”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.3.2. - Коридор за транспорт рударске механизације од површинског копа „Ћириковац” до површинског копа „Дрмно”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.4.1. - Комплекс „ТЕ Костолац А” са робним пристаништем, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.4.2а. – Комплекс „ТЕ Костолац А” са робним пристаништем, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.5.1. - Комплекс „ТЕ Костолац Б”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.5.2. - Комплекс „ТЕ Костолац Б”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.6.1. - Коридор пепелвода од „ТЕ Костолац А” до депоније „Средње костолачко острво” и од „ТЕ Костолац А” до депоније у површинском копу „Ћириковац”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.6.2. - Коридор пепелвода од „ТЕ Костолац А” до депоније „Средње костолачко острво” и од „ТЕ Костолац А” до депоније у површинском копу „Ћириковац”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.7.1. - Коридор за транспорт емулзије гипса од „ТЕ Костолац Б” до депоније ПК „Дрмно”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.7.2. - Коридор за транспорт емулзије гипса од „ТЕ Костолац Б” до депоније површинског копа „Дрмно”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.8.1. - Депонија пепела и шљаке у површинском копу „Ћириковац” коридор пепелвода „ТЕ Костолац Б”, до депоније, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.8.2. - Депонија пепела и шљаке у површинском копу „Ћириковац” коридор пепелвода „ТЕ Костолац Б”, до депоније, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.9.1. лист 1 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.9.2. лист 1 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.9.1. лист 2 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.9.2. лист 2 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.9.1. лист 3 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.9.2. лист 3 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.9.1. лист 4 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта бр. 6.9.2. лист 4 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до ТЕ „Костолац Б”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта бр. 6.9.1. лист 5 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до „ТЕ Костолац Б”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација; реферална карта 6.9.2. лист 5 - Коридор индустријског колосека од железничке станице Стиг до „ТЕ Костолац Б”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; реферална карта 6.10.1. - Комплекс „Долина реке Млаве”, Намена површина 2022. године, нивелација и регулација, и реферална карта 6.10.2. - Комплекс „Долина реке Млаве”, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; карта бр. 1 – Правила уређења и правила грађења, Одлагалиште „Дрмно”, Планирана претежна намена; карта бр. 2 – Правила уређења и правила грађења, Одлагалиште „Петка”, Планирана претежна намена простора; карта бр. 3 – Правила уређења и правила грађења, Одлагалиште „Ћириковац”, Планирана претежна намена простора; карта бр. 4 – Правила уређења и правила грађења, Локалитет „Кленовник”, Планирана претежна намена; карта бр. 5 – Правила уређења и правила грађења, Одлагалиште „Средње костолачко острво”, Планирана претежна намена простора; карта бр. 6, лист 1 – Правила уређења и правила грађења, Коридори кабловског електроразвода од просторне целине „Локалитет Кленовник” до ТС „Дрмно”, Планирана претежна намена простора; карта бр. 6, лист 2 – Правила уређења и правила грађења, Коридори кабловског електроразвода од просторне целине „Локалитет Кленовник” до ТС „Дрмно”, Планирана претежна намена простора; карта бр. 7 – Правила уређења и правила грађења, Коридори кабловског електроразвода од просторне целине „Одлагалишта Петка” до ТС „Пожаревац 1”, Планирана претежна намена простора; реферална карта бр. 11.1 – Измене и допуне правила уређења и правила грађења за заштиту површинског копа „Дрмно” од подземних вода и пратеће инфраструктурне објекте, Намена простора, нивелација и регулација; реферална карта бр. 11.2 – Измене и допуне правила уређења и правила грађења за заштиту површинског копа „Дрмно” од подземних вода и пратеће инфраструктурне објекте, Основе за парцелацију и решавање имовинско-правних односа; и у размери 1:500: карта бр. 12 – Правила уређења и правила грађења за приступну саобраћајницу до робног пристаништа, Регулација, нивелација и основе за парцелацију.

Графичке приказе из ст. 3. и 4. овог члана, израђене у 11 примерака, оверава својим потписом овлашћено лице органа који је донео плански документ.”

Члан 2.

Чл. 4-7. мењају се и гласе:

„Члан 4.

Уређење, коришћење и заштита подручја спроводиће се сагласно решењима из Просторног плана.

Члан 5.

Графички прикази из члана 3. ст. 3. и 4. ове уредбе, чувају се трајно у: Влади (један комплет), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), Министарству рударства и енергетике (два комплета), Министарству заштите животне средине (један комплет), Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (један комплет), Граду Пожаревцу (један комплет), Општини Велико Градиште (један комплет), Јавном предузећу „Електропривреда Србије” (један комплет), Јавном предузећу „Електропривреда Србије” – Огранак „ТЕ – КО Костолац” (један комплет).

Аналитичко - документациона основа планског документа израђује се у два примерка и трајно се чува у министарству надлежном за послове просторног планирања.

Члан 6.

Просторни план је доступан заинтересованим лицима, у електронском облику, преко Централног регистра планских докумената, који води орган надлежан за послове државног премера и катастра.

Члан 7.

Усклађивање важећих планских докумената, планова и програма развоја и техничке документације са решењима, правилима и смерницама Просторног плана извршиће се на начин утврђен Просторним планом.”

Члан 3.

У Просторном плану подручја посебне намене Костолачког угљеног басена, у текстуалном делу, у глави I Полазне основе у одељку 1. Уводне напомене, у ставу 10. речи: „Графички прилози – карте Просторног плана урађене су на топографским, ортофото и катастарским плановима у размерама 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000 и 1 : 2 500”, замењују се речима: „Графички прилози – карте Просторног плана урађене су на топографским, ортофото и катастарским плановима у размерама 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000 и 1 : 2 500, као и катастарско-топографском плану у размери 1:500.”

Став 12. мења се и гласи:

„Књига II: Правила изградње и правила уређења простора садржи:

- општа правила изградње и уређења простора;

- правила изградње и правила уређења простора за 17 просторних целина и коридора (планска решења и пропозиције – намена простора, нивелација и регулација, правила изградње, уређења и коришћења простора и др. на нивоу плана генералне или плана детаљне регулације).

Рефералне карте (30 карата) садрже намену простора и графичку интерпретацију правила изградње и уређења простора, као и плански основ за утврђивање јавног интереса, односно, за спровођење парцелације и препарцелације.”

После става 16. додају се ст. 17-26, који гласе:

„Доношењем Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене  Костолачког угљеног басена („Службени гласник РС”, број 7/16) и Одлуке о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена на животну средину („Службени гласник РС”, број 108/15), покренута је израда измена и допуна Просторног плана.

Општи циљ израде измена и допуна Просторног плана је допринос повећању коришћења обновљивих извора енергије, уз смањење негативних утицаја на животну средину и у вези с тим заштита, контролисано и одрживо коришћење природних ресурса као обновљивих извора енергије.

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја утврђује се на начин који истовремено обезбеђује услове за реализацију пројеката у области енергетике и рударства, промоцију и остварење јавног интереса коришћењем необновљивих и обновљивих извора енергије и увођењем чистијих технолошких решења (посебно енергетских и саобраћајних), енергетску стабилност, одрживи привредни и демографски развој, као и перманентну рекултивацију деградираног земљишта уз развој зелених површина, пошумљавање и уређење предела, и спровођење заштите животне средине.

Просторне целине и коридори посебне намене за које се изменама и допунама Просторног плана утврђују правила уређења и правила грађења обухватају:

- „Oдлагалиште Дрмно” (КО Брадарац, Пожаревац);

- „Oдлагалиште Петка”  (КО Ћириковац, Пожаревац и КО Кленовник, ГО Костолац);

- „Oдлагалиште Ћириковац” (КО Ћириковац, Пожаревац);

- „Локалитет Кленовник”  (КО Кленовник, ГО Костолац);

- „Oдлагалиште Средње костолачко острво”  (КО Костолац);

- одводњавање ПК „Дрмно” и пратећа техничка инфраструктуре ПК „Дрмно” (КО Костолац село);

- коридор приступне саобраћајнице до робног пристаништа (КО Костолац).

Изменама и допунама Просторног плана врши се и резервација простора за Пројекат соларне електране на подручју депоније пепела и шљаке на локалитету „Средње костолачко острво”, на подручју катастарске општине Костолац. Законом о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 18/16) утврђенe су катастарске општине Костолац и Село Костолац, односно насељена места Костолац и Село Костолац (у члану 20. навод под 15). У катастру непокретности, који се води за општину Костолац успостављене су катастарске општине Костолац – град и Костолац село (Републички геодетски завод). У зависности од врсте података од значаја за поједина планска решења коришћен је одговарајући извор.

Изменама и допунама Просторног плана ствара се плански основ за издавање локацијских услова, израду техничке документације и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом.

Израдом измена и допуна Просторног плана допуњују се планска решења и пропозиције утврђене Просторним планом и то за деградиране просторе који су последица развоја рударских активности у претходном периоду у Костолачком угљеном басену. Ови простори (спољна одлагалишта јаловине и пепела) нису више у функцији рударства и предвиђени су за рекултивацију (ремедијацију) која је једним делом реализована.

Измене и допуне Просторног плана обезбеђују плански основ за изградњу ветроелектране и соларне електране и за планско уређење укупног простора предметних одлагалишта. Утврђене су ближе планске пропозиције за одводњавање копа „Дрмно”, изградњу енергетских и пратећих објеката, путне и енергетске инфраструктуре, као и за спровођење рекултивације, како равних тако и косих површина за будућу пољопривреду, шумску и воћарску намену.

Реконструкцијом постојећих локалних путева, као и мреже далековода и трафостаница побољшава се инфраструктурно опремање овог подручја.

Коришћењем ресурса обновљивих извора енергије, односно, изградњом ветроелектране и соларне електране даје се важан допринос унапређењу енергетске ефикасности на подручју Костолачког угљеног басена и у Републици Србији и тиме посредно доприноси унапређењу квалитета животне средине.”

Одељак 2. Законски (правни) и плански основ за доношење просторног плана, мења се и гласи:

„2. Законски (правни) и плански основ за доношење Просторног плана

2.1. Законски – правни основ

Законски - правни основ за израду и доношење Просторног плана садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) којим је прописано да се просторни план подручја посебне намене доноси за подручје које због својих карактеристика, има посебну намену која захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора (подручје обимне експлоатације минералних сировина);

- Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим је прописано да се Просторни план Републике Србије спроводи просторним плановима подручја посебне намене;

- Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15).

Приликом израде Просторног плана узете су у обзир и одредбе других закона и подзаконских аката:

- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14);

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15);

- Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 83/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17);

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, број 53/95, „Службени лист СРЈ”, број 16/01 – СУС и „Службени гласник РС”, бр. 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење);

- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, број 96/15);

- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)

- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);

- Закон о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13, 91/15 и 113/17 – др. закон);

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, број   104/16);

- Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон и 113/17 – др.закон);

- Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15);

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник PC”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон,  41/09, 112/15 и 80/17);

- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник PC”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 – УС и 14/16);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10)

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник PC”, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09);

- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник PC”, број 25/13);

- Закон о заштити природе („Службени гласник PC”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16)

- Закон о културним добрима („Службени гласник PC”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон);

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон);

- Уредба о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у Костолцу („Службени гласник РС”, број 87/14);

- Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник СРС”, број 5/68);

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10);

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС”, број 22/15);

- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08);

- Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar  („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15);

- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar  („Службени гласник РС”, број 86/15);

- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 33/16);

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11).

- 2.2. Плански основ

- Плански основ за израду и доношење Просторног плана садржан је у решењима Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, и то:

- поглављу VII.1 „Мере и инструменти за спровођење плана”, којим је у приоритете за припрему и доношење просторних планова подручја посебне намене сврстан Костолачки угљени басен (рок 2010/2011);

- поглављу V.3 „Одрживи развој економије, транспорта и инфраструктуре”, у оквиру просторног развоја рударства у сектору угља и енергетске инфраструктуре (поглавље 3.1.3 „Просторни развој рударства”, 3.3.2. „Енергетска инфраструктура”), којим је предвиђено да се експлоатација лигнита обавља у Костолачком угљеном басену;

- поглављу V.3.4.2 „Биланси употребе земљишта”, којим је процењено да је за потребе обимне експлоатације минералних сировина, грађевинског материјала, одлагалишта, јаловишта и депоније потребно резервисати просторе укупне површине око 1.000 km2, који ће се по завршетку експлоатације плански рекултивисати.

Приликом израде Просторног плана узете су у обзир услови и смернице из следећих планских докумената вишег реда и развојних стратегија:

1) Уредбе о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа („Службени гласник РС”, број 8/15) којом је утврђено да је у области обновљивих извора енергије, основни циљ њихово значајније учешће у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја; на Планском подручју се предвиђа могућност коришћења обновљивих извора енергије, а нарочито:

- соларне енергије (чиме се побољшава енергетска ефикасност и смањује негативан утицај коришћења фосилних горива на животну средину); и

- енергије ветра, као појединачне локације или кроз изградњу ветропаркова на целој територији региона;

2) Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС”, број 14/15), у делу планског подручја  који припада граду Пожаревцу чија су планска решења за део приобалног појаса усклађена са планским решењима Просторног плана. Овом уредбом није предвиђена изградња соларне електране на Средњем костолачком острву, већ само ремедијација;

3) Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”, број 101/15) дати су општи – развојни и стратешки циљеви деловања у области обновљивих извора енергије, који се пре свега односе на повећање удела енергије из обновљивих извора енергије (хидроенергија ветра, биомаса и соларна енергија) у бруто финалној потрошњи до 2020. године;

- услова и смерница и из других планских и стратешких докумената, којима се утврђују правци развоја, уређења и заштите планског подручја.”

У одељку 5. Оцена стања просторног развоја по областима, у пододељку 5.1. Рударство и енергетика, у тачки 5.1.1. Рударство – стање експлоатације минералних сировина у Басену, додаје се нови став 6, који гласи:

„Према подацима надлежног министарства на Планском подручју следећа експлоатациона поља су у службеној евиденцији и то: лист 64  (лигнит, лежиште Стари Костолац), лист 63 (лигнит), лист 66 (угаљ, лежиште Кленовник), лист 65 (лигнит, Ћириковац), лист 63А (угаљ, лежиште Дрмно). Услови и мишљења надлежног министарства, као и детаљнији подаци о експлоатационим пољима, истраженим и овереним резервама угља на локалитетима: Западни део Костолачког басена, Кленовник, Ћириковац и Дрмно дати су у документационој основи Просторног плана.”

Досадашњи ст. 6-19. постају ст. 7-20.

У поднаслову Истраживање и експлоатација нафте и гаса, ст. 1-4. мењају се и гласе:

„Решењем Министарства рударства и енергетике посл. бр. 310-02-059/2010-06 од 1. априла 2010. године, НИС а.д. Нови Сад је одобрено извођење геолошких истраживања нафте и гаса на територији Републике Србије јужно од Саве и Дунава, на истражном простору који се у регистру истражних поља води под бројем 1915 (истражни простор је омеђен координатама 4215′22′′ и 4503′06′′ северне географске ширине и 1900′54′′ и 2300′13′′ источне географске дужине). Одобрена геолошка истраживања се изводе према Пројекту геолошких истраживања нафте и гаса - територија Србије јужно од Саве и Дунава, која обухвата и простор Просторног плана.

При експлоатацији нафте производе се и одређене количине природног гаса, који је био растворен у нафти (тзв. каптажни гас). Овај гас карактерише висока топлотна моћ, јер је богат течним угљоводоницима. Он се налази под малим притиском, од око 3 бара и као такав нема довољну потисну енергију за пласман на веће дистанце.

Ресурси нафте и гаса на Планском подручју делом се просторно поклапају са простирањем Костолачког лигнитског лежишта. На наведеном истражном простору су, на основу резултата до сада изведених геолошких истраживања, откривена лежишта нафте и гаса на локалитетима: Сираково, Острoво, Брадарац – Маљуревац и Касидол. На овим нафтним и/или гасним пољима су утврђене и оверене билансне резерве нафте и/или гаса, а затим и одобрена експлоатација нафте и/или гаса од стране надлежног државног органа на пољима „Сираково”, „Острово” и „Касидол”.

Табела 1:  Одобрена експлоатациона поља

| Р. бр. | Експлоатационо поље | Минералне сировине | Координате |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х | Y |
| 1. | „Сираково”* | нафта и растворени гас | 4 950 500 4 950 500 4 947 100 4 947 100 | 7 522 700 7 527 300 7 522 700 7 527 300 |
| 2. | „Острово” | гас | 4 953 800 4 954 600 4 952 000 4 952 000 | 7 508 760 7 511 450 7 508 760 7 511 450 |
| 3. | „Касидол” | нафта и растворени гас | 4 943 000 4 945 500 4 945 500 4 943 000 | 7 526 500 7 526 500 7 530 000 7 530 000 |

Напомена: * За експлоатационо поље Сираково  - координате поља нису мењане у односу на границе поља приказане у Просторном плану.

На нафтном пољу „Брадарац – Маљуревац”, на којем се експлоатација нафте и раствореног гаса врши од 1995. године, у 2016. години су оверене билансне резерве нафте и раствореног гаса (координате дате у табели). Такође, билансне резерве нафте и гаса су утврђене и оверене и на нафтном пољу „Курјаче” (Министарство рударства и енергетике, 24. фебруар 2017. године). Ова два нафтна поља са овереним билансним резервама су и планирана експлоатациона поља.

Табела 2: Оверене билансне резерве – планирана експлоатациона поља

| Ред. бр. | Нафтно поље | Координате |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y |
| 1. | Брадарац – Маљуревац | 4 947 000 | 7 517 500 |
|  |  | 4 947 000 | 7 521 500 |
|  |  | 4 950 020 | 7 521 500 |
|  |  | 4 949 250 | 7 520 075 |
|  |  | 4 949 800 | 7 519 800 |
|  |  | 4 950 207 | 5 517 500 |
| 2. | Курјаче | 4 950 500 | 7 522 700 |
|  |  | 4 950 500 | 7 528 500 |
|  |  | 4 953 500 | 7 522 700 |
|  |  | 4 953 500 | 7 528 500 |

”

После става 4. додају се ст. 5-7, који гласе:

„На наведеним експлоатационим пољима, на којима се врши експлоатација нафте и/или гаса, изграђена је неопходна инфраструктура за обављање процеса експлоатације (сабирни системи, бушотине и бушотински цевоводи).

НИС а.д. Нови Сад је у обавези да врши санацију и рекултивацију земљишта на површинама на којима су рударски радови завршени, према техничким пројектима техничке и биолошке рекултивације, који су саставни делови главних или допунских рударских пројеката.

У случају открића нових лежишта нафте и гаса на Планском подручју може се дозволити експлоатација нафте и гаса и то на деловима на којима нема посебних ограничења за ову врсту делатности, у складу са савременим еколошким стандардима и прописима Републике Србије.”

У поднаслову Коришћење металичних и неметаличних сировина, после става 4. додаје се став 5, који гласи:

„Према подацима надлежног министарства на Планском подручју истражене су и оверене резерве следећих минералних сировина: шљунак и шљунак и песак (локалитети Драговац, велико Лаоле и Ливада – поља А и Б) и лес (локалитет Дрмно). Услови и мишљења надлежног министарства, као и детаљнији подаци о истраженим и овереним резервама дати су у документационој основи Просторног плана”

У тачки 5.1.2. Развој енергетског комплекса, после става 7. додају се ст. 8. и 9, који гласе:

„У току је привођење лежишта S5 производној намени на експлоатационом пољу „Острово”, односно компримовање природног гаса добијеног из лежишта и његова продаја познатом купцу. Привођење намени подразумева изградњу сабирне гасне станице, постројења за пречишћавање гаса као и два компресора за компримовање природног гаса капацитета од по 1500 m3/h, што ће омогућити годишњу производњу од 7680 t/god. компримованог природног гаса.

На нафтном пољу „Сираково” изграђена је когенерациона електрана електричне снаге 850 kW и топлотне снаге 987 kW, као и мала електрана Сираково 2 укупне инсталисане снаге 2.000 kW са две јединице снаге од по 1.000 kW. Електране троше око 14.000 Sm3 раствореног гаса дневно, док је тренутна производња гаса на пољу око 25.000 Sm3, што би било довољно за још једну електрану снаге 2.000 kW. Растворени гас има високу топлотну моћ, и у свом саставу садржи значајан удео виших угљоводоника те као такав није погодан за испоруку у дистрибутивну мрежу и коришћење у виду компримованог природног гаса. Пречишћавањем гаса и издвајањем виших угљоводоника од расположивих количина искористило би се око 5.000 Sm3 за производњу компримованог природног гаса.”

У пододељку 5.3. Инфраструктурни системи, у тачки 5.3.2. Коришћење вода и водопривредна инфраструктура , после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:

„Према подацима надлежног министарства на Планском подручју одобрена су или су у процедури за одобрење истраживања питке воде на следећим локалитетима: извориште на подручју насеља Острово, извориште за водоснабдевање објеката НИС а.д.; изворишта Шалинац и „Ловац” у Костолцу, као и извориште ЈКП Водовод и канализација Пожаревац. Услови и мишљења надлежног министарства, као и детаљнији подаци о истраженим и овереним резервама дати су у документационој основи Просторног плана.”

Досадашњи ст. 5-26. постају ст. 6-27.

У глави III. Планска решења, у одељку 1. Рударство и енергетика, у пододељку 1.3.  Енергетска ефикасност, после става 8. додаје се став 9, који гласи:

„Енергетска ефикасност на подручју Костолачког басена биће значајно унапређена планираном изградњом 20 ветрогенератора и две соларне електране на спољним одлагалиштима јаловине и на Средњем костолачком острву.”

У пододељку 1.4.  Обновљиви извори енергије, у поднаслову Енергија ветра, после става 5. додаје се став 6, који гласи:

„Просторним планом утврђена су правила уређења и правила грађења за пет просторних целина са пратећом инфраструктуром у циљу изградње енергетских објеката за производњу електричне енергије из необновљивих извора (ветра и сунца).”

У одељку 3. Инфраструктурни системи, у пододељку 3.3. Енергетска инфраструктура, у поднаслову Електро-енергетска инфраструктура, после става 13. додаје се став 14, који гласи:

„Просторним планом, у делу који се односи на изградњу ветропаркова и соларних електрана, утврђени су прикључци на постојеће трафостанице реда 110/35 kV кабловским водовима од 35 kV. У просторној целини „Одлагалиште Дрмно” предвиђа се изградња нове трафостанице реда 110/35 kV на коју ће бити прикључени водови до 35 kV из просторних целина „Одлагалиште Петка”, „Одлагалиште Дрмно”, „Одлагалиште Ћириковац” и „Локалитет Кленовник”. У оквиру просторне целине „Одлагалиште Петка” планирана је изградња разводног постројења од  35 kV које би било повезано са постојећом трафостаницом реда 110/35 kV која се налази на око 2,5 km јужно од просторне целине.”

### У глави IV. Примена и остваривање Просторног плана, у одељку 1. Опште одредбе, после става 6. додају се ст. 7. и 8, који гласе:

„Планска решења и планске пропозиције утврђене Просторним планом имају директну примену и за следеће просторне целине и коридоре посебне намене:

- просторне целине „Одлагалиште Дрмно”, „Одлагалиште „Ћириковац”, „Одлагалиште Петка” и „Локалитет Кленовник” и путне и енергетске коридоре за које су утврђена правила уређења и правила грађења за ветрогенераторе и соларну електрану; за просторну целину „Одлагалиште Средње костолачко острво” је резервисан простор са општим правилима уређења, с тим што ће ближа решења бити утврђена накнадно;

- експлоатациона поља нафте и гаса чије су границе дефинисане координатама за која су утврђена одговарајућа планска решења; за нова експлоатациона поља ће бити утврђена накнадно кроз одговарајућа планска решења, на основу којих надлежан орган локалне самоуправе за послове урбанизма може издати акт у погледу усаглашености експлоатације са одговарајућим просторним, односно урбанистичким плановима, локацијске услове или информацију о локацији.

Формирање грађевинских парцела врши се путем пројекта (пре)парцелације на основу планских решења за директну примену која су утврђена Просторним планом и овим изменама и допунама Просторног плана. Ради формирања и увођења у катастар непокретности нове катастарске парцеле за потребе корисника „Електромрежа Србије” а.д. (који се води за КО Костолац село у Служби за катастар непокретности Пожаревац), извршиће се парцелација по корисничком принципу катастарске парцеле број 303, КО Костолац село у оквиру ограђеног простора разводних постројења РП 400 kV „Дрмно” и РП 110 kV „Дрмно”, односно издвајањем земљишта под овим објектима (земљиште за редовну употребу објеката) након спроведене пренамене из осталог у грађевинско земљиште и окончаног поступка озакоњења свих појединачних, па и ових изграђених објеката. Приступ јавној саобраћајници новоформиране катастарске парцеле обезбедиће се одговарајућим правним послом којим ће се уредити службена употреба земљишта и објекта интерне саобраћајнице у државној својини, а тиме  и омогућити новом кориснику остварење, по потреби, инвеститорских права у смислу Закона о планирању и изградњи.”

У одељку 2. Израда планских докумената, развојне, студијске и техничке документације, став 5. брише се.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 5. и 6.

У пододељку 2.1. Приоритети у изради планске документације, подтачка 1. мења се и гласи:

„За насеља која се налазе у непосредној близини рударских радова, зони експлоатације нафте и гаса или у будућим експлоатационим подручјима лигнитских лежишта, предвиђа се до 2020. године израда и доношење одговарајућих планова генералне регулације за следећа насеља: Дрмно, Петка, Село Костолац, Кленовник, Ћириковац, Брадарац, Маљуревац, Кличевац, Дубравица, Батовац и Острово (град Пожаревац) и за зону утицаја истраживања и експлоатације нафте и гаса, односно, за насеља Курјаче, Мајиловац и Сираково (општина Велико Градиште). Овим планским документима по правилу треба обухватити целе катастарске општине насеља. Коначна граница планског обухвата  биће утврђена у оквиру нацрта предметних планских докумената.

Ови урбанистички планови обавезно садрже посебан програм заузимања површина различитих намена, пресељења становништва и измештања инфраструктурних система, комуналних (гробља), привредних и других објеката.”

У делу Књига II: Правила изградње и правила уређења, у глави I. Правила изградње и правила уређења простора за просторне целине и коридоре посебне намене, у одељку 1. Комплекс површински коп „Дрмно”, у пододељку 1.2. Просторни обухват и граница комплекса „површински коп  Дрмно - стање 2022. године” , став 6. брише се.

У пододељку 1.4. Правила изградње и правила уређења простора, у тачки 1.4.3. Уређење простора намењеног рударству до 2022. године, у поднаслову Електроенергетски и телекомуникациони објекти, после става 1. додају се ст. 2-4, који гласе:

„У циљу обезбеђења квалитетног и сигурног снабдевања рударске механизације електричном енергијом, као и значајног смањења губитака у преносној мрежи, у првом кварталу 2018. године предвиђа се изградња трансформаторске станице 110/6 kV „Рудник 4” и далековода напонског нивоа 110 kV, РП 110 kV ТЕ „Костолац Б” – ТС 110/6 kV „Рудник 4”.

Основни елементи ТС „Рудник 4” јесу: разводно постројење 110 kV (спољашње постројење, диспозиционо постављено тако да се омогући лакше увођење далековода 110 kV, а састоји се из: два далеководна поља, једног из правца ТЕ „Костолац Б” и другог резервног, два трансформаторска и једног мерног поља у оси сабирница); трансформације 110/6,3 kV (два енергетска трансформатора снаге 16 MVA, диспозиционо смештена између командно – погонске зграде и РП 110 kV); разводног постројења 6 kV (развод је смештен у комадно – погонској згради диспозиционо тако да је могуће увођење оклопљене шинске 6 kV везе из трансформације и олакша развод кабловских веза према површинском копу); командно – погонске зграде; и пратећих објеката и система (приступне и унутрашње интерне саобраћајнице, које ће бити и у функцији ватрогасно-спасилачке интервенције, уљна канализација са уљном јамом, остала основна инсталација). ТС „Рудник 4” је објекат са сталном посадом и даљински надгледан. Локација (а ово ће након реконструкције ТС „Рудник 2”  у РП 110/35 kV, у дужем времену бити једино разводно постројење на западној страни копа), ограђена је жичаном заштитном оградом висине 2,2 m и унутрашњом оградом према разводном постројењу 110 kV.

Траса новог далековода дужине је око 2,32 km, пролази кроз простор археолошког парка „Виминацијум” у коридору који је одобрен у склопу Одлуке о утврђивању локалитета Виминацијум у атару села Стари Костолац за археолошко налазиште („Службени гласник РС”, број 102/09). Стубови (два угаоно-крајња, три угаоно-затезна и четири носећа) су предвиђени као челични решеткасти типа „јела” са врхом за једно заштитно уже OPGW TIP F (48 оптичких влакана), проводник је Al/Č 240/40.”

Тачка 1.4.3. Режим уређења и коришћења простора у делу који је резервисан за развој ПК „Дрмно” после 2022. године, брише се.

У одељку 4. Комплекс  ТЕ  „Костолац  А” са робним пристаништем, у пододељку 4.2. Намена и просторни обухват комплекса, у ставу 5. број: 7,40 замењује се бројем: 3,02.

После става 7. додаје се нови став 8, који гласи:

„Веза са Улицом Николe Тесле  и железничким терминалом обезбеђује се прикључивањем робног пристаништа на Улицу кнеза Лазара по њеној измештеној траси. За потребе измештања дела ове улице из лучког подручја успоставља се нови саобраћајни коридор делом кроз потцелину 2, а делом по њеној западној граници у зони резервације за проширење робног пристаништа.”

Досадашњи ст. 8-13. постају ст. 9-14.

У пододељку 4.5. Правила изградње и правила уређења простора, у тачки 4.5.2. Правила изградње и правила уређења за Индустријско пристаниште, у ставу 11. речи: „целе к.п. бр.: 332, 335, 336, 337/1, 337/2 и 338, и део к.п. бр.: 331, 334, 342, 343, 2386 и 2390” замењују се речима: „целе к. п. бр. 332, 335, 336, 337/1 и 338/1; и делови к.п. бр. 333*/1, 334/1, 342/1, 343/1 и 2386, све КО Костолац град”.

У пододељку 4.6.  Правила парцелације и препарцелације, став 6. мења се и гласи: „Грађевинске парцеле ГП 4.1, ГП 4.2 и ГП 4.3 се формирају за потребе изградње и уређења индустријског пристаништа (потцелина (2) а обухватају следеће катастарске парцеле, све КО Костолац град:

- ГП 4.1. (Лучко подручје) обухвата новоформирану катастарску парцелу број 340/1, која је према Уверењу бр. 952-3/2016-2858 од 23. јуна 2016. Службе за катастар непокретности Пожаревац уписана у површини од 3.01,90 ha у ЛН број 2262 КО Костолац град на име Власник Република Србија: корисник – Агенција за управљање лукама;

- ГП 4.2. (претежна намена – Индустријско пристаниште, оквирна површина 2.53,00 ha) обухвата целе к.п. бр. 333/1 и 333/4 и делове к.п. бр. 331 и 2386;

- ГП 4.3. (претежна намена – Индустријско пристаниште, оквирна површина 1,63 ha) обухвата целу к.п. бр.  395 и делове к.п. бр. 394, 2385 и 2428.”

Став 7. брише се.

Досадашњи ст. 8-10. постају ст. 7-9.

У одељку 9. Kоридор индустријског колосека железничка станица Стиг - ТЕ „Костолац Б”, у пододељку 9.2. Просторни обухват коридора, у наслову Градска општина Пожаревац, у поднаслову КО Дрмно, после броја: 651, додају се речи: „целе к.п. бр.  617, 618, 619, 620, 629, 630, 634, 635, 638 и 655”.

После одељка 10. Комплекс „Долина реке Млаве”, додају се одељци 11, 12. и 13, који гласе:

- „11. Правила уређења и правила  грађења за комплекс   ветроелектране и  соларне  електране

Планирани ветрогенератори и соларни уређаји изградиће се на одлагалиштима јаловине из копова и одлагалишту пепела из термоелектрана на Средњем костолачком острву у Костолачком угљеном басену.

Планирани енергетски објекти биће повезани приступним саобраћајницама на јавне путеве као и далеководима са мрежом „Електромрежа Србијеˮ а.д.

Правила уређења и правила грађења обухватају следеће просторне целине и коридоре посебне намене:

- „Oдлагалиште Дрмно”;

- „Oдлагалиште Петка”;

- „Oдлагалиште Ћириковацˮ;

- „Локалитет Кленовник”;

- „Oдлагалиште Средње костолачко острво”;

- коридоре приступних саобраћајница;

- коридоре далековода.

Оквирне границе обухвата просторних целина и коридора посебне намене су:

1) Просторна целина „Одлагалиште Дрмно” – око 225 ha површине на подручју КО Брадарац (ГО Пожаревац) између коридора индустријске пруге Стиг- ТЕ „Костолац Б” (у изградњи) са директним прикључком на планирану девијацију ДП IIБ 372; са јужне стране граница просторне целине је по некатегорисаном путу за везу насеља Брадарац са трасом пруге;

2) Просторна целина „Одлагалиште  Петка” – око 260 ha територије града Пожаревца (180 ha у КО Ћириковац, ГО Пожаревац и 80 ha КО Кленовник, ГО Костолац) на делу рекултивисаног одлагалишта Петка; оријентациона граница је претежно по ножици одлагалишта тако да изван обухвата остају важни инфраструктурни објекти локалног и регионалног значаја (саобраћајница већим делом већ изграђена по новој траси, која у складу са решењима Просторног плана  преузима функцију ДП IIА 159 уз перспективу унапређења њеног значаја у систему државних путева са изградњом моста преко Дунава; магистрални вреловод Костолац – Пожаревац за транспорт вреле воде 130/75◦С, NP 16 до градске примарне мреже; локална пруга Пожаревац - Костолац, делимично демонтирана и планирана за реконструкцију; далековод напонског нивоа 110 kV, у преносној мрежи Републике Србије означен као 102АБ/1;

3) Просторна целина „Одлагалиште Ћириковац” – око 116 ha на подручју КО Ћириковац, ГО Пожаревац и то рекултивисаног некадашњег откопног простора ПК „Ћириковац” изван нове депоније пепела и старог спољашњег одлагалишта Млава - Могила;

4) Просторна целина „Локалитет Кленовник” – око 264 ha на подручју ГО Костолац (84 ha у КО Кленовник) и то рекултивисаног унутрашњег одлагалишта са интерним рудничким путевима, комуналним сметлиштем у санацији до коначног затварања, са три стране по трасама општинских путева;

5) Просторна целина „Одлагалиште Средње костолачко острво” - око 264 ha брањеног подручја и основни заштитни насип, тзв. иницијални ободни насип на делу Средњег костолачког острва са његовим каснијим девијацијама на простору депоније, где је у периоду 1980-2015. године одлаган пепео и шљака из термоелектрана; са изградњом пробне касете на депонији у ПК „Ћириковац” и променом технологије припреме, транспорта и одлагања, од  2010. године на Средњем костолачком острву се више не одлаже пепео и шљака из ТЕ „Костолац Б”, да би 2015. године било окончано и одлагање из ТЕ „Костолац А” и отпочео циклус затварања депоније;

6) коридори приступних саобраћајница обухватају земљишни појас саме саобраћајнице са потребним инсталацијама које се полажу у канализацију изграђену у путном профилу или непосредно уз њега; приступне саобраћајнице се граде као нове или ревитализацијом и делимичном реконструкцијом постојећих интерних путева у систему ЈП ЕПС на подручју КО Костолац град, КО Ћириковац и КО Кленовник за везу са системом јавних путева утврђених решењима Просторног плана за потребе просторних целина: „Одлагалиште Средње костолачко острво”, „Одлагалиште Ћириковац”  и „Одлагалиште Петка”; и 7) коридори далековода, односно њихове граничне линије се утврђују према техничким нормативима, економској оправданости и захтевима оператора преносне мреже  Републике Србије, а с обзиром на прописану ширину извођачког – радног и сигурносног појаса.

- 11.1. Уводне напомене

Правила уређења и правила грађења из овог поглавља заједно са графичким приказима служе за непосредну примену Просторног плана. На основу њих надлежни орган може издати информацију о локацији и локацијске услове. За просторну целину „Одлагалиште Средње костолачко острво” утврђена су само општа правила уређења.

Правила грађења се утврђују по претежним наменама са јасним навођењем комплементарних, односно, пратећих и допунских намена. У посебним случајевима где се урбанистички параметри нису могли генерализовати по претежним наменама, они су утврђени по појединачним локацијама – групама објеката или посебним објектима.

Графички искази правила уређења и правила грађења приказани су на одговарајућим планским картама 1 – 5 по просторним целинама, на Карти 6: Коридор кабловског електровода од просторне целине „Локалитет Кленовник” до ТС „Дрмно” (лист 1 и 2) и Карти 7: Коридор кабловског електровода од просторне целине „Одлагалиште Петка” до ТС „Пожаревац 1”.

За површине јавне намене, друге комплексе и зелене површине, у подручјима за непосредну примену, примењују се правила уређења и грађења дефинисана у одговарајућим поглављима, а за интервенције на објектима који су културна добра или добра која уживају претходну заштиту, као и за све објекте који се налазе у оквиру просторне културно-историјске целине и целине под претходном заштитом, обавезно је усклађивање са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

На подручју за непосредну примену правила уређења и правила грађења Просторног плана задржавају се постојеће нивелационе коте раскрсница. Постојеће и планиране регулационе линије, дефинисане на подручјима за непосредну примену правила грађења, обавезујуће су за даље спровођење.

На деловима просторних целина где су Просторним планом утврђена правила уређења и правила грађења за просторне целине и коридоре посебне намене, примењују се та правила, с тим што ће се планирана изградња енергетских објеката и коридора спроводити према правилима утврђеним изменама и допунама Просторног плана.

Дозвољена је фазна реализација планиране изградње, с тим да свака фаза буде заокружена целина и да то није супротно захтевима ималаца јавних овлашћења.

Узета су у обзир решења Просторног плана која се односе на грађење и реконструкцију општинских путева,  пре свега с обзиром на  Просторним планом утврђени њихов коридор (путни + заштитни појас), тако да ће прикључивање појединачних локација које су предмет ових правила, у регулационом и нивелационом смислу, бити усаглашено у оквиру урбанистичких решења за изградњу у коридору, односно минимум 10 m дужине приступног пута ће се по потреби реконструисати према тим правилима. Ово важи и у случају предложене прекатегоризације у општински пут.

- 11.2. Анализа и оцена  постојећег стања, начина коришћења простора и  основних ограничења

На основу реализованих истражних радова, спроведеног мониторинга о утицајима на околину и урађене студијске и техничке документације, изградња ветроелектране (са 20 ветрогенератора) и соларне електране предвиђена је на спољним одлагалиштима површинских копова Костолачког угљеног басена и делом на непоремећеном тлу Пожаревачке греде (у зони ПК „Кленовник”/ПК „Ћириковац”). Резервисана је, такође, одговарајућа површина за нову соларну електрану на Средњем костолачком острву (на депонији пепела и шљаке у затварању).

Најзначајније ограничење за изградњу, пре свега ветроелектране, је нехомоген насути материјал чије консолидационо слегање није још завршено. Наиме, могућност санације депонија је ограничена, па је неопходно након детаљних геомеханичких и хидрогеолошких истраживања, у пројектима и извођењу, обезбедити услове за фундирања високих ветрогенератора (117 m до гондоле генератора, односно 180 m са елисом ротора у вертикалном положају). Фундирање соларних панела и других објеката соларне електране представља мањи проблем.

„Одлагалиште Дрмно”. Локалитет „Дрмно” представља спољно одлагалиште јаловине са ПК „Дрмно”. Одлагалиште је максималне дужине око 2 km, ширине 1,2 km и висине око 50 m. Косине одлагалишта су рекултивисане. Формирано је у виду етажа, косина и купастих нагомилања различитих ширина и висина. Издвајају се две веће етаже, око коте 140 m н.в. и 127 m н.в. Дебљина насутог – јаловинског материјала је 40 - 50 m.

Одлагалиште је формирано на делу терена који представља зараван лесне терасе (Q1lt) са котом терена око 81-95 m н.в. Насипањем јаловинског материјала формирано је одлагалиште – насут материјал (nt) са највишом котом терена око 141 m н.в. На основу инжењерскогеолошког рекогносцирања терена у зони одлагалишта издвојени су стабилни делови (заравњени делови етажа), условно стабилни делови (косине етажа и купаста нагомилања) и нестабилни делови одлагалишта (умирена и активна клизишта).

Према прогнозном инжењерскогеолошком моделу терена (Скица 2) основну геолошку грађу терена чине плиоценски седименти (PL1) који се појављују приближно око коте 50(65) m н.в, а представљени су лапоровитим и песковитим глинама, лапорима, песковима и хоризонтима угља и угљевите глине.

Скица 2: - Прогнозни инжењерскогеолошки модел терена локалитета „Дрмно”

Повлату плиоценским седиментима чине седименти лесне терасе (Q1lt1) која представља некадашњу површину терена (кота око 82-95 m н.в.). Дебљина терасних седимената је око 20-30 m, а изграђена је од шљункова, пескова и лесоида који су прекривени хумусним слојем. На хумусни слој терасних седимената одлаган је насут материјал – јаловина из ПК „Дрмно”. Одлаган јаловински материјал је изузетно хетерогеног састава и различитих физичко-механичких и деформационих својстава.

Састоји се од лесоидних седимената, лапоровито песковитих глина, лапора и пескова у једној хаотичној, измешаној маси. При одлагању јаловинског материјала није вршено контролисано збијање у слојевима.

Западна страна спољашњег одлагалишта копа „Дрмно” је рекултивисана још крајем осамдесетих година прошлог века, да би 2008. године била урађена биолошка рекултивација на 10 hа спољашњег одлагалишта, а током 2009. године и агробиолошка рекултивација на још 10 hа. На песковитом супстрату подигнут је и виноград површине два хектара. Око 20,5 hа косина одлагалишта је пошумљено (багрем – 15 hа, црни бор – 1,5 hа и топола – 4 hа). Нa 41 ha заравњене површине старог одлагалишта гаје се ратарске културе (уљана репица – 7 ha, детелина – 16 ha и легуминозне смеше – 18 ha). Већи део ових површина биће искључен из пољопривредне производње, с обзиром на конфликт између производње хране и производње енергије.

„Одлагалиште Петка”. Локалитет „Петка” представља спољно одлагалиште јаловине са ПК „Ћириковац”. Одлагалиште је максималне дужине 2,2 km, ширине 1,2 km и висине око 60 m. Формирано је у виду етажа (око четири), купастих нагомилања и косина различитих ширина и висина. Дебљина насутог материјала на најнижој етажи је око 15-18 m, а на највишој око 60 m. Одлагалиште је  већим делом рекултивисано.

На хумусни слој терасних седимената одлаган је насут материјал – јаловина из ПК „Ћириковац”. Одлагани насут материјал је изузетно хетерогеног састава и различитих физичко-механичких и деформационих својстава. Састоји се од лесних седимената, лапоровитих и песковитих глина, лапора и пескова локално са комуналним отпадом у једној хаотичној, измешаној маси. При одлагању јаловинског материјала није вршено контролисано збијање у слојевима.

Одлагалиште је формирано на делу терена који представља падину изграђену од плиоценских седимената (PL1) и алувијалну раван реке Могиле (Q2al) са котом терена од 75-130 m н.в. Насипањем јаловинског материјала формирано је одлагалиште - насут материјал (nt) са највишом котом терена око 130 m н.в. На основу инжењерскогеолошког рекогносцирања терена у зони одлагалишта издвојени су стабилни делови (заравњени делови етажа), условностабилни делови (косине етажа и купаста нагомилања којих има много) и нестабилни делови одлагалишта (умирена и активна клизишта).

Према прогнозном инжењерскогеолошком моделу терена (Скица 3) основну геолошку грађу терена чине плиоценски седименти (PL1) који се појављују око коте 51 (58) m н.в, а представљени су лапоровитим и песковитим глинама, лапорима, песковима и хоризонтима угља и угљевите глине. Повлату плиоценским седиментима чине седименти прве алувијалне терасе (Q1t1) која представља некадашњу површину терена (кота око 76 m н.в.). Дебљина терасних седимената је 18-24 m, а представљени су шљунковима, песковима и алевритима који су прекривени хумусним слојем дебљине 0,5-1,2 m.

Скица 3. – Прогнозни инжењерскогеолошки модел терена локалитета „Петка”

На равним депонијама одлагалишта, земљиште је припремљено за пољопривредну производњу, док су косине рекултивисане пошумљавањем.

„Одлагалиште Ћириковац”. Одлагалиште Ћириковац представља спољно и делом унутрашње одлагалиште јаловине са ПК „Ћириковац”. Одлагалиште је максималне дужине око 1,7 km, ширине 1 km и висине око 10-40 m. Формирано је у виду етажа, косина, а највише у виду купастих нагомилања различитих ширина и висина. Дебљина насутог материјала је око 10-40 m.

Део унутрашњег одлагалишта ПК „Ћириковац” користи се за одлагање пепела и шљаке из термоелектрана.

Након завршетка подземне експлоатације угља у јами Ћириковац 1973. године, извршено је затварање јамских ходника уградњом бетонских водних и дрвених противпожарних преграда у зони откопаног простора, а затим и затварање нископа, а тиме и јаме у целини. Међутим њена санација је само делимично спроведена, па су и ефекти систематског одводњавања јаме ограничени, да би већ 1975. године дошло до потапања целе јаме. Када су у току површинске експлоатације водоносни хоризонти отворени, као и услед површинског одводњавања копа, покренуте су масе у зони одлагалишта. Накнадним санационим радовима (за потребе отварања депоније пепела и шљаке – пробно отварање 2010. године) одлагалиште је стабилизовано и делимично рекултивисано. Већи део радова на техничкој и биолошкој рекултивацији спољашњег одлагалишта копа „Ћириковац” је урађен, када је подигнуто 117 ha шумских засада (багрем, црни бор и др), 77 ha равних површина је оспособљено за ратарску производњу (пшеница, кукуруз, поврће, детелина) и око 55 ha санирано самониклом вегетацијом. С обзиром на то да је у ПК „Ћириковац” у дужем периоду обустављена експлоатација, постојећи објекти и постројења („руднички круг” и комплекс дробилане) се уклањају, демонтирају или адаптирају у складу са будућом наменом (привреда и пословање), а локације се уређују у складу са новим начином коришћења, при чему треба водити рачуна о проласку приступног пута до просторне целине.

Основну геолошку грађу терена чине плиоценски седименти (PL1) који се налазе (налазили су се) на површини терена (падинском делу), а представљени су лапоровитим и песковитим глинама, лапорима, песковима и хоризонтима угља и угљевите глине. Природне падине, приближно на коти 75 m н.в. налази се алувијална раван (Q2al) реке Могиле и Mлаве. Дебљина алувијалних седимената је око 10-15 m, а изграђени су од шљункова, пескова, алеврита и тресета. На замочварени део алувијалне равни, нестабилни део падине и део површинског копа Ћириковац, одлаган је насут материјал – јаловина из ПК „Ћириковац”. Одлагани јаловински материјал је изузетно хетерогеног састава и различитих физичко-механичких и деформабилних својстава. Састоји се од лесоидних седимената, лапоровито песковитих глина, лапора и пескова у једној хаотичној, измешаној маси. При одлагању jаловинског материјала није вршено контролисано збијање у слојевима.

С обзиром да три локалитета, „Петка”, „Дрмно” и (делимично) „Ћириковац”, у целини и делом локалитет „Кленовник”, представљају одлагалишта јаловине са површинских копова Костолачког басена, која се сада третирају као рекултивисане површине, треба очекивати изузетно хетероген састав и неуједначену консолидацију тла у свакој тачки посматрања.

Скица 4. – Прогнозни инжењерскогеолошки модел терена локалитетима

„Локалитет Кленовник”. Локалитет „Кленовник” представља делом природни део терена, а делом унутрашње и спољно одлагалиште ПК „Кленовник”. Природни део припада Пожаревачкој греди која се на западном делу граничи са затвореним ПК „Кленовник”, а на крајњем југу са затвореним ПК „Ћириковац”. Највиша кота терена је око 174 m н.в. У оквиру ПК „Кленовник” издваја се унутрашње и спољно одлагалиште и откопни простор. Највиша кота терена је око 167 m н.в, а најнижа 100 m н.в.

Површина трапезног облика од око 46 ha спољашњег одлагалишта северно од некадашњег површинског копа, благо је нагнута од југоистока према западном и северозападном делу. С обзиром на близину насељених места реализована је шумска рекултивација и формирана парк – шума. Решење је дато у слободном пејзажном стилу, тако да чини једну густу мешовиту састојину од 17 врста дрвећа и украсног шибља која успевају у овим крајевима. Сејани травњак је предвиђен само на површини од 4 ha. Рекултивација унутрашњег одлагалишта пошумљавањем (свих 122 ha) је пројектована паралелно са експлоатацијом преосталих резерви угља на овом пољу. Избор врста (лишћара и четинара) је сачињен на основу агрохемијских анализа депосола, али до коначног затварања површинског копа и даље, на делу копа и унутрашњег одлагалишта одвијала се само спонтана рекултивација, изузев рекултивације југоисточног обода унутрашњег одлагалишта „Кленовик” крајем осамдесетих година прошлог века. На површинском копу „Кленовник”, где је експлоатација завршена, према решењима Просторног плана предвиђено је уређење простора за музеј рударства на отвореном.

У оквиру овог локалитета, у крајњем североистичном делу унутрашњег одлагалишта, формирано је привремено градско сметлиште комуналног отпада. Предвиђена је санација депоније уз временски ограничено коришћење до њеног коначног затварања, у условима постизања прихватљивог нивоа санитације (изградња лагуна, прекривање одложеног отпада инертним материјалом, ограђивање и сл), али она је спроведена у занемарљивом обиму, а сметлиште и даље у употреби у систему ЈКП.

Према прогнозној инжењерскогеолошкој карти (Скица 5) источна страна греде представља нестабилну падину изграђену од плиоценских седимената (PL1), а сама „греда”  је од лесних и лесоидних седимената (Q1l1). Насипањем јаловинског материјала формирано је одлагалиште - насут материјал (nt) који представља унутрашње и спољно одлагалиште ПК „Кленовник”.

На основу инжењерскогеолошког рекогносцирања издвојени су стабилни делови (узани, заравњени појас „греде” ширине око 30-160 m и заравњени делови одлагалишта), условно стабилни делови (падински делови који нису захваћени клизиштима, косине етажа и купаста нагомилања одлагалишта) и нестабилни делови терена (умирена и активна клизишта која захватају знатну површину).

Детаљна геотехничка истраживања терена за места на којима се планирају ветротурбине подразумевају следећа истраживања и испитивања: истражно бушење, опите стандардне пенетрације (СПТ), опите статичке пенетрације (ЦПТУ) са сеизмоконусом, пиезометарске конструкције, геофизичка испитивања (рефракциона и геоелектрична), геомеханичка лабораторијска испитивања тла (класификационо-идентификациона, механичка чврстоћа и деформабилност), хемијска испитивања воде и геодетско снимање истражних радова. На основу ових истраживања и испитивања треба урадити елаборат о геотехничким условима изградње парка ветроелектрана у Костолачком угљеном басену.

На локалитету „Кленовник” при пројектовању ветрогенератора ограничавајући фактор су знатне нестабилне површине на источном делу терена.

Према прогнозном инжењерскогеолошком моделу терена (Скица 5) основну геолошку грађу терена чине плиоценски седименти (PL1) који се на источној страни греде налазе на површини терена, на „гребену“ испод лесних наслага, а у зони ПК „Кленовник” испод јаловинског материјала. Плиоценски седименти су представљени лапоровитим и песковитим глинама, лапорима, песковима и хоризонтима угља и угљевите клине. Вршни део греде је изграђен од лесних и лесоидних седимената дебљине око 30 m.

Скица 5.   – Прогнозни инжењерскогеолошки модле терена локалитетима „Кленовник”

Приликом коначног избора локација за ветрогенераторе и ТС 110/35 kV, водило се рачуна о положају Манастира Рукумија, планираном проширењу месног гробља Брадарац и транспортном коридору за пепео и шљаку и другој инфраструктури.

„Одлагалиште Средње костолачко острво”. Депонија пепела и шљаке „Средње костолачко острво” је до коначног затварања функционисала као важан објекат у систему ЈП ЕПС. Истовремено, током вишедеценијске експлоатације, објекат депоније је представљао ризик за околину (животну средину), односно, присутни ризици из технолошког процеса и с обзиром на величину капацитета резултирали су појединачним акцидентима од којих је последњи (2013. године) везан за развејавање пепела са касете А.

Скица 6 - Почетне етапе формирања депоније пепела и шљаке

Избор локације депоније пепела и шљаке за потребе костолачких термоелектрана извршен је 1973. године. Као објекат депонија је заживела након 1977. године, када је отпочела градња иницијалног насипа на коти 73 m н.в. Депоновање је отпочело након изградње насипа на коти 76 m н.в, чиме је формиран први акумулацијски простор. „Динамичким планом пуњења етажа у функцији продукције пепелаˮ (Енергопројект, 1976), предвиђена је (као II етапа, V фаза), изградња насипа на коти 86,4 m до 1. септембра 1994. и запуњавање акумулацијског простора до 2002. године, али  ни ове апсолутне коте, ни касније пројектована надвишења депоније, од којих су нека подразумевала да се постојећа технологија хидрауличког транспорта са ретком мешавином и постојећи систем депоновања са двостадијалним класирањем, замени побољшаном технологијом густе хидромешавине, нису достигнута до коначног затварања депоније, крајем 2015. године.

Рад депоније подразумевао је: изградњу ободних и преградних насипа тако да су формиране три касете (А, Б и Ц) од којих је једна увек била радна, друга резервна, а трећа у тзв. привременој рекултивацији; запуњавање акумулационог простора уз издвајање плаже значајне површине;  уградњу дренажних прстенова, бунара и пијезометара; перманентни рад црпне станица; и орошавање неактивне касете. На основном насипу са циљем заштите земљишта, изведен је појас приобалног зеленила око водотока, а избор врста засниван је на оним које су отпорне на загађења.

Комплекс депоније је везан са мрежом јавних путева и насељских улица преко интерне сабирне саобраћајнице на два места, с тим што је функција прикључка на општински пут изгубљена пре пар година услед надвишења, односно успостављања новог заштитног левообалног насипа Млаве. Тренутно је у функцији само прикључак на јавну насељску саобраћајницу која се завршава прелазом преко Канала топле воде – веза са ТЕ „Костолац А” кроз насеље Канал (Улица кнеза Милоша). За прилаз појединачним објектима унутар комплекса депоније и везу са јаловиштем „Кипа Дунавац”, где ће се обезбедити позајмиште материјала за потребе рекултивације, постоји мрежа земљаних путева.

Површине на којима је организована депонија пепела и шљаке у ширем смислу, јесу земљиште под самом депонијом и простор у непосредној функционалној вези са њом, односно место у простору на коме су обављани радови у фази експлоатације и где ће се одвијати  коначна фаза рекултивације по престанку функционисања депоније 2015. године.

Просторну целину за коју ће се утврдити нова основна намена после 2022. године, чине објекти и површине које припадају депонији пепела и шљаке, односно објекат депоније у ужем смислу са инсталацијама, постројењима и уграђеном опремом; интерне унутрашње и приступне саобраћајнице.

Депонија пепела, у ширем смислу, представља физичку и техничко-технолошку, али и биотехничку целину са свим својим постојећим и планираним инсталацијама, постројењима и опремом, помоћним зградама, саобраћајним објектима и површинама, енергетским објектима, магистралном и разводном мрежом техничке и комуналне инфраструктуре и заштитним зеленилом у сврху спровођења дела заштитних мера.

Изван оријентационе границе резервације простора за будућу соларну електрану налазе се: ободна саобраћајница по основном насипу која је до сада функционисала као интерни пут, пратећи технички објекти депоније, зграде различитих врста и помоћни - пратећи објекти (магацини, септичке јаме, бунари, чесме, ограде и рампе), магистрални и разводни пепеловоди и други цевоводи, електромоторни развод пумпне и утоварне станице), све за потребе експлоатације депоније, појединачни електродистрибутивни стубови, трансформаторске станице 6/0,4 kV и разводна постројења, мрежа техничке и комуналне инфраструктуре, слободне зелене површине и објекти у функцији заштите од елементарних непогода и техничких катастрофа; прикључци на технолошку, водопривредну и саобраћајну инфраструктуру.

Уз  ободну саобраћајницу у заједничком коридору положени су: пепеловод којим се по обиму депоније транспортује ретка хидромешавина, магистрални цевовод техничке воде ND 400 као део система за прскање касета, односно цевовод система за орошавање (овај систем се даље састоји од разводних цевовода и система прскача); и надземни и подземни високонапонски кабл VN 6 kV. Изван инфраструктурног коридора положена је остала мрежа техничке инфраструктуре (постојећи високонапонски кабл VN 6 kV, подземни и на бетонским стубовима; телекомуникациони каблови специјалне намене у функцији система осматрања и обавештавања и др. Око комплекса депоније постоји зелени појас, а и даље подиже се појас зеленила у функцији обезбеђивања заштите од загађења као и негативних визуелних утицаја.

Већим делом помоћни и пратећи објекти и присутна техничка и друга инфраструктура се уклањају, али један део капацитета ће бити задржан ради уклапања за потребе коначне рекултивације, односно будуће намене.

Највећи део Средњег костолачког острва чини антропогени предео који је настао измештањем дела Дунавца. Напуштено корито Дунавца је насуто, и тако је формирана локација јаловишта „Кипа Дунавац”, а затим и депонијског простора, што је условило и формирање специфичног вегетацијског покривача у форми жбунасто-дрвенасте вегетације - шикаре. Постојећи шумски покривач на рекултивисаном јаловишту заузима површину неправилног облика. Поред шумских заједница на овом простору уочава се и вегетација ритова и бара, мочварних и долинских ливада. Нема заштићених природних ни културних добара као ни идентификованих објеката геонаслеђа.

Природно тло је углавном од шљунковитог материјала знатне водопропустљивости што се нарочито манифестује код функционисања дренажа и дефинисања провирних линија. За потребе термоелектрана и рудника, вршена су вишегодишња мерења загађења ваздуха, вода и земљишта.

У последњој етапи депоновање је вршено само у акумулацијском простору касете „Ц”, док се на завршној етажи депоније (касете „А” и „Б”) већ изводила завршна биолошка рекултивација. По завршеној експлоатацији депоније (2015. године) на депонији ће се одвијати још само радови на трајној биолошкој рекултивацији и ремедијацији и праћењу стања (стабилизације депоније) – мониторинг. Процена је да се ремедијација, стабилизација и биолошка рекултивација одвијају у првом трогодишњем периоду, након чега је земљиште припремљено за коначну рекултивацију. При томе, под коначном рекултивациом подразумева се привођење простора некадашње депоније пепела и шљаке некој новој намени.

С обзиром на изоловани положај локације Средњег костолачког острва између три водотока  (реке Дунав и Млава, Канал топле воде) уз истовремену релативно добру саобраћајну повезаност са насељима Костолац, Село Костолац и Дрмно, расположиву равну површину од око 300 ha, близину пристана и будућег пристаништа и с обзиром на препоруке Завода за заштиту природе базиране на догођеној и потенцијалној деградацији простора, „Одлагалиште Средње костолачко острво” условно представља одговарајући простор за изградњу фотонапонске соларне електране, након завршене ремедијације и рекултивације потребног обима.

Коридори прикључних саобраћајница

На Планском подручју и окружењу постојећим Просторним планом утврђена је мрежа јавних саобраћајница која чини функционални и одржив саобраћајно-транспортни систем. Реконструкција постојећих и изградња нових делова овог система просторно се синхронизује са развојем рударско-енергетских активности у зони њиховог утицаја, иако нису њима директно угрожени. У складу са општим циљевима развоја саобраћајног система, акценат је стављен на дефинисањe коридора и објеката који омогућавају ефикаснији транспорт робе и путника и, посебно, подизање квалитета животне средине у зонама постојећих коридора. Планирана је: изградња пута са техничким елементима државног пута II реда на потезу од постојеће обилазнице државног пута I реда у граду Пожаревцу према насељу Петка и у наставку до новог саобраћајног коридора који се протеже уз обалу Дунава. Траса новог пута у делу од насеља Петка према северу користи део трасе постојећег општинског пута. Деоница државног пута ДП IIА 159 од градског насеља Костолац до обилазнице у Пожаревцу по функционалним карактеристикама постаје општински пут, односно улице у насељима Костолац, Кленовник и Ћириковац. Предвиђена је реконструкција постојећег пута између сеоског дела Костолца и градског насеља Костолац (попречна веза поред паровода) у оквиру границе  Локалитета „Кленовник”, чиме су створени услови за добијање функционалног ранга општинског пута. Изградњом/продужењем овог пута остварује се веза и са новим путем регионалног значаја на десној обали Дунава. Предвиђена је за постплански период провера (кроз израду студијско–техничке документације) неопходности изградње и изналажење најповољније позиције новог друмског моста на Дунаву (на потезу између Дубравице и Рама), који би омогућио знатно побољшање саобраћајне повезаности подручја са Војводином, као и са суседном државом Румунијом; и изградња новог општинског пута од новог пута Рукумија – Кленовник, источним и североисточним ободом копа у затварању Кленовник, и даље, према насељу Костолац. Предвиђена је, такође, изградња новог општинског пута између постојећег државног пута и планираног пута са техничким елементима државног пута II реда, у правцу исток – запад; изградња новог општинског пута (по траси постојећих некатегорисаних, шумских и пољских путева) од манастира Рукумија до насеља Кленовник, чијом се изградњом остварује континуитет у кретању на правцу Брадарац – манастир Рукумија – Кленовник.

Овако разграната мрежа јавних путева, пре свега општинског ранга, од којих су неки у оквиру предметних просторних целина, или по њиховим границама, а други у непосредном окружењу, омогућава саобраћајну повезаност целина међусобно и са примарним саобраћајним чворовима, било директним прикључивањем (Локалитет „Кленовник”, „Одлагалиште Дрмно”), било кроз изградњу нове („Одлагалиште Ћириковац”, депонија пепела и шљаке „Средње костолачко острво”) или реконструкцију („Одлагалиште Ћириковац”, „Одлагалиште Петка”) постојеће прикључне саобраћајнице.

Овим планским решењима утврђују се прикључења појединачних просторних целина искључиво на местима постојећих саобраћајних прикључака, с обзиром на диспозиционе односе и значај јавног пута, с тим што се сви постојећи прикључци који задовољавају услове управљача јавних путева задржавају.

Коридори далековода

На подручју Костолачког угљеног басена у протеклом периоду је развијена сложена мрежа преносне (400 kV, 220 kV и 110 kV) и дистрибутивне електричне мреже. Од највећег значаја за планирану производњу електричне енергије из обновљивих извора је питање приступа систему за пренос електричне енергије и то у делу напонског нивоа 110 kV.

На Планском подручју присутни су следећи далеководи напонског нивоа 110 kV преносног подручја Београд: ДВ 101 А/4 (ТЕ „Костолац А” – Смедерево 4), ДВ 101 Б/4 (ТЕ „Костолац А” – Смедерево 1), ДВ 102 АБ/1 (ТЕ „Костолац А” – Пожаревац),  ДВ 1128/1 (ТЕ „Костолац А” – Рудник 1), ДВ 1128/2 (Рудник 1 –), ДВ 1044АБ (ТЕ „Костолац А” – Смедерево 3), ДВ 1159 (ТЕ „Костолац А” – ТЕ „Костолац Б”) и ДВ 1160 (ТЕ „Костолац Б” - Рудник 2) ДВ 1196/1 (ТС Рудник 1 – ТС Рудник 3) и ДВ 1196/2 (ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште).

За потребе континуираног коришћења система за пренос електричне енергије Републике Србије од стране енергетских субјеката повезаних са овим системом, укључујући и ЈП ЕПС, „Електромрежа Србије” а.д. као оператор преносног система издаје техничке услове, одобрење за изградњу прикључка, све регулисано уговором и правилима за преносни систем на основу гаранције порекла произведене електричне енергије, квалитета електричне енергије, анализе динамичких транзијената, решених имовинских - правних односа на земљишту неопходном за изградњу далековода и трафо везе. Потребно је прибавити и израдити потребну документацију (локацијски услови издати на основу ове планске документације, идејна решења за захтеве локације, идејни пројект и студију процене утицаја на животну средину, пројект за грађевинску дозволу) и све друге потребне документе у складу са важећим прописима Републике Србије.

Одобрењем за прикључење на преносни систем дефинише се: место прикључења на систем, начин и технички услови прикључења, трошкови прикључења, потребна испитивања у складу са правилима за преносни систем, инсталиран и одобрени капацитет, начин испоруке енергије и начин мерења енергије и снаге, као и рок за физичко прикључење објекта.

Имајући у виду просторне захтеве који се постављају преносној мрежи, неопходно је резервисати потребни простор за коридоре прикључних далековода. Свака градња испод и у близини далековода условљена је „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” („Службени лист СФРЈ”, број 65/88; „Службени лист СРЈ”, број 18/92), као и одредбама Закона о заштити од нејонизујућег зрачења. За градњу објеката у близини или испод далековода потребна је сагласност „Електромрежа Србије” а.д. Потребно је обезбедити сервисне путеве и остале услове за нормално одржавање далековода напонског нивоа 110 kV.

- 11.3. Циљеви просторног развоја и границе просторних целина

- 11.3.1. Општи и посебни циљеви израде планског документа

Општи циљеви просторног развоја Планског подручја су повећање коришћења обновљивих извора енергије и смањење негативних утицаја на животну средину, као и утврђивање одговарајућих планских решења и планских пропозиција на нивоу плана детаљне регулације као основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола за изградњу планиране ветроелектране и соларне електране и тиме дâ допринос контролисаном и одрживом  коришћењу ресурса обновљивих извора енергије на подручју Костолачког угљеног басена, односно, повећању производње енергије из алтернативних извора чиме се побољшава квалитет животне средине, сагласно смерницама из Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године.

Посебни циљеви просторног развоја су:

  - допринос одрживом развоју подручја у делу који се односи на енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије;

  - рационално коришћење простора на спољним одлагалиштима јаловине површинских копова и депоније пепела и шљаке на Средњем костолачком острву;

  - просторно и пејзажно уређење спољних одлагалишта и околног простора;

  - ефикасно спровођење рекултивације и ремедијације одлагалишта;

  - обезбеђивање стабилности планираних ветрогенератора и других енергетских и пратећих објеката на основу обављених истражних радњи, студијске, техничке и планске документације;

  - обезбеђење планског основа за пројектовање и изградњу путне, енергетске и друге инфраструктуре у зони ветро и соларних електрана;

  - обезбеђење полазних основа за успостављање мониторинга утицаја планираних електрана на околину; и др.

11.3.2. Опис граница просторних целина

Границe просторних целина одређене су као непрекинуте линије дефинисане координатама карактеристичних тачака у државном координатном систему и по спољним границама обухваћених катастарских парцела са описом како следи:

- „Одлагалиште Дрмно”: од почетне тачке A1, на граници КО Брадарац и КО Костолац, је по спољној граници  к.п. бр. 960 и 959, па по линији између тачака A2 и A3 сече к.п. бр. 917, наставља по спољној граници к.п. бр. 415, 923 и 411, сече к.п. бр. 411 и 410 по линији између тачака A4 и A5, сече к.п. бр. 410 и 409 по линији између тачака A5 и A6, сече к.п. бр. 408 и 407 по линији између тачака A6 и A7, па наставља по спољној граници к.п. бр. 406; затим по правој линији између тачака A8 и A9 сече к.п. бр. 923 и даље је по спољној граници к.п. бр.419, 420, 421, 422 и 423, па сече к.п. бр. 922 по правој линији између тачака A10 и A11 и наставља по спољној граници к.п. бр. 425; по линији између тачака A12 и A13 сече к.п. бр. 918, наставља по спољној граници к.п. бр.268, по линији између тачака A14 и A15 сече к.п. бр. 926, даље је по спољној граници к.п. бр. 264, па по линији између тачака A16 и A17 сече к.п. бр. 931, наставља по спољној граници к.п. бр. 144, 143, 142, 141 и 140, па по линији између тачака A18 и A19 сече к.п. бр. 932, наставља по спољној граници к.п. бр. 139, а затим сече к.п. бр. 917 по линији између тачака A20 и A21; даље је по спољној граници к.п. бр. 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603 и 602, сече 951 по линији између тачака A22 и A23, наставља по спољној граници к.п. бр. 550, 551, 552, 553, 554 и 953, а потом сече к.п. бр. 953 по линији између тачака A24 и A25 и даље је по спољној граници к.п. бр. 516, 515, 514, 513, 512 и 511, сече к.п. бр. 955 по линији између тачака A26 и A27, наставља по спољној граници к.п. бр. 495, па сече к.п. бр. 957 по линији између тачака A28 и A29 и наставља по спољној граници к.п. бр. 459/1, 459/2, 458/2, 457/2, 456/2, 455/2, 454/2, 453/1, 959, 452/2, 451/2, 450/2 и 449/2 до почетне тачке (све КО Брадарац, ГО Пожаревац);

- „Одлагалиште Петка”: по спољним границама к.п.бр. 2896 у КО Кленовник, ГО Костолац, и даље по спољној граници к.п. бр. 1550, 1545, 1546, 1548 и 1549 (све КО Ћириковац, ГО Пожаревац) до почетне тачке;

- „Одлагалиште Ћириковац”: од почетне тачке А1 је по спољној граници к.п. бр. 1551/1, по линији између тачака А2 и А3 сече к.п. бр. 1551/1, потом по правој линији сече к.п. бр. 1682 између тачака А4 и А5 и наставља по спољној граници к.п. бр. 1677, 1678, 1680 и 1681, сече к.п. бр. 1683 између тачака А6 и А7, даље је по спољној граници к.п. бр. 1551/1 и сече к.п. бр. 1819 између тачака А8 и А9; даље наставља по спољној граници к.п. бр. 1822, 1551/1 и 1840, сече к.п. бр. 1839 између тачака А10 и А11 и наставља по спољној граници к.п. бр. 1854, 1857, 1858 и 1551/1 до тачке А12 (све КО Ћириковац, ГО Пожаревац; даље је по катастарској граници КО Ћириковац / КО Кленовник у КО Ћириковац, све до почетне тачке;

- Локалитет Кленовник: од почетне тачке A1 на граници КО Костолац село и КО Кленовник по спољној граници к.п. бр. 2650/1, 2650/2, 2518, 2517, 2516, 2515, 2514, 2513, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2505, 2504, 2503, 2502, 2500, 2496, 2494, 2493, 2491, 2490 и 2489, сече к.п. бр. 2685 по правој линији између тачака А2 и А3 и наставља по спољној граници к.п. бр. 2487, 2480, 2479, 2443, 2455, 1922, 1921 и 1640/1 (све КО Костолац село, Градска општина Костолац); даље је по спољној граници к.п. бр.1417, 2366, сече к.п. бр. 2910 између тачака А4 и А5, наставља по спољној граници к.п. бр.2419, 2416, 2415, 2412, 2411 и 2911/1, сече к.п. бр. 2911/1 између тачака А6 и А7, наставља по спољној граници к.п. бр. 2494, 2492, 2490, 2489, 2488 и 2487, сече к.п. бр.2908 и 2456 између тачака А8 и А9 и даље је по спољној граници к.п. бр. 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763/1 и 2763/2, сече к.п. бр. 2456 између тачака А10 и А11, наставља по спољној граници к.п. бр. 2479/2, 2479/4, 2478, 2477, 2476, 2475, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2467, 2468, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461/1, 2460/1, 2459/1, 2458/1, 2457, 2456/1, 2455/1, 2452, 2450, 2449, 2445, 2444, 2443, 2334, 2335, 2338, 2339, 2342, 2343, 2344, 2345, 2348, 2349, 2351 и 2352; потом сече к.п. бр. 2286 између тачака А12 и А13, наставља по њеној граници и граници к.п. бр. 2906 до почетне тачке;

5) „Одлагалиште Средње костолачко острво”: од почетне тачке 1 је по спољној граници к.п. бр. 2424; по линији дефинисаној тачкама 2-39 сече к.п. бр. 2445/1 и наставља њеном спољном границом између тачака 39 и 40; потом сече к.п. бр. 2417/1 по линији између 40 и 41, сече к.п.бр. 2419 по линији између 41 и 42, сече к.п. бр. 2421 по линији дефинисаној тачкама 42, 43 и 44, затим сече к.п. бр. 2417/1 по линији између 45 и 46; по линији променљивог правца дефинисаној тачкама 46 до 52 сече к.п. бр. 2428, потом сече к.п. бр. 2426 између тачака 52 и 53, сече к.п. бр. 2427 по линији дефинисаној тачкама 53 и 55, па између тачака 55 и 56 сече к.п. бр. 2426; по линији дефинисаној тачкама 56, 57 и 58 сече к.п. бр. 2424 до почетне тачке.

- 11.4. Планирана намена простора

Планирана намена простора у је везана за производњу енергије из обновљивих извора – ветроелектрану (20 ветрогенератора) и соларне електране на „Одлагалишту Петка” и „Средњем костолачком острву” (резервација простора). Допунску и пратећу намену простора чине приступни путеви, енергетска и друга инфраструктура, управне и друге зграде, зелене и рекултивисане површине и сл.

- 11.4.1. Простор предвиђен за ветроелектране

Комплекс ветроелектране се састоји из следећих функционалних подцелина: једноструког низа ветроагрегата који представљају генераторске јединице (састоје се од ротора, гондоле, торња и темеља, напонског нивоа 690V/35kV), унутрашње кабловске мреже (подземни кабловски водови напонског нивоа 35kV), трафо-станице 35/110kV са командном и управном зградом (преко које се ветроелектрана прикључује на преносни систем ради пласмана произведене електричне енергије и одакле се управља радом електране) и приступних путева (физички приступ ради транспорта опреме, изградње и монтаже опреме ветроагрегата и трафо-станице, који се може се поклапати са трасом унутрашње кабловске мреже делимично или у потпуности). У контексту наведеног, може се констатовати да се комплекс ветроелектране састоји од објеката за производњу електричне енергије (ветроагрегати), инфраструктурних објеката за пренос елeктричне енергије (унутрашња кабловска мрежа и ТС са управном и командном зградом) и саобраћајних објеката (приступних саобраћајница).

Надзор рада ветроелектране вршиће се из командне собе, формиране у управној згради, посредством централног управљачко-надзорног система. Централни управљачко-надзорни систем ветроелектране биће помоћу мреже оптичких каблова повезан са управљачким системима свих ветроагрегата. Свака ветротурбина са генератором снабдевена је сопственим управљачким системом. Управљачки систем ветроагрегата је савремен микропроцесорски систем.

Ветроагрегатска јединица ће имати могућност за регулацију напона и фреквенце у складу са захтевима оператора преносног система. Одговарајућим софтвером ће бити обухваћена и организација одржавања (мониторинг и изналажење квара), локално или даљински. Систем ће такође обезбедити податке и команде за даљинско управљање и анализу података.

Систем уземљења ветроагрегата састоји се од прстенастог и темељног уземљивача и земљовода.

Систем осветљења (спољашње расвете) предвиђа се за комплекс трафостанице са управном зградом. Систем позиционог обележавања објеката ветроагрегата треба да буде у складу са условима Директората цивилног ваздухопловства; у случају могућности избора различитих типова позиционог обележавања, у складу са препорукама „Студије мониторинга птица и слепих мишева за потребе изградње ветропарка”, треба одабрати систем који мање привлачи птице и слепе мишеве, а како би се умањила шанса за потенцијални морталитет.

Телекомуникациони системи ветроелектране обухватају систем за потребе управљања ветропарком (активна опрема и оптичка кабловска инфраструктура у пољу ветропарка) и системе у објектима управне и командно погонске зграде.

Изван просторних целина које се уређују према овим правилима, а садрже локације појединачних ветрогенератора и приступне саобраћајнице интерног карактера у систему ЈП ЕПС (који је и оператор ветроелектране), као и делове транспортних путева, који су привременог карактера у фази монтаже и демонтаже сталне опреме и носећих конструкција, за потребе ветроелектране Костолац биће ангажоване и друге површине: током изградње (за потребе транспорта) и у експлоатацији, нпр. дуж трасе спољњег кабловског развода.

С обзиром на специфичне карактеристике и димензије, транспорт опреме и делова носећег стуба ветрогенератра је предвиђен Дунавом до ушћа реке Млаве и даље јавним и интерним путевима и преко других површина на којима се формирају транспортни путеви привременог карактера за вангабаритни транспорт (нагиб нивелете транспортног пута до 6% и, пре свега, велике радијусе хоризонталних кривина).

Транспорт је регулисан одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник РС”, бр. 33/15 и 86/16), закона којима се уређују јавни путеви, железница и Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 и 113/17 – др. закон) и др.

У просторној целини „Одлагалиште Дрмно” предвиђена је изградња седам ветрогенератора и разводног постројења; у просторној целини „Одлагалиште Петка” три, ветрогенератора у „Одлагалиште Ћириковац” четири, а на „Локалитету Кленовник” предвиђена је изградња шест ветрогенератора.

- 11.4.2. Простор предвиђен за Соларну електрану - Просторна целина  „Одлагалиште Петка”

На јужном делу просторне целине „Одлагалиште Петка”, на површини од 33,5 ha, планирана је изградња фотонапонске соларне електране капацитета 9,9 MW која ће производити  електричну  енергију  коришћењем  методе конверзије  неакумулираног  сунчевог  зрачења  у  једносмерну  струју  преко  одговарајућих соларних панела на бази полупроводничке технологије (PV). Овако добијена једносмерна струја се преко  фреквентног  претварача  (инвертора, односно регулатора) претвара у наизменичну струју на напонском нивоу од 400V~.

Соларна електрана је предвиђена као објекат мрежног система („grid onˮ), односно у паралелном раду са електроенергетским системом. Обезбеђена је висока доступност  електране на мрежи и могућност једноставног проширења електране, децентрализовано решење је флексибилно,  јер се лако може смањити или повећати снага електране са кораком од 1MW.

Изабрано децентрализовано решења соларне електране подразумева велики  број  инверторских  јединица  малих  појединачних  снага распоређених по површини електране, а с тим у вези мање губитке у кабловима, нижу цену уградње и транспорта, брзу замену појединачног инвертора, ниже губитке у преносу енергије и конекцијама на вишим волтажама. Максимални ниво ефикасности са ниском сопственом потрошњом електране.

Овим решењем постиже се следеће:

  - смањење потребе површине за изградњу електране (пребацивањем доње зоне у зону шкарпе);

  - смањење дужина ограде и саобраћајница;

  - постиже се уштеда у изградњи и коришћењу електране;

  - смањењем пада напона, при скраћењу дужине каблова и с обзиром на важећу „Feed-in” тарифу остварује се значајна уштеда на годишњем нивоу;

  - боља компактност електране, једноставнија изградња и одржавање;

  - мања и компактнија површина за извођење геолошких/геотехничких радова;

  - занемарљиви утицаји на животну средину.

У  конкретном  случају  мора  се  користити  напон примара од 35kV и напон секундара око 400V, јер је  већина инвертора дизајнирана за тај  напон.

Усвојено техничко решење чини стринг систем коришћењем инвертора снаге 50 kW, децентрализованих трафостаница снаге од 1 MW распоређених по пољу са заједничким РП постројењем.

Панели се постављају хоризонтално у реду на растојању од 3,5 m између редова, под углом до 25о. Усвојено  је  решење  са фиксним  углом  (без  аутоматског  закретања  панела). Опрема фотонапонског  система  се  монтира  на  металну  носећу  конструкцију  Панели се везују редно на инверторе у стрингове, како би се смањио број каблова наизменичне струје који иду ка трафостаници.

У случају трајног престанка рада соларне електране предвиђа се демонтажа. Поступак демонтаже је у техничком и нормативном смислу једноставан и уобичајен за ову врсту објеката.

Површине у оквиру просторне целине изван утврђене локације соларне електране (и локација појединачних ветрогенератора - ВГ8, ВГ9 и ВГ10) уређују се као рекултивисано некадашње спољно одлагалиште јаловине са ПК „Ћириковац”.

Ради добијања потребне што равније површине за постављање панела искрчиће се шибље и површине под дрвећем, с тим што ће млада шума остати нетакнута и заштићена. Предвиђени су дренажни канали како би се спречила ерозија земљишта, одрони и клизишта.

Према Условима за пројектовање и прикључење ЈП „Електропривреда Србије” – Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Дистрибутивно подручје Крагујевац (2017. године), соларну електрану „Костолац – Петка” је могуће прикључити на електродистрибутивни систем изградњом прикључног 35 kV кабловског вода, од разводног постројења електране до ТС 110/35 kV Пожаревац 1.

- 11.4.3.  Простор резервисан за соларну електрану у просторној целини

- „Одлагалиште Средње костолачко острво”

Обухваћене површине, на којима је организована депонија пепела и шљаке у ужем смислу (земљиште под самом депонијом и простор у непосредној функционалној вези са њом), у наредном периоду су место на коме ће се обављати радови у коначној фази рекултивације. Истовремено са санационим радовима успоставиће се одговарајући систем мониторинга по свим аспектима утицаја на животну средину, активно ће се примењивати мере на одстрањивању дренажних и провирних вода, заштити од разношења пепела и прашине, као и спречавању еолске ерозије и пратити геометријски и геотехнички параметри консолидације нехомогеног насипа какав представља тело депоније.

До привођења коначној намени, а то је производња енергије у соларној  фотонапонској електрани, обављаће се део припремних и претходних радова за потребе успостављања одабраног фотонапонског система и изградње појединачних објеката и постављање уређаја, производња електричне енергије, управљање системом, трансформација и пренос енергије, складишта и сервисирање, приступ локацији и паркирања и др).

У интерним (сервисним) саобраћајницама (ободним, попречним и подужним) које су све са карактеристикама противпожарних путева предвидеће се полагање подземних 35 kV водова - појединачних и збирног. Прикључење на преносни систем Републике Србије оствариће се изградњом новог далековода напонског нивоа 110 kV.

С обзиром на карактеристике тла (доминантно заступљен слој депонованог пепела), прелиминарно је потребно планирати већу дубину побијања шипова за носећу потконструкцију под нагибом за фотонапонске панеле.Темељење мегаватних станица, ТС и командне зграде прелиминарно се предвиђа на армирано-бетонским плочама које ће се ослањати на шипове пободене у тло.

Оправданост изградње соларне електране „Средње костолачко острво”, производни капацитет (разматраће се варијанте електране исте просторне диспозиције, али различите појединачне називне снаге фотонапонских модула), оптимална електрична конфигурација постројења, условљеност прикључења на 110 kV напонски ниво,  смањење преносних губитака, као и фазност изградње мора се анализирати кроз даљу израду техничке и планске документације.

У оквиру Просторног плана утврдиће се и општа правила уређења и правила грађења чијом ће се применом обезбедити резервација простора за будућу производњу енергије из ОИЕ.

Простор депоније на Средњем костолачком острву је условно повољан или повољан за планирану намену с обзиром на постојање одређених погодности и ограничења.

Основне погодности су:

- соларни потенцијал Костолца представља просечну вредност у Републици Србији (између 1.300kWh/m2 и 1.350kWh/m2 глобалног хоризонталног зрачења сунца годишње);

- три постојеће касете за одлагање пепела и шљаке које представљају велику равну хоризонталну површину каква је потребна за соларну електрану на тлу;

- довољна удаљеност од насељених места, а тиме и  мања могућност негативних утицаја;

- повољна саобраћајна доступност (приступ локалитету је могућ путем постојећих и планираних  саобраћајница, планирану густу мрежу јавних саобраћајница државног и локалног нивоа);

- могућност приступа међународним пловним путем (пристан на Дунаву, пристаниште у Костолцу);

- у оквиру затварања депоније предвиђа се насипање свих површина рекултивационим слојем земљишта дебљине 50 cm на претходно постављену бентонитску фолију (ремедијација), што даје добру подлогу за полагање фотонапонских ћелија;

- нису предвиђени учестали засади дрвећа или други извори сенки;

- близина великих водених површина реке Дунав и топле Млаве игра позитивну улогу у соларном зрачењу јер представља рефлектујуће површине, нпр. ширина Дунава је на овом месту више од 1 km што апсолутно увећава вредности индиректног сунчевог зрачења услед рефлексије;

- како се технологија не базира на конверзији топлотне енергије, проблеми настали услед прегревања окружења су редуковани на минимум (за разлику од термосоларних електрана).

Основна ограничења су:

- неповољни утицај соларне електране се огледа пре свега у покривању биљног света (ниског растиња) и неопходној употреби биоцидне заштите што је посебно важно и осетљиво питање уколико постојећу вегетацију у окружењу чине ретке врсте заштићене законом;

- близина еколошких коридора птица (мада је фотонапонска соларна електрана повољније решење од термосоларне електране у том смислу);

- неповољни утицај на вегетацију се може такође негативно одразити и на друге екосистеме (узрочно-последични утицаји на инсекте - лептире, кретање ситних глодара, водоземаца и рептила);

- како је систем соларне електране под перманентним напоном чија је безбедност од примарног значаја неопходно је претходно решити вишедеценијско питање постојања нелегалног викенд насеља у непосредној близини депоније;

- тело депоније чини растресити неконсолидовани материјал неповољан из аспекта темељења грађевинских конструкција, али и по питању неједнаког слегања код потконструкције панела;

- нужно је пажљиво позиционирати фотонапонске модуле тако да не буду у сенци с обзиром на присутне влажне шуме и заштитно зеленило на локацији;

- удаљеност места могућег прикључивања на преносни систем за које се може гарантовати поуздани прихват испоручене енергије.

- 11.4.4.  Биланс  површина посебне намене по просторним целинама

Табела 3: Биланс површина посебне намене по просторним целинама

| ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА | НАМЕНА ПРОСТОРА (ПРЕТЕЖНА) | ПОВРШИНА (ha) |
| --- | --- | --- |
| „ОДЛАГАЛИШТЕ ПЕТКА” КО ЋИРИКОВАЦ (179,34 ha) И КО КЛЕНОВНИК (79,41 ha) | ЛОКАЦИЈА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ПЕТКА” СА ПРИСТУПНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ ……… | 33,50 |
|  | ОГРАЂЕНИ ДЕО КОМПЛЕКСА (ПЛАТО СА СОЛАРНИМ ПАНЕЛИМА, ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ).................................................................................................... | 15,35 |
|  | ПАРКИНГ И ПЛАТО ИСПРЕД КОМАНДНО -УПРАВНЕ ЗГРАДЕ И ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ (67м2)................................................................................................ | 0,02 |
|  | УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО СА ИНТЕРНИМ И ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА ............................................................................................. | 18,13 |
|  | ЛОКАЦИЈЕ ВГ 8 (0,20ha), ВГ 9 (0,20 ha) И ВГ 10 (0,22ha) ................................. | 0,62 |
|  | ПОВРШИНЕ У РЕКУЛТИВАЦИЈИ СА ИНТЕРНИМ И СЕРВИСНИМ ПУТЕВИМА................................................................................................................ | 229,33 |
|  | КОРИДОР ТОПЛОВОДА | 1,27 |
|  | УКУПНО: | 258,75 |
| „СРЕДЊЕ КОСТОЛАЧКО ОСТРВО” | РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА СОЛАРНУ ЕЛЕКТРАНУ...................................... (од чега РЕКУЛТИВАЦИЈА КОСИНА ДЕПОНИЈЕ 60.09 ha | 252,81 |
|  | УКУПНО: | 312,90 |
| ЛОКАЛИТЕТ „КЛЕНОВНИК” КО КОСТОЛАЦ СЕЛО (285,29 ha) КО КЛЕНОВНИК (192,08 ha) | ЛОКАЦИЈЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ВГ 15 (0,17 ha), ВГ 16 (0,20 ha), ВГ 17 (0,20 ha), ВГ 18 (0,20 ha), ВГ 19 (0,20 ha), ВГ 20 (0,28 ha)................................................. | 1,25 |
|  | ПОВРШИНЕ У РЕКУЛТИВАЦИЈИ СА ИНТЕРНИМ И СЕРВИСНИМ ПУТЕВИМА ................................................................................................................ | 416,55 |
|  | ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ............................................................................ | 6,47 |
|  | КОРИДОР ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА ................................................. | 8,32 |
|  | КОРИДОР КАБЛОВСКОГ ЕЛЕКТРОРАЗВОДА .................................................... | 1,95 |
|  | ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 2, 8 И 10 ............................................................................ | 55,94 |
|  | УКУПНО: | 477,37 |
| „ОДЛАГАЛИШТЕ ЋИРИКОВАЦ” | ЛОКАЦИЈА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ВГ 11 (0,20), ВГ 12 (0,20), ВГ 13 (0,20) И ВГ 14 (0,20)..................................................................................................................... | 0,80 |
|  | РЕКУЛТИВИСАНЕ ПОВРШИНЕ............................................................................. | 105,10 |
|  | ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА................................................................................ | 2,37 |
|  | КОРИДОР КАБЛОВСКОГ ЕЛЕКТРО РАЗВОДА.................................................... | 0,48 |
|  | ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ........................................................................... | 8,19 |
|  | УПРАВА КОПА........................................................................................................... | 18,16 |
|  | ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 3, 8 И 10 (обухваћени део) ................................................. | 60,69 |
|  | УКУПНО: | 192,74 |
| „ОДЛАГАЛИШТЕ ДРМНО” | ЛОКАЦИЈЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА вг 1 (0,20), вг 2 (0,23), вг 3 (0,25), вг 4 (0,19),вг 5 (0,21), вг 6 (0,31), вг 7 (0,23) .............................................................. | 1,62 |
|  | ПОВРШИНЕ У РЕКУЛТИВАЦИЈИ СА ИНТЕРНИМ И СЕРВИСНИМ ПУТЕВИМА | 222,21 |
|  | КОРИДОР КАБЛОВСКОГ ЕЛЕКТРОРАЗВОДА ..................................................... | 0,95 |
|  | ЛОКАЦИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ ................................................................................ | 1,01 |
|  | УКУПНО: | 224,84 |
| УКУПНО У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА: |  | 1466,60 |

- 11.5. Правила уређења  и правила грађења

- 11.5.1. Уређење грађевинског и другог земљишта намењеног енергетским објектима

Површине на којима ће се формирати локације за изградњу објеката за производњу енергије из обновљивих извора (ветрогенератори и соларне електране), објеката за трансформацију произведене електроенергије ради укључивања електрана у преносни (или дистрибутивни) електросистем Републике Србије, као и коридори за полагање електроенергетског кабловског развода, интерне и сервисне саобраћајнице, обухваћене су границама просторних целина: (1) „Одлагалиште Дрмно”, (2) „Oдлагалиште Петка”; (3) „Oдлагалиште Ћириковац”; (4) „Локалитет Кленовник”; и (5) „Oдлагалиште Средње костолачко острво”, а уређују се према овим правилима уређења и правилима грађења као грађевинско земљиште (јавно) за изградњу и одржавање објеката од јавног интереса.

Производња електричне енергије је, у смислу закона којим се уређује енергетика, делатност од општег интереса у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије (област 1) према Уредби о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја („Службени гласник РС”, број 94/16). Производња енергије из обновљивих извора је од стратешког значаја на националном нивоу.

Остале обухваћене површине су површине рекултивисане након окончаних рударских активности на одлагању јаловине и окончаних других рударских радова, па се сагласно закону, утврђују се као јавна површина намењена „објектима од јавног интереса”, а користе се у режиму остало земљиште (вештачки створено).

Површине које се уређују овим правилима уређења и правилима грађења су већим делом у претходном периоду прибављене у државну својину експропријацијом  или другим правним послом за потребе рударских активности корисника „ТЕ-КО Костолац”. Изградња и коришћење површина на делу просторне целине „Локалитет Кленовник” (Пожаревачка греда) могућа је ако се утврди јавни интерес за експропријацију, делимичну експропријацију или стварну службеност, а инвеститорска и друга права уступе новом кориснику.

Регулацијом земљишта, тј. регулационим и урбанистичким условима уређења простора у обухвату граница просторних целина, обезбеђује се заштита јавног интереса и резервација простора - површина  намењених објектима и активностима од јавног интереса.

Основни елементи регулације у оквиру просторних целина јесу:

- према површинама и просторним целинама других намена по граници просторних целина између тачака дефинисаних у државном координатном систему: 1 - 58 - 1 (Одлагалиште СКО); А1 - А29 - А1 („Одлагалиште Дрмно”); А1 - А13 - А1 (локалитет „Кленовник”); („Одлагалиште Ћириковац”); граница просторне целине Одлагалиште „Петка” дефинисана је по границама ободних парцела; овим границама обухваћене су следеће катастарске парцеле:

- „Одлагалиште Средње костолачко острво”, целе к.п. бр: 2412, 2413, 2414, 2422 и 2423; и делови к.п. бр: 2417/1, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 и 2445/1(све КО Костолац град);

- „Одлагалиште Петка”, цела к.п. бр. 2896, КО Кленовник и целе к.п. бр. 1545, 1546, 1547, 1548, 1549 и 1550 (све КО Ћириковац);

- „Одлагалиште Ћириковац”, целе к.п. бр: 1677, 1678, 1680, 1681, 1820, 1821, 1822, 1840, 1854, 1857 и 1858 и делови к.п. бр: 1551/1, 1682, 1683, 1819 и 1839, све КО Ћириковац;

- „Одлагалиште Кленовник”, поред целих к.п. бр. 1640/1, 1640/8, 1640/9, 1640/10, 1640/11, 1640/12, 1640/13, 2457, 2458, 2459, 2461, 2462, 2463, 2464, 2466, 2467/1 и 2473; односно делова к.п. бр. 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2456, 2460, 2467/2, 2468, 2469, 2470, 2474, 2475, 2602, 2603, 2604, 2606, 2471, 2472 и 2650/1 (све КО Костолац село); и целих к.п. бр. 1418, 1419, 1420, 1421, 1426, 1427, 2364/2, 2365, 2366, 2419, 2420 и 2423/2 и делова к.п. бр. 1417, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2363, 2364/1, 2411, 2412, 2415, 2416, 2417, 2421, 2422, 2423/1, 2423/3, 2493, 2494, 2908 и 2910 (све КО Кленовник), у КО Кленовник обухваћене су и друге катастарске парцеле које се уређују искључиво према правилима уређења и правилима грађења за просторне целине и коридоре посебне намене Просторног плана;

- Одлагалиште „Дрмно”, целе  к.п. бр. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 264, 265, 266, 267, 268, 406, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449/1, 449/2, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 956, 958, 959, 960, 961 и 962 и делови к.п. бр.  407, 408, 409, 410, 411, 917, 918, 922, 923, 926, 931, 932, 951, 953, 955 и 957 (све КО Брадарац);

- граничне линије локације за изградњу соларне електране дефинисане између тачака  1 – 18 - 1 на делу просторне целине „Одлагалиште Петка” и по ободној линији највише етаже депоније пепела и шљаке на Средњем костолачком острву;

- граничне линије локација за постављање стубова ветрогенератора ВГ1 – ВГ 20; локације се утврђују као четвороугаоне површине (изузетак је локација ВГ7) по обиму између припадајућих тачака (1) до (81), ради увођења у посед оператора електране, добијања употребне дозволе и увођења изграђеног објекта у катастар непокретности;

- издвојене земљишне површине, као површине које се заузимају при изградњи и експлоатацији ветрогенератора на којима ће се утврдити стварна службеност (од ВГ1 до ВГ7 све делови катастарских парцела у КО Брадарац и то: ВГ1 - к.п. бр. 429, 917, 482 482; ВГ2 – к.п. бр. 475; ВГ3 – к.п. бр. ВГ4 – к.п. бр. 448, 962, 452/1;  ВГ5 – к.п. бр. 613, 612,611 и 610;  ВГ6 – к.п. бр. 547; и ВГ7 - к.п. бр. 522; ВГ8 – к.п. бр. 2896, КО Кленовник; ВГ9 и ВГ10 - делови к.п. бр. 1550, КО Ћириковац; ВГ11 и ВГ12 – делови к.п. бр. 1551/1, КО Ћириковац; ВГ13 – делови к.п. бр. 1551/1, 1839 и 1840, све КО Ћириковац; ВГ14 – делови к.п. бр. 1551/1, 1682, 1683, 1678,1680 и 1681, све КО Ћириковац; ВГ15 - делови к.п. бр. 2481, 2482/1 и 2482/2, све КО Кленовник; ВГ16 – делови к.п. бр.1432,1433 и 1434, све КО Кленовник; ВГ17 – делови к.п. бр. 2650/1,2460, 2606 и 2604, све КО Костолац село; ВГ 18 - део к.п. бр. 1417, КО Кленовник; ВГ19 и ВГ20 – делови к.п. бр. 1640/1, КО Костолац село);

- граничне линије локације ТС 110/35 „Дрмно” између тачака (82)  и (85) у односу на које се утврђује заштитни појас ширине 30 m који се уређује према интерним правилима ЈП ЕПС;

- гранична линија коридора вреловода T1 до T10 на делу Одлагалишта Петка у КО Кленовник;

- граничне линије коридора у којима се формирају трасе 35 kV кабловског електроразвода унутар просторних целина (унутрашњи кабловски развод) и између њих; коридори унутар просторних целина се утврђује у ширини 6 до 8 m тако да обухватају и сервисну саобраћајницу са одводним каналом (по потреби обострано); у коридору је могуће постављање траса друге инфраструктуре уз сагласност оператора.

Уређење локације за изградњу соларне електране „Петка”. Локација се уређује као ограђена испланирана површина са генералним падом према југу и попречним падом према одводним каналима дуж пожарних саобраћајница. Платои на којима ће се поставити соларни панели претходно су припремљени нивелационим радовима, раскрчавањем и хемијски третирани против спонтаног затрављења и закоровљења. Ограђени део локације се преко контролисаних улаза прикључује на главне интерне саобраћајнице, а тако се остварује саобраћајна повезаност са приступним путевима интерног карактера и даље са јавним саобраћајницама преко постојећег прикључка. Изван ограђеног дела, на интерној саобраћајници за везу са ветропарком, уређује се паркинг за службена возила и простор за изградњу објекта комадно-контролног центра. Локација је осветљена спољном расветом. Није предвиђено прикључивање на комуналну инфраструктуру, а снабдевање електричном енергијом инсталисаних потрошача (сопствена потрошња) је из ТС „Пожаревац 1” у својству повлашћеног потрошача.

Уређење локације за изградњу соларне електране „Средње костолачко острво”. Површине у обухвату просторне целине у планском периоду нису предвиђене за грађење у смислу Закона о планирању и изградњи. Предвиђено је затварање депоније пепела, ремедијација и рекултивација (техничка и биолошка), односно насипање свих површина рекултивационим слојем земљишта дебљине 50 cm на претходно постављену бентонитску фолију (ремедијација). Позајмиште материјала за насипање је са граничних делова суседне Кипе Дунавац. Након извршене ремедијације и рекултивације и остварене брзе консолидације кроз примењене максималне мере одводњавања (ободни и дренажни канали, надвишење преливних дренажних шахти), предвиђено је инсталирање соларне електране у постпланском периоду. Појединачни објекти техничке инфраструктуре, бараке и зграде свих врста, стална опрема у функцији депоновања пепела и шљаке, постепено се уклањају или, по потреби, задржавају током планског периода.

Уређење појединачних локација ветрогенератора ВГ1 до ВГ20. Појединачне локације се уређују као рашчишћене и нивелисане површине, 17– 31а, регулисане тако да обухватају стубно место носача ветротурбине са одговарајућим постаментом (анкер-блок за везу са темељном конструкцијом, по правилу дубоко фундирање) у свему према диспозиционим и локацијским захтевима и техничким решењима датим у оквиру Претходне студија оправданости са генералним пројектом изградње ветропарка „Костолац” са максималним искоришћењем потенцијала ветра (2014. година) и Студији оправданости парка ветроелектрана у Костолцу инсталисане снаге 66 МW, Нетинвест (2016. година), са приступом на јавну површину (јавну саобраћајницу или коридор планираног општинског јавног пута), директно или преко интерне саобраћајнице истог корисника, чиме су обезбеђени минимални услови за формирање грађевинске парцеле. Приликом даље израде техничке документације извршити проверу и прилагодити позиције ветрогенератора тако да се испуни захтев међународног стандарда EN50341-3-4 према коме минимално потребно растојање између хоризонталне пројекције најближег фазног проводника далековода реда 110 kV и више у неотклоњеном стању, као и било ког дела прикључно-разводног постројења (у даљем тексту: ПРП), и осе најближег ветрогенератора износи H ose rotora + D/2 + 10 m  где је D пречник елисе ротора.

- 11.5.2. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, рекултивације, животне средине и живота и здравља људи

Заштита животне средине. На основу: анализе стања животне средине, просторних односа Планског подручја са његовим окружењем, планираних активности у Планском подручју, процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђене су смернице за смањење негативних утицаја на животну средину које су уграђене у планска решења, а које је потребно  разрадити приликом имплементације планског документа и приликом израде техничке документације:

- приликом израде техничке документације за планиране објекте и пратеће инфраструктурне садржаје, обавезно је примењивати пропозиције Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину из 2018. године, као и услове надлежних институција прибављене за предметни план и мере које су на основу њих уграђене у планска решења и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;

- техничком документацијом предвидети мере које обезбеђују заштиту од акцидентних ситуација;

- Инвеститор је дужан да у комплексу трафостанице обезбеди техничке мере заштите за спречавање цурења трансформаторског уља у земљиште;

- све интервенције у простору морају бити планиране и извођене на начин да не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, а све евентуално оштећене површине потребно је без одлагања санирати;

- у случају да се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;

- пројектовати објекте у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15) и другим сродним законским и подзаконским актима у складу са условима Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације;

- сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област.

Смернице везане за комплекс ветроелектране:

- у циљу заштите становништва од буке, удаљеност ветротурбина не сме бити мања од 350 метара од најближих стамбених објеката;

- у случају било каквог квара који може знатно повећати ниво буке, треба ограничити или прекинути рад и отклонити квар;

- приликом евентуалне инсталације нове опреме, као један од битних параметара треба узети у обзир податке о буци, те набављати нискобучну опрему; по пуштању у рад, мерењем треба проверити утицај буке која се јавља у простору као последица рада нове опреме;

- након пуштања у рад ветроелектране, потребно је измерити интензитет буке на локацији у близини најближих стамбених објеката;

- обавезно је спровођење постконструкцијског мониторинга стања орнитофауне и хироптерофауне у складу са Правилником о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС”, број 72/10); на основу резултата мониторинга, потребно је евентуално предвидети додатне мере заштите;

- треба избећи било какве интервенције у зонама где се налазе идентификована и потенцијална склоништа присутних врста, као и у зонама идентификованих и потенцијалних ловних територија у складу са резултатима извршеног једногодишњег мониторинга летеће фауне;

- непосредну околину ветрогенератора промењену њиховом изградњом, тј. позиције ветрогенератора са зонама за несметано функционисање, а и безбедносне зоне одређене ефективним полупречником од 200 m око ветрогенератора, треба одржавати тако да не привлаче инсекте (уклонити и не дозволити даљи развој дрвенасте и жбунасте, као и коровске, вегетације, не дозволити стварање барица и сл); ово се нарочито односи на одводне канале око стубова ветрогенератора који треба да буду тако пројектовани, изведени и одржавани да се вода у њима што краће задржава и да се не дозвољава развој вегетације у њима; развој коровске, а нарочито дрвенасте и жбунасте вегетације посебно се не сме дозволити поред путева који ће да воде од стубова до атарских путева;

- уклањање и сузбијање дрвенасте и жбунасте вегетације препоручује се из предострожности и на ширем простору локација, између позиција ветротурбина, кад год и где год је могуће;

- на локацији Ћириковац, уз главни насути пут који има функцију летног коридора ловне територије, због високе активности слепих мишева али уз изразиту просторну фокусираност вегетације (како уз сам пут, тако на крчевинама уз пут), у циљу спречавања расипања активности ка ветрогенераторима у овој зони, а тиме и ризика од смртног страдања (тј. задржавања фокуса у зони пута), на крају изградње ветропарка треба формирати, а током рада одржавати, ниску и уску линеарну вегетацијску структуру од комбинације ниског дрвећа и жбуња (низак дрворед или висока живица); за ово се могу искористити и елементи вегетације која тренутно постоји уз овај пут; оваква вегетација никако не сме да се очува нити формира, штавише треба активно да се уклања и сузбија, уз приступне путеве појединачни ветротурбина;

- на локацијама Кленовник и Дрмно, током ноћи у периоду од 1. марта до 30. септембра при температурама вишим од 7C и брзини ветра мањој од 7 m/s (уз могућност додатног рафинирања ове мере у зависности од техничких карактеристика управљачког система и налаза постконструкционог мониторинга) техничком документацијом треба предвидети могућност ограничавања/успоравања ветрогенератора (енг. curtailment или feathering), али ову меру не треба имплементирати уколико се за тим не покаже потреба на основу налаза постконструкционог мониторинга;

- основе стуба сваког ветрогенератора изградити и обезбедити у бетонском лежишту и на такав начин да се испод њих не могу укопавати сисари који воде подземан начин живота, а који су потенцијалан плен грабљивица.

Детаљне техничко-технолошке и организационе мере заштите биће дефинисане приликом израде Студије о процени утицаја пројекта ветрелектране Костолац на животну средину и техничке документације које ће се радити за појединачне пројекте.

Соларне електране, посебно оне које се налазе ван урбаних целина, имају занемарљив утицај на животну средину.

Изградњом соларних електрана у оквиру граница неће се угрозити животињски свет у околини, јер је локација електране планирана тако да не угрожава станишта птица и слепих мишева према налазима студије мониторингом наведених животиња и мишљењу Завода за заштиту природе Србије. Поред тога:

- на основу студије о процени утицаја пројекта соларне електране на животну средину, соларне панеле поставити на довољној удаљености од обале Дунава како би се редуковао ефекат водене површине и смањио ризик надлетања птица водених станишта; и обезбедити довољну удаљеност соларних панела од насељених места (Костолац, Стари Костолац, Ћириковац);

- приликом израде техничке документације, потребно је предвидети ограђивање простора соларне електране како би се ограничио приступ људима и дивљим животињама;

- не планирати учестале засаде дрвећа или других извора сенки;

- посебну пажњу посветити употреби биоцидне заштите која ће се користити за покривању биљног света (ниског растиња) што је посебно важно и осетљиво питање уколико постојећу вегетацију у окружењу чине ретке врсте заштићене законом; такве врсте је потребно заштитити и пренети на неку другу, претходно припремљену локацију, уз консултацију одговарајућих стручњака;

- исто се односи и на друге екосистеме повезане са одређеном вегетацијом (узрочно-последични утицаји на инсекте - лептире, кретање ситних глодара, водоземаца и рептила);

- проблем неједнаког слегања може се јавити и приликом изградње потконструкције за фотонапонске панеле, те се то у прорачунима мора узети у обзир;

- пажљиво позиционирати фотонапонске модуле тако да не буду у сенци с обзиром на присутне влажне шуме и заштитно зеленило на локацији;

- приликом постављања потконструкције и позиционирања фотонапонских модула узети у обзир правац, брзину и јачину ветра на локацији.

Детаљне техничко-технолошке и организационе мере заштите за појединачне објекте и Дунава, као еколошког коридора међународног значаја, биће дефинисане приликом израде техничке документације и Студије о процени утицаја пројекта соларне електране на животну средину.

Заштита културног наслеђа

Планиране соларне и ветроелектране не налазе се у близини заштићених споменика културе нити добара под претходном заштитом.

На локацијама планираним за изградњу соларне и ветроелектране нису евидентирана културна добра са статусом заштићеног археолошког налазишта, нити археолошких налазишта под претходном заштитом.

Потребно је обезбедити услове да се избегну оштећења објеката и предмета приликом изградње соларне и ветроелектране.

Инвеститор је дужан да обезбеди сарадњу са надлежним заводом за заштиту споменика културе и средства за вршење сталног археолошког надзора и обраде терена непосредно пре и у току радова, као и поштовање пропозиција Закона о културним добрима и других законa. Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

Рекултивација деградираних површина. За рекултивисане површине под шумском вегетацијом поред превентивних мера (редовно чување од бесправног коришћења, забрана пашарења у новоподигнутим и младим састојинама, праћење процеса сушења, заштита шума од пожара редовним осматрањем и организовањем дежурстава, постављањем табли обавештења, чишћењем путева и сл, мониторинг утицаја шумских екосистема на побољшање квалитета земљишта (депосола) и животне средине) потребно је предвидети и мере неге. Ове мере обухватају: прореду, попуњавање и уништавање корова. За попуњавање култура треба користити садни материјал исте старости и узраста као и биљке у култури. Попуњавање почиње у другој години живота културе, када је проценат пропалих биљака већи од 15 %. У случају равномерно распоређеног губитка 10-20 % од укупног броја посађених биљака попуњавање није потребно. Ако се посађене биљке нису примиле у већем броју на појединим местима, тако да су читаве „крпе” остале празне, култура се мора попунити чак и ако је, укупно узето, пропало мање од 10 % засађених биљака. Приликом садње потребно је додати у садне јаме храниво.

На основу Закона о шумама, корисник шума је дужан да спроводи превентивне (специјалистички надзор, чување шума од бесправног коришћења и злоупотребе, праћење евентуалне појаве сушења шума и инсекатских градација и др) и репресивне мере на заштити.

У циљу спречавања пожара предвидети мере предохране – уредно пословање у шуми, континуалну пропаганду, мере за брзо откривање пожара као и гашење пожара и мере после пожара (санације опожарених површина).

У шумским културама забрањено je бацање смећа, одлагање отпада, привремено складиштење различитих материјала, узурпирање и изградња различитих објеката који нису у функцији шумског комплекса. Површине под спонтаном вегетацијом очувати.

Планирана рекултивација Средњег костолачког острва одвијаће се у две фазе:

1) прва фаза подразумева скидање слоја пепела у дебљини од 15-20 cm где је то могуће и извршити прекривањем слојем хумусног земљишта са зеолитом како би се смањио штетан утицај на животну средину;

2) друга фаза би обухватила техничку и биолошку рекултивацију на равним и косим површинама.

Идејним пројектом предложено је постављање соларних панела на равном делу површине, тако да због ефикасности, а и због безбедносних разлога није предвиђено заснивање дрвенастих култура. Због тога биолошка етапа рекултивације на теренима као што је простор Средњег костолачког острва реализује се путем заснивања травно-легуминозног биљног покривача. Биљне врсте које се могу користити за рекултивацију су: црвени вијук (Festuco rubra) у количини од 20 kg/ha, (36,4 %); права ливадарка (Poa pratensis) у количини од 15 kg/ha, (27,3 %); жути звездан (Trifolium corniculatus) у количини од 15 kg/ha, (27,3 %) и бела детелина (Trifolium repens) у количини од 5 kg/ha, (9,0 %).

Површине у околини Средњег костолачког острва које су у претходном периоду служиле као привремене депоније или површине које су контаминиране приликом акцедентних ситуација, заузимају око 18 ha. Пре отпочињања радова на потпуној рекултивацији равних површина Средњег костолачког острва претходи фаза санације 18 ha земљишта у околини Средњег костолачког острва. Ово земљиште представља зону у којој је током експлоатације дошло до акцидентних изливања пепела услед преливања преко ободних насипа (касете А, Б и Ц), као и хаваријског истицања услед оштећења бочних дренажних испуста (касета Б). У оквиру ове фазе радова предвиђено је скидање, транспорт и депоновање овог пепела на депонију Средњег костолачког острва.

Пејзажно уређење простора

Основна правила пејзажног уређења обухватају следеће:

- свести на минимум изградњу нових путева, ограда и остале инфраструктуре;

- одстојање ветротурбина од најближег шумског станишта требало би да буде веће од 200 m;

- након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна санација свих деградираних површина, укључујући и озелењавање.

Предвидети мере за ублажавања визуелног утицаја као што су:

- ограничено коришћење објеката као што су ограде, путеви, надземни водови и уклањање неисправних ветротурбина;

- избегавање градње на стрмим падинама како би се спречило стварање вододерина на терену и озелењавање;

- опредељивање за униформну величину и боју (светло сива или бледо плава) ветротурбина, осим у случајевима када се визуелни ефекат може смањити фарбањем доњег дела стуба у нијансе зелене боје како би се боље уклопили у пејзаж;

- избегавање графике или натписа.

У оквиру израде Студије о прoцени утицаја енергетског објекта (ветроелектрана и соларне електране), потребно је извршити анализу врсте и значаја очекиваних промена у карактеру предела и визуелном утиску које ће настати као резултат рада електране. Приликом процене визуелног утицаја треба одредити зону теоретске видљивости у зависности од висине гондоле ветрогенератора.

Приликом процене потенцијалног визуелног утицаја ветроелектране разматрати утицај и у односу на положај визуелног рецептора и његове осетљивости. Током утвђивања осетљивости рецептора посебно уважити и дужину периода изложености погледу, степен изложености погледу, функцију рецептора и природу погледа. Размотрити потенцијалне кумулативне утицаје који планирани ветрогенератори могу имати са другим планираним објектима ОИЕ у непосредној близини и утврдити одговарајући радијус, временски оквир као и одговарајући опсег утицаја (од минималног до умереног и негативног).

У случају када је угао посматрања такав да је ветрогенератор осветљен са задње стране или се види његова силуета у односу на небо, ветрогенератор може изгледати тамнији, а тиме и много уочљивији. Ефекат треперења сенке до којег долази када сунчева светлост пролази кроз лопатице турбине у покрету такође може привући пажњу посматрача. Због ефеката треперања сенке удаљеност од турбине до најближих стамбених насеља потребно је да буде на довољној удаљености, у складу са међународним стандардима и на основу резултата Студије о процени утицаја пројекта електране на животну средину и на основу резултата Студије о процени утицаја пројекта електране на животну средину.

Сигурност система

Избор локације енергетских објеката, њихова изградња, монтажа носећих конструкција и електро–машинске и електронске опреме, функционисање, контрола и одржавање планираних објеката и система у експлоатационом периоду, прикључивање и паралелни рад са дистрибутивним електроенергетским системом, као и демонтажа након експлоатационог периода, активности су које подразумевају присуство одређених ризика у погледу стабилности дела електроенергетског система Републике Србије, утицаја на све аспекте животне средине, живота и здравља људи, како у редовним, тако и при екстремним ситуацијама које могу да достигну ниво елементарне непогоде и доведу енергетски објект и његово окружење у стање ванредног догађаја, па и ванредне ситуације. С тога је, већ у фази истражних радова и при изради техничких решења, неопходно предвидети мере и поступке за идентификацију појединачних ризика и њихово довођење на прихватљиви ниво, уз очување економске оправданости и техничке изводивости.

Претходне анализе за избор локација планираних енергетских постројења показале су да конфигурација терена и насељеност подручја нису ограничавајући фактор који би директно утицао на сигурност система и ниво ризичних утицаја.

Саобраћајна уређеност ширег подручја, постојећа и планирана, омогућава пуну реализацију транспортних, сервисних и интервентних приступа локацијама и постројењима, чиме доприноси смањењу могућих штета у акцидентним околностима.

Климатски потенцијал подручја је подесан за производњу енергије из ОИЕ, али временске прилике битно утичу на поузданост система. Нпр. соларна електрана по сунчаном дану ради са снагом блиској номиналној, а ако је у том тренутку прекрије облак, може доћи до практично тренутног смањења снаге на вредност мању од 10%. Из тог разлога, резерва примарне и секундарне регулације се мора повећати како би се покрила непредвидивост производње.

За потребе отклањања ризика по диструбитивни електроенергетски систем (у даљем тексту: ДСЕЕ) неопходно је стриктно поштовање услова прикључивања планираних објеката за производњу електричне енергије на дистрибутивни систем које утврђује оператор дистрибутивног  система.

За заштиту електроенергетског система од хавaрија и других непредвиђених поремећаја, у ДСЕЕ се примењује мера ограничења потрошње помоћу напонске редукције снижењем напона за 5% од називног напона Un. Заштита од пренапона у 35 kV мрежи се изводи применом одводника пренапона, при чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стандардни степен изолације LI170AC70 (38 Si 70/170).

За прикључење и безбедан паралелан рад Соларне електране „Петка” са ДСЕЕ, електрана мора да задовољи основне критеријуме и то: критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани; критеријум трајно дозвољених вредности напона у стационарном режиму; критеријум трајно дозвољених вредности струје елемената ДСЕЕ; критеријум фликера; критеријум дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника; и критеријум снаге кратког споја.

За заштиту генератора и елемената расклопне апаратуре електране до могућих хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две заштите: системска заштита и заштита прикључног вода. Деловањем ових заштита мора се на спојном прекидачу извршити аутоматско прекидање паралелног рада електране са ДСЕЕ.

Системска заштита се састоји из:

- напонске заштите, која реагује на поремећај равнотеже између производње и потрошње реактивне енергије;

- фреквентне заштите, која реагује на поремећај равнотеже између производње и потрошње активне енергије;

- заштите прикључног вода са стране ДСЕЕ која ће бити обезбеђена из ТС 110/35 kV „Пожаревац”.

Неопходно је обезбедити искључење електране на спојном прекидачу у случају земљоспоја. Земљоспојну заштиту извести у складу са Правилима о раду ДСЕЕ.

Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се прикључење електране на ДСЕЕ на спојном прекидачу може извршити само ако је на свим фазним проводницима присутан напон са стране ДСЕЕ.

У случају нестанка помоћног напона за напајање заштитних уређаја и струјних кругова команди расклопних апарата у електрани, предвидети аутоматско искључење електране.

У електрани се користе микропроцесорски (дигитални) заштитни уређаји, као самостални релеји или у оквиру система интегрисане заштите и управљања соларном електраном. Сва заштитна опрема мора да ради независно од рада система управљања, надзора и комуникације у оквиру електране.

У фази експлоатације предвиђа се редовно - периодично и ванредно одржавање и мониторинг стања опреме и носећих конструкција ради одржавања поузданости рада постројења. У том смислу се врши периодични спољни преглед евентуалних спољних оштећења од атмосферских прилика код стрингбоксева и унутрашњи визуелни преглед од продора вода или влага. Код инвертера се врши периодична контрола пренапонске заштите и осигурача и стање података на LCD екрану. Осим у случају квара, периодични преглед се врши сваке четири године и то на начин да се електрана потпуно искључи, а панели пребаце у празан ход.

Фотонапонски модули, као уређаји без покретних делова, конструисани су за животни век од 30 и више година уз веома малу вероватноћу могућег отказивања у току свог рада. Фотонапонски уређаји не производе никакву емисију штетних материја у природну околину и представљају нечујан локални извор енергије.

Са друге стране, аспекти стабилности, укључујући и сеизмичку стабилност и носивости темељног подтла, односно геотехнички утицаји на високе стубове ветрогенератора у условима неокончаног консолидационог слегања нехомогенизованих насипа у оквиру одлагалишта, веома су изражени код стубова ветрогенератора, могу довести до промене геометрије, а тиме и промене напонског стања. Меродавну комбинацију оптерећења применити на промењену геометрију носећег стуба. Код стубова ветрогенератора, као високих вертикалних објеката, неопходно је обележавање карактеристичних тачака објекта са контролом вертикалности целе конструкције током изградње, а такође и испитивање непромењености геометрије објекта током времена.

Планско подручје је изложено одређеном сеизмичком хазарду који, према Сеизмолошким условима Број: 02-619/16 издатим од стране Републичког сеизмолошког завода за потребе израде измена и допуна Просторног плана из 2018. године, износи 7 МCS, односно, нумеричка вредност сеизмичког хазарда за повратни период 475 год. по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA(g) на основној стени (vs=800m/s) на локацији је 0,04 до 0,08. Према Еврокоду 8 (ЕН1998-1) улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из услова да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR= 475 година. Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од десет година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.

Пројектовање сеизмички отпорних конструкција планираних електрана извршити према Еврокод 8 - СРПС ЕН 1998-1:2012 — Део 1: Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде, СРПС ЕН 1998-5:2012: Пројектовање сеизмички отпорних конструкција - Део 5: Темељи, потпорне конструкције и геотехнички аспекти. Овај део стандарда је комплементаран са материјом повезаних делова еврокодова који се баве торњевима, јарболима и димњацима. Овај стандард даје правила за пројектовање сеизмички отпорних конструкција за високе, витке конструкције: торњеве, укључујући звонике и водозахватне торњеве, јарболе, индустријске димњаке и светионике изграђене од армираног бетона или челика, међу које се могу уврстити и носећи стубови ветрогенератора.

Високи стубови ветрогенератора који се налазе у пречнику 15 km од осе полетно-слетне стазе аеродрома у Костолцу, могу се сматрати препрекама, па је њихово обележавање обавезно и обавља се ради спречавања сваке могуће опасности од удеса ваздухоплова. Као и други грађевински објекти истих својстава (димњаци, антенски стубови, далеководи  и  сл) на високим теренским котама или који су усамљени, ови стубови могу представљати  препреку за ваздушну пловидбу, тако да је потребан увид у комплетну пројектну документацију и сагласност за изградњу и стављање у рад објеката Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије у сарадњи са Контролом летења Србије и Црне Горе (SMATSA). Начин  обележавања  објеката  бојењем  и  светлима  одређен  је  у  препорукама  међународних стандарда  Анекс 14,  које  издаје Организација међународне цивилне авијације ICAO  (International  Civil  Aviation). За објекте (антене, стубове и торњеве) висине 45-203 m, предвиђено је обележавање на међувисинама комбинацијом светала ниског и средњег интензитета без заблеска. Запорци елиса боје се наизменично у црну и белу боју.

Потребно је израдити и стриктно примењивати план за контролу ерозије и контролу наноса и квалитет воде за све области где може земљиште, нарочито на косинама одлагалишта, речно корито, као и заштитни насип бити поремећено током изградње.

Избор локације ветрогенератора на „одлагалишту Петка” извршен је и с обзиром на зону утицаја леђења ветрогенератора, односно тако да удаљеност од локације Соларне електране „Петка”  буде више од 250-300 m колико је срачунат домет одбацивања ледених комада.

Ризик од повређивања људи или оштећења имовине и с тим у вези захтеви безбедности и заштите на раду идентификовани су као могућност:

- формирање леда и леденица на  елисама  (и  евентуално  ломљење  и  падање  леда);

- пад или лом лопатице турбине;

- пад турбине;

- удар муње и пожар - пуцање  структуре  ветротурбине;

- последица неовлашћеног приступа и вандализма.

Што се тиче одбацивања комада леда са лопатица, ветротурбине ће бити опремљене анти-вибрационим сензорима  за  детекцију  сваке  неравнотеже  настале  залеђивањем елисе, тако да  ветрогенератор не почне са радом пре него што лед буде уклоњен са елисе. Са друге стране, пад леда директно са структуре ветрогенератора може узроковати тешко повређивање људи који се налазе у подножју, па је неопходна контрола присуства и задржавања радника на одржавању. У том смислу потребно је размотрити оправданост уградње грејане опреме чиме ће се смањити ризик од залеђивања.

Ветрогенератори могу бити изложени екстремним временским условима (брзинама ветра) што може довести  до  кривљења  елемената,  ударања  лопатице  у  стуб  и  њеног  лома, па у циљу смањења овог ризика у фази пројектовања, при избору техничких патраметара, треба разматрати, узимајући у обзир екстремне климатске услове, и брзину ветра на локацији.

Ризик од пада турбине је занемарљив.

Структура  ветрогенератора  је  таква  да  се  потенцијални  удар  грома  не  може  избећи.  Али до последица може доћи само код неодговарајуће заштите од директног удара,  недовољног уземљења и других пропуста у заштити.

Ветрогенератор је на ризик од пожара мање осетљив него трафостаница код које се примењују стандардне мере заштите.

Неовлашћен приступ и случајеви вандализма су проблем код све техничке опреме код које је се управља „на даљину”. Локација соларне електране, трафостаница и управна зграда код ветроелектране биће ограђене и са контролисаним улазима. Са друге стране локације ветрогенератора нису ограђене, па је заштита локације од неовлаштеног приступа или случајева вандализма могућа само кроз превентивно деловање службе обезбеђења.

Поред циклично поновљених идентификација могућих ризика и контроле и провере оправданости примењених мера на смањењу ризика захтева се примена добрих пракси за одржавање система и најбољих пракси за управљање животном средином у оквиру интегрисаног менаџмент система. Постизање и одржавање система менаџмента животном средином и социјалним питањима који су еквивалентни ИСО 14001 за све делове ЈП ЕПС. Захтева се контрола заштите здравља и безбедности на раду (ОХСАС стандард), укључујући обавезно извештавање.

Контрола емисија прашине у сушним периодима обавља се коришћењем воде или других метода за сузбијање прашине на путевима и другим местима која стварају прашину.

- 11.5.3.  Правила грађења

На обухваћеним површинама унутар граница просторних целина, према овим правилима грађења могуће је грађење зграда, првенствено монтажног типа и полагање одговарајуће инфраструктуре само за техничке и технолошке потребе у сврху производње енергије из обновљивих извора - основна намена. Изван уређених локација у склопу соларне електране и ветропарка, не предвиђа се грађење зграда и других грађевинских објеката, а трасе интерних путева и прелазак мрежа енергетске, комуналне и друге инфраструктуре је могућ само уз услове ЈП ЕПС, као имаоца јавних овлашћења и под условима који неће угрожавати функционисање планираних енергетских објеката.

- Соларна електрана „Петка”

Соларна електрана „Петка” је предвиђена као фотонапонска, у мрежном / паралелном режиму рада, без термоакумулације. Предвиђено је постављање 36.855 фотонапонских панела, појединачне снаге 270 W, што даје укупну инсталисану снагу електране од 9,951 МW. Соларни  панели  се  постављају у  правцу  исток - запад,  у  редовима  различите  дужине  (35 m  до  263,3  m), условљено конфигурацијом терена. Међусобно растојање између редова је 3,5 m. Редови се пружају.  Један  ред  формиран  је  од  три  реда, оријентисано  према  југу. Соларни панели се постављају на одговарајућу потконструкцију у функцији стабилности и носивости (анкер блокови, анкер стубови или бетонски темељи) у свему према условима из геомеханичког елабората израђеног за ниво пројекта за грађевинску дозволу.

За везу електране са преносном мрежом, предвиђена је изградња 10 децентрализованих трафостаница монтажног типа (крупно панелни тип са отворима заштићеним жалузинама, закровљење бетонским корубама све у сувој монтажи), снаге 1МW, димензија 3,52 x 3,52 m и једног заједничког разводног постројења 35 kV, димензија  6,10 x 7,40  m.

Разводно  постројење је  масивни приземни  објекат,  правоугаоног  облика  димензија 7,40 x 6,10  m.  Кров  је двоводан  са  нагибом  кровних  равни  од  8°.

Подземне 35 kV каблове постављати у ров дубине 1,10 m, а нисконапонске каблове постављати у ров дубине 0,8 m. Каблови се полажу тако да буду у средини слоја постељице од ситнозрне земље из ископа или песка дебљине 20 cm, која се поставља на дно кабловског рова.

Затрпавање кабловског рова врши се земљом из откопа у слојевима од по 20 cm, при чему се за први слој који се ставља изнад постељице користи ситнозрнаста земља. Слојеви  земље изнад постељице појединачно се набијају механичким набијачима.

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла дуж целе трасе, треба да се поставе пластичне упозоравајуће траке, од којих је прва на 30 cm, а друга на око 50 cm изнад кабла.

Ширина рова је различита и зависи од броја каблова. Код полагања већег броја каблова у заједничком рову обезбедити минималне дистанце међу њима. Бочне странице  рова извести под минималним нагибом 1:4.

Одвођење атмосферских вода ће се решити нивелацијом терена, односно  формирањем благог нагиба од 1%, према природним односно прокопаним каналима за  прикупљање атмосферских вода путем којих ће се оне одводити ван површине соларног парка.

Саобраћајно решење у оквиру локације соларне електране је решено интерном мрежом саобраћајница, мале фреквентности унутар простора соларне електране, ширине 3,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7 m и спољашњим 10,5 m.  Саобраћајнице су конципиране као једносмерне, неасфалтиране. Као горњи слој  саобраћајнице предвиђа се слој шљунка, дебљине 20 cm.

Саобраћајни токови су присутни у фази изградње, због потребе монтаже  трафостаница  и  разводног постројења и допремања опреме. Саобраћајни токови су присутни и у фази експлоатације за пролаз ватрогасног возила услед пожара, као и код сервисних потреба, као пролаз за лака возила за потребе чишћења панела.

Предвиђена су  четири колска улаза на којима се изводе двокрилне капије и то две ширине 3,60 m и по једна ширине 4,00 m  и  2,60 m. По целом обиму соларне електране изводи се жичана ограда са челичним стубовима висине 2,55 m постављеним на растојању од 2,5 m.  Плетена жица је висине 2,0 m.  Врхови стубова су повезани са три реда бодљикаве жице. На  сваком десетом стубу и у угловима поставити коснике за стабилизацију.

За  осветљење  комуникационих  путева  на  површини  Соларне  електране  „Петка”  користиће се укупно 40 челичних округлих стубова за спољашне осветљење, висине 4,5 m,  са два сегмента. На сваки стуб монтира се типска рефлекторска светиљка за монтажу на стуб јавног осветљења.

- Ветроелектрана „Костолац”

Изградња ветроелектране Костолац подразумева постављање 20 ветроагрегата чија висина осе ротора износи 117 m, а укупна висина са елисом у вертикалном положају износи 180  m  (117+63=180).

Скица 7:  Приказ габаритних карактеристика ветрогенератора и диспозиција стубног места у оквиру пројектоване површине за монтажу

Ветроагрегат  се  састоји  из  темеља,  челичног  стуба сачињеног од сегмената који се спајају, гондоле у којој је смештена генераторска јединица, ротора који механички покреће  генераторску јединицу и елиса (лопатица) које кинетичку енергију ветра претварају у  механичку и преносе на ротор.

Поред  стубова  ветроагрегата предвиђа  се изградња објеката трафостанице 110/35 kV и управне зграде ветропарка које се налазе на заједничком платоу у просторној целини „Одлагалиште Дрмно”. На истом платоу трафостанице предвиђен је и отворени складишни простор. Плато је оквирних димензија 135 m x 75 m и комплетно је ограђен спољном оградом. Унутрашњом оградом се одваја управна зграда ветропарка од трафостанице, као и  складишни простор. Уз плато је предвиђен резервоар за снабдевање противпожарном и техничком водом.

Управна зграда РП 110 kV је приземни објекат, оријентационих димензија 25 x 15 m. Oбјекат треба поделити у две функционалне целине: jeдну за смештај опреме и другу за  стални и повремени боравак три члана посаде у смени.

Скица 8: Појединачни објекти и локације у комплексу ветроелектране „Костолац”

Поред две наведене зграде, у спољном разводном постројењу 110 kV, предиђене су  три релејне кућице. Објекти су масивни, у систему носећих зидова, са армирано бетонском таваницом, која носи коси кров. Фундирање објекта је на тракастим темељима зидова. Портали и носачи апарата су челично-решеткасте конструкције, фундиране на темељима самцима. Предвиђена дубина фундирања темеља портала је 2,5 m, а носача апарата 1,5 m. Каде трафоа и уљна јама су армирано-бетонске водонепропусне конструкције, међусобно су повезане уљном канализацијом, када се за техничко решење бирају уљни трансформатори (у случајевима тзв. „сувих” трансформатора нема уља, те није нужно планирати каде које штите тло у хаваријском случају). Између када трафоа треба предвидети противпожарни зид.

У разводном постројењу предвиђају се армирано-бетонски кабловски канали са  демонтажним поклопним плочама.

Унутар комлекса изводе се унутрашње саобраћајнице. За снабдевање противпожарном и техничком водом предвиђа се резервоар са пумпном станицом. Ова два система су потпуно независна међусобно, са две коморе, једна за техничку, а друга за противпожарну  воду. Резервоар ће се пунити цистернама. Предвиђа се армирано-бетонска водонепропусна септичка јама за фекалну канализацију, која ће се празнити цистерном.

Ради  повезивања ТС са  постојећом  110 kV  мрежом, могу бити предвиђени додатни ДВ стубови између ТС и постојећег далековода, у складу са техничким условима оператора преносног система. Уколико  услови оператора предвиђају такве стубове, фундирање треба  решити на темељима самцима на дубини од 2,5 m.

Функције управљачког система ветроагрегата су следеће: мониторинг и надзор над целокупним радом, синхронизације генератора са мрежом за време секвенце повезивања у циљу ограничавања полазних струја, вођење ветро турбине у току разних ситуација поремећаја, аутоматско закретања гондола, регулација нагибом лопатица (енглески: feathering), регулација реактивне снаге и деловање на промену брзине (енглески: curtailment), контролисање генерисане буке, мониторинг амбијенталних услова, надгледања мреже и надгледања система за детекцију пожара.

Као заједнички уземљивач у објекту је предвиђен темељни уземљивач израђен помоћу поцинковане траке Fe/Zn 25 x 4 mm постављене у мршавом бетону темеља стуба ветроагрегата и заварене местимично за арматуру темеља. Укупна отпорност уземљивача добија се као збир паралелних импеданси темељног уземљивача, прстенастог уземљивача и паралелних импеданси каблова са металним плаштовима који се повезују између стубова ветроагрегата. Систем уземљења се може извести и на другачији начин (према упутству произвођача опреме) уколико задовољава прописане параметре. Систем уземљења предвиђа се за управну зграду разводног постројења 110 kV са релејним кућицама и управну зграду ветропарка.

- 3) Прикључне, приступне, транспортне и друге интерне саобраћајнице

Предложен је следећи попречни прифил прикључних путева:

| - ширина коловоза | 2 х 2,75 = 5,50 m; |
| --- | --- |
| - ивичне траке | 2 х 0,25 = 0,50 m; |
| - земљишна банкина | 2 х 1,00 = 2,00 m. |

Уколико поред приступних путева треба да се изграде и друге инсталације, треба извршити проширење банкина за смештање инсталација. За проширење коловоза у кривинама треба као меродавна возила усвојити два камиона.

Коловозна конструкција на прикључним путевима:

- хабајући слој од асфалтбетона АБ11 дебљине..........................................20 cm;

- доњи носећи слој од дробљеног кречњачког агрегата

механички стабилизован дебљине...............................................................30 cm.

Пожељно би било да се према слоју дробљеног кречњачког агрегата уреди слој од битумизираног дробљеног кречњачког агрегата АБ11 дебљине 60 cm да би се спречио продор воде у коловозну конструкцију.

Грађење, реконструкција и одржавање интерних саобраћајница треба да омогуће  несметан и безбедан пролаз механизације, односно превоз опреме вангабаритним возилима и маневар грађевинских машина у раду.

Предвиђена је минимална ширина коловоза од 4,5 m са  обостраним банкинама од 0,5 m са обе стране. Попречни нагиби су планирани једнострано од 2%, а постељице 4%. Одводњавање коловоза, пута и платоа, као и постељице, предвиђено је подужним и попречним  падовима  до  канала  поред  пута  или  на  околни  терен, с обзиром да је коловозна конструкција од дробљеног кречњачког агрегата (ДКА) и шљунка.

Сви интерни путеви који ће бити коришћени за вангабаритни транспорт опреме треба да поднесу осовинско оптерећење од 12t до 20t.

Усвојена је следећа коловозна конструкција:

- ДКА 0/31,5      5 cm;

- ДКА 0/63       15 cm;

- Шљунковито песковити материјал  45 cm.

УКУПНО 65 cm

На карактеристичним местима треба извршити проширење пута на спољашњу и унутрашњу страну, а са истим радијусом који је у осовини пута, чиме се обезбеђује минимална проходност за тешка возила.

- 11.5.4. Правила парцелације и препарцелације

Промена граница постојећих парцела и формирање нових се врши на основу општих правила за парцелацију и препарцелацију и на основу посебних правила за одређену намену, дефинисаних овим правилима грађења. Новоформиране парцеле треба да имају геометријску форму што ближу правоугаонику или другом облику који је прилагођен терену, планираној намени и типу изградње. Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела врши се под следећим условима:

- подела се врши у оквиру граница парцеле;

- приступ на јавну површину новоформираних парцела мора се остварити преко парцеле  приступног пута;

- поделом се не могу формирати парцеле које су субстандардне у погледу величине и начина  градње у односу на непосредно окружење, односно планирани тип изградње.

На парцелама које су планиране као површине јавне намене, дозвољена је парцелација и препарцелација у складу са функционалном организацијом планираних енергетских објеката, у складу са условима и сагласностима надлежних институција и у складу са правилима грађења.

Површине регулисане граничном линијом локације соларне електране, што укључује и део јужне приступне саобраћајнице могу бити парцелацијом издвојене из к.п. бр. 1550 КО Ћириковац, а препарцелацијом формирана и уведена у катастар непокретности за КО Ћириковац нова грађевинска парцела, тако да обухвата: целе к.п. бр. 1545, 1546, 1547, 1548 и 1549; и део к.п. бр.1550.

Код појединачних локација за изградњу ветрогенератора и локација трафостанице ТС „Дрмно” на „Одлагалишту Дрмно”, мења се катастарска намена, парцелацијом формирају и уводе у одговарајући катастар непокретности нове грађевинске парцеле, применом одредби члана 69. Закона о планирању и изградњи, којим су уређени посебни случајеви формирања грађевинске парцеле.

Наиме, може се формирати грађевинска парцела под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о успостављању права службености пролаза са власником послужног добра, односно сагласност власника послужног добра.

За површине које ће се ангажовати за потребе изградње и уградње опреме и елисе ветротурбина не формира се посебна грађевинска парцела. Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прихвата се уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник, односно корисник земљишта. Када се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже уговор о установљавању права службености или сагласност власника или корисника земљишта, орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује право својине само на објекту, а уговор, односно сагласност власника се уписује у лист непокретности који води орган надлежан за послове државног премера и катастра. Уговор о установљавању права службености садржи опис врсте и обима ограничења које трпи власник послужног добра.

Уколико се при пројектовању организације радова на грађењу и монтажи установи потреба привременог заузимања других суседних површина (другачије уређена кранска стаза, маневарски простор за аутодизалице, складиштење опреме у делу подеснијем за преузимање) од утврђених на основу коришћених пројектантских подлога могуће је утврдити јавни интерес за делимични експропријацију (службеност) и на тим површинама.

- 11.5.5. Обезбеђења приступа објектима, мрежа инфраструктуре, кабловски електроразвод

Приступ свим просторним целинама је преко постојећих прикључних саобраћајница, а приступ појединачним објектима преко мреже постојећих интерних, планираних сервисних и транспортних путева.

Приликом пројектовања и извођења трасе кабловског електроразвода потребно је придржавати се свих норматива, стандарда и техничких прописа за ову врсту радова, а трасу прописно обележити.

Планирана постројења за производњу енергије из ОИЕ прикључују се на дистрибутивни електроенергетски систем како следи.

- Опрема и инфраструктура Соларне електране „Петка”

Соларна електрана „Петка” следећих техничких карактеристика: планиране одобрене снаге – 9,750 kW, максималне снаге са којом се преузима енергија из ДСEE - 75 kW и опремљене са 195 генератора (инвертора) у електрани, прикључиће се на дистрибутивни систем у свему према Условима за пројектовање и прикључење бр. 01.0.0.0.08.01. – 86958/1 – 2017 Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о.

Електрана ће радити паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у ДСЕЕ у целости. На месту прикључења електране на ДСЕЕ (увод вода у новоизграђено и опремљено кабловско поље 35 kV у ТС 110/35 kV Пожаревац 1) уградиће се даљинска станица.

Расклопна опрема у новоизграђеном ДВ пољу 35 kV ТС 110/35 kV Пожаревац 1 на месту прикључења електране на ДСЕЕ треба да буде у складу са концепцијом оператора дистрибутивног система. Расклопни апарати треба да буду даљински управљиви.

Изградња објеката за смештај опреме на месту прикључења електране на ДСЕЕ, изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ до места прикључења електране на ДСЕЕ, опремање места прикључења електране на ДСЕЕ као и опремање мерног места у искључивој је надлежности оператора дистрибутивног система.

На месту прикључења електране на ДСЕЕ уграђује се мерни уређај за обрачунско мерење предате и преузете електричне енергије између електране и ДСЕЕ.

У ДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напона применом регулационе преклопке са кораком од 1,6% од називног напона Un, која има за циљ да одржи вредност напона у границама +/- 10% називног напона Un. Напон се регулише на секундарној страни ТС 110/35 kV. Аутоматска регулација напона се спроводи са временским затезањем од 30 до 180 s, а могућа је и примена ручне регулације напона.

Електрана се пројектује и изводи у складу са важећим техничким прописима и стандардима, као и правилима о раду дистрибутивног система.

Инсталације и уређаји у електрани морају бити прилагођени стандарду SRPS EN 50160.

У електрани треба обезбедити регулацију напона на излазу енергетског претварача. Регулација напона се мора обављати у минималном опсегу фактора снаге 0,95 индуктивно – 0,95 капацитивно. Фактор снаге у режиму пријема активне електричне енергије из ДСЕЕ треба да буде изнад 0,95 (cos ≥ 0,95).

Електрана се повезује са ДСЕЕ преко једног трофазног прикључног вода који се димензионише и изводи према називном напону мреже и планираној одобреној снази електране, односно прикључни вод од ТС 110/35 kV Пожаревац до РП електране треба изградити каблом ХHЕ 49-А 4х (1 х 150) mm2, у дужини од око 3,6 km, такође је потребно истом трасом изградити оптички кабл са мономодним влакнима (дужине од око 3,6 km).

Као саставни део планираног постројења за производњу енергије извешће се: прикључни вод од места прикључења електране на ДСЕЕ до РП 35 kV и на даље; и 35 kV разводно постројење електране на погодном месту, које садржи доводно – одводну ћелију са спојним прекидачем за везивање прикључног вода.

Опрему која омогућава даљински надзор и комуникацију и која комуницира са даљинском станицом на месту прикључења електране на ДСЕЕ треба предвидети по протоколу IEC 60870-5-104 коришћењем фибероптичког кабла. Фибероптички кабл са мономодним влакнима положиће се од 35 kV разводног постројења електране до места прикључења електране на ДСЕЕ.

Неопходно је обезбедити искључење електране на спојном прекидачу у случају земљоспоја. Земљоспојну заштиту треба извести у складу са Правилима о раду ДСЕЕ.

Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се прикључење електране на ДСЕЕ на спојном прекидачу може извршити само ако је на свим фазним проводницима присутан напон са стране ДСЕЕ.

Није дозвољено острвско напајање дела ДСЕЕ из електране. Уградњом одговарајућих уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се деловањем уређаја за релејну заштиту, на спојном прекидачу, изврши аутоматско одвајање електране са ДСЕЕ, ако је са стране ДСЕЕ прекинуто напајање. Поновно прикључење генератора је могуће након десет минута од успостављања нормалног напонског стања.

Забрањено је укључивање електране на ДСЕЕ без синхорнизације. За синхронизацију генератора (инвертора) на ДСЕЕ користи се генераторски прекидач.

Пре прикључења електране на ДСЕЕ потребно је доставити извештаје о типском, командном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и до места прикључења електране на ДСЕЕ, прибављене од произвођача, који потврђују да технички параметри електране одговарају подацима наведеним у захтеву за решење, одредбама решења, одредбама правила о раду дистрибутивног система, прописима и стандардима из одговарајућих области.

ТС 110/35kV „Пожаревац 1” (2x31,5MVA) лоцирана је у насељу Ћириковац на око 4 km северно од града. Ова ТС напаја сам град Пожаревац и већи број сеоских насеља која припадају ГО Пожаревац, као и три насеља из општине Мало Црниће. Везана је са два вода 110 kV (на истим стубовима) са разводним постројењем 110 kV у ТЕ Костолац А и са два вода (такође на истим стубовима) са ТС 110/35 kV „Петровац”, која је даље повезана са ТЕ Морава и ТС 400/110 kV „Бор 2”. Пресек проводника ових водова AlČe 120mm2 (једини водови у мрежи – а са тим пресеком) и ова два двострука вода (Костолац – Пожаревац и Пожаревац - Петровац) изграђена су 1948. године и најстарији су водови у преносној мрежи Републике Србије. И због старости и због малог пресека проводника, ови водови су најозбиљнији кандидат за ревитализацију (или замену) у наредном периоду. Постигнуто вршно оптерећење ТС 110/35 kV „Пожаревац 1” је 60,4 MVA што представља границу максимума, односно 96% инсталисане снаге. При оваквом режиму оптерећења ТС 110/35 kV „Пожаревац 1” није могуће прикључење нових потрошача. Трафостаница „Пожаревац 1” нема тражени фактор сигурности „n-1” што јасно указује на веома ниску поузданост напајања. Реконструкција ове трафостанице ће се уређивати према правилима уређења и правилима грађења друге просторнопланске или урбанистичке документације, а укључиће по потреби и реконструкцију места  и начина прикључења електране.

Сврха реконструкције трансформаторске станице 110/35 kV „Пожаревац 1” је квалитетније напајање електричном енергијом подручја града Пожаревца и околине, замена електроенергетске опреме којој је истекао експлоатациони век и подизање нивоа поузданости и расположивости ЕЕО од посебног значаја. Планирано је ваздухом изоловано 110 kV постројење за спољну монтажу са два система главних сабирница, два трансформаторска поља, четири далеководна поља и једно спојно поље. Постројење 35 kV је планирано ваздухом изоловано за унутрашњу монтажу, металом оклопљено, са извлачивим ћелијама смештеним у новој згради две трансформаторске ћелије, минимум девет изводних ћелија, једна спојна ћелија, две ћелије мерна– кућни трафо. Планирана су два енергетска трансформатора 110/36/10,5 kV снаге 31,5/31,5/10,5 MVA. Радови на реконструкцији су планирани након изградње нове трансформаторске станице 110/35/10 kV „Пожаревац 2”, после 2019. године.

- Опрема и инфраструктура Ветроелектране „Костолац”

Ветроелектрана „Костолац”, планиране инсталисане снаге око 66 MW (коначан тип

турбине ће бити изабран на основу спроведеног тендерског поступка набавке опреме) прикључује се на преносни систем према редоследу активности прописаних процедуром за прикључење објекта на преносни систем. ЈП ЕПС је поднело захтев привредном друштву „Електромрежа Србије” а.д. за израду Студије прикључења објекта ВЕ „Костолац” на преносни систем.

У складу са Планом развоја преносног система Републике Србије за период од 2017. године до 2026. (2031.) године, степеном изграђености преносне мреже и на бази анализе сигурности применом критеријума „N-1”, прикључење је предвиђено преко прикључно разводног 110 kV постројења (ТС 110/35 kV Дрмно), прикључним далеководом 110 kV на далековод 110 kV бр. 1128/1 ТЕ „Костолац А” – ТС „Рудник 1”, по принципу улаз – излаз. Параметри за пројектовање прикључка и услови оператора дефинисаће се у Студији прикључења према Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС”, број 79/14). Квалитет фреквенције на месту прикључења, односно повезивања, мора бити у складу са стандардом СРПС ЕН 50160.  Квалитет испоруке електричне енергије оцењује се на основу квалитета напона, квалитета фреквенције, прекида испоруке електричне енергије и др.

Поступајући по захтеву за дефинисање предлога места приступа дистрибутивном систему за потребе сопствене потрошње трансформаторске станице 35 /110 kV ,,Дрмно” - ПРП 110 kV ВП „Костолац”, оператор дистрибутивног система је одбацио предлог да се напајање сопствене потрошње ветроелектране „Костолац” изведе са постојећих енергетских капацитета ПК „Дрмно” у непосредној близини локације будуће трафостанице „Дрмно”  пошто се не ради о дистрибутивној електроенергетској мрежи. Надлежна електродистрибуција је за потребе сопствене потрошње ПРП 110 kV ветропарка „Костолац” дефинисала три могуће тачке приступа дистрибутивном систему, за чију реализацију је неопходно остварити услове кроз изградњу 10 kV напојног вода и ТС 10/0,4 kV  у складу са идејним пројектом ветропарка у Костолцу:

- прикључење 10 kV напојног вода на нови далековод за напајање постројења за водоснабдевање сеоског насеља Кличевац са могућношћу двостраног напајања из ТС 35/10 kV „Завојска” и ТС 35/10 kV „Мајиловац”; траса предложеног 10 kV напојног вода је у путном појасу пута Дрмно – Брадарац - Кличевац, укупне дужине око 6,1 km;

- прикључење 10 kV напојног вода на дистрибутивну трафо станицу 10/0,4 kV „Дрмно 3” у сеоском насељу Дрмно; траса предложеног 10 kV напојног вода је око 3,35 km у земљишном појасу пута који се налази у оквиру ПК „Дрмно”; постојећи 10 kV далековод је радијалан и напаја сеоска насеља Костолац и Дрмно;

- прикључење 10 kV напојног вода на дистрибутивну трафо станицу 10/0,4 kV ,,Брадарац 3” у сеоском насељу Брадарац; траса предложеног 10 kV напојног вода је 1,95 km у путном појасу државног пута Брадарац - Кличевац, с тим што постојећи далековод 10 kV ,,Брадарац” карактерише велики број прикључених трафостаница, велико оптерећење вода, велика дужина вода и мала поузданост и расположивост.

Избор могућности из тачке (1) претходног става, извршен је с обзиром на могућност решавања имовинско правних односа дуж трасе планираног вода. Кабл се полаже најпре у ров у земљишном појасу некатегорисаног пута, подбушавањем и у заштитној цеви на дубини минимално 1,5 m прелази државни пут ДП IIБ 372 и са леве је стране у правцу раста стационаже овог пута на минимално 3 m од ножице насипа, односно линије усека, већим делом кроз земљиште у јавној својини, прибављено делом и за потребе корисника ЈП ЕПС, до поновног преласка државног пута и увођења у ПРП. Оператор дистрибутивног система, односно надлежна Електродистрибуција ће издати техничке услове искључиво за приступ дистрибутивном систему, односно за прикључење сопствене потрошње ПРП 110 kV ВП „Костолац” у склопу припреме за израду пројекта за грађевинску дозволу за ветроелектрану, када ће се поуздано дефинисати потребна опрема и инфраструктура.

Сопствена потрошња појединачног ветроагрегата у оквиру ВП Костолац износи око 90 kW, а они се снабдевају нисконапонском мрежом која иде истом трасом унутрашње и спољашње кабловске мреже.

- Кабловски развод за потребе Соларне електране „Петка” на делу „Одлагалиште Петка” – ТС „Пожаревац 1”

Спољни кабловски развод подразумева полагање прикључног кабловског вода HNE 49-А 4х (1 х 150) mm2, у дужини око 2,04 km (од укупно 3,2 km дужине прикључног вода од РП до ТС), истом трасом изградиће се оптички кабл са мономодним влакнима (дужине од око 3,2 km).

Траса спољњег кабловског развода почиње у тачки 20* на граници просторне целине „Одлагалиште Петка”. Између тачака 20* и 21* кабл се кратко полаже у коридору вреловода (дуж к.п. бр. 3491). Траса се укршта са коридором планираног гасовода средњег притиска ГМ 08-05/2 источни правац, деоница ПШ 5 – МРС „Ћириковац”, а даље је паралелна са коридором вреловода Костолац – Пожаревац. Ров се изводи у земљишном појасу некатегорисаних путева  (к.п. бр. 1506, 755/1, 755/4, 755/5, 741/2, 741/4, 757/2, 757/4, 757/3 и 775/1) до тачке 21а*; између тачака  21а* и 22 кабл се полаже у сервисној саобраћајници уз вреловод, на делу на којем је коридор вреловода успостављен на пољопривредном земљишту у приватном власништву. Од тачке 22* до 25* кабл се полаже у коридору вреловода (к.п. бр. 755/3, 755/2, 766/1 - некатегорисани пут и 766/2); а даље до тачке 26* полаже се кроз к.п. бр. 651 и 656 са приватним власницима по основу утврђеног јавног интереса за стварну службеност или на основу споразума када је прибављена сагласност власника. Од тачке 26* кабл је у коридору вреловода дуж катастарске парцеле к.п. бр. 766/2 на којој је планирана изградња пумпне станице за подизање притиска (ППС); до прикључка на ТС „Пожаревац 1” (к.п. бр. 3490/2) траса пролази кроз к.п. бр. 763/1, 763/2 и 769 прелазећи некатегорисани пут прокопавањем и укрштајући са надземним вреловодом, подбушивањем насипа у сигурној дужини (све КО Ћириковац, ГО Пожаревац).

Кабл се изводи као подземни, у одговарајућој кабловици, у рову у којем је положен и оптички мономодни кабл у систему даљинског управљања и контроле. Полагање кабла ће се уредити одговарајућим правним послом у складу са законом дуж катастарских парцела у КО Ћириковац: к.п. бр. 640, 651, 656, 741/2, 741/4, 755/1, 755/3, 755/4,755/5, 757/2, 757/3, 757/4, 766/1, 766/2, 769, 775/1, 775/2, 1506, 1545, 3490/2, 3491 и 3050.

- Кабловски развод за ветроелектрану од „Одлагалишта Петка” до „Одлагалишта Ћириковац”

Везни кабловски развод се успоставља полагањем енергетских каблова (развод од ВГ8, ВГ9 и ВГ10) најпре у банкини прикључног пута за просторне целине „Одлагалиште Петка” (к.п. бр. 1551/3, КО Ћириковац). Државни пут ДП IIБ 159 прелази се подбушивањем на минималној дубини заштитне цеви од 1,8 m. На месту уласка трасе у просторну целину „Одлагалиште Ћириковац” предвиђа се унутрашњи развод тако што се кроз комплекс Управе копа „Ћириковац” формира коридор за ров и сервисну саобраћајницу.

- Кабловски развод Локација Кленовник – „Одлагалиште Ћириковац”

Из ВГ15 електровод се изводи по траси између тачака 6* и 10*, тако што се најпре кабл полаже у земљишном појасу пута Кленовник Брадарац, укрштајући се између тачака 8* и 9* са коридором пепеловода из термоелектрана ТЕКО А и Б до локације депоније Ћириковац, прати исти пут, а затим између тачака 9* и 10* прелази га прокопавањем, при чему треба водити рачуна да је планирана прекатегоризација (ОП 8), те да је могућа реконструкција ове саобраћајнице у планираном коридору, а тиме и све инфраструктуре у путном и заштитном појасу (део к.п. бр: 3359/2, 2519, 2551, 2552, 3350, 2554, 2666, 2668, 2669, 2670, 2667, 2653, 2645, 2639, 2638, 2637, 3349, 3041, 3039, 3038 и 3353 (шахта), КО Брадарац).

- Кабловски развод „Одлагалиште Ћириковац” – „Одлагалиште Дрмно”

Од тачке 5* до тачке 10* траса прати планирани прикључни пут, пролазећи дуж делова к.п. бр. 2965, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011 и 3012, све КО Брадарац, при чему треба водити рачуна да је земљиште у резервацији за евентуални поновни прелаз рударске механизације преко реке Млаве, а према решењима Просторног плана.

Између тачака 11* и 12* полаже се кроз уређено инундационо подручје реке Млаве прелазећи њено минор корито и деснообални насип подбушивањем; од тачке 12* до тачке 16* кабл је у земљишном појасу насељске саобраћајнице планиране за прекатегоризацију у ОП8 (3132 и 3131, 1613). Између тачака 14* и 15* прелази прокопавањем корито старог рукавца Млаве; у тачки 16* се укршта са ДП Б 372  прелазећи на његову десну страну на стационажи km 16+154, а даље се полаже у земљишно-путном појасу око 103 m у смеру раста стационаже овог пута. У тачки 17* мења правац и од тачке 18* се полаже дуж насељске саобраћајнице и даље атарским путем до тачке 19* на граници просторне целине „Одлагалиште Дрмно”. Између тачака 13* и 18* траса је у грађевинском подручју насеља Брадарац. Обухваћене парцеле су к.п. бр. 3338, 3132, 3131, 3040, 1613, 1611, 1122 и 931, све КО Брадарац.

Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1 m за каблове 35 kV. Електровод полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од коловоза, а где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама.

Укрштање кабловског вода са путем изван насеља и интерним путевима врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута; вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m.

Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању; да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1 m.

Други услови које треба испунити јесу:

- при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 35 kV;

- при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5 m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање 450; по правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова;

- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације;

- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;

- при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;

- уколико не могу да се постигну ови размаци на тим местима, енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви гасовода;

- размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци могу да се смање до 0,3 m, ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Радове на јавним путевима не треба изводити без претходног одобрења - дозволе за раскопавање територијално надлежне институције за одржавање локалних путева и улица. Надлежним организацијама омогућити и неопходан увид и контролу радова.

Цеви положити поред путева у пројектованом рову, на минималну удаљеност 1,0 m мерено од линије коју чине крајње тачке попречног профила пута, од ножица насипа или спољне ивице усека. Одмах по полагању и снимању цеви, ровове прописно затрпати са одговарајућим збијањем материјала у слојевима, а заштитне појасеве путева довести у првобитно стање.

Наведеним радовима, и у току коришћења и одржавања објеката и мрежа инфраструктуре, не сме се наносити штета јавним путевима или угрожавати нормално одвијање и безбедност саобраћаја (наношењем земље и блата на коловоз, депоновањем грађевинског и другог материјала поред пута, задржавањем возила и др).

Цевоводе поставити испод јавног пута државног ранга на означеним укрштајним местима, кроз заштитну цев.

Темељне јаме за бушење трупа пута (када се примењује овај начин преласка), односно ровови и шахте из којих ће се вршити прелаз кроз труп пута треба да буду лоцирани на ивици путног појаса или минимум 3,0 m од ивице пружног појаса. Одмах по постављању заштитних цеви прописно затрпати темељне јаме и радне ровове са обе стране пута (и индустријске пруге). Земљишни и заштитни појас морају да се доведу у првобитно стање, а места продора видно и трајно обележе одговарајућим белегама по ивици путног појаса.

У случају изградње и евентуалне реконструкције јавног пута или других радова на заштити конструкције или повећању безбедности саобраћаја, ако се не могу изводити без измештања каблова, цевоводе благовремено изместити, односно прилагодити новим условима.

Укрштање трасе, односно прелаз преко сталних и повремених водотока извести управно на водоток.

Прелаз преко водотока извести испод дна корита на дубини од 1,5 m код нерегулисаних, односно 1,0 m код регулисаних водотока. На местима где постоје заштитни насипи поред корита реке извршити механичко утискивање заштитне цеви испод трупа насипа без прекопавања истих.

Уколико се прелаз планира ваздушно, предвидети посебну носећу конструкцију или испитивањем и прорачунима доказати могућност качења свих или неког од цевовода за постојеће конструкције (плочасти или цевасти пропусти код саобраћајница).

Током уградње - полагања заштитне цеви не сме се смањивати протицајни профил водотока, реметити нормалан проток, погоршати постојећи режим вода, нити наносити штета и оштећење обалама и водним објектима.

Траса се укршта са другим високонапонским и нисконапонским кабловским и ваздушним електроенергетским водовима, односно води паралелно са њима. У планском обухвату постоје објекти преносне мреже.

Радове на траси треба изводити уз прибављену сагласност и у сарадњи са надлежним електродистрибутивним предузећима ради заједничког одређивања електроенергетских водова и њиховог обезбеђивања, уз поштовање записника о усклађивању комуналних инфраструктура и прописа и препорука оператора дистрибутивног система.

Трасу пројектовати уз примену свих заштитних мера да би се обезбедили постојећи електроенергетски ваздушни и кабловски водови у погледу укрштања односно паралелног вођења, сходно важећим техничким прописима и препорукама и то:

Укрштање са електроенергетским кабловима изводи се под углом од 90º; дубина полагања друге инфраструктуре у заштитној цеви мора да буде већа од дубине положених електроенергетских кабловских водова. Вертикална удаљеност на месту укрштања мора бити 0,3 - 0,5 m. Места укрштања обезбедити увлачењем у заштитне цеви. Паралелно вођење трасе са подземним електроенергетским кабловима напона до 10 kV дозвољено је на минималном растојању од 0,5 m, а преко те вредности на минималном растојању од 1,0 m.

На деловима где се траса поставља паралелно са постојећим електроенергетским кабловским водом, ископ рова вршити искључиво ручно, уз максималну опрезност.

- Услови за водовод и канализацију су:

- радови на полагању трасе могу отпочети само уз писмену сагласност и претходно обезбеђен надзор представника овлашћеног јавног комуналног предузећа, с обзиром на могућност да се на траси налазе водоводне цеви које нису документацијски евидентиране и након обележавања места укрштања;

- приликом копања рова за трасу, откопавање вршити ручно до песка или до цеви, па након сагледавања стварног стања предузети заштиту цеви, за њено евентуално поткопавање, а по посебним условима надлежног јавног комуналног предузећа;

- евентуално измештање водоводних цеви може се вршити само по одобрењу и према посебним условима надлежног комуналног предузећа;

- укрштање се може извести на минимално 8 m од шахти;

- при извођењу радова на ископу и полагању цевовода у зони магистралног цевовода водоснабдевања није дозвољен приступ тешкој механизацији.

- Услови за осталу комуналну инфраструктуру су:

- траса се, нарочито у насељеним зонама, укршта са објектима и мрежом комуналне инфраструктуре;

- укрштање са мрежом комуналне инфраструктуре вршити, по правилу, под углом од 90º, са вертикалним растојањем од 0,5 m;

- за паралелно вођење трасе са осталим комуналним инфраструктурним објектима, одстојање оса трасе не треба да је мање од 1,0 m, уколико посебним условима није другачије назначено.

Скица 9:  Карактеристични изглед рова за полагање енергетског и телекомуникационог кабла

- 11.5.3.3. Правила уређења и правила грађења за пумпну станицу за подизање притиска на к.п. бр. 766/2, КО Ћириковац

Пумпна станица за подизање притиска (у даљем тексту: ПСП) је објекат потребан за надокнаду хидрауличког пада притиска у цевној мрежи система даљинског грејања Пожаревца и околних насеља (Костолац село, Костолац град, Петка, Кленовник и Ћириковац). Тренутно се проток грејног флуида у систему даљинског грејања Пожаревца и околних насеља обезбеђује циркулационим пумпама у иземњивачко-пумпној станици (ИПС) у ТЕ-КО „А” у Костолцу и то са две од три уграђене циркулационе пумпе. Капацитет ових циркулационих пумпи у збиру је око 3000 m3/h. За сада су у погону две циркулационе пумпе у паралелном раду са капацитетом око 2000 m3/h од којих Пожаревцу припада 1150 m3/h. Електромотори ових циркулационих пумпи су изведени на 6 kV, а електрична снага је 500 kW, а нису регулисани и раде каскадно.

Размењивачи топлоте, цевни систем и арматура, у систему даљинског грејања Пожаревца и околних насеља, су називног притиска 16 bar. При коначном протоку од 3.000 m3/h, пад притиска у мрежи, од извора до Пожаревца и назад до извора (Костолац – Пожаревац - Костолац), износи 48 bar. С обзиром на називни притисак система, није могуће овај пад притиска надокнадити на једном месту централно, већ је потребно надокнаду изгубљеног притиска остварити дислоцирано на мрежи. За те потребе треба изградити ПСП на десетом километру од Костолца, на улазу у Пожаревац, на граници Пожаревца и Ћириковца код трафо станице „Пожаревац 1”.

ПСП чине машинска опрема, циркулационе пумпе и цевоводи, електро напајање и управљање. ПСП је потребно снабдети електро напајањем и то из два извора са 35 kV далековода и трафостаницом на 6 kV и 0,4 kV. За смештај предметне опреме потребно је изградити грађевинске објекте потребних габарита која је дефинисана за ову. Локација ПСП је дефинисана према паду притиска и близини извора електро напајања. За све објекте на парцели потребно је изградити и приступне саобраћајнице интерног карактера са површинама за маневрисање и паркирање возила. Препоручује се да појединачни објекти буду изграђени као монтажно – демонтажни. Тежити једноставнијој занатској обради.

Диспозиција појединачних објеката и уређених платоа, складишних и манипулативних, условљена је технолошким захтевима и потребним интерним комуникацијама, али уз неопходно поштовање следећих захтева: растојања појединачних зграда не смеју бити мања од најнижих критеријума за очекиване ефекте (рушење, пожар); посебну пажњу обратити на безбедносне појасе између објеката којима се спречава ширење пожара; и приступ објектима са саобраћајница не сме бити спречен надстрешницама и другим препрекама.

Траса вреловода Костолац - Пожаревац је ивицом предметне парцеле. Вреловод ће бити уклопљен у објекат ПСП. У коридору надземног вреловода, на прописаном растојању и уз сагласност ЈКП у одговарајућем рову полаже се прикључни електровод у систему Соларне електране „Петка”.

- 12. Измене и допуне правила уређења и правила грађења које се односе на заштиту од подземних вода и пратеће инфраструктурне објекте

- 12.1. Уводне напомене

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”, број 101/15), као и другим документима стратешког, развојног и програмског карактера на корпоративном, секторском до националног нивоа, предвиђена је као приоритетна активност изградња нових термоенергетских капацитета на угаљ снаге 700 МW до 2025. године, од чега изградња блока Б3 у ТЕ „Костолац” снаге 350 MW до 2020. године. Електроенергетска, али и укупна енергетска безбедност земље обезбеђује се и модернизацијом ревитализацијом и еколошким унапређењем термоенергетских блокова снаге преко 300 МW, ТЕ „Костолац” Б1 и Б2 (усклађивање са Директивом о великим ложиштима у претходном периоду од 2014. године као ПК.2 Прва фаза пакет пројекта Костолац Б, за шта је плански основ обезбеђен у Просторном плану; отварање друге фазе реализације Пакета пројеката започето потписивањем уговора о зајму за кредит.) и функционисањем, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање, Прилог 1. Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16) термоенергетских блокова снаге испод 300 МW (Костолац А1 и А2), чије је укидање  предвиђено за период од 2018. до 2024. године.

С тим у вези као приоритетна активност у Костолачком угљеном басену реализоваће се проширење капацитета на површинском копу „Дрмно”, односно постепено повећавање производње угља за достизање капацитета од 12 милиона тона угља годишње, уз завршетак инвестиционих активности из претходног периода за капацитет од девет милиона тона угља годишње. Дугорочније гледано, предвиђа се активирање производње на другим површинским коповима (Ћириковац, западни део костолачког басена).

- 12.2.  Кратак приказ постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења

Завршетком инвестиционе изградње копа Дрмно на 9 x 106 t угља годишње као и повећањем на 12 x 106  t угља годишње, омогућава се сигурно снабдевање постојећих термоенергетских блокова ТЕ Костолац А и Костолац Б укупне инсталисане снаге 1007 МW, као и снабдевање будуће термоелектране ТЕ Костолац Б3 снаге 350 МW угљем просечног квалитета 9800 kJ/kg, током читавог пројектованог експлоатационог века термоенергетских капацитета, усклађеног са Националним планом за смањење емисија.

Површински коп „Дрмно” је једини активни коп у Костолачком угљеном басену у његовом источном делу. Коначна контура површинског копа је одређена на основу следећих ограничења просторног карактера:

- положај објеката ТЕ „Костолац Б” и археолошког налазишта Виминацијум (Одлука о утврђивању локалитета Виминацијум у атару села Стари Костолац за археолошко налазиште, „Службени гласник РС”, број 102/09);

- уређено корито реке Млаве;

- река Дунав, односно успостављање заштитног појаса ширине 500 - 700 m од њене обале у којој зони је предвиђено уређење саобраћајног коридора државног значаја у постпланском периоду;

- источна граница је одређена на терену (идући од севера ка југу) остављањем заштитног појаса шумских и пољопривредних површина минималне ширине 800 m до границе грађевинског подручја насеља Кличевац;

- на  југу граница исклињења угљеног слоја односно граница билансних резерви.

У условима повећања капацитета производње угља неопходно је сукцесивно заузимање земљишта за потребе рударских активности основних и пратећих, с тим што фронт радова на угљу и откривци неће напредовати на овим површинама до 2030. године, у правцу севера на простор до коначне контуре копа.

Површине намењене овим активностима претежно су пољопривредно земљиште испресецано мелиоративним и заштитним каналима. У мањој мери присутне су шуме пољског јасена и вештачки подигнуте састојине топола (око 48 ha укупно) основне намене: производња техничког дрвета. Овим шумама газдује ЈП „Србијашуме”, Београд, ШГ „Северни Кучај” – Кучево, преко ШУ „Пожаревац”. Газдинска јединица „Острво” (на територији града Пожаревца 2023,32 ha), којој припадају ове шуме, налази се у попису шума и шумског земљишта у оквиру Севернокучајског шумског подручја, припада Браничевском округу и шумској области Источна Србија. Према одредбама Закона о шумама и Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог извођачког плана газдовања приватним шумама („Службени гласник РС”, бр. 122/03 и 145/14 – др. правилник) израђена је и у примени „Основа газдовања шумама за ГЈ „Острво” (2018 - 2027)”, Биро за планирање и пројектовање у шумарству Београд, 2017. Што се унутрашње отворености тиче, јавни примарни камионски пут са коловозном конструкцијом Кличевац - Дунав је изван границе просторне целине.

Газдинска јединица „Острво” је у саставу ловишта „Храстовача” укупне површине 3114,00 ha, установљеног Решењем о установљењу ловишта „Храстовачаˮ („Службени гласник РС”, бр. 21/94 и 11/95) - решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 324 - 02 - 283/1-93-06  и исправка решења о установљењу бр. 234-02-00381/1-93-06. На основу података и увида на терену (бројно стање дивљачи на основу пролећног бројања 2017. године) у актуелној основи газдовања шумама (ОГШ) констатује се да је број дивљачи незнатан. За ово ловиште урађена је Ловна основа са важношћу до 31. марта 2019. На правцу развоја планираних рударских активности су и објекти пољопривредног комбината „Храстовача”, земљиште којим управља ЈП „Србијашуме”.

Границом просторне целине обухваћено је око 842 ha територије града Пожаревца на подручју ГО Костолац, КО Костолац село и то  целе к п. бр. 730, 731, 732, 774, 779 и 785, као и обухваћени делови катастарских парцела к.п. бр. 780, 781, 783, 775, 773, 771/2, 771/4, 770, 739, 742, 729, 728, 727, 726, 724 и 723. Граница је утврђена као непрекинута линија са западне стране по граници Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум („Службени гласник РС”, број 14/15)  (А1 – А2 и А6 –А7), са северне стране иза коначне контуре копа са ободном саобраћајницом и водонепропусним екраном по обиму копа (А7 – А28), са источне стране по линији између тачака А28 и А30 и са јужне стране по граници просторне целине Комплекс површински коп Дрмно – стање 2022. године за коју су правила уређења и правила грађења утврђена у Просторном плану (А39 до почетне тачке). Између тачака А2 и А6 граница просторне целине обухвата I фазу измештања Дунавца. У другој фази измештања  између тачака А7 и А34 формира се нови улив Дунавца у заштитни канал (4 -5).

- 12.3. Планирана намена простора

На обухваћеним површинама планирани су рударски радови и извођење рударских објеката у технолошком процесу и објеката рударске техничке инфраструктуре, пре свега заштита копа од површинских и подземних вода, успостављање нових локација пратећих објеката и помоћних техничких система и изградња нових електроенергетских објеката од којих је најзначајнији ТС „Рудник 5” (110/6 kV, 2x16 MVA) са коридором далековода напонског нивоа 110 kV ТС „Рудник 3” - ТС „Рудник 5”. До коначног затварања површинског копа (оквирно око 2052. године) површине ће се сукцесивно заузимати у постпланском периоду ради померања фронта рударских радова на угљу и откривци и одлагању јаловине у унутрашње одлагалиште, све уз његову континуирану рекултивацију.

Детаљне намене у простору се успостављају према решењима из студијске и пројектне документација за радове и објекте, а која се израђује према Закону о рударству и геолошким истраживањима и у складу са одговарајућим дозволама које издаје Министарство рударства и енергетике. С обзиром на то да је комплекс површинског копа динамична целина, детаљне намене се перманентно мењају у складу са динамиком померања фронта откопа.

На основу стручних сагледавања датих кроз студијску и програмску документацију за ПК „Дрмно” и других података достављених од стране стручних служби ТЕ-КО издвојене су, као приоритетне, активности које ће се до 2030. године одвијати у оквиру ове просторне целине и просторне целине Комплекс ПК Дрмно – стање 2022. године.

У периоду 2018-2030. године континуирано у обе целине одвијаће се следеће рударске активности:

- истражни геолошки радови;

- решавање имовинских односа за потребе напредовања рударских радова и инвестиционих објеката;

- израда приступних саобраћајница;

- рекултивација деградираних површина на унутрашњем одагалишту ПК „Дрмно”;

- обебеђивање простора за одлагање гипса у унутрашњем простору одлагалишта ПК „Дрмно”;

- одлагање пепела и шљаке  у простору унутрашњег одлагалишта ПК „Дрмно”;

- израда главних и попречних дренажних канала у подини угља за дренирање унутрашњег одлагалишта.

Друге приоритетне активности представљају следећи радови:

- израда трафостаница ТС Рудник 4 и ТС Рудник 5 и далековода напонског нивоа 110 kV за напајање ових трафостаница, 2018. и 2019. године;

- израда водонепропусног екрана  2018 – 2025. године са измештањем дела заштитних канала у приобаљу Дунава (4-5 и 4-3);

- израда западног гравитационог цевовода (у даљем тексту: ЗГЦ),  2018 – 2020. године;

- продужетак новоизрађеног корита Дунавца од канала К-1 до канала К- 4-5, II фаза 2020-2025. године;

- израда линија бунара: LC-XVI, LC-XVII, LC-XVIII, LC-XIX, LC-XX, LC-XXI,  LC-XXII и LC -XXIII  2018- 2030;

- израда ободних линија бунара по контури копа (ŠLA,LC XI’- наставак са источне и западне стране копа) 2020 – 2022. године;

- израда цевовода од водосабирника у старом кориту реке Млаве до шахти ЗГЦ, 2019. године;

- израда саобраћајнице  по контури копа Дрмно  2019 – 2020. године;

- измештање  постојећег контејнерског насеља Дрмно (запад) према северу, пратећи  динамику развоја копа 2020 – 2021. године;

- израда новог спојног канала К-4-3 у оквиру друге фазе  са источне стране копа 2021. године;

- измештање пољопривредне економије ПП „Храстовача”, 2022- 2024. године;

- измештање постојећег  контејнерског насеља (исток) напред према Дунаву, пратећи динамику развоја копа  2025 -2026. године.

- 12.4. Правила уређења и правила грађења

Обухваћене површине се уређују као јавне површине намењене рударским активностима од јавног интереса, тако да се за непокретности унутар границе просторне целине може утврдити јавни интерес за експропријацију и јавни интерес за административни пренос.

Одредбама Закона о шумама, када то захтева јавни интерес утврђен посебним законом или актом Владе, промена намене шума и шумског земљишта се врши без накнаде. Промена намене шума и шумског земљишта према члану 10. став 1. тачка 6)  Закона о шумама могућа је и само на основу сагласности надлежног министарства ради експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ha, али уз накнаду у висини петоструке вредности шуме чија намена се мења. Уз захтев за давање сагласности за пренамену подноси се у овом случају пројекат рекултивације.

По граници ове просторне целине успоставља се основна регулација, односно раздвајање површина намењених рударским активностима од јавног интереса и других намена у суседном подручју.

С обзиром на то да ПК „Дрмно” у техничком и организационом смислу функционише као повезани и јединствен целовити комплекс и да се појединачне активности одвијају истовремено у обе целине, правила уређења и правила грађења (укључујући и правила парцелације и препарцелације) која су већ утврђена у Просторном плану за овај површински коп, унутрашње одлагалиште и за појединачне објекте и инфраструктурне коридоре за које се успостављају унутрашње регулације, важе и за уређење и грађење у овој просторној целини.

На површинском копу „Дрмно”, за експлоатационо одводњавање кровинских наслага угља и заштиту од прилива подземних вода у радно подручје копа, предвиђени су објекти одводњавања - дренажни бунари, дренажни канали, одводни цевоводи и водонепропусни екран. Бунари су лоцирани као линијске бараже око граница површинског копа и испред откопног фронта.

Систем заштите од подземних вода на површинском копу Дрмно је комбинованог типа, односно састоји се из дренажних бунара, водонепропусног екрана, етажних канала, водосабирника и  пумпних станица. Основу чине бараже бунара које су постављене по контурама експлоатационог поља. На југу је урађен водонепропусни екран у дужини од око 2.625 m.

Бунари дренирају све водоносне хоризонте у повлати III угљеног слоја са задатком обарања нивоа подземних вода, тако да висина процуривања воде буде максимално 1 m од повлате угља у профилу откопавања. Бараже бунара по ободу површинског копа су сталне, док су бараже управне на правац напредовања фронта радова привременог карактера.

Бараже бунара се састоје из једне или две линије. Растојање између баража „Ц” линија износи око 500 m, док растојања између две линије у баражи бунара износи око 50 m. Бунари у линији су удаљени један од другог од 70 до 150 m. Дубине бунара се крећу од 32 до 145 m, у зависности од локације. Дубине расту идући према северозападу. Сви бунари су рађени као савршени, до дубине од 6 до 10 m унутар III угљеног слоја. Испумпане воде из система заштите површинског копа Дрмно од подземних и површинских вода одводе се ван подручја површинског копа, у коначне реципијенте (Млава, Дунав). За заштиту унутрашњег одлагалишта од подземних вода постављају се на југозападу бараже бунара, екран на југу и југоистоку и бунари на истоку. Потребно је да буду увек у раду.

С обзиром на то да ће рударским радовима током 2018. године у потпуности бити пресечено корито Дунавца, било је потребно израдити нови део корита који ће се спојити са Каналом 4-1 испред рударских радова на северној страни. Усвојено је техничко решење одводњавања приобаља Дунава (према Техничком рударском пројекту одвођења вода по западној граници ПК Дрмно са имплементацијом одвођења вода у нови део Дунавца, Terragold&CО д.о.о. Београд, 2016),  где се предвиђа нови спојни канал 4 (ново корито Дунавца са заштитним насипом) између некадашњег Дунавца који се преграђује земљаном водонепропусном преградом по целој дужини некадашње уређене инундације и постојећег канала 4-1 у I фази, а касније у II (коначној) фази продужење канала Нови спојни 4 до канала 4-5. Минимална ширина профила канала са заштитним насипом је 35 m. Напредовањем фронта рударских радова површинског копа Дрмно на север, током 2018. године, пресецањем Дунавца, стварају се технички услови за преусмеравање вода у систем постојећих дренажних канала који гравитирају црпној станици Завојска.

Од места пресецања, Дунавац ће изгубити садашњу улогу реципијента вода са нижих делова крајњег западног дела терена поред  регулисаног корита Млаве и северозападног дела подручја  на  ушћу  регулисаног  корита  Млаве у Дунав  и  делом  поред  Дунава.  Концепција  одводњавања површинског копа Дрмно у алувијалном делу подручја предвиђа израду екрана као меру заштите копа од вода из алувијалног водоносног слоја. Ово техничко решење захтева реконструкцију постојећих дренажних канала за заштиту од високих нивоа  подземних  вода.  На  овај  начин  би  се  избегла  превлаженост  нижих  делова  терена између контуре површинског копа Дрмно, Млаве и Дунава.

Водонепропусни екран се сукцесивно гради по источној, западној и коначној северној контури копа ради спречавања продирања провирних вода из водотока и њихових алувиона у простор копа. Екран се изводи као бетонски, могуће уз додатак бентонитских смеша за формирање инјекционе завесе. Ширина канала је 0,8 m односно 1,0 m, а дубина променљива по деоницама од 14,8 – 54,50 m. Према прогнозним прорачунима изградњом екрана умањује се продор воде у радилиште у обиму од око 50%, с тим што нема утицаја на хидрауличке и хидродинамичке услове на суседним деловима подручја, а тиме и на обарање нивоа подземне воде и евентуална слегања тла у вези са тим.

ТС „Рудник 5” је трансформаторска станица са спољним класичним постројењем са пет поља и једним системом сабирница, трансформацијом 110/6 kV, 2x16 MVA са 6 kV-ним унутрашњим постројењем, преко 110 kV далековода дужине око 3 km прикључена на ТС „Рудник 3”.  Посебно припремљен и испланиран плато површине око 33 а уређује се као ограђена и осветљена локација за изградњу објекта са просторијом за смештај посаде. Предвиђено је прикључење на систем даљинског управљања.

- 12.4.1. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, рекултивације, животне средине и живота и здравља људи

Основни ризици у вези са планираним активностима односе се на стабилност унутрашњег одлагалишта, реализацију система одводњавања (при чему се има у виду стање након великих поплава из 2014. године) и мали, али увек присутни ризик од техничких акцидената, укључујући удесне ситуације у вези са присутним моторним уљем и искоришћеном амбалажом до предаје овлашћеном купцу – оператеру. У вези са посипањем  сољу берми и интерних путева у условима јаког снега и кише треба предвидети одговарајући квалитет материјала одводних цевовода и потребна узорковања на местима испуштања у коначни реципијент.

За појединачне објекте и активности планиране унутар границе просторне целине, у складу са Водним условима бр. 325-05-00560/2017-07 издатим 15. новембра 2017. године од стране Републичке дирекције  за воде, а које могу утицати на водни режим, потребно је исходовати водна акта у посебном поступку.

Доследном применом стандарда квалитета и стандарда у управљању ризицима по животну средину,  ови и други могући утицаји ће се ставити под контролу.

С тога је неопходно успостављање програма интегрисаног управљања заштитом животне средине на простору, за сада источног дела Костолачког басена, у погледу заштите вода, заштите земљишта, заштите ваздуха, управљања рударским отпадом и мониторинга животне средине. У програм укључити праћење стања здравља становништа у окружењу, односно подршку одговарајућим програмима на локалном и регионалном нивоу. За потребе израде програма утврдити нулто стање и тако дефинисати зону утицаја површинског копа.

Треба водити рачуна о кумулативном утицају термоенергетских објеката.

Угрожавање животне средине је могуће услед емитовања и присуства буке, али треба имати у виду да интензитет емитоване буке знатно и релативно брзо опада са повећањем растојања од извора буке (од 80 dB на извору буке до чак 5 dB на 500 m од копа). Бука потиче од рударских активности на копу. Највећи утицај на емисије буке дају: роторни багери за откривку и угаљ, тракасти транспортери откривке и угља, системи за одлагање откривке, помоћна механизација и станице за утовар угља. Са друге стране, емисије буке су сталне, пошто рудници раде 24 часа дневно, укључујући дане викенда и државних празника, па дуготрајно излагање и нижим нивоима буке може довести до неуролошких и кардиоваскуларних сметњи код запослених, мада не постоје поуздани докази за случај преношење буке из радне у животну средину. Потребно је предвидети мерење нивоа буке у зони утицаја површинских копова за потребе мониторинга животне средине.

Иако мањег значаја, неки од психолошко-афективних утицаја, као што је осветљеност или промена пејзажних карактеристика, могу изазвати негативне последице по становништво у окружењу површинских копова.

Рудничке прашине, које настају експлоатацијом и прерадом угља и спадају у индустријске прашине, под одређеним условима (ветар, влажност, атмосферски притисак) из радне средине лако доспевају у окружење, а у атмосфери издвојене као тзв. индустријски аеросоли негативно утичу на развој биљног и животињског света  и здравље људи.  Поред дејства изазваног удисањем, прашине могу деловати на човечији организам преко коже. Негативно се одражавају на дисајне путеве (антракоза и друге физиолошке промене на плућима изазване угљеном прашином) и слузокожу уста, очију и носа. Изазивају алергије и затварање пора на кожи. Тврде минералне прашине имају абразионо дејство на зубе и десни. С обзиром на конфигурацију и удаљеност могућих рецептора не очекује се овај утицај.

Приликом откривања угља постоји опасност од пожарних гасова издвојених у ваздушну средину, с обзиром на то да се примењују машине великих инсталисаних снага, а транспорт јаловине се обавља гуменим тракама великих дужина.

У завршној фази, планирани развој копа „Дрмно” једним делом захвата подручје дефинисано „Емералд мрежом”. Друга подручја од значаја за заштиту природе (IBА подручја - зона Дубовац – Рам; Рамсарско подручје „Лабудово окно” и PBA подручје у зони заштите Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара”) налазе се изван границе просторне целине и изван коначне контуре копа.

С обзиром на законске оквире и Националну стратегију за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију („Службени гласник РС”, број 80/11) и Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС”, број 33/12) потребно je доследно спроводити услове и захтеве Завода за заштиту природе Србије.

- 13. Правила уређења и правила грађења за приступну саобраћајницу до робног пристаништа

- 13.1.  Полазне основе

За потребе успостављања саобраћајног прикључка лучког подручја, односно робног пристаништа „Костолац” које ће ЈП ЕПС, Огранак ТЕ-КО „Костолац” користити за своје потребе, у фази грађења и експлоатације, као и успостављања саобраћајне и повезаности комуналном инфраструктуром насеља „Канал” и постојећих и планираних објеката на обали и у приобаљу Дунава, неопходно је као приоритетну активност пре отварања радова на изградњи и уређењу робног пристаништа реализовати грађевинске и друге радове на изградњи приступне саобраћајнице.

Ради изградње приступне саобраћајнице према овим правилима уређења и правилима грађења успоставља се коридор за измештање оног дела Улице кнеза Лазара који се заузима за потребе изградње и уређења робног пристаништа. Коридор се успоставља делимично кроз потцелину (2) просторне целине 4. Комплекс ТЕ „Костолац А” са робним пристаништем, а делом по њеној западној граници. Са измештањем градске саобраћајнице из лучког подручја, измешта се и припадајућа комунална инфраструктура и кабловски електродистрибутивни развод.

Током радова на изградњи робног пристаништа (изградња кејских конструкција од челичних талпи, нивелација, односно насипање песком и ископ виших делова терена, изградња супраструктуре, постављање претоварне опреме, уређаја и др), Улица кнеза Лазара на делу од раскрснице са Улицом Николе Тесле до измештеног дела саобраћајнице, користиће се као саобраћајна веза градилишта са мрежом јавних саобраћајница, а даље, по измештеном делу трасе користиће се за саобраћајну и транспортну комуникацију између источног и западног дела градилишта раздвојеног водном површином Дунавца. Ови саобраћајни и транспортни захтеви су привременог карактера, а биће регулисани путем успостављања привременог режима саобраћаја и привремене саобраћајне сигнализације, према одговарајућем елаборату – пројекту саобраћајне безбедности, на начин који се усагласи са имаоцем јавних овлашћења на управљању улицама у ГО Костолац и месно надлежним органом саобраћајне полиције.

На  деоници  Улице  кнеза  Лазара,  дужине  око 320 m, од раскрснице са Улицом Никола Тесла до деонице улице по измештеној траси, неопходно је предвидети радове на појачаном одржавању,  с обзиром на захтеве друмског транспорта пристанишних терета, укључујући и непосредне градилишне потребе. Финансирање ових радова регулисаће се у складу са одговарајућим законима.

- 13.2. Просторни обухват и планирана намена простора

Овим правилима уређења и правилима грађења обухваћено је 0,48 ha површине изван грађевинског подручја градске општине Костолац, на територији града Пожаревца и то: целе катастарске парцеле 340/2 и 342/3; и делови катастарских парцела 333/5, 334/1, 338/1, 342/1, 343/1, 374, 2385 и 2390/3.

Обухваћене површине су у јавној својини и користе се за различите потребе у систему ЈП ЕПС (ТЕ-КО) или су у општој употреби као делови улица (Улица Десанке Максимовић, Улица кнеза Лазара).

Успоставиће се нова јавна намена обухваћених површина: за изградњу дела Улице кнеза Лазара по измештеној траси, односно уређење коридора за измештање дела улице и припадајућих дистрибутивних мрежа у обухвату граничне линије са следећим описом: од тачке К1 је по спољној граници к.п. бр. 333/1; између тачака К2 и К3’ је по спољној граници к.п. бр. 340/1; између тачака К3’ и К3 је по спољној граници к.п. бр. 333/5; сече к.п. бр. 2390/3 по линији између тачака К3 и К4, а затим је по спољној граници к.п. бр. 394; по правој линији између тачака К5 и К6 сече к.п. бр. 394, а потом по линији између тачака К6 до К12 сече к.п. бр. 2385; по линији између тачака К12 и К13 је по спољној граници к.п. бр. 374, затим по линији између тачака К13 и К14 је по спољној граници к.п. бр. 344, а даље сече к.п. бр. 343/1 до К17; по правој линији између тачака К17 и К18 сече к.п. бр 342/1 и 338/1, затим по линији од К18 до К20 сече к.п. бр 334/1, а потом мења правац и сече к.п.бр. 2390/1 (све КО Костолац град) до почетне тачке.

За катастарске парцеле, целе или делове, у планском обухвату може се утврдити јавни интерес за административни пренос.

Са обухваћених површина, у оквиру припреме за грађење, уклониће се (изместити) део трасе пепеловода на високим ослонцима, извршиће се рашчишћавање, што подразумева уклањање растиња и рушење постојећих коловоза, као и радови на нивелационој припреми терена.

Нова саобраћајница се гради, односно предвиђа се њено појачано одржавање, као наставак Улице кнеза Лазара по приближно постојећој траси, од укрштања са границом просторне целине Комплекс ТЕ „Костолац А” са робним пристаништем (стационажа km 0 + 000) до прикључка локације робног пристаништа и даље по земљишном појасу Улице Десанке Максимовић, од некадашње раскрснице, по измештеној траси све дуж границе лучког подручја. На стационажи km 0 + 190, напушта уличну трасу, скреће у правцу запада и излази из просторне целине укрштајући се са њеном границом на стационажи km 0 + 220,20. Даље измештена саобраћајница прати границу лучког подручја до враћања на трасу Улице кнеза Лазара и кратко кроз земљишни појас ове улице стиже до уклапања у постојећи профил Улице кнеза Лазара на стационажи km 0 + 386,78.

- 13.3.  Правила уређења и правила грађења

За потребе изградње приступне саобраћајнице, односно измештања Улице кнеза Лазара са припадајућом инфраструктуром, формира се коридор који се уређује као јавна саобраћајна површина, тако да се по граничним линијама коридора између тачака К1, К2 , К3′ и К3, односно К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11, К12, К13, К14, К15, К16, К17, К18, К19 и К20 успоставља урбанистичка регулација саобраћајнице - улице.

Из делова катастарских парцела према пројекту парцелације и препарцелације који садржи пројект геодетског обележавања, формираће се нова грађевинска парцела (земљишни појас саобраћајнице) и увести у евиденцију непокретности према стварној надлежности на управљању. Нова парцела се формира ради изградње и коришћења новог дела градске улице, као добра у општој употреби у јавној својини и на начин прописан законом, односно одлуком органа локалне самоуправе коме ће се ово земљиште и објекат дати на управљање. С обзиром на то да је земљиште у јавној својини, претходно ће се извршити померање границе суседних парцела у својини Републике Србије по граничној линији коридора  К4 – К20.

У регулацији саобраћајнице, односно у коридору за измештање саобраћајнице изместиће се или положити нови водови дистрибутивне мреже (комунална инфраструктура), која представља добро у општој употреби.

Планирана приступна саобраћајница је градска саобраћајница – улица II реда, тако да се сви пројектни параметри утврђују за рачунску брзину од 40 km/h.

На делу измештене трасе, ширина улице је 8,50 m. Попречни профил овог дела садржи коловоз ширине 2 x 3,00 m, једнострану пешачку стазу ширине 1,50 m најпре са леве стране, а затим са десне стране у правцу раста стационаже и обостране банкине ширине 0,50 m. Косине насипа и усека се изводе у нагибу 1:2, што одговара геотехничким условима терена. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2,5 % и он заједно са подужним нагибом формира резултујући нагиб којим се обезбеђује одвођење воде са коловоза. У хоризонталним  кривинама попречни нагиб износи 2,5-4,0 %, а витоперење коловозне плоче врши се око унутрашње ивице коловоза. Попречни нагиб тротоара износи 2,0 % и усмерен је ка коловозу.

Све коловозне површине и тротоари оивичене су бетонским ивичњацима на местима пешачких прелаза постављеним у обореном положају како би се омогућило несметано  кретање лица са инвалидитетом.

За одводњавање постељице у попречном нагибу од 4,0 % предвидети дренажне  ровове. Целом дужином трасе предвидети допунски ископ за постељицу, замену материјала и израду коловозне конструкције за тешко саобраћајно оптерећење.

Водоводна мрежа

Предвиђа се реконструкција водоводне мреже у склопу појачаног одржавања и то од прикључка на ПВЦ цевовод у Улици Николе Тесла до улаза у пристаниште у дужини од око 300 m. Предвиђа се и измештање постојећег цевовода у коловоз нове (измештене) саобраћајнице на 1 m од ивице коловоза, до прикључка на постојећи цевовод у Улици кнеза Лазара. Минимална дубина полагања цевовода од коте терена до темена цеви је 1,5 m. Измештени цевовод је полиетиленски ПЕ 100 СДР 17, пречника 160 mm. Цевовод се полаже у ров  ширине 0,8 m, на пешчану постељицу од 10 cm и затрпава песком до висине од 30 cm изнад темена цеви и сабија ручним набијачем до природне збијености.

Атмосферска канализација се изводи, с обзиром на то да у овом делу Костолца не постоји изграђена атмосферска канализација, као независан, затворен цевни канализациони систем  који се састоји из сливника, ревизионих шахтова, канализационих цевовода, хидродинамичког сепаратора за пречишћавање и армиранобетонских испуста са жабљим поклопцем пречишћене воде из источног крака у канал за евакуацију топле воде из ТЕ „Костолац А”, односно са изливом у Костолачки канал из западног крака цевовода. Цевовод  ПП DN315 се води по оси саобраћајнице. За  гравитациону  канализацију  предвиђене  су  коруговане  цеви од  полипропилена  (ПП СН8).

Измештање постојећих 10 kV и 0,4 kV електродистрибутивних водова предвидети у свему према техничким  условима оператора  дистрибутивног  система „ЕПС дистрибуција” д.о.о. Огранак Електродистрибуција Пожаревац.

Јавна расвета

Напајање јавне расвете вршиће се из разводног ормана расвете РОР, који се  налази на фасади новопројектоване трафостанице 10/0,4 kV у комплексу пристаништа. Стубови јавне расвете су челични конусни, и морају бити заштићени (споља и изнутра) од корозије врућим цинковањем и опремљени антивандал бравама, у свему према SRPS EN-40 и са атестом ISO-9001 и сертификатом CE. За трофазно напајање стубова са светиљкама  пројектовани су каблови типа XP00 4x25 mm, 1kV. Каблови се при преласку испод  саобраћајница штите постављањем у одговарајућу ПВЦ цев Ø110 mm. Напојни кабл се полаже у асфалтни тротоар на дубини од 0,8 m.

Измештање постојећих телекомуникационих инсталација

У непосредном окружењу налазе се постојећи IPAN Канал 2 као и оптички и бакарни каблови приступне мреже: приводни оптички кабл TOSM 03 (2x6) од рачвастог наставка на углу улица Никола Тесла и Кнеза Лазара до IPAN Канал 2; приводни оптички кабл TOSM 03 (2x6) који је положен од IPAN Канал 2 до IPAN Канал 1; бакарни ТК 59 150x4x0,4, ТК 59 75x4x0,4; ТК 59  200x4x0,4; и ТК 59 5x4x0,4.

- 13.4.  Општи и посебни услови и мере заштите културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи

Приликом пројектовања и грађења приступне саобраћајнице и током експлоатације, потребно је доследно спроводити прописане опште и посебне услове и мере заштите културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи и безбедности на раду, као и захтеве, мишљења и услове ималаца јавних овлашћења.

Са посебном пажњом треба регулисати питања саобраћајне безбедности и то:

- на местима уклапања измештене трасе у постојеће стање улице, због промене попречног профила  улице, односно сужења пута са обе стране (обележавање саобраћајним знаком и допунском таблом);

- у току грађења пристаништа одговарајућом регулацијом саобраћаја са мером краткотрајне обуставе јавног саобраћаја, као и успостављање обавезе одржавања путног профила, прања коловозне површине и уклањање нечистоћа расутих са радних машина и возила у транспорту;

- успостављање „зоне 30” или друге мере трајног ограничења брзине кретања возила.”

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-2142/2018

У Београду, 8. марта 2018. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

У складу са Уредбом о измени Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, број 93/15)

Одељци 1. до 10. Књига II

Координате дате у Просторном плану су оријентационе и захтевају проверу у одговарајућим пројектима парцелације.

Тачне вредности средњенапонског нивоа  (20-35 kV) дефинисаће се у оквиру пројекта  за грађевинску дозволу.

Фотонапонска електрана ће садржати одговарајући број група секција модула електране са одговарајућим бројем мегават станица (интегрисани склоп, који сачињавају фотонапонски инвертори, блок – трансформатор и његово разводно постројење односно ћелија, и који се налази у монтажној контејнерској трафостаници)  свака снаге 1,25 MW, у одговарајућим монтажним контејнерима. Како централни инвертори (мегаватне станице) имају могућност усклађивања снаге у оквиру префабриковане испоруке, њих треба димензионисати у наредној фази пројектовања сходно одабраном варијантом решењу.

Претходном студијом оправданости и генералним пројектом соларне екектране Средње костолачко острво, Нелт група доо, Београд, 2016 сугерисана  су варијантна  решења кроз три целине – А, Б и Ц што одговара формираним касатама за одлагање пепела , при чему Целина А обухвата све неопходне садржаје за фотонапонску електрану (производни део, сервисни део, управни и командни део, прикључни и приступни део) док целине Б и Ц не садрже прикључни и управни део, јер их могуће да се накнадно прикључе на целину А.

Студија оправданости са идејним пројектом изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца – A3-IDP-S1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ S1-6, PR/ЕPS-VPK/16, A3-IDP-S1 rev.1.0

Габаритне карактеристике генератора и површине за изградњу дате у идејном пројекту биће проверене и по потреби редефинисане током припреме за израду пројекта за грађевинску дозволу, што ће се нагласити приликом исходовања локацијских услова.

Избор варијанте прикључења сопствене потрошње, као и снага потрошње појединачног агрегата дате у идејном пројекту биће проврене и по потреби редефинисане током припреме за израду следећих нивоа техничке документације.

Код државних путева изван насељеног места ово растојање се уваћава на 3,0 m.

Студија Дугорочни програм експлоатације угља у угљоносним басенима ЕПС, Књига 2 Дугорочни програм развоја експлоатације угља у Костолачком угљоносном басену, Центар за површинску експлоатацију доо, Београд, Geoing Group doo, Beograd, 2016.

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу пакет пројекта Костолац-б, „Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 2/15.

у складу са Националним планом за смањење емисија, што значи да ће постројења бити третирана у групи, а не појединачно, уз поштовање одредница Директиве о великим ложиштима, Директиве о индустријским емисијама (IED), Закључака о најбољим доступним техникама (Best Available Techniques, BAT) за велика постројења за сагоревање (усвојени у ЕУ, 2017. године), на начин како је дефинисано Одлуком Министарског савета (2016.) о списку постројења које могу бити предмет ограниченог изузећа (“opt-out”), односно, могу наставити да раде највише 20000 сати после 1. јануара 2018. године, ако оператор одлучи да почне са овим режимом тог дана; уколико постројење достигне 20000 радних сати, оно мора бити затворено и пре 31. децембра 2023.

У протеклих десет година површина газдинске јединице се смањила за 1845,7 hа од чега је ЈП ЕПС корисник на површини од 1616,58 ha.

Савршени бунари су они код којих је водопријемни део бунара до водонепропусне подлоге издани.

Закон о јавној својини