Прилог 1

Претходна испитивања згуре за насипе, засипе и постељицу

| Својства материјала | Јединица мере | Тражена вредност | Методе испитивања |
| --- | --- | --- | --- |
| Употребљивост материјала: |  |  |  |
| - природна влажност | % | чл. 6. | SRPS EN ISO 17892-1 |
| - испитивање по Проктору: - садржај воде (влажност) - запреминска маса | % kN/m3 | чл. 6. | SRPS EN 13286-2 |
| - гранулометријски састав згуре | % | - | SRPS EN 933-1 |
| - хемијски састав |  | 6-13 | SRPS EN 12457-4 |
| - pH vrednost |  |  |  |
| - Gubitak žarenjem (LOI), | (%) | <10.00 |  |
| - Ostatak nakon isparavanja na - 1050C | mg/kg | <4000 |  |
| - Sulfati, SO4- | mg/kg | <1000 |  |
| - Hloridi, Cl- | mg/kg | <800 |  |
| - Flouridi, F- | mg/kg | <10 |  |
| - Olovo, Pb | mg/kg | <0.5 |  |
| - Kadmijum, Cd | mg/kg | <0.04 |  |
| - Bakar, Cu | mg/kg | <2 |  |
| - Cink, Zn | mg/kg | <4 |  |
| - Nikl, Ni | mg/kg | <0.4 |  |
| - Hrom ukupni, Cr | mg/kg | <0.5 |  |
| - Živa, Hg | mg/kg | <0.01 |  |
| - Arsen, As | mg/kg | <0.5 |  |
| - Antimon, Sb | mg/kg | <0.06 |  |
| - Barijum, Ba | mg/kg | <20 |  |
| - Molibden, Mo | mg/kg | <0.5 |  |
| - Selen, Se | mg/kg | <0.1 |  |
| - Indeks fenola | mg/kg | <1 |  |
| - Rastvorni organski ugljenik (DOC) | mg/kg | <500 |  |
| - PAHs (policiklični aromatični ugljovodonici) | mg/kg | <100 |  |
| - Mineralna ulja C10-C40 | mg/kg | <500 |  |
| - BTEX | mg/kg | <6 |  |
| - PCBs (kao Aroclor 1260) | mg/kg | <1 |  |