На основу члана 28. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и 101/05 - др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка и 101/07),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2013. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Општи план за одбрану од поплава за период од 2008. до 2013. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Мере које се морају предузети превентивно и у периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих), дужности, одговорности и овлашћења у погледу предузимања појединих радњи, начин осматрања и евидентирања хидролошких и других података, прогноза појава, обавештавања и други подаци утврђени су општим планом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: /2008

У Београду, 12. јуна 2008. године

ВЛАДА

|  | ПРЕДСЕДНИК Војислав Коштуница |
| --- | --- |

ОПШТИ ПЛАН

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2013. ГОДИНЕ

I.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед загушења ледом, организује се и спроводи на водним подручјима Републике Србије, у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и 101/05 - др. закон), Законом о заштити од елементарних непогода („Службени гласник СРС”, бр. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 - др. закон, 52/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон и 101/05 - др. закон), Законом о потврђивању конвенције између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ” - Међународни уговори, број 7/98), међудржавним споразумима о билатералној сарадњи, као и Општим планом за одбрану од поплава за период од 2008. до 2013. године (у даљем тексту: општи план) и годишњим оперативним планом одбране од поплава (у даљем тексту: оперативни план).

2. Општи план доноси се, у циљу заштите одређених подручја од поплава, за водотокове на којима постоје изграђени објекти за заштиту од штетног дејства вода, односно за водотокове који су уређени, као и за мелиорациона подручја на којима су изграђени заштитни системи за одводњавање (каналска мрежа и црпне станице).

II.	ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И РУКОВОЂЕЊЕ

1. Одбрану од поплава на водним подручјима организују и спроводе, на територији за коју је основано, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Београд, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад и Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, Београд (у даљем тесту: јавно водопривредно предузеће), у складу са Законом о водама, општим планом и оперативним планом, уз ангажовање Републичког хидрометеоролошког завода (у даљем тексту: Завод), предузећа којима је поверено одржавање заштитних објеката за одбрану од поплава и непосредно вршење послова на одбрани од поплава, а на мелиорационим подручјима и у сарадњи са власницима, односно корисницима земљишта за одвођење сувишних вода са пољопривредног земљишта, и са општинама за прихватање атмосферских вода изведених из насељених места, као и уз ангажовање других субјеката.

2. Одбраном од поплава у Републици Србији руководи главни руководилац одбране од поплава на основу овлашћења утврђених Законом о водама и општим планом. Старешина органа управе у саставу министарства надлежног за послове водопривреде је главни руководилац одбране од поплава по положају. Главни руководилац одбране од поплава има заменике и помоћнике.

3. Руководилац одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће је, по положају, директор тог предузећа. Директор јавног водопривредног предузећа је и заменик главног руководиоца одбране од поплава на територији за коју је то предузеће основано. Руководилац одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузећа има помоћника.

4. Одбраном од поплава од спољних вода и леда на водном подручју руководи руководилац одбране од поплава на водном подручју, који има заменика и помоћнике.

5. Одбраном од поплава од унутрашњих вода на водном подручју руководи руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју, који има заменика.

6. На сектору одбране од поплава, односно на техничкој деоници дуж водотока, одбраном од поплава од спољних вода непосредно руководи секторски, односно деонични руководилац. Секторски руководилац и деонични руководилац имају своје заменике.

7. На мелиорационом подручју одбраном од поплава од унутрашњих вода руководи руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју, који има заменика.

8. Заменици из тач. 4, 5, 6. и 7. овог поглавља замењују руководиоце у случају њихове одсутности, спречености и при вишесменском раду код спровођења одбране од поплава, са свим овлашћењима руководиоца којег замењују.

III.	ФАЗЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

1. Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед загушења ледом, организује се и спроводи, у зависности од степена опасности, према следећим фазама: редовна одбрана, ванредна одбрана и ванредно стање одбране од поплава.

2. Редовна одбрана од поплава од спољних вода проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. Током редовне одбране од поплава предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.

3. Ванредна одбрана од поплава од спољних вода проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. Током ванредне одбране од поплава се предузимају мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава.

4. На бујичним водотоковима, односно бујичним деловима водотокова, када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода. Током ванредне одбране од поплава на бујичним водотоковима предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања и упозоравања становништва на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима.

5. Одбрана од поплава од унутрашњих вода (редовна, ванредна) проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање, у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума (капацитет евакуационог објекта, испуњеност каналске мреже водом, засићеност земљишта и појаве снежног покривача и леда), који су дефинисани у оперативном плану. Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када утврђеним режимом није могуће одвести поплавне воде са мелиорационог подручја услед чега долази до изливања воде из канала и плављења земљишта.

6. Фазе одбране од леда (редовна, ванредна) утврђене су у оперативном плану по водотоковима, у зависности од стварања леда, процента покривености водене површине, услова покретања и нагомилавања леда.

7. Када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне критични водостај (водостај за који је заштитни систем димензионисан и изграђен) или критичну коту заштитног система (најнижа кота заштитног система), који су утврђени у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана,  а очекује се даљи пораст водостаја или нагомилавање леда и појава ледених баријера или када мере и радови предвиђени општим планом и оперативним планом не обезбеђују отклањање опасности од настајања поплава, главни руководилац одбране од поплава обавестиће министарство надлежно за послове водопривреде, ради хитног проглашења ванредног стања одбране од поплава.

IV. ПРЕВЕНТИВНИ РАДОВИ И МЕРЕ

У циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода одбране од поплава,  спроводе се превентивни радови и мере.

1. Министарство надлежно за послове водопривреде дужно је да:

1) припреми општи план;

2) донесе оперативни план за наредну годину до 30. новембра текуће године;

3) утврди нормативе за радове на редовном одржавању заштитних објеката и спровођењу одбране од поплава;

4) утврди стандардни садржај техничке документације за одбрану од поплава и техничких упутстава за рад у току спровођења одбране од поплава;

5) припреми методологију за дефинисање плавних зона (карте угрожености и карте ризика од поплава) и за израду плана управљања ризиком од поплава;

6) обезбеди координацију активности свих субјеката који учествују у одбрани од поплава;

7) врши управни надзор над законитошћу рада јавних водопривредних предузећа и предузећа која спроводе одбрану од поплава, над активностима везаним за одбрану од поплава.

2. Јавно водопривредно предузеће дужно је да:

1) до 1. октобра текуће године припреми елементе за доношење оперативног плана за наредну годину, односно ажурне податке о одговорним лицима и предузећима која спроводе мере и радове у одбрани од поплава, ажурне техничке податке о заштитним објектима, као и ажурне податке о критеријумима за увођење мера одбране од поплава;

2) доносе годишњи програм пословања у законом утврђеном року;

3) реализује годишњи програм пословања на заштити од вода извођењем радова на редовном и инвестиционом одржавању, санацији и реконструкцији постојећих и изградњи нових заштитних објеката, спровођењем одбране од поплава и леда, извођењем противерозионих грађевинских, биолошких и биотехничких радова и инвестиционог одржавањa постојећих противерозионих објеката, као и израдом техничке документације ради повећања степена заштите брањених подручја и сигурности одбране од поплава, вођењем катастара водопривредних објеката за заштиту од вода, вођењем водопривредног информационог система у области заштите од вода и извршавањем задатака из међудржавних споразума из области заштите од вода;

4) припреми елементе норматива за радове на редовном одржавању заштитних објеката и спровођењу одбране од поплава;

5) припреми елементе за стандардни садржај техничке документације за одбрану од поплава и техничких упутстава за рад у току спровођења одбране од поплава;

6) оформи и редовно иновира техничку документацију за одбрану од поплава и техничка упутства за рад у току спровођења одбране од поплава;

7) оформи и редовно иновира елаборате за редовно одржавање заштитних објеката;

8) дефинише плавне зоне (изради карте угрожености и карте ризика од поплава) и изради план управљања ризиком од поплава;

9) обезбеди потребну опремљеност људства, попуну магацина алатом, опремом и материјалом и функционалност средстава веза;

10) обезбеди учешће и координира превентивне активности свих субјеката у одбрани од поплава.

3. Завод је дужан да:

1) до 1. октобра текуће године припреми елементе за доношење оперативног плана за наредну годину, односно ажурне податке о хидролошким и метеоролошким станицама и пунктовима за осматрање ледених појава, као и ажурне податке о водомерима из критеријума за увођење мера одбране од поплава;

2) стално ради на развоју прогнозе наиласка поплавних таласа.

4. Извештај о стању и предлог радова на санацији заштитних објеката

1) секторски руководилац дужан је да најмање два пута годишње ван периода одбране од поплава, заједно са деоничним руководиоцима, изврши преглед заштитних објеката свог сектора и да о стању објеката поднесе писмени извештај руководиоцу одбране од поплава на водном подручју, најкасније до 15. септембра текуће године;

2) помоћник руководиоца одбране од поплава на водном подручју дужан је да најмање једном годишње, заједно са секторским и деоничним руководиоцима изврши преглед заштитних објеката и да руководиоцу одбране од поплава на водном подручју, поднесе писмени извештај о стању објеката са предлогом неопходних санационих радова, најкасније до 1. октобра текуће године;

3) руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју дужан је да најмање једном годишње изврши преглед објеката одбране на мелиорационом подручју и да руководиоцу одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју, поднесе писмени извештај о стању објеката са предлогом неопходних санационих радова, најкасније до 1. октобра текуће године;

4) руководиоци одбране од поплава од спољних и од унутрашњих вода на водном подручју, на основу извештаја из подтач. 1), 2) и 3) ове тачке и прегледа најугроженијих деоница заштитних објеката, подносе руководиоцу одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће, писмени извештај о стању објеката са предлогом неопходних санационих радова, најкасније до 15. октобра текуће године;

5) руководилац одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће подноси главном руководиоцу одбране од поплава писмени извештај о стању објеката и предлог свих потребних санација слабих места на постојећем заштитним објектима за одбрану од поплава са редоследом приоритета, најкасније до 31. октобра текуће године;

6) главни руководилац одбране од поплава доставља министарству надлежном за послове водопривреде предлог радова на санацији заштитних објеката до 30. новембра текуће године.

5. Одговорно лице за телекомуникационе везе дужно је да ажурно, у писменом облику, обавештава главног руководиоца, руководиоца на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоца одбране од поплава на водном подручју, о насталим изменама у систему веза, а до 1. октобра текуће године, у циљу припреме оперативног плана за наредну годину, провери целокупни систем веза и о томе поднесе извештај.

6. Руководилац службе грађевинских радова и транспорта дужан је да провери спремност целокупне службе грађевинских радова и транспорта, да утврди стање расположивог алата, опреме и материјала и обим потребне допуне магацина и да до 1. октобра о томе поднесе извештај главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју.

V.	ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

1. Одбрану од поплава од спољних вода и леда у појединим фазама проглашава и укида наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним oперативним планом,  и о томе обавештава руководиоца на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и главног руководиоца одбране од поплава.

2. Одбрану од поплава на бујичним водотоковима, у складу са условима и критеријумима утврђеним оперативним планом, проглашава и укида наредбом секторски руководилац и о томе обавештава руководиоца на водном подручју, руководиоца на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и главног руководиоца одбране од поплава.

3. Секторски руководилац дужан је да обавести руководиоца одбране од поплава на водном подручју о стању заштитних објеката, а одговорни руководилац за хидролошке прогнозе о хидролошким и метеоролошким условима, који би захтевали проглашење одбране од поплава од спољних вода и леда пре достизања критеријума утврђених оперативним планом.

4. Руководилац одбране од поплава на водном подручју може да, на предлог секторског руководиоца одбране од поплава, прогласи одбрану од поплава од спољних вода и леда на том локалитету и пре достигнутих утврђених критеријума за њено проглашење, ако стање на појединим локалитетима на заштитним објектима или хидролошке и метеоролошке прилике то захтевају (проквашеност или процурење насипа, рушилачко дејство таласа, стање леда и друге неповољне појаве).

5. Руководилац одбране од поплава на водном подручју може да, на предлог помоћника или секторског руководиоца, укине поједину фазу одбране од поплава од спољних вода и леда пре него што наступе критеријуми утврђени оперативним планом ако закључи да стање заштитних објеката и хидролошке и метеоролошке прилике то дозвољавају.

6. Права и дужности руководиоца одбране од поплава на водном подручју из овог поглавља има и секторски руководилац одбране од поплава на бујичним водотоковима.

7. Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за одводњавање, проглашава и укида наредбом руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода за водно подручје, на предлог руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју, а у складу са условима и критеријумима утврђеним оперативним планом.

8. Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се главном руководиоцу одбране од поплава, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће, Заводу, Републичком центру за обавештавање, угроженим општинама, организационим јединицама Министарства унутрашњих послова у тим општинама и, по потреби, Министарству одбране и надлежним органима суседних држава.

VI.	ДУЖНОСТИ, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА ЛИЦА КОЈА РУКОВОДЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА

1. Главни руководилац одбране од поплава, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад својих заменика и помоћника;

2) координира учешће свих субјеката у одбрани од поплава;

3) сарађује, у потребној мери, са руководствима одбране од поплава суседних држава;

4) координира извршење међудржавних обавеза које се односе на одбрану од поплава са надлежним јавним водопривредним предузећем;

5) координира предузимање мера и радова у циљу успешне одбране од поплава и синхронизације одбране од леда и ледених поплава на територији Републике Србије;

6) прати спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије;

7) организује, у случају потребе, међусобну помоћ јавних водопривредних предузећа;

8) доноси одлуку о пробијању насипа и усмереном плављењу на предлог руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

9) наређује потребно предпражњење акумулације, ради прихватања и ублажавања поплавног таласа, односно погонске услове за испуштање воде из акумулације, на предлог руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

10) наређује прилагођење режима рада акумулације стању заштитних објеката, ради спречавања продора насипа у случају да се на заштитним објектима у зони успора појаве слаба места, на предлог руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

11) предлаже министарству надлежном за послове водопривреде увођење и укидање ванредног стање одбране од поплава, на предлог руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

12) извештава министарство надлежно за послове водопривреде о проглашењу, спровођењу и укидању одбране од поплава;

13) обавештава јавност о спровођењу одбране од поплава на територији Републике Србије.

2. Помоћник главног руководиоца одбране од поплава, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) свакодневно обједињује информације о спровођењу одбране од поплава на територији Републике Србије и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава;

2) врши контролу заштитних система за одбрану од поплава непосредним увидом у стање објеката на терену и у расположиву документацију о објектима и о томе обавештава главног руководиоца, надлежног руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и друге субјекте;

3) припрема информацију о проглашењу, спровођењу и укидању одбране од поплава за министарство надлежно за послове водопривреде;

4) припрема информацију за јавност о спровођењу одбране од поплава на територији Републике Србије;

5) извршава налоге добијене од главног руководиоца одбране од поплава.

3. Руководилац одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће (заменик главног руководиоца одбране од поплава), за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад свог помоћника и руководиоца одбране од поплава од спољних и од унутрашњих вода на водним подручјима;

2) координира активности свих субјеката у одбрани од поплава;

3) сарађује, у потребној мери, са руководствима одбране од поплава суседних држава;

4) координира извршење међудржавних обавеза које се односе на одбрану од поплава;

5) координира предузимање мера и радова у циљу успешне одбране од поплава и синхронизације одбране од леда и ледених поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

6) прати спровођење одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

7) организује, у случају потребе, међусобну помоћ предузећа која спроводе одбрану од поплава са водних подручја;

8) предлаже главном руководиоцу одбране од поплава пробијање насипа и усмерено плављење;

9) предлаже главном руководиоцу одбране од поплава потребно предпражњење акумулације ради прихватања и ублажавања поплавног таласа, односно погонске услове за испуштање воде из акумулације;

10) предлаже главном руководиоцу одбране од поплава прилагођење режима рада акумулације стању заштитних објеката, ради спречавања продора насипа у случају да се на заштитним објектима у зони успора појаве слаба места;

11) предлаже главном руководиоцу одбране од поплава увођење и укидање ванредног стања одбране од поплава;

12) извештава главног руководиоца одбране од поплава о проглашењу, спровођењу и укидању одбране од поплава;

13) обавештава јавност о спровођењу одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

14) замењује главног руководиоца одбране од поплава у случају његове одсутности или спречености са свим његовим овлашћењима, на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће.

4. Помоћник руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) свакодневно обједињује све релевантне информације о спровођењу одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће кроз праћење прогнозе и кретања водостаја и ледених појава, анализу билтена руководиоца одбране од поплава на водним подручјима о предузетим мерама и радовима на одбрани од поплава и стању сигурности заштитних објеката и кроз праћење режима рада акумулација у функцији одбране од поплава, и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

2) врши контролу заштитних система непосредним увидом у стање објеката на терену и у расположиву документацију о објектима и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

3) припрема информацију за главног руководиоца о проглашењу, спровођењу и укидању одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

4) припрема информацију за јавност о спровођењу одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

5) извршава налоге добијене од руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће.

5. Руководилац одбране од поплава на водном подручју, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад својих помоћника, секторских руководилаца и руководилаца других предузећа која учествују у одбрани на водном подручју;

2) сарађује, у потребној мери, са руководствима одбране од поплава суседних држава;

3) организује извршење обавеза за одбрану од поплава на водотоку пресеченом државном границом;

4) анализира хидролошке и метеоролошке прогнозе и кретањa водостаја и ледених појава и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

5) проглашава и укида одбрану од поплава од спољних вода и леда по појединим фазама, у складу са условима и критеријумима утврђеним општим планом и оперативним планом;

6) анализира стање заштитних објеката и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

7) наређује предузимање мера и радова у циљу успешне одбране од поплава и синхронизације одбране од леда и ледених поплава на водним подручјима и врши контролу спровођења мера;

8) одређује стручна лица која ће бити укрцана на ледоломце у складу са оперативним планом;

9) организује спровођење минирања леда у складу са оперативним планом;

10) припрема предлог захтева за пробијање насипа и усмерено плављење и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

11) свакодневно прати режим рада акумулација у функцији одбране од поплава и припрема предлог захтева за предпражњење ради прихватања поплавног таласа или за погонске услове за испуштање воде из акумулације, ако се на основу прогноза Завода о временској ситуацији и водостајима на водотоковима утврди да је таква мера неопходна за спровођење одбране од поплава на подручју под утицајем акумулације, или због потреба одбране од леда и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

12) припрема предлог захтева за прилагођење режима рада акумулације стању заштитних објеката ради спречавања продора насипа у случају да се на заштитним објектима у зони успора појаве слаба места и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

13) припрема предлог захтева за увођење и укидање ванредног стања одбране од поплава и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

14) организује вођење дневника одбране од поплава, израду билтена и извештавање о спровођењу одбране од поплава;

15) свакодневно, најкасније до 12 часова, доставља билтен о току одбране од поплава за протекла 24 часа: главном руководиоцу одбране од поплава, руководиоцу одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће, Заводу, Републичком центру за обавештавање, угроженим општинама и водопривредним предузећима задуженим за одбрану од поплава, а по потреби и надлежним органима суседних држава;

16) обавештава јавност о спровођењу одбране од поплава на водном подручју;

17) спроводи наређења руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће.

6. Помоћник руководиоца одбране од поплава на водном подручју, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) припрема елементе за сарадњу са органима суседних држава надлежним за одбрану од поплава;

2) припрема елементе за извршење међудржавних обавеза које се односе на одбрану од поплава;

3) анализира прогнозе и кретање водостаја и ледених појава и режим рада акумулација и о томе обавештава руководиоца на водном подручју и секторске руководиоце;

4) свакодневно анализира извештаје секторских руководилаца о стању сигурности заштитних објеката и информише о томе руководиоца одбране на водном подручју;

5) предлаже мере и радове на одбрани од поплава, а по налогу руководиоца одбране од поплава на водном подручју учествују у њиховом извршавању;

6) организује вођење евиденције водостаја, ледених појава, режима рада акумулација и извештавања о томе;

7) води дневник одбране и подноси извештај о протеклој одбрани;

8) свакодневно до 11 часова извештава руководиоца одбране од поплава на водном подручју и надлежне органе о спровођењу одбране и стању заштитних објеката за претходни дан, као и о својим запажањима на спровођењу мера одбране од поплава;

9) извршава налоге добијене од руководиоца одбране од поплава на водном подручју.

7. Секторски руководилац, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад деоничних руководилаца и служби на свом сектору;

2) прати прогнозе и кретањa водостаја и појаве леда и предлаже проглашење и укидање појединих фаза одбране од поплава, у складу са условима и критеријумима утврђеним општим планом и оперативним планом;

3) на бујичним водотоковима проглашава и укида одбрану од поплава;

4) прати појаве на заштитним објектима, анализира их и процењује сигурност заштитних објеката;

5) предузима одговарајуће мере санирања слабих места на заштитним објектима, а у тежим ситуацијама предлаже руководиоцу одбране од поплава на водном подручју да изда налог за ангажовање специјализованих предузећа;

6) даје задатке специјализованим предузећима за извршење радова на санацији слабих места и врши контролу извршења;

7) даје налоге предузећима чији се објекти налазе у заштитном објекту или на водном земљишту, да предузимају мере и радове заштите на својим објектима;

8) извршава обавезе за одбрану од поплава на водотоку пресеченом државном границом и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на водном подручју;

9) води дневник одбране;

10) свакодневно, до 8 часова, извештава руководиоца одбране од поплава на водном подручју о стању заштитних објеката за претходни дан и предузетим мерама и радовима и њиховим ефектима;

11) на захтев главног руководиоца одбране од поплава, кроз привремени извештај доставља актуелну информацију о стању водостаја и заштитних објеката и предузетим мерама и радовима на спровођењу одбране од поплава;

12) спроводи наређења руководиоца одбране од поплава на водном подручју.

8. Деонични руководилац, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) контролише и координира рад чувара насипа и помоћних чувара;

2) прати водостаје и ледене појаве на својој деоници и о томе информише секторског руководиоца;

3) обезбеђује, осматра и контролише заштитне објекте на техничкој деоници у циљу благовремених уочавања недостатака и штетних појава;

4) уочене појаве лично прегледа, региструје и са расположивим људством предузима потребне мере санације;

5) предлаже секторском руководиоцу ангажовање оперативне групе, а у тежим ситуацијама и специјализована предузећа, уколико процени да је појава опасна по сигурност заштитног објекта;

6) води дневник одбране;

7) свакодневно, до 7 часова, извештава секторског руководиоца о току одбране од поплава и стању заштитних објеката за претходни дан;

8) спроводи наређења секторског руководиоца.

9. Чувар насипа, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) у одређеном времену очитава водостаје на локалном водомеру или другом мерном месту и о томе одмах обавештава деоничног руководиоца;

2) обилази своју деоницу и осматра промене које се дешавају на заштитним објектима;

3) обележава слаба места на својој деоници (изворе, процурења, расквашења и сл.) и о њима обавештава деоничног руководиоца;

4) даје упутства за рад помоћним чуварима и контролише њихов рад;

5) учествује у извршењу потребних мера санације за отклањање негативних појава на заштитним објектима;

6) стара се о исправности телефонске линије;

7) води дневник рада у који убележава све појаве и мере које је предузео;

8) извештава деоничког руководиоца о свим променама и предузетим мерама и њиховим ефектима на својој деоници;

9) извршава наређења примљена од претпостављених руководилаца.

10. Руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад руководилаца одбране од поплава на мелиорационим подручјима и руководилаца других предузећа која учествују у одбрани на водном подручју;

2) анализира метеоролошке и агрометеоролошке прогнозе, кретање водостаја, засићеност земљишта, поплављене површине и размере поплаве и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

3) проглашава и укида одбрану од поплава од унутрашњих вода по појединим фазама, у складу са условима и критеријумима утврђеним општим планом и оперативним планом;

4) прати појаве на објектима одбране, анализира их и процењује сигурност објеката и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

5) наређује предузимање мера и радова у циљу успешне одбране од поплава од унутрашњих вода и врши контролу спровођења мера;

6) припрема предлог захтева за увођење и укидање ванредног стања одбране од поплава и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће;

7) организује вођење дневника одбране од поплава од унутрашњих вода и извештавање о спровођењу одбране;

8) свакодневно, најкасније до 12 часова, извештава главног руководиоца и руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће о току одбране од поплава од унутрашњих вода за протекла 24 часа;

9) обавештава јавност о спровођењу одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју;

10) спроводи наређења руководиоца одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће.

11. Руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад служби на мелиорационом подручју;

2) прати и анализира метеоролошке и агрометеоролошке прогнозе, кретање водостаја и засићеност земљишта и утврђује поплављене површине и размере поплаве и о томе обавештава руководиоца одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју;

3) предлаже проглашење појединих фаза одбране од поплава од унутрашњих вода, у складу са условима и критеријумима утврђеним општим планом и оперативним планом;

4) прати појаве на објектима одбране, анализира их и процењује сигурност објеката;

5) организује уклањање евентуалних препрека на каналима за одводњавање;

6) организује просецање депонија поред канала за одводњавање за прихватање воде са поплављених површина и шлицовање на њивама ради одвођења воде из депресија;

7) организује локалну заштиту подручја, насеља и добара;

8) усклађује рад стабилних црпних станица за одводњавање са водостајима у реципијенту;

9) организује укључивање у рад покретних црпних станица;

10) води дневник одбране;

11) свакодневно, до 8 часова, извештава руководиоца одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју о стању објеката одбране за претходни дан и предузетим мерама и радовима и њиховим ефектима;

12) на захтев главног руководиоца одбране од поплава, кроз привремени извештај доставља актуелну информацију о стању на мелиорационом подручју и предузетим мерама и радовима у току спровођења одбране од поплава од унутрашњих вода;

13) спроводи наређења руководиоца одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју.

12. Одговорни руководилац за хидролошке прогнозе, за време одбране од поплава, врши нарочито следеће послове:

1) координира рад хидролошке и метеоролошке службе у вези одбране од поплаве;

2) организује ванредна осматрања и мерења водостаја, протицаја воде, наноса и ледених појава у профилима хидролошких станица Завода и достављање ванредних хидролошких информација;

3) подноси главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју извештаје о хидролошким и метеоролошким појавама у току одбране од поплава, као и прогнозе, у складу са оперативним планом.

13. Одговорно лице за телекомуникационе везе дужно је да, за време одбране од поплава, редовно контролише и обезбеђује функционисање веза на секторима одбране.

14. Руководилац службе грађевинских радова и транспорта по налогу руководиоца одбране од поплава на водном подручју:

1) координира рад специјализованих група и екипа и извршава посебне задатке у одбрани од поплава на санацији слабих места на заштитним објектима;

2) организује све оперативне послове везане за ледоломце и минирање леда.

15. Лица која руководе одбраном од поплава дужна су да поднесу извештај о протеклој одбрани од поплава, и то:

1) деонични руководилац секторском руководиоцу у року од пет дана од дана завршетка одбране од поплава;

2) секторски руководилац руководиоцу одбране од поплава на водном подручју у року од 15 дана од дана завршетка одбране од поплава;

3) руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју руководиоцу одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју у року од 15 дана од дана завршетка одбране од поплава;

4) руководиоци одбране од поплава од спољних и од унутрашњих вода на водном подручју руководиоцу одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће у року од 30 дана од дана завршетка одбране од поплава;

5) руководилац одбране од поплава на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће главном руководиоцу у року од 45 дана од дана завршетка одбране од поплава;

6) главни руководилац одбране од поплава подноси извештај министарству надлежном за послове водопривреде у року од 60 дана од дана завршетка одбране од поплава.

16. Лице које несавесно или нестручно обавља поверене му послове у одбрани од поплава, или ако његово присуство на други начин штетно утиче на спровођење одбране, удаљиће се у најкраћем року са дужности на спровођењу одбране од поплава.

Руководиоци за одбрану од поплава могу удаљити свако лице са дужности у одбрани од поплава.

Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово место одмах постави другог радника за време трајања одбране од поплава и о томе обавести министарство надлежно за послове водопривреде.

VII. ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

1. За време трајања одбране од поплава, јавно водопривредно предузеће, односно предузеће ангажовано у одбрани од поплава, дужно је да, у складу са оперативним планом:

1) свакодневно, у зависности од фазе одбране, обезбеди особље за стручно и ефикасно обављање послова у одбрани од поплава;

2) у редовној одбрани од поплава од спољних вода обезбеди свакодневно осмочасовно дежурство руководећег особља из оперативног плана, као и чуварске службе;

3) у ванредној одбрани од поплава од спољних вода обезбеди особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова);

4) у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода организује рад у времену од 6–18 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0–24 часа (две смене по 12 часова);

5) у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама организује рад у времену од 0–24 часа (две смене по 12 часова);

6) у редовној одбрани од леда обезбеди свакодневно дежурство од 8 до 12 часова;

7) у ванредној одбрани од леда обезбеди свакодневно дежурство, по правилу од 8 до 18 часова, односно од 0 до 24 часа кад долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;

8) обезбеди потребне капацитете црпних станица, механизације и превозних средстава;

9) организује и обезбеди очитавање водостаја на локалним водомерима и другим мерним местима;

10) организује и обезбеди осматрање и благовремено обавештавање надлежних руководиоца одбране од поплава о кретању водостаја, о стању и кретању леда, о стању заштитних објеката и о променама на водном земљишту, као и евидентирање у дневник одбране од поплава свих уочених појава од значаја за одбрану од поплава;

11) организује предузимање потребних мера и радова у току спровођења одбране од поплава;

12) својим стручним особљем и опремом учествује у спровођењу одбране од поплава на другим водним подручјима када је то потребно, ако у том времену не спроводи одбрану од поплава на свом сектору;

13) омогући сарадњу службе одбране од поплава са штабовима цивилне заштите и другим надлежним институцијама и органима.

2. Предузећа ангажована оперативним планом за радове на одбрани од леда, дужна су да до 15. децембра текуће године припреме пловне објекте и механизацију и о њиховој спремности писмено обавесте главног руководиоца, руководиоца на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоца одбране од поплава на водном подручју који одлучују о њиховом даљем ангажовању, у зависности од хидролошке и метеоролошке ситуације.

3. У случају нагомилања леда у акумулацијама, предузећа која управљају објектима дужна су да снизе ниво воде до минималног прописаног нивоа (приближавање природном режиму) и предузму друге мере, ради спречавања формирања ледених баријера.

4. Предузећа, друга правна и физичка лица чији се објекти налазе у заштитним објектима и у њиховој зони, дужни су да спроводе одбрану од поплава, предузимају мере и радове на њима и евакуишу воду са угрожених подручја својим средствима и о свом трошку.

5. На градилиштима у зони заштитних објеката која могу негативно утицати на сигурност спровођења мера одбране од поплава, инвеститор тих радова дужан је да извршава и спроводи све мере које главни руководилац или други надлежни руководилац одбране од поплава нареди, како у време одбране од поплава тако и ван периода спровођења одбране од поплава.

6. Ако велике воде или ледене масе угрожавају мостове, прелазе, водопривредне, пловне и друге објекте и постројења, мере за отклањање те опасности предузимају предузећа чија су основна средства ти објекти, у складу са општим планом и оперативним планом и наређењима руководиоца одбране од поплава.

7. Предузећа која управљају објектима за успоравање тока воде, дужна су да ускладе одржавање успора захтевима одбране од поплава, као и да у току спровођења одбране од поплава свакодневно региструју водостаје и протицаје на објекту у зони протезања успора у акумулацији, да региструју податке о стању леда (проценат покривености, појаве нагомилавање леда, појаве ледених баријера и др.) и да о томе до 9 часова извештавају главног руководиоца, руководиоца на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоца одбране од поплава на водном подручју.

8. Завод је, у складу са својим делокругом рада, за време трајања одбране од поплава и одбране од леда, дужан да:

1) свакодневно доставља комплетне хидролошке и метеоролошке извештаје главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју, министарству надлежном за послове водопривреде, надлежном јавном водопривредном предузећу, Републичком центру за обавештавање, угроженим општинама, а по потреби и Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране;

2) обезбеди прогнозе водостаја за меродавне водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава које ће достављати главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју, сваког дана до 13 часова;

3) обезбеди и стави на располагање главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју прогнозе водостаја и протицаја, које са територије других држава обезбеђује кроз међународну размену хидролошких информација;

4) доставља главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју метеоролошке прогнозе о дневним температурама ваздуха и падавинама за водно подручје на којем се врши одбрана од поплава и леда и прогнозу леда за Дунав, Саву, Тису, Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана, а по потреби и оријентациону месечну прогнозу;

5) по проласку таласа великих вода изврши анализу хидролошких и метеоролошких услова који су проузроковали регистроване режиме на водотоковима, коју ће у виду извештаја доставити главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју, најкасније 20 дана по завршетку одбране од поплава на Дунаву, Тиси, Сави и Великој Морави, а за остале водотоке најкасније 50 дана по завршетку одбране од поплава;

6) до 1. маја текуће године поднесе главном руководиоцу, руководиоцу на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће и руководиоцу одбране од поплава на водном подручју извештај о условима формирања леда и о леденим појавама у току протекле зиме. Исту обавезу имају и друга предузећа ангажована за праћење и осматрање појава леда.

9. Сви други субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за спровођење одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима.